MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 03201-10/2008 090208 SM

Datum:  08. 05. 2009

GMS - 558

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE     OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: POROČILO O DELU KOMISIJE ZA OCENJEVANJE PREJETIH TEHNOLOŠKIH REŠITEV CELOVITEGA SISTEMA RAVNANJA Z ODPADKI V MARIBORU

GRADIVO PRIPRAVILI : MOM - Sektor za komunalo in promet UKPOP, JP Snaga d.o.o.,	 	        dr. Niko SAMEC izr. Prof. dekan FS UM

GRADIVO

PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:		Danilo BURNAČ v imenu MOM

PREDLOGI SKLEPOV:

- MS se je seznanil s poročilom komisije;

- MS  podpira nadaljevanje postopka izbire tehnoloških rešitev z izvedbo dvostopenjskega razpisa s konkurenčnim dialogom;

- MS  nalaga mestni upravi, da nadaljuje z vsemi potrebnimi postopki za pripravo vloge za oddajo vloge za kohezijska sredstva

- MS ugotavlja, da je komisija s tem poročilom zaključila svoje delo.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Komisija za ocenjevanje prejetih tehnoloških rešitev celovitega sistema ravnanja z odpadki v Mariboru

Poročilo o delu komisije

Povzetek

Člani komisije:

- Podžupan Danilo BURNAČ, predsednik

- Fakulteta za strojništvo: prof. dr. Niko SAMEC, tehnični vodja

- Fakulteta za gradbeništvo: prof. dr. Ludvik TRAUNER,

- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: prof. dr. Željko KNEZ

- Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: prof. dr. Igor TIČAR

- Fakulteta za energetiko: prof. dr. Andrej PREDIN

- Prof. ddr. Dali ĐONLAGIĆ

- MOM, UKPOP: Ljubomir KNEZ

- Snaga: direktor Stanislav ŽAGAR

- Snaga: Branko KOSI

- MS MOM: Primož JUHART

Poročilo o delu komisije - POVZETEK

Komisija za ocenjevanje prejetih tehnoloških rešitev celovitega sistema ravnanja z odpadki v Mariboru

Povzetek gradiva

V letu 2008 sta bili izvedeni dve predstavitvi tehnologij ravnanja z odpadki s poudarkom na  energetski izrabi odpadkov, na katerih je bilo skupno predstavljeno osem različnih tehnologij. Obema predstavitvama je bilo skupno, da za predstavljene variante in podatke (ki v večini niso bili popolni) niso bila možna kvalitativna primerjava  ponujenih rešitev za doseganje pričakovanih ciljev.

Člani komisije smo si v letu 2008 in začetku leta 2009 ogledali tri izvedene tehnološke rešitve: v Manchestru v Angliji, v Celju ter v avstrijskem Gradcu pri podjetju AEVG.

Za pridobitev nepovratnih sredstev EU (iz kohezije), ki jih nujno potrebujemo, je potrebno voditi projekt v skladu s politiko EU.

V skladu z Operativnim programom odstranjevanja odpadkov OPOO) ter Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OPROPI) smo pričeli z delom na regijskem konceptu ravnanja z odpadki. V ta projekt se je vključila tudi organizacija EU JASPERS, ki je v naš projekt delegirala dva člana. V regijskem projektu je zajetih 20 občin s skupno ca. 210.000 prebivalci.

Komisija se je seznanila s potrebnim obsegom in časovno dimenzijo izdelave potrebne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev

JASPERS je podal generalno pripombo na projektni pristop, da mora biti celoten pristop zasnovan na načelu doseganja ciljev, povezanih  z ravnijo kvalitete življenja v regiji kot temelj za nadaljnje delo pri iskanju  razvojnih rešitev.

## Sklepne ugotovitve komisije

- Na komisiji je prevladalo mnenje, da je možno proces obdelave odpadkov obravnavati v dveh projektno ločenih  fazah:

  - pred-obdelava  odpadkov, v okviru katere je potrebno zagotoviti ustrezno stopnjo izločanja tržno zanimivih reciklatov in energetsko bogate lahke frakcije, realizirati pa jo je možno na osnovi različnih tehnoloških pristopov, ki jih predstavljajo razne kombinacije mehansko-bioloških in mehansko termičnih postopkov;

  - energetska izraba odpadkov, v okviru katere je potrebno omogočiti energetsko učinkovito izrabo iz odpadkov pridobljenega goriva na osnovi pred-obdelave ob zagotavljanju visoke stopnje obratovalne zanesljivosti in doseganju ustreznih ekonomskih on okoljskih kriterijev.

- Dosedanji način, pretežno komercialnih predstavitev posameznih tehnik ni omogočal njihove kvalitativne primerjave na osnovi katerih bi bilo mogoče sprejeti odločitev o najprimernejši kombinaciji tehnik za posamezno fazo oziroma kombinacijo obeh.

- Komisija zato priporoča izvedbo dvostopenjskega mednarodnega javnega razpisa z neposrednimi pogajanji kot način zbiranja ustreznih tehnik na osnovi ločenih ponudb za fazo pred-obdelave oziroma fazo energetske izrabe ali za obe fazi hkrati. Končna odločitev o izboru najprimernejše tehnološke variante za posamezno fazo oziroma za kombinacijo obeh bo znana po prvi stopnji razpisa in mora biti izrazito strokovna, potrjevanje strokovnega predloga pa politično.

- Lastnih sredstev za izgradnjo infrastrukture celovitega sistema ravnanja z odpadki ni dovolj, zato  je  nujno pridobiti nepovratna sredstva EU, pri čemer moramo spoštovati pravila, ki jih zastopa EU preko svojih poslanikov iz skupine JASPERS.

- Za zagotovitev zanesljivega in nemotenega operativnega delovanja morajo podsistemi koncepta celovitega ravnanja z odpadki zagotavljati sistemsko povezanost ob hkratnem zagotavljanju operativne avtonomije v primeru izpada kateregakoli od podsistemov.

- Glede na spreminjanje zakonodaje ter praktičnih danosti trga sekundarnih surovin in energije mora celoviti koncept ravnanja z odpadki kot vsi njegovi podsistemi zagotavljati ekološko, ekonomsko in tehnološko prilagodljivost sistema kot celote.

- Poudarek pri nadaljnjem delu mora biti na strokovnem definiranju »robnih pogojev« za mednarodni razpis. Pri tem komisija meni, da je potrebno pozornost med drugimi posvetiti naslednjim merilom in kriterijem za primerjavo in izbor najugodnejše tehnološke rešitve:

- Smotrno je za vsako celovito projektno rešitev izbrati enega odgovornega izvajalca, ki mora zagotoviti:

    - da bodo vsi postopki in procesi potekali v nadzorovani atmosferi,

    - da morajo vsi izpusti v okolje ustrezati najstrožjim IPPC normativom,

    - jamstvo z operativnimi garancijami za celotno obratovanje v obdobju do odpisa naprave kot tudi za skrite napake;

- Izbrani sistem mora zagotavljati energetsko samooskrbo. Energetske presežke mora biti mogoče oddajati v razpoložljiva energetska omrežja in sisteme;

- Izločene uporabne frakcije morajo biti dovolj čiste za prodajo na mednarodnem trgu sekundarnih surovin;

- Proizvodnja energije mora potekati iz ekološko nespornih vhodnih energentov;

- Količina ostankov po obdelavi mora biti minimalna in po svojih lastnostih primerna za neproblematično odlaganje (skladno z ustrezimi zahtevami EU in SLO zakonodaje);

- Sistem mora zagotavljati, visoko stopnjo obratovalne zanesljivosti ob čim nižjih stroških na tono obdelanih odpadkov in ekonomsko sprejemljivo poslovanje s stališča finančne participacije uporabnikov storitve.

Člani komisije:	v Mariboru,

MOM:Danilo BURNAČ	………………………….

Fakulteta za strojništvo: prof. dr. Niko SAMEC	………………………….

Fakulteta za gradbeništvo: prof. dr. Ludvik TRAUNER, 	………………………….

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: prof. dr. Željko KNEZ	………………………….

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: prof. dr. Igor TIČAR	………………………….

Fakulteta za energetiko:  prof. dr. Andrej PREDIN	………………………….

Prof. ddr. Dali ĐONLAGIĆ	………………………….

MOM, UKPOP: Ljubomir KNEZ	………………………….

Snaga: direktor Stanislav ŽAGAR	………………………….

Snaga: Branko KOSI	………………………….

MS MOM: Primož JUHART	…………………………

Komisija za ocenjevanje prejetih tehnoloških rešitev celovitega sistema ravnanja z odpadki v Mariboru

Poročilo o delu komisije

# Uvod

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 16. redni seji s sklepom št. 32. sprejel Program celovitega ravnanja z odpadki v Mariboru. Citat sklepa:

»32. SKLEP:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Program celovitega ravnanja z odpadki v Mariboru. Program se dopolni tako, da se po sprejemu Programa celovitega ravnanja z odpadki kot prednostna aktivnost opredeli izvedba javne predstavitve razpoložljivih tehnologij s primerjavo ekonomske, tehnološke, energetske, okoljske in sociološke sprejemljivosti ter primerljivosti posamezne tehnologije.

Župan je na podlagi izida glasovanja (37 ZA, 0 PROTI od 37 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.«

V gradivu GMS 253 je bila na strani 24 dopolnjena zahteva za sestavo projektnega sveta, v katero se naj vključijo predstavniki tehniških fakultet.

Župan je na osnovi sklepa imenoval komisijo, ki jo sestavljajo:

- Podžupan Danilo BURNAČ, predsednik

- Fakulteta za strojništvo: prof. dr. Niko SAMEC, tehnični vodja

- Fakulteta za gradbeništvo: prof. dr. Ludvik TRAUNER,

- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: prof. dr. Željko KNEZ

- Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: prof. dr. Igor TIČAR

- Fakulteta za energetiko: prof. dr. Andrej PREDIN

- Prof. ddr. Dali ĐONLAGIĆ

- MOM, UKPOP: Ljubomir KNEZ

- Snaga: direktor Stanislav ŽAGAR

- Snaga: Branko KOSI

- MS MOM: Primož JUHART

# Izvedene predstavitve ponudnikov tehnoloških rešitev

V skladu z izdanim sklepom sta bili pripravljeni dve predstavitvi tehnoloških rešitev zainteresiranih ponudnikov, na katere so bili vabljeni vsi člani MS MOM, predstavniki civilne javnosti ter medijev.

## Predstavitev tehnologij celovitega ravnanja z odpadki

Predstavitev tehnologij celovitega ravnanja z odpadki je bila izvedena 09. junija 2008 v dvorani IZUM v Mariboru. Na njej so bile predstavljene sledeče tehnološke rešitve:

- DANECO iz skupine UNENDO – Italija, s predstavitvijo  rešitev za razvrščanje za izločitev reciklabilnih frakcij, biološko obdelavo ločeno zbranih bioloških odpadkov s pridobivanjem električne in toplotne energije ter energetsko izrabo predobdelanih frakcij;

- ENTSORGA – Italija, s predstavitvijo mehansko-biološke pred-obdelave mešanih odpadkov z namenom pridobitve energetsko bogate frakcije za kasnejšo energetsko izrabo;

- MCI – predstavniki iz Slovenije, s predstavitvijo termične predobdelave (sušenja) mešanih odpadkov z naknadno mehansko obdelavo za izločitev reciklabilnih frakcij ter končno pripravo preostanka za energetsko izrabo na osnovi projekta iz Velike Britanije (Manchester);

- PRIMAR.EN s predstavitvijo energetske izrabe energetsko bogate frakcije iz postopkov predhodnega sušenja in mehanske obdelave na osnovi plazemske tehnologije;

Na osnovi predstavitvenega materiala je bila izdelana primerjalna analiza, ki pa ni bila popolna, saj tako predstavljene tehnologije kot podani podatki niso bili primerljivi oz. zadostni. Izrazit je bil komercialni pristop, večina predstaviteljev ni v popolnosti odgovorila na podana vprašanja iz vprašalnika, ki je v ta namen bil pripravljen s strani komisije.

## Predstavitev tehnologij termične obdelave odpadkov

Predtavitev tehnologij termične obdelave odpadkov je bila izvedena 25. septembra 2008 prav tako v dvorani IZUM-a v Mariboru. Vabljeni so bili vsi predstavniki MS MOM, civilne javnosti ter javnih medijev.

Na predstavitvi so bile predstavljene sledeče tehnologije:

- KIV iz Vranskega, s predstavitvijo postopka termične obdelave energetsko bogate lahke frakcije  odpadkov na osnovi dvostopenjskega pirolitično uplinjevalnega zgorevanja, ki je bil uporabljen tudi pri izgradnji Toplarne Celje;

- UNENDO s predstavitvijo tehnologije ENERGOS, ki pomeni sistem uplinjanja energetsko bogatih frakcij iz odpadkov z hkratnim izgorevanjem v drugi stopnji termične obdelave;

- Nove energije s predstavitvijo francoske tehnologije plazemskega uplinjanja odpadkov;

- PRIMAR.EN s podobno predstavitvijo, kot na prvi predstavitvi;

Podobno kot na prvi predstavitvi tudi tokrat ni bilo mogoče neposredno primerjati posameznih predlogov zaradi vsebinsko razluičnih pristopov ponudnikov ter nepopolnih podatkov.

## Povzetek predstavitev

Obema predstavitvama je bilo tudi skupno, da so bile predstavitve izrazito komercialno zasnovane in niso vsebovale vseh ustreznih informacij za kvalitativno primerjavo glede na razpoložljive informacije o konceptu ravnanja z odpadki, količinah in strukturi odpadkov podanih v vprašalniku, ki so ga prejeli potencialni ponudniki.

# Komisija za ocenjevanje tehnoloških rešitev celovitega sistema ravnanja z odpadki v Mariboru

Komisijo je vodil podžupan Danilo BURNAČ, tehnični vodja dela je bil dr. Niko SAMEC.

## Način dela komisije

Komisija se je formalna v nepopolni sestavi sestala tri-krat, v delnih sestavah pa večkrat na delovnih posvetih.

Kot način dela je komisija izbrala delo v obliki razprav na sejah.  Že takoj na začetku dela sta se izoblikovala dva nasprotna pristopa.  Prvi je zagovarjal razpravo o celovitem sistemu ravnanja z odpadki vključno z ločenim zbiranjem in pred-obdelavo ter energetsko izrabo, drugi pristop pa je opozarjal na vsebinski mandat komisije, ki bi naj iskala le tehnološko rešitev za energetsko izrabo lahke frakcije komunalnih odpadkov, kar je bilo tudi v skladu z že sprejetim konceptom ravnanja z odpadki kot sestavnim delom OPVO-ja.  Ker je prvi pristop postavljal pod vprašaj že sprejeto strategijo na MS in ker  ni v zadostni meri upošteval zakonskih in s tem tudi finančnih omejitev, ki jih  postavljajo direktive EU, je pri delu prihajalo do zastojev in nesporazumov.

Zaradi vztrajanja zagovornikov obeh pristopov, ni bilo mogoče sprejeti skupnega priporočila za nadaljevanje dela.  Zato je prevladala ocena, da na osnovi doslej pridobljenih podatkov s strani ponudnikov tehnoloških rešitev ni mogoče izoblikovati verodostojnih mnenj, ki bi predstavljala temelj dokončne odločitve zastavljene dileme.

Večina članov komisije se je zato strinjala z mnenjem, da je na osnovi dosedanjega dela mogoče izoblikovati »robne pogoje« za prvo fazo mednarodnega razpisa za ponudnike tehnologij ravnanja z odpadki.  V drugi fazi razpisa pa bi v konkurenčnem dialogu  z izbranimi ponudniki izbrali rešitev, ki bo v največji možni meri zagotavljala izpolnjevanje zahtev celovitega koncepta ravnanja z odpadki, ki ga tvorijo naslednji osnovni  sistem:

- ločeno zbiranje z ustrezno nadgradnjo sortiranja,

- pred-obdelava preostanka odpadkov po ločenem zbiranju z eno izmed tehnologij MBO/BMO (mehansko biološka obdelava, biološko mehanska obdelava) ali MTO (mehansko termična obdelava),

- energetska izraba lahke frakcije z ustrezno tehnologijo, ki bo zagotavljala ustrezno obratovalno zanesljivost in energetsko učinkovitost ob sprejemljivih okoljskih in ekonomskih kriterijih.

## Ogledi nekaterih tehnoloških rešitev

Na pobudo predstavnikov nekaterih tehnoloških rešitev so si člani komisije ogledali  predlagane tehnološke rešitve.

### Ogled sistema ravnanja z odpadki v Gradcu

V mesecu juliju 2008 je delegacija Maribora obiskala mesto Gradec, kjer smo bili gosti mesta in podjetja za ravnanje z odpadki AEVG. Ogledali in seznanili smo se z zgodovino in stanjem ravnanja z odpadki v mestu in okolici.

Na lokaciji obrata podjetja AEVG imajo zbirni center za nenevarne in nevarne odpadke, pred-obdelavo ostalih odpadkov ter pripravo bioloških odpadkov za predajo kmetom v lastno kompostiranje. Pred-obdelava ostalih odpadkov se prične z drobljenjem. V nadaljevanju se iz odpadkov izločijo kovine, material se preseje. Večja, bolj suha frakcija se preda v sistem priprave energijskega vložka za cementarno v kraju Reznei, manjša frakcija se pripravi za odpremo do odlagališča, ki je v kraju Frohnleiten.

V nadaljevanju smo se odpravili do odlagališča v kraj Frohnleiten, ki je iz Gradca oddaljen dobrih 20 km. Na lokaciji odlagališča je izgrajena naprava za aerobno biološko stabilizacije prej omenjenih odpadkov po tunelskem postopku. Proces traja 14 do 21 dni. Po zaključku material prestavijo na vrh odlagališča, kjer ga v naslednjih tednih s posebnimi stroji še večkrat obrnejo ter tako biološko stabilizirajo. Stabiliziran material trajno odložijo v telesu odlagališča. Odlagališče je izgrajeno po evropskih normativih z zajemanjem in čiščenjem izcednih voda ter zbiranjem in sežiganjem preostalega odlagališčnega plina na bakli.

### Ogled tehnologije MCI v Manchestru

Napravo v Manchestru smo si ogledali v februarju 2009.

Po navedbah predstaviteljev 35% odpadkov iz gospodinjstev ločijo na izvoru, preostanek kot ostali odpadek, ki še vedno vsebuje ves nabor frakcij, preide v predstavljeno napravo.

Pripeljane odpadke v prvi fazi navlažijo in homogenizirajo ter v naslednjem koraku z vročim zrakom pri 270°C osušijo. Izparela voda sterilizira odpadek. To izparelo vodo iz sistema izsesavajo, ohladijo ter vodijo v okolje preko biofiltra. Po tej fazi so odpadki osušeni in sposobni nadaljnje mehanske obdelave (podobno, kot pri aerobni biološki obdelavi, vendar z drugačnim tehnološkim postopkom – v tem primeru s segrevanjem in vpihovanjem vročega zraka). Odpadki z deležem vlažnosti 12 do 15% (navedbe predstaviteljev na ogledu v Manchestru) prehajajo v sistem mehanskega razvrščanja po velikosti in sortiranja po vrsti materiala. Mehansko sortiranje v kombinaciji sejanja, izločanja železnih kovin z magneti, barvnih kovin z vrtinčnim tokom, izsortiranja dodatne frakcije s tehnologijo »blizu infrardečim žarkom« (»NIR – Near Infra Red«) ter usedanja težkih inertnih elementov z usedalnikom sortira in razvršča različne materiale iz odpadkov v tržne produkte.

V postopku mehanske obdelave se določene frakcije še zmeljejo, da dosežejo primerno velikost za nadaljnjo (u)porabo. Po navedbah predstaviteljev v Manchestru je na izhodu 15-20% materiala za reciklažo (steklo, plastika, Fe, barvne kovine, tekstil), 20-25% se pri sušenju izloči vode, 40-45% je goriva za energetsko izrabo ter 10-15% je ostanka za odlaganje. Po energetski izrabi (navedena je bila dvostopenjska piroliza, ki ni bila predstavljena) pa dodatno ostane še 12-15% ostanka za odlaganje. Prav tako je po navedbah predstaviteljev v Manchestru poraba toplotne energije v zgoraj opisanem procesu 200 kWh na tono odpadka na vhodu. Za porabo električne energije nismo prejeli podatka. Poudarjeno je bilo tudi, da se sistem mehanske obdelave (sortiranja in razvrščanja) oblikuje po željah naročnika.

Tehnološki koncept je korekten in vsekakor delujoč. Prav tako so realni navedeni podatki. Realne so tudi izjave predstaviteljev, da je optimalna količina odpadkov na vhodu za tak koncept ca. 120.000 ton na leto. Regija Podravja, v katero sodi tudi Maribor, združuje ca. 210.000 prebivalcev ter ca. 45.000 do 50.000 ton ostalih odpadkov (po ločenem zbiranju), primernih za obdelavo po tem postopku.

Sedaj pa še nekaj besed o trženju reciklatov. Trženje reciklatov bo vedno negotovo. Zato je več razlogov. Prvi je v naravi materialov, saj je vsak material različno dolgo reciklabilen. Za papir vemo, da lahko isto vlakno papirja recikliramo do 5-, 6-krat. Zatem je predrobno, da bi ga bilo mogoče snovno izrabiti - ima pa še vso svojo energetsko vrednost. Ponovna uporaba plastike je omejena še bolj, Določene vrste plastike se lahko bolje, druge slabše reciklirajo. Produkti iz reciklirane plastike so običajno manj zahtevni izdelki, kjer merska stabilnost ni toliko pomembna (na primer korita za rože, avtocestna tehnika, klopi, ograje, stebrički ipd.). Končno ima tudi neuporabljiva plastika energetsko vrednost, ki je ne smemo odlagati. Steklo je material, ki ga v procesih obdelave odpadkov pravzaprav nihče ne mara. Je izredno trdo in abrazivno in s tem poškoduje vse, česar se dotakne. Zato ga izločamo takoj na začetku z ločenim zbiranjem. Steklo se da tudi zelo dobro reciklirati in to mnogokrat. Kovine je ob ustrezni pripravi odpadkov dejansko mogoče najenostavneje mehansko izločiti iz toka obdelovanih odpadkov, zato je tovrstno izločanje vključeno v sleherni sodobni koncept obdelave odpadkov. Iz teh nekaj navedb lahko sklepamo, da je trženje reciklatov v življenjski dobi posameznega materiala že po snovni danosti omejeno. Plastika je zadnja tri leta vrednostno kot reciklat izredno zrasla, z nastopom recesije in nižanjem cene nafte pa je padla na nivo, ko je za njeno oddajo že potrebno plačati! Trenutno so skladišča sekundarnega papirja polna. Kovina se odjema z nižjo vrednostjo itd. Določeni pogoji se bodo po poteku recesije izboljšali. Realno je pričakovati, da bodo kovine pridobile svojo prejšnjo vrednost, papir se ji bo približal. Za plastiko se trenutno še ugiba, bo pa nafta prav gotovo spet dražja in s tem odjem reciklatov iz plastike boljši kot sedaj.

Predstavljena tehnologija oz. njeno srce (sušenje odpadkov z vročim zrakom) pri sušenju proizvaja zelo vlažen zrak, ki zapušča procesni boben. Vlaga izhaja tudi iz biološko razgradljivih materialov, kar pomeni, da so v tej vlagi tudi biološke spojine – vodotopne snovi. Te zapuščajo sistem, se ohladijo v toplotnem izmenjevalniku ter s temperaturo, ne višjo od 35°C, prehajajo v ozračje skozi biofilter. Pri tem nastali kondenzat spuščajo v kanalizacijo, v planu pa imajo reševanje tudi teh kondenzatov.

Po navedbah predstaviteljev po obdelavi ostane 10-15% odpadkov za odlaganje. Ti odpadki so predvsem steklo, pesek ipd., torej predvsem inertni odpadki. Te odpadke bo zelo verjetno v prihodnosti mogoče še uporabiti (odvisno od vsebnosti težkih kovin). Prav tako je v procesu še ca. 5-7% ostanka po energetski izrabi (po navedbah 12-15% od vhoda v energetsko napravo, goriva je 40-45%). Skupaj je torej ca. 15-22% za odlaganje.

Polucije iz energetske naprave nam niso znane, saj ta tehnologija ni bila predstavljena. Dejstvo je, da vsaka energetska naprava, ki ima v Evropi dovoljenje za obratovanje, deluje z zahtevano filtracijo in s tem minimalnimi polucijami v okolje. Tudi dvostopenjska piroliza (ki jo omenjajo ponudniki) ni izjema. Ta postopek se je razvil za predelavo odpadne električne in elektronske opreme, njegova uporabnost pa se sedaj širi na druga področja t. i. biomase – materialov organskega izvora. Dvostopenjska piroliza zmanjša količino trdnih in tekočih pirolitičnih ostankov (pirolizni koks, pirolizni katran). Težava je v tem, da je potrebno uvesti posebne tehnološke postopke, da pridobljenemu piroliznemu plinu zvišamo energetsko vrednost iz ca. 6 MJ/kg vsaj na 8 do 10 MJ/kg. Rezultat takšnega početja je potrebno preučiti ob natančnejših analizah masnih, energetskih in, končno, ekonomskih tokov. Piroliza namreč poteka pri nižjih temperaturah, kjer trdneje vezane organske vezi ne razpadejo popolnoma. Na koncu je vsak tak plin potrebno ali predelati v drugo agregatno obliko (običajno tekočo) ter to energetsko izrabiti, ali pa plin neposredno sežgati. V obeh primerih se za ta material ponovno srečamo s polucijami v okolje, resda v manjšem obsegu. Pri takem sežigu pa pridobivamo energijo ali v obliki elektrike in/ali toplote.

Ostanek po termični obdelavi je inerten. Po trditvah predstaviteljev ga je mogoče s posebnim postopkom obdelati z dodajanjem blata iz čistilnih naprav. Pri tem material koagulira (nastanejo kroglice velikosti grahovega zrna), ki je zelo trden. Je idealen dodatek za betone, po trditvah predstaviteljev celo trši od cementa. Je pa zaradi tržnih razmer na gradbeniškem trgu v tem času vprašljiva dejanska uporabnost oz. trženje teh produktov.

Postavljeno je bilo še vprašanje, kolikšna je cena odvoza odpadkov. Predstavitelji so odgovorili, da ta trenutek to ni jasno opredeljeno, saj vse komunalne storitve v mestu plačujejo obračunavajo z enim zneskom. Se pa sedaj na otoku uvaja evropsko načelo »Plačaj ko zavržeš« (»Pay as you throw«), kar pomeni, da bodo v kratkem prešli na obračun po posodi za ostale odpadke (kot ga poznamo pri nas).

Po mnenju nekaterih članov komisije je potencialno smiselna uporaba MCI (tehnologijo je razvilo podjetje ORCHID) tehnologije le v povezavi s koriščenjem odpadne toplotne energije dimnih plinov iz energetske izrabe proizvedenega goriva.

### Ogled naprav v CElju

Konec februarja 2009 smo si ogledali še naprave v Celju.

Dne 17.02.2008 je bil za člane komisije organiziran ogled naprav v Celju. V prvem delu smo si ogledali sortirnico ločeno zbranih odpadkov, za katero je postavljena ločena hala. V sortirnici sortirajo ročno in strojno ločeno zbrane suhe frakcije (odpadno embalažo, papir) iz lastnega sistema zbiranja (komunalno podjetje Simbio) kot tudi iz drugih virov. Zaradi neugodnih razmer na trgu za prodajo sekundarnih surovin trenutno sortirnica deluje z zmanjšanimi zmogljivostmi. Večina za reciklažo nezmožnega materiala tako prehaja v MBO, kjer se pred pripravo energetskega vložka še ustrezno biološko predela (odpadna embalaža še vedno vsebuje ostanke živil).

V sosednji hali je sprejem in razgradnja kosovnih odpadkov ter priprava frakcij odpadne električne in elektronske opreme za odpremo prevzemnikom.

Tretja, največja zgradba združuje dva ločena procesa: levo je kompostrana aerobnega tipa s kapaciteto ca. 50.000 ton vhoda na leto, desno je kombinirano postrojenje za mehansko-biološko aerobno obdelavo mešanih, biološko aktivnih odpadkov kapacitet ca. 70.000 ton letno. Oba procesa sta v popolnosti avtomatizirana z možnostjo ročnega nadzora. V procesu kompostiranja ves vhodni ločeno zbran biološki odpadek pomešajo in delno zdrobijo v stroju za mešanje in homogenizacijo vhodnega materiala. Od tukaj prehaja pripravljen biološki material v vmesni bunker. Iz vmesnega bunkerja mostno dvigalo avtomatizirano prevaža biološki material v procesni del hale. Procesni del hale je vizualno eden, logično pa razdeljen na več samostojno vodenih procesnih segmentov, ki v material vpihavajo in iz njega odsesavajo zrak in nastale pline. Temperatura izhodnih plinov je procesno nadzirana in pomeni osnovni element krmiljenja procesa. Krmiljenje procesa vodi tehnološki program, ki je povezan s procesnimi krmiljenji prezračevanja in premikanja mostnega dvigala. Tehnološki program neprestano nadzira stanje posameznega procesnega dela. V sistemu so vodeni podatki o vsakem posameznem zajemu materiala z biološkimi odpadki, stanjem materiala, časovna premica procesa in parametri samega procesa. S tem se zagotavlja zmožnost specifične obdelave posamezne šarže. Po tehnološko zaključeni biološki predelavi je kompostni material avtomatsko prestavljen v t. i. rafinacijo izhodnega materiala. Tukaj se kompost preseje, izločijo se moteči elementi (plastika, kovine). Grobi del se vrne na začetek procesa, fini del je pripravljen za distribucijo k uporabnikom.

V sosednjem procesu mehansko-biološke obdelave je proces podoben. Ostali odpadki, pripeljani in prevzeti v vhodnem bunkerju, so najprej presejani v bobnastem situ, ki razvrsti odpadke po velikosti na večje in manjše od 150 mm. Odpadki pod 150 mm so v nadaljevanju procesno biološko obdelani. Pri tem se koristi lastna biološka sposobnost odpadkov, da se s pomočjo vpihavanega zraka prično biološko razkrajati, pri čemer se poviša temperatura. Povišani temperaturi botruje hitrejše sušenje materiala. V tem sistemu po 14-dneh izgubimo med 25% in 30% vode. Osušen material je v nadaljevanju ponovno presejan. Frakcija pod 30 mm je pretežno inertizirana in se odlaga na odlagališču. Frakcija nad 150 mm je mehansko sortirana (izločijo se kovinski materiali) ter v nadaljevanju združena z biološko predelano frakcijo nad 30 mm. Iz te združene frakcije s pomočjo zračnih ločevalcev izločimo lahko gorljivo frakcijo, ki jo zatem z drobilcem zdrobimo na velikost do 100 mm. Tako pripravljen organski material je primeren za energetsko izrabo.

Energetska naprava v Celju je koncipirana na dvostopenjskem pirolitično uplinjevalnem zgorevanju trdnega goriva, ki ga predstavlja energetsko bogata frakcija odpadkov pridobljena v okviru MBO procesa. Temeljni cilj naprave je pridobivanje toplotne energije za ogrevanje ogrevalne in sanitarne vode dela mesta Celje. Drugotni cilj je tudi pridobivanje električne energije, katere ca. 1/3 potrebujejo za lastno rabo. Dimni plini so večstopenjsko čiščeni (keramični filtri, vbrizgavanje sode in premogovega prahu, filtri z aktivnim ogljem). Leteči pepel se zbira ločeno kot nevarni preostanek v ločenem silosu. Ta odpadek (ca. 3% - 5% vhoda) se odvaža v tujino. Pepel in žlindra iz peči sta nenevaren odpadek, ki se odlaga na odlagališču za nenevarne odpadke v Celju.

Odlagališče je izgrajeno po najmodernejših metodah skladno z zakonodajnimi zahtevami ter ima kapaciteto 1.800.000 m3. Za čiščenje izcedne vode je zgrajeno lokalna čistilna naprava. Odlagališčni plin se zbira s plinovodnim sistemom ter energetsko izrabi na t. i. motor-generatorski enoti.

Na lokaciji pred-obdelave odpadkov ter odlagališča (skupna lokacija) je izgrajena vsa potrebna infrastruktura za prevzem, nadzor, tehtanje vseh vrst odpadkov kot tudi vzdrževanje opreme.

# Regijski projekt

Osnove za oblikovanje projekta:

- Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio-razgradljivih odpadkov za obdobje 2009–2013, potrjen s sklepom vlade dne 27.02.2008  (http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/okolje/varstvo_okolja/operativni_programi/op_odpadki_biorazgradljivi.pdf)

- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 do 2013, sprejet s sklepom vlade dne 27.08.2007  (http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/kohezijska_politika_v_obdobju_2007_2013/programski_dokumenti_slovenije_2007_2013/)

- Druga področna zakonodaja (glej MOP – okoljska zakonodaja!)

- V aprilu 2008 na MS MOM sprejeta novelirana strategija ravnanja z odpadki v MOM.

Zaradi težav v preteklosti z zagotavljanjem lokacije končnega odlagališča, je mogoče dosegati ekonomsko sprejemljive rešitve le v okviru skupnega regijskega pristopa k ravnanju z odpadki.  Območje kamor se vključuje tudi mestna občina Maribor je opredeljeno v Operativnem programu odstranjevanja odpadkov za obdobje 2008 do  2013.

## Območje regijskega projekta CEROP

Projekt vodita v osnovi dve občini, kjer  bodo zgrajeni tudi potrebni objekti za obdelavo in odstranjevanje odpadkov regije in sicer:

- Mestna občina Maribor ter

- občina Ormož.

## Število prebivalcev regije projekta CEROP

CEROP v skladu z (1) združuje 20 občin:

| Občina: | Št. prebivalcev |
| --- | --- |
| Benedikt | 2.329 |
| Cerkvenjak | 2.083 |
| Hoče - Slivnica | 10.866 |
| Kungota | 4.741 |
| Lenart | 7.319 |
| Lovrenc na Pohorju | 3.159 |
| Maribor | 111.407 |
| Miklavž na Dravskem polju | 6.275 |
| Ormož | 12.798 |
| Pesnica | 7.532 |
| Rače - Fram | 6.510 |
| Ruše | 7.425 |
| Selnica ob Dravi | 4.608 |
| Središče ob Dravi | 2.189 |
| Starše | 4.098 |
| Sveta Ana | 2.338 |
| Sveta Trojica v Slov. Goricah | 2.232 |
| Sveti Jurij v Slov. goricah | 2.125 |
| Sveti Tomaž | 2.155 |
| Šentilj | 8.506 |
| SKUPAJ regija | 210.695 |

## Obseg projekta

Dokumentacija, ki bo izdelana v okviru priprave razpisnega postopka, bo služila pripravi vloge za pridobitev kohezijskih sredstev za spodaj naštete objekte Tako so predvideni projekti, za katere se bo pripravila vloga vključno z opredelitvijo makro-lokacije izgradnje objekta, sledeči:

| Št. projekta | Naprava: | Kraj postavitve: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pred-obdelava odpadkov | Mestna občina Maribor |
| 2 | Energetska izraba | Mestna občina Maribor |
| 3 | Obdelava ločeno zbranih bio-razgradljivih odpadkov | Občina Ormož |
| 4 | Odlagališče ostankov s potrebno infrastrukturo | Občina Ormož |

Vsaka od naprav načeloma predstavlja tudi izvedbeni podprojekt znotraj regijskega projekta.

Skupna bruto vrednost celotnega projekta vključno s termično obdelavo je  ocenjena na 70 mio. EUR. Ker tako visokih sredstev ne morejo zagotavljati lokalne skupnosti same, je nujno, da pretežni del sredstev zagotovimo s kandidaturo v okviru pravil kohezijskega sklada EU.  Pri tem je ključnega pomena, da dosledno spoštujemo postopke in pravila, ki jih postavljajo in zahtevajo nadzorne inštitucije, ki odločajo o dodelitvi sredstev. Zato morajo biti tudi izbrane tehnološke rešitve v celoti usklajene z referenčnimi dokumenti, ki pokrivajo to področje (BREF, BAT).

## Osnove za pridobitev nepovratnih sredstev

- Priprava dokumentacije za vlogo (občine)

(12-30 mesecev)

  - Študija izvedljivosti  (2-6mesecev)

  - Presoja vplivov na okolje (4-15 mesecev)

  - Načrtovanje =>IDP =>PGD =>gradbeno dovoljenje (12-30 mesecev)

  - Priprava vloge (2-3mesece)

### Vloga za pridobitev nepovratnih sredstev

Predvidenih je 6 podprojektov.

Za vsak podprojekt je potrebno izdelati:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

- Idejni projekt (IDP),

- Pred-investicijsko zasnovo (PIZ),

- Investicijski program (IP),

Skupno je za regijski projekt zgoraj navedene dokumentacije torej 6 x 4 = 24 samostojnih dokumentov.

Za vsako lokacijo je potrebno izdelati skupno študijo vplivov na okolje (PVO), v našem primeru torej 2 dokumenta (eden MOM, drugi, kjer bo odlagališče in drugi objekti).

Za celoten projekt je potrebno izdelati študijo izvedljivosti s študijo stroškov in koristi (FS s CBA).

Vseh osnovnih dokumentov za pripravo vloge je tako 27 (niso upoštevani posamezni dokumenti, ki bodo izdelani v okrilju zgoraj navedene dokumentacije – razne študije, ki bi jih potencialno dodatno zahtevali soglaso-dajalci v postopku priprave dokumentacije).

### Javni razpisi

Za izvedbo bodo najmanj potrebni sledeči razpisi:

- Za izbiro izvajalca stikov z javnostmi (PR) (1x),

- Za izbiro izvajalca nadzora gradnje za vsak podprojekt (6x),

- Za izbiro izvajalca izgradnje objektov za vsak podprojekt (6x).

### Izvedbena dokumentacija

Za izvedbo je dodatno potrebno zagotoviti:

- Projekte za gradnjo za vsakega od podprojektov (PGD) (6x) z vsemi zahtevanimi soglasji

- Projekte za izvedbo za vsakega od podprojektov (PZI) (6x) z vsemi zahtevanimi elaborati

- Študijo požarne varnosti za vsakega od podprojektov (6x)

- Projekte izvedenih del (PID) za vsakega od podprojektov (6x) z vsemi certifikati

- Projekte preizkusnega obratovanja in varnosti (PVO) za vsakega od podprojektov (6x) s poročili o preizkusnem obratovanju;

Opisana dokumentacija je načelno predvidena. V postopku se lahko zaradi specifičnih razmer kakšen dokument še dodatno zahteva ali združi.

## JASPERS  (»Join Assistant to Support Projects in European Union Regions«)

Z namenom sprotnega usklajevanja pripravljenih dokumentacijskih osnov smo v dogovoru s Službo vlade za lokalni razvoj (SVLR) povabili predstavnike  institucije JASPERS, da se takoj vključijo v priprave potrebne dokumentacije.   Dne 10. 03. 2009 sta nas obiskala predstavnika institucije (g. Antonio Almagro in g. Jonas Bystroem) in si po splošni predstavitvi sprejetega koncepta skupaj s predstavniki nosilnih občin ogledala konkretne lokacije za postavitev objektov za gospodarjenje  z odpadki.

### prve pripombe Jaspers

Po pregledu predstavljenih gradiv je povzetek temeljnih pripomb strokovnjakov JASPERS naslednji:

- Komisija pričakuje standardni dokument (»generalni načrt-master plan« -ToR), ki bo združeval tradicionalno študijo izvedljivosti z analizo stroškov in koristi;

- DIIP in PIZ sta dokumenta, ki ju predvideva slovenska zakonodaja in je potrebno njuno vsebino zajeti v okviru »generalnega načrta«;

- Koncept rešitve  je potrebno razviti a osnovi izbranih variant v investicijskem projektu in ne na temelju  splošnih variant v DIIP-u;

Dokument ToR (terms of reference) mora po priporočilih JASPERS vsebovati naslednje elemente:

  - Podrobnejše informacije o okolju kot opis regije, ki bo koristnik rezultatov projekta,  opis lokalnih oblasti kot podpisnikov pogodbe,  obstoječe stanje sistemov za ravnanje z odpadki v regiji, zakonske podlage in postopki načrtovanja, soodvisni projekti v regiji,  razvoj projektne ideje, ključni nosilci aktivnosti ipd.

  - Opis ciljev in  nalog v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo.

  - Podrobnejši poudarki , zahteve in pričakovanja na področju:

- opis obstoječe in pričakovane prihodnje situacije (vključno z napovedmi pričakovanih količin odpadkov in napovedmi materialnih tokov);

- analiza povpraševanj po storitvah ravnanja z odpadki;

- analiza razpoložljivih variant rešitev (opcij);

- predhodni predlog rešitve;

- ocena stroškov;

- analiza stroškov in koristi ter možnosti financiranja v skladu s smernicami EU;

- načrt odnosov z javnostmi;

- opis bodočega institucionalnega in pravnega okvirja delovanja;

- izvedba projekta in financiranje.

  - Opis pričakovanih rezultatov, ki jih je potrebno dosegati in obveznosti svetovalcev v procesu;

  - organiziranost logističnih procesov in časovna usklajenost;

  - nadzor;

  - zahtevane kvalifikacije ljudi, ki bodo delali na izvedbi projekta.

Generalna pripomba na projektni pristop je, da mora biti celoten pristop zasnovan na načelu  doseganja ciljev povezanih  z ravnijo  kvalitete življenja v regiji  kot temelj za nadaljnje delo pri iskanju  razvojnih rešitev. Tehnične rešitve niso predmet  dokumenta ToR  Namesto  podrobnega projektnega koncepta mora dokument zagotavljati splošna navodila kot na primer, da mora dokument določiti optimalni sistem za  obdelavo preostanka komunalnih odpadkov in ločeno zbranih bioloških odpadkov ter  odstranjevanje  preostankov po takšni obdelavi za celotno regijo Podravje.  Kot dodatek je mogoče  omeniti, da so predhodne študije temeljile na mehansko biološki obdelavi kot najugodnejši rešitvi za preostanek komunalnih odpadkov.

Obstoječe stanje na področju ravnanja z odpadki  kot ga prikazujejo gornji  kvadrati v znanem sankey diagramu iz sprejetega programa je potrebno podrobneje razdelati  z vidika obstoječega sistema ločenega zbiranja in njegove učinkovitosti, obstoječih zmogljivosti ipd. Ti opisi morajo utemeljiti okvir za  vlogo in delovanje novih zmogljivosti, ki bi jih zgradili v okviru načrtovanega projekta.

Bistven poudarek dokumenta ToR  je  analiza različnih možnosti in ne  konkretni projekt z konceptom in financiranjem.

## Vsebina regijskega projekta

Regijski projekt je koncipiran po usmeritvah MOP ter zahtevah EU, ki jih poosebljajo predstavniki skupine JASPERS. Poudarek je na celovitosti sistema ravnanja z odpadki, katerega osnovna cilja sta:

  - odlagati čim manj

  - s čim manjšim nevarnostnim potencialom.

Pri tem so poudarjeni vmesni cilji, ki so razporejeni v novi hierarhiji ravnanja z odpadki, opredeljenimi v prvi točki 4. člena krovne Direktivo o odpadkih (EP-PE_TC2-COD(2005)0281) sprejeti 27. junija 2008, podani v nadaljevanju:

»Kot prednostni vrstni red zakonodaje in politike preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi se uporablja naslednja hierarhija ravnanja z odpadki:

(a)	preprečevanje nastajanja;

(b)	priprava za ponovno uporabo;

(c)	recikliranje;

(d)	energetska izraba;

(e)	odstranjevanje.«

Iz zapisane hierarhije sledi, da moramo od točke, ko odpadek po osnovni definiciji že nastane, v osnovi zagotoviti:

  - ponovno uporabljivost določenih (predvsem kosovnih) odpadkov; To dosežemo z zagotovitvijo skladiščenih oz. sprejemno oddajnih in vzdrževalnih kapacitet za prevzem, oskrbo in predajo odpadkov povzročiteljev, ki so lahko za druge pravne ali fizične osebe še koristni predmeti oz. naprave;

  - Reciklažo, ki jo zagotovimo z izločanjem še uporabnih material iz nastalih odpadkov; To dosegamo delno z ločenim zbiranjem na izvoru ter delno z izločanjem še uporabnih material iz mešanih odpadkov pred drugo predelavo oz. odstranjevanjem;

  - Energetsko izrabo; S pred-obdelavo mešanih odpadkov in ostankov po predhodnem sortiranju iz toka odpadkov ločimo organske snovi, ki jih je mogoče energetsko izkoristiti, od anorganskih (minerali, kovine ipd.). Da to dosežemo v največji možni meri, je potrebno mešane komunalne odpadke predhodno stabilizirati in osušiti. Suhe organske odpadke pretvorimo v energente v trdnem, tekočem ali plinastem stanju ter jih neposredno ali posredno energetsko izrabimo;

  - Odstranjevanja preostanka; Pri tem moramo doseči osnovna, zgoraj omenjena cilja, ki sta kvantitativno opredeljena v evropskih in nacionalnih zakonodajnih aktih;

Zahteve bomo lahko zagotovili z izgradnjo celovitega optimiranega sistema ravnanja z odpadki, kot je bilo to že predvideno s programskimi usmeritvami, sprejetimi na MS MOM, vendar na tehnološko neopredeljeni ravni. Shema tovrstnega sistema je prikazana na sliki v nadaljevanju:

V zgornjem pravokotniku je zajeto zatečeno stanje ločenega zbiranja odpadkov. Zaradi t. i. bio-reverzibilnosti bi naj čim več bioloških odpadkov predelali in vračali naravi. To bomo dosegli z ločenim zbiranjem čistih bioloških odpadkov, ki jih bomo predelali po aerobnem ali anaerobnem postopku ter trdni predelan preostanek uporabili v kmetijstvu in sorodnih panogah.

Ločeno zbrane frakcije na izvoru so v osnovi premalo čiste za neposredno reciklažo, zato jih je potrebno mehansko obdelati z namenom očiščenja ter sortiranja na pod-frakcije z višjo materialno vrednostjo. Kosovni odpadki (KO) se v zatečenem sistemu pojavljajo kot ločena frakcija lesa, ki bo v veliki meri neposredno predelan v energetski vložek. Mešani kosovni odpadki morajo biti grobo sortirani na anorganski del (keramika, gradbeni materiali ipd.) ter organski del (stenske in talne obloge, oblazinjeno pohištvo, žimnice,…). Organski del se v nadaljevanju predela v energent. Še uporabni odpadni kosi se pripravijo in skladiščijo za možno predajo novemu uporabniku. Ostale odpadke (OO) je pred nadaljnjimi mehanskimi postopki potrebno ustrezno pred-pripraviti – predvsem stabilizirati in osušiti, s čimer tudi bistveno zmanjšamo težo zaradi izločanja vode. Izločeno vodo je potrebno ustrezno predelati, da so izpusti v okolje neškodljivi. Suhe OO lahko mehansko obdelamo z namenom izločanja še uporabnih materialov za reciklažo (predvsem odpadna embalaža ter druge še uporabljive frakcije, v kolikor zanje obstaja prevzemnik oz. trg) in/ali v energetski vložek. Vsekakor jih moramo očistiti oz. ustrezno pred-obdelati za naslednjo stopnjo uporabe.

Energetski vložek – organski material – predelamo v energent, ki je lahko trden, tekoč ali plinast. Pridobljen energent energetsko izrabimo neposredno v lastni napravi za energetsko izrabo ali pa ga samo pripravimo za uporabo na drugem tržnem področju.

Nevarne frakcije, ločeno zbrane na izvoru ali izločene v fazi pred-obdelave, obdelamo v lastni ustrezni napravi za predelavo nekaterih ali vseh nevarnih snovi z zadrževanjem  v predpisanem času na visoki temperaturi, ali pa jih predajamo prevzemnikom v predelavo in uničenje. Celovitost sistema lahko dosežemo z lastnim sistemom predelave nevarnih snovi, ki se koncipira s kapacitetami širše regionalnega ali celo nacionalnega obsega.

Odlaga se nenevaren preostanek po pred-obdelavi, energetski izrabi in/ali predelavi nevarnih snovi. V določenih primerih energetske izrabe (kot npr. oksidacijsko izgorevanje) je potrebno ca. 3-5% vhoda v energetsko napravo odstraniti kot nevarni odpadek (izvoz v tujino).

Na obeh lokacijah (Maribor in Ormož) se zagotovi kapaciteta za prevzem, kondicioniranje, skladiščenje in predaja v ponovno uporabo še uporabljivih kosovnih odpadkov. V tej napravi se zagotovi še priprava za odpremo ločeno zbranih odpadkov. V Ormožu se v ta namen zgradi naprava manjšega obsega in kapacitet, v Mariboru, kjer je center mase regijskih odpadkov, se izgradi temu primerno večja tovrstna naprava.

V Mariboru se izgradi obrat za pred-obdelavo ločeno zbranih frakcij, kosovnih odpadkov ter ostalih odpadkov, vse v enem obratu z več vhodi in izhodi. S tem se zagotovi dobra izkoriščenost naprave in posledično nižji stroški obratovanja.

Prav tako v Mariboru se izgradi naprava za energetsko predelavo organskih frakcij odpadkov z neposrednim ali posrednim koriščenjem tako pridobljenih energentov. Pri tem se upošteva zahteva po visoki energetski učinkovitosti naprave, obratovalni zanesljivosti in dolgoročni okoljski ustreznosti. Ta naprava je tudi jedro in rdeča nit celovitega koncepta ravnanja z odpadki celotne regije. V sklopu te naprave se izgradi še naprava za predelavo nevarnih odpadkov ter naprava za sušenje blata iz CČN. Posušeno blato se v nadaljevanju uporabi kot organska snov za energetsko izrabo.

V Ormožu se izgradi naprava za predelavo čistih ločeno zbranih bioloških odpadkov. Pri tem se lahko uporabijo tehnologije s pridobivanjem energetskega potenciala iz odpadkov ali pa samo s predelavo tovrstnih odpadkov v kompost. Smiselnost postavitve te naprave v Ormožu je neposredna bližina uporabnikov trdnega preostanka po predelavi, možnost povezave na čistilno napravo odlagališča, ki bo prav tako v Ormožu ter možnost dostave ločeno zbranih odpadkov iz mariborskega področja s pomočjo železnice.

V Ormožu je skoraj idealna lokacija za izgradnjo odlagališča nenevarnih odpadkov, ki ima možnost tri-kratnega povečanja prvotnih kapacitet v nadaljnjih letih. Prav tako so dobre možnosti železniške povezave za dostavo preostanka za odlaganje iz Maribora ter povratno odpadkov za pred-obdelavo ter energetsko izrabo iz območja Ormoža.

## Delovna srečanja v okviru regije CEROP

Dne 13. novembra 2008 je bil na lokaciji bodoče kompostrane organiziran sestanek, katerega so se udeležili predstavniki MOM, Ormoža, ter MOP. Na osnovi sklepa s tega sestanka je bila izdelana študija primerjave stroškov postavitve sistema ravnanja z odpadki z uporabo odlagališča za štiri potencialne lokacije v regiji. Posledično je bila dogovorjena delitev dela v okviru bodočega regijskega sistema CEROP.

Na srečanju januarja 2009, ki so se ga udeležili člani komisije, predstavniki MOP in SVLR ter kolegi iz občine in komunalnega podjetja iz Ormoža je bilo izpostavljeno vprašanje, kakšno moč imata dokumenta OP ROPI ter OP OO. Odgovor predstavnika SVLR, ki je koordinator za nepovratna sredstva kohezijskega sklada EU, je bil, da je OP zavezujoč program z zapisanimi cilji, dogovorjenimi z EU, s čemer naj bi bile občine uvrščene v regijo CEROP temeljito seznanjene. Z vidika SVLR je to zavezujoč dokument!

# Nadaljevanje regijskega projekta

Komisija si je enotna, da na podlagi do sedaj pridobljenih informacij ni mogoče enoglasno odločati o najustreznejšem tehnološkem pristopu. Za zagotovitev tehnično zadostnih informacij različnih sistemov je potrebno izvesti postopek, ki bo zagotavljal zadostno širino in kvaliteto informacij različnih potencialnih tehnoloških rešitev za posamezne predvidene sklope kot tudi celoto. Strokovnjakom z različnih tehničnih področij je potrebno zagotoviti zadosten obseg kvalitetnih podatkov ter možnost neposrednega komuniciranja s ponudniki različnih tehnoloških rešitev.

Hkrati je potrebno zadostiti postopkom javnega naročanja ter pravilom priprave dokumentacije za pripravo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev.

Posledično je bil dosežen konsenz z vsemi odgovornimi akterji v procesu razvoja projekta (MOP, SVLR, JASPERS, župan MOM, komisija) - Za naprave regijskega projekta CEROP se izvede javni razpis po sistemu konkurenčnega dialoga. V praksi je to dvostopenjski razpis.

Na prvi stopnji naročnik poda strokovno tehnično utemeljitev doseganja zahtevanih  robnih pogojev v razpisu za posamezne naprave in sisteme predvsem v obliki snovnih, energetskih in finančnih bilanc. Na prvo stopnjo razpisa se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki tehnoloških rešitev posameznih faz ali celote, ki smatrajo, da imajo ustrezno tehnološko rešitev za dane razpisne pogoje, z obvezo podajanja zahtevanih informacij, katerih korektnost garantirajo s podano garancijo za resnost ponudbe.

V nadaljevanju naročnik z izbranimi partnerji izdela idejne projekte najustreznejših tehnoloških variant posameznih sistemov oziroma njihovih kombinacij  ter vso zahtevano investicijsko dokumentacijo, ki temelji na trdnih in primerljivih osnovah.

Naročnik na osnovi tako pridobljene dokumentacije pripravi drugo stopnjo razpisa z natančnimi zahtevami ter opredelitvijo matrike meril in kriterijev za izbiro najboljše tehnološke rešitve za izbrano varianto iz prve stopnje.

Naročnik na osnovi pripravljenih meril izvede drugo stopnjo razpisa ter izbere najboljšega ponudnika za posamezno napravo ali naprave izmed sodelujočih s prve stopnje razpisa.

Z opisanim postopkom se regiji zagotovi izbor dolgoročno najugodnejše rešitve ravnanja z odpadki, transparentnost postopka, ustreznost postopka za pridobitev nepovratnih sredstev, ustrezno in kvalitetno pripravo dokumentacije za podajo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev ter nenazadnje strokovno podano odločitev.

# Pripravljena dokumentacija

- Noveliran Investicijski program MBO/Kompostarna (januar 2008)

- Podpisan dogovor med županom in ministrom MOP (oktober 2008)

- Spremenjen in potrjen ZN (december 2008)

- DIIP za TOO (marec 2009)

- Priprava razpisa za izvajalca vloge (marec 2009 – usklajevanja v teku)

- Podpisano regijsko pismo o nameri (17.04.2009)