DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

ZA UREDITEV ROTOVŠKEGA TRGA Z ROTOVŽEM

IN PRENOVO MARIBORSKE KNJIŽNICE

Maribor, november 2009

Investitor:			MARIBORSKA KNJIŽNICA

Rotovški trg 2, 2000 Maribor

Sofinancer: 			MESTNA OBČINA MARIBOR

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Uporabnik:			MARIBORSKA KNJIŽNICA

Rotovški trg 2, 2000 Maribor

Izvajalec:			E.V.B., d.o.o.

Zagrebška c. 24, 2000 Maribor

Investicija:	Ureditev rotovškega trga z Rotovžem in prenova Mariborske knjižnice

Vrsta dokumenta:		Dokument identifikacije investicijskega projekta

Dokument izdelali:	Bojan Strajnar, Vojko Titan, Sabina Kramberger	v sodelovanju s predstavniki investitorja in uporabnika.

Maribor, november 2009					Bojan Strajnar, direktor

KAZALO

1	UVODNA POJASNILA	3

2	OPREDELITEV INVESTITORJEV, SOFINANCERJA, UPORABNIKA IN ODGOVORNIH OSEB ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE	3

2.1	Osnovni podatki o investitorju in naročniku ter uporabniku	3

2.1.1	Podatki o investitorju in naročniku	3

2.1.2	Podatki o sofinancerju	3

2.1.3	Podatki o uporabniku	3

2.2	Strokovni delavci za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije	3

3	ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z VIDIKA INVESTIRANJA S PRIKAZOM POTREB PO PREDMETNI INVESTICIJI	3

3.1	Analiza stanja in potreb z vidika predmeta nameravane investicije	3

3.2	Analiza stanja	3

3.2.1	Obstoječe stanje	3

4	CILJI INVESTICIJE	3

5	ANALIZA VARIANT  Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV	3

5.1	Opis variant	3

5.2	Varianta 2 - Opis investicije s tehnično-tehnološkega vidika	3

5.2.1	Splošno	3

5.2.2	Podlaga za izračun prostorskih potreb	3

5.2.3	Zasnova	3

pOTREBNE PROSTORSKE RAZDELITVE	3

Vstopno komunikacijsko območje	3

Prostor, namenjen mladim uporabnikom, naj bo oblikovan privlačno in igrivo, prijazno, lahko tudi pravljično in skrivnostno.	3

Območje za delo z mladostniki	3

Postavitev strokovnega gradiva	3

Borza dela	3

Študijska zbirka za mladinsko književnost	3

Zbirka za slepe in slabovidne	3

Večnamenska dvorana	3

5.2.4	Kvadrature predvidene na podlagi arhitekturnega natečaja	3

5.3	Ocena investicijske vrednosti	3

5.3.1	Varianta 2	3

5.4	Opis koristi s prikazom učinkovitosti investicije	3

5.4.1	Varianta 2	3

6	OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	3

6.1	Lokacija	3

6.2	Varstvo okolja	3

6.3	Kadrovsko – organizacijska struktura	3

7	OKVIRNI TERMINSKI PLAN REALIZACIJE INVESTICIJE	3

8	OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA	3

8.1	Ocena vlaganj	3

8.1.1.Ocena vlaganj	3

8.1.2.Ocena vlaganj	3

8.2	Dinamika in viri financiranja v EUR z DDV	3

9	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	3

9.1	Vrsta investicije	3

9.2	Določitev potrebne investicijske dokumentacije	3

9.3	Potrebna dokumentacija za poseg v prostor in izvedbo investicije	3

10	UGOTOVITEV SMISELNOSTI OZIROMA MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE IN INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	3

11	SKLEPNE MISLI	3

# UVODNA POJASNILA

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, gradiva niso  ustrezno postavljena v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne.

Za normalno delovanje osrednje knjižnice je potrebnih najmanj 6.000 m2, s čemer bi dosegli 54 m2 na 1000 prebivalcev in pridobili pogoje za izvajanje normalne knjižnične ponudbe. Pri knjižnični dejavnosti je potrebno upoštevati specifične prostorske zahteve (izposoja, čitalnica, predavalnica, uprava, razstavišče, dostava, obdelava, katalogizacije ipd.). Ob tem je treba poudariti, da Interni prostori knjižnice: uprava in skupne službe npr . knjigoveznica, ekspedit itd, niso nujno vezane na lokacijo preostalega dela knjižnice in se lahko preselijo tudi na drugo lokacijo v neposredni bližini, ki jo lahko zagotovi občina.

Za zagotavljanje potrebnih površin za knjižnično dejavnost na Rotovškem trgu se lahko prenovijo naslednji objekti:

- objekt obstoječe Mariborske knjižnice in Lutkovnega gledališča z dvema stanovanjema v mansardi (Rotovški trg 2)

- objekt obstoječe Pionirske knjižnice Rotovž Rotovški trg 6 - v zadnji fazi gradbene  prenove – lahko se nameni za druge vsebine - npr. posebne zbirke ipd.)

- del objekta Rotovški trg 1 (severno krilo stare mesne hiše - današnja čitalnica v pritličju)

- objekt na Rotovškem trgu 9 (hiša mestne redarske službe)

- podzemna gradnja pod Rotovškim trgom in

- možni morebitni prizidki, nadzidave ali razširitve posameznih objektov v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Sama prenova bi bila v večih fazah, saj je kompleks rotovški trg razdeljen kot je označeno na sliki.  ( Mariborska knjižnica, pionirska knjižnica, Rotovž – stara mestna hiša in Mestno redarstvo )

Rotovški trg

Rotovški trg je zaprt in omejen predvsem z arkadnim dvoriščem mestne hiše na jugu in poslopjem Pionirske knjižnice na severu. Je v celoti tlakovan v kombinaciji granitnih kock in betonskih pranih plošč. Dostop na trg vodi skozi vežo mestne hiše iz Glavnega trga ali skozi ozek prehod iz Slomškovega trga. Po znanih zgodovinskih podatkih je bil vselej koncipiran kot enoten trg.

Na osnovi zgodovinskih podatkov je Rotovški trg do leta 1789 bil označen za rotovško dvorišče. Po letu 1913 so ga preimenovali v trg, kjer se je trgovalo in sejmarilo predvsem z moko.

Rotovški trg še danes predstavlja prehodni prostor, nekoč v naklonu, danes v dveh nivojih, med dvema trgoma in je tako nekak vezni člen med Slomškovim in Glavnim trgom. Danes služi v glavnem komunikaciji, izjemoma prireditvam. Glede na značaj trga (zaprtost, javne funkcije) prevladuje mnenje, da je potrebno prostor obogatiti s prireditvenimi vsebinami.

Rotovški trg se ureja po Prostorskih ureditvenih pogojih za območje starega mestnega jedra (v nadaljevanju PUP staro mestno jedro) v Mariboru in je programsko opredeljen v 18. členu PUP staro mestno jedro kot protokolarni prostor županskega urada Mestne občine ter za prireditve na prostem.

Urbanistično arhitekturno urejanje Rotovškega trga obsega prostorske rešitve: ureditev ploščadi trga z urbano opremo, razsvetljavo in potrebnimi komunalnimi priključki; ureditev prizorišča za kulturne in druge prireditve s pomično streho nad scenskim prostorom.

Rotovški trg -  ureditev trga za potrebe protokolarnih potreb občine in za potrebe prireditev na prostem z možnostjo podkletitve (kletni prostori za potrebe knjižnice).

Stara mestna hiša

Prvo mestno hišo na Glavnem trgu 14 so sezidali leta 1515, ko je pogorel stari rotovž na Glavnem trgu 5. Od prvotne, po načelih srednjega veka grajene stavbe, ni ostalo ničesar. Leta 1565 so mestno hišo predelali italijanski gradbeniki, ki so v mestu prezidavali v turških vpadih poškodovane utrdbe. Prvotno je bila fasada členjena z večjimi okni z mrežastim okrasjem v kamnitih okvirih. Južnjaško italijansko vplivno stilno občutje se na stavbi kaže v arkadni arhitekturi na dvorišču in posebej v štukaturah na stropu dvorane v notranjščini. Okoli 1850 so zmanjšali odprtine v zidu, odstranili okenske mreže in zazidali kamnite okvire. Z manjšimi prezidavami, predvsem na sredini 19. stoletja, se je mestna hiša v taki obliki ohranila do danes. Leta 1953 je bila prenovljena po načrtih ing.arh. Jaroslava Černigoja. Takrat so na zahodnem dvoriščnem traktu odkrili toskanske stebre, ki so bili zazidani v pravo-kotne slope. V vzhodnem traktu se stebri niso ohranili.

Prenova stare mestne hiše se izvede za potrebe protokolarnih dejavnosti mestne občine ter severno krilo za potrebe knjižnice.

Hiša na Rotovškem trgu  (obstoječa stavba knjižnice z lutkovnim gledališčem in dvema lastniškima stanovanjema)

Poslopje so sezidali v letih 1861 - 1864. Vsi prostori v notranjosti so obdelani z ravnimi stropovi ali pa jih pokrivajo traverzni stropovi. V nadstropje, kjer je lutkovno gledališče, vodi triramno stopnišče. V mansardi je dvoje lastniških stanovanj. Enonadstropna stavba je v pritličju členjena s preprosto rustiko in šestimi izložbenimi odprtinami, nadstropje pa osvetljujejo v osmih oseh razporejena okna.

Stavba je zavarovana kot objekt kulturne dediščine in kot del urbanističnega spomenika - starega mestnega jedra Maribora. Varuje se avtentična zasnova objekta. Možno je izvesti  spremembe, če je zaradi vsebine to potrebno (razpisni kulturno varstveni pogoji).

Hiša na Rotovškem trgu 9 (trenutno sedež mestne redarske službe)

Dvonadstropna moderna stavba s stebriščem v pritličju. Na fasadi prevladujejo steklene ploskve okenskih odprtin. Pokrita je z opečno dvokapnico.	 Objekt se odpira na trg s pokrito pasažo v nivoju nižjega nivoja tržne plošče in tako omogoča kvalitetno komunikacijo s trgom.

Neustrezno  tržno fasado in notranjost je potrebno preoblikovati tako, da bo v sozvočju z historičnim pročeljem dvoriščne fasade mestne hiše ter primerna za novo dejavnost.

Ta stavba bi se prenovila za potrebe osrednje mariborske knjižnice.

Hiša na Rotovškem trgu 6 ( pionirska knjižnica )

Objekt pionirske knjižnice je v zadnji fazi obnove, dostopen s severne gornje ploščadi trga. Potrebno mu je zagotoviti zadosten prostor za vhod z rampo in eventuelno obeležje.

# OPREDELITEV INVESTITORJEV, SOFINANCERJA, UPORABNIKA IN ODGOVORNIH OSEB ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE

## Osnovni podatki o investitorju in naročniku ter uporabniku

### Podatki o investitorju in naročniku

Mariborska knjižnica

Rotovški trg 2

2000 Maribor

### Podatki o sofinancerju

Mestna občina Maribor

Ulica heroja Staneta 1

2000 Maribor

### Podatki o uporabniku

Mariborska knjižnica

Rotovški trg 2

2000 Maribor

## Strokovni delavci za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije

| INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA | E.V.B. d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Zagrebška c. 24, 2000 Maribor |
| Vrsta dokumentacije | Dokument identifikacije investicijskega projekta |
| Datum dokumentacije | November 2009 |
| Odgovorne osebe | Bojan Strajnar, direktor |

# ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z VIDIKA INVESTIRANJA S PRIKAZOM POTREB PO PREDMETNI INVESTICIJI

## Analiza stanja in potreb z vidika predmeta nameravane investicije

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, gradiva niso  ustrezno postavljena v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne.

Za normalno delovanje osrednje knjižnice je potrebnih najmanj 6.000 m2, s čemer bi dosegli 54 m2 na 1000 prebivalcev in pridobili pogoje za izvajanje normalne knjižnične ponudbe. Pri knjižnični dejavnosti je potrebno upoštevati specifične prostorske zahteve (izposoja, čitalnica, predavalnica, uprava, razstavišče, dostava, obdelava, katalogizacije ipd.). Ob tem je treba poudariti, da Interni prostori knjižnice: uprava in skupne službe npr . knjigoveznica, ekspedit itd, niso nujno vezane na lokacijo preostalega dela knjižnice in se lahko preselijo tudi na drugo lokacijo v neposredni bližini, ki jo lahko zagotovi občina.

Za zagotavljanje potrebnih površin za knjižnično dejavnost na Rotovškem trgu se lahko prenovijo naslednji objekti:

- objekt obstoječe Mariborske knjižnice in Lutkovnega gledališča z dvema stanovanjema v mansardi (Rotovški trg 2)

- objekt obstoječe Pionirske knjižnice Rotovž Rotovški trg 6 - v zadnji fazi gradbene  prenove – lahko se nameni za druge vsebine - npr. posebne zbirke ipd.)

- del objekta Rotovški trg 1 (severno krilo stare mesne hiše - današnja čitalnica v pritličju)

- objekt na Rotovškem trgu 9 (hiša mestne redarske službe)

- podzemna gradnja pod Rotovškim trgom in

- možni morebitni prizidki, nadzidave ali razširitve posameznih objektov v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

## Analiza stanja

### Obstoječe stanje

##### a) ROTOVŽ - STARA MESTNA HIŠA

Stavbna zgodovina objekta

Prvo mestno hišo na Glavnem trgu 14 so sezidali leta 1515, ko je pogorel stari rotovž na Glavnem trgu 5. Od prvotne, po načelih srednjega veka grajene stavbe, ni ostalo ničesar. Leta 1565 so mestno hišo predelali italijanski gradbeniki, ki so v mestu prezidavali v turških vpadih poškodovane utrdbe. Vzor je bila graška deželna hiša, delo beneško šolanega mojstra Dell'Allia iz let 1558 - 1564. Prvotno je bila fasada členjena z večjimi okni z mrežastim okrasjem v kamnitih okvirih. Južnjaško italijansko vplivano stilno občutje se na stavbi kaže v arkadni arhitekturi na dvorišču in posebej v štukaturah na stropu dvorane v notranjščini. Slednje pripisujemo kiparski delavnici družine Quadrio. Okoli 1850 so zmanjšali odprtine v zidu, odstranili okenske mreže in zazidali kamnite okvire. Z manjšimi prezidavami, predvsem na sredini 19. stoletja, se je mestna hiša v taki obliki ohranila do danes. Leta 1953 je bila prenovljena po načrtih ing.arh. Jaroslava Černigoja. Takrat so na zahodnem dvoriščnem traktu odkrili toskanske stebre, ki so bili zazidani v pravo-kotne slope. V vzhodnem traktu se stebri niso ohranili.

##### Tržna fasada (južna - orientirana na Glavni trg)

V centralni osi severne linije Glavnega trga ležeča eno in pol nadstropna ima sedem okenskih osi. Fasado členi osem pilastrov, ki so spodaj rustikalni, zgoraj pa gladki. Nadstropji loči dvojni profilirani mejni zidec, tudi podstrešni venec je profiliran. Okna in izložbene odprtine imajo kamnite obrobe, v pritličju in zgornji poletaži gladke, v nadstropju pa profilirane s prekladami. Osrednjo portalno os poudarja potlačeno polkrožni kamniti portal, kamniti balkon nad njim in dvonadstropni stolp. Na dveh konzolah sloneči balkon krasi balustradna ograja s profilirano polico in pravokotnim mariborskim grbom na sredini. Grb nosita na pergamentni kartuši dva grifona, datiran je z letnico 1565. Balkon pokriva streha, sloneča na treh stebrih s profiliranimi, polkrožnimi loki, trikotna polja med njimi krasijo rozete. Dvonadstropni stolp kot glavni višinski in pomenski poudarek poslopja je členjen z mejnim zidcem, pilastri na vogalih, biforo in uro. Pokriva ga dvojna čebulasta streha in laterna. Celoten objekt je prekrit s strmo opečno dvokapno streho.

Dvoriščna fasada (severna – orientirana na Rotovški trg)

Pritličje in nadstropje glavnega in dvoriščnega trakta predira križno obokan arkadni hodnik s toskanskimi stebri in s palmetami okrašenimi konzolami. V notranjščino dvoriščnega trakta vodi v pritličju bogato členjen renesančni portal.

Notranjščina

Vhodno vežo, ki vodi na notranje dvorišče, pokriva banjasti obok z grebenastimi sovodnicami. Pritličje je v celoti obokano z banjasto sosvodničnimi, kapastimi in križno grebenastimi oboki. V nadstropje pridemo po dvoramnem stopnišču iz arkadnega hodnika. Najlepši prostor v etaži je s štukaturami okrašena dvorana. Avtorstvo štukatur, ki so nastale na koncu 17. stoletja, pripisujemo kiparski delavnici družine Quadrio. Sicer je v uličnem traktu nadstropja še nekaj obokanih prostorov z banjami z grebenastimi sosvodnicami. Ostali prostori so z ravnimi stropovi.

b) Hiša na Rotovškem trgu 2 (obstoječa stavba knjižnice z lutkovnim gledališčem in dvema lastniškima stanovanjema)

Poslopje so sezidali v letih 1861 - 1864. Vsi prostori v notranjosti so obdelani z ravnimi stropovi ali pa jih pokrivajo traverzni stropovi. V nadstropje, kjer je lutkovno gledališče, vodi triramno stopnišče. V mansardi je dvoje lastniških stanovanj. Enonadstropna stavba je v pritličju členjena s preprosto rustiko in šestimi izložbenimi odprtinami, nadstropje pa osvetljujejo v osmih oseh razporejena okna. Mejni zidec med pritličjem in nadstropjem je profiliran, podstrešni venec konkaven. Okenske obrobe v etaži so gladke. Zadnje tri osi poudarja trojno okno v nadstropju in povišano čelo na strehi s trikotnim zaključkom, ki osvetljuje delno izkoriščeno mansardo. Objekt pokriva opečna dvokapna streha.

Stavba je zavarovana kot objekt kulturne dediščine in kot del urbanističnega spomenika - starega mestnega jedra Maribora. Varuje se avtentična zasnova objekta.

c) Hiša na Rotovškem trgu 9 (trenutno sedež mestne redarske službe)

Dvonadstropna moderna stavba s stebriščem v pritličju. Na fasadi prevladujejo steklene ploskve okenskih odprtin. Pokrita je z opečno dvokapnico.	 Objekt se odpira na trg s pokrito pasažo v nivoju nižjega nivoja tržne plošče in tako omogoča kvalitetno komunikacijo s trgom.

d) Pionirska knjižnica in stanovanjska objekta na Rotovškem trgu

Objekt pionirske knjižnice je v zadnji fazi obnove, dostopen s severne gornje ploščadi trga.

PRIKAZ OBSTOJEČIH KVADRATUR

| Objekt | Kvadratura m2 |
| --- | --- |
| a)Rotovž-stara mestna hiša |  |
| Pritličje | 892,11 |
| Nadstropje | 483,49 |
| Podstrešje | 621,30 |
| SKUPAJ A | 1.996,90 |
| b) Mariborska knjižnica |  |
| Klet | 413,02 |
| Pritličje | 391,03 |
| Nadstropje | 390,38 |
| Podstrešje | 261,36 |
| SKUPAJ B | 1.455,79 |
| c) Objekt mestnega redarstva |  |
| Klet | 171,95 |
| Pritličje | 247,18 |
| 1. nadstropje | 263,75 |
| 2. nadstropje | 263,95 |
| Podstrešje | 177,74 |
| SKUPAJ C | 1.124,57 |
| SKUPAJ OBSTOJEČE | 4.577,26 |

# CILJI INVESTICIJE

Cilji investicije so sledeči:

- Obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice

- Razširitev knjižnične dejavnosti

- Zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje vseh dejavnosti knjižnice

- Objekte ob Rotovškem trgu združiti v enoten namen za potrebe knjižnice

- Skupno zagotoviti cca. 6.000 m2 potrebnih površina za izpolnitev pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti

- Združitev petih knjižničnih enot ( knjižnico Rotovž, čitalnico, pionirsko knjižnico Rotovž, knjižnico Tabor in  pionirsko knjižnico Tabor )

# ANALIZA VARIANT  Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV

## Opis variant

Varianta 1 – Obstoječe stanje brez prenove (brez investicije)

Varianta 1 predstavlja, da se ohrani obstoječe stanje objekta Mariborske knjižnice. To pomeni, da dejavnost še poteka naprej v utesnjenih in manjkajočih prostorih za vse knjižnične dejavnosti in ne samo izposoja knjig. Te variante ne obravnavamo naprej, saj ne zagotavlja nikakršnih sprememb v smislu rešitve že večletnega problema Mariborske knjižnice.

Varianta 2 – Prenova (z investicijo)

Z investicijo bomo izpolnili vse željene cilje in zagotovili optimalno rešitev problema s prostorsko stisko Mariborske knjižnice.

## Varianta 2 - Opis investicije s tehnično-tehnološkega vidika

### Splošno

Pri načrtovani investiciji se predvidi združitev objektov ob Rotovškem trgu za potrebe Mariborske knjižnice. Z obstoječim objektom Mariborske knjižnice in Lutkovnega gledališča se združijo še objekt Pionirske knjižnice Rotovž, objekt, ki je sedaj namenjen Mestni redarski službi in severno krilo stare mestne hiše. S tem zagotovimo ustrezno površino za izvajanje knjižničnih dejavnosti Mariborske knjižnice in še petih knjižničnih enot na eni lokaciji. Prav tako pa za investicijo zagotovimo homogenost Rotovškega trga.

### Podlaga za izračun prostorskih potreb

Podlaga za izračun je število prebivalcev v mestu Maribor in širši okolici. Glede na to, da je Mariborska knjižnica osrednja območna knjižnica (morda v prihodnosti celo pokrajinska), mora zagotavljati obsežnejši izbor gradiva. Upoštevati pa moramo, da je knjižnična dejavnost v Mestni občini Maribor dobro pokrita, saj je v skoraj vsakem mestnem predelu urejena knjižnična enota, torej bomo upoštevali za osnovo za izračun 100.000 prebivalcev in ne 200.000, kot je celotno območje, ki ga Mariborska knjižnica pokriva.

Struktura prebivalstva: 20 % otrok , 80 % odraslih prebivalcev.

| Izračuni po standardih za splošne knjižnice na 100.000 prebivalcev |  |
| --- | --- |
| vsi prebivalci | 100.000 |
| odrasli prebivalci | 80.000 |
| mladi prebivalci (do 14. leta) | 20.000 |
| število knjig za odrasle | 320.000 |
| število knjig za otroke | 80.000 |
| 4 knjige/prebivalca = št. knjig | 400.000 |
| 3 mesta za uporabo knj.gradiva/1000 prebivalcev | 300 |
| 0,5 mesta za glas.gradiva/1000 prebivalcev; | 50 |
| 0,5 mesta za uporab. video gradiva/1000 prebivalcev | 50 |
| 1 mesto za računalnike/1000 prebivalcev | 100 |
| naslovi serijskih publikacij | 500 |
| letni prirast knjig - 250/1000 prebivalcev | 25.000 |
| letni prirast knjig - 400/1000 prebivalcev, če niso doseženi standardi | 40.000 |
| 0,4 izvode neknjižnega gradiva / prebivalca | 40.000 |
| KVADRATURA |  |
| kvadratura za 1000 knjig za otroke / 20 m² | 1600 |
| kvadratura za 1000 knjig za odrasle / 15 m² | 6000 |
| kvadratura za 1000 knjig v priročnem skladišču / 7 m² | 100 |
| kvadratura za 1000 knjig v zaprtem skladišču / 5,5 m² | 500 |
| kvadratura za 100 naslovov periodike / 25 m² | 125 |
| kvadratura za 1000 naslovov glasb. gradiva / 10 m² | 250 |
| kvadratura za 1000 izvodov video gradiva / 10 m² |  |
| kvadratura za 1000 izvodov drobnih tiskov / 3 m² |  |
| kvadratura za 1 mesto za uporabo knj. gradiva = 2,5 m² | 750 |
| kvadratura za 1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² | 100 |
| kvadratura za 1 mesto za uporabo video gradiva = 4 m² | 100 |
| kvadratura za 1 mesto, opremljeno z računalnikom = 2,5 m² | 250 |
| kvadratura za zaposlenega - 1 del. mesto v izposoji = 6 m² | 240 |
| kvadratura za del. mesto drugih strokovnih delavcev = 8 m² | 200 |
| KVADRATURA SKUPAJ | 10.115* |

*V kvadraturo niso všteti prostori za prireditve, razstavno dejavnost, promocijo, večnamenska dvorana, ipd.

### Zasnova

Lokacija knjižnice

Umeščenost knjižnice v staro mestno jedro Maribora je ustrezna. Predvidena lokacija na lokaciji Rotovža je dostopna najširšemu delu prebivalstva na območju, ki ga knjižnica pokriva.

Dostopnost knjižnice in varnost lokacije

Knjižnica mora biti brez težav  in varno dostopna najširšemu krogu uporabnikov. Dostopna mora biti pešcem (otroški vozički, rolkarji), s prevoznimi sredstvi (avtomobilom, kolesi itn.), predvsem pa gibalno oviranim prebivalcem. Zagotoviti je torej potrebno dovolj parkirnih prostorov za zaposlene in obiskovalce s posebnim poudarkom na gibalno oviranih uporabnikih,  torej je potrebno predvideti prostore za invalide, stojala za kolesa in namestitev posebne specifične opreme. Varnost lokacije je zelo pomembna.

Zagotoviti pa je potrebno tudi dostopnost za dostavna vozila (dnevni odvoz knjižničnega gradiva iz opreme v knjižnične enote, dostava pošte, dostava knjig, revij in drugega knjižničnega gradiva v oddelek za nabavo, obdelavo in v tajništvo, enostavne transportne poti). Dostavni prostor mora biti s ceste lahko dostopen in dobro označen.

Logistika gibanja prebivalcev

Obisk knjižnice je lahko samozadosten razlog za to, da se občan odpravi od doma, lahko pa je vezan na obiskovanje šole, službo, nakupovanje, urejanje upravnih zadev, zdravstveno oskrbo, obisk popoldanskih kulturnih prireditev. Relevantnost povezav je za različne kategorije knjižničnih uporabnikov različna. Še najbolj velja upoštevati rezultate študij, ki kažejo, da se v primeru, ko knjižnica lahko zagotavlja obiskovalcem dovolj atraktiven prostor, ti v njej zadržujejo dalj časa in zato tudi v večji meri spoznajo in koristijo njene storitve. Obisk knjižnice tako postane osrednji razlog za odhod od doma, knjižnica pa najpomembnejša infrastruktura vseživljenjskega učenja, širjenja informacijske pismenosti, kulture in tudi prostor socialnih stikov, ki postajajo v sodobnem času vse pomembnejši. Nova knjižnična stavba bo prav gotovo postala pomemben dejavnik gibanja prebivalcev.

Prepoznavnost stavbe

Knjižnica mora biti že na zunaj arhitekturno prepoznavna, a vendar v harmoniji z okolico. Vabiti in spodbujati mora prebivalce, da jo obiščejo.

Uporabnost prostora

Notranjost mora biti urejena tako, da je v harmoniji z zunanjostjo in da je možno programe spreminjati v skladu s potrebami prebivalcev (novi mediji, nova tehnologija).

Knjižnična zgradba mora imeti skupen vhod za vse obiskovalce, vsaj tam, kjer je to mogoče. Vsi prostori morajo biti čimbolj funkcionalno povezani, s kratkimi preglednimi komunikacijami in s čim manj pregradami, udobni in varni za zaposlene in obiskovalce. Prostori morajo biti svetli, suhi in zračni.

V knjižnični zgradbi je potrebno zagotoviti funkcionalen – vodoraven in navpični prevoz knjižničnega gradiva, osebja in uporabnikov.

Knjižnica mora biti torej odprt, pregleden, predvsem pa svetel prostor.

# pOTREBNE PROSTORSKE RAZDELITVE

Javni del, ki je namenjen uporabnikom, mora biti ločen od dela, ki je namenjen zaposlenim, torej morata biti vhoda ločena.

Uporabnikom bo namenjenega največ prostora in najbolj reprezentančni prostori, in sicer vsi prostori v pritličju in 1. nadstropju ( npr. posebne zbirke).

Prostore v stavbi po prenovi, smo po namembnosti in s predvidevanjem, da bomo pridobili 6000 m2, razdelili na  3  glavna območja:

Javni prostori - območje za uporabnike (predvidoma 4.400 m2, in sicer 1.400 za mladino in 3.000 za odrasle)

Interni prostori - območje za zaposlene (predvidoma 800 m2)

Kombinacija internih in javnih prostorov (skupni prostori) - območje, ki ga lahko koristijo zaposleni in uporabniki (predvidoma 800 m2)

Javni prostori so razdeljeni v 4 sklope:

- Vstopno komunikacijsko območje

- Območje za mlade bralce

- Območje za odrasle bralce

- Prostori za počitek in oddih

### Vstopno komunikacijsko območje

Osnovne funkcije tega območja so:

- osnovne informacije o knjižnici in njenih dejavnostih ( npr.LCD displej z urnikom odprtosti, cenik ipd.),

- obvestila o storitvah, dejavnostih knjižnice, z informacijami, potrebnimi za uporabnike,  usmerjevalne table in napisi, ponudba promocijskih gradiv knjižnice),

- prehod v druge organizacijske sklope knjižnice – zelo pomembno je, da se vsak obiskovalec v tem prostoru lahko dobro orientira, da zlahka razbere, kam naprej po knjižnici se mora napotiti, da bo dobil, kar želi (logična razporeditev in pregledna označitev),

- vstopno komunikacijsko območje naj knjižnici tudi omogoča organizacijo različnih promocijskih akcij, npr. postavitev popularnih knjig za počitniško branje in eksperimentov glede ponudbe gradiv,

- garderobe za uporabnike (samopostrežni način),

- udobni sedeži (kjer lahko uporabniki počakajo, da se knjižnica odpre),

- javni telefon,

- avtomat z napitki,

- možnost vračanja gradiv v času zaprtosti knjižnice.

###### Območje za mlade bralce, mladostnike in odrasle bralce

Območji naj bosta med seboj povezani s centralnim pultom, ki bo omogočal vračanje in izposojo gradiva na enem mestu. Predvidenih mora biti 8 delovnih mest (4 + 4), dobro računalniško in tehnično opremljenih. V bližini centralnega pulta je potrebno predvideti knjigomate (za avtomatsko izposojo in vračanje gradiva za razbremenitev izposojevalcev pri centralnem pultu). V povezavi s pultom je potrebno predvideti potreben prostor za odlaganje in sortiranje vrnjenih gradiv. Dvigalo mora biti v neposredni bližini, da bo omogočilo takojšnji transport gradiv na matične lokacije in čimprejšnjo ponovno namestitev na police. Z razdolžitvijo dobi gradivo v računalniški bazi status prosto – torej mora biti nemudoma na voljo uporabnikom. Uporabnik dokončno zapusti to območje skozi napravo za elektronsko varovanje gradiva (varovalni sistem).  Centralni pult mora biti oblikovan tako, da omogoča izposojo otrokom in odraslim.

Razstavni prostor mora biti prav tako oblikovan tako, da bo omogočal postavitev večjih razstav, ki bodo namenjene celotni populaciji območja, torej mladim in odraslim.

Območje za mlade bralce

#### Postavitev gradiv v prostem pristopu in možnosti za uporabo gradiv

- vsebinska razporeditev gradiv v prostem pristopu, ločeno za strokovne knjige in leposlovje.

Med gradivom naj bodo enakomerno razporejena delovna mesta za natančnejši pregled gradiv ali za delo z gradivom.

Referenčna zbirka za otroke (čitalniški del) naj bo v območju postavitve strokovnega gradiva. Podpira naj jo tehnična oprema za reprodukcijo (fotokopiranje, skeniranje) – v neposredni bližini naj bo ponujena možnost za skupinsko delo.

Shema postavitve gradiva:

Leposlovje je postavljeno po posameznih sklopih za različne starostne skupine:

- C (za otroke do 9. leta starosti)

- P (za otroke od 9.-12. leta starosti)

- M (za mlade od 12. do 15. leta starosti)

- L  (ljudsko slovstvo)

###### Strokovno gradivo

Strokovno gradivo je prav tako postavljeno po posameznih sklopih v okviru posameznih znanosti. Strokovno gradivo je za vse starostne stopnje združeno. Zaradi lažjega iskanja so posamezne znanosti označene z barvami, da se otroci in mladina v prostoru lažje znajdejo.

Čitalniška mesta

V prostor je potrebno razporediti približno 30 čitalniških mest. Čitalnica mora biti komunikacijsko smiselno povezana z ostalimi prostori za delo z mladimi bralci. Vsaj 6 od 30 čitalniških mest mora biti nameščenih v mirnem delu za učenje.

Računalniška mesta

Po prostoru mora biti razporejenih 20 računalniških mest,  10 za skupinsko delo na računalnikih in 10 za individualno delo.

Informatorska mesta načrtujemo štiri delovna mesta za informatorje, eno naj bo postavljeno čimbolj centralno, vidno in na udaru za krajše in hitre informacije,  po eno pa v referenčnem območju, v območju leposlovja in v območju strokovne literature.

Informacijski kotiček za izmenjavo informacij med uporabniki (prodam, kupim, zamenjam, inštrukcije ipd.)

Prostor za manjše priložnostne razstave (ob aktualnih dogodkih, novitete, najboljše knjige, ipd.)

Igralnica, pravljična soba

Biti mora komunikacijsko smiselno povezana z ostalimi prostori za delo z mladimi bralci. V tem prostoru se bodo odvijale ure pravljic za različne starostne skupine otrok, bibliopedagoške ure, razne izobraževalne dejavnosti in delavnice, ki zahtevajo prostor za delo s skupino približno 50 otrok.

Rešiti je potrebno problem skladiščenja materialov in rekvizitov, potrebnih za dejavnosti, ki se bodo odvijale v tem prostoru. Potrebna je tudi najnujnejša tehnična oprema (računalnik, tiskalnik, projektor, električno platno ipd.). Prostor je po potrebi možno zatemniti.

Igroteka

V knjižnici si otroci lahko izposodijo tudi igrače v povezavi s knjigo. Zbirka igrač je že zelo obsežna, 4.076 enot. Igrače ob vsakokratni vrnitvi razkužimo in očistimo, zato je potrebno predvideti prostor, ki naj bo v  kombinaciji s prostorom za čiščenje in prostornim skladiščem, kamor se razporejajo  vrnjene igrače (vsaj 100 m2).

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva

Skupaj šteje temeljna zaloga v oddelku za otroke in mladino 49.321 enot knjižničnega gradiva, predvideti pa je potrebno prostor za 80.000 knjig, 100 naslovov serijskih publikacij in 5.000 enot neknjižnega gradiva in prostor za posebno zbirko Igroteko z 10.000 igračami, ki imajo posebno obravnavo, kot je navedeno zgoraj.

Interni prostor za zaposlene

Predvideti je potrebno pisarno za vodjo izposoje, prav tako pa je potrebno zagotoviti 7 delovnih mest za interno delo zaposlenih.

Dejavnosti, ki jih mora omogočati prostor, so: priprava analiz poslovanja, planov, poročil, organizacija dejavnosti, individualni razgovori z zaposlenimi in strankami – reševanje problemov, pritožb, dogovori.

Priročno skladišče je namenjeno prehodnim manipulacijam z gradivom (priprava za odpis, vezavo, preverjanje statusa,...). Priporočena kapaciteta je 2.000 do 3.000 enot. V primeru, da glavno skladišče ni preveč oddaljeno od organizacijskega sklopa za delo z mladimi bralci, se priročnemu skladišču lahko odpovemo.

### Prostor, namenjen mladim uporabnikom, naj bo oblikovan privlačno in igrivo, prijazno, lahko tudi pravljično in skrivnostno.

Oprema prostora mora biti glede dimenzij in oblikovanja prilagojena starostni stopnji otrok, ki jim je prostor namenjen; v območju postavitve C naj bodo tudi varna igrala, povsod pa dovolj sedežnih mest za otroke in starše; omogočiti dostop za otroške vozičke, v sanitarnem delu pa je potrebno predvideti tudi previjalnico.

### Območje za delo z mladostniki

Gre za specifične uporabnike, ki zahtevajo posebno obravnavo v sklopu območja za mlade bralce. V prihodnosti jim bomo morali posvetiti veliko večjo pozornost. Dejavnost knjižnice je bila za mladostnike vezana predvsem na podporo njihovem formalnem izobraževanju. To funkcijo želi knjižnica ohraniti še naprej ter jo nadgraditi s podporo mladostnikom pri njihovem samostojnem učenju, razvijanju ustvarjalnosti in izrabi prostega časa.

Literatura, ki bo v prostem pristopu v tem prostoru bo razdeljena na manjše tematsko zaokrožene zbirke (o različnih problemih odraščanja, drogah, stripi, različni informacijski materiali za mladostnike: šolanje, štipendije, potovanja, pomoč, prostočasne dejavnosti,…).

Prostor naj bo oblikovan tako, da bo omogočal druženje, medsebojno učno pomoč, ustvarjanje, uporabo informacij. Organiziran naj bo v različno oblikovane kotičke, da si vsak lahko najde čimbolj sebi prilagojen način uporabe. Istočasno naj se v njem brez težav zadržuje do 30 ljudi.

Prostor, namenjen mladostnikom, mora biti umeščen tako, da dopušča mladim uporabnikom, da so nekoliko glasnejši in bolj sproščeni, pa zaradi tega drugi uporabniki niso moteni.

Območje  za odrasle bralce

#### Postavitev leposlovnih gradiv v prostem pristopu

Aktualno stanje zbirke leposlovnih gradiv znaša 45.065 enot.  V območju postavitve v prostem pristopu naj bo najmanj 50.000 enot, manj aktualen del fonda pa bo umaknjen v glavno skladišče.

Zbirka bo ločena po jezikih knjižnih gradiv in urejena po literarnih zvrsteh (zbrana dela, izbrana dela, poezija, dramatika, družbeni romani, kriminalke itn.)

V sklopu postavitve leposlovja naj bodo tudi sedeži za potrebe dolgotrajnejše izbire gradiv ali branje v knjižnici. Na vsakih 50 m2 naj bo prostor za računalnik, na katerem bo dostopen elektronski katalog.

Prostor naj bo oblikovan tako, da se obiskovalec počuti kar najbolj dobrodošel. Kolikor je najbolj mogoče, naj posnema domače bralno okolje. Knjižničnim delavcem naj omogoča različne oblike promocije branja (predstavitve različnih nacionalnih literatur, literarnih nagrajencev, posameznih avtorjev, pozabljenih knjig,…)

V območju postavitve leposlovnih gradiv načrtujemo dve informatorski mesti, eno naj bo postavljeno na kar najbolj vidnem in prehodnem mestu, ker je namenjeno kratkim in hitrim informacijam, drugo pa naj bo umaknjeno v mirnejši del tega prostorskega sklopa, ker je namenjeno daljšemu in bolj poglobljenemu delu.

### Postavitev strokovnega gradiva

Območje za delo z odraslimi bralci na področju strokovnega gradiva je tisti organizacijski segment, ki bo moral sistematično slediti vedno večjim potrebam prebivalcev po informacijah, zato je na tem področju pričakovati intenzivnejši razvoj nekaterih strokovnih zbirk in uvajanje novih funkcij (ponudba specializiranih elektronskih podatkovnih zbirk, bibliopedagoška dejavnost za dijake, za študentsko populacijo,…), zato je potrebno predvideti možnost širitve tega organizacijskega sklopa.

Zbirka aktualnih strokovnih gradiv danes šteje 57.670 enot in je občutno premajhna za potrebe področja.  Za najmanj 150.000 enot je potrebno zagotoviti prostor v prostem pristopu, gradivo z nižjo stopnjo aktualnosti pa bo shranjeno v glavnem skladišču.

Zbirka strokovnih gradiv bo postavljena po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije (razporeditev po strokah). Prostor mora biti oblikovan tako, da bodo posamezni vsebinski sklopi ločeni oziroma združeni in da omogoči tudi postavitev vsebinsko zaključenih separatnih zbirk (npr.: informacije Sveta Evrope, Evropske unije, poslovne informacije s specializiranimi informacijskimi točkami in informatorji).

V območju postavitve gradiv naj bodo razporejena tudi delovna mesta za natančnejši pregled gradiv pred izbiro in uporabo v knjižnici. Na vsakih 50 m2 v območju postavitve gradiv naj bo prostor za računalnik, na katerem bo (stoje) dostopen elektronski katalog.

V območju strokovnega gradiva predvidevamo 4 informatorska mesta.

Na dovolj vidnem mestu v tem prostorskem sklopu naj bo delovno mesto za informatorja za posredovanje hitrih in manj kompleksnih informacij.

Računalniška mesta

Večje število računalniških delovnih mest (30) naj bo skoncentriranih v mirnejšem delu tega prostorskega sklopa ali v posebnem prostoru, tako da bodo lahko služila za potrebe organiziranega izobraževanja uporabnikov pa tudi zaposlenih, v preostalem času pa bodo na voljo običajni uporabi. Zaželeno je, da je prostor okrog računalnikov mogoče zapreti, da funkcionira kot računalniška učilnica (dogajanje v njej ne moti ostalih  procesov v tem prostorskem sklopu in obratno), v času, ko pa ni organiziranega izobraževanja, pa odpreti za splošno rabo.

Interni prostori za zaposlene

#### Internemu delu zaposlenih je potrebno nameniti več prostorov, in sicer pisarna vodje oddelka in zaposlenih.

Dejavnosti, ki jih mora omogočati prostor, so: priprava analiz poslovanja, planov, poročil, organizacija dejavnosti, individualni razgovori z zaposlenimi in strankami – reševanje problemov, pritožb, dogovori.

Prostori mora nuditi tudi dovolj prostora za delovna mesta 15 zaposlenih v času internega dela, zato morajo biti tehnično dobro opremljeni.

#### Priročno skladišče

Namenjeno je prehodnim manipulacijam z gradivom (priprava za odpis, vezavo, preverjanje statusa,...). Priporočena kapaciteta je do 3000 enot. V primeru, da glavno skladišče ni preveč oddaljeno od obravnavanega organizacijskega sklopa, se priročnemu skladišču lahko odpovemo.

#### Referenčna zbirka  (čitalnica)

Referenčna zbirka v prostem pristopu potrebuje prostor za minimalno 10.000 enot referenčnih gradiv praviloma večjih in obsežnejših formatov (enciklopedije, leksikoni, slovarji, imeniki, adresarji, standardi, ...)

Referenčna zbirka je kot separatni korpus postavljena v območje postavitve strokovnih gradiv in povezana z območjem postavitve strokovnih gradiv za izposojo na dom. Zbirka služi informatorjem za posredovanje informacij, pa tudi uporabnikom, kot referenčni pripomoček pri študiju, zato ne sme biti njena lega v knjižnici preveč oddaljena od čitalnice za mirno delo.

V okolju postavitve referenčne zbirke je predvideno delovno mesto za informatorja, ki bo zadolžen za posredovanje kompleksnejših informacij, podprto z opremo za reprodukcijo (fotokopirni stroj, optični čitalnik).

#### Postavitev periodike s časopisno čitalnico

V prostem pristopu bo do 500 naslovov časnikov in časopisov, kriterij izbora je pogostost rabe. Periodika z nizko frekvenco rabe bo v glavnem skladišču.

Ponudba periodike naj ima v neposrednem zaledju skladišče za zalogo desetih let.

Časopisna čitalnica naj ima najmanj 50 sedežev in 5 računalniških delovnih mest, na katerih bo dostopen elektronski katalog in omogočena uporaba časopisov v elektronski obliki (CD-romi in online).

Zaželeno je, da je časopisna čitalnica umeščena v prostor tako, da jo je mogoče uporabljati tudi, kadar večina drugih segmentov knjižnice ne posluje (na primer ob sobotah popoldne in nedeljah).

#### Študijska čitalnica za mirno delo

Čitalnica naj ima 50 delovnih mest, ki omogočajo občutek individualnosti, od teh bo 10 računalniško opremljenih (pisanje referatov, seminarskih nalog,...). Prostori morajo biti mirni (hrup s ceste, osvetljenost itn.).

#### Študijske sobe za individualni študij

Načrtujemo 10 študijskih sob. Omogočati morajo priključitev računalnika. Zaželeno je, da so v  knjižnični prostor umeščene tako, da jih je mogoče uporabljati tudi, kadar večina drugih segmentov knjižnice ne posluje (sobota popoldne, nedelja.)

#### Zbirka neknjižnega gradiva  za odrasle

Zbirka bo obsegala približno 20.000 enot  v naslednjih vsebinskih sklopih:

- glasbena zbirka (15.000 enot)

- zbirka notnih gradiv (3.000 enot)

- CD-Romi (2.000 enot)

Ponudbo zbirke mora podpirati ustrezna oprema za uporabo teh gradiv v knjižnici (10 mest za poslušanje glasbe, po možnosti prostor, ki bi omogočal vaje na glasbenih instrumentih, 5 računalniških mest).

V sklopu postavitve teh gradiv je predvideno delovno mesto za specializiranega informatorja.

Zbirka je v knjižnični prostor umeščena kot samostojna enota, zaželena je dobra povezava s prostorom za delo z mladostniki, zato naj ne bo preblizu prostorom za mirno študijsko delo.

Filmska zbirka

Prostor, kjer bo možno pregledovati in si izposoditi filmsko gradivo (DVD, Cd-ji s filmsko glasbo, knjige v povezavi s filmi). Gre za posebno zbirko, v kateri je potrebno predvideti prostor za 10.000 enot tega gradiva in možnost uporabe le teh. Predvideno je eno mesto za informatorja. Oprema prostora mora biti primerna uporabi teh specifičnih gradiv (oprema za pregledovanje gradiv-televizorji, računalniki, udobna sedežna garnitura ipd.)

### Borza dela

Potreben je manjši prostor za individualno obravnavo brezposelnih oseb in sicer svetovanje pri iskanju zaposlitve, pisanje prošenj ipd. Ni nujno, da je prostor popolnoma ločen od izposoje, naj pa bo lociran v mirnejšem delu.

Dejavnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje

V Knjižni cikel Univerze za tretje življenjsko obdobje je bilo v letu 2005 vpisanih skoraj 500 slušateljev in imeli kar 24 krožkov. Za potrebe krožkov potrebujemo vsaj eno učilnico s 30 sedeži, opremljeno po enakih standardih kot veljajo za moderno šolsko učilnico.

### Študijska zbirka za mladinsko književnost

V zbirki je 4.755 knjig, 447 enot neknjižnega gradiva in 63 naslovov serijskih publikacij. Zbirka je namenjena poglobljenemu študiju mladinske književnosti. Je ena redkih tovrstnih zbirk nasploh v slovenskih knjižnicah. Potrebno je predvideti prostor za postavitev gradiva, eno informatorsko mesto in 4 čitalniška oziroma študijska mesta za uporabnike.

### Zbirka za slepe in slabovidne

Zbirka bo štela približno 3.000 enot. Prostor mora omogočati uporabo specifičnih gradiv (računalniki za slepe in slabovidne, predvajanje zvočnih knjig ipd.), vsaj 3 delovna mesta.

Prostori za sprostitev in oddih

Namenjen je uporabnikom, ki se v knjižnici delovno zadržujejo dalj časa. Omogoča naj ponudbo osvežilnih napitkov in preprostejše hrane. Potreben je ločen del za kadilce.

Prirejen naj bo za branje dnevnega časopisja. V stavbo mora biti umeščen tako, da ne meji na prostore, namenjene mirnemu študiju. Zaželeno je, da ima za poletni čas izhod na prosto (terasa ali balkon). Zaželena kapaciteta je približno 40 sedežev. V tem prostoru načrtujemo tudi manjšo spletno kavarno (2 do 3 računalniki).

Sprostitvi  naj bo namenjenih nekaj sedežev v vsakem organizacijskem sklopu knjižnice.

Interni prostori knjižnice

so razdeljeni na 3 sklope:

Uprava (14 zaposlenih)

- Prostori za skladiščenje pisarniškega materiala (v neposredni povezavi s tajništvom za tiskanje, fotokopiranje, skladišče promocijskih gradiv idr.)

###### Skupne službe

- Oddelek za nabavo in obdelavo (18 zaposlenih)

- oprema gradiva

- knjigoveznica

- Oddelek za knjižnično mrežo (3 zaposleni)

- Oddelek za razvoj (3 zaposleni)

- Revija Otrok in knjiga (2 zaposlena)

###### Pomožni prostori

- Glavno skladišče

- Arhiv

- Komunikacijsko vozlišče za celotno mrežo Mariborske knjižnice (prostor za 2 zaposlena)

- Delavnica za opravljanje manjših popravil in shranjevanje orodja

- Čajna kuhinja za delavce knjižnice

Uprava

V upravi so zaposleni delavci, ki opravljajo skupne naloge za celotno mrežo Mariborske knjižnice. Kjer ni drugače navedeno, predstavlja vsaka alineja 1 delavca,

- direktor (pisarna in sejna soba za 10 ljudi),

- pomočnik direktorja,

- tajništvo,

- pravne zadeve,

- kadri,

- računovodstvo – 6 delavcev,

- tehnika, dostava,

- vzdrževanje.

Vsi prostori morajo biti kar najbližje komunikacijsko povezani s tajništvom, prav tako je pomembna povezava med prostori direktorja in pomočnika direktorja.

Skupne službe

Oddelek za nabavo in obdelavo

Služba za nabavo potrebuje prostor, kjer se odgovorni delavec srečuje in dogovarja z dobavitelji in kjer se skupaj z vodji oddelkov načrtuje in usklajuje nabavna politika knjižnice. V ta prostor se stekajo ogledni primerki knjižničnih gradiv, dobave kupljenih gradiv, darovi občanov, zato so potrebne prostorske kapacitete za manipulacijo z velikimi količinami gradiv (do 2.000), ki jih je potrebno tudi pregledno sortirati.  Nadaljnji postopki, povezani z nabavo gradiv (kreiranje računalniških zapisov, inventarizacija, spremljanje finančnega poslovanja), so take narave, da zahtevajo zbrano delo in morajo biti prostorsko ločeni od predhodne faze (4 delovna mesta).

Obdelava knjižničnih gradiv

Skrbi za obdelavo knjižničnih gradiv in poskrbi za vnos podatkov o knjižničnih gradivih (ki pridejo iz službe za nabavo) v računalniško podatkovno zbirko in zagotovi vse atribute, da so gradiva pripravljena za izposojo (nalepke s črtnimi kodami,  popisi vsebine paketov pri multimedijskih gradivih,...). Povezan mora biti torej s prostorom za nabavo gradiv.

Gre za mirno delo, ki zahteva veliko zbranosti, vendar mora prostor omogočati zaposlenim, da se med seboj posvetujejo. Vsako delovno mesto mora imeti nekaj polic za razvrščanje gradiva, ki je v delu (6 delovnih mest).

Oprema gradiva

V opremi gradiva se opremlja vse vrste knjižničnih gradiv za celotno mrežo Mariborske knjižnice, torej je neke vrste distribucijski center.

Večina knjižnih gradiv se s pomočjo stroja zavije v prozorno zaščitno folijo, ki znatno podaljša življenjsko dobo gradiv in olajša higiensko vzdrževanje le-teh. V isti delovni fazi poteka tudi aplikacija magnetnih nitk za potrebe elektronske zaščite pred krajami.

Oba delovna postopka sta tesno sledita fazi obdelave gradiv in sta zadnja postopka pred distribucijo gradiv na ciljna mesta, zato morata biti tudi prostorsko povezana. Od tod se odvaža gradivo v knjižnične enote, zato mora prostor nuditi dovolj prostora za razvrščanje gradiv (do 5.000 enot, 4 zaposleni).

Prostor mora biti lahko dostopen z avtomobilom za odvoz knjižničnega gradiva.

Knjigoveznica

Knjigoveznica opravlja potrebne kurativne posege na gradivu, skrbi za vezavo periodike in pomaga tudi pri pripravi določenih promocijskih materialov, ki jih knjižnica sama pripravlja. Zaželeno je, da je knjigoveška služba dobro povezana z opremo gradiva in predhodnimi fazami v delovnem procesu, ker pa ima specifične zahteve (zelo težki in masivni stroji ter velike delovne  površine, 4 zaposleni).

Oddelek za knjižnično mrežo

Izvaja in koordinira, organizira delo vseh knjižničnih enot v Mariborski knjižnici. Za vsako spodaj navedeno alinejo je potrebno predvideti po eno delovno mesto, predvsem vodje oddelkov in služb potrebujejo ločena mesta za individualne razgovore, obravnavo pritožb, pogovore z zaposlenimi in podobno.

- Vodja oddelka za knjižnično mrežo,

- Vodja oddelka za odnose z javnostmi

- Služba za dejavnosti za mlade bralce,

- Služba za dejavnosti za odrasle bralce,

- Univerza za tretje življenjsko obdobje,

- Izterjava gradiva,

- Izposoja na domu,

- Izposoja v bolnišnico.

Oddelek za razvoj

Služba za razvoj je povezana z vsemi sklopi knjižnične dejavnosti. Vsebinsko pokriva razvoj informacijskega sistema, analitske funkcije in promocijo. Načrtovati je potrebno tri delovna mesta.

- Analitična služba,

- Območnost  (osrednja območna knjižnica),

- Domoznanstvo (osrednja območna knjižnica

Revija Otrok in knjiga

Mariborska knjižnica izdaja strokovno revijo za proučevanje mladinske književnosti, kjer je tudi sedež uredništva in tajništvo revije. Predvideti je potrebno 2 delovni mesti in sejno sobo za srečevanje uredništva in strokovnega sveta.

Sicer pa je v knjižnici potrebno predvideti eno manjšo (do 10 ljudi) in eno večjo sejno sobo (do 25 ljudi), ki ju lahko vsi po potrebi uporabljajo.

Pomožni prostori

Glavno skladišče

Velikost glavnega skladišča za knjižnično gradivo (v odvisnosti od priročnih skladišč na posameznih oddelkih in od lokacije). Kapaciteta skladišča mora biti za okoli 10.000 enot gradiva. Opremiti ga je potrebno racionalno, z ekonom opremo.

Arhiv

V skladu z zakonodajo moramo nekatera gradiva iz upravnega arhiva hraniti trajno, zato je potrebno predvideti v ta namen posebne prostore, ki naj bodo ločeni od skladišča za knjižnično gradivo. Opremiti ga je potrebno racionalno, z ekonom opremo in ognjevarnimi omarami.

Prav tako bomo v tem prostoru skladiščili eksponate posameznih dejavnosti (razstave, druga gradiva), ki jih občasno distribuiramo po enotah v mreži.

Komunikacijsko vozlišče

Iz osrednje knjižnice potekajo komunikacijske povezave v druge enote, zato je tukaj potrebno predvideti komunikacijsko središče in 2 delovni mesti za sistemska administratorja, sta hkrati tudi vzdrževalca lokalnega omrežja.  Posebno pozornost je potrebno nameniti ustreznemu prezračevanju in hlajenju prostorov.

Prostori za skladiščenje materiala

Iz osrednje knjižnice poteka tudi oskrbovanje enot z različnimi gradivi, od tistih, ki so neposredno potrebna pri delu, do reklamnih in promocijskih gradiv za celotno mrežo Mariborske knjižnice. Po možnosti naj bo prostor tega manjšega skladišča v bližini tajništva.

Prostor za čistila in čistilni in toaletni pribor

Delavnica za opravljanje manjših popravil in shranjevanje orodja

Čajna kuhinja za delavce knjižnice

Kapaciteto je potrebno predvideti za približno 50 zaposlenih, ki pa se v teh prostorih ne bodo srečevali istočasno, saj zaposleni delajo v dopoldanskem in popoldanskem turnusu.

Sanitarije

Sanitarije za zaposlene naj bodo ločene na vseh lokacijah od sanitarij za uporabnike.

### Večnamenska dvorana

Dvorana bo namenjena različnim prireditvam in spremljevalnim dejavnostim knjižnice, na voljo pa bo tudi zaposlenim za srečanja kolektiva in drugim organizacijam, združenjem in skupinam v lokalni skupnosti. Zato naj ima, če je le mogoče, poleg dostopa skozi glavni vhod knjižnice še svoj ločen vhod.

Skupna kapaciteta dvorane naj bo za 150 ljudi, z možnostjo predelitve na tri ali štiri manjše enote, ki jih je možno istočasno uporabljati.

Služila bo prireditvam za odrasle in prireditvam za otroke, naj bo oprema premična in prilagodljiva namembnosti dogodka. Tipi prireditev, ki se bodo odvijali v dvorani: predstavitve knjig, literarni večeri, predstavitve novosti v ponudbi knjižnice,predavanja …).

Rešeno mora biti vprašanje skladiščenja opreme, ki ob posameznem dogodku ali dejavnosti ni v rabi.

Predvideti je potrebno garderobo.

### Kvadrature predvidene na podlagi arhitekturnega natečaja

| 1. KNJIŽNICA |  |
| --- | --- |
| a) VELIKA AVLA | 2267 m2 |
| NIVO PRVA KLET | 1667,10 m2 |
| 1.0 PROSTORI ZA OBISKOVALCE |  |
| KNJIŽNICA | 1479,60 m2 |
| VHODNI HALL | 866,60 m2 |
| 1.1 SPREJEMNI PULT / IZPOSOJA |  |
| 1.2 ČITALNICA IN PERIODIKA |  |
| 1.3 REVIJE IN POČITEK |  |
| 1.4 DVORANA / PREDAVALNICA | 178,90 m2 |
| 1.5 PREDPROSTOR DVORANE | 189,00 m2 |
| 1.6 ATRIJ / RAZSTAVNI PROSTOR | 245,10 m2 |
| 4.0 SERVISNI PROSTORI / | 121,30 m2 |
| TEHNIČNI PROSTORI |  |
| 4.1 GARDEROBA | 20,00 m2 |
| 4.2 PREVAJALEC 2x | 7,00 m2 |
| 4.3 POMIČNA STENA | 3,50 m2 |
| NIVO 2. KLET | 593,2m2 |
| 1.0 PROSTORI ZA OBISKOVALCE |  |
| AVTOMATI ZA HRANO IN PIJAČO |  |
| 3.0 PROSTORI ZAPOSLENI |  |
|  | 73,30 m2 |
| 3.1 DELAVNICA |  |
| 4.0 SERVISNI PROSTORI / TEHNIČNI PROSTORI | 388,10 m2 |
| 4.1 OGNJEVARNI ARHIV | 100 m2 |
| 4.2 ARHIV | 110 m2 |
| 4.3 STROJNICA | 98,4 m2 |
| 4.4 PROSTOR ZA ČISTILA | 6,70 m2 |
| 4.5 SKLADIŠČE / PRALNICA IGRAČ | 48,00 m2 |
| 4.6 SANITARIJE ZAPOSLENI | 25,00 m2 |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 131,8 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA | 39,0 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 9,2 m2 |
| 5.3 HODNIKI | 83,6 m2 |
| b) OBJEKT A | 812,2 |
| KLET | 202,90 m2 |
| 1.0 PROSTORI ZA OBISKOVALCE | 41,00 m2 |
| 1.7 IZVENČAS. VRAČANJE |  |
| 4.0 SERVISNI PROSTORI / TEHNIČNI PROSTORI | 137,5 m2 |
| 4.4 PROSTORI NASTOPAJOČI / TRG | 40,1 m2 |
| 4.5 SKLADIŠČA TRG | 42,6 m2 |
| 4.7 SANITARIJE / JAVNE SANITARIJE | 54,80 m2 |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 24,40 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA IN PODESTI | 20,40 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 4,00 m2 |
| PRITLIČJE | 216,80 m2 |
| 1.0 PROSTORI ZA OBISKOVALCE | 154,50 m2 |
| CYBER CAFE |  |
| 1.13 MALA AVLA | 55,70 m2 |
| 1.14 RAČUNALNIKI | 60,50 m2 |
| 1.15 TOČILNI PULT | 38,30 m2 |
| 4.0 SERVISNI PROSTORI / TEHNIČNI PROSTORI | 16,30 m2 |
| 4.6 SKLADIŠČE |  |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 46,00 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA IN PODESTI | 30,80 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 4,00 m2 |
| 5.3 HODNIK | 11,50 m2 |
| 1. NADSTROPJE | 199,40 m2 |
| ŠTUDIJSKI PROSTORI ZA ZUNANJO UPORABO |  |
| 1.0 PROSTORI ZA OBISKOVALCE | 148,30 m2 |
| 1.1 VHODI DEL / SKUPNI PROSTORI | 41,60 m2 |
| 1.2 SKRBNIK | 14,40 m2 |
| 1.3 UČILNICE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE | 36,80 m2 |
| 1.4 SKUPNA ŠTUDIJSKA SOBA | 55,50 m2 |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 51,1 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA IN PODESTI | 30,80 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 4, 00 m2 |
| 5.3 HODNIK | 16, 30 m2 |
| MANSARDA | 194,60 m2 |
| ŠTUDIJSKI PROSTORI ZA ZUNANJO UPORABO |  |
| 1.0 PROSTORI ZA OBISKOVALCE | 148,60 m2 |
| 1.1 VHODI DEL / SKUPNI PROSTORI | 43,20 m2 |
| 1.3 UČILNICE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE | 46,40 m2 |
| 1.4 SKUPNA ŠTUDIJSKA SOBA / DELAVNICE | 59,00 m2 |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 46,00 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA IN PODESTI | 30,80 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 4,00 m2 |
| 5.3 HODNIK | 11,50 m2 |
| c) OBJEKT B | 2034, 8 m2 |
| KLET | 457,00 m2 |
| ODDELEK ZA ODRASLE |  |
| 1.0 PROSTORI ZA OBISKOVALCE | 425,4 m2 |
| ODDELEK ZA NEKNJIŽNO GRDIVO |  |
| 1.7 SKUPNI PROSTORI | 220,30 m2 |
| 1.8 PROSTOR ZA VAJO | 50,50 m2 |
| 1.9 AUDIO ODDELEK | 96,20 m2 |
| 1.10 VIDEO ODDELEK | 58,40 m2 |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 31,60 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA | 27,00 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 4,60 m2 |
| PRITLIČJE | 484,70 m2 |
| ODDELEK ZA ODRASLE | 441,20 m2 |
| 1.0 PROSTORI ZA OBISKOVALCE |  |
| 1.1 INFORMATOR / SKUPNI PROSTO | 116,20 m2 |
| 1.2 ČITALNICA | 178,40 m2 |
| 1.3 SLEPI IN SLABOVIDNI | 96,80 m2 |
| 1.4 ŠTUDIJSKA ZBIRKA | 49,80 m2 |
| 4.0 SERVISNI PROSTORI / TEHNIČNI PROSTORI | 11,90 m2 |
| 4.1 SANITARIJE |  |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 31,60 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA | 27,00 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 4,60 m2 |
| 1. NADSTROPJE | 621,60 m2 |
| ODDELEK ZA ODRASLE | 578, 10 m2 |
| 1.0 PROSTORI ZA OBISKOVALCE |  |
| 1.1 INFO PULT |  |
| 1.2 SKUPNI PROSTORI | 77, 30 m2 |
| 1.3 KNJIŽNI ODDELEK | 330, 50 m2 |
| 1.4 REFERENČNA ZBIRKA | 51, 90 m2 |
| 1.5 ČITALNICA | 118, 40 m2 |
| 4.0 SERVISNI PROSTORI / TEHNIČNI PROSTORI | 11,90 m2 |
| 4.1 SANITARIJE |  |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 31,60 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA | 27,00 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 4,60 m2 |
| MANSARDA | 471,50 m2 |
| ODDELEK ZA ODRASLE | 311,60 m2 |
| 1.0 PROSTORI ZA OBISKOVALCE |  |
| 1.1 INFO PULT |  |
| 1.2 KNJIŽNI ODDELKI |  |
| 3.0 PROSTORI ZAPOSLENI | 118,0 m2 |
| 3.1 UPRAVA KNJIŽNICE / PISAR |  |
| 4.0 SERVISNI PROSTORI / TEHNIČNI PROSTORI | 9,60 m2 |
| 4.1 SANITARIJE | 6,90 m2 |
| 4.2 SKLADIŠČA | 0,70 m2 |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 31,60 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA | 27,00 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 4,60 m2 |
| d) OBJEKT C | 1276,70 m2 |
| KLET | 379,40 m2 |
| ODDELEK ZA OTROKE | 301,00 m2 |
| 1.0 PROSTORI ZA OBISKOVALCE |  |
| 1.12 ČITALNICA IN PERIODIKA |  |
| 1.14 BALKON |  |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 78,40 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA IN PODESTI | 70,70 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 7,70 m2 |
| PRITLIČJE | 183,80 m2 |
| ODDELEK ZA OTROKE | 145, 30 m2 |
| 1.0 PROSTORI ZA OBISKOVALCE |  |
| 1.6 INFO PULT |  |
| 1.7 IGROTEKA |  |
| 1.8 IGRALNICA / PRAVLJIČNA SOBA |  |
| 1.9 SKLADŠČE IGRAČE | 15,00 m2 |
| 1.10 PREVIJALNICA | 3,00 m2 |
| 1.11 ATRIJ ZA IGRO |  |
| 4.0 SERVISNI PROSTORI / TEHNIČNI PROSTORI | 8,00 m2 |
| 4.1 SANITARIJE |  |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 30,50m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA IN PODESTI | 27,00 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 3,50 m2 |
| 1. NADSTROPJE | 245,3 m2 |
| ODDELEK ZA OTROKE | 215,8 m2 |
| 1.0 PROSTORI ZA OBISKOVALCE |  |
| 1.1 INFO PULT |  |
| 1.2 ČITALNICA IN RAČUNALNIKI |  |
| 4.0 SERVISNI PROSTORI / TEHNIČNI PROSTORI | 8,00 m2 |
| 4.1 SANITARIJE |  |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 30,50 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA IN PODESTI | 27,00 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 3,50 m2 |
| 2. NADSTROPJE | 250,60 m2 |
| ODDELEK ZA OTROKE | 212,10 m2 |
| 1.0 PROSTORI ZA OBISKOVALCE |  |
| 1.1 INFO PULT |  |
| 1.2 ČITALNICA |  |
| 1.3 RAČUNALNIKI |  |
| 4.0 SERVISNI PROSTORI / TEHNIČNI PROSTORI | 8,00 m2 |
| 4.1 SANITARIJE |  |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 30,50 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA IN PODESTI | 27,00 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 3,50 m2 |
| MANSARDA | 217,6 m2 |
| ODDELEK ZA OTROKE / UPRAVA | 179, 0 m2 |
| 3.0 PROSTORI ZAPOSLENI |  |
| 3.1 TAJNICA |  |
| 3.2 PISARNE |  |
| 4.0 SERVISNI PROSTORI / TEHNIČNI PROSTORI | 8,10 m2 |
| 4.1 SANITARIJE |  |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 30,50 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA IN PODESTI | 27,00 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 3,50 m2 |
| KNJIŽNICA SKUPAJ (VELIKA AVLA, OBJEKTI A, B IN C) | 6390,7 m2 |
| 1.1 NOVOGRADNJA | 2385,40 m2 |
| - VELIKA AVLA | 2267,00 m2 |
| - NOVA ČITALNICA | 118,40 m2 |
| 1.2 PRENOVA OBSTOJEČEGA | 4005,3 m2 |

| 2. ROTOVŽ | 2144,6m2 |
| --- | --- |
| KLET | 100,10 m2 |
| 4.0 SERVISNI PROSTORI / TEHNIČNI PROSTORI |  |
|  | 50,80 m2 |
| 4.1 SANITARIJE OBISKOVALCI |  |
| 4.2 SANITARIJE ZAPOSLENI | 20,30 m2 |
| 4.3 STOLICE ZA DVORANO | 8,10 m2 |
|  | 22,40 m2 |
| 5.0 KOMUNIKACIJE |  |
|  | 49,3 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA |  |
| 5.2 DVIGALA | 22,80 m2 |
| 5.3 HODNIKI | 3,70 m2 |
|  | 22,8 m2 |
| PRITLIČJE | 341,90 m2 |
| PROSTORI ZA OBISKOVALCE |  |
| VINOTEKA | 131,7 m2 |
| 2.1 PREDPROSTOR | 9,60 m2 |
| 2.2 VINOTEKA | 65,20 m2 |
| 2.3 PRIPRAVA HRANE | 32,00 m2 |
| 2.4 BUTELJČNA KLET | 24,90 m2 |
| KNJIGARNA | 95,10 m2 |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 41,90 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA | 37,40 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 4,50 m2 |
| 1. NADSTROPJE | 817,70 m2 |
| PROSTORI ZA OBISKOVALCE | 348,50 m2 |
| PROTOKOL IN POROKE |  |
| 2.1 SPREJEMNICA | 20,40 m2 |
| 2.2 GARDEROBA | 28,30 m2 |
| 2.3 VSTOPNI PROSTOR | 29,60 m2 |
| 2.4 PREDPROSTOR PORČNE DVORANE/ | 69,50 m2 |
| POGOSTITVE |  |
| 2.6 POROČNA DVORANA | 105,70 m2 |
| KNJIGARNA |  |
| 2.5 KNJIGARNA | 95,00 m2 |
| 3.0 PROSTORI ZAPOSLENI | 232,80 m2 |
| 3.1 PROSTOR ZA RAZGOVORE (10 OSEB) | 49,70 m2 |
| 3.2 SEJNA SOBA | 62,80 m2 |
| 3.3 RAZŠIRITEV PROTOKOLA | 100,30 m2 |
| 4.0 SERVISNI PROSTORI / TEHNIČNI PROSTORI | 46,40 m2 |
| 4.1 PRIPRAVA HRANE | 27,20 m2 |
| 4.2 SANITARIJE / OBISKOVALCI | 19,20 m2 |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 190,00 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA | 56,30 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 4,40 m2 |
| 5.3 HODNIKI | 27,4 m2 |
| 5.4 ARKADNI HODNIK | 101,90 m2 |
| 2. NADSTROPJE | 175,60m2 |
| 3.0 PROSTORI ZAPOSLENI | 86,30 m2 |
| 3.3 RAZŠIRITEV PROTOKOLA |  |
| 4.0 SERVISNI PROSTORI / TEHNIČNI PROSTORI | 38,70 m2 |
| 4.1 SKLADIŠČE | 18,10m2 |
| 4.2 SANITARIJE | 20,60 m2 |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 50,60 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA | 4,40 m2 |
| 5.3 HODNIKI | 46,20 m2 |
| MANSARDA | 708,30 m2 |
| PROSTORI OBISKOVALCII |  |
| PROSTORI GALERIJA ZA STALNE IN ZAČASNE RAZSTAVE | 539,10 m2 |
| 2.1 SPREJEMNI PULT |  |
| 2.2 RAZSTAVNI PROSTORI |  |
| KNJIGARNA |  |
| 2.5 PROSTORI KNJIGRNA | 145,20 m2 |
| 5.0 KOMUNIKACIJE | 24,50 m2 |
| 5.1 STOPNIŠČA | 20,00 m2 |
| 5.2 DVIGALA | 4,5 m2 |

REKAPITULACIJA KVADRATUR

| Objekt | Prenova | Novogradnja | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Knjižnica | 4.005,30 | 2.385,40 | 6.390,70 |
| 2. Rotovž | 2.144,60 | - | 2.144,60 |
| Skupaj | 6.149,90 | 2.385,40 | 8.535,30 |

## Ocena investicijske vrednosti

### Varianta 2

Ocena investicijske vrednosti je okvirno izdelana, glede na predviden strošek GOI na m2. Za prenovo Rotovža predvidevamo 1200 EUR/m2, za prenovo knjižnice 1300 EUR/m2 in za novogradnjo knjižnice 1800 EUR/m2.

| Struktura cene | Delež % | Rotovž –prenova 2.144,60 m2 | Knjižnica – prenova 4.005,30 m2 | Knjižnica – novogradnja 2.385,40 m2 | Vrednost v EUR z DDV skupaj 8.585,30 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja (GOI dela) | 100,0% | 2.573.520,00 | 5.206.890,00 | 4.293.720,00 | 12.074.130,00 |
| Zunanja ureditev | 2,0% | 51.470,40 | 104.137,80 | 85.874,40 | 241.482,60 |
| Oprema z dobavo in montažo | 16,0% | 411.763,20 | 833.102,40 | 686.995,20 | 1.931.860,80 |
| Projektna in tehnična dokumentacija | 5,0 % | 128.676,00 | 260.344,50 | 214.686,00 | 603.706,50 |
| Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok. | 4,0% | 102.940,80 | 208.275,60 | 171.748,80 | 482.965,20 |
| Rezerva | 5,0% | 128.676,00 | 260.344,50 | 214.686,00 | 603.706,50 |
| Skupaj | 132% | 3.397.046,40 | 6.873.094,80 | 5.667.710,40 | 15.937.851,60 |

## Opis koristi s prikazom učinkovitosti investicije

### Varianta 2

Investicija v Mariborsko knjižnico na Rotovškem trgu je za mesto Maribor izrednega pomena, saj je vključena v projekt Evropske prestolnice kulture 2012. Poleg tega, da je Rotovški trg s knjižnico zajet v koncept EPK, še ima investicija večji pomen in učinkovitost. Z investicijo bi se v celoti prenovili objekti ob Rotovškem trgu (mariborska knjižnica, mestna redarska hiša, rotovž) za namen knjižnice in sam Rotovški trg, ki bi nastal kot enovita kulturna celota. Hkrati pa pripomoremo tudi k festivalu Lent, saj se v njegovem času na trgu dogajajo razni kulturni dogodki in predstave.

Če govorimo o učinkovitosti investicije, lahko mirno rečemo, da z eno potezo vplivamo na tri stvari; uredimo objekte, ki so vključeni v koncept EPK, uredimo knjižnične prostore in združimo več knjižnic na eni lokaciji, uredimo rotovški trg za namen kulturnih prireditev, pridobimo boljše pogoje za izvajanje festivala Lent na Rotovškem trgu.

# OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## Lokacija

Mariborska knjižnica je locirana v središču starega mestnega jedra, v neposredni bližini Starega mostu, Glavnega in Slomškovega trga. Lokacije je primerna tudi iz vidika vzgojno izobraževalnega dela, saj se v bližini knjižnice nahajajo večina srednjih in visokih šol, prav tako pa je  dostopna najširšemu delu prebivalstva na območju, ki ga knjižnica pokriva.

## Varstvo okolja

Vpliv na okolje zaradi izvajanja prenove

V času izvajanja prenove Mariborske knjižnice lahko pride do manjšega vpliva na okolje v smislu same organizacije gradbišča ( izvedba dostopa, postavitev zaščitne ograje, morebitno poškodovanje tlakovanih površin ), vendar se ti vplivi ob zaključku prenove sanirajo in vzpostavijo v prvotno stanje.

Pri izvajanju del pričakujemo večje količine različnih odpadkov, od kovin (instalacije, pločevina strehe), lesa, do gradbenih odpadkov. Skladno s predpisi (Pravilnik o ravnanju z odpadki, Ur.l.RS 84/1998, 45/2000, 20/2001, 13/2003, 41/2004) bodo ločeni po vrstah in oddani zbirateljem ali na odlagališče gradbenih odpadkov v Dogoše.

## Kadrovsko – organizacijska struktura

Po izvedeni investiciji se bo zaradi povečane knjižnične dejavnosti pojavila potreba tudi po večjem številu zaposlenih. Ta primanjkljaj bomo zagotovili s kadri iz preostalih knjižničnih enot, ki se združujejo z Mariborsko knjižnico. S tem zagotovimo, da kadre iz knjižničnih enot ohranimo hkrati pa nimamo dodatnih stroškov po novem zaposlovanju.

# OKVIRNI TERMINSKI PLAN REALIZACIJE INVESTICIJE

Predviden plan potrebno - še uskladiti

| Aktivnosti | 2009 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | April Maj | Junij Julij | Avg Sept | Okt Nov | Dec | Jan Feb | Mar Apr | Maj Junij | Julij Avg | Sept Okt | Nov Dec | Jan Feb | Mar Apr | Maj Junij | Julij Avg | Sept Okt | Nov Dec | Jan Feb | Mar Apr | Maj Junij | Julij Avg | Sept Okt | Nov Dec |
| Javni urbanistično arhitekturni natečaj | Že izveden v letu 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev dokumenta identifikacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev pogojev za izvedbo inv. – sofinancerskih sredstev evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba razpisa za projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava, predinvesticijske zasnove in investicijskega programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava PGD s soglasji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava PZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba razp.post. za izbor izv. GOI del in opreme–javni razpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba GOI del in dobava opreme, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA

## Ocena vlaganj

### 8.1.1.Ocena vlaganj

Po stalnih cenah

Ocena investicijske vrednosti je  izdelana, glede na predviden strošek GOI na m2 po stalnih cenah. Za prenovo Rotovža predvidevamo 1200 EUR/m2, za prenovo knjižnice 1300 EUR/m2 in za novogradnjo knjižnice 1800 EUR/m2.

| Struktura cene | Delež % | Rotovž –prenova 2.144,60 m2 | Knjižnica – prenova 4.005,30 m2 | Knjižnica – novogradnja 2.385,40 m2 | Vrednost v EUR z DDV skupaj 8.585,30 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja (GOI dela) | 100,0% | 2.573.520,00 | 5.206.890,00 | 4.293.720,00 | 12.074.130,00 |
| Zunanja ureditev | 2,0% | 51.470,40 | 104.137,80 | 85.874,40 | 241.482,60 |
| Oprema z dobavo in montažo | 16,0% | 411.763,20 | 833.102,40 | 686.995,20 | 1.931.860,80 |
| Projektna in tehnična dokumentacija | 5,0 % | 128.676,00 | 260.344,50 | 214.686,00 | 603.706,50 |
| Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok. | 4,0% | 102.940,80 | 208.275,60 | 171.748,80 | 482.965,20 |
| Rezerva | 5,0% | 128.676,00 | 260.344,50 | 214.686,00 | 603.706,50 |
| Skupaj | 132% | 3.397.046,40 | 6.873.094,80 | 5.667.710,40 | 15.937.851,60 |

## 8.1.2.Ocena vlaganj

Po tekočih cenah

Ocena investicijske vrednosti je  izdelana, glede na predviden strošek GOI na m2 po tekočih cenah. Za prenovo Rotovža predvidevamo 1258 EUR/m2, za prenovo knjižnice 1366 EUR/m2 in za novogradnjo knjižnice 1900 EUR/m2.

| Struktura cene | Delež % | Rotovž –prenova 2.144,60 m2 | Knjižnica – prenova 4.005,30 m2 | Knjižnica – novogradnja 2.385,40 m2 | Vrednost v EUR z DDV skupaj 8.585,30 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja (GOI dela) | 100,0% | 2.697.048,00 | 5.472.441,00 | 4.534.168,00 | 12.703.657,00 |
| Zunanja ureditev | 2,0% | 54.043,40 | 109.552,90 | 91.026,80 | 254.623,10 |
| Oprema z dobavo in montažo | 16,0% | 424.115,80 | 858.095,00 | 707.605,00 | 1.989.815,80 |
| Projektna in tehnična dokumentacija | 5,0 % | 133.823,10 | 268.154,30 | 221.126,60 | 623.104,00 |
| Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok. | 4,0% | 108.910,60 | 220.354,90 | 181.709,40 | 510.974,90 |
| Rezerva | 5,0% | 128.676,00 | 260.344,50 | 214.686,00 | 603.706,50 |
| Skupaj | 132% | 3.546.616,90 | 7.188.942,60 | 5.959.321,80 | 16.685.881,30 |

## Dinamika in viri financiranja v EUR z DDV

Celotna dejanska dinamika se izdela v PIZ in IP ko bo točno usklajen terminski plan realizacije investicije.

Po stalnih cenah

| Struktura cene | Vrednost | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja (GOI dela) | 12.074.130,00 |  | 4.829.652,00 | 7.244.478,00 |
| Zunanja ureditev | 241.482,60 |  | 72.444,80 | 169.037,80 |
| Oprema z dobavo in montažo | 1.931.860,80 |  | 965.930,40 | 965.930,40 |
| Projektna in tehnična dokumentacija | 603.706,50 | 182.594,60 | 360.741,30 | 60.370,60 |
| Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok. | 482.965,20 | 193.186,10 | 144.889,60 | 144.889,50 |
| Rezerva | 603.706,50 | 120.741,30 | 120.741,30 | 362.223,90 |
| Skupaj | 15.937.851,60 | 496.522,00 | 6.494.399,40 | 8.946.930,20 |

Po tekočih cenah

| Struktura cene | Vrednost | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja (GOI dela) | 12.703.657,00 |  | 5.081.462,80 | 7.622.194,20 |
| Zunanja ureditev | 254.623,10 |  | 76.386,90 | 178.236,20 |
| Oprema z dobavo in montažo | 1.989.815,80 |  | 754.907,90 | 1.234.907,90 |
| Projektna in tehnična dokumentacija | 623.104,00 | 182.172,80 | 360.620,80 | 80.310,40 |
| Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok. | 510.974,90 | 204.389,90 | 153.924,50 | 152.660,50 |
| Rezerva | 603.706,50 | 120.741,30 | 120.741,30 | 362.223,90 |
| Skupaj | 16.685.881,30 | 507.304,00 | 6.548.044,20 | 9.630.533,10 |

# OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

## Vrsta investicije

Predmet investicije je prenova, obnova Mariborske knjižnice in razširitev le te v prostore v objekte v neposredni bližini na Rotovškem trgu.

## Določitev potrebne investicijske dokumentacije

Za izvedbo predmeta investicije, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/06), je potrebno izdelati predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.

## Potrebna dokumentacija za poseg v prostor in izvedbo investicije

Za izvedbo predmetne investicije je potrebo izvesti:

- Javni – urbanistično arhitekturni natečaj – že izveden

- PGD ( projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja )

- Pridobitev gradbenega dovoljenja

- PZI ( projekt za izvedbo )

- PZR ( projekt za razpis )

9.4   Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

Za izvedbo investicije je potrebno izdelati vso potrebno dokumentacijo iz točke 9.3 ter dodatno konzervatorski načrt in pridobiti gradbeno dovoljenje.

9.5   Opredelitev investitorja

V skladu z investicijsko dokumentacijo in splošno programsko investicijsko zasnovo projekta EPK 2012 za izvedbo investicije predvidevamo tri variante, in sicer:

9.5.1Varianta – javna investicija

Pri tej varianti je v tabeli prikazana predvidena struktura investitorjev za način izvedbe investicije v celoti z javnimi sredstvi in sredstvi EU strukturnih skladov. Ob taki zasnovi izvedbe predmetne investicije je potrebno po njenem končanju vzpostaviti pravilen in sorazmeren upravljalski model. Odvisnost takega načina izvedbe investicije pa je pogojena z že vnaprej določeno programsko zasnovo.

| investitor | % | znesek |
| --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 100,00 | 16.685.881,30 |

| investitor | % | znesek |
| --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 45,00 | 7.508.646,60 |
| Ministrstvo za kulturo RS | 20,00 | 3.337.176,30 |
| Evropska sredstva | 35,00 | 5.840.058,40 |
| Skupaj | 100,00 | 16.685.881,30 |

9.5.2Varianta izvedbe investicije na način javno zasebnega partnerstva

Izvedba investicije na način javno – zasebnega partnerstva je mogoča v dveh oblikah, kjer se zasebni partner samo finančno pojavlja kot investitor ali na način kjer je zasebni partner poleg finančnega dela tudi izvedbeno aktiven partner v postopku. Izvedba investicije na način javno zasebnega partnerstva ima osnovo v zastavljeni programski shemi ter vsebini, ki predstavlja direktni zasebni interes na posameznih segmentih projekta.

| investitor | % | znesek |
| --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 40,00 | 6.674.352,50 |
| Evropska sredstva | 20,00 | 3.337.176,30 |
| Zasebna investitor | 40,00 | 6.674.352,50 |
| Skupaj | 100,00 | 16.685.881,30 |

9.5.3Varianta izvedbe investicije kot zasebna investicije v celoti

Pri takem načinu izvedbe investicije je za javni subjekt pomembno, da z postopki pri pripravi investicijske dokumentacije zavaruje svoj prostorski in programski interes te izvedbe investicije ter po končanju investicije pravilno oceni svoj javni interes ter temu primerno sklene pogodbo o uporabi.

| investitor | % | znesek |
| --- | --- | --- |
| Zasebna investitor | 80,00 | 13.348.705,00 |
| Evropska sredstva | 20,00 | 3.337.176,30 |
| Skupaj | 100,00 | 16.685.881,30 |

# UGOTOVITEV SMISELNOSTI OZIROMA MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE IN INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Na podlagi navedenega je smiselno nadaljevati pripravo investicijske dokumentacije. V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/06) je za predmetno investicijo potrebno izdelati predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.

# SKLEPNE MISLI

Investicijska zasnova ter izbrana natečajna rešitev izvedbe investicije v obnovo, prenovo in dograditev kompleksa Rotovški trg nedvomno dokazujeta, da je ta investicija potrebna in smiselna.

Javni interes Mestne občine Maribor je, da predvsem reši evidentno prostorsko stisko Mariborske mestne knjižnice na tej lokaciji ter sistematično revitalizira pomemben kompleks v samem mestnem jedru. Prostorska preveritev je pokazala, da je s to investicijo možno zadovoljiti vse potrebne prostorske možnosti za vse programske sklope, ki že obstajajo na tej lokaciji ali so po novem predvidene za umestitev v projekt.

Pomembno dejstvo je tudi, da se z izvedbo investicije doseže usklajena obnova tudi z vidika čuvanja in ohranjanja arhitekturne dediščine v mestnem jedru.

V sklopu projektov EPK 2012 pa ta investicija predstavlja pomemben del projektne zasnove.

Investicija sama je tudi izvedbeno dokaj neproblematična saj bi izvedba potekala znotraj zaključenega kompleksa in bi bila dokaj nemoteča za funkcioniranje okolja mestnega jedra.