| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, Maribor |  |
| --- | --- |

Številka: 35005-27/2009 0301 14

Datum:	31.8.2011

GMS – 142

MESTNI  SVET

MESTNE  OBČINE  MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR – druga obravnava |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE MARIBORA – druga obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | URBIS d.o.o. Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora |
| GRADIVO PREDLAGA: POROČEVALKE: PREDLOG SKLEPA: | Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor mag. Lidija KODRIČ VUK, vodja sektorja Alenka HLUPIČ, URBIS d.o.o. Mestni svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora. |

##### Franc KANGLER

ŽUPAN

PRILOGE:

I.	PREDLOG ODLOKA

II.	OBRAZLOŽITEV

III.	GRAFIČNI PRIKAZ NA BDOF

IV.	TLORISNI PRIKAZ IZ STROKOVNIH PODLAG

V.	NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO (objavljeno na spletu)

- PREDLOG ODLOKA

Na podlagi 96. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. l. RS, št. 33/07, spremembe in dopolnitve 70/08-ZVO-1B,  108/09 in 80/10-ZUPUDPP) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011) je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji ………… seji, dne…………..sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih

ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora

1. člen

V besedilu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 26/98, spremembe in dopolnitve v 2/01 in 14/02) , se za 1. členom doda  novi 1. a člen, ki se glasi:

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP), ki jih je izdelal URBIS d.o.o. Maribor, pod številko naloge 2009/ PUP-110.

2. člen

Za 2. členom odloka se doda novi 2.  člen, ki se glasi:

Spremembe in dopolnitve iz 1. člena tega odloka obsegajo:

I.	SPLOŠNI DEL

Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca

II.	BESEDILO ODLOKA

III.	KARTOGRAFSKI DEL ODLOKA

1. Izsek iz kartografskega dela odloka z vrisano mejo sprememb in dopolnitev M - 1 : 5000

IV.	OBRAZLOŽITEV

V.	PRILOGE

Smernice in mnenja

3. člen

Za 3. členom odloka se doda novi 3.a  člen

3.a člen

Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega parcele oziroma njihove dele št: 2, 3, 4, 5, 8/1, 9, 12, 13 in 789/1, vse k.o. (657) Maribor-Grad.

Na kartografski prilogi je kot območje 1 prikazano območje obdelave s parcelami 2, 3, 4, 5, 8/1, 9, 12 in 13, k.o. Maribor-Grad oz. njihovimi deli.

Na kartografski prilogi je kot območje 2 prikazano območje obdelave s parcelo 789/1, k.o. Maribor-Grad.

4. člen

Na koncu 13. člena se doda besedilo, ki se glasi:

Na parcelah številka 2, 3, 4, 5, 8/1, 9, 12 in 13 k.o. Maribor-Grad  (območje 1 na kartografski prilogi) veljajo dodatna merila in pogoji za posege v prostor:

- Na parceli št. 8/1, k.o. Maribor-Grad je predvidena gradnja objekta akvarija-terarija z zunanjimi ureditvami in začasno nujno potjo do objekta na parceli št. 3, k.o. Maribor-Grad.

- Deli parcel št. 2, 4, 5, 9, 12 in 13, k.o. Maribor-Grad so predvideni za ureditev dostopov do objekta akvarija-terarija.

- Objekt na parceli št. 3 je predviden za odstranitev. Po odstranitvi objekta, se odstrani tudi začasna nujna pot do njega.

- Načrtovani objekt akvarija-terarija mora povzemati rešitve in usmeritve, ki jih predvideva prvo nagrajena rešitev arhitekturnega natečaja.

- Nadzidave in dozidave objektov niso dovoljene.

- Na objektih in napravah je možna izvedba vzdrževalnih del.

Na parceli številka 789/1 k.o. Maribor-Grad (območje 2 na kartografski prilogi) je možna v obstoječem objektu rekonstrukcija s spremembo namembnosti za ureditev gostinskega lokala (s poudarkom na kavarni). Sanacija naj ohrani historično podobo objekta. Okolica mora ostati nespremenjena; le vstopna ploščad se lahko uredi v kavarniško teraso z gostinskim vrtom. V nočnih urah obratovanje lokala ni dopustno.

Za vse predvidene posege v dediščino je potrebno v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne varstvene službe za kulturno dediščino. Za poseg se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. Sem spadajo tudi vzdrževalna dela.

5. člen

Na koncu 16. člena se doda 5. in 6. točka:

5. Merila za lego in oblikovanje novogradnje na območju teh sprememb in dopolnitev PUP:

Lega novih stavb, njihovi absolutni višinski gabariti in zunanje oblikovanje mora izhajati iz rešitev in usmeritev, ki jih predvideva prvo nagrajena rešitev arhitekturnega natečaja (pritlična stavba, kjer naj zgornja kota plošče objekta ne presega višine 4,00 m od nulte kote objekta – kote terena na vstopnem delu objekta; streha mora biti ravna s padcem proti jugu in zazelenjena, fasade morajo biti izvedene pretežno kot zazelenjene stene, ograja na strehi mora biti transparentna in pomaknjena v notranjost, posnema naj vinorodni značaj okoliša).

Strokovne podlage »Gradnja Akvarija – terarija (idejni projekt št. 0405005/2009-2IP, april 2011, ki ga je izdelalo podjetje BIPRO TIM d.o.o., Meljska cesta 65, 2000 Maribor)« so obvezni sestavni del teh sprememb in dopolnitev PUP in izhodišče za pripravo nadaljnje izvedbene dokumentacije za posege, ki so načrtovani s spremembami in dopolnitvami.

6. Načrt krajinske arhitekture

Obvezni sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je načrt krajinske arhitekture, kjer mora biti zagotovljeno sodelovanje strokovnjakov s področja kulturne dediščine in varstva narave.

Na parceli št. 8/1 je potrebno v primeru odstranitve lesnate vegetacije načrtno zasaditi nove lesnate rastline. Vrstni sestav predvidene zasaditve na območju sprememb in dopolnitev PUP mora biti usklajen s historičnimi zahtevami Mestnega parka ter s priporočili arborista. Načrtujejo naj se drevesa in gosti sestoji grmovnic (zaradi zagotovitve ustreznih življenjskih pogojev za prosto gnezdeče vrste ptic).

6. člen

Za 16. členom se doda 16.a člen.

16.a člen

Obveznosti pred začetkom in v času gradnje:

- V času izvajanja gradbenih del je potrebno posebno pozornost namenit zaščiti objekta KD Maribor – Trubarjeva ulica 26a.

- Območje gradbišča ter dovozne poti je potrebno fizično omejiti. Dovozna pot in gradbišče naj se organizirata izven ožjega območja spomenika oblikovane narave. Izjemoma je gradbišče možno urediti tudi na parcelah št. 12 in 13, k.o. Maribor-Grad.

- Zakoličenje območja gradbišča naj se opravi skupaj z izvajalcem naravovarstvenega nadzora ter predstavnikom Zavoda RS za varstvo narave.

- V skladu s priporočili in pod nadzorom arborista je potrebno pred pričetkom gradbenih del izvesti načrtno in pravilno izvedeno krajšanje ter zaščito koreninskega sistema obstoječih smrekovih dreves na parceli št. 12. Pred začetkom gradbenih del se z zračnim puhalnikom (AirSpade) spihajo korenine v liniji, ki bo od novega objekta oddaljena 1 m. Na celotni površini parcele št. 12 ne sme priti do dodatnega zbijanja talne podlage.

- Drevo platane na parceli št. 1/1, k.o. Maribor-Grad je potrebno ohraniti in zaščititi.

- Odstranitev lesnate vegetacije kot tudi nega dreves in grmovnic naj se izvajajo zunaj gnezditvene sezone, torej od 1. avgusta do 1. aprila naslednjega leta.

7. člen

Na koncu 22. člena se dodajo trije novi odstavki:

Na območju sprememb in dopolnitev PUP je v skladu s tehničnimi normativi za načrtovanje površin za mirujoči promet  dovoljeno urediti le minimalno zahtevano število parkirnih mest za potrebe invalidov.

Potrebno število parkirnih mest za obiskovalce naj se zagotavlja na javnih parkirnih površinah izven območja kulturne dediščine Maribor-Mestni park.

Možen je dostop za dostavo in intervencijo.

8. člen

Na koncu 35. člena se doda novi odstavek:

Na območju sprememb in dopolnitev PUP je na objektu dovoljena uporaba popolnoma zasenčenih svetil s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Svetila naj imajo vgrajen senzor za prižiganje in samodejni izklop.

9. člen

- Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove Maribora so na vpogled v Mestni upravi Mestne občine Maribor na Uradu za komunalo, promet in prostor – Sektorju za urejanje prostora, na Mestni četrti Center in na spletni strani » www.maribor.si« .

10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

| # MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet in prostor # Sektor za urejanje prostora |  |
| --- | --- |

Številka: 35005-27/2009 0301 14

Datum: 31.8.2011

- OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE MARIBORA

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP

Območje obravnave se trenutno ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 26/98, 2/01 in 14/02). Načrtovani poseg presega značaj posegov dopustnih po tem odloku, zato ga je bilo potrebno s postopkom izdelave novega prostorskega akta na novo preučiti

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. l. RS, št. 33/07, spremembe in dopolnitve 70/08-ZVO-1B,  108/09 in 80/10-ZUPUDPP).

2. POSTOPEK PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP

Predmetne spremembe in dopolnitve PUP se izdelujejo na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 22/09), ki predstavlja organizacijski in vsebinski okvir za njegovo pripravo.

Javna razgrnitev prostorskega akta in okoljskega poročila je potekala od 4. maja do 3. junija 2011, javna obravnava je bila 18. maja 2011 v prostorih Mestne četrti Center, Kacova ulica 1.

Za navedeni poseg je bilo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti vplivov na varovanih območjih.

Odgovorni načrtovalec predmetnega prostorskega akta je družba URBIS d.o.o. iz Maribora. Izdelovalec okoljskega poročila je družba VGB d.o.o. iz Maribora.

3. GLAVNE VSEBINSKE REŠITVE V ODLOKU

Splošno

Območje obdelave se nahaja znotraj mariborskega Mestnega parka, na parcelah oz. njihovih delih: 2, 3, 4, 5, 8/1, 9, 12, 13 in 789/1, vse k.o. Maribor-Grad.

Na parceli št. 8/1 je predvidena novogradnja objekta za potrebe akvarija-terarija. Stavbi obstoječega na parceli št. 789/1 se spremeni namembnost v kavarno.

Načrtovane ureditve

Na parceli št. 8/1, k.o. Maribor-Grad je predvidena gradnja objekta akvarija-terarija z zunanjimi ureditvami in začasno nujno potjo do objekta na parceli št. 3, k.o. Maribor-Grad. Deli parcel št. 2, 4, 5, 9, 12 in 13, k.o. Maribor-Grad so predvideni za ureditev dostopov do objekta akvarija-terarija. Objekt na parceli št. 3 je predviden za odstranitev. Objektu na parceli št. 789/1 se spremeni namembnost iz akvarija-terarija v kavarno.

Zunanje oblikovanje objekta novega akvarija-terarija mora izhajati iz prvo nagrajene rešitve arhitekturnega natečaja. Zgornja kota plošče objekta ne sme presegati 4,00 m. Streha mora biti ravna s padcem proti jugu in zazelenjena. Fasade morajo biti izvedene pretežno kot zazelenjene stene. Na strehi objekta, ki bo pohodna, mora biti transparentna ograja, ki bo povzemala značaj vinorodnega okoliša.

Sestavni del tega prostorskega akta je strokovna podlaga »Gradnja Akvarija-terarija (idejni projekt št. 0405005/2009-2IP, april 2001, BIPRO tim d.o.o.)«, ki vsebuje grafični prikaz objekta akvarija-terarija z zunanjimi ureditvami.

Obvezni sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt akvarija-terarija je načrt krajinske arhitekture, kjer mora biti zagotovljeno sodelovanje strokovnjakov s področja kulturne dediščine in varstva narave.

Za vse predvidene posege je potrebno v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne varstvene službe za kulturno dediščino.

Prometna ureditev

Dostop do predvidenega objekta na parceli 8/1 se vrši iz Trubarjeve ulice na zahodu preko obstoječe makadamske ceste. Predvidi se utrditev cestnega sveta v proti prašni izvedbi, prometni koridor pa se iz smeri južnega pogleda zasadi z drevesnicami. Pot se proti vzhodu v širini 5 m nadaljuje do parcele št. 3 zaradi zagotavljanja nujne poti do objekta na tej parceli. Po odstranitvi objekta na parceli št. 3 se ukine dovoz do te parcele.

Za potrebe objekta akvarija-terarija je na delu parcel št. 4 in 5 dovoljeno urediti le minimalno zahtevano število parkirnih mest za potrebe invalidov. Ostala parkirna mesta se zagotavljajo na javnih parkirnih površinah izven območja kulturne dediščine Maribor-Mestni park. Zagotovi se dostop za dostavo in intervencijo.

Komunalna in energetska infrastruktura

Objekti bodo priključeni na javno vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Vsi vodi bodo potekali v skupni trasi ob dovozni cesti iz Trubarjeve ulice.

4. CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-367/2009, z dne 28.1.2010 odločilo, da je v postopku priprave tega prostorskega akta potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje s presojo sprejemljivosti vplivov na varovanih območjih.

V ta namen je občina zagotovila okoljsko poročilo, ki ga je izdelalo podjetje VGB d.o.o.

V okoljskem poročilu so bili obravnavani štirje segmenti: površinske vode, tla in kmetijske površine, narava ter kulturna dediščina. Za prva dva je bil ugotovljen nebistven vpliv plana na okolje, za segmenta narave in kulturne dediščine pa je bil ugotovljen nebistven vpliv ob pogojih, torej ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Omilitveni ukrepi so vključeni v vsebino prostorskega akta. Strnemo jih lahko v naslednje alineje:

- Za vse posege je potrebno pridobiti predhodno soglasje pristojne varstvene službe za kulturno dediščino.

- Odstranitev objekta na parceli št. 3, k.o. Maribor-Grad.

- Izdelava strokovnih podlag z grafičnim prikazom akvarija-terarija.

- Omejitev števila parkirnih mest znotraj KD Maribor-Mestni park.

- Pogoji za gradnjo: višina objekta max 4,00 m ter transparentna ograja, ki bo pomaknjena v notranjost.

- Izdelava načrta krajinske arhitekture s sodelovanjem strokovnjakov s področja varovanja kulturne dediščine in varstva narave.

- Pogoji za načrtno zasaditev novih lesnatih rastlin in za ohranitev ter varovanje nekaterih obstoječih.

- Sanacija obstoječega objekta akvarija-terarija na parc. št. 789/1, k.o. Maribor-Grad mora ohraniti historično podobo, le vstopna ploščad se lahko uredi v kavarniško teraso. Omejitev časa obratovanja lokala.

- Številni zaščitni ukrepi ob izvajanju gradbenih del (varovanje rastlin in objekta na naslovu Trubarjeva ul. 26A).

5. FINANČNE POSLEDICE ODLOKA

Odlok bo podal pravno podlago za pripravo nadaljnje gradbene in posledično investicijske dokumentacije, tako da sprejetje samega odloka ne bo imelo neposrednih finančnih posledic za proračun Mestne občine Maribor.

| Pripravila: Špela PASKOLO, univ. dipl. geog. Svetovalka II |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | mag. Lidija KODRIČ VUK, Vodja sektorja |

- GRAFIČNI PRIKAZ NA BDOF

Karta ni v merilu!

- TLORISNI PRIKAZ IZ STROKOVNIH PODLAG

- NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

urbanistične zasnove Maribora

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1*

OPOZORILO Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

predlog sprememb odloka je označen s krepko in ležečo pisavo Arial, velikost 11

1. UVODNA DOLOČILA

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji (v nadaljevanju: PUP) za območje urbanistične zasnove Maribora, ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. Grajska ul. 7, pod številko 593/96 v oktobru 1998.

1.a člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP), ki jih je izdelal URBIS d.o.o. Maribor, pod številko naloge 2009/ PUP-110.

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena obsegajo:

A.	TEKSTUALNI DEL

| 1. | Obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor |
| --- | --- |
| 2. | Pogoji in soglasja |

B.	GRAFIČNI DEL

| 1. | Območje urejanje s prostorskimi ureditvenimi pogoji | 1:14000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Delitev prostora in namembnosti na območja urejanja kot osnova za določitev možnih posegov - pregledni katastrski načrti v merilu | 1:5000 |
| 2. | Situacija vodovodnega in kanalizacijskega omrežja z vodovarstvenimi pasovi | 1:14000 |
| 3. | Situacija plinovodnega in vročevodnega omrežja | 1:14000 |
| 4. | Situacija elektroenergetskega omrežja in pošt | 1:14000 |
| 5. | Situacija telekomunikacijskih central in koridorjev | 1:14000 |

2.a člen

Spremembe in dopolnitve iz 1. člena tega odloka obsegajo:

I.	SPLOŠNI DEL

Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca

II.	BESEDILO ODLOKA

III.	KARTOGRAFSKI DEL ODLOKA

1. Izsek iz kartografskega dela odloka z vrisano mejo sprememb in dopolnitev M - 1 : 5000

IV.	OBRAZLOŽITEV

V.	PRILOGE

Smernice in mnenja

3. člen

S PUP se ureja območje urbanistične zasnove Maribora, ki je identično območju iz kartografskega dela odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor, (MUV št. 7/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98). Meje obravnavanih območij urejanja so prikazane na karti št. 1. grafičnega dela iz 2. člena tega odloka.

3.a člen

Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega parcele oziroma njihove dele št: 2, 3, 4, 5, 8/1, 9, 12, 13 in 789/1, vse k.o. (657) Maribor-Grad.

Na kartografski prilogi je kot območje 1 prikazano območje obdelave s parcelami 2, 3, 4, 5, 8/1, 9, 12 in 13, k.o. Maribor-Grad oz. njihovimi deli.

Na kartografski prilogi je kot območje 2 prikazano območje obdelave s parcelo 789/1, k.o. Maribor-Grad.

4. člen

S PUP se:

1. trajno urejajo območja, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih aktov

| S 1 | C1- del |
| --- | --- |
| S 2-del | C 2-del |
| S 3 | C 3-del |
| S 4 |  |
| S 6-del | I 4-del |
| S 8-del | I 7 |
| S 10/1-del | I 8-del |
| S 13 | I 9-del |
| S 14/1, S 14/2 | I 11-del |
| S 16-del |  |
| S 17- del | O 2 |
| S 18-del | O 5 |
| S 20-del | O 8 |
| S 21-del | O 11 |
| S 22-del |  |
| S 23-del | T 1 |
| S 24/1-del | T 2-del |
| S 25-del | T 4-del |
| S 26 | K 5 |
| S 27-del | K 7/1, 7/2 |
| S 28-del | K 8 |
| S 33 | Z 1/1, Z 1/2 |
| S 34-del | Z 5 |
| S 35 | Z 6 |
| S 36-del | Z 9/1 |
| S 37-del | Z 11 |
| S 38-del | Z 12 |
| S 39 | Z 13/1, /3, /4, /5, /6 |
| S 41-del | Z 14 |
| S 48 | Š 2 |
| S 50 | Š3 |
| S 52/1 | Š 4 |
| S 29 | Š 9 |
| S 31-del | Š 11 |
| S 32 | Z 13/2-del |
| Z 5 |  |
| Z6 |  |

2. urejajo območja, za katera je predvidena izdelava zazidalnih načrtov ali ureditvenih načrtov:

| S2-del | I 5-del |
| --- | --- |
| S 8-del | I 9-del |
| S 10/3, S 10/2 | I 11-del |
| S 16-del |  |
| S 17-del | T 2-del |
| S 18-del | T 3 |
| S 31-del |  |
| S 34-del | K 4-del |
| S 37-del | K 9-del |
| S 38-del |  |
| S 40-del | Z 2-del |
| S 46/1-del | Š 5 |
|  | Š 7 |
| C4 | Š 8/1 |
| C 5 |  |
| C 6 |  |
| C 9 |  |
| C 10 |  |

3. urejajo območja, za katera je predvidena izdelava lokacijskih načrtov infrastrukturnih objektov in naprav, ki so razvidna iz karte št. 1. ”Območje urejanja s prostorskimi ureditvenimi pogoji M 1:14.000”

4. urejajo območja, za katera je predvidena izdelava podrobnih PUP:

| S 25-del | I 5-del |
| --- | --- |
| S 27-del | I 6 |
| S 30 | I 8 |
| S 34-del | I 12 |
| S 36 -del | I 13 |
| S 44/1, 44/2 | I 14 |
| S 45 |  |
| S 46/1,2 | O 3 |
| S 49 | O 6 |
| S 51/1, 51/2, | O 7 |
| S 52/2 | O 10 |
| C 1-del | K 4 |
| C 7 |  |
| C 8 | Z-2 -del |
| I 1 | Z 3 -del |
| I 2 |  |
| I 3 |  |
| I 4-del |  |
| I 5-del |  |

5. člen

S temi prostorskimi ureditvenimi pogoji se za posege v prostor določajo:

- Merila in pogoji glede vrste dopustnih posegov

- Merila in pogoji za namembnost objektov

- Merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov

- Merila in pogoji za posege na zelenih površinah

- Merila in pogoji za začasne objekte

- Merila in pogoji glede prometnega urejanja

- Merila in pogoji glede komunalnega opremljanja zemljišča

- Merila in pogoji za funkcionalno zemljišče

- Merila in pogoji za varovanje okolja

- Merila in pogoji za posege v prostor z vidika obrambe in zaščite

6. člen

Namembnost posegov v prostor mora biti skladna z usmeritvami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor in z določili tega odloka.

7. člen

Delitev prostora in namembnosti na območja urejanja kot osnova za določitev možnih posegov je prikazana v karti št. 1. grafičnega dela iz 2. člena tega odloka.

Območja urejanja imajo naslednje pretežne namembnosti:

S 	- površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti

C 	- površine za centralne dejavnosti

I 	- površine za proizvodne dejavnosti

O	- površine za obrtne dejavnosti

T	- površine za transportne dejavnosti

K	- površine za komunalne dejavnosti

Z	- parkovne, rekreacijske in ostale zelene površine

Š 	- športne površine

G	- gozdne površine

k	- kmetijske površine

8. člen

Vrste posegov v prostor in njihovo oblikovanje morajo upoštevati naslednje morfološke enote:

- območja večstanovanjskih stavb

- območja za individualno stanovanjsko gradnjo - redka pozidava

- območja za individualno stanovanjsko gradnjo - gosta pozidava

- območje centra mesta - karejska zazidava

- območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško varstvo

- območja za proizvodne dejavnosti

- območja za komunalne dejavnosti

- območja za transportne dejavnosti

- območja obrtnih dejavnosti

- večji kompleksi varstva naravne in kulturne dediščine

- pokopališča

- območje odprtega prostora

- območje gozdnih in kmetijskih površin

- stavbna zemljišča razpršene gradnje

2.  VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

9. člen

2.1. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA OBMOČJA, KI SE TRAJNO UREJAJO S PROSTORSKIMI UREDITVENIMI POGOJI

Na območjih, ki se trajno urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji (1. odstavek 4. člena), so možni naslednji posegi:

- tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah

- funkcionalne izboljšave - rekonstrukcije in adaptacije

- dopolnilne in nadomestne gradnje objektov in naprav

- gradnje, ki pomenijo zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur

- nadzidave in dozidave zaradi funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov.

- spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih  v okviru namembnosti morfološke enote

- odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb s ciljem očiščenja stavbnega fonda nefunkcionalnih oz. neestetskih sestavin

- objekti in naprave za potrebe obrambe in zaščite

- vodnogospodarske ureditve

- novogradnje objektov in naprav javne infrastrukture.

Dopolnilne gradnje so možne ob komunikacijah ali urejenih dovozih na zazidljivih parcelah, kjer so zagotovljeni priključki na vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje, javno cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje oz. je do izgradnje le-tega dopustna gradnja greznic.

Nadomestne gradnje so možne, če so v skladu s plansko predvideno namembnostjo in ureditvijo območja in če jih je možno izvesti na obstoječem funkcionalnem zemljišču.

10. člen

Poleg posegov iz 1. odstavka  9. člena so na posameznih območjih morfoloških enot dovoljeni še:

1. v območjih večstanovanjskih stavb

- gradnja večstanovanjskih stavb,

- gradnja parkirnih in garažnih objektov,

- gradnja objektov storitvenih dejavnosti,

- gradnja objektov družbenih dejavnosti,

- urejanje zelenic, otroških igrišč, peš poti in ploščadi, skupaj z mikrourbano opremo,

Na zemljiščih, ki ležijo neposredno ob prometnicah primarnega (regionalnega in magistralnega) in sekundarnega cestnega sistema, je izjemoma dovoljena gradnja administrativno poslovnih objektov in spremljajočih objektov, ki služijo širšemu zaledju prebivalstva, v kolikor s svojo dejavnostjo ne povzročajo prekomernih motenj v bivalnem okolju in na lastnem funkcionalnem zemljišču zadovoljujejo potrebe po parkiriščih.

2. v območjih individualne stanovanjske zazidave

- gradnja istovrstnih stanovanjskih objektov

- gradnja objektov osnovne oskrbe

- gradnja objektov storitvenih dejavnosti

- gradnja objektov družbenih dejavnosti za potrebe zdravstva, šolstva in otroškega varstva, objektov in naprav za potrebe kulturnih dejavnosti in rekreacije tamkajšnjih prebivalcev in za potrebe delovanja krajevnih organizacij in skupnosti

- urejanje zelenic, otroških igrišč, peš poti in ploščadi, skupaj z mikrourbano opremo

- gradnja dopolnilnih in pomožnih objektov (garaže, drvarnice ipd.), na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše. Prizidave so dovoljene do intenzivnosti izrabe, ki ne presega razmerja 40 % pozidane nasproti 60 % nepozidane površine parcele.

- gradnja gospodarskih objektov in delavnic v kombinaciji s stanovanjskimi objekti, v kolikor s svojo dejavnostjo ne povzročajo motenj v okolju.

Na zemljiščih, ki ležijo neposredno ob pomembnejših prometnicah, je izjemoma dovoljena gradnja oz. sprememba namembnosti objektov za spremljajoče dejavnosti, npr. proizvodne ali storitvene, v kolikor s svojo dejavnostjo ne povzročajo prekomernih motenj v bivalnem okolju in na lastnem funkcionalnem zemljišču zadovoljujejo potrebe po parkiriščih.

3. v območjih centralnih dejavnosti

- gradnja objektov za administrativne, finančne, trgovske, storitvene, gostinske dejavnosti, zabaviščnih objektov, objektov za kulturne dejavnosti in prireditve ipd.

- gradnja stanovanjskih objektov

- gradnja objektov in urejanje površin za šport in rekreacijo

- urejanje zelenic, peš poti in ploščadi, skupaj z mikrourbano opremo

- gradnja parkirnih in garažnih objektov

4. v območjih za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško varstvo

- gradnja objektov družbenih dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno funkcijo območja.

- urejanje zelenic, peš poti in ploščadi, skupaj z mikrourbano opremo

- gradnja parkirnih in garažnih objektov

5. v območjih proizvodnih dejavnosti

- gradnja proizvodnih objektov, objektov za skladiščenje, poslovno administrativnih objektov ter spremljajočih objektov in naprav, ki so potrebni za osnovno dejavnost (parkirišča, zelenice, javne poti idr.).

6. v območjih komunalnih dejavnosti

- gradnja proizvodnih objektov, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost, nanje vezanih poslovno administrativnih objektov, spremljajočih objektov in naprav (parkirišča, zelenice, javne poti idr.).

- urejanje zelenih površin v smislu varovalnih pasov.

7. v območjih pokopališč

- funkcionalni objekti za potrebe osnovne namembnosti

8. v območjih transportnih dejavnosti

- gradnja proizvodnih objektov, objektov za skladiščenje, trgovskih objektov, nanje vezanih poslovno    administrativnih objektov ter spremljajočih objektov in naprav, ki so potrebni za osnovno dejavnost (parkirišča, zelenice, javne poti idr.).

9. v območjih obrtnih dejavnosti

- gradnja objektov in naprav za proizvodne, obrtne, servisne in skladiščne dejavnosti ter spremljajočih objektov in naprav, ki so potrebni za osnovno dejavnost (parkirišča, zelenice, javne poti idr.).

10. v območjih varstva naravne in kulturne dediščine

- so dopustni posegi v skladu z odlokoma.

11. zelene površine

V obrečnem prostoru: urejanje objektov, funkcionalno vezanih na obrečno in vodno površino, urejanje kolesarskih stez in peš poti. Na vodotokih: ureditve brežin, kaskad, ojezeritve, poglobitve. V največji meri je potrebno ohraniti naraven potek vodotoka  in visokodebelno vegetacijo, ureditve pa izvajati z naravnimi materiali.

V mestnih gozdovih, ki so razvrščeni v zelene površine

- urejanje igralnih športnih površin ter funkcionalnih objektov, kjer so prostorske  možnosti (jase, degradiran prostor),

- urejanje trim stez, kolesarskih in peš poti.

Na vstopnih mestih v mestne gozdove je dovoljeno urejati parkirne površine, ki so namenjene uporabnikom mestnih gozdov. Parkirne površine ne smejo posegati v gozdni rob in gozd.

Na območjih športnih parkov, športnih igrišč

- urejanje novih športnih površin in preurejanje obstoječih

- funkcionalno in oblikovno dopolnjevanje s površinami in objekti (parkirišča, garderobe idr.).

V parkih, na parkovnih ureditvah trgov

- urejanje novih igralnih površin in dopolnjevanje obstoječih

- urejanje peš poti in vodnih površin

- zamenjava ostarele vegetacije

- javna stranišča.

V drevoredih in ostalih urejenih zelenih površinah obcestnega prostora

- nadomestitev ostarelega drevoreda ali nadomestitev ostarelih dreves.

- rekonstrukcija in urejanje parkirišč ob pogoju, da se zagotovijo normalni pogoji rasti za rastline.

Na zelenih površinah, ki niso navedene v predhodnih točkah

- urejanje kmetijskih zemljišč

- sanitarno-tehnične izboljšave v okviru obstoječih funkcionalnih zemljišč

Na teh površinah so izjemoma dopustne gradnje objektov in naprav posebnega javnega pomena.

Pri urejanju kmetijskih zemljišč je treba ohranjati naravne značilnosti prostora: prvotne struge vodotokov, pasove vegetacije in posamezna debelejša drevesa ali skupine dreves oz. ob izvedbi melioracije ponovno zasaditi vegetacijo.

Na območjih kmetijskih zemljišč

- vodnogospodarske ureditve,

- postavitev turističnih oznak,

- postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).

Na stavbnih zemljiščih razpršene gradnje

- dozidave, nadzidave in adaptacije, nadomestne gradnje obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov, pomožnih in začasnih objektov v okviru obstoječih funkcionalnih zemljišč

- gradnja prizidkov k obstoječim objektom

- rekonstrukcije objektov in naprav.

11. člen

2.2. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA OBMOČJA, ZA KATERA JE PREDVIDENA IZDELAVA ZAZIDALNIH ALI UREDITVENIH NAČRTOV

Na območjih, za katera je predvidena izdelava zazidalnih ali ureditvenih načrtov (2. odstavek 4. člena), so možni naslednji posegi:

- Nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov v okviru obstoječega funkcionalnega zemljišča. Pri tem je potrebno upoštevati gabarit in višino objektov, ki se nadzida oz. dozida.

- Rekonstrukcija objektov in naprav brez večjih kapacitativnih, gabaritnih, oblikovnih in namenskih sprememb,  rekonstrukcija podstrešja, podstrešna nadzidava objektov z ravnimi strehami.

- Odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb zaradi očiščenja stavbnega fonda nefunkcionalnih oziroma neestetskih sestavin s ciljem prezentacije kulturne dediščine oz. ekološke sanacije.

12. člen

2.3. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA OBMOČJA, ZA KATERA JE PREDVIDENA IZDELAVA LOKACIJSKIH NAČRTOV

Na območjih, za katera je predvidena izdelava lokacijskih načrtov (3. odstavek 4. člena), je možna

- rekonstrukcija objektov in naprav brez večjih kapacitativnih, gabaritnih, oblikovnih in namenskih sprememb

13. člen

2.4. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA OBMOČJA ZA KATERA JE PREDVIDENA IZDELAVA PODROBNIH PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV

Na območjih, za katera je predvidena izdelava posebnih prostorskih ureditvenih pogojev (4. odstavek 4. člena), so možni

vsi posegi iz 11. člena in

- novogradnje na že oblikovanih samostojnih parcelah kot plombe med obstoječo zazidavo v skladu z namembnostjo območja.

Na parcelah številka 2, 3, 4, 5, 8/1, 9, 12 in 13 k.o. Maribor-Grad  (območje 1 na kartografski prilogi) veljajo dodatna merila in pogoji za posege v prostor:

- Na parceli št. 8/1, k.o. Maribor-Grad je predvidena gradnja objekta akvarija-terarija z zunanjimi ureditvami in začasno nujno potjo do objekta na parceli št. 3, k.o. Maribor-Grad.

- Deli parcel št. 2, 4, 5, 9, 12 in 13, k.o. Maribor-Grad so predvideni za ureditev dostopov do objekta akvarija-terarija.

- Objekt na parceli št. 3 je predviden za odstranitev. Po odstranitvi objekta, se odstrani tudi začasna nujna pot do njega.

- Načrtovani objekt akvarija-terarija mora povzemati rešitve in usmeritve, ki jih predvideva prvo nagrajena rešitev arhitekturnega natečaja.

- Nadzidave in dozidave objektov niso dovoljene.

- Možna je izvedba vzdrževalnih del.

Na parceli številka 789/1 k.o. Maribor-Grad (območje 2 na kartografski prilogi) je možna v obstoječem objektu rekonstrukcija s spremembo namembnosti za ureditev gostinskega lokala (s poudarkom na kavarni). Sanacija naj ohrani historično podobo objekta. Okolica mora ostati nespremenjena; le vstopna ploščad se lahko uredi v kavarniško teraso z gostinskim vrtom. V nočnih urah obratovanje lokala ni dopustno.

Za vse predvidene posege v dediščino je potrebno v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne varstvene službe za kulturno dediščino. Za poseg se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. Sem spadajo tudi vzdrževalna dela.

14. člen

3.  Merila in pogoji za urbanistiČno in arhitektonsko oblikovanje objektov IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

S ciljem, da se upoštevajo obstoječe urbanistične značilnosti mesta, je pri lociranju objektov potrebno upoštevati sledeče tipe stavbnih območij:

A. Karejska zazidava - center mesta

B. Območje individualne stanovanjske gradnje - redka pozidava                                                      C. Območje individualne zazidave - gosta pozidava

D. Območje večstanovanjskih stavb

E. Območja proizvodnih hal, paviljonov

15. člen

Novogradnje, nadzidave, prizidave in ostali posegi v prostor naj vzdržujejo vzpostavljeno oblikovno identiteto in homogenost območja. Zato naj se prilagajajo okoliškim objektom in ureditvam po:

- zasnovi izrabe funkcionalnega zemljišča

- odmiku od sosednjih objektov

- višini in gradbeni črti

- naklonu streh in smereh slemen

- barvi streh in fasad

- načinu izvedbe ograj in ostalih posegov v prostor.

Te zahteve se smiselno upoštevajo  tudi pri oblikovanju pomožnih objektov.

Na območjih, ki so bila urejena na osnovi prostorskega izvedbenega načrta, morajo novi posegi v prostor upoštevati načelo kontinuitete v oblikovanju ter vzdrževati in izpopolnjevati vizualno enotnost.

16. člen

Lega objektov:

Novogradnje na prostorsko in funkcionalno zaokroženih območjih morajo upoštevati gradbeno linijo objektov, če je ta jasno začrtana (izražena).

1. Odmiki od objektov in parcelnih mej v območjih individualne stanovanjske zazidave:

- V območjih prostostoječih objektov morajo biti novi objekti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje ter da so upoštevani požarnovarstveni, sanitarni in drugi tehnični pogoji.

- Odmik objekta od parcelne meje mora biti 4,0 m. Ta je lahko manjši s soglasjem soseda, in če so zagotovljeni pogoji glede osončenja.

- Odmiki stanovanjskih in gospodarskih objektov od javnih poti morajo biti najmanj 5 m, manjši odmik je možen le v primerih, če je pogojen z obstoječo gradbeno linijo ali s pogoji glede varovanja kulturne dediščine.

2. Gabariti objektov:

- Praviloma se morajo novogradnje objektov in adaptacije prilagoditi obstoječim gabaritom kvalitetnih gradenj v območju.

- Dopustni so tudi višji gabariti, kadar je namen vzpostaviti vizualni poudarek (prostorska dominanta, npr. lokacija v križišču, zaključek stavbnega niza....).

- Industrijski in objekti obrti se morajo v horizontalnem in vertikalnem gabaritu prilagajati optimalni izrabi prostora in upoštevati naravne in ustvarjene danosti prostora ter tehnologijo.

3. Oblikovanje objektov:

Poleg pogojev, navedenih v 15. členu tega odloka, je potrebno upoštevati še naslednje pogoje:

Stanovanjski objekti:

- Oblikovanje mora izhajati iz tipologije širšega območja.

- V območjih, kjer so okna na strehah značilna za obstoječo zazidavo, so ta dovoljena tudi pri novogradnjah.

- Kritina mora biti prilagojena lokalnim razmeram.

- Prizidki in nadzidave se morajo prilagoditi obstoječemu objektu.

Proizvodni in obrtni objekti

Poleg pogojev, navedenih v 15. členu tega odloka, je potrebno upoštevati še naslednje pogoje:

- okolico objektov  je potrebno intenzivno zazeleniti.

- pri oblikovanju fasad ob javnih prometnicah je potrebno uporabljati kvalitetne materiale.

4. Drugi posegi

Kioske, gostinske vrtove in začasne objekte je dopustno postavljati na prostorih, kjer njihova lokacija dopolnjuje javni prostor, ne moti njegovih ambientalnih in funkcionalnih značilnosti, ne ovira prometa in vzdrževanja komunalnih naprav.

Pomožne objekte je dovoljeno graditi v skladu z odlokom o pomožnih objektih, vendar morajo biti oblikovno in funkcionalno usklajeni s sosednjimi objekti.

Nasipe in odkopne brežine je potrebno zavarovati pred erozijo. Potrebna je zatravitev ali zasaditev z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. V primeru, da naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati take elemente za zavarovanje, ki omogočajo kasnejšo zasaditev z grmovnicami. Škarpe morajo biti obložene z naravnimi materiali.

5. Merila za lego in oblikovanje novogradnje na območju teh sprememb in dopolnitev PUP:

Lega novih stavb, njihovi absolutni višinski gabariti in zunanje oblikovanje mora izhajati iz rešitev in usmeritev, ki jih predvideva prvo nagrajena rešitev arhitekturnega natečaja (pritlična stavba, kjer naj zgornja kota plošče objekta ne presega višine 4,00 m od nulte kote objekta – kote terena na vstopnem delu objekta; streha mora biti ravna s padcem proti jugu in zazelenjena, fasade morajo biti izvedene pretežno kot zazelenjene stene, ograja na strehi mora biti transparentna in pomaknjena v notranjost, posnema naj vinorodni značaj okoliša).

Strokovne podlage »Gradnja Akvarija-terarija (idejni projekt št. 0405005/2009-2IP, april 2011, ki ga je izdelalo podjetje BIPRO TIM d.o.o., Meljska cesta 65, 2000 Maribor)« so obvezni sestavni del teh sprememb in dopolnitev PUP in izhodišče za pripravo nadaljnje izvedbene dokumentacije za posege, ki so načrtovani s spremembami in dopolnitvami.

6. Načrt krajinske arhitekture

Obvezni sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je načrt krajinske arhitekture, kjer mora biti zagotovljeno sodelovanje strokovnjakov s področja kulturne dediščine in varstva narave.

Na parceli št. 8/1 je potrebno v primeru odstranitve lesnate vegetacije načrtno zasaditi nove lesnate rastline. Vrstni sestav predvidene zasaditve na območju sprememb in dopolnitev PUP mora biti usklajen s historičnimi zahtevami Mestnega parka ter s priporočili arborista. Načrtujejo naj se drevesa in gosti sestoji grmovnic (zaradi zagotovitve ustreznih življenjskih pogojev za prosto gnezdeče vrste ptic).

16.a člen

Obveznosti pred začetkom in v času gradnje:

- V času izvajanja gradbenih del je potrebno posebno pozornost namenit zaščiti objekta KD Maribor – Trubarjeva ulica 26a.

- Območje gradbišča ter dovozne poti je potrebno fizično omejiti. Dovozna pot in gradbišče naj se organizirata izven ožjega območja spomenika oblikovane narave. Izjemoma je gradbišče možno urediti tudi na parcelah št. 12 in 13, k.o. Maribor-Grad.

- Zakoličenje območja gradbišča naj se opravi skupaj z izvajalcem naravovarstvenega nadzora ter predstavnikom Zavoda RS za varstvo narave.

- V skladu s priporočili in pod nadzorom arborista je potrebno pred pričetkom gradbenih del izvesti načrtno in pravilno izvedeno krajšanje ter zaščito koreninskega sistema obstoječih smrekovih dreves na parceli št. 12. Pred začetkom gradbenih del se z zračnim puhalnikom (AirSpade) spihajo korenine v liniji, ki bo od novega objekta oddaljena 1 m. Na celotni površini parcele št. 12 ne sme priti do dodatnega zbijanja talne podlage.

- Drevo platane na parceli št. 1/1, k.o. Maribor-Grad je potrebno ohraniti in zaščititi.

- Odstranitev lesnate vegetacije kot tudi nega dreves in grmovnic naj se izvajajo zunaj gnezditvene sezone, torej od 1. avgusta do 1. aprila naslednjega leta.

4. MERILA IN POGOJI PROMETNEGA UREJANJA

17. člen

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter izvajanje drugih posegov v prostor je v varovalnih pasovih javnih cest dovoljena le s soglasjem pristojnega upravnega organa.

18. člen

Priključki nekategoriziranih cest na kategorizirane ceste se lahko gradijo in rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega upravnega organa. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji gradnje.

Dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč morajo biti praviloma navezani na ceste nižje kategorije in preko teh na ceste višje kategorije. Za vse dovozne cest in priključke so potrebna soglasja pristojnega organa.

Do vsake gradbene parcele mora biti zagotovljen trajen dovoz in dostop s ceste ali javne poti. Izjemoma so dovoljeni dovozi in dostopi preko zasebnih zemljišč ob predložitvi dokaza o služnostni pravici.

Pri določanju lokacije novih objektov je potrebno zagotoviti, da ima več objektov skupen priključek na javno cesto ali pot. Prometnotehnični elementi priključkov morajo ustrezati prometnim zahtevam glede na namembnost objekta.

Na koncu slepih ulic morajo biti urejena obračališča.

19. člen

Na prometnih površinah zunaj vozišča je možno skladno z veljavnimi predpisi in soglasjem pristojnega organa graditi objekte spremljajočih dejavnosti kot so: avtobusna postajališča, parkirišča, bencinske servise, objekte za vzdrževanje cest, površine za kontrolo cestnega prometa in podobno.

Pri gradnji naštetih objektov je upoštevati veljavne predpise o prometnem in prostem profilu ceste.

20. člen

Za zagotovitev varnega odvijanja prometa skozi naselje in urejanje prometnega režima v naselju je ob vozišču možno graditi dodatne vozne pasove, izključevalne in vključevalne pasove, parkirne pasove, kolesarske in pasove za pešce, kolesarske steze in pločnike. Za tovrstne gradnje je pridobiti soglasje pristojnega organa.

21. člen

Za varno odvijanje kolesarskega prometa je ob kolesarskih pasovih in kolesarskih stezah iz 20. člena tega odloka možno graditi daljinske, glavne, regionalne in občinske kolesarske poti. Na pomembnih ciljih kolesarskih voženj je potrebno urejati parkirna mesta za kolesa v skladu s tabelo, manjša odstavna mesta pa morajo biti sestavni del mikrourbane opreme.

| VRSTA OBJEKTA OZ. OBMOČJA | ENOTA | PRIPOROČENO ŠTEVILO PARKIRNIH MEST ZA KOLESA |
| --- | --- | --- |
| Trgovski center: | 100 m2 bruto etažne površine |  |
| · glavni |  | 2-3 |
| · četrtni |  | 2-4 |
| · v soseščini |  | 3-4 |
| Poslovni prostori: | 100 m2 bruto etažne površine |  |
| · brez poslovanja s strankami |  | 1-2 |
| · s poslovanjem s strankami |  | 1-2 |
| Izobraževalne ustanove: | 100 učencev/dijakov/študentov |  |
| · osnovna šola |  | 15-20 |
| · srednja šola |  | 30-35 |
| · višja ali visoka šola |  | 20-30 |
| Športni centri: |  |  |
| · športna hala | kapaciteta za 100 obiskovalcev | 15-20 |
| · športno igrišče s stojišči | kapaciteta za 100 obiskovalcev | 10-15 |
| · športno igrišče brez stojišč | eno igrišče | 10-15 |
| · bazen | 100 m2 vodne površine | 7-10 |
| Zabaviščni objekti: |  |  |
| · gledališče | kapaciteta za 100 obiskovalcev | 5-10 |
| · koncertna dvorana | kapaciteta za 100 obiskovalcev | 5-10 |
| · kino | kapaciteta za 100 obiskovalcev | 10-15 |
| · velika diskoteka (v mestu) | 100 obiskovalcev | 15-20 |
| · velika diskoteka (izven mesta) | 100 obiskovalcev | 2-5 |
| Zdravstvene ipd. ustanove: | 100 postelj |  |
| · mestna bolnišnica |  | 20-30 |
| · regijska bolnišnica |  | 10-20 |
| · dom za ostarele |  | 10-20 |
| Rekreacijski predeli: | 100 obiskovalcev |  |
| · rekreacijsko območje |  | 20-35 |
| · park z atrakcijami |  | 10-15 |

22. člen

Za parkiranje osebnih vozil je potrebno urediti parkirne pasove ob vozišču, parkirišča, garažne hiše in podzemne garaže.

Pri organiziranem parkiranju, ki je delno na pločniku, je potrebno razmejiti z belo linijo parkirišče in peš hodnik. Širina prostega peš hodnika ne sme biti ožja od 1,5 m, izjemoma, tj. v zatečenih prostorskih omejitvah in na kratkih razdaljah, pa ne ožja od 1,2 m.

Število potrebnih parkirnih mest je določiti skladno s tabelo, kjer je število parkirnih mest odvisno od dejavnosti.

TABELA ZA DOLOČITEV POTREBNIH PARKIRNIH MEST V ODVISNOSTI OD DEJAVNOSTI

| DEJAVNOSTI | ŠTEVILO PARKIRNIH MEST |
| --- | --- |
| 1. STANOVANJSKA POSLOPJA |  |
| ENODRUŽINSKE HIŠE | 2 PM / stanovanjsko enoto + 10% za obiskovalce |
| POSLOPJA S STANOVANJI | 1 PM / stanovanjsko enoto + 10% za obiskovalce |
| VIKENDI IN POČITNIŠKE HIŠE | 1 PM / stanovanjsko enoto |
| MLADINSKI IN OTROŠKI DOMOVI | 1 PM / 10 postelj |
| ŠTUDENTSKI DOMOVI | 1 PM / 2 postelji |
| DELAVSKI DOMOVI | 1 PM / 2 postelji |
| DOMOVI ZA OSTARELE | 1 PM / 8 postelj |
| 2. PISARNIŠKI IN UPRAVNI PROSTORI |  |
| PISARNIŠKI IN UPRAVNI PROSTORI - SPLOŠNO | 1 PM / 30m2 neto površine |
| UPRAVNI PISARNIŠKI PROSTORI S ŠTEVILNIM OBISKOM | 1 PM / 20m2 neto površine |
| 3. PRODAJNI PROSTORI |  |
| TRGOVINE IN TRGOVSKE HIŠE | 1 PM / 30m2 prodajne površine - najmanj 2 PM |
| TRGOVINE IN TRGOVSKE HIŠE Z MAJHNIM OBISKOM | 1 PM / 50m2 prodajne površine - najmanj 2 PM |
| NAKUPOVALNI CENTRI | 1 PM / 15m2 prodajne površine |
| 4. PRIREDITVENI PROSTORI |  |
| GLEDALIŠČA, KONCERTNE DVORANE, VEČNAMENSKE DVORANE | 1 PM / 5 sedežev + 1PM / 2,5 zaposlenih |
| KINO, ŠOLSKE DVORANE, PREDAVALNICE | 1 PM / 5 sedežev |
| CERKVE | 1 PM / 20 sedežev |
| 5. ŠPORTNE NAPRAVE |  |
| ŠPORTNI OBJEKTI BREZ GLEDALCEV | 1 PM / 250m2 površine |
| ŠPORTNI STADION S PROSTOROM ZA GLEDALCE | 1 PM / 250m2 površine + 1 PM / 10 gledalcev |
| ŠPORTNI DVORANE BREZ GLEDALCEV | 1 PM / 50m2 dvoranske površine |
| ŠPORTNI DVORANE S PROSTOROM ZA GLEDALCE | 1 PM / 50m2 dvoranske površine + 1 PM / 10 gledalcev |
| JAVNA KOPALIŠČA (ZUNANJA) | 1 PM / 200m2 površine |
| POKRITA JAVNA KOPALIŠČA | 1 PM / 5 garderobnih omaric |
| POKRITA JAVNA KOPALIŠČA S PROSTOROM ZA GLEDALCE | 1 PM / 5 garderobnih omaric + 1 PM / 10 gledalcev |
| TENIS IGRIŠČA | 4 PM / 1 igrišče + 1 PM / 10 gledalcev |
| KEGLJIŠČA | 4 PM / 1 stezo |
| ČOLNARNE | 1 PM / 2 čolna |
| STRELIŠČA | 1 PM / 1 tarčo |
| DRSALIŠČA | 1 PM / 2 gledalca + 1PM / 5 igralcev |
| VZPENJAČE, VLEČNICE, SEDEŽNICE | 1 PM / 6 oseb (dnevna frekv.) ali 1 PM / 2 osebi (urna frekv.) + 1 PM / 3 zaposlene |
| 6. GOSTILNE IN PRENOČIŠČA |  |
| GOSTILNE LOKALNEGA ZNAČAJA | 1 PM / 8 sedežev |
| POMEMBNEJŠA GOSTIŠČA | 1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2,5 zaposlenih |
| HOTELI, PENZIONI, ZDRAVILIŠČA IN DRUGI OBJEKTI S PRENOČIŠČI | 1 PM / 3 postelje + 1 PM / 4 sedeže v restavraciji + 1 PM / 2,5 zaposlenih |
| MLADINSKI DOMOVI ZA PRENOČEVANJE | 1 PM / 10 postelj |
| 7. ZDRAVSTVENE USTANOVE |  |
| BOLNIŠNICE | 1 PM / 3 zaposlene + 1 PM / 10 postelj |
| ZDRAVSTVENI DOMOVI - SPLOŠNO | 1 PM / 30m2 neto površine |
| MANJŠI ZDRAVSTVENI DOMOVI IN AMBULANTE | 1 PM / 2 zaposlena + 1 PM / 30m2 neto površine, najmanj 3 PM |
| 8. ŠOLE |  |
| OSNOVNE ŠOLE | 1 PM / 30 učencev |
| SREDNJE ŠOLE | 1 PM / 25 učencev + 1 PM / 10 učencev starejših od 18 let |
| POSEBNE ŠOLE ZA MOTENE V RAZVOJU | 1 PM / 15 učencev |
| VISOKE ŠOLE | 1 PM / 3 študente |
| OTROŠKI VRTCI | 1 PM / 20 otrok, najmanj 2 PM |
| 9. INDUSTRIJA, OBRT |  |
| OBRTNI IN INDUSTRIJSKI OBRATI | 1 PM / 50m2 neto površine ali 1 PM / 3 zaposlene |
| SKLADIŠČA, DEPOJI, TRGOVINA NA DEBELO, RAZSTAVNI IN PRODAJNI PROSTORI | 1 PM / 80m2 neto površine ali 1 PM / 3 zaposlene |
| DELAVNICE ZA SERVIS MOTORNIH VOZIL | 6 PM / 1 popravljalno mesto |
| AVTOMATSKE AVTOPRALNICE | 5 PM / 1 pralno napravo |
| SAMOPOSTREŽNE AVTOPRALNICE | 3 PM / 1 pralni prostor |
| 10. POKOPALIŠČA |  |
| VELIKA POKOPALIŠČA | 1 PM / 2000 m2 površine |
| MALA POKOPALIŠČA | 1 PM / 500 m2 površine minimalno 10 parkirnih mest |

Pri urejanju parkirnih površin je potrebno predvideti 5% garažnih ali parkirnih mest za invalidne osebe, vendar najmanj eno, ki mora biti označeno.

Potrebno število PM, določenih v tabeli, je zagotoviti na lastni parceli. Kadar to ni možno, je potrebno število PM zagotoviti na javnih prometnih površinah ali v javnih garažah skladno s soglasji pristojnega organa Mestne občine Maribor.

Na območju sprememb in dopolnitev PUP je v skladu s tehničnimi normativi za načrtovanje površin za mirujoči promet  dovoljeno urediti le minimalno zahtevano število parkirnih mest za potrebe invalidov.

Potrebno število parkirnih mest za obiskovalce naj se zagotavlja na javnih parkirnih površinah izven območja kulturne dediščine Maribor-Mestni park.

Možen je dostop za dostavo in intervencijo.

23. člen

Pri križanjih cest z železniškimi progami in pri gradnji v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru je upoštevati veljavne predpise s področja železniškega prometa in pridobiti soglasja pristojnega organa.

24. člen

Za privezovanje in spravljanje čolnov in jadrnic na reki Dravi na Mariborskem in Bresterniškem jezeru (plovno območje) je dovoljeno urejati pristanišča in pristane.

25. člen

Pri gradnji v bližini letališča je upoštevati določbe veljavnega zakona s področja zračnega prometa, ki se nanašajo na višino in položaj objektov, inštalacij in ovir, ki ne smejo segati v zračni prostor, ki je opredeljen z letališko cono. Horizontalna projekcija letališke cone je podana v grafični prilogi št. 1, višina pa je omejena z 1,2 % vzponom od roba letališke steze.

5. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE

26. člen

Splošni pogoji

Posamezni komunalni objekti in naprave kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki, merilnoreducirne postaje, ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu katerega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.

V naseljih in območjih, kjer je zgrajeno javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, je priključitev nanj obvezna.

Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni. Energetski in telekomunikacijski vodi (razen električni vod 110 kV in več) morajo biti zemeljski, prav tako vsi novi in sanirani priključki.

Pogoje za priključitev podajo upravljalci komunalnih in energetskih naprav in vodno gospodarstvo na območjih varovanja pitne vode.

Posegi v varstvenih pasovih navedenih omrežij in naprav so možni pod pogoji upravljalcev.

27. člen

Vodovodno omrežje

V naseljih in območjih, kjer ni vodovodnega omrežja, si mora investitor zgraditi ustrezno vodooskrbno napravo (lastno zajetje ali vodnjak ali kapnica) po predhodni bakteriološki ocenitvi sposobnosti vira v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji.

Pri objektih, ki imajo vodooskrbo urejeno s kapnico, ni dovoljena uporaba azbestnocementne kritine.

Uporabniki tehnoloških vod morajo uporabljati zaprte sisteme.

28. člen

Kanalizacijsko omrežje

Zgradi se čistilna naprava, na lokaciji v komunalni coni K-11. Celotno omrežje fekalne in mešane kanalizacije na območju urejanja se izvede v obliki sistema, ki se konča z iztokom, oz. čiščenjem v centralni čistilni napravi. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja, je priključitev nanj obvezna.

V območjih, kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja, je potrebno urediti ločen sistem kanalizacije. Na sistem kanalizacije morajo biti priključeni vsi objekti.

Na območjih vodovarstvenih pasov mora biti vsa grajena kanalizacija vodotesna. Fekalna kanalizacija mora biti vodotesna povsod, tudi na območjih izven vodovarstvenih pasov.

Do izgradnje kanalizacije je odpadne vode možno odvajati v vodotesne individualne greznice brez odtoka. Pri tem je potrebno upoštevati ukrepe za zaščito vodnih virov, navodila za gradnjo gnojišč in greznic in sanitarno tehnične predpise.

Izpuščanje strupenih snovi v kanalizacijo in v podtalnico ni dovoljeno. Za to vrsto odplak se izvede ločeno zbiranje in odvoz strupenih snovi na posebno določeno mesto.

Fekalnih in industrijskih odplak ni dovoljeno odvajati v vodotoke.

Vse meteorne vode morajo biti speljane v kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico ali v odprte jarke, meteorne vode s površin, kjer se odvija motorni promet, morajo biti speljane preko lovilcev olj.

Pri urejanju kmetijskih zemljišč znotraj območja obdelave je potrebno upoštevati vse veljavne predpise in pogoje za varovanje okolja.

Tehnološke odpadne vode, katerih kvaliteta ne ustreza pogojem za odvod v javno kanalizacijsko omrežje, morajo biti pred izpustom v odvodnik ustrezno očiščene oz. nevtralizirane v individualnih čistilnih napravah.

Vsi objekti morajo biti priključeni na javno ali interno kanalizacijo. Na območjih varstvenih pasov podtalnice do izgradnje kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav ni dopustna kompleksna gradnja.

29. člen

Elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava

Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upoštevati stanje in zasnovo elektroenergetskega omrežja in naprav ter predpisane odmike in pogoje upravljalca. Novi objekti se priključijo na električno omrežje v skladu s pogoji za dobavo in odjem električne energije. Nizkonapetostni priključki v mestu in naseljih morajo biti zemeljski.

Izgradnje nove javne razsvetljave in sanacija obstoječe se izvede z enotno opremo za celotno sosesko ali naselje.

Omrežje javne razsvetljave mora biti zemeljsko. Polaganje kablov je praviloma ob cesti, izjemoma se kabel polaga v cestišče.

30. člen

Plinovodno in vročevodno omrežje in ogrevanje

Na področju oskrbe s toplotno energijo (plin, toplotno ogrevanje) je potrebno upoštevati veljavne predpise.

Razvoj sistemov ogrevanja in priključevanje porabnikov nanje naj poteka v skladu z energetsko karto. Objekti v izvenmestnih naseljih se lahko ogrevajo z ekološko neoporečnimi gorivi (lahko kurilno olje, tekoči naftni plin, zemeljski plin, in biomasa, upoštevaje nove tehnologije).

31. člen

Telekomunikacijsko omrežje

Novogradnje, rekonstrukcije in priključki telekomunikacijskega omrežje morajo biti zemeljski. Pri prečkanju prometne infrastrukture je potrebno predvideti cevne propuste.

32. člen

Kabelsko razdelilno omrežje

Novogradnje, rekonstrukcije in priključki kabelsko razdelilnega omrežja morajo biti zemeljski. Nameščanje satelitskih anten (krožnikov) je prepovedano na ulično stran objektov oz. na ulične fasade.

33. člen

Ravnanje z odpadki

Pri novih objektih se predvidijo zbirna mesta tako, da niso vizualno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz smeti. Odjemna mesta za odpadke na pokopališčih morajo biti urejena znotraj ograje, vendar ne na vidno izpostavljenih lokacijah.

Ravnanje s komunalnimi ter posebnimi in nevarnimi odpadki se izvaja v skladu z zakonodajo in predpisi Mestne občine Maribor.

6. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL IN FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ

34. člen

Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je potrebno upoštevati:

- omejitve rabe zemljišč: namembnost in velikost objekta na parceli, konfiguracija terena, poteki komunalnih vodov, odmiki od prometnic in druge omejitve

- urbanistične zahteve: dostopi in dovozi, parkirna mesta, interventne poti, funkcionalno zelenje

- sanitarno-tehnične zahteve: osončenje, prezračevanje, hrup.

Del potreb, ki jih sicer zagotavlja funkcionalno zemljišče objekta, je mogoče zagotoviti tudi na drugem zemljišču kot skupno funkcionalno zemljišče.

V primeru, da so omejitve v prostoru takšne narave, da ni možno zadostiti vsem merilom za določitev funkcionalnega zemljišča, je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojnih organov in organizacij (npr. cestna služba, spomeniška služba).

7. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA IN VARSTVO PRED POŽAROM

35. člen

Posegi v prostor so dopustni, v kolikor izpolnjujejo predpise o varstvu okolja. Pri tem je posebej zagotoviti zaščito bivalnega okolja:

- obvezno dvourno osončenje 21.12. vsaj enega bivalnega prostora in ustrezen odmik od prometnic ter parkirnih površin

- obvezno ločevanje stanovanjskih con od proizvodno industrijskih in obrtnih z intenzivnim pasom zelenja in ustrezno razdaljo ali celo polno zidano ograjo.

Za zaščito delovnega okolja je upoštevati ustrezno osončenje, prezračevanje in protihrupne zaščite.

Novi posegi naj obstoječe okolje pozitivno dopolnjujejo in vzdržujejo, kar pomeni, da se kulturne, estetske, zgodovinske  in naravne vrednote ohranjajo v duhu kvalitetnih značilnih lastnosti prostora in arhitekture.

Na območju sprememb in dopolnitev PUP je na objektu dovoljena uporaba popolnoma zasenčenih svetil s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Svetila naj imajo vgrajen senzor za prižiganje in samodejni izklop.

36. člen

Požarno varnost je potrebno zagotoviti:

- z odmiki do sosednjih obstoječih objektov

- z zadostno širino cestnih površin oz. ulic

- s požarnimi zidovi pri daljši zazidavi.

- z dostopi do objektov najmanj z dveh strani.

- s prehodi z ulic na dvorišča (pasaže), ki so tako dimenzionirani, da bo možno izvesti intervencijo z vsemi vrstami gasilskih vozil.

8. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO

37. člen

Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, poplavami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami in predpise, ki urejajo potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva in dobrin pred vojnim delovanjem.

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati odloki o naslednjih prostorskih izvedbenih aktih:

| ZAP. ŠT. | EVID. ŠT. | NASLOV PIA | SPREJETO V MUV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 | Zazidalni načrt za soseski S-27 in S-25 | 11/70 |
| 2 | 002 | Zazidalni načrt za sosesko S-28 Lackova cesta v Mariboru | 11/70 |
| 3 | 002 | Sprememba zazidalnega načrta za sosesko S-28 Lackova cesta v Mariboru | 10/74 |
| 4 | 003 | Zazidalni narčt za kopališki center ob Koroški cesti v Mariboru | 13/70 |
| 5 | 004 | Zazidalni načrt za del soseske S-44 Miklavž na Dravskem polju - obrtna cona | 18/71 |
| 6 | 005 | Sprememba zazidalnega načrta za del stanovanjske soseske S-15/2 - Studenci med Limbuško in Erjavčevo ulico | 15/83 |
| 7 | 006 | Zazidalni načrt za del soseske S-34 Pobrežje v Mariboru | 11/72 |
| 8 | 006 | Sprememba zazidalnega načrt za del soseske S-34 Pobrežje v Mariboru | 6/74 |
| 9 | 006 | Sprememba zazidalnega načrta za del soseske S-34 Pobrežje v Mariboru | 1/85 |
| 10 | 007 | Sprememba zazidalnega načrta za del soseske S-38 Tezenska dobrava v Mariboru | 11/72 |
| 11 | 007 | Manjši odmik od zazidalnega načrta za del soseske S-38 Tezenska dobrava v občini Maribor - Tezno | 15/85 |
| 12 | 008 | Zazidalni načrt za sosesko S-10/3 nad elektrarno Otok v Mariboru | 11/72 |
| 13 | 009 | Zazidalni načrt za del soseske S-31 na Pobrežju | 13/73 |
| 14 | 010 | Zazidalni načrt za del stanovanjske soseske S-14 zahod v Mariboru | 2/74 |
| 15 | 010 | Sprememba zazidalnega načrta za del stanovanjske cone S-14 v občini Maribor - Tabor | 22/83 |
| 16 | 011 | Zazidalni načrt za del stanovanjske soseske S-21-jug ob Regentovi ul. v Mariboru | 2/74 |
| 17 | 013 | Zazidalni načrt za del stanovanjske soseske S-8 “Himo-jug” v Mariboru | 3/74 |
| 18 | 014 | Zazidalni načrt za del naselja Miklavž S-1/1 “Nad gramoznico” | 3/74 |
| 19 | 015 | Zazidalni načrt za del naselja Sp. Hoče S-5/1 “Ob gozdu” | 3/74 |
| 20 | 016 | Zazidalni načrt za stanovanjsko sosesko S-31/2 med C. XIV. divizije, Šolsko, Greenwiško in Istrsko ulico | 4/74 |
| 21 | 016 | Sprememba zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko S-31/2 med Šolsko, Greenwiško in Istrsko ulico | 12/75 |
| 22 | 016 | Sprememba zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko S-31/2 v občini Maribor | 19/81 |
| 23 | 017 | Zazidalni načrt za stanovanjsko sosesko S-17 Studenci južno od Erjavčeve ulice | 5/74 |
| 24 | 018 | Zazidalni načrt za del stanovanjske soseske S-38/2 Tezenska dobrava | 6/74 |
| 25 | 019 | Zazidalni načrt za del stanovanjske soseske S-2 Košaki - sever | 10/74 |
| 26 | 020 | Zazidalni načrt za severozahodni del stanovanjske soseske S-30 Razvanje | 10/74 |
| 27 | 021 | Zazidalni načrt za del stanovanjske soseske S-23 ob Ul. Proletarskih brigad med C. zmage, Radvanjsko c., Metelkovo in Livadno ulico | 22/74 |
| 28 | 021 | Sprememba zazidalnega načrta za del stanovanjske soseske S-23 ob Ulici proletarskih brigad med Cesto zmage, Radvanjsko cesto, Metelkovo ulico in Livadno ulico | 16/77 |
| 29 | 022 | Zazidalni načrt za del stanovanjske soseske S-27/2 Pekre - center | 2/75 |
| 30 | 022 | Sprememba zazidalnega načrta za del stanovanjske soseske S.27/2, Pekre - center | 15/83 |
| 31 | 023 | Zazidalni načrt za del centralne cone C-5 med Titovo in Tržaško cesto ter železnico | 12/75 |
| 32 | 024 | Zazidalni načrt delov stanovanjskih sosesk S-22 in S-23 Nova vas I v Mariboru | 12/75 |
| 33 | 025 | Zazidalni načrt stanovanjske soseske S-25 Rožna dolina | 2/76 |
| 34 | 025 | Sprememba zazidalnega načrta stanovanjske soseske S-25 Rožna dolina v občini Maribor - Tabor | 14/79 |
| 35 | 025 | Sprememba zazidalnega načrta stanovanjske soseske S-25 Rožna dolina v občini Maribor - Tabor | 24/80 |
| 36 | 026 | Zazidalni načrt za del inudstrijske cone I-6 Tezno | 16/77 |
| 37 | 027 | Zazidalni načrt za S-41 in S-32 Brezje I in II | 7/79 |
| 38 | 027 | Sprememba zazidalnega načrta za del stanovanjskih sosesk S-32 in S-41 - Brezje | 10/85 |
| 39 | 028 | Zazidalni načrt za S-8 območja Visoke tehnične šole | 3/79 |
| 40 | 030 | Zazidalni načrt za Novo vas II/A | 7/79 |
| 41 | 030 | Zazidalni načrt za del stanovanjske soseske S-23, Nova vas II/A | 10/85 |
| 42 | 031 | Zazidalni načrt za C-1 in C-2, mestno središče v Mariboru | 11/79 |
| 43 | 031 | Sprememba zazidalnega načrta C-1 in C-2 v občini Maribor - Rotovž | 6/84 |
| 44 | 031 | Sprememba zazidalnega načrta za mestno središče v Mariboru | 6/85 |
| 45 | 032 | Zazidalni načrt za del soseske S-21 | 11/79 |
| 46 | 033 | Zazidalni načrt za industrijsko cono I-9 | 14/79 |
| 47 | 033 | Sprememba zazidalnega načrta za industrijsko cono I-9 | 9/85 |
| 48 | 034 | Zazidalni načrt za industrijsko cono I-1 Melje | 20/80 |
| 49 | 035 | Zazidalni načrt za industrijsko cono I-7 Vesna | 1/80 |
| 50 | 036 | Zazidalni načrt za I-11 - Konstruktor v Hočah | 8/80 |
| 51 | 036 | Sprememba zazidalnega načrta za del industrijske cone I-11 Hoče | 13/87 |
| 52 | 037 | Zazidalni načrt za S-37 Tezno | 8/80 |
| 53 | 037 | Sprememba zazidalnega načrta za S-37 Tezno | 17/84 |
| 54 | 037 | Sprememba zazidalnega načrta S-37 Tezno | 17/85 |
| 55 | 039 | Zazidalni načrt za I-3 in del stanovanjske soseske S-16 | 16/80 |
| 56 | 039 | Sprememba zazidalnega načrta za I-3 in del stanovanjske soseske S-16 | 4/86 |
| 57 | 040 | Zazidalni načrt za del soseske S-21 | 16/81 |
| 58 | 040 | Sprememba zazidalnega načrta za del soseske S-21 | 7/82 |
| 59 | 040 | Sprememba zazidalnega načrta za del soseske S-21 | 23/86 |
| 60 | 041 | Zazidalni načrt za S-27 Pekre | 7/82 |
| 61 | 041 | Zazidalni načrt za del soseske S-27 Pekre | 16/84 |
| 62 | 042 | Zazidalni načrt za I-4 - Elektrokovina | 7/82 |
| 63 | 042 | Sprememba zazidalnega načrta za I-4 - Elektrokovina | 19/86 |
| 64 | 043 | Zazidalni načrt za del industrijske gradbene cone v Hočah | 7/82 |
| 65 | 043 | Sprememba zazidalnega načrta za del industrijske gradbene cone v Hočah | 16/84 |
| 66 | 045 | Zazidalni načrt za S-36 Tezno | 15/84 |
| 67 | 046 | Zazidalni načrt za transportno cono T- 1 in T-2 | 7/82 |
| 68 | 046 | Sprememba zazidalnega načrta za transportno cono T-1 in T-2 | 22/83 |
| 69 | 048 | Zazidalni načrt za del soseske S-9 med Koroško c., reko Dravo in Strmo ulico | 18/71 |
| 70 | 048 | Sprememba zazidalnega načrta za del soseske S-9 med Koroško cesto, reko Dravo in Strmo ulico | 24/86 |
| 71 | 048 | Sprememba zazidalnega načrta za del soseske S-9 med Koroško cesto, reko Dravo in Strmo ulico | 10/85 |
| 72 | 049 | Zazidalni načrt za del soseske S-33 Greenwich | 8/83 |
| 73 | 050 | Zazidalni načrt za stanovanjsko sosesko S-15/2 Studenci med Limbuško c. in Erjavčevo ul. | 15/83 |
| 74 | 053 | Zazidalni načrt za del soseske S-22 ob Ljubljanski ulici v Mariboru | 12/75 |
| 75 | 053 | Sprememba zazidalnega načrta za del sanovanjske soseske S-22 ob Ljubljanski ulici v Mariboru | 15/83 |
| 76 | 054 | Zazidalni načrt za del industrijske cone I-7 - Center za skladiščenje plinov | 20/83 |
| 77 | 054 | Sprememba zazidalnega načrta za del industrijske cone I-7 - Center za skladiščenje plinov | 8/85 |
| 78 | 056 | Zazidalni načrt za del centralne cone C-7 | 20/83 |
| 79 | 057 | Zazidalni načrt za S-6 - Osnovna šola Prežihov Voranc | 19/84 |
| 80 | 058 | Zazidalni načrt za del industrijske cone I-4 | 17/83 |
| 81 | 058 | zazidalni načrt za industrijsko cono I-4 | 19/86 |
| 82 | 059 | Zazidalni načrt za industrijsko cono I-10 Swaty | 22/83 |
| 83 | 060 | Zazidalni načrt za S-29 - Nova vas II/B | 17/84 |
| 84 | 062 | Zazidalni načrt za del S-24 - Osnovna šola Gustav Šilih | 17/84 |
| 85 | 063 | Zazidalni načrt za del obrtne cone Hoče | 15/84 |
| 86 | 064 | Zazidalni načrt za del I-6 Metalna | 29/84 |
| 87 | 065 | Zazidalni načrt za del S-34-B4 (opuščena gramoznica) | 9/85 |
| 88 | 066 | Zazidalni načrt za del soseske S-16 Merinka | 21/84 -prev. |
| 89 | 067 | Zazidalni načrt za S-24 - Studenci I | 21/84 |
| 90 | 067 | Sprememba zazidalnega načrta za del soseske S-24 - Studenci I | 12/87 |
| 91 | 068 | Zazidalni načrt za obrtno cono S-38 Tezno | 1/85 |
| 92 | 070 | Lokacijski načrt za Ptujsko cesto od Ruške ulice do Panonske ceste | 17/85 |
| 93 | 073 | Zazidalni načrt za dele S-1 in S-2 Košaki | 16/84 |
| 94 | 080 | Zazidalni načrt za del C-7 - Avtotapetništvo | 19/87 |
| 95 | 082 | Lokacijski načrt za regulacijo Radvanjskega potoka | 24/86 |
| 96 | 085 | Ureditveni načrt za del območja S-39, obrtna cona na Pobrežju | 19/88 |
| 97 | 091 | Prostorski ureditveni pogoji za del soseske S-34/2 na Pobrežju | 5/88 |
| 98 | 092 | Prostorski ureditveni pogoji za del območja urbanistične zasnove mesta Maribor v občini Maribor - Pobrežje | 22/88 |
| 99 | 092 | Sprememba prostorskih ureditvenih pogojev za del območja urbanistične zasnove mesta Maribor v občini Maribor - Pobrežje | 3/89 |
| 100 | 093 | Prostorski ureditveni pogoji za del območja urbanistične zasnove mesta Maribor v občini Maribor - Tezno | 23/88 |
| 101 | 094 | Prostorski ureditveni pogoji za del območja urbanistične zasnove mesta Maribor v občini Maribor - Tabor | 1/89 |
| 102 | 095 | Prostorski ureditveni pogoji za del območja urbanistične zasnove mesta Maribor v občini Maribor - Rotovž | 23/88 |
| 103 | 097 | Zazidalni načrt za območje I-2 (Gozdno gospodarstvo Maribor) | 1/89 |
| 104 | 097 | Sprememba zazidalnega načrta za del industrijske cone I-2, Limbuš, območje gozdnega gospodarstva Maribor | 11/89 |
| 105 | 098 | Prostorski ureditveni pogoji za del industrijske cone I-2, območje Marles | 1/89 |
| 106 | 098 | Prostorski ureditveni pogoji za del industrijsek cone I-2, območje Marles | 11/89 |
| 107 | 099 | Ureditveni načrt za območje C-5 Strojna | 1/89 |
| 108 | 143 | Zazidalni načrt za del K-2 (obrtna cona na Pobrežju) | prev. |
| 109 | 148 | Ureditveni načrt za del območja S-32 Brezje | 9/89 |
| 110 | 150 | Zazidalni načrt za del soseske S-23 | 4/90 |
| 111 | 152 | Ureditveni načrt Primat TOZD Kovinsko pohištvo (Melje) | 9/89 |
| 112 | 160 | Zazidalni načrt dela območja I-3 ob Valvazorjevi ulici - Dom smreka | 11/89 |
| 113 | 182 | Zazidalni načrt za del območja I-1 - Bohova - mlekarna | 17/79 |
| 114 | 183 | Zazidalni načrt za območje I-7 - Elkom | 8/80 |
| 115 | 195 | Zazidalni načrt za industrijsko cono Melje |  |
| 116 | 197 | Lokacijski načrt za daljnovod 110 kV Maribor-Lenart |  |
| 117 | 201 | Lokacijski načrt za del magistralne ceste Maribor - Dravograd (M3) na odseku od križišča Gosposvetske c. in Turnerjeve ul. do HE Mariborski otok | 1/90 |
| 118 | 51 | Zazidalni načrt za del območja S-28, Mlada lipa | 22/83 |
| 119 | 71 | Ureditveni načrt za Z 13 – Stražunski gozd - del | 18/86 |

Zasnove infrastrukturnih omrežij in naprav ter načrti funkcionalnih zemljišč iz navedenih aktov se lahko v smislu prostorskih ureditvenih pogojev uporabljajo kot strokovne  podlage za urejanje območij, za določanje funkcionalnih zemljišč in za izdelavo podrobnejših strokovnih podlag.

39. člen

V primeru, ko bodo načrtovani posegi v prostor presegli značaj posegov, ki so dopustni po tem odloku, se za takšno območje urejanja izdela prostorski izvedbeni akt. Vrsto prostorskega izvedbenega akta določi pristojen organ občine glede na naravo načrtovanih posegov.

40. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor, Izpostava Maribor.

41. člen

Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled občanom, podjetjem in skupnostim pri Zavodu za prostorsko načrtovanje Mestne občine Maribor in v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, ki jih urejajo.

Sprememba in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor je na vpogled v Zavodu za prostorsko načrtovanje in Mestni četrti Pobrežje.

42. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 14/02) med drugim določa:

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. ____) med drugim določa:

9. člen

- Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove Maribora so na vpogled v Mestni upravi Mestne občine Maribor na Uradu za komunalo, promet in prostor – Sektorju za urejanje prostora, na Mestni četrti Center in na spletni strani » www.maribor.si« .

10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Opomba:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 tega odloka je pripravil Sektor za urejanje prostora, dne 31.8.2011.

* Neuradno prečiščeno besedilo vsebuje:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 26/98)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 2/01)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 14/02)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št._____)