| # MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, Maribor |  |
| --- | --- |

- Številka: 35005-15/2010 030115

Datum:   15.3.2012

GMS – 227

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – druga obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVILI: | ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. Maribor Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora |
| GRADIVO PREDLAGA: POROČEVALCI: | Franc Kangler, župan Mag. Lidija Kodrič Vuk, Vodja sektorja za urejanje prostora Predstavniki družbe ZUM d.o.o. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor |

Franc  KANGLER

ŽUPAN

PRILOGA:

- obrazložitev

- grafični prikaz

- obrazložitev grafičnih sprememb glede na prvo obravnavo na MS

- neuradno prečiščeno besedilo kot delovni pripomoček

| # MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet in prostor Sektor za urejanje prostora |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor   – druga obravnava

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil:

| Sektor za urejanje prostora | Mateja Hojs svetovalka | podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora Mestni arhitekt | mag. Lidija Kodrič Vuk vodja sektorja Stojan Skalicky | podpis podpis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pregledala direktorica mestne uprave | dne: _______________ |  | _________________________ podpis |  |
| Gradivo pregledal podžupan | dne: _______________ |  | _________________________ podpis |  |
| Gradivo pregledal in odobril župan | dne: _______________ |  | _________________________ podpis (kabinet župana) |  |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | dne: _______________ |  | ________________________ podpis |  |

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. l. RS, št. 33/07, spremembe in dopolnitve 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C) je Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11) na  svoji …… seji dne ………………… sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor

- druga obravnava na MS -

- člen

Za 1. h členom se doda novi 1. i člen, ki se glasi:

»Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (v nadaljevanju: spremembe PUP) je izdelal ZUM urbanizem planiranje projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor, pod  št. naloge 10074. Predmet sprememb PUP je sprememba grafičnega in tekstualnega dela odloka.«

- člen

Za 3. e. členom se doda nov 3. f člen, ki se glasi:

»Spremembe PUP iz 1. i člena vsebujejo:

A:  TEKSTUALNI DEL

1. 	Obrazložitev pogojev za spremembe in dopolnitve posegov v prostor

2. 	Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor

3.	Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

B GRAFIČNE PRILOGE

- karta št. 1 - Meja območja urejanja PUP v merilu 1:14.000.

- Karte št. 3 - Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote, v merilu 1:2.500

- Karte št. 4 – regulacijski elementi, v merilu 1:2.500.

- Legenda h kartam št. 3 in kartam št. 4«

- člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

(pomen izrazov)

Uporabljeni pojmi v tem odloku imajo naslednji pomen:

- družbena infrastruktura oz. območje (povzeto iz Uredbe o prostorskem redu Slovenije – Ur. l. RS, št. 122/2004) obsega površine in stavbe, namenjene za: vzgojo, izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo, javno upravo, opravljanje verskih obredov;

- etažnost objekta (E) je število etaž nad in pod nivojem terena, pri čemer se upošteva standardna višina etaže max. 3,5 m;

- faktor izrabe zemljišč (FIZ) je razmerje med bruto etažnimi površinami objektov nad nivojem terena in površino zemljišča gradbene parcele;

- faktor zazidanosti parcele (FZ) je razmerje med tlorisno površino pritličja in površino gradbene parcele;

- gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma na katerih je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu;

- gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled;

- gradbena meja je linija, ki je predvideni nadzemni deli objektov ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost;

- gradbena linija je linija, na katero morajo biti z enim robom ali stranico postavljeni predvideni nadzemni deli objektov, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad;

- karejska pozidava (kare) je sklenjena obulična pozidava obodnih karejskih stavb z zaprtim notranjim dvoriščem, ki je z vsaj treh strani obdana s cesto, z možnimi vmesnimi prehodi in prekinitvami ali z nezazidanimi vogali;

- klet je del stavbe pod nivojem terena. V primeru nagnjenega terena (nad 15 %) je lahko največ polovica etaže kleti nad raščenim terenom;

- mansarda je del stavbe, katere izkoriščeni prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho. Namenjena je bivanju ali opravljanju dejavnosti;

- mešana gradnja so območja, sestavljena iz prostostoječih, strnjenih ali v obliki kareja postavljenih stavb;

- minimalni delež zelenih površin (ZP) je odstotek zelenih površin od površine gradbene parcele brez vštetih parkirnih površin, poti, dvorišč in asfaltiranih površin;

- morfološka enota (ME) je območje, ki ima podobne oblikovalske značilnosti glede postavitve in oblikovanja objektov;

- nujni posegi in ureditve so vrste posegov, ki zmanjšujejo ogroženost ali omogočajo sanacijo na območju zaradi naravnih in drugih nesreč ter vojne;

- objekt pomeni stavbe in gradbene inženirske objekte, definirane v predpisih o graditvi objektov in v ustreznih podzakonskih aktih;

- obulična pozidava je sklenjena pozidava več stavb ob ulični liniji, dvorišča so odprta v notranjost;

- posebna območja  so izgrajena identitetno prepoznana območja večstanovanjskih sosesk, območij vrstne gradnje, ipd., na katerih so dopustni samo omejeni posegi oziroma gradnje;

- pritličje je del stavbe, katere prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m nad njo;

- prostostoječa stavba se ne stika z nobeno fasado s sosednjo stavbo;

- pretežna namembnost stavbe pomeni dejavnost v stavbi, ki se izvaja na več kot 50% bruto etažne površine celotne stavbe in se po njej poimenuje vrsta stavbe v skladu s predpisom o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena;

- podstrešje je neizkoriščen prostor pod ostrešjem;

- poslovna dejavnost obsega dejavnosti, ki so navedene v Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni lisr RS št. 69/2007) pod oznako J – informacijske in komunikacijske dejavnosti, K – finančne in zavarovalniške dejavnosti, L – poslovanje z nepremičninami, M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti (vezane le na pisarniški poslovni prostor, brez skladiščenja in parkiranja) ter S – druge dejavnosti;

- regulacijska linija deli javne površine od nejavnih.«

5. člen

V 7. členu se v tabeli za 6. vrstico doda nova 7. vrstica, ki se glasi:

| »VPR | Večje površine za promet« |
| --- | --- |

- Dosedanje 7. do 13.  vrstica se preštevilčijo in postanejo 8. do 14. vrstica.

- člen

- V 8. člen se spremeni tako, da se glasi:

- »8. člen

(dopustne dejavnosti)

- S - POVRŠINE ZA STANOVANJA

Površine za stanovanja so pretežno namenjene bivanju, trgovski dejavnosti na drobno za dnevno oskrbo, storitvenim dejavnostim ter dejavnostim družbene infrastrukture, ki služijo lokalnim prebivalcem.

Na površinah so možne tudi naslednje dopolnilne dejavnosti:

- poslovne dejavnosti;

- gostinske dejavnosti brez nastanitve ali z nastanitvijo (samo penzion, gostišče in prenočišče);

- dejavnost dijaških in študentskih domov, internatov ter dejavnost domov za starejše in drugih socialnih skupin.

- SD - POVRŠINE ZA STANOVANJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

Na površinah za stanovanja in dopolnilne dejavnosti se lahko izvajajo vse dejavnosti, ki so dopustne na površinah za stanovanja, ter gostinske dejavnosti.

- C - POVRŠINE ZA CENTRALNE DEJAVNOSTI

Površine za centralne dejavnosti so pretežno namenjene trgovskim dejavnostim (vključno z nakupovalnimi središči in sejmišči), gostinskim in poslovnim dejavnostim, dejavnostim družbene infrastrukture in bivanju. Možne dopolnilne dejavnosti so posamezne manjše proizvodne, servisne in druge za bivalno in delovno okolje nemoteče dejavnosti.

KISZ - POVRŠINE ZA KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, SOCIALO IN ZDRAVSTVO

Na površinah za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo so dopustne kulturne, izobraževalne, socialne, zdravstvene in športno rekreacijske dejavnosti ter dejavnost dijaških in študentskih domov.

Možne dopolnilne dejavnosti so: trgovske, gostinske, upravne, poslovne in verske, vezane na osnovno namensko rabo.

- P - POVRŠINE ZA PROIZVODNJO IN SKLADIŠČENJE

Površine za proizvodnjo in skladiščenje so pretežno namenjene proizvodnim, prekladalno-skladiščnim, gradbeniškim, trgovskim in poslovnim dejavnostim, dejavnostim gospodarskih služb, pošte in telekomunikacij ter gostinski dejavnosti brez prenočitve.

- VPR – VEČJE POVRŠINE ZA  PROMET

Večje površine za promet so namenjene izvajanju dejavnosti s področja prometa in telekomunikacij.

Možne dopolnilne dejavnosti so trgovske, gostinske in storitvene dejavnosti ter druge dejavnosti, vezane na blagovni promet in promet potnikov, vključno s parkiranjem.

PR – POVRŠINE ZA PROMET

Površine za promet so namenjene za ceste in obcestni svet ter železnico.

- KE - POVRŠINE ZA KOMUNALO IN ENERGETIKO

Površine za komunalo in energetiko so namenjene izvajanju dejavnosti s področja  komunale in energetike.

- Š - POVRŠINE ZA ŠPORT

Na površinah za šport so dopustne športne in druge dejavnosti vezane na prosti čas.

Možne dopolnilne dejavnosti, vezane na osnovno dejavnost, so: zdravstvo, gostinske, storitvene, trgovske, upravne dejavnosti in parkiranje.

- OB – POVRŠINE IZKLJUČNE RABE ZA POTREBE OBRAMBE

- Na njih so dopustne dejavnosti obrambe in zaščite.

- Z - ZELENE POVRŠINE:

- Znotraj navedenih kategorij zelenih površin so dopustne naslednje dejavnosti:

- Parki: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje in rekreacija na prostem, gostinstvo kot dopolnilna dejavnost.

- Parkovne ureditve trgov: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, gostinstvo kot dopolnilna dejavnost.

- Parkovni gozdovi: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, šport in rekreacija na prostem.

- Zelene rekreacijske površine: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, šport in rekreacija na prostem

- Zelenje ob prometnicah: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje.

- Obrečna vegetacija: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, šport in rekreacija na prostem.

- Vrtički: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, vzgoja rastlin.

- Povezovalne zelene površine: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, šport in rekreacija na prostem.

- Kmetijske površine na stavbnih zemljiščih: vzdrževanje, kmetijstvo in vrtičkarstvo.

- Gozd na stavbnih zemljiščih: vzdrževanje, gozdarska dejavnost in rekreacija.

- K - KMETIJSKE POVRŠINE

- Dopustne dejavnosti so kmetijstvo in organizirano vrtičkarstvo.

- G – GOZD

- Dopustna je gozdarska dejavnost. Dopolnilna dejavnost je rekreacija.

- V – VODNE POVRŠINE

Dopustne dejavnosti so vzdrževanje voda in varstvo pred škodljivim delovanjem voda ter rekreacija,  promet in turizem.«

- člen

- V 9. člen se spremeni tako, da se glasi:

- »9. člen

(vrste gradenj)

Vrste dopustnih gradenj za vsa območja, ki se urejajo s PUP - razen za območja iz 10. in 11. člena so:

- gradnje novih objektov, vključno z dozidavo in nadzidavo in gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov;

- rekonstrukcije;

- sprememba namembnosti;

- vzdrževalna dela;

- odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča.

Navedena določila veljajo tudi za gospodarsko javno infrastrukturo na območju urejanja s PUP.

V primeru, ko bodo načrtovani posegi v prostor presegli značaj posegov, ki so dopustni po tem odloku, je za takšno območje potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt, čeprav tako območje ni določeno na kartah št. 3 in 4. Pri izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov se upoštevajo določila urbanistične zasnove mesta Maribor.

Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta je obvezna, kadar se predlaga pozidava ali ureditev območja, ki ima naslednje lastnosti:

- območje obdelave je večje od 5000 m2

- območje je nepozidano, degradirano ali neaktivno

- območje je komunalno in energetsko delno opremljeno ali neopremljeno

- posegi v prostor bodo sprožili vplive na okolje, ki presegajo že obstoječe v območju nameravane gradnje,

- območje v notranjosti karejev na območju karejske gradnje v primeru novogradnje objektov (razen podzemnih garaž).«

- člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen

(posebno območje)

V ME Posebno območje so v okviru obstoječih gabaritov stavb dopustne:

- novogradnja objekta v gabaritih in na mestu prej odstranjenega objekta (nadomestna gradnja),

- rekonstrukcije,

- spremembe namembnosti, v kolikor ne povečujejo negativnih vplivov objekta na okolico,

- vzdrževanje objektov,

- gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov,

- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe in odprtih sezonskih gostinskih vrtov,

- postavitev spominskih obeležij in urbane opreme,

- odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča.

Dovoljena je gradnja garaž in parkirišč za potrebe prebivalcev obravnavane morfološke enote, v predpisanih odmikih od prometnih površin.«

- člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

(posebna merila za območja, za katera je predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov)

Na območjih, ki so prikazana na kartah št. 3 in 4, so možni naslednji posegi:

- rekonstrukcije,

- dozidave do največ 10% tlorisa obstoječega objekta,

- odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,

- vzdrževanje objektov,

- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.«

- člen

Na koncu 12. člena se doda odstavek, ki se glasi:

»V kolikor gre za gradnjo iz določil tega člena, si mora investitor pred pripravo projektne dokumentacije pridobiti pisno odločitev o potrebnosti ali nepotrebnosti izvedbe javnega natečaja, ki ga izda Sektor za urejanje prostora Mestne občine Maribor.«

- člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen

(dopustni objekti)

Vrsta dopustnih objektov je določena na osnovi veljavnih predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost. V posamezni stavbi je dopustno urediti tudi prostore za opravljanje druge dejavnosti, ki je dopustna na določeni površini namenske rabe.

- S - POVRŠINE ZA STANOVANJA

stavbe

- stanovanjske stavbe;

- gostinske stavbe brez nastanitve ali z nastanitvijo in gostinski vrtovi: samo penzion, gostišče in prenočišče, brez mehanske ali žive glasbe za ples;

- upravne in pisarniške stavbe;

- trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti;

- garažne stavbe;

- stavbe splošnega družbenega pomena, razen igralnic, cirkusov, diskotek;

- stavbe za opravljanje verskih obredov.

gradbeni inženirski objekti

- gradbeni inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo;

nezahtevni in enostavni objekti

- objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti, vadbeni objekti, spominska obeležja, objekt za telekomunikacijsko opremo in urbana oprema;

- SD - POVRŠINE ZA STANOVANJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

Dopustni so vsi objekti in stavbe, ki so dopustni na površinah za stanovanja, ter še:

stavbe

- vse gostinske stavbe brez ali z nastanitvijo in gostinski vrtovi;

- stavbe za potrebe izvajanja storitvenih in gostinskih dejavnosti;

- nestanovanjske kmetijske stavbe, ki jih je možno postavljati samo na območju obstoječega registriranega kmetijskega gospodarstva.

- C - POVRŠINE ZA CENTRALNE DEJAVNOSTI

stavbe

- stanovanjske stavbe;

- gostinske stavbe in gostinski vrtovi;

- upravne in pisarniške stavbe;

- trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti;

- garažne stavbe;

- manjše industrijske stavbe, ki za bivanje in delovno okolje ne predstavljajo motečega dejavnika;

- stavbe splošnega družbenega pomena;

- stavbe za opravljanje verskih obredov.

gradbeni inženirski objekti

- gradbeni inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo;

nezahtevni in enostavni objekti

- objekti za lastne potrebe in pomožni infrastrukturni objekti, škarpe in podporni zidovi, objekti za telekomunikacijsko opremo;

- ograje v povezavi z 22. členom;

- začasni objekti;

- vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana oprema.

- KIS - POVRŠINE ZA KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, SOCIALO IN ZDRAVSTVO

stavbe

- stavbe splošnega družbenega pomena;

- stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine;

- garažne stavbe.

gradbeni inženirski objekti

- gradbeni inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo;

nezahtevni in enostavni objekti

- objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti, vadbeni objekti, spominska obeležja, objekti za telekomunikacijsko opremo in urbana oprema;

- P - POVRŠINE ZA PROIZVODNJO IN SKLADIŠČENJE

stavbe

- industrijske stavbe, rezervoarji, silosi in skladišča;

- upravne in pisarniške stavbe;

- nestanovanjske kmetijske stavbe;

- gostinske stavbe in gostinski vrtovi: gostilne, restavracije in točilnice;

- trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

- bencinski servisi;

- garažne stavbe.

gradbeni inženirski objekti

- vse vrste gradbenih inženirskih objektov.

nezahtevni in enostavni objekti

- ograje, škarpe in podporni zidovi in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti;

- objekti za telekomunikacijsko opremo

- vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana oprema.

- PR - POVRŠINE ZA  PROMET

gradbeni inženirski objekti

- gradbeni inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo;

nezahtevni in enostavni objekti

- ograja kot element ceste, škarpe in podporni zidovi,

- pomožni infrastrukturni objekti

- spominska obeležja,

- urbana oprema,

- začasni objekti.

- VPR – VEČJE POVRŠINE ZA  PROMET

stavbe

- stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

- gostinske stavbe in gostinski vrtovi: gostilne, restavracije in točilnice,

- trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti

- nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih;

- gradbeni inženirski objekti

- gradbeni inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo;

nezahtevni in enostavni objekti

- ograje, škarpe in podporni zidovi,

- pomožni infrastrukturni objekti,

- objekt za telekomunikacijsko opremo

- začasni objekti,

- spominska obeležja,

- urbana oprema.

- KE - POVRŠINE ZA KOMUNALO IN ENERGETIKO

stavbe

- upravne in pisarniške stavbe gospodarskih služb s področja komunale in energetike;

- bencinski servisi;

- garažne stavbe.

gradbeni inženirski objekti

- gradbeni inženirski objekti.

nezahtevni in enostavni objekti

- ograje, škarpe in podporni zidovi in pomožni infrastrukturni objekti;

- objekt za telekomunikacijsko opremo;

- začasni objekti, namenjeni skladiščenju;

- spominska obeležja in urbana oprema.

- Š - POVRŠINE ZA ŠPORT

stavbe

- stavbe za šport,

- gostinske stavbe in gostinski vrtovi: restavracije in točilnice

- samostojne prodajalne, stavbe za storitvene dejavnosti in zdravstvene ambulante, ki so funkcionalno vezane na dejavnosti športa

- podzemne garažne stavbe.

gradbeni inženirski objekti

- gradbeni inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo;

- nezahtevni in enostavni objekti

- ograje, škarpe in podporni zidovi in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti;

- vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana oprema.

- Z - ZELENE POVRŠINE

stavbe

- območje parkov in parkovnih ureditev trgov: gostilne, restavracije in točilnice in gostinski vrtovi;

- območje parkovnih ureditev trgov: podzemne garaže

gradbeni inženirski objekti

- objekti gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

nezahtevni in enostavni objekti

- ograje in pomožni infrastrukturni objekti;

- območje parkovnih gozdov: urbana oprema;

- območje parkovnih ureditev trgov: začasni objekti, namenjeni prireditvam, gostinski vrt, urbana oprema;

- območje parkov: otroška igrišča, sprehajalne poti, kolesarske poti, trim steza, igrišče za šport in rekreacijo na prostem;

- povezovalne zelene površine: pešpoti;

- zelene rekreacijske površine: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, šport in rekreacija na prostem;

- vrtički: lesena lopa na točkovnih temeljih površine do 4 m2 in višine do 3 m.

- obrečna vegetacija: sprehajalne poti, kolesarske poti;

- območje gozdov na stavbnem zemljišču: sprehajalne poti;

- območju kmetijskih površin na stavbnem zemljišču: čebelnjak.

- V - VODNE POVRŠINE

gradbeni inženirski objekti

- objekti javne infrastrukture;

- objekti, ki se izvedejo za izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda;

- objekti, ki se izvedejo zaradi ohranjanja narave;

- objekti, namenjeni obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

K - KMETIJSKE   POVRŠINE

gradbeni inženirski objekti

- cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, javne ceste

nezahtevni in enostavni objekti

- pomožni infrastrukturni objekti: pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti, cestni priključki na javno občinsko cesto, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in vrtine ali vodnjaki, potrebni za raziskave,

- oporni zid, ograja za pašo živine;

- poljske poti

- gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, rastlinjak, ribnik kot vodno zajetje, čebelnjak in hlevski izpust

- na območju vrtičkov je za vsak vrtiček dopustno postaviti: leseno lopo za shranjevanje orodja na točkovnih temeljih velikosti do 4m2 in višine do 3 m. V primeru, da se na zaokroženem območju predvideva vrtičkarska dejavnost, organizirana kot skupnost ali društvo, in je površina takšnega območja vsaj 7.000 m², je dopustna postavitev skupnega objekta velikosti do 150 m² in višine do 4 m kot nezahtevnega objekta. Na območju organiziranih vrtičkov je dopustno postaviti skupino lop izven območja posameznega vrtička, za vsak vrtiček eno lopo.

- Posameznih vrtičkov ni dopustno ograjevati; med seboj naj bodo ločeni z zelenjem. Območje za vrtičke je dopustno ograditi z zazelenjenimi ograjami višine do 1,5 m. Objekti morajo biti enotnega izgleda in velikosti.

- G – GOZDNE POVRŠINE

gradbeni inženirski objekti

- cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

nezahtevni in enostavni objekti

- pomožni infrastrukturni objekti: pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti, cestni priključki na javno občinsko cesto, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in vrtine ali vodnjaki, potrebni za raziskave,

- gozdna cesta, čebelnjak, gozdna učna pot, ribnik kot vodno zajetje, krmišče

OB – OBMOČJE IZKLJUČNE RABE ZA POTREBE OBRAMBE

- stavbe

- nestanovanjske stavbe: upravne in pisarniške stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij, skladišča, avtomehanične delavnice;

gradbeno inženirski objekti

- gradbeno inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo;

nezahtevni in enostavni objekti

- pomožni obrambni objekti,

- pomožni infrastrukturni objekti.«

- člen

14. člen se spremeni tako, da se glasi:

- »14. člen

(morfološke enote)

Območje PUP je razdeljeno na naslednje morfološke enote (v nadaljevanju: ME), ki so prikazane v kartografskem delu na karti št. 3:

- prostostoječa - posamična gradnja;

- strnjena obulična in karejska gradnja;

- mešana gradnja;

- posebna območja.

- Prostostoječa -  posamična gradnja

V ME se stavbe locirajo na parcelo skladno z zahtevanimi minimalnimi odmiki od cest, od sosednjih objektov in od mej gradbenih parcel. Dodatno je treba upoštevati regulacijske elemente, prikazane v kartografskem delu PUP.

- Strnjena obulična in karejska gradnja

V ME se stavbe stikajo in tvorijo gradbeno linijo.

Maksimalna višina načrtovane stavbe ne sme biti višja, kot je najvišja točka slemena obstoječe stavbe v kareju ali uličnem nizu (tj. v območju najbližjih križišč). V takem primeru je izjemoma dopustna prekoračitev FIZ iz tabele 17. člena. V primeru izgradnje objekta z ravno streho je max. višina objekta na ulični strani lahko enaka višini kapi oz. venca najvišje stavbe v kareju ali uličnem nizu. Zadnja etaža nad kapjo na ulični strani stavbe ne sme segati izven linije navidezne strešine pod kotom 45°.

V notranjosti karejev so dopustne le novogradnje podzemnih garaž, za druge novogradnje pa je potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt.

- Mešana gradnja

V ME je možno stavbe locirati enako kot v enotah prostostoječe -  posamične gradnje ali enotah strnjene obulične ali karejske gradnje.

- Posebna območja

V ME je možno locirati stavbe v skladu z 10. členom za potrebe prebivalcev v obstoječih zgradbah.«

- člen

- 16. člen se spremeni tako, da se glasi:

- »16. člen

- (grafični regulacijski elementi)

- Regulacijski elementi za lociranje objektov so regulacijska linija, gradbena linija in gradbena meja. Prikazani so na kartah št. 4.

- Odstopanja od grafičnih prikazov iz kartografskega dela PUP so dovoljena v naslednjih primerih:

- Regulacijska linija:

- na podlagi natančnega geodetskega načrta,

- pri rekonstrukcijah prometnih površin in postavitvi urbane opreme.

- Gradbena meja, gradbena linija:

- na podlagi natančnega geodetskega načrta,

- pri postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov: nadstrešek, ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti in otroška igrišča,

- odstopanja od gradbene linije za posamezne dele fasade,

- začasni objekti.

Če regulacijski elementi niso grafično določeni, je treba pri legi stavb v vseh ME upoštevati prometno-tehnične, požarnovarnostne in sanitarno tehnične-predpise ter:

- Za stavbe na območju prostostoječe – posamične gradnje odmik vsaj 4 m ali manj s soglasjem lastnika sosednje gradbene parcele.

- za objekte za lastne potrebe odmik 1,5 m od sosednje gradbene parcele ali manj s soglasjem lastnika sosednje gradbene parcele.

V primeru, ko niso določeni grafični regulacijski elementi za odmike stavb od zunanjega roba prometnic, veljajo naslednji odmiki:

- od cestišča pomembnih cest (G, R, LC, LG, LZ) 5 m (razen pri obulični strnjeni in karejski gradnji);

- od cestišča manj pomembnih cest (JP, LK) 4 m

- od osi skrajnega tira železniške proge 15 m.«

- člen

17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen

(normirani regulacijski elementi)

Tabela za normirane vrednosti regulacijskih elementov za oblikovanje stavb na posamezni gradbeni parceli namenske rabe:

| Stavbe na posameznih površinah namenske rabe |  | E (max.) nad nivojem terena | FZ (max.) | FIZ (max.) | ZP (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Površine za stanovanja (stanovanjski in nestanovanjski objekti) |  |  |  |  |  |
| eno in dvostanovanjske stavbe in nestanovanjske stavbe (prostostoječe stavbe) |  | P+1+M |  | 0,50 |  |
| eno in dvostanovanjske stavbe (vrstne stavbe in dvojčki) |  | P+1+M |  | 0,70 |  |
| eno in dvostanovanjske stavbe (atrijske stavbe) |  | P+M |  | 0,80 |  |
| eno in dvostanovanjske stavbe v strmem raščenem terenu (nad 15 %) |  | 3 etaže (višina objekta od najnižje točke raščenega terena do najvišje točke stavbe ne sme presegati 11 m) |  |  |  |
| - prostostoječe stavbe |  |  |  | 0,50 |  |
| - vrstne stavbe in dvojčki |  |  |  | 0,70 |  |
| večstanovanjske stavbe (vila blok, stolpič, lamelni blok) |  |  |  | 1,30 | 25 |
| večstanovanjske stavbe (stolpnice, visoki bloki) |  |  |  | 2,60 | 40 |
| Površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti |  |  | 0,50 | 0,90 | 20 |
|  | Površine za centralne dejavnosti (ME strnjena obulična in karejska gradnja) |  | 0,8 | 2,50 |  |
|  | Površine za centralne dejavnosti (ME prostostoječa - posamična gradnja, ME mešana gradnja) |  | 0,6 | 1,30 | 15 |
|  | Površine za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo |  | 0,8 | 1,30 | 20 |
|  | Površine za proizvodnjo in skladiščenje |  | 0,6 |  | 10 |
|  | Večje površine za promet |  | 0,6 |  |  |
|  | Površine za komunalo in energetiko |  | 0,6 |  |  |
|  | Površine za šport |  | 0,4 |  |  |
|  | Zelene površine | P | 0,1 |  |  |

ZP %: Minimalni delež zelenih površin (brez parkirnih površin, poti, tlakovanih dvorišč in asfaltiranih površin)

Maksimalne normirane vrednosti regulacijskih elementov za oblikovanje objektov, določene v tabeli, je možno dosegati le, če so že predhodno upoštevana vsa ostala določila za oblikovanje objektov ter druga merila in pogoji tega odloka, ki so: višina objekta, ki jo določa ME, zahtevan delež zelenih površin in otroških igrišč, osončenje, prometno tehnične in požarno-varstvene zahteve.

Na območju prostorskih planskih enot Rt1, Rt2, Rt3, Ta3, Ta9, Ta10 in Te2 je na območjih površin za centralne dejavnosti dopusten FIZ 2,4 in FZ 0,8.

Na delu območja prostorsko planske enote Rt 2 je na parceli št. 1242 k.o. Maribor grad dopusten FIZ 9 in FZ 1, brez obveznega deleža zelenih površin. Višina venca objekta bivše Slavije ne sme presegati višine 40 m, nov objekt med Slavijo in Titovo cesto ne sme presegati višine venca PTC City I. Za objekt se izvede arhitekturni vabljeni natečaj.

Določila za stavbe, legalno zgrajene pred uveljavitvijo tega odloka:

V primeru, ko FIZ obstoječih stavb na gradbeni parceli presega določilo FIZ, navedenega v tabeli, se upošteva FIZ obstoječih stavb na gradbeni parceli. V FIZ obstoječe stavbe se šteje tudi površina neizkoriščenega podstrešja, v kolikor se le-to spreminja v izkoriščeno podstrešje.«

- člen

22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen

(podrobnejša merila za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)

Za oblikovanje in lociranje nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo poleg veljavnih predpisov še naslednja merila in pogoji:

- NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

- Objekti za lastne potrebe

- Objekte za lastne potrebe je treba postavljati v okviru predpisanega FIZ, gradbenih linij in mej.

- Pomožni objekti kot prizidek na fasadi obstoječega objekta so lahko izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko pomožnega v istem naklonu kot ga ima osnovna streha, ali z ravno streho ali s streho v prečni smeri.

- V primeru postavitve bazena, rezervoarja za utekočinjeni naftni plin ali nafto na ulično stran objekta, morajo biti navedeni objekti vizuelno zakriti.

Ograje

- Vstopna in uvozna vrata kot del ulične ograje se obvezno odpirajo proti gradbeni parceli.

- Varovalne ograje in oporni zidovi morajo biti intenzivno ozelenjeni.

- Na javnih površinah in površinah za centralne dejavnosti je dovoljena postavitev ograj le v območjih eno in dvostanovanjskih objektov ter za potrebe zavarovanja objektov vzgoje in izobraževanja ali v skladu z drugimi predpisi.

Pomožni infrastrukturni objekti

- Pomožni cestni objekti

- Objekt za odvodnjavanje cest  ne sme biti izveden kot odprti odvodni jarek.

- Protihrupne ograje morajo v primeru postavitve na območju pogledov na zavarovane objekte kulturne dediščine in na naravne vrednote biti transparentne z  ustreznimi oznakami za preprečevanje zaletavanja ptic.

- Avtobusna postajališča morajo biti opremljena z nadstreški, s klopmi, koši za smeti ter informacijami o prevozu.

- Pomožni železniški objekti

- Protihrupne ograje morajo v primeru postavitve na območju pogledov na zavarovane objekte kulturne dediščine in na naravne vrednote biti transparentne z ustreznimi oznakami za preprečevanje zaletavanja ptic.

- Pomožni energetski objekti

- Transformatorska postaja – pri postavitvi je treba upoštevati regulacijske elemente.

- Pomožni komunalni objekti

- Zbiralnice ločenih frakcij naj bodo enotno oblikovane.

- ZAČASNI OBJEKTI

- Začasni objekti, namenjeni skladiščenju, ne smejo biti postavljeni na ulično stran objekta.

- Kioski in večnamenski kioski se ne glede na ostala določila tega odloka lahko  postavljajo le v skladu s predpisom, ki ureja rabo javnih površin. V večnamenskih kioskih ni dovoljena gostinska dejavnost, razen za čas prireditev.

- Pri postavitvi gostinskih vrtov je potrebno upoštevati tudi pogoje in oblikovanje, določeno v Strokovni podlagi za ureditev gostinskih vrtov v Mestni občini Maribor.

- SPOMINSKA OBELEŽJA

- Locirana morajo biti tako, da ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.

- URBANA OPREMA

- Postavitev urbane opreme ne sme ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja ter mora omogočati funkcionalno oviranim osebam samostojno gibanje.

- Objekti za oglaševanje se postavljajo v skladu s določili odloka o oglaševanju in strokovnimi podlagami za urejanje oglaševalskih objektov v Mestni občini Maribor.

- Kioski in večnamenski kioski se ne glede na ostala določila tega odloka lahko  postavljajo le v skladu s predpisom, ki ureja rabo javnih površin. V večnamenskih kioskih ni dovoljena gostinska dejavnost.

- Urbana oprema se praviloma umešča na javne površine.

- Objekti za oglaševanje se ne smejo postavljati na strehe objektov.«

- člen

v 23. členu se doda zadnji stavek, ki se glasi:

»Zasaditev zelenja (žive meje) neposredno ob medsoseski ali ulični meji ne sme presegati višine 2,2 m.«

- člen

V 24. členu se besedilo in tabela 3. odstavka spremenita tako, da se glasita:

„V spodnji tabeli so določene minimalne in maksimalne velikosti parcel za določeno vrsto gradnje. Parcela je lahko večja v primeru, ko je preostanek zemljišča premajhen za oblikovanje nove gradbene parcele v skladu z določili tega odloka. Normirani regulacijski elementi iz 17. člena se določijo za min – max velikosti gradbene parcele (in ne na skupno velikost zemljiških parcel).

| VRSTA GRADNJE | VELIKOST GRADBENE PARCELE (MIN-MAX.) |
| --- | --- |
| eno in dvostanovanjske stavbe - prostostoječe stavbe | 350-800m2 |
| eno in dvostanovanjske stavbe - vrstne stavbe in dvojčki | 200-400m2 |
| eno in dvostanovanjske stavbe - atrijske stavbe v nizu | 150-350m2 |
| nestanovanjski objekti na površinah za stanovanja | max. 1000m2 |
| nestanovanjski objekti na površinah za stanovanja in dopolnilne dejavnosti | max. 2000m2« |

- člen

V 25. členu se v 2. odstavku z naslovom VAROVALNI PAS JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE v 2. odstavku črta številka 200 in se nadomesti s številko 100.

- člen

V 27. členu se v 1. odstavku spremeni besedilo drugega stavka, ki se glasi:

»Kadar parkirnih mest za objekte z javnimi funkcijami ni mogoče urediti na lastnem zemljišču, jih je izjemoma moč zagotoviti na javnih parkirnih površinah v radiju 200m ob soglasju pristojnega organa mestne uprave.«

- člen

V 3. odstavku 30. člena se spremeni drugi stave tako, da se glasi:

»Pločnik mora biti širok minimalno 1.6 m.«

- člen

V 37. členu se za dosedanjim 7. odstavkom doda novi 8. odstavek, ki se glasi:

»Izraba obnovljivih virov energije je dopustna na in ob objektih v okviru gradbene parcele pod pogoji, ki jih določajo predpisi iz področja energetske infrastrukture in drugi relevantni predpisi. Postavitev teh objektov in naprav ne sme biti v neskladju z varstvenimi režimi v prostoru in z varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in kulturne dediščine. Fotovoltaičnih elektrarn ni dovoljeno postavljati na objekte, ki so zavarovani kot kulturni spomeniki.«

- člen

V 39. členu se za dosedanjim 2. odstavkom doda novi 3. odstavek, ki se glasi:

»Pogoji za gradnjo objektov in naprav mobilne telefonije so ne glede na ostala določila tega odloka naslednji:

- Pri načrtovanju objektov in naprav mobilne brezžične telefonije mora investitor upoštevati zakonodajo s področja elektronskih komunikacij, predpise o elektroenergetskem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, zakonodajo, ki se nanaša na graditev objektov in predpis, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost.

- Objekte in naprave mobilne telefonije je dovoljeno postaviti na površinah namenske rabe za proizvodnjo in skladiščenje, na površinah za komunalo in energetiko, na večjih površinah za promet in na površinah za obrambo in zaščito.

- Izjemoma je dovoljena postavitev na kmetijskem zemljišču v neposredni bližini večjega infrastrukturnega objekta ter na površinah ob prometnicah v neposredni bližini površin za komunalo in energetiko.

- Objekte in naprave mobilne telefonije se mora v čim večji meri umeščati v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje.

- Objekte in naprave mobilne telefonije, ki spadajo po predpisih o vrstah objektov med nezahtevne in enostavne objekte, je dopustno postavljati na vseh površinah namenske rabe razen na površinah za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo, zelenih površinah in vodnih površinah. Na teh površinah je dopustno postavljati tudi manj zahtevne objekte in naprave mobilne telefonije, če le ti izpolnjujejo pogoje, ki zadevajo konstrukcijo teh objektov, določeno za nezahtevne objekte.

- Ne glede na vsa zgornja določila o dopustnih lokacijah, se objekte in naprave mobilne telefonije umešča izven območij zavarovane kulturne dediščine, funkcionalnih površin in objektov varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov ter izven površin za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo.

- Objekte in naprave mobilne telefonije je treba umestiti na vidno čim manj izpostavljene lokacije. Oblikovanje le teh je potrebno čim bolj prilagoditi prevladujoči urbani oziroma arhitekturni in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora (barve, oblika stebrov in anten, način vgrajevanja v strehe, stolpe ali druge dele objektov) in da bodo ti objekti in naprave čim manj moteči.«

- člen

50. člen se spremeni tako, da se glasi:

»50. člen

(varstvo kulturne dediščine)

»Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali varstveno območje dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine. Do uveljavitve varstvenih območij dediščine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za enote kulturne dediščine, vključene v Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Mestne občine Maribor (ZVKDS OE Maribor, 2000, 2008). Kulturnovarstveno soglasje izda pristojna območna enota ZVKDS. Za poseg v objekt ali območje, varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine, se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo, vključno z vzdrževalnimi deli.

Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

Odstranitve objektov ali delov objekta ter dozidave ali nadzidave objektov, ki so kulturna dediščina, niso dopustne, razen pod pogoji, kot jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine (v ta namen mora biti predhodno pridobljeno soglasje pristojnega organa v skladu zakonom o varstvu kulturne dediščine). Ta določa, da se kulturnovarstveno soglasje, s katerim se dovoljuje odstranitev spomenika ali registrirane nepremičnine dediščine, lahko izda, če se ugotovi dotrajanost ali poškodovanost spomenika ali dediščine, ki je ni mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi, ali če spomenik ali dediščina ogroža varnost ljudi in premoženje. Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev izda minister. Raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija.

Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov, ipd.

Pri načrtovanju posegov na območjih kulturnih spomenikov je potrebno upoštevati določila Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor in Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor.

Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine veljajo še naslednji pogoji:

- Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so tlorisna in višinska zasnova, gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, pojavnost in vedute, celovitost dediščine v prostoru.

- Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino, se ohranjajo varovane vrednote, kot so naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov), odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom, prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja, prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini, naravne in druge meje rasti ter robovi naselja, podoba naselja v prostoru, odnosi med naseljem in okolico, stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).

- Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine se ohranjajo varovane vrednote kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulture dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.

Na območjih registriranih arheoloških najdišč se varujejo arheološke ostaline in njihov vsebinski in prostorski kontekst. Na območjih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati najdišče, graditi objekte, nadzemno in podzemno infrastrukturo. Morebitne izjeme so možne na podlagi rezultatov predhodno opravljenih arheoloških raziskav, če je pridobljeno kulturnovarstveno soglasje.

Za izvedbo predhodne arheološke raziskave v območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine ali naselbinske dediščine je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister pristojen za področje varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno ZVKDS skladno z določili zakona o varstvu kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. O dinamiki del je potrebno pisno obvestiti ZVKDS OE Maribor vsaj deset dni pred začetkom zemeljskih del. Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki investitorja/lastnika zemljišča/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo nepoškodovano na mestu odkritja zavaruje in o tem takoj obvesti pristojno enoto ZVKD.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

V 54. členu se v 1. odstavku na koncu tabele dodajo nove tri vrstice v naslednjem besedilu:

| »36 | Odlok o ureditvenem načrtu zelenega pasu "Stražunski gozd" (MUV, št. 18/86; delna razveljavitev v MUV, št, 14/02; ugotovitev delnega nasprotja s planom v MUV, št, 23/02) – del (za območje, ki je vključeno v ta odlok) | MUV, št. 18/86 |
| --- | --- | --- |
| 19 | Odlok o zazidalnem načrtu dela soseske S-17 ob Filipičevi ulici v Mariboru | MUV, št. 4/90 |
| 504 | Zazidalni načrt za del Ra 4 in del Ra 6 Center Zgornjega Radvanja – del (za območje, ki je vključeno v ta odlok) | MUV, št, 22/01« |

- člen

Postopki, ki so začeti pred sprejetjem teh sprememb in dopolnitev odloka, se končajo po določbah aktov, na osnovi katerih so bili začeti, vendar v roku največ šest mesecev od veljavnosti tega odloka. Za začetek postopka se šteje datum podaje vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Maribor.

- člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor iz 2. i člena je na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet in prostor – v Sektorju za urejanje prostora, na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, katerih območje ureja, ter delno na spletni strani www.maribor.si.

- člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 35005-15/2010

Maribor, dne …..

| MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet in prostor Sektor za urejanje prostora |  |
| --- | --- |

- Številka: 35005-15/2010 030115

Datum:   15.3.2012

O B R A Z L O Ž I T E V

ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE MESTA MARIBOR

- predlog za drugo obravnavo na Mestnem svetu -

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP UZMM

Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP UZMM je Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B, 108/09 in 80/2010 ZUPUDPP), ki določa, da lahko občina pripravlja spremembe in dopolnitve lastnih veljavnih prostorskih izvedbenih aktov.

Spremembe in dopolnitve PUP UZMM se izdelujejo na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 12 z dne 10. 6. 2010)  in sprememb navedenega sklepa (MUV, št. 5/2011 z dne 31. 3. 2011), ki predstavljata organizacijski in vsebinski okvir za njegovo pripravo.

Območje sprememb in dopolnitev PUP UZMM obsega območje odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/2006 – odlok 2006), s poznejšimi spremembami in dopolnitvami, zmanjšano za območje občinskih lokacijskih načrtov ali občinskih podrobnih prostorskih aktov, ki so bili v obdobju od avgusta 2006 uveljavljeni na območju odloka sprejetega leta 2006.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP je bil javno razgrnjen v času med 20.10.2011 in 21.11.2011, dne 27.10.2011 je bil v prvi obravnavi na 11. seji mestnega sveta.

2. PRIPOMBE in VPRAŠANJA MESTNIH SVETNIKOV V PRVI OBRAVNAVI NA SEJI MESTNEGA SVETA

Mestni svetnik mag. Zdravko LUKETIČ:

Podajam pripombo. Območje urejanja odloka za območja posamezne namenske rabe naj se razširi na celotno področje katastrske občine Krčevina. To pripombo sem dal tudi pri spremembi odloka o kmetijskih zemljiščih in mislim da, ker nekateri starejši odloki preprečujejo začasne objekte za hrambo kmetijskega orodja na kmetijskih zemljiščih in to zajema tudi katastrsko občino Krčevina. Predlagam, da se to vključi in da potem v okviru tega odloka, takšni začasni objekti dovolijo.

- Odgovor: Območja predmetnega PUP ni mogoče spreminjati. Tovrstne spremembe se lahko obravnavajo in izvedejo v okviru priprave občinskega prostorskega načrta.

Mestni svetnik dr. Alojz Križman:

V 17. členu pri površinah za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo nimamo predpisanega minimalnega deleža zelenih površin. Poglejte, to imamo pri stanovanjih, to imamo pri centralnih dejavnostih, pri kulturi, izobraževanju, socialo in zdravstvo pa tega nimamo. Recimo okrog šole, ali ni smiselno, da imamo tudi nekaj zelene površine? Enostavno ni tega ZP-ja v procentih določenega.

- Odgovor: Dopolni se tabela v 17. členu. Doda se procent zelenih površin na površinah za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo, ki znaša 20%.

3. SPREMEMBE V USKLAJENEM PREDLOGU ODLOKA ZA DRUGO OBRAVNAVO

Glede na prvo obravnavo na mestnem svetu odlok vsebuje naslednje vsebinske spremembe:

Grafične spremembe se večinoma nanašajo na pripombe iz javne razgrnitve, ki so bile pozitivno upoštevane in obsegajo spremembe gradbene meje in gradbene linije ter spremembe podrobnejše namenske rabe zemljišča,

Tekstualni del se je glede na dopolnjen osnutek, ki je bil v obravnavi na oktobrski seji MS leta 2011 spremenil v naslednjih pomembnih določilih:

- poenotenje dopustnih dejavnosti in objekte glede na novo uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti in uredbo o klasifikaciji objektov sprejeto januarja 2012,

- določene so bile omejitve za parkiranje na javnih površinah,

- dodano je bilo določilo, da zelenje ob medsoseskih ograjah ne sme presegati višine 2.2 m,

- odmik za vse prosto-stoječe stavbe je 4 m ali manj s soglasjem lastnika sosednje gradbene parcele,

- razširjeno je določilo za gradnjo na območju vrtičkov na kmetijskih površinah.

4. FINANČNE POSLEDICE ODLOKA

Sprejetje odloka ne bo imelo finančnih posledic za proračun Mestne občine Maribor.

| Pripravila: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mateja HOJS, univ. dipl. geog. |  |  |
| Svetovalka |  | Mag. Lidija KODRIČ VUK |
|  |  | Vodja sektorja |

OBRAZLOŽITEV GRAFIČNIH SPREMEMB GLEDE NA 1. OBRAVNAVO NA MS

- Sprememba gradbene meje na parc. št. 328 k.o. Zgornje Radvanje.

- Na parc. št. 2911/78 in 2911/80 k.o. Ob železnici se spremeni namenska raba površin iz zelenja ob prometnicah v površine za centralne dejavnosti.

- Na parc. št. 2911/14, 2911/35 k.o. Ob železnici se ukine gradbena meja in del parc. št. 2911/35 se spremeni iz površin za promet v površine za proizvodnjo in skladiščenje.

- Na parc. št. 535 in 734/12 k.o. Melje se spremeni namenska raba iz večjih površin za promet v površine za proizvodnjo in skladiščenje.

- Na parceli št. 228/1 in 228/2 k.o. Tezno se spremeni načrtovani potek dovozne ceste.

- Ob Fochevi ulici se območje med Ljubljansko in Poštelsko ulico spremeni vrsta stanovanjskih stavb iz območja eno in dvostanovanjskih stavb v območje različnih stanovanjskih stavb.

- Skladno z zazidalnim načrtom za S-17 Studenci se na parcelah št. 2106/81, 2106/116, 2106/112, 2106/76, 2106/80, 2106/117, 2106/81 in delno 2106/19 vriše cestna povezava.Potrebno je preveriti, kaj je izvedeno in kaj načrtovano.

- Na parc. št. 730 k.o. Tezno se ustrezno korigirala gradbena meja.

- Iz območja predvidenega za izdelavo OPPN se izloči del parc. št. 2/2 in 10/1 k.o. Počehova.

- Parc. št. 29/12 k.o. Zg. Radvanje se nameni za vrtičke.

- Na del zemljišča na parc. št. 571/2 k.o. Zg. Radvanje se uskladita analogni in digitalni grafični del PUP-a.

- Območje vzhodno od Porsche Slovenija ob Ptujski cesti se nameni površinam za centralne dejavnosti in ne površinam za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti.

- Na območju parcel 1029/12, 1029/19, 1029/11, 1029/10, 1029/18 vse k.o. Tezno se opusti gradbena meja.

- Premakne se gradbena meja na gozdni ulici na Studencih tako, da poteka ob severnem robu obstoječih objektov na južni strani ulice.

- Na parc. št. 803/2 in 804 k.o. Maribor grad se gradbena meja premakne za 2m proti vzhodu.

- Na parc. št. 835/2, k.o. Ob železnici se delno zmanjšajo zelene površine in se nadomestijo v drugem delu parcele.

- Območje med Šarhovo, Jocovo, Stritarjevo in Erjavčevo ulico se označi kot območje različnih stanovanjskih stavb.

- Na parceli št. 682, 683, 684 k.o. Tezno se gradbena meja pomakne na 5 m od roba regulacije Zagrebške ceste.

- Na parceli št. 1902/1 in 1902/2 k.o. Studenci se gradbena linija pomakne proti severu.

- Na parceli št. 45 k.o. Tabor se gradbena meja pomakne proti severu, 5 metrov od roba regulacije.

OPOZORILO

Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

ODLOK

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor

(Neuradno prečiščeno besedilo – NPB 1)

(predlog sprememb odloka je označen z ležečo pisavo Arial, velikost  11)

- uVODNA DOLOČILA

- člen

(podlaga prostorskih ureditvenih pogojev)

Ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 2/01) ter Odločbe Ustavnega sodišča, štev. U-I-239/01-21, z dne 11. 12. 2003, je ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, pod številko delovnega naloga 5050, izdelal prostorske ureditvene pogoje za območje Urbanistične zasnove mesta Maribor (v nadaljevanju: PUP).

1. a   člen

Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor je izdelal ZUM urbanizem, planiranje in projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge 6058.

Predmet spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev je grafični del odloka in sicer se na listih 3/28, 3/29, 4/28 in 4/29 ne prikazuje (se črta) prometna povezava med podaljškom Poljske ulice in Špelino ulico skupaj z regulacijskim elementom – gradbeno mejo na istem delu.

1. b   člen

Predmet spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev je tekstualni del odloka in sicer dopolnitev 11. člena.

1. c   člen

Predmet spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev so tekstualni del odloka in grafične priloge in sicer dopolnitev 8. in 13. člena ter dopolnitev grafične priloge 3 »Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote« in grafične priloge 4 »Regulacijski elementi« na parceli 958/8 k.o. Koroška vrata.

1. d   člen

Predmet spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev je tekstualni del odloka in sicer dopolnitev 17. člena.  Predmetne spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor je izdelal URBIS d.o.o. Maribor, pod številko naloge 2007/PUP-176.

1. e   člen

Predmet spremembe in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev je tekstualni in grafični del odloka, ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje in projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge 8013.

1. f   člen

Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor je izdelal ABZ Arhitekturni biro Zatezalo d.o.o. Maribor, Industrijska 13 pod številko naloge UP-01-05/2009.

Predmet sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev je sprememba namenske rabe iz proizvodne v centralno, ki se prikaže v grafičnem delu odloka in sicer v dopolnitvi grafičnih prilog karta 3 – Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote (list 15) in karta 4 – regulacijski elementi (list 15).

- g   člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP), ki jih je izdelal URBIS d.o.o Maribor, pod številko naloge 2010/ PUP-063. Spremembe in dopolnitve PUP obsegajo razširitev območja in določil odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor na parcele št. 1770/7, 1770/10 in 1770/13 k.o. Koroška vrata.

1. h. člen

Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (za dela območij PPE Te 4-SD in PPE Te 7-S) je izdelal Bipro tim d.o.o., biro za inženiring in projektiranje Maribor, Meljska cesta 56 pod številko naloge 04-05-005/2010.

Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je

- sprememba namenske rabe iz površin za stanovanja in dopolnilne dejavnosti v površine za centralne dejavnosti na parcelah  1155/1 – del, 1155/2 in 980/1 v k.o. Tezno,

- ukinitev regulacijske linije na parcelah št. 259/1, 259/2 in 258 k.o. Tezno in gradbene meje na parcelah št. 259/1 in 259/2 iste k.o. ter sprememba območja večstanovanjskih stavb v eno in dvostanovanjske stavbe na parceli 259/1 iste k.o.

Spremembe se  prikažejo v grafičnem delu odloka in sicer v dopolnitvi grafičnih prilog karta 3 – Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote (list 2.3) in karta 4 – Regulacijski elementi (lista 2.4).

- i. člen

Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (v nadaljevanju: spremembe PUP) je izdelal ZUM urbanizem planiranje projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor, pod  št. naloge 10074. Predmet sprememb PUP je sprememba grafičnega in tekstualnega dela odloka.

- člen

(vsebina odloka o PUP)

Odlok o PUP določa:

- mejo območja urejanja s PUP;

- členitev območja PUP;

- merila in pogoje za gradnjo:

- merila in pogoji za dopustne dejavnosti na posameznih površinah namenske rabe;

- merila in pogoji glede vrste dopustnih gradenj na posameznih površinah namenske rabe;

- merila in pogoji glede vrste dopustnih objektov na območjih podrobne namenske rabe;

- merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov in drugih ureditev;

- merila in pogoji za določanje gradbenih parcel;

- merila in pogoji prometnega urejanja;

- merila in pogoji za urejanje komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez;

- merila in pogoji za varovanje okolja;

- merila in pogoji za posege v prostor z vidika obrambe in zaščite;

- prehodne in končne določbe.

- člen

(kartografski del odloka o PUP)

Kartografski del odloka sestavljajo naslednje karte:

- Prikaz območja urejanja s PUP v merilu 1:14 000

- Pregledna karta območja PUP s prikazom namenske rabe in prikazom delitve na liste za merilo 2 500 v merilu 1:12 500

- Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote (listi od 1 do 37) v merilu 1:2 500

- Regulacijski elementi(listi od 1 do 37) v merilu 1:2 500

4.a Legenda h kartama 3 in 4

- Prometna omrežja v merilu 1:15 000

- Situacija vodovodnega omrežja v merilu 1:15 000

- Situacija kanalizacijskega omrežja v merilu 1:15 000

- Situacija plinovodnega in vročevodnega omrežja v merilu 1:15 000

- Situacija elektroenergetskega omrežja v merilu 1:15 000

- Situacija telekomunikacijskega omrežja v merilu 1:15 000

V karti 3. Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote (listi od 1 do 37) v merilu 1: 2 500 se lista 3/28 in 3/29 nadomestita z novima listoma 3/28.1 in 3/29.1.

V karti 4. Regulacijski elementi (listi od 1 do 37) v merilu 1: 2 500 se lista 4/28 in 4/29 nadomestita z novima listoma 4/28.1 in 4/29.1.

3. a   člen

Spremembe in dopolnitve vsebujejo:

A. TEKSTUALNI DEL

1. Obrazložitev pogojev za posege v prostor

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor

B. GRAFIČNE PRILOGE

| - | Izsek iz Prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 19/2006, 1/2007 in 5/2007) za območje sprememb in dopolnitev – karta 3 Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote | M 1:2 500 |
| --- | --- | --- |
| - | Izsek iz Prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 19/2006, 1/2007 in 5/2007) za območje sprememb in dopolnitev – karta 4 Regulacijski elementi | M 1:2 500 |

3. b člen

Spremembe in dopolnitve vsebujejo:

A. TEKSTUALNI DEL

1. Obrazložitev pogojev sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev

B. GRAFIČNE PRILOGE

| - | Izsek iz Prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 19/2006, 1/2007 in 5/2007) za območje sprememb in dopolnitev – karta 4 Regulacijski elementi | M 1:2 500 |
| --- | --- | --- |
| - | Regulacijski elementi | M 1:2 500 |

3. c člen

Spremembe in dopolnitve odloka iz 1. f člena vsebujejo:

I. BESEDILO

− Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/2006, spremembe in dopolnitve MUV št. 01/07, 5/07, 14/08, 15/08, obvezna razlaga MUV št. 01/08 ter 05/08 in popravek MUV št. 17/09).

− obrazložitev

II. GRAFIČNE PRILOGE

- Izsek iz Prostorskih ureditvenih pogojev za območje

urbanistične zasnove mesta Maribor za območje

sprememb in dopolnitev – karta 3

– Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote 		M 1 : 2500

- Izsek iz Prostorskih ureditvenih pogojev za območje

urbanistične zasnove mesta Maribor za območje sprememb

in dopolnitev – karta 4   -   Regulacijski elementi 			M 1 : 2500

- Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote

– karta 3 – 15.1 								M 1 : 2500

- Regulacijski elementi – karta 4 – 15.1					M 1 : 2500

Sklep o sprejemu integralnega in prečiščenega kartografskega gradiva  Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor  v digitalni obliki - MUV, št. 30/2009 z dne 27. 11. 2009

Integralno in prečiščeno kartografsko gradivo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/2006, 1/2007, 5/2007, 14/2008,

15/2008, 26/2009, obvezna razlaga MUV, št. 1/2008, in 5/2008 in popravek, MUV, št.  7/2009) v digitalni obliki obsega:

- karto št. 3: podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote (listi od 1 do 37) v   merilu 1:2500

- karto št. 4: Regulacijski elementi (listi od 1 do 37) v merilu 1:2500

- legendo h kartama 3 in 4.

3. d. člen

Spremembe in dopolnitve odloka iz 1. g člena obsegajo:

I.	SPLOŠNI DEL

Izjava odgovornega  prostorskega načrtovalca

II.	BESEDILO ODLOKA

III.	KARTOGRAFSKI DEL ODLOKA

1.1 Izsek iz kartografskega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor  - Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote - karta 3			         M.- 1 : 2500

1.2 Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote

M.- 1 : 2500

2.1 Izsek iz kartografskega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - Regulacijski elementi – karta 4						M.- 1 : 2500

2.2 Regulacijski elementi					M.- 1 : 2500

3.   Legenda h kartama 3 in 4

IV.	OBRAZLOŽITEV

3. e člen

Spremembe in dopolnitve iz 1. h člena tega odloka obsegajo:

I. SPLOŠNI DEL

Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca

II. BESEDILO ODLOKA

III. KARTOGRAFSKI DEL ODLOKA

| 1.1 Izsek iz kartografskega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote - karta 3 | M 1:1000 |
| --- | --- |
| 1.2 Izsek iz kartografskega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - Regulacijski elementi – karta 4 | M 1:1000 |
| 1.3 Izsek iz kartografskega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote - karta 3 | M 1:1000 |
| 1.4 Izsek iz kartografskega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - Regulacijski elementi – karta 4 | M 1:1000 |
| 1.5 Legenda k kartama 3 in 4 |  |
| 2.1 Prikaz ureditvenega območja | M 1:100 |
| 2.2 Prikaz ureditvenega območja | M 1:100 |
| 2.3 Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote - karta 3 | M 1:1000 |
| 2.4 Regulacijski elementi- karta 4 | M 1:1000 |
| 2.5 Legenda k kartama 3 in 4 |  |
| 2.6 Pregledna karta- Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote - karta 3 | M 1:500 |
| 2.5 Legenda k kartama 3 in 4- Regulacijski elementi- karta 4 | M 1:500 |

IV. OBRAZLOŽITEV.

3. f člen

Spremembe PUP iz 1. i člena vsebujejo:

A:  TEKSTUALNI DEL

1. 	Obrazložitev pogojev za spremembe in dopolnitve posegov v prostor

2. 	Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor

3.	Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

B GRAFIČNE PRILOGE

- karta št. 1 - Meja območja urejanja PUP v merilu 1:14.000.

- Karte št. 3 - Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote, v merilu 1:2.500

- Karte št. 4 – regulacijski elementi, v merilu 1:2.500.

- Legenda h kartam št. 3 in kartam št. 4

- člen

(priloge PUP)

Elaborat prostorskih ureditvenih pogojev sestavljajo tudi obrazložitev, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki so obvezne priloge PUP, ter izjave izdelovalca o skladnosti z veljavnimi predpisi in povzetek za javnost.

- meja območja urejanja pup

- člen

(meja območja urejanja PUP)

S tem odlokom se ureja območje Urbanistične zasnove mesta Maribora razen:

- območij veljavnih izvedbenih prostorskih aktov ali prostorskih izvedbenih aktov;

- območij Natura 2000, Ekološko pomembnih območij (v nadaljevanju: EPO), območij naravnih vrednot in območij zavarovanih naravnih znamenitosti po občinskem odloku o varstvu naravnih znamenitosti;

- območja, ki je določeno na podlagi Odločbe Ustavnega sodišča, štev. U-I-239/01-21, z dne 11. 12. 2003.

Meja območja urejanja PUP je prikazana na karti št. 1 v kartografskem delu elaborata.

5. a   člen

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev obsega parcelo 958/8 k.o. Koroška vrata.

5. b   člen

Območje sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev obsega parceli 402/40 in 402/41 vse k.o. Košaki.

Območje sprememb in dopolnitev se v grafični prilogi št. 4 »Regulacijski elementi«, namesto območja eno in dvostanovanjskih stavb, opredeli v območje različnih  stanovanjskih stavb.

5. c  člen

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev iz 1. f člena  obsega zemljišče parc. št. 258, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261/1, 261/3, 261/4, 261/5, 262/1, 262/2, 262/3, 263, 264/1, 264/2, 265/1 in 265/2 vse k.o. Melje. Velikost območja je cca. 50 a in se nahaja v pasu severno in južno od Meljske ceste.

V ureditvenem območju iz 1.f člena se v grafičnih prilogah karta 3 - Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote (list 15) ter karta 4 - Regulacijski elementi (list 15) spremeni namenska raba območja iz območja za proizvodnjo in skladiščenje v območje za centralne dejavnosti.

5. d  člen

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev PUP iz 1. g člena obsega zemljišče parc. št.  1770/7, 1770/10 in 1770/13 k.o. Koroška vrata. Območje meri ca 2,7 a in se nahaja južno od Smetanove ulice na odseku med Kosarjevo in Turnerjevo ulico, med novim stanovanjskim objektom in gostinskim objektom.

Na ureditvenem območju se v grafičnih prilogah karta 3 – Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote (list št. 12) ter karta 4 – Regulacijski elementi (list št. 12) predvidi  območje začasnega urejanja z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta.

5. e   člen

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev iz prve alineje 2. odstavka 1. h. člena obsega zemljišče parcel št. 1155/1-del, 1155/2 in 980/1 v k.o. Tezno. Velikost območja je ca 3.200 m2 in se nahaja v pasu severno od Lahove ulice.

Na ureditvenem območju se sprememba namenske rabe iz površin za stanovanja in dopolnilne dejavnosti v površine za centralne dejavnosti prikaže v grafičnem delu odloka na karti 3 – Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote – list št. 29 in 33 – in na  karti 4 – Regulacijski elementi – list št. 29 in 33.

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev iz druge alineje 2. odstavka 1. h. člena obsega zemljišče parcel št. 259/1, 259/2 in 258 k.o. Tezno. Velikost območja je ca 1.300 m2 in se nahaja med Jerovškovo ulico in Stražunskim gozdom.

Na ureditvenem območju se ukinitev regulacijske linije, gradbene meje ter območje večstanovanjske in eno ter dvostanovanjske gradnje prikaže na karti 4 – Regulacijski elementi – list št. 30.

- člen

(pomen izrazov)

Uporabljeni pojmi v tem odloku imajo naslednji pomen:

- družbena infrastruktura oz. območje (povzeto iz Uredbe o prostorskem redu Slovenije – Ur. l. RS, št. 122/2004) obsega površine in stavbe, namenjene za: vzgojo, izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo, javno upravo, opravljanje verskih obredov;

- etažnost objekta (E) je število etaž nad in pod nivojem terena, pri čemer se upošteva standardna višina etaže max. 3,5 m;

- faktor izrabe zemljišč (FIZ) je razmerje med bruto etažnimi površinami objektov nad nivojem terena in površino zemljišča gradbene parcele;

- faktor zazidanosti parcele (FZ) je razmerje med tlorisno površino pritličja in površino gradbene parcele;

- gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma na katerih je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu;

- gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled;

- gradbena meja je linija, ki je predvideni nadzemni deli objektov ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost;

- gradbena linija je linija, na katero morajo biti z enim robom ali stranico postavljeni predvideni nadzemni deli objektov, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad;

- karejska pozidava (kare) je sklenjena obulična pozidava obodnih karejskih stavb z zaprtim notranjim dvoriščem, ki je z vsaj treh strani obdana s cesto, z možnimi vmesnimi prehodi in prekinitvami ali z nezazidanimi vogali;

- klet je del stavbe pod nivojem terena. V primeru nagnjenega terena (nad 15 %) je lahko največ polovica etaže kleti nad raščenim terenom;

- mansarda je del stavbe, katere izkoriščeni prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho. Namenjena je bivanju ali opravljanju dejavnosti;

- mešana gradnja so območja, sestavljena iz prostostoječih, strnjenih ali v obliki kareja postavljenih stavb;

- minimalni delež zelenih površin (ZP) je odstotek zelenih površin od površine gradbene parcele brez vštetih parkirnih površin, poti,tlakovanih dvorišč in asfaltiranih površin;

- morfološka enota (ME) je območje, ki ima podobne oblikovalske značilnosti glede postavitve in oblikovanja objektov;

- nujni posegi in ureditve so vrste posegov, ki zmanjšujejo ogroženost ali omogočajo sanacijo na območju zaradi naravnih in drugih nesreč ter vojne;

- objekt pomeni stavbe in gradbene inženirske objekte, definirane v predpisih o graditvi objektov in v ustreznih podzakonskih aktih;

- obulična pozidava je sklenjena pozidava več stavb ob ulični liniji, dvorišča so odprta v notranjost;

- posebna območja  so izgrajena identitetno prepoznana območja večstanovanjskih sosesk, območij vrstne gradnje, ipd., na katerih so dopustni samo omejeni posegi oziroma gradnje;

- pritličje je del stavbe, katere prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m nad njo;

- prostostoječa stavba se ne stika z nobeno fasado s sosednjo stavbo;

- pretežna namembnost stavbe pomeni dejavnost v stavbi, ki se izvaja na več kot 50% bruto etažne površine celotne stavbe in se po njej poimenuje vrsta stavbe v skladu s predpisom o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena;

- podstrešje je neizkoriščen prostor pod ostrešjem;

- poslovna dejavnost obsega dejavnosti, ki so navedene v Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni lisr RS št. 69/2007) pod oznako J – informacijske in komunikacijske dejavnosti, K – finančne in zavarovalniške dejavnosti, L – poslovanje z nepremičninami, M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti (vezane le na pisarniški poslovni prostor, brez skladiščenja in parkiranja) ter S – druge dejavnosti;

- regulacijska linija deli javne površine od nejavnih.

- členitev območja PUP

- člen

(členitev območja PUP)

Območje PUP je razdeljeno na naslednje površine s pretežno namensko rabo, ki izhajajo  iz zasnove namenske rabe prostora, določene v urbanistični zasnovi mesta Maribor:

| S | površine za stanovanja |
| --- | --- |
| SD | površine za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti |
| C | površine za centralne dejavnosti |
| KISZ | površine za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo |
| P | površine za proizvodnjo in skladiščenje |
| PR | površine za promet |
| VPR | Večje površine za promet |
| KE | površine za komunalo in energetiko |
| Š | površine za šport |
| OB | površine izključne rabe za potrebe obrambe |
| Z | zelene površine |
| K | kmetijske površine |
| G | gozd |
| V | vodne površine |

- Merila in pogoji za gradnjo

- Merila in pogoji za dopustne dejavnosti na posameznih površinah namenske rabe

- člen

(dopustne dejavnosti)

- S - POVRŠINE ZA STANOVANJA

Površine za stanovanja so pretežno namenjene bivanju, trgovski dejavnosti na drobno za dnevno oskrbo, storitvenim dejavnostim ter dejavnostim družbene infrastrukture, ki služijo lokalnim prebivalcem.

Na površinah so možne tudi naslednje dopolnilne dejavnosti:

- poslovne dejavnosti;

- gostinske dejavnosti brez nastanitve ali z nastanitvijo (samo penzion, gostišče in prenočišče);

- dejavnost dijaških in študentskih domov, internatov ter dejavnost domov za starejše in drugih socialnih skupin.

- SD - POVRŠINE ZA STANOVANJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

Na površinah za stanovanja in dopolnilne dejavnosti se lahko izvajajo vse dejavnosti, ki so dopustne na površinah za stanovanja, ter gostinske dejavnosti.

- C - POVRŠINE ZA CENTRALNE DEJAVNOSTI

Površine za centralne dejavnosti so pretežno namenjene trgovskim dejavnostim (vključno z nakupovalnimi središči in sejmišči), gostinskim in poslovnim dejavnostim, dejavnostim družbene infrastrukture in bivanju. Možne dopolnilne dejavnosti so stanovanja, posamezne manjše proizvodne, servisne in druge za bivalno in delovno okolje nemoteče dejavnosti.

KISZ - POVRŠINE ZA KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, SOCIALO IN ZDRAVSTVO

Na površinah za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo so dopustne kulturne, izobraževalne, socialne, zdravstvene in športno rekreacijske dejavnosti ter dejavnost dijaških in študentskih domov.

Možne dopolnilne dejavnosti so: trgovske, gostinske, upravne, poslovne in verske, vezane na osnovno namensko rabo.

- P - POVRŠINE ZA PROIZVODNJO IN SKLADIŠČENJE

Površine za proizvodnjo in skladiščenje so pretežno namenjene proizvodnim, prekladalno-skladiščnim, gradbeniškim, trgovskim in poslovnim dejavnostim, dejavnostim gospodarskih služb, pošte in telekomunikacij ter gostinski dejavnosti brez prenočitve.

- VPR – VEČJE POVRŠINE ZA  PROMET

Večje površine za promet so namenjene izvajanju dejavnosti s področja prometa in telekomunikacij.

Možne dopolnilne dejavnosti so trgovske, gostinske in storitvene dejavnosti ter druge dejavnosti, vezane na blagovni promet in promet potnikov, vključno s parkiranjem.

PR – POVRŠINE ZA PROMET

Površine za promet so namenjene za ceste in obcestni svet ter železnico.

- KE - POVRŠINE ZA KOMUNALO IN ENERGETIKO

Površine za komunalo in energetiko so namenjene izvajanju dejavnosti s področja  komunale in energetike.

- Š - POVRŠINE ZA ŠPORT

Na površinah za šport so dopustne športne in druge dejavnosti vezane na prosti čas.

Možne dopolnilne dejavnosti, vezane na osnovno dejavnost, so: zdravstvo, gostinske, storitvene, trgovske, upravne dejavnosti in parkiranje.

- OB – POVRŠINE IZKLJUČNE RABE ZA POTREBE OBRAMBE

- Na njih so dopustne dejavnosti obrambe in zaščite.

- Z - ZELENE POVRŠINE:

- Znotraj navedenih kategorij zelenih površin so dopustne naslednje dejavnosti:

- Parki: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje in rekreacija na prostem, gostinstvo kot dopolnilna dejavnost.

- Parkovne ureditve trgov: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, gostinstvo kot dopolnilna dejavnost.

- Parkovni gozdovi: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, šport in rekreacija na prostem.

- Zelene rekreacijske površine: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, šport in rekreacija na prostem.

- Zelenje ob prometnicah: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje.

- Obrečna vegetacija: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, šport in rekreacija na prostem.

- Vrtički: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, vzgoja rastlin.

- Povezovalne zelene površine: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, šport in rekreacija na prostem.

- Kmetijske površine na stavbnih zemljiščih: vzdrževanje, kmetijstvo in vrtičkarstvo.

- Gozd na stavbnih zemljiščih: vzdrževanje, gozdarska dejavnost in rekreacija.

- K - KMETIJSKE POVRŠINE

- Dopustne dejavnosti so kmetijstvo in organizirano vrtičkarstvo.

- G – GOZD

- Dopustna je gozdarska dejavnost. Dopolnilna dejavnost je rekreacija.

- V – VODNE POVRŠINE

Dopustne dejavnosti so vzdrževanje voda in varstvo pred škodljivim delovanjem voda ter rekreacija,  promet in turizem.«

Merila in pogoji glede vrste dopustnih gradenj na posameznih površinah namenske rabe

- člen

(vrste gradenj)

Vrste dopustnih gradenj za vsa območja, ki se urejajo s PUP - razen za območja iz 10. in 11. člena so:

- gradnje novih objektov, vključno z dozidavo in nadzidavo in gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov;

- rekonstrukcije;

- sprememba namembnosti;

- vzdrževalna dela;

- odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča.

Navedena določila veljajo tudi za gospodarsko javno infrastrukturo na območju urejanja s PUP.

V primeru, ko bodo načrtovani posegi v prostor presegli značaj posegov, ki so dopustni po tem odloku, je za takšno območje potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt, čeprav tako območje ni določeno na kartah št. 3 in 4. Pri izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov se upoštevajo določila urbanistične zasnove mesta Maribor.

Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta je obvezna, kadar se predlaga pozidava ali ureditev območja, ki ima naslednje lastnosti:

- območje obdelave je večje od 5000 m2

- območje je nepozidano, degradirano ali neaktivno

- območje je komunalno in energetsko delno opremljeno ali neopremljeno

- posegi v prostor bodo sprožili vplive na okolje, ki presegajo že obstoječe v območju nameravane gradnje

- območje v notranjosti karejev na območju karejske gradnje v primeru novogradnje objektov (razen podzemnih garaž).

- člen

(posebna merila za morfološko enoto Posebno območje)

V ME Posebno območje so v okviru obstoječih gabaritov stavb dopustne:

- novogradnja objekta v gabaritih in na mestu prej odstranjenega objekta (nadomestna gradnja),

- rekonstrukcije,

- spremembe namembnosti, v kolikor ne povečujejo negativnih vplivov objekta na okolico,

- vzdrževanje objektov,

- gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov,

- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe in odprtih sezonskih gostinskih vrtov,

- postavitev spominskih obeležij in urbane opreme,

- odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča.

Dovoljena je gradnja garaž in parkirišč za potrebe prebivalcev obravnavane morfološke enote, v predpisanih odmikih od prometnih površin.

- člen

(posebna merila za območja, za katera je predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov)

Na območjih, ki so prikazana na kartah št. 3 in 4, so možni naslednji posegi:

- rekonstrukcije,

- dozidave do največ 10% tlorisa obstoječega objekta,

- odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,

- vzdrževanje objektov,

- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

12. člen

Investitor mora organizirati izbiro strokovno najprimernejše rešitve za nameravano gradnjo na javnem natečaju, če je z njim določena prostorska ureditev namenjena ureditvi oziroma gradnji:

- javne površine, če bi se zaradi njene ureditve bistveno spremenili izgled naselja ali krajine,

- stanovanjske stavbe za posebne namene in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi, če naj bi se gradila ob javni površini ali če bi se zaradi njene gradnje bistveno spremenil izgled naselja ali krajine,

- mostu, viadukta oziroma drugega premostitvenega gradbenega inženirskega objekta javne ceste in železnice, če bi se zaradi njegove gradnje bistveno spremenil izgled naselja ali krajine,

- objekta ali naprave na območju naravnega spomenika.

V kolikor gre za gradnjo iz določil tega člena, si mora investitor pred pripravo projektne dokumentacije pridobiti pisno odločitev o potrebnosti ali nepotrebnosti izvedbe javnega natečaja, ki ga izda Sektor za urejanje prostora Mestne občine Maribor.

Merila in pogoji glede vrste dopustnih objektov na območjih podrobne namenske rabe

- člen

(dopustni objekti)

Vrsta dopustnih objektov je določena na osnovi veljavnih predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost. V posamezni stavbi je dopustno urediti tudi prostore za opravljanje druge dejavnosti, ki je dopustna na določeni površini namenske rabe.

- S - POVRŠINE ZA STANOVANJA

stavbe

- stanovanjske stavbe;

- gostinske stavbe brez nastanitve ali z nastanitvijo in gostinski vrtovi: samo penzion, gostišče in prenočišče, brez mehanske ali žive glasbe za ples;

- upravne in pisarniške stavbe;

- trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti;

- garažne stavbe;

- stavbe splošnega družbenega pomena, razen igralnice, cirkusov, diskotek

- stavbe za opravljanje verskih obredov.

gradbeni inženirski objekti

- gradbeni inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo;

nezahtevni in enostavni objekti

- objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti, vadbeni objekti, spominska obeležja, objekt za telekomunikacijsko opremo in urbana oprema;

- SD - POVRŠINE ZA STANOVANJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

Dopustni so vsi objekti in stavbe, ki so dopustni na površinah za stanovanja, ter še:

stavbe

- vse gostinske stavbe brez ali z nastanitvijo in gostinski vrtovi;

- stavbe za potrebe izvajanja storitvenih in gostinskih dejavnosti;

- nestanovanjske kmetijske stavbe, ki jih je možno postavljati samo na območju obstoječega registriranega kmetijskega gospodarstva.

- C - POVRŠINE ZA CENTRALNE DEJAVNOSTI

stavbe

- stanovanjske stavbe;

- gostinske stavbe in gostinski vrtovi;

- upravne in pisarniške stavbe;

- trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti;

- garažne stavbe;

- manjše industrijske stavbe, ki za bivanje in delovno okolje ne predstavljajo motečega dejavnika;

- stavbe splošnega družbenega pomena;

- stavbe za opravljanje verskih obredov.

gradbeni inženirski objekti

- gradbeni inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo;

nezahtevni in enostavni objekti

- objekti za lastne potrebe in pomožni infrastrukturni objekti, škarpe in podporni zidovi, objekti za telekomunikacijsko opremo;

- ograje v povezavi z 22. členom;

- začasni objekti;

- vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana oprema.

- KIS - POVRŠINE ZA KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, SOCIALO IN ZDRAVSTVO

stavbe

- stavbe splošnega družbenega pomena;

- stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine;

- garažne stavbe.

gradbeni inženirski objekti

- gradbeni inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo;

nezahtevni in enostavni objekti

- objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti, vadbeni objekti, spominska obeležja, objekti za telekomunikacijsko opremo in urbana oprema;

- P - POVRŠINE ZA PROIZVODNJO IN SKLADIŠČENJE

stavbe

- industrijske stavbe, rezervoarji, silosi in skladišča;

- upravne in pisarniške stavbe;

- nestanovanjske kmetijske stavbe;

- gostinske stavbe in gostinski vrtovi: gostilne, restavracije in točilnice;

- trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

- bencinski servisi;

- garažne stavbe.

gradbeni inženirski objekti

- vse vrste gradbenih inženirskih objektov.

nezahtevni in enostavni objekti

- ograje, škarpe in podporni zidovi in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti;

- objekti za telekomunikacijsko opremo

- vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana oprema.

- PR - POVRŠINE ZA  PROMET

gradbeni inženirski objekti

- gradbeni inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo;

nezahtevni in enostavni objekti

- ograja kot element ceste, škarpe in podporni zidovi,

- pomožni infrastrukturni objekti

- spominska obeležja,

- urbana oprema,

- začasni objekti.

- VPR – VEČJE POVRŠINE ZA  PROMET

stavbe

- stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

- gostinske stavbe in gostinski vrtovi: gostilne, restavracije in točilnice,

- trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti

- nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih;

gradbeni inženirski objekti

- gradbeni inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo;

nezahtevni in enostavni objekti

- ograje, škarpe in podporni zidovi,

- pomožni infrastrukturni objekti,

- objekt za telekomunikacijsko opremo

- začasni objekti,

- spominska obeležja,

- urbana oprema.

- KE - POVRŠINE ZA KOMUNALO IN ENERGETIKO

stavbe

- upravne in pisarniške stavbe gospodarskih služb s področja komunale in energetike;

- bencinski servisi;

- garažne stavbe.

gradbeni inženirski objekti

- gradbeni inženirski objekti.

nezahtevni in enostavni objekti

- ograje, škarpe in podporni zidovi in pomožni infrastrukturni objekti;

- objekt za telekomunikacijsko opremo;

- začasni objekti, namenjeni skladiščenju;

- spominska obeležja in urbana oprema.

- Š - POVRŠINE ZA ŠPORT

stavbe

- stavbe za šport,

- gostinske stavbe in gostinski vrtovi: restavracije in točilnice

- samostojne prodajalne, stavbe za storitvene dejavnosti in zdravstvene ambulante, ki so funkcionalno vezane na dejavnosti športa

- podzemne garažne stavbe.

gradbeni inženirski objekti

- gradbeni inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo;

nezahtevni in enostavni objekti

- ograje, škarpe in podporni zidovi in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti;

- vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana oprema.

- Z - ZELENE POVRŠINE

stavbe

- območje parkov in parkovnih ureditev trgov: gostilne, restavracije in točilnice in gostinski vrtovi;

- območje parkovnih ureditev trgov: podzemne garaže

gradbeni inženirski objekti

- objekti gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

nezahtevni in enostavni objekti

- ograje in pomožni infrastrukturni objekti;

- območje parkovnih gozdov: urbana oprema;

- območje parkovnih ureditev trgov: začasni objekti, namenjeni prireditvam, gostinski vrt, urbana oprema;

- območje parkov: otroška igrišča, sprehajalne poti, kolesarske poti, trim steza, igrišče za šport in rekreacijo na prostem;

- povezovalne zelene površine: pešpoti;

- zelene rekreacijske površine: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, šport in rekreacija na prostem;

- vrtički: lesena lopa na točkovnih temeljih površine do 4 m2 in višine do 3 m.

- obrečna vegetacija: sprehajalne poti, kolesarske poti;

- območje gozdov na stavbnem zemljišču: sprehajalne poti;

- območju kmetijskih površin na stavbnem zemljišču: čebelnjak.

- V - VODNE POVRŠINE

gradbeni inženirski objekti

- objekti javne infrastrukture;

- objekti, ki se izvedejo za izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda;

- objekti, ki se izvedejo zaradi ohranjanja narave;

- objekti, namenjeni obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

K - KMETIJSKE   POVRŠINE

gradbeni inženirski objekti

- cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, javne ceste

nezahtevni in enostavni objekti

- pomožni infrastrukturni objekti: pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti, cestni priključki na javno občinsko cesto, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in vrtine ali vodnjaki, potrebni za raziskave,

- oporni zid, ograja za pašo živine;

- poljske poti

- gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, rastlinjak, ribnik kot vodno zajetje, čebelnjak in hlevski izpust

- na območju vrtičkov je za vsak vrtiček dopustno postaviti: leseno lopo za shranjevanje orodja na točkovnih temeljih velikosti do 4m2 in višine do 3 m. V primeru, da se na zaokroženem območju predvideva vrtičkarska dejavnost, organizirana kot skupnost ali društvo in je površina takšnega območja vsaj 7.000 m², je dopustna postavitev skupnega objekta velikosti do 150 m² in višine do 4 m kot nezahtevnega objekta. Na območju organiziranih vrtičkov je dopustno postaviti skupino lop izven območja posameznega vrtička, za vsak vrtiček eno lopo.

Posameznih vrtičkov ni dopustno ograjevati; med seboj naj bodo ločeni z zelenjem. Območje za vrtičke je dopustno ograditi z zazelenjenimi ograjami višine do 1,5 m. Objekti morajo biti enotnega izgleda in velikosti.

- G – GOZDNE POVRŠINE

gradbeni inženirski objekti

- cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

nezahtevni in enostavni objekti

- pomožni infrastrukturni objekti: pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti, cestni priključki na javno občinsko cesto, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in vrtine ali vodnjaki, potrebni za raziskave,

- gozdna cesta, čebelnjak, gozdna učna pot, ribnik kot vodno zajetje, krmišče

OB – OBMOČJE IZKLJUČNE RABE ZA POTREBE OBRAMBE

stavbe

- nestanovanjske stavbe: upravne in pisarniške stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij, skladišča, avtomehanične delavnice;

gradbeno inženirski objekti

- gradbeno inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo;

nezahtevni in enostavni objekti

- pomožni obrambni objekti,

- pomožni infrastrukturni objekti.

Merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov in drugih ureditev

- člen

(morfološke enote)

Območje PUP je razdeljeno na naslednje morfološke enote (v nadaljevanju: ME), ki so prikazane v kartografskem delu na karti št. 3:

- prostostoječa - posamična gradnja;

- strnjena obulična in karejska gradnja;

- mešana gradnja;

- posebna območja.

- Prostostoječa -  posamična gradnja

V ME se stavbe locirajo na parcelo skladno z zahtevanimi minimalnimi odmiki od cest, od sosednjih objektov in od mej gradbenih parcel. Dodatno je treba upoštevati regulacijske elemente, prikazane v kartografskem delu PUP.

- Strnjena obulična in karejska gradnja

V ME se stavbe stikajo in tvorijo gradbeno linijo.

Maksimalna višina načrtovane stavbe ne sme biti višja, kot je najvišja točka slemena obstoječe stavbe v kareju ali uličnem nizu (tj. v območju najbližjih križišč). V takem primeru je izjemoma dopustna prekoračitev FIZ iz tabele 17. člena. V primeru izgradnje objekta z ravno streho je max. višina objekta na ulični strani lahko enaka višini kapi oz. venca najvišje stavbe v kareju ali uličnem nizu. Zadnja etaža nad kapjo na ulični strani stavbe ne sme segati izven linije navidezne strešine pod kotom 45°.

V notranjosti karejev so dopustne le novogradnje podzemnih garaž, za druge novogradnje pa je potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt.

- Mešana gradnja

V ME je možno stavbe locirati enako kot v enotah prostostoječe -  posamične gradnje ali enotah strnjene obulične ali karejske gradnje.

- Posebna območja

V ME je možno locirati stavbe v skladu z 10. členom za potrebe prebivalcev v obstoječih zgradbah.

- člen

(razdelitev glede na vrsto stanovanjskih stavb)

Površine za stanovanja ter površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti so glede na vrsto stanovanjskih stavb razvrščene na naslednja območja, prikazana na kartah št. 4:

- eno in dvostanovanjskih stavb, kjer je možno graditi prostostoječe stavbe, vrstne hiše, dvojčke in atrijske hiše,

- večstanovanjskih stavb, kjer je možno graditi vila bloke, stolpiče, lamelne bloke, stolpnice in visoke bloke,

- različnih stanovanjskih stavb, kjer je možno graditi eno in dvostanovanjske stavbe ter večstanovanjske  stavbe, t.j. vila blok do P+2.

- člen

(grafični regulacijski elementi)

Regulacijski elementi za lociranje objektov so regulacijska linija, gradbena linija in gradbena meja. Prikazani so na kartah št. 4.

Odstopanja od grafičnih prikazov iz kartografskega dela PUP so dovoljena v naslednjih primerih:

- Regulacijska linija:

- na podlagi natančnega geodetskega načrta,

- pri rekonstrukcijah prometnih površin in postavitvi urbane opreme.

- Gradbena meja, gradbena linija:

- na podlagi natančnega geodetskega načrta,

- pri postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov: nadstrešek, ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti in otroška igrišča,

- odstopanja od gradbene linije za posamezne dele fasade,

- začasni objekti.

Če regulacijski elementi niso grafično določeni, je treba pri legi stavb v vseh ME upoštevati prometno-tehnične, požarnovarnostne in sanitarno tehnične-predpise ter:

- Za stavbe na območju prostostoječe – posamične gradnje odmik vsaj 4 m ali manj s soglasjem lastnika sosednje gradbene parcele.

- za objekte za lastne potrebe pa 1,5 m odmik od sosednje gradbene parcele ali manj s soglasjem lastnika sosednje gradbene parcele.

V primeru, ko niso določeni grafični regulacijski elementi za odmike stavb od zunanjega roba prometnic, veljajo naslednji odmiki:

- od cestišča pomembnih cest (G, R, LC, LG, LZ) 5 m (razen pri obulični strnjeni in karejski gradnji);

- od cestišča manj pomembnih cest (JP, LK) 4 m

- od osi skrajnega tira železniške proge 15 m.

- člen

(normirani regulacijski elementi)

Tabela za normirane vrednosti regulacijskih elementov za oblikovanje stavb na posamezni gradbeni parceli namenske rabe:

| Stavbe na posameznih površinah namenske rabe |  | E (max.) nad nivojem terena | FZ (max.) | FIZ (max.) | ZP (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Površine za stanovanja (stanovanjski in nestanovanjski objekti) |  |  |  |  |  |
| eno in dvostanovanjske stavbe in nestanovanjske stavbe (prostostoječe stavbe) |  | P+1+M |  | 0,50 |  |
| eno in dvostanovanjske stavbe (vrstne stavbe in dvojčki) |  | P+1+M |  | 0,70 |  |
| eno in dvostanovanjske stavbe (atrijske stavbe) |  | P+M |  | 0,80 |  |
| eno in dvostanovanjske stavbe v strmem raščenem terenu (nad 15 %) |  | 3 etaže (višina objekta od najnižje točke raščenega terena do najvišje točke stavbe ne sme presegati 11 m) |  |  |  |
| - prostostoječe stavbe |  |  |  | 0,50 |  |
| - vrstne stavbe in dvojčki |  |  |  | 0,70 |  |
| večstanovanjske stavbe (vila blok, stolpič, lamelni blok) |  |  |  | 1,30 | 25 |
| večstanovanjske stavbe (stolpnice, visoki bloki) |  |  |  | 2,60 | 40 |
| Površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti |  |  | 0,50 | 0,90 | 20 |
|  | Površine za centralne dejavnosti (ME strnjena obulična in karejska gradnja) |  | 0,8 | 2,50 |  |
|  | Površine za centralne dejavnosti (ME prostostoječa - posamična gradnja, ME mešana gradnja) |  | 0,6 | 1,30 | 15 |
|  | Površine za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo |  | 0,8 | 1,30 | 20 |
|  | Površine za proizvodnjo in skladiščenje |  | 0,6 |  | 10 |
|  | Večje površine za promet |  | 0,6 |  |  |
|  | Površine za komunalo in energetiko |  | 0,6 |  |  |
|  | Površine za šport |  | 0,4 |  |  |
|  | Zelene površine | P | 0,1 |  |  |

ZP %: Minimalni delež zelenih površin (brez parkirnih površin, poti, tlakovanih dvorišč in asfaltiranih površin).

Maksimalne normirane vrednosti regulacijskih elementov za oblikovanje objektov, določene v tabeli, je možno dosegati le, če so že predhodno upoštevana vsa ostala določila za oblikovanje objektov ter druga merila in pogoji tega odloka, ki so: višina objekta, ki jo določa ME, zahtevan delež zelenih površin in otroških igrišč, osončenje, prometno tehnične in požarno-varstvene zahteve.

Na območju prostorskih planskih enot Rt1, Rt2, Rt3, Ta3, Ta9, Ta10 in Te2 je na območjih površin za centralne dejavnosti dopusten FIZ 2,4 in FZ 0,8.

Na delu območja prostorsko planske enote Rt 2 je na parceli št. 1242 k.o. Maribor grad dopusten FIZ 9 in FZ 1, brez obveznega deleža zelenih površin. Višina venca objekta bivše Slavije ne sme presegati višine 40 m, nov objekt med Slavijo in Titovo cesto ne sme presegati višine venca PTC City I. Za objekt se izvede arhitekturni vabljeni natečaj.

Določila za stavbe, legalno zgrajene pred uveljavitvijo tega odloka:

V primeru, ko FIZ obstoječih stavb na gradbeni parceli presega določilo FIZ, navedenega v tabeli, se upošteva FIZ obstoječih stavb na gradbeni parceli. V FIZ obstoječe stavbe se šteje tudi površina neizkoriščenega podstrešja, v kolikor se le-to spreminja v izkoriščeno podstrešje.«

- člen

(gradnja kleti)

Na vseh območjih je dovoljena gradnja kleti (lahko tudi več podzemnih etaž) v odvisnosti od geoloških in hidroloških projektnih pogojev.

- člen

(podrobnejša merila in pogoji za oblikovanje večstanovanjskih stavb)

Večstanovanjske stavbe morajo pri prenovi stavbe, senčenju oken, prenovi in zasteklitvi balkonov, izvedbi zimskih vrtov, zasteklitvi stopnišč, namestitvi zunanjih dvigal, izvedbi napuščev nad vhodi, prekritju ravnih streh s streho v blagem naklonu in ureditvi zaprtih prostorov za zbiranje odpadkov, ipd., izvajati posege po enotnem načrtu. Isti načrt tudi določi, katera dela morajo biti izvedena kot enoten gradbeni poseg za posamezni objekt ali skupino oz. niz, ki tvori zaključeno celoto, in katera dela je možno izvajati individualno, v skladu z enotno rešitvijo.

Rekonstrukcija streh zaradi sanacije pri večstanovanjskih objektih je lahko izvedena tudi s podstrešno ali terasno nadzidavo. Maksimalna izraba nadzidave je 50% tlorisne površine zadnje etaže.

Spremembe namembnosti podstrešja večstanovanjskih stavb so dopustne v obstoječi gradbeni masi brez spremembe strešne konstrukcije, razen izvedbe okenskih odprtin.

Klimatske naprave je treba namestiti na strehi ali na skritih delih fasad (na terasi ali na zastrtem balkonu). Izjemoma so lahko na vidni fasadi stavbe na osnovi enotne oblikovne rešitve stavbe.

Na površinah za centralne dejavnosti na ulični strani v pritličju večstanovanjskih stavb niso dovoljeni balkoni ali loggie.

- člen

(podrobnejša merila in pogoji za oblikovanje rekonstrukcij, dozidav, nadzidav)

Za rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje kot za novogradnje. Dozidave in nadzidave je možno graditi v okviru predpisanega FIZ iz 12. člena tega odloka.

- člen

(upoštevanje potreb funkcionalno oviranih ljudi)

Vse gradnje na javnih objektih ali javnih površinah morajo biti načrtovane brez arhitektonskih ovir.

- člen

(podrobnejša merila za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)

Za oblikovanje in lociranje nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo poleg veljavnih predpisov še naslednja merila in pogoji:

- NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

- Objekti za lastne potrebe

- Objekte za lastne potrebe je treba postavljati v okviru predpisanega FIZ, gradbenih linij in mej.

- Pomožni objekti kot prizidek na fasadi obstoječega objekta so lahko izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko pomožnega v istem naklonu kot ga ima osnovna streha, ali z ravno streho ali s streho v prečni smeri.

- V primeru postavitve bazena, rezervoarja za utekočinjeni naftni plin ali nafto na ulično stran objekta, morajo biti navedeni objekti vizuelno zakriti.

Ograje

- Vstopna in uvozna vrata kot del ulične ograje se obvezno odpirajo proti gradbeni parceli.

- Varovalne ograje in oporni zidovi morajo biti intenzivno ozelenjeni.

- Na javnih površinah in površinah za centralne dejavnosti je dovoljena postavitev ograj le v območjih eno in dvostanovanjskih objektov ter za potrebe zavarovanja objektov vzgoje in izobraževanja ali v skladu z drugimi predpisi.

Pomožni infrastrukturni objekti

Pomožni cestni objekti

- Objekt za odvodnjavanje cest  ne sme biti izveden kot odprti odvodni jarek.

- Protihrupne ograje morajo v primeru postavitve na območju pogledov na zavarovane objekte kulturne dediščine in na naravne vrednote biti transparentne z  ustreznimi oznakami za preprečevanje zaletavanja ptic.

- Avtobusna postajališča morajo biti opremljena z nadstreški, s klopmi, koši za smeti ter informacijami o prevozu.

Pomožni železniški objekti

- Protihrupne ograje morajo v primeru postavitve na območju pogledov na zavarovane objekte kulturne dediščine in na naravne vrednote biti transparentne z ustreznimi oznakami za preprečevanje zaletavanja ptic.

Pomožni energetski objekti

- Transformatorska postaja – pri postavitvi je treba upoštevati regulacijske elemente.

Pomožni komunalni objekti

- Zbiralnice ločenih frakcij naj bodo enotno oblikovane.

- ZAČASNI OBJEKTI

- Začasni objekti, namenjeni skladiščenju, ne smejo biti postavljeni na ulično stran objekta.

- Kioski in večnamenski kioski se ne glede na ostala določila tega odloka lahko  postavljajo le v skladu s predpisom, ki ureja rabo javnih površin. V večnamenskih kioskih ni dovoljena gostinska dejavnost, razen za čas prireditev.

- Pri postavitvi gostinskih vrtov je potrebno upoštevati tudi pogoje in oblikovanje, določeno v Strokovni podlagi za ureditev gostinskih vrtov v Mestni občini Maribor.

- SPOMINSKA OBELEŽJA

- Locirana morajo biti tako, da ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.

- URBANA OPREMA

- Postavitev urbane opreme ne sme ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja ter mora omogočati funkcionalno oviranim osebam samostojno gibanje.

- Objekti za oglaševanje se postavljajo v skladu s določili odloka o oglaševanju in strokovnimi podlagami za urejanje oglaševalskih objektov v Mestni občini Maribor.

- Kioski in večnamenski kioski se ne glede na ostala določila tega odloka lahko  postavljajo le v skladu s predpisom, ki ureja rabo javnih površin. V večnamenskih kioskih ni dovoljena gostinska dejavnost.

- Urbana oprema se praviloma umešča na javne površine.

- Objekti za oglaševanje se ne smejo postavljati na strehe objektov.

- člen

(ureditev odprtih površin)

Pri večstanovanjskih stavbah je treba zagotoviti, poleg opredeljenega deleža zelenih površin iz 17. člena, minimalno 6m2 otroškega igrišča/stanovanje opremljenega za starostno skupino do 6 let.

Parkirišča je treba zasaditi, število dreves se določi glede na število parkirnih mest in sicer 1 drevo / 4 parkirna mesta. Kadar so parkirna mesta del javne ceste, je treba med ali ob parkirnih mestih zasaditi drevesa, razen kadar je drevored že del javne ceste ali kadar so drevesa že zasajena ob robu javne ceste.

Drevoredi se zasadijo ob ulicah oziroma cestah, kot je to opredeljeno v karti št. 4. Zelenica za postavitev drevoreda mora biti široka najmanj 2 m. Izkop jame v primeru zasaditve drevesa pod drevesno rešetko na ploščadi mora biti velikosti najmanj 2x2x1 m. Odmik od fasade objekta mora biti pri velikih drevesih 6 m in 3 m pri manjših drevesih. Zagotoviti je treba zasaditev iste rastlinske vrste vzdolž ulice ali ceste. Menjava drevesne vrste je možna v prehodu v drugo ulico oziroma od križišča dalje.

Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

Pred vsako gradnjo mora je treba odgrniti plodno zemljo in jo nato uporabiti za ureditev zelenih površin ali kmetijskih površin.

Ureditve vodotokov in hudournikov se izvajajo kot sanacija erodiranih brežin predvsem z uporabo naravnih materialov, tako da je čim manj vidnega betona.

Z urejanjem kmetijskih zemljišč se ne sme sprožiti erozijskih procesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ali preprečiti odtoka visokih voda. Potrebno je ohranjati pasove vegetacije in posamezna drevesa in gozdni rob.

Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je treba zavarovati pred erozijo.

Zasaditev zelenja (žive meje) neposredno ob medsoseski ali ulični meji ne sme presegati višine 2,2 m.

- Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel

- člen

(gradbene parcele)

Gradbena parcela mora omogočati normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, razen če je del teh potreb zagotovljen na drugem zemljišču.

Pri določanju velikosti gradbenih parcel je potrebno upoštevati:

- namembnost in velikost objektov na parcelah, poteke komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora

- urbanistične zahteve (dovozi in dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet, zelene površine)

- sanitarno tehnične in požarno varnostne zahteve.

Delitev stavbno-zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je možna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več gradbenih parcel, primernih za gradnjo ter da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop. Ne glede na to določilo je delitev parcel možna zaradi izgradnje javne infrastrukture.

V spodnji tabeli so določene minimalne in maksimalne velikosti parcel za določeno vrsto gradnje. Parcela je lahko večja v primeru, ko je preostanek zemljišča premajhen za oblikovanje nove gradbene parcele v skladu z določili tega odloka. Normirani regulacijski elementi iz 17. člena se določijo za min – max velikosti gradbene parcele (in ne na skupno velikost zemljiških parcel).

| VRSTA GRADNJE | VELIKOST GRADBENE PARCELE (MIN-MAX.) |
| --- | --- |
| eno in dvostanovanjske stavbe - prostostoječe stavbe | 350-800m2 |
| eno in dvostanovanjske stavbe - vrstne stavbe in dvojčki | 200-400m2 |
| eno in dvostanovanjske stavbe - atrijske stavbe v nizu | 150-350m2 |
| nestanovanjski objekti na površinah za stanovanja | max. 1000m2 |
| nestanovanjski objekti na površinah za stanovanja in dopolnilne dejavnosti | max. 2000m2 |

- Merila in pogoji prometnega urejanja

- člen

(varovalni in drugi pasovi ob prometni infrastrukturi)

- VAROVALNI PAS JAVNIH CEST IN JAVNIH KOLESARSKIH POTI

Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih posegov v prostoru varovalnih pasov javnih cest in javnih kolesarskih poti je dovoljena le ob upoštevanju pogojev upravljavca ceste oz. s soglasjem upravljavca ceste. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran državne ceste širok:

- pri avtocesti (AC) 40 m,

- pri hitri cesti (HC) 35 m,

- pri glavni cesti (G) 25 m,

- pri regionalni cesti (R) 15 m,

- pri državni kolesarski poti 5 m,

ter na vsako stran občinske ceste širok:

- pri lokalni cesti (LC) 8 m,

- pri glavni mestni cesti (LG) 12 m,

- pri zbirni mestni cesti (LZ) 10 m,

- pri mestni cesti (LK) 8 m,

- pri javni poti (JP) 6 m,

- pri javni poti za kolesarje (KJ) 3 m.

- VAROVALNI PAS JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

V progovnem pasu, ki znaša 6 m od osi skrajnih tirov proge, se smejo graditi le objekti, napeljave in naprave javne železniške infrastrukture.

V varovalnem progovnem pasu, ki znaša 100 m od osi skrajnih tirov proge, ki poteka od meje progovnega pasu, se smejo na podlagi predhodnega soglasja upravljavca proge graditi objekti in postavljati napeljave in naprave ali saditi drevje le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od proge, odvisno od njihove vrste in namena ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost ljudi in prometa.

- VAROVALNA OBMOČJA LETALIŠČA

Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih posegov v prostor območja omejene ali območja nadzorovane rabe letališča, ki sta prikazana na karti 5. Prometna omrežja, je dovoljena le s soglasjem upravljavca letališča.

- člen

(gradnja ali rekonstrukcija cest in dostopov do objektov in zemljišč)

Za vsako stavbo mora biti zagotovljen dovoz in dostop z javne ceste, pri čemer je treba dovoze in dostope praviloma navezati na javne ceste nižje kategorije in preko teh na javne ceste višje kategorije. Objekt ne sme onemogočiti izgradnje dovozov do zemljišč, predvidenih za gradnjo in ovirati dovozov do kmetijskih zemljišč in lesno-pridelovalnega gozda.

Pri novogradnji ali rekonstrukciji cest je treba:

- upoštevati prometni tok, funkcijo ceste, vplive na okolje, podobo okoliškega prostora, ekonomičnost,

- zagotoviti preglednost v krivinah in križiščih (polje preglednosti brez vertikalnih ovir), dobro orientacijo, kontinuiteto optičnega vodenja in oblikovno enotnost.

Ceste je treba graditi z naslednjimi elementi prečnega profila:

- glavne ceste (G): vozišče min. širine 6.5 m, zeleni pas, površina za kolesarje, pločnik,

- regionalne ceste (R): vozišče min. širine 6.5 m, po možnosti zeleni pas, površina za kolesarje, pločnik, po potrebi parkirni pas,

- lokalne ceste (LC): vozišče min. širine 6.5 m, zeleni pas, površina za kolesarje, pločnik, po potrebi parkirni pas,

- glavne mestne ceste (LG): vozišče min. širine 6.5 m, zeleni pas, površina za kolesarje, pločnik, po potrebi parkirni pas,

- zbirne mestne ceste (LZ): vozišče min. širine 4.75 m (v območjih za proizvodnjo in skladiščenje min. 6.5 m), po možnosti zeleni pas, površina za kolesarje na bolj obremenjenih cestah, pločnik, po potrebi parkirni pas,

- mestne ceste (LK): vozišče min. širine 5.5 m (v območjih za proizvodnjo in skladiščenje min. 6.5 m in pločnik), po potrebi parkirni pas,

- javne poti (JP): vozišče min. 4.0 m.

Profil je lahko simetričen ali asimetričen. Kadar zaradi prostorskih omejitev ni mogoče zagotoviti minimalnih  elementov ceste, so mestoma lahko zožitve ali se posamezni elementi ceste mestoma izpustijo. Kadar pa minimalnih elementov ceste ni mogoče zagotoviti na daljšem odseku, je treba spremeniti prometne razmere z režimskimi ukrepi, kot so: zmanjšanje hitrosti, preusmeritev prometa, uvedba enosmernega prometa. Širina ceste mora vedno omogočati dovoz na zemljišča. Ceste naj se križajo čimbolj pravokotno.

Na koncu slepih ulic, kadar vozila nimajo v bližini možnosti za obračanje, je treba urediti obračališča. Oblikovanje priključkov, križišč, obračališč mora biti v skladu s krivuljo zavijanja merodajnega tipskega vozila ter prilagojena predvidenim prostorskim ureditvam.

- člen

(mirujoči promet)

V primeru novogradenj, dozidav, nadzidav ali sprememb namembnosti obstoječih stavb je treba dodatna parkirna mesta urediti na lastnem zemljišču na odprtih parkirnih površinah ali v garažah. Kadar parkirnih mest za objekte z javnimi funkcijami ni mogoče urediti na lastnem zemljišču, jih je izjemoma moč zagotoviti na javnih parkirnih površinah v radiju 200m ob soglasju pristojnega organa mestne uprave. Na območjih koncentracije javnih funkcij je treba urediti javna parkirna mesta na odprtih javnih parkiriščih, javnih garažah ali kot del javne ceste. Neutrjene parkirne površine niso dovoljene.

Potrebno število parkirnih mest se določi skladno s tabelo v odvisnosti od vrste in obsega dejavnosti.

- Tabela za določitev minimalnega števila parkirnih mest

| DEJAVNOST | ŠTEVILO PARKIRNIH MEST (PM) |
| --- | --- |
| 1. STANOVANJSKE STAVBE |  |
| - eno in dvostanovanjske stavbe | 2 PM / stanovanjsko enoto + 10% za obiskovalce |
| - večstanovanjske stavbe | 1,5 PM / stanovanjsko enoto |
| - počitniške hišice | 1 PM / stanovanjsko enoto |
| - dijaški in delavski domovi, internati | 1 PM / 10 postelj |
| - študentski domovi | 1 PM / 2 postelji |
| - domovi za starejše osebe in druge stanovanjske stavbe za posebne socialne skupine | 1 PM / 8 postelj |
| 2. GOSTINSKE STAVBE |  |
| - gostilne, restavracije, točilnice | 1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2,5 zaposlenih |
| - hoteli, moteli, penzioni, gostišča ipd. | 1 PM / 3 postelje + 1 PM / 4 sedeže v restavraciji + 1 PM / 2,5 zaposlenih |
| - mladinska prenočišča, počitniški domovi, bungalovi | 1 PM / 8 postelj + 1 PM / 2,5 zaposlenega |
| 3. UPRAVNE IN PISARNIŠKE STAVBE |  |
| - stavbe javne uprave, banke, pošte, zavarovalnice | 1 PM / 20m2 neto površine |
| - druge upravne in pisarniške stavbe | 1 PM / 30m2 neto površine |
| 4. TRGOVSKE STAVBE IN DRUGE STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI |  |
| - nakupovalni centri, večji trgovski centri | 1 PM / 15m2 prodajne površine |
| - trgovine, butiki, pokrite tržnice, sejemske dvorane, lekarne ipd. | 1 PM / 30m2 prodajne površine oz. min. 2 PM |
| - bencinski servisi, prodajne galerije, razstavišča in stavbe za druge storitvene dejavnosti | 1 PM / 50m2 prodajne površine oz. min. 2 PM |
| 5. STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA |  |
| - kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča | 1 PM / 5 sedežev + 1PM / 2,5 zaposlenih |
| - dvorane za družabne prireditve, igralnice, plesne dvorane in diskoteke | 1 PM / 20 m2 neto površine |
| - muzeji in knjižnice | 1 PM / 5 sedežev + 1PM / 2,5 zaposlenih ali 1 PM / 20 m2 neto površine |
| - vrtci, jasli | 2 PM / oddelek |
| - osnovne šole | 1 PM / 30 učencev |
| - srednje šole | 1 PM / 25 učencev + 1 PM / 10 učencev starejših od 18 let |
| - šole za otroke s posebnimi potrebami | 1 PM / 15 učencev |
| - visoke šole, fakultete, stavbe za neinstitucionalno izobraževanje | 1 PM / 3 študente |
| - stavbe za znanstveno delo, raziskovalni laboratoriji | 1 PM / 30 m2 neto površine |
| - bolnišnice, klinike, sanatoriji, porodnišnice | 1 PM / 3 zaposlene + 1 PM / 10 postelj |
| - dispanzerji, ambulante, stavbe za oskrbo in nego bolnih in poškodovanih in druge stavbe za zdravstvo | 1 PM / 2 zaposlena + 1 PM / 30m2 neto površine oz. min. 3 PM |
| - stavbe za dvoranske športe s prostori za gledalce | 1 PM / 50m2 dvoranske površine + 1 PM / 10 gledalcev |
| - stavbe za dvoranske športe brez prostorov za gledalce | 1 PM / 50m2 dvoranske površine |
| 6. DRUGE NESTANOVANJSKE STAVBE |  |
| - nestanovanjske kmetijske stavbe | 1 PM / 50 m2 neto površine |
| - prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev | 1 PM / 50 m2 neto površine |
| - krematorij | 1 PM / 50 m2 neto površine |
| - stavbe za opravljanje verskih obredov | 1 PM / 20 sedežev |
| 7. INDUSTRIJSKE STAVBE IN SKLADIŠČA |  |
| - industrijske stavbe | 1 PM / 50m2 neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene |
| - rezervoarji, silosi in skladišča | 1 PM / 80m2 neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene |
| - avtomehanične in druge delavnice za servis motornih vozil | 6 PM / 1 popravljalno mesto |
| 8. GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI |  |
| - čistilne naprave | 1 PM / 50m2 neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene |
| - odlagališča odpadkov | 1 PM / 50m2 neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene |
| - kompleksni industrijski objekti | 1 PM / 50 m2 neto površine |
| - igrišče za šport na prostem s prostorom za gledalce | 1 PM / 250m2 površine |
| - igrišče za šport na prostem brez prostora za gledalce | 1 PM / 250m2 površine + 1 PM / 10 gledalcev |
| - javna kopališča, vodna zabavišča | 1 PM / 200m2 površine |
| - pokrita javna kopališča s prostorom za gledalce | 1 PM / 5 garderobnih omaric + 1 PM / 10 gledalcev |
| - tenis igrišča | 4 PM / 1 igrišče + 1 PM / 10 gledalcev |
| - kegljišča | 4 PM / 1 stezo |
| - čolnarne | 1 PM / 2 čolna |
| - strelišča | 1 PM / 1 tarčo |
| - drsališča | 1 PM / 2 gledalca + 1PM / 5 igralcev |
| - igrišče za golf | 1 PM / 500m2 površine + 1 PM / 2,5 zaposlene |
| - žičniške naprave | 1 PM / 6 oseb (dnevna frekv.) ali 1 PM / 2 osebi (urna frekv.) + 1 PM / 3 zaposlene |
| - živalski in botanični vrtovi | 1 PM / 500m2 površine + 1 PM / 2,5 zaposlene |
| - velika pokopališča | 1 PM / 2000 m2 površine |
| - mala pokopališča | 1 PM / 500 m2 površine oz. min. 10 PM |

Kadar se parkirna mesta za večstanovanjske stavbe zagotavljajo v garažah, je treba 10% od potrebnega števila parkirnih mest zagotoviti na odprtih parkiriščih.

Pri urejanju parkirnih mest mora biti 5% parkirnih mest, vendar najmanj eno parkirno mesto, namenjeno vozilom oseb z invalidskimi vozički, ki naj bodo locirana čim bliže objektu, ki mu pripadajo.

Parkirne površine za tovorna vozila je moč urediti le na površinah za proizvodnjo in skladiščenje ter na površinah za promet, razen na območju avtobusne in železniške postaje.

- člen

(intervencija in dostava)

Do vseh stavb mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila, ob stavbah pa zagotovljena možnost za postavne in delovne površine za gasilsko službo. Intervencijske poti so lahko tudi po peš površinah. Dovozna pot za gasilska vozila mora biti široka minimalno 3.0 m. Do stavb, v katerih so locirane nestanovanjske dejavnosti, mora biti zagotovljen dovoz za dostavna vozila, po potrebi tudi za kmetijska vozila ter manipulativne površine. Če ni druge možnosti, se lahko dostavna mesta uredijo ob vozišču javne ceste. Vse intervencijske poti, dostavne poti, dostavna mesta in manipulativne površine morajo biti primerno utrjene in dimenzionirane ter urejene brez ovir.

- člen

(površine za kolesarje)

Pri dimenzioniranju površin za kolesarje je treba zagotoviti varnostne odmike od roba vozišča pomembnejših cest, parkirnih zalivov in pasov ter od stavb, ograj, zidov, dreves, prometnih tabel, parkirnih ur, količkov, korit

Kolesarje je treba po pomembnejših cestah (G, R, LG) in nekaterih lokalnih in zbirnih mestnih cestah (ceste z večjo prometno obremenitvijo, ceste v območjih za proizvodnjo in skladiščenje in v območjih centralnih dejavnosti) voditi ločeno od motornega prometa po kolesarski poti, kolesarski stezi ali kolesarskem pasu, v primeru manjše gostote pešcev in kolesarjev pa tudi po površinah za pešce. Površine za kolesarje se lahko z različnimi strukturami ali barvami tlaka vizualno ločijo od ostalih površin.

Pri premagovanju višinskih razlik naj vzponi ne bodo prestrmi, zgornja meja je 12% na razdalji do 8 m.

Za parkiranje koles je treba urediti parkirna mesta za kolesa. V primeru potreb po dolgotrajnejšem parkiranju je moč izgraditi tudi bokse ali kolesarnice. Parkirna mesta morajo biti kvalitetna in trajna, estetska in oblikovana skladno z obstoječo opremo ulice in mesta. Stojala za kolesa ne smejo ovirati peš prometa, vhodov, dovozov, dostopov do parkirnih ur, hidrantov ipd.

Potrebno število parkirnih mest za kolesa zaposlenih, stanovalcev in obiskovalcev se določi skladno s tabelo v odvisnosti od vrste in obsega dejavnosti.

Tabela za določitev števila parkirnih mest za kolesa:

| DEJAVNOST | PRIPOROČENO ŠT. PARKIRNIH MEST ZA KOLESA (zaposleni, stanovalci) | PRIPOROČENO ŠT. PARKIRNIH MEST ZA KOLESA (obiskovalci) |
| --- | --- | --- |
| 1. STANOVANJSKE STAVBE |  |  |
| - večstanovanjske stavbe | 1 / stanovanjsko enoto | 1 / 10 stanovanjskih enot |
| - dijaški in delavski domovi, internati, študentski domovi | 1 / 4 sobe | 1 / 16 sob |
| 2. GOSTINSKE STAVBE |  |  |
| - gostilne, restavracije, točilnice | 1 / 100 m2 bruto površine | 2 + 1 / 100 m2 bruto površine |
| - hoteli, moteli, penzioni, gostišča, mladinska prenočišča, počitniški domovi, bungalovi | 1 / 10 zaposlenih | 1/ 500 m2 bruto površine |
| 3. UPRAVNE IN PISARNIŠKE STAVBE |  |  |
| - stavbe javne uprave, banke, pošte, zavarovalnice | 1 / 500m2 bruto površine | 3 + 1 / 150m2 bruto površine |
| - druge upravne in pisarniške stavbe | 1 / 100m2 bruto površine | 5 + 1 / 450m2 bruto površine |
| 4. TRGOVSKE STAVBE IN DRUGE STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI |  |  |
| - nakupovalni centri, večji trgovski centri, trgovine, butiki, sejemske dvorane, tržnice, lekarne ipd. | 1 / 200 m2 prodajne površine | 3 + 1 / 100m2 bruto površine ali 1 / 5 stojnic |
| - prodajne galerije, razstavišča in stavbe za druge storitvene dejavnosti | 1 / 300 m2 prodajne površine | 3 + 1 / 100m2 bruto površine |
| 5. STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA |  |  |
| - kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča | 1 / 500 m2 prodajne površine | 1 PM / 50 sedežev |
| - dvorane za družabne prireditve, igralnice, plesne dvorane in diskoteke | 1 / 500 m2 prodajne površine | 3 + 1 / 50 m2 bruto površine |
| - muzeji | 1 / 500 m2 prodajne površine | 5 + 1 / 400 m2 bruto površine |
| - knjižnice | 1 / 500 m2 bruto površine | 5 + 1/ 100 m2 bruto površine |
| - vrtci, jasli | 1 / 2 oddelka | 1 / 500 m2 bruto površine |
| - šole, fakultete | 1 / 5 učencev, študentov + 1 / 10 zaposlenih | 1 / 500 m2 bruto površine |
| - stavbe za znanstveno delo, raziskovalni laboratoriji | 1 / 100m2 bruto površine | 5 + 1 / 450m2 bruto površine |
| - bolnišnice, klinike, sanatoriji, porodnišnice | 1 / 15 postelj | 1 / 30 postelj |
| - dispanzerji, ambulante, stavbe za oskrbo in nego bolnih in poškodovanih in druge stavbe za zdravstvo | 1 / 400 m2 bruto površine | 1 / 200 m2 bruto površine |
| - stavbe za dvoranske športe | 1 / 500 sedežev | 1 / 150 sedežev |
| 6. DRUGE NESTANOVANJSKE STAVBE |  |  |
| - prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev | 1 / 500 m2 prodajne površine | 1 / 500 m2 prodajne površine |
| - stavbe za opravljanje verskih obredov | 1 / 10 zaposlenih | 1 / 50 sedežev |
| 7. INDUSTRIJSKE STAVBE |  |  |
| - industrijske stavbe | 1 / 350 m2 bruto površine | 1 / 500 m2 bruto površine |
| 8. GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI |  |  |
| - kompleksni industrijski objekti | 1 / 350 m2 bruto površine | 1 / 500 m2 bruto površine |
| - objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas | 1 / 4 zaposlene | 1 / 200 m2 bruto površine |
| - pokopališča | 1 / 4 zaposlene | 1 PM / 10000 m2 bruto površine |

- člen

(površine za pešce)

Pri dimenzioniranju površin za pešce je treba zagotoviti varnostne odmike od roba vozišča pomembnejših cest, parkirnih zalivov in pasov ter od stavb, ograj, zidov, dreves, prometnih tabel, parkirnih ur, količkov, korit.

Površine za pešce morajo biti med seboj povezane v mrežo, peš povezave pa morajo biti speljane čimbolj direktno v zaželeno smer. Morajo ostati nezazidane in urejene brez arhitektonskih ovir.

Pločnike je treba zgraditi na vseh šolskih poteh in ob pomembnejših cestah (G, R, LC, LG, LZ) in nekaterih mestnih cestah (ceste z večjo prometno obremenitvijo, ceste v območjih proizvodnje in skladiščenja in centralnih območjih). Pločnik mora biti širok minimalno 1.6 m. Kadar se pešci vodijo v sklopu motornega prometa, se lahko barvno ali z drugo vrsto tlaka optično vodijo po robu prometne površine.

Pri premagovanju manjših višinskih razlik naj se uredijo klančine maksimalnega nagiba 8%, dolžine do 9 m in svetle širine 90 cm. Kadar so za premagovanje višinskih razlik za invalide predvidena dvigala, so klančine lahko bolj strme in daljše. Majhne klančine je treba urediti tudi namesto robnikov na prehodih za pešce. Za varno in direktno vodenje pešcev je moč urediti tudi nadhode in podhode.

Oblikovanje peš površin naj se odraža v materialih tlaka (različne barve in tlaki, hrapavi materiali), javni razsvetljavi, označevanju, usmerjanju, urbani opremi, osončenosti, hortikulturni ureditvi.

- člen

(umirjanje prometa)

V mirnih prometnih conah, to so vsa stanovanjska območja, šolski okoliši, vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele, parki, ter na šolskih poteh, je možno izvesti ukrepe umirjanja prometa: sistemski, regulativni in opozorilni ukrepi, grbine in ploščadi, zožitev vozišča in razmejitev smernih vozišč, zamik osi vozišča.

- člen

(avtobusna postajališča)

Ob državnih cestah morajo biti avtobusna postajališča urejena v zalivu izven vozišča, ob ostalih cestah pa so lahko urejena tudi na vozišču ali ob pomolu. Oblikovanje postajališč je moč vključiti v ukrep umirjanja prometa. Avtobusna postajališča morajo biti razpoznavna, opremljena z enotnimi nadstreški, s klopmi, koši za odpadke ter informacijami o prevozu.

- člen

(železniška infrastruktura)

Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju železniške infrastrukture ter pri križanju cest s progami je treba upoštevati veljavne predpise s področja železniškega prometa.

- Merila in pogoji za urejanje komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez

- člen

(splošni pogoji)

Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni. Stavbe je treba priključiti na komunalno in energetsko omrežje. (električno, plinovodno, vročevodno omrežje). Pogoje za priključitev podajo upravljavci komunalnih in energetskih naprav ter omrežja zvez.

Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki, merilnoreducirne postaje, ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu katerega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.

Na območju urejanja s PUP je priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje obvezna.

Energetski in telekomunikacijski vodi morajo biti izvedeni zemeljsko, prav tako vsi novi in sanirani priključki.

Posegi v varstvenih pasovih navedenih omrežij in naprav so možni v skladu s predpisi o varovanju podzemnih voda in pod pogoji upravljavcev.

- člen

(vodovodno omrežje)

Objekti se priključijo na vodovodno omrežje pod pogoji upravljavca vodovodnega omrežja. Novi objekti se lahko gradijo le, v kolikor upravljavec obstoječih vodovodnih sistemov lahko zagotovi potrebne količine neoporečne vode.

Pri celotni obravnavi urejanja območja je potrebno ob novogradnjah vodovodnih cevovodov predvideti tudi rekonstrukcije obstoječega vodovodnega omrežja tam, kjer je to potrebno. Natančnejši pogoji za izvedbo rekonstrukcij in novogradenj vodovodnih cevovodov bodo podani v soglasjih k posameznemu posegu v prostor. Obnoviti in dopolniti je treba obstoječe omrežje tako, da bo nudilo požarno zaščito in omogočalo neposredno priključevanje uporabnikov.

Uporabniki tehnoloških vod morajo uporabljati zaprte sisteme.

- člen

(kanalizacijsko omrežje)

Celotno omrežje za komunalno odpadno vodo in omrežje mešane kanalizacije na območju urejanja se izvede v obliki sistema, ki se konča z iztokom oz. čiščenjem v centralni čistilni napravi. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja je priključitev nanj obvezna. V območjih, kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja, je potrebno urediti ločen sistem kanalizacije.

Vsa kanalizacija mora biti grajena v tesni izvedbi, preizkus tesnosti mora biti izveden po standardu SIST EN 1610.

Do izgradnje kanalizacije je odpadne vode možno odvajati v vodotesne individualne greznice brez odtoka. Pri tem je potrebno upoštevati ukrepe za zaščito vodnih virov, navodila za gradnjo greznic in sanitarno tehnične predpise.

Izpuščanje strupenih snovi v kanalizacijo in v podtalnico ni dovoljeno. Za to vrsto odplak se izvede ločeno zbiranje in odvoz strupenih snovi na posebno določeno mesto. Komunalnih odpadnih in industrijskih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati v vodotoke.

Vse meteorne vode je treba speljati v kanalizacijsko omrežje, v ponikovalnice ali v odprte jarke, meteorne vode s površin, kjer se odvija motorni promet, morajo biti speljane preko lovilcev olj.

Tehnološke odpadne vode, katerih kvaliteta ne ustreza pogojem za odvod v javno kanalizacijsko omrežje, morajo biti pred izpustom v javno kanalizacijo ustrezno očiščene oz. nevtralizirane v individualnih čistilnih napravah.

Pri opravljanju dejavnosti na kmetijskih površinah je potrebno upoštevati vse veljavne predpise in pogoje za varovanje okolja.

- člen

(elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava)

Na obravnavanem območju bo treba zgraditi naslednje elektroenergetske objekte in vode:

- RTP 110/10(20) kV Koroška vrata,

- RTP 110/10(20) kV Pobrežje,

- 110 kV kablovod med RTP Melje in predvidenim RTP Koroška vrata,

- 110 kV kablovod med RTP Pekre in predvidenim RTP Koroška vrata,

- 110 kV daljnovod od RTP Maribor do odcepa proti Sladkemu Vrhu,

- nove povezovalne 10(20) kV kablovode,

- nove transformatorske postaje 10(20)/0,4 kV z 10(20) kV priključnimi kablovodi,

- pripadajoča nizkonapetostna omrežja.

Pri obstoječih daljnovodih, kablovodih s pripadajočimi TP 20/0,4 kV in nizkonapetostnimi omrežji je treba upoštevati kot varovalne koridorje 10 do 15m  na vsako stran osi daljnovodov. Možno je tudi prestavljanje oziroma preurejanje vodov.

Novi objekti se priključijo na električno omrežje v skladu s pogoji za dobavo in odjem električne energije.

Planiranje novih transformatorskih postaj (TP 20/0,4 kV) in pripadajočega omrežja (20 kV in 0,4 kV) bo odvisno od povečanja obremenitev ter slabih napetostnih razmer pri odjemalcih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode. TP  je treba locirati v bližini potrošnje. Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne objekte, v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini. Pri tem je treba izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uredba o elektroenergetskem sevanju v naravnem in življenjskem okolju in Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju).

Iz predvidenih TP je treba do posameznih odjemalcev položiti ustrezno nizkonapetostno omrežje. Nizko in srednje napetostno omrežje je treba v naseljih zgraditi v podzemni oz. kabelski izvedbi. Prav tako morajo biti priključki odjemalcev na omrežje zemeljski.

Za potrebe izgradnje večjih delavnic oz. industrijskih objektov, za katere bo potrebna večja priključna moč, bo investitor dolžan naročiti študijo o možnostih napajanja z električno energijo.

Omrežje javne razsvetljave mora biti zemeljsko. Polaganje kablov je praviloma ob cesti, izjemoma se kabel polaga v cestišče.

Izraba obnovljivih virov energije je dopustna na in ob objektih v okviru gradbene parcele pod pogoji, ki jih določajo predpisi iz področja energetske infrastrukture in drugi relevantni predpisi. Postavitev teh objektov in naprav ne sme biti v neskladju z varstvenimi režimi v prostoru in z varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in kulturne dediščine. Fotovoltaičnih elektrarn ni dovoljeno postavljati na objekte, ki so zavarovani kot kulturni spomeniki.

- člen

(plinovodno in vročevodno omrežje in ogrevanje)

Razvoj sistemov ogrevanja in priključevanje porabnikov nanje naj poteka v skladu s karto Zasnova območij po načinih ogrevanja iz Urbanistične zasnove Mesta Maribor.

- člen

(telekomunikacijsko in kabelsko razdelilno omrežje)

Novogradnje, rekonstrukcije in priključki telekomunikacijskega omrežja morajo biti zemeljski. Pri prečkanju prometne infrastrukture je potrebno predvideti cevne propuste. Investitorji morajo zaprositi za izvedbo priključkov pri upravljavcu.

Na območju obdelave je potrebno v pločnikih oz. ob robu ulic cestišč do posameznih objektov predvideti nadaljnjo izgradnjo KRS kabelskega omrežja s cevno kabelsko kanalizacijo, v katero se predvidi uvlačenje kablov.

Pogoji za gradnjo objektov in naprav mobilne telefonije so ne glede na ostala določila tega odloka naslednji:

- Pri načrtovanju objektov in naprav mobilne brezžične telefonije mora investitor upoštevati zakonodajo s področja elektronskih komunikacij, predpise o elektroenergetskem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, zakonodajo, ki se nanaša na graditev objektov in predpis, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost.

- Objekte in naprave mobilne telefonije je dovoljeno postaviti na površinah namenske rabe za proizvodnjo in skladiščenje, na površinah za komunalo in energetiko, na večjih površinah za promet in na površinah za obrambo in zaščito.

- Izjemoma je dovoljena postavitev na kmetijskem zemljišču v neposredni bližini večjega infrastrukturnega objekta ter na površinah ob prometnicah v neposredni bližini površin za komunalo in energetiko.

- Objekte in naprave mobilne telefonije se mora v čim večji meri umeščati v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje.

- Objekte in naprave mobilne telefonije, ki spadajo po predpisih o vrstah objektov med nezahtevne in enostavne objekte, je dopustno postavljati na vseh površinah namenske rabe razen na površinah za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo, zelenih površinah in vodnih površinah. Na teh površinah je dopustno postavljati tudi manj zahtevne objekte in naprave mobilne telefonije, če le ti izpolnjujejo pogoje, ki zadevajo konstrukcijo teh objektov, določeno za nezahtevne objekte.

- Ne glede na vsa zgornja določila o dopustnih lokacijah, se objekte in naprave mobilne telefonije umešča izven območij zavarovane kulturne dediščine, funkcionalnih površin in objektov varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov ter izven površin za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo.

- Objekte in naprave mobilne telefonije je treba umestiti na vidno čim manj izpostavljene lokacije. Oblikovanje le teh je potrebno čim bolj prilagoditi prevladujoči urbani oziroma arhitekturni in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora (barve, oblika stebrov in anten, način vgrajevanja v strehe, stolpe ali druge dele objektov) in da bodo ti objekti in naprave čim manj moteči.

- Merila in pogoji za varovanje okolja

- člen

(varstvo pred hrupom)

Za zagotavljanje varstva pred hrupom so posamezne površine glede na pretežno namensko rabo razvrščene v območja varstva pred hrupom ob smiselnem upoštevanju določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Ur. l. RS 105/05.

III. območje varstva pred hrupom je na površinah za stanovanja, na površinah za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti, površinah za centralne dejavnosti, površinah za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo, površinah za šport, na zelenih in na vodnih površinah. Na teh površinah je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa. Obstoječe in nove dejavnosti na teh območjih ne smejo povzročati obremenitve s hrupom nad mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa za III. območje.

IV. območje varstva pred hrupom zajema stavbe z varovanimi prostori na površinah za proizvodnjo in skladiščenje, površinah za promet, površinah za komunalo in energetiko, na kmetijskih in gozdnih površinah, ki niso v funkciji mestne zelene površine ter na površinah izključne rabe za potrebe obrambe. Na teh območjih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa, vendar morajo biti pri obstoječih in novih virih hrupa izvedeni ukrepi, ki zagotavljajo izpolnjevanje pogojev za IV. območje.

Na meji med III. in IV. območjem ne smejo biti presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa za III. območje.

- člen

(varstvo voda)

Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati varovanje priobalnega zemljišča in sicer pri vodotokih 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča in pri vodotokih 2. reda 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Ti odmiki morajo biti usklajeni s predvidenimi ureditvami vodotokov.

Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati, da na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v posebnih primerih, kadar gre za:

- gradnjo objektov javne infrastrukture,

- gradnjo objektov grajenega javnega dobra

- ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,

- ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,

- gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,

- gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem in

- gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode ter odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, gramoznice in opuščene gramozne jame ali peskokope, ki so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano. Prav tako je prepovedana takšna raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje.

Pri gradnji večjih utrjenih asfaltnih ali tlakovanih površin in pri gradnji strešin v urbanih območjih je treba predvideti ukrepe za zmanjšanje hitrosti odtoka padavinskih voda.

- člen

(varstvo podtalnice)

Pri gradnji je treba upoštevati določila Odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovaje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravskem polju. Pri načrtovanju urejanja prostora, posegih v okolju in gradnji na vodovarstvenih območjih podzemnih voda, je poleg navedenega odloka o varstvenih pasovih potrebno upoštevati še vse zakonske in podzakonske predpise s področja varovanja podzemnih voda. Ob izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati projektne pogoje za gradnje in vsa druga dela, s katerimi se spreminja prostor ter za obnovo oziroma gradnjo kanalizacije ali vodovodnega omrežja.

- člen

(varstvo zraka)

Območje urejanja spada v II. območje onesnaženosti zraka v skladu s sklepom o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. list, št. 72/03).

V izogib onesnaženju zraka se priporoča ogrevanje z ekološko neoporečnim gorivom: daljinsko ogrevanje iz toplarne, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, ekstra-lahko kurilno olje, elektrika.

Gradnja na območju lahko predstavlja vir onesnaženja zraka, zato je med njo potrebno upoštevati omilitvene ukrepe. Ti so predvsem uporaba gradbene mehanizacije in naprav, ki ustrezajo normam kakovosti, ustrezno nalaganje in čiščenje prevoznih sredstev, ko zapuščajo gradbišče in se vključujejo v promet, čiščenje javnih prometnih površin, prekrivanje deponij, prekrivanje transportnih sredstev v času prevozov sipkega materiala.

- člen

(varstvo tal)

Pri gradnji objektov je potrebno humus odgrniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč. Pri posegih na kmetijska zemljišča mora podati usmeritev za to pristojna kmetijska svetovalna služba..

- člen

(ravnanje z odpadki)

Za področje ravnanja s komunalnimi odpadki je potrebno upoštevati določila Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV, št. 15/2003).

Zbiralnica ločenih frakcij (ZLF) morajo biti urejene tako, da bo ena zbiralnica za najmanj 200 občanov. ZLF mora biti locirana na javni površini in dostopna vozilom izvajalca.

Zbirna mesta komunalnih odpadkov morajo biti na gradbeni parceli locirana v objektu ali izven, na utrjeni površini ter urejena skladno s predpisi. Odjemna mesta komunalnih odpadkov naj bodo locirana na prometno dostopnih površinah, določena tako, da ne ovirajo javnega prometa.

- člen

(vodnogospodarske ureditve)

Pri urejanju vodnega režima je treba upoštevati principe sonaravnega urejanja vodotokov. Upoštevati je treba naravno dinamiko in ohranjati naravno retencijsko sposobnost prostora. Rabo, ki lahko vpliva na spremembe vodnega režima, je treba usmerjati izven območja retencijskega prostora.

- člen

(erozija)

Na erozijsko ogroženih območjih je treba pred posegi v prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe. Za posege na območju, kjer so zaznani erozijski procesi, je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebna posebna geomehanska preveritev.

- člen

(požarna varnost)

Pri načrtovanju je treba upoštevati ukrepe varstva pred požarom, ki bodo zagotavljali:

- pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara,

- pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara za ljudi, premoženje in okolje,

- pogoje za pravočasen in varen umik ljudi iz objektov,

- dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce do objektov in okrog njih,

- vire za oskrbo z vodo za gašenje požarov,

- potrebne odmike med objekti ali protipožarne ločitve med objekti za preprečevanje širjenja požara,

- potrebno skupno količino vode za gašenje požarov na obravnavanem področju,

- javno hidrantno omrežje mora izpolnjevati pogoje glede pritiskov in kapacitete omrežja, kar mora biti načrtovano pri pogojih za urejanje komunalne in energetske infrastrukture,

- določiti zahteve iz standarda SIST DIN 14090 za intervencijske poti in dovoze do objektov ter predpisane postavitvene površine.

- člen

(osončenje)

Vsem legalno zgrajenim eno in dvostanovanjskim stavbam mora biti zagotovljena minimalna osončenost: 1 uro v zimskem solsticiju, 3 ure v ekvinokciju in 5 ur v poletnem solsticiju.

- člen

(varstvo kulturne dediščine)

Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali varstveno območje dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine. Do uveljavitve varstvenih območij dediščine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za enote kulturne dediščine, vključene v Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Mestne občine Maribor (ZVKDS OE Maribor, 2000, 2008). Kulturnovarstveno soglasje izda pristojna območna enota ZVKDS. Za poseg v objekt ali območje, varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine, se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo, vključno z vzdrževalnimi deli.

Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

Odstranitve objektov ali delov objekta ter dozidave ali nadzidave objektov, ki so kulturna dediščina, niso dopustne, razen pod pogoji, kot jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine (v ta namen mora biti predhodno pridobljeno soglasje pristojnega organa v skladu zakonom o varstvu kulturne dediščine). Ta določa, da se kulturnovarstveno soglasje, s katerim se dovoljuje odstranitev spomenika ali registrirane nepremičnine dediščine, lahko izda, če se ugotovi dotrajanost ali poškodovanost spomenika ali dediščine, ki je ni mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi, ali če spomenik ali dediščina ogroža varnost ljudi in premoženje. Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev izda minister. Raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija.

Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov, ipd.

Pri načrtovanju posegov na območjih kulturnih spomenikov je potrebno upoštevati določila Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor in Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor.

Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine veljajo še naslednji pogoji:

- Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so tlorisna in višinska zasnova, gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, pojavnost in vedute, celovitost dediščine v prostoru.

- Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino, se ohranjajo varovane vrednote, kot so naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov), odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom, prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja, prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini, naravne in druge meje rasti ter robovi naselja, podoba naselja v prostoru, odnosi med naseljem in okolico, stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).

- Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine se ohranjajo varovane vrednote kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulture dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.

Na območjih registriranih arheoloških najdišč se varujejo arheološke ostaline in njihov vsebinski in prostorski kontekst. Na območjih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati najdišče, graditi objekte, nadzemno in podzemno infrastrukturo. Morebitne izjeme so možne na podlagi rezultatov predhodno opravljenih arheoloških raziskav, če je pridobljeno kulturnovarstveno soglasje.

Za izvedbo predhodne arheološke raziskave v območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine ali naselbinske dediščine je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister pristojen za področje varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno ZVKDS skladno z določili zakona o varstvu kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. O dinamiki del je potrebno pisno obvestiti ZVKDS OE Maribor vsaj deset dni pred začetkom zemeljskih del. Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki investitorja/lastnika zemljišča/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo nepoškodovano na mestu odkritja zavaruje in o tem takoj obvesti pristojno enoto ZVKD.

- člen

(varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij)

Na območju urejanja s PUP se nahajajo naravne vrednote, ki so povzete iz »Naravovarstvenih smernic za pripravo Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Urbanistične zasnove mesta Maribor« (ZRSVN, OE Maribor, januar 2006) in grafično prikazane v kartografskem delu na karti 3 Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote in karti 4 Regulacijski elementi.

To so:

- točkovno opredeljene drevesne naravne vrednote, ki so hkrati zavarovane kot naravni spomeniki:

- Radvanje – lipa (evid. št.: 6487),

- Radvanje – platana (6528),

- Kadetnica - nasad dreves (6524),

- Maribor – hrast (6517),

- Maribor – pavlonija (6526),

- točkovno opredeljene drevesne naravne vrednote:

- Maribor – sekvoja (evid. št.: 6536),

- točkovno opredeljeni (dendrološki) naravni spomeniki:

- Maribor - Ribniško selo - lipa (evid. št.: 794).

V radiju 25 m od navedenih dreves je za vse posege potrebno soglasje Zavoda RS za varstvo narave.

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij v navedenih naravovarstvenih smernicah, ki so priloga temu odloku.

Merila in pogoji  za urejanje prostora za obrambo in   zaščito

- člen

(varovanja in omejitve s področja obrambe)

Pri vsaki novogradnji višine nad 18 m v ožjem okolišu površin izključne rabe za potrebe obrambe (Vojašnica generala Maistra) mora investitor pridobiti projektne pogoje Ministrstva za obrambo. Za ožji okoliš šteje oddaljenost 1 km od območja.

Pri vsaki novogradnji višine nad 25 m v širšem okolišu površin izključne rabe za potrebe obrambe (Vojašnica generala Maistra) mora investitor pridobiti projektne pogoje Ministrstva za obrambo. Za širši okoliš šteje oddaljenost 2 km od območja.

- člen

(varovanja in omejitve s področja zaščite)

Pri projektiranju objektov mora biti za zagotavljanje potresne varnosti upoštevana VII. stopnja potresne ogroženosti.

Dopustne so vse ureditve, ki odpravljajo posledice naravnih katastrof in vojn ter zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

(prenehanje veljavnosti občinskih prostorskih izvedbenih aktov)

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati odloki o naslednjih prostorskih izvedbenih aktih:

| ŠIFRA PIA | NAZIV PIA | OBJAVA SPREJETJA V MUV |
| --- | --- | --- |
| 20 | Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja soseske S-41/1, Brezje | MUV, št. 15/87 |
| 30 | Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske S-38/3 | MUV, št. 19/87 |
| 35 | Odlok o zazidalnem načrtu za S-33 - Osnovna šola Borcev za severno mejo | MUV, št. 3/79 |
| 43 | Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske S-8/3, ob Koroški cesti | MUV, št. 10/88 |
| 46 | Odlok o zazidalnem načrtu dela soseske S-24, območje RTP Radvanje | MUV, št. 17/84 |
| 47 | Odlok o ureditvenem načrtu soseske S-24/IV | MUV, št. 19/88 |
| 48 | Odlok o zazidalnem načrtu za S-8 - del | MUV, št. 4/83, 8/06 |
| 50 | Odlok o ureditvenem načrtu za del območja I-10/1 (Mariborski tisk) v Mariboru | MUV, št. 28/97 |
| 57 | Odlok o ureditvenem načrtu za del območja C1 v Mariboru | MUV št. 30/98 |
| 65 | Odlok o ureditvenem načrtu dela stanovanjske cone S-16 v Mariboru | MUV, št. 5/90 |
| 66 | Odlok o ureditvenem načrtu za območje Pekrskega potoka | MUV, št. 5/90 |
| 69 | Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja - del | MUV, št. 5/90 |
| 71 | Odlok o zazidalnem načrtu območja obrtne cone O-1 Studenci | MUV, št. 14/88 |
| 74 | Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja soseske S-31 ob Železnikovi ulici | MUV, št. 15/87 |
| 76 | Odlok o ureditvenem načrtu dela centralnih con C-1 in C-2 mestno središče v Mariboru | MUV, št. 11/92, 28/02 |
| 78 | Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske S-11, Ribniško selo v Mariboru | MUV št. 5/84 |
| 80 | Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja S-8 ob Koroški cesti v Mariboru | MUV, št. 31/98 |
| 83 | Odlok o ureditvenem načrtu območja med Cankarjevo, Razlagovo, Cafovo in Partizansko cesto v Mariboru - del | MUV, št. 31/97 |
| 84 | Odlok o zazidalnem načrtu za območje med Cafovo, Razlagovo in Partizansko cesto – del | MUV, št. 16/86 |
| 91 | Odlok o zazidalnem načrtu za sosesko S-18 - Studenci II. (območje med Engelsovo, I. Internacionale, bodočo cesto Proletarskih brigad in bodočo Šercerjevo ulico) – del | MUV, št. 14/85 |
| 92 | Odlok o zazidalnem načrtu dela soseske S-20 med Kettejevo ulico, Cesto zmage, Ulico pariške komune in Betnavsko cesto v Mariboru | MUV, št. 2/74 |
| 93 | Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Ptujske ceste (območja C-7, C-8, O-3, del S-36, S-37 in S-8) | MUV, št. 16/00 |
| 1039 | Odlok o zazidalnem načrtu za gradnjo cerkve ob Ulici heroja Šercerja v Mariboru | MUV, št. 2/91 |
| 34 | Odlok o ureditvenem načrtu za kare A in B med Partizansko cesto, ulico heroja Šlandra, Kacovo in Mlinsko ulico - del | MUV, št. 5/90 |
| 87 | Odlok o zazidalnem načrtu dela soseske S-8 - del | MUV, št. 3/90 |
| 36 | Odlok o ureditvenem načrtu zelenega pasu "Stražunski gozd" (MUV, št. 18/86; delna razveljavitev v MUV, št, 14/02; ugotovitev delnega nasprotja s planom v MUV, št, 23/02) – del (za območje, ki je vključeno v ta odlok) | MUV, št. 18/86 |
| 19 | Odlok o zazidalnem načrtu dela soseske S-17 ob Filipičevi ulici v Mariboru | MUV, št. 4/90 |
| 504 | Zazidalni načrt za del Ra 4 in del Ra 6 Center Zgornjega Radvanja – del (za območje, ki je vključeno v ta odlok) | MUV, št, 22/01 |

Zasnove infrastrukturnih omrežij in naprav ter načrti gradbenih parcel iz navedenih aktov se v smislu prostorskih ureditvenih pogojev uporabljajo kot strokovne podlage za urejanje območij.

Na območju, ki ga ureja ta odlok, prenehata veljati tudi:

  - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 26/98, 2/01, 14/02), razen določil zadnjega odstavka 38. člena,

  - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV št. 11/93; spremembe in dopolnitve v MUV št. 26/98, 11/00,2/01, 7/01, 12/02, 23/02 in 35/04).

- člen

(dokončanje postopkov)

Postopki, ki so začeti pred sprejetjem tega odloka na podlagi prostorskih izvedbenih aktov, ki z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati, se končajo po določbah aktov, na osnovi katerih so bili začeti, vendar v roku največ šest mesecev od veljavnosti tega odloka. Za začetek postopka se šteje izdana pisna lokacijska informacija Zavoda za prostorsko načrtovanje Mestne občine Maribor .

V tem členu je določen rok, v katerem naj investitor zagotovi vso potrebno dokumentacijo in poda vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. V ta rok ni zajet čas, ki je potreben upravni enoti za izdajo gradbenega dovoljenja.

- člen

(vpogled v PUP)

PUP je v analogni obliki na vpogled v Mestni občini Maribor na Zavodu za prostorsko načrtovanje in na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti mestne občine Maribor, katerih območje ureja. V digitalni obliki pa je na vpogled v Mestni občini Maribor v službi za GIS in obdelavo podatkov ter na spletni strani » www.maribor.si« .

56. a člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev so v analogni obliki na vpogled v Mestni občini Maribor, Sektorju za urejanje prostora in na sedežu Mestne četrti Koroška vrata. V digitalni obliki je na vpogled na spletni strani »www.maribor.si«.

----?

56. b člen

Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor iz 1. f člena so na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet, okolje in prostor – v Sektorju za urejanje prostora, in na spletni strani »www.maribor.si« .

56. b člen

Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor iz 1. f člena so na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet, okolje in prostor – v Sektorju za urejanje prostora, in na spletni strani »www.maribor.si« .

56. c člen

- Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor iz 1. g člena so na vpogled v Mestni upravi Mestne občine Maribor na Uradu za komunalo, promet, okolje in prostor – Sektorju za urejanje prostora, na Mestni četrti Koroška vrata in na spletni strani www.maribor.si.

56. d člen

Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (za dela območij PPE Te 4-SD in PPE Te 7-S) iz 1. h člena so na vpogled v mestni upravi mestne občine Maribor na Uradu za komunalo, promet, okolje in prostor – Sektorju za urejanje prostora, na mestni četrti Tezno in na spletni strani www.maribor.si.«

56. e člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor iz 2. i člena je na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet, okolje in prostor – v Sektorju za urejanje prostora, na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, katerih območje ureja, ter na spletni strani www.maribor.si.

- člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – MUV, št. 1/2007 z dne 30. 1. 2007 vsebuje naslednjo končno določbo:

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – MUV, št. 5/2007 z dne 8. 3. 2007, vsebuje naslednjo končno določbo:

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – MUV, št. 14/2008 z dne 29. 6. 2008, vsebuje naslednjo končno določbo:

8. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – MUV, št. 15/2008 z dne 1. 7. 2008, vsebuje naslednjo končno določbo:

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – MUV, št. 15/2008 z dne 1. 7. 2008, vsebuje naslednjo končno določbo:

5. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev so v analogni obliki na vpogled v Mestni občini Maribor na Sektorju za urejanje prostora in na sedežu mestne četrti Ivan Cankar. V digitalni obliki pa je na vpogled v Mestni občini Maribor v službi za GIS in obdelavo podatkov ter na spletni strani www.maribor.si.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – MUV, št. 26/2009 z dne 12. 10. 2009, vsebuje naslednjo končno določbo:

»5. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor na območju iz 1.f. člena začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor za območje v k.o. Koroška vrata (MUV, št. 4/2011) vsebuje naslednjo končno določbo:

»5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (za dela območij PPE Te 4-SD in PPE Te 7-S) (MUV, št. 12/2011) vsebuje naslednjo določbo:

»5. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (za dela območij PPE Te 4-SD in PPE Te 7-S) na območju iz 1. h člena začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.«

Obvezna razlaga 55. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – MUV, št. 1/2008 z dne 18. 1. 2008, vsebuje naslednjo končno določbo:

»2.

Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/2006, spremembe in dopolnitve št. 1/07 in 5/07) in začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.«

Obvezna razlaga 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – MUV, št. 5/2008 z dne 21. 3. 2008, vsebuje naslednjo končno določbo:

»2.

Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/2006, št. 1/07, 5/07, št. 1/08) in začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.«

Obvezna razlaga 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – MUV, št. 16/2010 z dne 10. 7. 2010, vsebuje naslednjo končno določbo:

»2.

Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, spremembe in dopolnitve 1/07, 5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga 1/08 in 5/08, popravek 17/09, sklep 30/09) in začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.«

Obvezna razlaga 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 2/2011) vsebuje naslednjo določbo:

»2.

Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/2006, spremembe in dopolnitve MUV št. 01/07, 5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga MUV št. 01/08, 05/08 in 16/10, popravek MUV št. 17/09, sklep MUV št. 30/09) in začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.«

Popravek, MUV, št. 17/2009 z dne 20. 6. 2009, vsebuje naslednjo določbo:

»Z navedenim popravkom se odpravita prepisni napaki ter uskladita tekstualni in grafični del odloka«

Sklep o sprejemu integralnega in prečiščenega kartografskega gradiva Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor  v digitalni obliki - MUV, št. 30/2009 z dne 27. 11. 2009 vsebuje naslednjo določbo:

»3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.«

----------

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. __)

22. člen

V 54. členu se v 1. odstavku na koncu tabele dodajo nove tri vrstice v naslednjem besedilu:

| »36 | Odlok o ureditvenem načrtu zelenega pasu "Stražunski gozd" (MUV, št. 18/86; delna razveljavitev v MUV, št, 14/02; ugotovitev delnega nasprotja s planom v MUV, št, 23/02) – del (za območje, ki je vključeno v ta odlok) | MUV, št. 18/86 |
| --- | --- | --- |
| 19 | Odlok o zazidalnem načrtu dela soseske S-17 ob Filipičevi ulici v Mariboru | MUV, št. 4/90 |
| 504 | Zazidalni načrt za del Ra 4 in del Ra 6 Center Zgornjega Radvanja – del (za območje, ki je vključeno v ta odlok) | MUV, št, 22/01« |

23. člen

Postopki, ki so začeti pred sprejetjem teh sprememb in dopolnitev odloka, se končajo po določbah aktov, na osnovi katerih so bili začeti, vendar v roku največ šest mesecev od veljavnosti tega odloka. Za začetek postopka se šteje datum podaje vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Maribor.

24. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor iz 2. i člena je na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet in prostor – v Sektorju za urejanje prostora, na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, katerih območje ureja, ter delno na spletni strani www.maribor.si.

- člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 35005-15/2010

Datum: ....

župan

Franc Kangler, s. r.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 – obv. razlaga, 5/08 – obv. razlaga, 14/08, 15/08, 17/09 – popravek, 26/09, 30/09 – sklep, 16/10 – obv. razlaga, 2/11 – obv. razlaga, 4/11, 12/11, 23/11 - obv. razlaga, 4/12 - obv. razlaga)