MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Številka: 35005/00040/2001 0900 MK

Datum:   1. 03. 2002

# MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ### ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL Ta14 P ### – prva obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | URBIS d.o.o Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris Sovič, univ.dipl.inž.el.,župan |
| POROČEVALEC: | Ljubo Mišič, univ.dipl.inž.arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet sprejme Odlok o zazidalnem načrtu za del Ta 4 P- prva obravnava |

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

PRILOGE:

- Odlok z grafično prilogo

- Obrazložitev z oceno stroškov

- Izjava o fin.kom.infr.

Na podlagi 39. in 40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ( Ur. l. SRS št. 18/84, 37/85 in Ur. l. RS št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor ( MUV št. 27/95, 13/98 ,18/98 in 5/2000) je Mestni svet Mestne občine Maribor na ..... seji dne ..... sprejel

### ODLOK OZAZIDALNEM NAČRTU ZA

DEL Ta 14 P

osnutek

# I. 		UVODNA DOLOČILA

1. člen

S tem odlokom se sprejme Zazidalni načrt za del območja Ta 14-P, ki ga je

izdelal URBIS d. o. o., Svetozarevska ul. 6 Maribor, pod številko naloge 56-ZN/02 v

marcu 2002.

2. člen

Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni del, grafični del ter pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij.

- TEKSTUALNI DEL

- Tehnično poročilo

- Osnutek odloka o zazidalnem načrtu

- Pogoji in soglasja k zazidalnemu načrtu

B.  GRAFIČNI DEL

1. Pregledna situacija							M – 1 : 5000

2. Izsek iz dolgoročnega plana 						M - 1 : 5000

3. Obstoječe stanje z mejo območja obdelave 				M - 1 : 1000

4. Zazidalna situacija s karakterističnimi prerezi	 		M - 1 : 1000

5. Funkcionalno oblikovalski pogoji 					M - 1 : 1000

6. Situacija prometnega režima						M - 1 : 1000

7. Situacija komunalnih naprav						M - 1 : 1000

8. Položaj, velikost in namembnost novih

gradbenih parcel v odnosu do obstoječih				M - 1 : 1000

9. Kopija uradnega katastrskega načrta					M – 1 : 1000

# II.  	MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE

- 3. člen

Obravnavano območje je  del prostorske planske enota Ta 14 P in se nahaja ob Industrijski cesti.

Sestavljajo ga naslednje parcele: 560/8, 560/, 560/6,561/2, 561/3, 561/4, 562/4, 563/4, 564/2, 603, 604, 1119/5, 1140/5, vse k.o. Razvanje.

- Velikost območja je 25 709 m2.

- III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen

Obravnavano območje je namenjeno centralnim dejavnostim in je del širšega območja namenjenega proizvodnji.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA,

POGOJI ZA ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV:

5. člen

Grafične priloge zazidalnega načrta prikazujejo:

- razporeditev obstoječih in predvidenih objektov ter zelenih in ostalih površin

- namembnost objektov

- maksimalne gradbene linije in višinske gabarit

- smeri dostopov in dovozov

- ureditev utrjenih in zelenih površin

- ureditev parkirišč

6. člen

Novogradnje:

Predvidena je izgradnja trgovsko poslovnega objekta.

7. člen

Opis namembnosti posegov:

Objekt je postavljen v smeri SV -–JZ (isto kot objekt OBI) in z glavnimi vhodi orientiran proti parkiriščem oz. Industrijski cesti.

Skrajni severni del parkirišča je možno nameniti občasni postavitvi šotora za vrtno razstavo.

Potrebno je upoštevati regulacijske elemente, ki so podani z gradbeno linijo, gradbeno mejo, dostopi na območje – vse razvidno iz grafične priloge ,,Funkcionalno – oblikovalski pogoji,,

V. FUNKCIONALNO OBLIKOVALSKI POGOJI

8. člen

Objekt je razdeljen na tri dele:osrednji-vhodni del je višine P + 3, severni in južni del sta višine P + 2.

Streha je ravna.

Velikost poslovno-trgovskih površin je cca 16 000 m2 , skladiščnih površin je cca 7 900 m2

# VI. 	POGOJI ZA UREJANJE PROSTIH POVRŠIN

9. člen

Zelene površine so opredeljene le ob Industrijski cesti in med, oziroma ob parkiriščih.

Ostale proste površine so v obliki utrjenih površin oz. manipulacijskih površin.

# VII. 	POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN

10. člen

Dovoz do objekta je iz Industrijske ceste na parkirišče pred objektom.

V predlaganem profilu je potrebno  podaljšati (izgraditi) »Industrijsko cesto« v dolžini 170,00 m, oz. do južnega konca bodočega priključka  ceste na Ledino.

Dostava se v prvi fazi izvede iz obstoječe ceste na Ledino, v končni fazi se priključek prilagodi novi cesti na Ledino.

Mirujoči promet:

Za potrebe dejavnosti bodočega objekta je na funkcionalnih površinah potrebno izgraditi parkirišča za osebna vozila s kapaciteto vsaj 330 PM ter vse ostale povozne manipulativne površine.

Javni potniški promet:

Javni prevoz potnikov poteka izključno po glavni cesti GI – 13.

Peš in kolesarski promet:

Pešci in kolesarji so oz. bodo vodeni ob »Industrijski cesti« po ločenih pločnikih in kolesarskih stezah, v sklopu notranje ureditve pa posebnih površin nismo predvideli.

Vse navedene površine je potrebno izvesti v proti-prašni izvedbi ter jih od okolja ločiti z ustrezno dvignjeno obrobo

Strokovno pravilno in tehnično usklajeno je treba rešiti odvodnjavanje meteornih voda in vsa priključevanja na kanalizacijo preko lovilcev olj.

Izdelati je potrebno ločeno situacijo prometne ureditve z vrisom celotne prometne signalizacije

VIII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

11. člen

Naravna dediščina:

Na območju ni evidentiranih območij in objektov naravne dediščine.

Kulturna dediščina:

Območje se s svojim severnim robom neposredno dotika z odlokom zaščitenega arheološkega najdišča (MUV št. 5/92; AO 31).

Iz kulturno-varstvenega mnenja  izhaja, da bodo iz Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine pred vsakimi predvidenimi zemeljskimi posegi na obravnavanem območju na investitorjeve stroške:

- teren najprej površinsko pregledali in izkopali orientacijske sonde

- v primeru negativne – arheološko prazne plasti bodo nato nad vsemi zemeljskimi deli opravljali arheološki nadzor; v primeru, da pri tem vseeno naletijo na najdbe ter pozitivno arheološko plast bodo na tistem področju dela ustavili in izvedli zaščitna arheološka izkopavanja; v kolikor se bodo posamezne spomeniške enote (zid-vogal, kulturna jama, grob ipd.) širile izven okvira, bo potrebno izkop povečati za ustrezno dokumentiranje in evidentiranje najdb

- v primeru najdb in pozitivne arheološke plati bodo takoj oz. po investitorjevem naročilu pristopili k zaščitnim in sistematičnim arheološkim izkopavanjem; v kolikor se bodo posamezne spomeniške enote (zid-vogal, kulturna jama, grob ipd.) širile izven gradbenega okvirja, bo potrebno izkop povečati za ustrezno dokumentiranje in evidentiranje najdb

Zaradi omogočitve pravočasne organizacije ekipe in izvedbe predhodnih pregledov mora investitor vsaj 10 dni pred pričetkom del o tem pismeno obvestiti zavod.

Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine v tem smislu poda kulturnovarstvene pogoje, kulturnovarstveno soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja (ali odločbe o priglasitvi del) pa bodo lastniku oz. investitorju izdali po končanih zemeljskih delih in opravljenem arheološkem nadzoru oz. opravljenih izkopavanjih ter poravnavi nastalih stroškov.

IX. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN NERGETSKE INFRASTRUKTURE

12. člen

Obstoječo infrastrukturo, ki bo prizadeta ob izgradnji novih objektov, je potrebno prestaviti ali  prilagoditi zazidavi.

V I.fazi se izvede načrtovana infrastruktura v obsegu izvedbe podaljška Industrijske ceste in priključkov do objekta.

Vodovod

Zamenjati je potrebno obstoječ cevovod PVC DN 225 z novim dimenzije LŽ DN 350 v predvideni in obstoječi Industrijski cesti od križišča k trgovskemu centru OBI do predvidene zazidave.

Priključitev je možna z izvedbo samostojnih vodovodnih priključkov.

Požarno varnost je potrebno zagotoviti z namestitvijo ustreznega števila hidrantov.

Kanalizacija

Za odvajanje fekalnih voda je potrebno na obravnavanem območju dograditi fekalno kanalizacijo z navezavo na obstoječo, ki poteka na zahodni strani centra OBI skoraj do obravnavanega območja.

Za odvajanje meteornih voda je treba zgraditi meteorno kanalizacijo. Odvajanje meteornih voda iz nepozidanih utrjenih površin in parkirišč se uredi s primernimi padci in iztokom v obcestno kanalizacijo podaljška načrtovane Industrijske ceste. Pred izpustom v kanalizacijo je potrebno zgraditi ustrezno dimenzirane lovilce olj z koalescentnimi filtri.

Elektro omrežje

Za potrebe novega objekta se zgradi ustrezna TP z navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje v skladu s pogoji upravljalca.

Javna razsvetljava

Potrebno je izgraditi javno razsvetljavo. Napajanje bo izvedeno preko nizkonapetostnega kabelskega omrežja.

TK in KTV omrežje

Za priključitev na telekomunikacijsko omrežje je potrebno zgraditi kabelske priključke do objekta, enako velja za CATV omrežje.

Oskrba s plinom

Zgraditi je potrebno nizkotlačno plinovodno omrežje ob načrtovani Industrijski cesti do obravnavanega območja s priključitvijo na obstoječe omrežje severno od objekta OBI.

Ogrevanje

Objekt bo ogrevan na zemeljski plin.

Odstranjevanje odpadkov

Odvoz in deponiranje odpadkov se uredi v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Maribor (MUV št. 11/92).

V predlaganem profilu je smiselno podaljšati (izgraditi) »Industrijsko cesto« v dolžini vsaj 170,00 m, oz. do južnega konca bodočega priključka (uvoza).

V okviru tega odseka je potrebno urediti in izgraditi kompletno energetsko in komunalno infrastrukturo

# X. 	POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

13. člen

Varovanje voda:

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravskem polju

( MUV št. 19/98, ), se parcele nahajajo v vplivnem varstvanem pasu.

Varstvo zraka:

Skladno z Odlokom o varstvu zraka na območju Mestne občine Maribor (MUV št. 13/98), se obravnavane parcele nahajajo v III. območju onesnaženosti zraka.

Varstvo pred požarom:

Požarno varstvo je potrebno zagotoviti v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 71/93).

Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je potrebno upoštevati:

- smeri evakuacijskih poti določi projektant.

- po pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ št. 30/91) je potrebno zagotoviti v vodovodnem omrežju 10 litrov vode v sekundi, zagotoviti zadostne količine vode za gašenje (ocena 25 - 30 l/sek, prednost imajo podzemni hidranti).

- dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN.

Varstvo pred hrupom:

Skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS št. 45/95) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ( Ur. l. RS št. 66/96), se obravnavane parcele nahajajo v IV. območju.

# XI. 	FAZNOST IZVAJANJA IN TOLERANCE NA ZAZIDALNEM NAČRTU

14. člen

Gradnja se bo vršila v celoti kot ena faza.

Do pričetka izvajanja zazidalnega načrta ostanejo zemljišča in objekti na njih v dosedanji rabi.

15. člen

Tolerance:

V grafični prilogi "funkcionalno oblikovalski pogoji" so določeni tlorisni in višinski gabariti objekta. Natančne dimenzije se določijo v projektni dokumentaciji. Možna je širitev objekta v smeri proti vzhodu.

# XII. 	KONČNE DOLOČBE

16. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:

Mestni upravi Mestne občine Maribor, Zavod za prostorsko načrtovanje.

Krajevni skupnosti Razvanje

17. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati doslej veljavna določila za predmetno območje.

18. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Št. 35005/00040/2001 0900 MK

Datum: 1.03.2002

O B R A Z L O Ž I T E V

Uvod

Območje izdelave zazidalnega načrta leži ob Industrijski cesti, južno od »Trgovskega centra OBI«. Predvidena je izgradnja trgovskega pohištvenega centra s spremljajočo infrastrukturo.

- Velikost območja je 25 709 m2.

Izgradnja bodočega objekta s pripadajočimi funkcionalnimi površinami je predvidena južno od obstoječega objekta OBI in vzhodno od obstoječe glavne ceste GI – 13, Maribor – Slivnica.

Danes so to kmetijske površine, brez komunalne opreme.

Ob južni strani območja se nahaja še lokalna cesta (pot) Ledina, ki se proti glavni cesti »slepo« zaključuje, proti vzhodu pa v podvozu prečka železniško progo in se vzhodno od nje nadaljuje v smeri severa in juga.

Do približno polovice objekta OBI je vzporedno z glavno cesto GI – 13 že izgrajena še »Industrijska cesta«, ki se približno 200 m severneje od konca ureditve posredno priključuje na že omenjeno glavno cesto GI – 13.

Na ta način so zagotovljeni vsi pogoji direktne navezave na primarni cestni sistem.

Urbanistični koncept ureditve

Objekt je postavljen v smeri SV -–JZ (isto kot objekt OBI) in z glavnimi vhodi orientiran proti parkiriščem oz. Industrijski cesti.

Skrajni severni del parkirišča je možno nameniti občasni postavitvi šotora za vrtno razstavo.

Dovoz je iz Industrijske ceste na parkirišče pred objektom.

Pešci in kolesarji so oz. bodo vodeni ob »Industrijski cesti« po ločenih pločnikih in kolesarskih stezah, v sklopu notranje ureditve pa posebnih površin nismo predvideli.

Javni prevoz potnikov poteka izključno po glavni cesti GI – 13.

Arhitektonsko oblikovanje objekta

Objekt je podolgovat, introvertiran, razdeljen na tri dele: osrednji-vhodni del je višine P + 3, severni in južni del sta višine P + 2. Streha je ravna.

Tlorisna velikost objekta je razvidna iz grafičnih prilog. Velikost poslovnih-trgovskih površin je cca 16 000 m2 , skladiščnih površin je cca 7 900 m2

Številčni podatki

Velikost območja obdelave			          25 709 m2

Predvidene pozidane površine			7 860 m2

Prometne, manipulacijske površine, parkirišča       16 000 m2

Zelene površine					1 849 m2

Pripravila:		 Ljubo MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh.

Vesna Bauman, univ.dipl.pr.planer.	                       DIREKTOR ZAVODA