| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, Maribor | GMS – 446 |
| --- | --- |

- Številka: 35005 – 65/2011 0301 04

Maribor, 5. oktober 2012

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | - ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA STUDENCI 10 S (OPPN ZA DEL PPE ST 10 S) - območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste – prva obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | OSA arhitekti d.o.o. Maribor Urad za komunalo, promet in prostor Sektor za urejanje prostora |
| GRADIVO PREDLAGA: POROČEVALKI: PREDLOG SKLEPA: | Franc KANGLER Župan Mestne občine Maribor mag. Lidija KODRIČ VUK, sekretarka mag. Špela Lesnik, OSA arhitekti d.o.o. Maribor Mestni svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (OPPN za del St10 S) – območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste - v prvi obravnavi. |

- Franc KANGLER

ŽUPAN

PRILOGE:

- osnutek odloka

- obrazložitev

- grafična priloga

- stališča do pripomb

- stališče KS Studenci

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPNačrt-B in 57/12 ZUPUDPP-A) in  23. člena statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/11) je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji ……redni seji dne …… sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

za del območja Studenci 10 S (OPPN za del PPE St 10 S) -

območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste

- dopolnjen osnutek za prvo obravnavo na mestnem svetu -

1. člen

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju OPPN) za del območja Studenci 10 S (OPPN za del PPE St 10 S) - območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste (MUV št. 31/2008) se za 1. členom se doda novi 1.a člen ki se glasi:

Spremembe in dopolnitve OPPN za del območja Studenci 10 S -  območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste, je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o. Maribor, št. naloge 12-105 z datumom september 2012.

2. člen

V 2. členu se v poglavju I - TEKSTUALNI DEL dodajo za 3. točko nove 4., 5. in 6. točka, ki se glasijo:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka

- Smernice in mnenja odgovornih nosilcev urejanja prostora k spremembam in dopolnitvam OPPN

- Obrazložitev sprememb in dopolnitev OPPN s prilogami

V 2. členu se v poglavju II – VSEBINA KARTOGRAFSKEGA DELA   črtajo točke 4, 5, 6 in 7 in se nadomestijo z novimi 4A, 5A, 6A in 7A, ki se glasijo:

4A	Zazidalna oz. ureditvena situacija 					M 1 : 500

5A	Situacija komunalne in energetske infrastrukture			M 1 : 500

6A	Situacija prometne infrastrukture					M 1 : 500

7A	Tehnični elementi za zakoličenje parcel in objektov			M 1 : 500

3. člen

Za 4. členom se doda novi 4. a člen, ki se glasi:

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega celotno območje osnovnega OPPN in je prikazano na grafični prilogi št. 3A.

4. člen

Črta se 7. člen in se nadomesti z novim 7.a členom, ki se glasi:

7.a člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Regulacijski elementi so razvidni iz karte št. 4A »Zazidalna oziroma ureditvena situacija«.

Lega stavb je določena v karti št. 7A »Tehnični elementi za zakoličenje novih gradbenih parcel in objektov«, kjer je s koordinatami v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu natančno določena lega posameznih objektov in velikost ter lega posameznih parcel.

- območje je po veljavni Uredbi o klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) namenjeno za gradnjo enostanovanjskih stavb;

- lega posameznih stavb  je določena z gradbeno linijo, tolerance tlorisnih dimenzij stavb so določene z gradbeno mejo, ki je novi objekti ne smejo presegati, v okviru gradbene meje so objekti lahko tudi atrijski, objekti so lahko tudi manjši, z gradbeno mejo je prikazana maksimalna dimenzija predvidenih objektov, dovoljena je gradnja manjših objektov od prikazanih, ali z zamiki v notranjost prikazanega gabarita;

- največja dopustna višina posameznega objekta je 9,00 m (sleme ali atika), merjeno od nivelete ceste, odstopanje je možno navzdol;

- objekti so etažnosti K +P+1 ali K+P+M ali K+P,  podkletitev ni obvezna;

- klet je lahko grajena samo pod nivojem terena;

- streha je simetrična ali asimetrična dvokapnica ali večkapnica z naklonom strešin od 25° do 38°, sleme poteka v vzdolžni osi objekta, dovoljene so tudi enokapnice, ločne ali ravne strehe;

- na območju vsake parcele se mora zagotoviti vsaj dvoje parkirnih mest za stanovanjsko enoto;

- dovoljena je gradnja pritlične nadstrešnice - lahko tudi v obliki pergole, vrtne ute ali garaže – etažnost P;

- objekti lahko imajo izvedene terase, odprte, zastekljene, krite, delno krite ali ozelenjene.

- gradnja v varovalnem pasu vodotoka je pogojno možna v skladu s  pogoji Agencije RS za varstvo okolja.

5. člen

V 9. členu (ureditev zunanjih površin) se na koncu predzadnjega odstavka (Ograje...) pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »možna je tudi izvedba grajenih ograj dopustne višine 1,5m.«

6. člen

V 11. členu se črta poglavje Odvod odpadnih vod in se nadomesti z novim, ki se glasi

Odvod odpadnih vod

Dovoljen je priklop na javno kanalizacijo, ki poteka v Pekrski cesti ali na javno kanalizacijo, ki poteka po parceli št. 2310/1 k.o. Studenci. V primeru gradnje individualnih priključkov stanovanjskih stavb na javno kanalizacijsko omrežje, ki poteka na južnem delu območja (parc. št. 2310/1 k. o. Studenci), bodo investitorji morali skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih veljavnega Stvarno pravnega zakonika, če je lastnik zemljišča Republika Slovenija.

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z veljavno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode z veljavno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in v primeru izvedbe male čistilne naprave z veljavno Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav.

Načrtovana lokacija OPPN se nahaja v širšem (VVO III) vodovarstvenem območju zajetja pitne vode, ki je zavarovano z veljavno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov  Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške Dobrave in Dravskega polja. Za gradnjo individualnih malih čistilnih naprav z iztokom prečiščenih vod v ponikovalnice je potrebno izdelati in ob pridobitvi gradbenega dovoljenja priložiti revidirano analizo tveganja za onesnaženje na način in v obsegu kot to določa 50. in 51. člen veljavnega Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja.

7. člen

V 11. členu se na koncu poglavja Ogrevanje doda stavek:

»Dovoljena je postavitev solarnih panelov na strešine.«

8. člen

V 12. členu se v poglavju Ravnanje z odpadki črta zadnji stavek in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»Na območju OPPN je predviden en otok zbiralnice ločenih frakcij (ZLF).«

9. člen

Črta se 17. člen in se nadomesti z novim 17.a členom, ki se glasi:

17.a člen

(obveznosti investitorjev)

»Investitorji so dolžni na svoje stroške zgraditi manjkajočo javno gospodarsko infrastrukturo tako, kot je načrtovano s tem podrobnim prostorskim načrtom. Investitorji so dolžni plačati komunalni prispevek za obstoječo komunalno infrastrukturo po veljavnem občinskem predpisu, po katerem MOM zaračunava komunalni prispevek za obstoječo infrastrukturo. Investitor po izgradnji infrastrukture v območju OPPN, ki mora biti izvedena skladno s predpisi, le-to brezplačno preda v last Mestni občini Maribor.

KONČNI DOLOČBI

10. člen

Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za del območja Studenci 10 S (OPPN za del PPE St 10 S) - območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste so na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet in prostor – v Sektorju za urejanje prostora, na Mestni četrti Studenci, Šarhova 53a in deloma na spletni strani   »www.maribor.si«

- člen

Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (OPPN za del PPE St 10 S) - območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste, začnejo veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 35005 – 2/2012 0301 04

Maribor, ………………….

| - MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet in prostor Sektor za urejanje prostora |  |
| --- | --- |

dat: PUP / spr. dop. PUP Pekre / gradivo za MS – spr. PUP Pekre – 1.obr.

- Številka: 35005 – 2/2012 0301 04

Maribor,  5. oktober 2012

O B R A Z L O Ž I T E V   O D L O K A

o spremembah in dopolnitvah odloka

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

za del območja Studenci 10 S (OPPN za del PPE St 10 S) -

območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste

- dopolnjen osnutek za prvo obravnavo na mestnem svetu -

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA  PODROB- NEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA STUDENCI 10 S

Območje obravnave podrobnega prostorskega načrta se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (OPPN za del PPE St 10 S) -

območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste (MUV št. 31/08). Zemljišče je v naravi v notranjosti območja večinoma prazno in nepozidano.

Na območju obravnave se je spremenilo lastništvo dela parcel, zato so novi lastniki podali pobudo za spremembo veljavnega podrobnega prostorskega načrta. Sprememba se nanaša na število in velikost posameznih individualnih stanovanjskih objektov in velikost gradbenih parcel. Gre za spremembo posamičnih posegov v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev oziroma na rabo sosednjih zemljišč in objektov.

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPNačrt-B in 57/12 ZUPUDPP-A) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS št. 99/07).

2. POSTOPEK PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKEGA AKTA

Spremembe in dopolnitve prostorskega akta so izdelane na podlagi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (MUV št. 8/2012 z dne 31.3.2012). Sklep predstavlja organizacijski in vsebinski okvir za njegovo pripravo.

Družba OSA arhitekti d.o.o. Maribor je odgovorni načrtovalec prostorskega akta. Javna razgrnitev je potekala od 19. septembra 2012 do 3. oktobra 2012, javna obravnava pa je bila 26. septembra 2012 v sejni sobi Mestne četrti Studenci. V času javne razgrnitve so k navedenemu dopolnjenemu osnutku prostorskega akta podali občani nekaj pripomb, ki so bile večinoma upoštevane in vnesene v osnutek.  Stališča do pripomb so sestavni del gradiva za obravnavo na mestnem svetu.

3. GLAVNE VSEBINSKE REŠITVE V ODLOKU

Splošno

Območje pozidave leži južno od Pekrske ceste in predstavlja rob ureditvenega območja ne tem delu Studencev. Območje na severu meji na Pekrsko cesto, na zahodu in jugu na rob ureditvenega območja mesta Maribor in na vzhodu na veljavni Zazidalni načrt za del območja S17 na Studencih.

Območje velikosti cca. 2,00 ha obsega površine na robu Studencev, ki so v naravi večinoma nezazidane. Obravnavano območje je v naravi travnik. Skupaj je predvidena na območju podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) izgradnja enostanovanjskih stavb.

Opis sprememb meril in pogojev

Sprememba meril in pogojev se nanaša na število in velikost posameznih individualnih stanovanjskih objektov in velikost gradbenih parcel. Gre za spremembo posamičnih posegov v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev oziroma na rabo sosednjih zemljišč in objektov. Zaradi spremembe lastništva je načrtovanih manj stanovanjskih stavb, nekaj parcel pa bo povečanih oziroma združenih. Natančneje so tudi definirani pogoji izgradnje in umestitve stavb in pomožnih objektov na parcele. Omogočena je tudi gradnja grajenih masivnih ograj in postavitev solarnih panelov na strešine.

Odvod odpadnih voda je usklajen z novelo Zakona o graditvi objektov ki v primeru da kanalizacija, ki je načrtovana s prostorskim aktom še ni zgrajena, dovoljuje tudi začasno postavitev malih čistilnih naprav do izgradnje javne kanalizacije.

4. FINANČNE POSLEDICE ODLOKA

Sprejetje odloka ne bo imelo finančnih posledic za proračun Mestne občine Maribor. Investitorji morajo sami izvesti ali zagotoviti financiranje vseh posegov, ki so predvideni s tem podrobnim prostorskim načrtom.

Pripravil:

Simon TEKAVEC, univ.dipl.inž.arh.

Višji svetovalec II

Po pooblastilu št. 11004-66/2011 z dne 15. 5. 2012

Župana Mestne občine Maribor

Marko KLEMENČIČ, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Ureditvena situacija

| - MESTNA OBČINA MARIBOR - ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, Maribor |  |
| --- | --- |

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS 33/07, 108/09 in 57/12) in 35. člena statuta Mestne občine Maribor ( MUV št. 10/11) je župan Mestne občine Maribor sprejel

S T A L I Š Č A

DO PODANIH PRIPOMB

IZ JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA

SPREMEMB IN DOPOLNITE ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA STUDENCI 10 S (OPPN za del PPE St 10 S) -

območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Studenci 10 S -  območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste je bil javno razgrnjen od 19. septembra 2012 do 3. oktobra 2012 v prostorih Mestne četrti Studenci, na Uradu za komunalo, promet in prostor – v prostorih Sektorja za urejanje prostora in na internetni spletni strani www.maribor.si. Javna obravnava je bila 26. septembra 2012 v dvorani Mestne četrti Studenci. V času javne razgrnitve in javne obravnave so k navedenemu dopolnjenemu osnutku prostorskega akta bile podane naslednje pripombe:

Pripomba št. 1 (Mestna četrt Studenci, Šarhova 53a, Maribor – vpis v knjigo pripomb na MČ Studenci)

Na parceli št. 2115/2 in 2108/5 obe k.o. Studenci, naj se v grafičnem načrtu predvidijo objekti zaradi možnosti kasnejše pozidave, kar se tudi ustrezno vnese v odlok prostorskega akta.

Stališče do pripombe št. 1:

Pripomba se upošteva.

Na parceli št. 2115/2 se že nahaja obstoječi stanovanjski objekt, kar bo razvidno iz geodetskega posnetka in se bo na osnovi tega tudi vrisal. Na parceli št. 2108/5 se bo vrisal objekt, ki bo gabaritno skladen s sosednjimi objekti.

Pripomba št. 2 (Andrej – vpis v knjigo pripomb na MČ Studenci)

Na parceli št. 2110 k.o. Studenci se naj hiša pomakne južneje do črte, ki označuje vodotok ali še nižje. Obstoječa zgradba se poruši in se uporabi za novo montažno garažo, ki naj bo na meji s sosedovo, ki je vrisana kot da je že obstoječa – dejansko ni in je vrisana na mejo. Ali za garažo ne velja odmik od vodotoka*?

Stališče do pripomb št. 2:

Pripomba se delno upošteva.

Hiša se lahko pomakne proti jugu do bližine 1.0 m od črte, ki prikazuje odmik od vodotoka. Odmik od vodotoka je zahteva Agencije republike Slovenije za varstvo okolja (ARSO).

Na parceli št. 2110 je obstoječa garaža že predvidena za rušitev in na njenem mestu bo v skladu s pogoji ARSO možno (ali pa tudi ne) graditi novo garažo. Objekt na sosednjem zemljišču je vrisan na podlagi geodetskega načrta. Gradnja v varovalnem pasu vodotoka pa je možna izključno pod pogoji ARSO.

Pripomba št. 3 (Peter Šterbal - vpis v knjigo pripomb na MČ Studenci)

Na parcelnih številkah 2108/1 in 2108/18 prosim za razširitev in vris vseh obstoječih objektov, ki so vidni iz letalskega posnetka.

Stališče do pripomb št. 3:

Pripomba se delno upošteva.

Na parceli 2108/1 se predvidi večji objekt velikosti 12,00 x 15,00m; tipologija atrijska hiša, ki je kot L lahko pozicionirana na vzhodni ali zahodni strani objekta. Na parceli so na podlagi geodetskega posnetka vrisani vsi obstoječi objekti. Ker se na parceli št. 2108/1 nahaja obstoječa garaža, za katero se je lastnik izjasnil, da je ne bo podiral, nove garaže na parceli ne predvidimo. Na parceli št. 2108/18 se umesti objekt max. velikosti 9.00x 12.00 m.

- Številka: 35005 – 65/2011 0301 04

Maribor, ……………..

- Franc KANGLER

ŽUPAN

### N E U R A D N O   P R E Č I Š Č E N O    B E S E D I L O

ODLOKA

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

za del območja Studenci 10 S ( OPPN za del PPE St 10 S)

- območje za individualno stanovanjsko  gradnjo južno od Pekrske ceste –

(spremembe odloka so označene s poševno pisavo)

# I.	UVODNE DOLOČBE

1. člen

(splošno)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za del območja St 10 S – območje za individualno stanovanjsko zazidavo južno od Pekrske ceste na Studencih v Mariboru, ki ga je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o. Maribor,  pod št. 07-33 z datumom november 2008.

1.a člen

Spremembe in dopolnitve OPPN za del območja Studenci 10 S -  območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste, je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o. Maribor, št. naloge 12-105 z datumom september 2012.

2. člen

(vsebina OPPN)

OPPN določa prostorsko ureditve dela območja OPPN St 10 S, umestitev načrtovanih stanovanjskih objektov v prostor, umestitev gospodarske javne infrastrukture, rešitve v zvezi z varovanjem okolja in naravne ter kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, parcelacije in etapnost izvedbe ter vplivno območje prostorske ureditve.

Ureditveno območje OPPN predstavlja del ureditvenega območja Mestne občine Maribor.

3. člen

(sestavni deli OPPN)

I. TEKSTUALNI DEL

1. Besedilo odloka

2. Izvleček iz strateškega akta

3  Obrazložitev in utemeljitev OPPN

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka

- Smernice in mnenja odgovornih nosilcev urejanja prostora k spremembam in dopolnitvam OPPN

- Obrazložitev sprememb in dopolnitev OPPN s prilogami

II. VSEBINA KARTOGRAFSKEGA DELA

1. Izsek iz plana									M – 1 : 5000

2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji					M – 1 : 5000

3. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem					M – 1 : 500

4. Zazidalna oz. ureditvena situacija						 	M – 1 : 500

4.1 Karakteristični prerez								M – 1 : 250

5. Situacija komunalne in energetske infrastrukture					M – 1 : 500

6. Situacija prometne infrastrukture							M – 1 : 500

7. Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel in objektov			M – 1 : 500

4A	Zazidalna oz. ureditvena situacija 						M 1 : 500

5A	Situacija komunalne in energetske infrastrukture				M 1 : 500

6A	Situacija prometne infrastrukture						M 1 : 500

7A	Tehnični elementi za zakoličenje parcel in objektov				M 1 : 500

III. SEZNAM PRILOG

1. Povzetek za javnost

2. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve z njihovimi povzetki

3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

4. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri izdelavi OPPN

IV. SPLOŠNI DEL

II.	UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen

(ureditveno območje OPPN)

Ureditveno območje OPPN obsega del območja prostorsko planske enote St 10-S. Obsega površine, na katerih so načrtovani trajni objekti, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo in površine, potrebne v času gradnje.

Meja ureditvenega območja OPPN je prikazana na grafični prilogi št. 3.

Ureditveno območje obsega parcele številka: 2114, 2115/1, 2115/2, 2115/4, 2115/3, 2113/1, 2113/2, 2112, 2111, 2109/1, 2109/2, 2110, 2108/6, 2108/5, 2108/4, 2108/3,  2108/15, 2108/13,  2108/1, 2108/14, 2108/26, 2108/25, 2108/16, 2108/18, 2108/29, 2108/28, 2108/27, 2108/17, 2108/19, 2106/1, del 2154/1 in del 2154/2 vse k. o. Studenci. Velikost območja je cca. 2,06 ha.

4.a člen

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega celotno območje osnovnega OPPN in je prikazano na grafični prilogi št. 3A.

# III.	UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE  V PROSTOR

5. člen

(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)

Območje OPPN leži južno od Pekrske ceste. Pekrska cesta predstavlja glavno povezovalno cesto na predvideni podaljšek Ceste proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto.

Območje se bo prometno napajalo iz Pekrske ceste po dveh glavnih dostopnih cestah:cesti »A« in cesti »B«. tudi posegi in ureditve izven ureditvenega območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne infrastrukture.

6. člen

(opis prostorske ureditve)

Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na tri vzporedne pasove: vzhodni, zahodni in srednji pas.

V vseh treh pasovih so predvideni novi stanovanjski objekti.

Vsi trije pasovi so dostopni po dveh glavnih dostopnih cestah: cesti »A« in cesti »B«, kateri se napajata preko Pekrske ceste.

Funkcionalne enote, ki so namenjene gradnji stavb, so enovite parcele, razporejene tako, da je vsak predvideni objekt na svoji gradbeni parceli z vso pripadajočo ureditvijo.

7. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Regulacijski elementi so razvidni iz karte št. 4 »Zazidalna oziroma ureditvena situacija«.

Lega stavb je določena v karti št. 7 »Načrt parcelacije – tehnični elementi za zakoličenje novih gradbenih parcel in objektov«, kjer je s koordinatami v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu natančno določena lega posameznih objektov in velikost ter lega posameznih parcel.

- lega posameznih stavb  je določena z gradbeno linijo, ki je razvidna iz karte št. 4 »Zazidalna oziroma ureditvena situacija«,

- tolerance tlorisnih dimenzij stavb so razvidne iz karte št. 4 »Zazidalna oziroma ureditvena situacija«,

- največja dopustna višina venca objekta je 6.00m, merjeno od gotovih tal, odstopanje je možno navzdol,

- največja dopustna višina slemena posameznega objekta je 9.00m, merjeno od gotovih tal, odstopanje je možno navzdol,

- objekti so etažnosti K +P+1 (ali M), podkletitev ni obvezna,

- streha je simetrična ali asimetrična dvokapnica z naklonom strešin od 25° do 38°, sleme poteka v vzdolžni osi objekta,

- v primeru asimetrične dvokapnice je dovoljena delna izraba mansarde v primeru, da se streha lahko na južno stran odpre s pomolom,

- najmanjši odmiki objektov od parcelnih mej so razvidni iz karte »Zazidalna oziroma ureditvena situacija «,

- objektom je lahko priključena največ ena nadstrešnica za avtomobil,

- objekti lahko imajo na južni strani izvedeno teraso, krito s pergolo in ozelenjeno.

7.a člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Regulacijski elementi so razvidni iz karte št. 4A »Zazidalna oziroma ureditvena situacija«.

Lega stavb je določena v karti št. 7A »Tehnični elementi za zakoličenje novih gradbenih parcel in objektov«, kjer je s koordinatami v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu natančno določena lega posameznih objektov in velikost ter lega posameznih parcel.

- območje je po veljavni Uredbi o klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) namenjeno za gradnjo enostanovanjskih stavb;

- lega posameznih stavb  je določena z gradbeno linijo, tolerance tlorisnih dimenzij stavb so določene z gradbeno mejo, ki je novi objekti ne smejo presegati, v okviru gradbene meje so objekti lahko tudi atrijski, objekti so lahko tudi manjši, z gradbeno mejo je prikazana maksimalna dimenzija predvidenih objektov, dovoljena je gradnja manjših objektov od prikazanih, ali z zamiki v notranjost prikazanega gabarita;

- največja dopustna višina posameznega objekta je 9,00 m (sleme ali atika), merjeno od nivelete ceste, odstopanje je možno navzdol;

- objekti so etažnosti K +P+1 ali K+P+M ali K+P,  podkletitev ni obvezna;

- klet je lahko grajena samo pod nivojem terena;

- streha je simetrična ali asimetrična dvokapnica ali večkapnica z naklonom strešin od 25° do 38°, sleme poteka v vzdolžni osi objekta, dovoljene so tudi enokapnice, ločne ali ravne strehe;

- na območju vsake parcele se mora zagotoviti vsaj dvoje parkirnih mest za stanovanjsko enoto;

- dovoljena je gradnja pritlične nadstrešnice - lahko tudi v obliki pergole, vrtne ute ali garaže – etažnost P;

- objekti lahko imajo izvedene terase, odprte, zastekljene, krite, delno krite ali ozelenjene.

- gradnja v varovalnem pasu vodotoka je pogojno možna v skladu s  pogoji Agencije RS za varstvo okolja.

8. člen

(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

V času trajanja OPPN so na vseh obstoječih objektih dovoljena investicijsko – vzdrževalna dela. Dovoljene so:

- rekonstrukcije, nadzidave in dozidave objektov in naprav do opredeljenih gabaritov v 7. členu,

- spreminjanje namembnosti, kot dopolnitev pretežne namembnosti,

- rušitve in gradnje novih objektov,

- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,

- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,

- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,

- tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah.

##### Rušitve

Dopustne so rušitve vseh obstoječih objektov. Po odstranitvi objekta se lahko na njihovem mestu postavi nov objekt pod pogoji, ki veljajo za novogradnje v ureditvenem območju OPPN.

9. člen

(ureditve zunanjih površin)

Krajinska ureditev v okviru posameznih parcel, mora upoštevati krajinske značilnosti prostora, v katerega je ureditveno območje umeščeno.

Za zasaditev z avtohtono vegetacijo se uporabijo naslednje avtohtone rastline:

- avtohtona drevesa: mali jesen, veliki jesen, gaber,

- avtohtone grmovnice: leska, češmin.

Urejanje zunanjih površin v vseh treh pasovih zajema:

Vzhodni pas

- dostopna cesta z vzhodne strani – dostop do posameznih objektov preko pogreznjenega robnika in hodnika za pešce,

- tlakovane površine ob objektih v okviru gradbenih parcel, ki so namenjene dostopu za stanovalce, parkiranju na lastnih parcelah ter manipulaciji,

- na zahodni strani predvidenih objektov se uredijo zelenice v okviru lastnih parcel.

Zahodni pas

- dostopna cesta z zahodne strani – dostop do posameznih objektov direktno iz dostopne ceste preko mrtvega pasu,

- tlakovane površine ob objektih v okviru gradbenih parcel, ki so namenjene dostopu za stanovalce, parkiranju na lastnih parcelah ter manipulaciji,

- na zahodni strani predvidenih objektov se uredijo zelenice v okviru lastnih parcel.

Srednji pas

- dostop do lastnih parcel iz vzhodne ceste preko dveh prečnih povezav,

- tlakovane površine so namenjene skupnim parkiriščem – parkirni otok, tlakovane površine – dostopna pešpot do posamezne parcele, tlakovane površine znotraj posameznih gradbenih parcel, so namenjene samo dostopu do posameznih objektov,

- na zahodni strani predvidenih objektov se uredijo zelenice v okviru lastnih parcel.

Ograje na celotnem ureditvenem območju OPPN so predvidene kot lahke žičnate ograje ali lesene ograje, ki so lahko postavljene na nizki parapetni zid ali brez njega. Parapetni zid je visok do 50 cm, merjeno od kote terena. Višina celotne ograje skupaj s parapetnim zidcem je maksimalno 1.50m. Za postavitev ulične ograje je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste, možna je tudi izvedba grajenih ograj dopustne višine 1,5m.

Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

IV.	ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

10. člen

(pogoji za prometno urejanje)

- Ureditveno območje OPPN se napaja iz dveh cest, kateri sta povezani neposredno na Pekrsko cesto - vzhodna in zahodna dostopna cesta.

Profil vzhodne ceste »A«:

- vozišče					5.5m

- hodnik za pešce				1.25m

Profil zahodne ceste »B«:

- vozišče					3.5m

- tlakovani odmik od vozišča proti vzhodu	1.5m

Profil ceste »C«:

- vozišče					6.0m

Profil ceste »D«

- vozišče					6.0m

Profil ceste »E«

- vozišče severnega in zahodnega kraka		0.5 + 3.5 + 0.5m

- vozišče južnega kraka ceste			0.5 + 4.0 + 0.5m.

Dostop do objektov

- Uvozi na parcele v objektov, ki se nahajajo ob vzhodni dostopni cesti »A« so urejeni preko potopljenega robnika in preko površine, ki je namenjena hodniku za pešce.

Dostopi do objektov, ki se nahajajo ob zahodni dostopni cesti (cesta B) so urejeni direktno iz prometne površine in preko mrtvega pasu ob vozišču. Prometni režim po cesti B je  enosmeren v smeri od severa proti jugu (proti Pekrski gorci).

Dostopi do objektov v srednjem pasu so urejeni po dostopni notranji krožni cesti »E«, ki se napaja iz vzhodne ceste, katera se priključuje na Pekrsko cesto..

Parkiranje

Na območju ureditvenega območja OPPN so vsa parkirišča, ki so namenjena stanovalcem in obiskovalcem urejena v okviru lastnih parcel. Vsako parkirno mesto znotraj posameznih parcel je velikosti 3.50m x 6.00m, ki jih je možno pokriti z eno nadstrešnico.

11. člen

(pogoji za komunalno in energetsko infrastrukturo)

- Predvideni objekti bodo priključeni na obstoječo in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturo. OPPN obravnava komunalne in energetske priključke do priključnega mesta na komunalno in energetsko infrastrukturo, četudi le ti segajo izven ureditvenega območja OPPN.

Potek posameznih vodov komunalne in energetske infrastrukture je razviden iz karte »Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro; situacija komunalne in energetske infrastrukture«.

Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve. Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve tega OPPN. Zaradi tega so dopustna odstopanja od rešitve v lokacijskem načrtu (trase, zasnove), ki so strokovno utemeljena in s soglasjem posameznih upravljavcev.

##### Vodooskrba

Za potrebe vodo oskrbe predvidenega OPPN je potrebno v predmetnem območju obdelave za priključitev objektov zgraditi prečno povezavo - vodovodni cevovod LŽ DN 150 (v podaljšku Kamenškove ulice) med Filipičevo ulico na vzhodu in mejo območja predvidene pozidave za zahodu ter med Pekrsko ulico na severu in južnim delom območja obdelave v dovoznih cestah, v krožni zanki zgraditi vodovodni cevovod PEHD DN 110 in PEHD DN 63 za možnost priključevanja objektov.

##### Elektrika

Na obravnavanem območju so naslednji elektroenergetski vodi in objekti:

- 35 kV kablovod (k-152OE Maribor z okolico),

- nizkonapetostno omrežje nadzemne in podzemne izvedbe transformatorske postaje 10/0,4 kV TP Kamenškova (t-459 OE Maribor z okolico).

Potrebo je zgraditi novo transformatorsko postajo 10(20)/0,4 kV ustrezne izvedbe in moči za napajanje predvidenih objektov na širšem območju. Predvidena TP se nahaja severno od obravnavanega območja. Zgraditi srednje napetostne kablovode in vključiti novo transformatorsko postajo v 10(20)kV omrežje. Zgraditi ustrezni nizkonapetostni razvod od nove TP do predvidenih objektov.

# Javna razsvetljava

Na celotnem območju OPPN je predvidena javna razsvetljava ob dostopnih cestah. Za celotnem ureditveno območje OPPN je predviden en tip svetilk.

##### Odvod odpadnih vod

Predvideni objekti se navežejo na obstoječe kanalizacijsko omrežje v Pekrski cesti.

V projektu kanalizacije je potrebno predvideti vodo tesno izvedbo kanalizacije po veljavnih predpisih.

Predviden je ločen sistem - komunalne vode se speljejo v javno kanalizacijo, padavinske pa v lokalno ponikanje. Odpadne padavinske vode iz cestišč in manipulativnih površin je potrebno predhodno prečiščene odvajati v javno kanalizacijo.

Dovoljen je priklop na javno kanalizacijo, ki poteka v Pekrski cesti ali na javno kanalizacijo, ki poteka po parceli št. 2310/1 k.o. Studenci. V primeru gradnje individualnih priključkov stanovanjskih stavb na javno kanalizacijsko omrežje, ki poteka na južnem delu območja (parc. št. 2310/1 k. o. Studenci), bodo investitorji morali skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih veljavnega Stvarno pravnega zakonika, če je lastnik zemljišča Republika Slovenija.

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z veljavno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode z veljavno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in v primeru izvedbe male čistilne naprave z veljavno Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav.

Načrtovana lokacija OPPN se nahaja v širšem (VVO III) vodovarstvenem območju zajetja pitne vode, ki je zavarovano z veljavno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov  Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške Dobrave in Dravskega polja. Za gradnjo individualnih malih čistilnih naprav z iztokom prečiščenih vod v ponikovalnice je potrebno izdelati in ob pridobitvi gradbenega dovoljenja priložiti revidirano analizo tveganja za onesnaženje na način in v obsegu kot to določa 50. in 51. člen veljavnega Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja.

Ogrevanje

Dopustni so naslednji načini ogrevanja: kurilno olje, plin, elektrika ali toplotne črpalke.

Dopustna je tudi uporaba alternativnih virov energije. Postavitev eventuelnih rezervoarjev se izvede v skladu z veljavnimi predpisi. Vsa skladišča morajo biti podzemna.

Dovoljena je postavitev solarnih panelov na strešine.

Faznost gradnje komunalnih in energetskih vodov je možna glede na zastavljeno faznost posameznih objektov ali sklopov le teh.

V.	REŠITVE, UKREPI IN USMERITVE ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

12. člen

(varstvo okolja in ohranjanje narave)

# Zrak

Obravnavano območje spada v II. območje onesnaženosti zraka.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati določila veljavnih predpisov s področja varovanja zraka, tako, da ne bodo presežene posamezne dovoljene vrednosti. Vsi izpusti iz objekta (klimatski, ostali zračniki) naj se namestijo na strehe objektov (če je to mogoče). Vsi izpusti snovi v zrak morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.

# Voda

V skladu z Uredbo o vodovarstvenem pbmočju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja se obravnavano območje nahaja v širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III.Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje in določila uredbe in vseh ostalih veljavnih predpisov s področja varovanja voda.

Predviden je ločen sistem - komunalne vode se speljejo v javno kanalizacijo, padavinske pa v lokalno ponikanje. Odpadne padavinske vode iz cestišč in manipulativnih površin je potrebno predhodno prečiščene odvajati v javno kanalizacijo.

# Hrup

V skladu z veljavnimi predpisi se obravnavane parcele nahaja v III. območju stopnje varstva pred hrupom. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.

Ravnanje z odpadki

Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu z veljavnimi predpisi. Lokacije za ločeno zbiranje odpadkov so predvidene na javnih mestih in prikazane na grafičnem načrtu št. 4.  Na območju OPPN sta predvidena dva otoka ZLF.  Na območju OPPN je predviden en otok zbiralnice ločenih frakcij (ZLF).

13.člen

(varstvo naravne in kulturne dediščine)

Ureditveno območje OPPN se nahaja izven naravovarstvenih območij in izven območij, ki bi naravnih vrednot. Območje OPPN se ne nahaja znotraj območja Natura 2000.

Na obravnavanem območju se ne nahajajo objekti kulturne dediščine.

VI.	REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

14. člen

(ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami )

Za območje OPPN so bila pri načrtovanju smiselno upoštevana določila veljavnih predpisov, v skladu s katerimi načrtovani ukrepi varstva pred požarom zagotavljajo:

- pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara,

- pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara za ljudi, premoženje in okolje,

- pogoje za pravočasen in varen umik ljudi iz kateregakoli dela objekta,

- dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce,

- vire za oskrbo z vodo za gašenje požara.

Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti in posameznih načrtov projektne dokumentacije, ki morajo biti izdelani skladno z veljavnimi predpisi.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA

15. člen

(etapnost gradnje)

Dovoljena je etapna izgradnja posameznih sklopov objektov. Etapo predstavlja funkcionalno zaključena izgradnja z ureditvijo okolice, potrebne prometne, energetske in komunalne infrastrukture.

VIII.	OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV

16. člen

(obveznost investitorjev)

Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infrastrukture izven ureditvenega območja OPPN, mora investitor pridobiti soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture.

Pred začetkom gradnje je potrebno pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vsak predvideni objekt.

17. člen

(obveznost izgradnje komunalne opreme)

Investitor je dolžan na svoje stroške zgraditi manjkajočo komunalno opremo, kot je načrtovana s tem OPPN in z občino pred izdajo gradbenega dovoljenja skleniti pogodbo o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju.

17.a člen

(obveznosti izgradnje komunalne opreme)

Investitorji so dolžni na svoje stroške zgraditi manjkajočo javno gospodarsko infrastrukturo tako, kot je načrtovano s tem podrobnim prostorskim načrtom. Investitorji so dolžni plačati komunalni prispevek za obstoječo komunalno infrastrukturo po veljavnem občinskem predpisu, po katerem MOM zaračunava komunalni prispevek za obstoječo infrastrukturo. Investitor po izgradnji infrastrukture v območju OPPN, ki mora biti izvedena skladno s predpisi, le-to brezplačno preda v last Mestni občini Maribor.

18. člen

(obveznost v času gradnje)

V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe infrastrukturne vode,

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala; usposobiti novo cestno povezavo (Ulica Rezike Zalaznik) na odseku med Kamenškovo ulico in zahodno obvoznico (Dravograjsko cesto),

- sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi),

- v skladu z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,

- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,

- v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene službe,

- vzdrževati avtohtono vegetacijo, ki je element krajinskega urejanja,

- zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,

- sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

# IX.	NAČRT PARCELACIJE

19. člen

(parcelacija)

Parcelacija zemljišč je razvidna iz karte št. 7 »Načrt parcelacije – tehnični elementi za zakoličenje novih gradbenih parcel in objektov«.

Razmejitev med gradbenimi parcelami je razvidna iz grafičnih prilog.

Zemljišča, ki predstavljajo javno dobro so vse parcele na katerih se nahaja prometna infrastruktura.

# X.	KONČNE DOLOČBE

20. člen

(vpogled OPPN)

- OPPN je na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet, okolje in prostor – Sektor za urejanje prostora, na Mestni četrti Studenci in na spletni strani www.maribor.si/zpn .

21. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka, na območju iz 4.člena tega odloka preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 19/06) in Odlok o zazidalnem načrtu dela območja S 17 na Studencih (MUV št. 28/96).

22. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 35005 – 32/2007 0901 04

Maribor, dne 19. 12. 2008

KONČNI DOLOČBI SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU  ZA DEL OBMOČJA STUDENCI 10 S (MUV št.)

10. člen

Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za del območja Studenci 10 S (OPPN za del PPE St 10 S) - območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste so na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet in prostor – v Sektorju za urejanje prostora, na Mestni četrti Studenci, Šarhova 53a in deloma na spletni strani   »www.maribor.si«

- člen

Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (OPPN za del PPE St 10 S) - območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste, začnejo veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.