| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, Maribor |  |
| --- | --- |

Številka: 35005 – 30/2008 0301 04

Maribor, ……………..

GMS – 483

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA o OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA POPBREŽJE 10 S (del PPE Po10-S – stanovanjsko območje ob Cesti XIV. divizije) – prva obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | KOMUNAPROJEKT d.d. Maribor Urad za komunalo, promet, okolje in prostor Sektor za urejanje prostora |
| GRADIVO PREDLAGA: POROČEVALKI: PREDLOG SKLEPA: | Franc KANGLER Župan Mestne občine Maribor mag. Lidija KODRIČ VUK, sekretarka Snežana SEŠEL, KOMUNAPROJEKT d.d. Maribor Mestni svet sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 10 S – del PPE Po 10-S - stanovanjsko območje ob Cesti XIV. divizije v prvi obravnavi. |

##### Franc KANGLER

ŽUPAN

PRILOGE:

- predlog odloka

- obrazložitev odloka

- grafične priloge

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPNačrt-B in 57/12 ZUPUDPP-A) in  23. člena statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/11) je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji ……redni seji dne …… sprejel

- ODLOK

- O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

- ZA DEL OBMOČJA POBREŽJE 10 S

- (del PPE Po 10 S - stanovanjsko območje ob Cesti XIV. divizije)

- predlog za prvo obravnavo na mestnem svetu   –

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za del prostorsko planske enote Pobrežje 10 S - del PPE Po 10 S – stanovanjsko območje ob Cesti XIV. divizije (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelala družba Komunaprojekt d.d. Maribor, Partizanska cesta 3-5, Maribor, številka naloge 303212.

2. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN)

A. ODLOK

B. GRAFIČNI DEL:

1.	Pregledna karta s prikazom območja obdelave         				M 1 : 2000

2.	Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine				M 1 : 5000

3.	Oznaka območja obdelave z rušitveno situacijo				M 1 : 500

4.	Ureditveno  količbena situacija	s prerezom					M 1 : 500

5.	Situacija prometne ureditve							M 1 : 500

6.	Situacija komunalne in energetske infrastrukture				M 1 : 500

7.	Parcelacija									M 1 : 500

C. PRILOGE:

- Obrazložitev in utemeljitev OPPN

- Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski utreditvi

- Seznam nosilcev urejanja prostora - smernice in mnenja

- Strokovne podlage

- Povzetek za javnost

II. OBMOČJE OPPN

3. člen

(območje OPPN in opis ureditev)

Ureditveno območje OPPN se nahaja med Cesto XIV. divizije na severovzhodnem delu območja, Lužiškosrbsko ulico na zahodnem delu območja, na južnem delu pa  sega območje do obstoječih travnikov in polj, ki se v delu proti Cesti XIV. divizije nadaljuje z obstoječo stanovanjsko pozidavo.

Ureditveno območje OPPN je prikazano na karti št. 3 – Oznaka območja obdelave z rušitveno situacijo.

4. člen

(namenska raba območja)

(1)Namenska raba prostora: stavbno zemljišče v ureditvenem območju za poselitev – ureditveno območje naselja.

(2)Podrobnejša namenska raba: stanovanjske površine z dopolnilnimi dejavnostmi - mirne dejavnosti, ki so po emisijah ustrezajoče bivalnemu okolju in za katere ni treba izvesti presojo vplivov na okolje:

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

5. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

(1)Na območju OPPN je predvidena gradnja individualnih stanovanjskih objektov ob novi dovozni cesti in gradnja  poslovno - stanovanjskega objekta ob Cesti XIV. divizije z vso pripadajočo komunalno in prometno infrastrukturo.

(2)Načrtuje se izgradnja stanovanjskega naselja. Ob novi prometnici se načrtuje skupno 13 enostanovanjskih stavb, od tega 3 enostanovanjski dvojčki (skupaj 6 enot) in  vrstne stavbe (skupaj 7 stanovanjskih enot). Ob cesti XIV. divizije se načrtuje poslovno trgovsko stanovanjski objekt.

(3)Načrtujejo se tudi posegi in ureditve izven ureditvenega območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne infrastrukture. Novo prometno mrežo tvori cesta, ki se navezuje na Cesto XIV. divizije in preko podaljška Lužiškosrbske ulice na Bantanovo ulico.

6. člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1)V območju se predvidi izgradnja sledečih objektov:

- niz A in niz C: izgradnja stanovanjskih dvojčkov z ureditvijo parkirnih prostorov in privatnih zelenih površin

- niz B: izgradnja vrstnih hiš  z ureditvijo parkirnih prostorov in privatnih zelenih površin

- objekt D: izgradnja stanovanjsko – poslovno - trgovskega objekta s parkirnimi prostori in zelenimi površinami

(2)Niz A  in niz B sta locirana južno od nove ceste, niz C je lociran severno od nove ceste in objekt D je lociran je ob Cesti XIV. divizije.  Natančna lega in oznaka objektov je razvidna iz grafičnih prilog OPPN.

7. člen

(vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov)

(1) Območje je opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja, površine so namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim. Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja, ki se dopuščajo:

- oskrbne dejavnosti s področja storitvene obrti in gostinstva,

- poslovne in trgovske dejavnosti, ki nimajo značaja trgovskega centra, predvsem živilske trgovine za oskrbo lokalnega prebivalstva.

(2) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se dopuščajo:

- tekoča vzdrževalna in investicijska dela na objektih in napravah,

- odstranitev obstoječih objektov in rušitve stavb,

- adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,

- gradnja novih objektov,

- funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije,

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,

- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,

- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,

- spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti,

(3) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka:

- Stanovanjske stavbe:

  - enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe,

  - tri- in večstanovanjske stavbe.

- Nestanovanjske stavbe in drugi gradbeno inženirski objekti:

- gostilne, restavracije in točilnice,

- trgovske stavbe in stavbe za druge storitvene dejavnosti,

- garaže in pokrita parkirišča, kolesarnice,

- stavbe splošnega družbenega pomena,

- nezahtevni in enostavni objekti v okviru določil 11. člena tega odloka.

- Objekti prometne infrastrukture.

- Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

8. člen

(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje novogradenj)

(1)Lega stavb je določena z gradbeno črto in gradbeno mejo, dimenzija in umestitev objektov v prostor ter velikost in zmogljivost objektov - tlorisni in višinski gabariti - so razvidni iz grafične priloge list 4 - Ureditveno količbena situacija s prerezom. Predvidi se energetsko učinkovite stavbe. Vhodi v objekte so zarisani shematsko, natančno se opredelijo v projektni dokumentaciji.

(2)Niz A in C sta namenjena gradnji stanovanjskih objektov:

- v nizu je možna gradnja dvojčkov (z eno ali dvema stanovanjskima enotama),

- streha objektov je lahko ravna, nizkonaklonska ali dvokapnica, naklona večjega od 35 stopinj, streha se lahko izvede kot zelena streha,

- maksimalna etažnost objekta: K+P+1+M ob upoštevanju standardne višine stanovanjskih etaž,

- fasada objekta je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim zaključnim ometom, delno zasteklena, lahko tudi delno izvedena kot lesena ali  kot obešena fasada obložena s kamnom ali fasadnimi ploščami.

Pred objekti je predvidena utrjena površina, namenjena ureditvi parkirnih mest in pergol.

Parkirna mesta se lahko uredijo v kletni etaži objekta – možnost izgradnje garaže, ali pa pred objektom – odkrite ali z pokrito nadstrešnico -  pergolo.

Dovoz do objektov je preko nove dostopne ceste, ki je prometno navezana na Cesto XIV. divizije.

(3)V nizu B je možna gradnja vrstnih hiš (7 do 8 stanovanjskih enot) in zanj veljajo enaki pogoji kot za niz A in C.

(4)Objekt D je lociran vzporedno  s Cesto XIV. divizije, na vzhodnem delu območja in je namenjen stanovanjski, poslovni in  trgovski dejavnosti.

Maksimalna etažnost objekta je K+P+1+M, ob upoštevanju  standardne višine za poslovne oziroma stanovanjske etaže.

Streha objekta ima sleme vzporedno s cesto, naklon je 35 – 45°.

Fasada objekta je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim zaključnim ometom, delno zasteklena, lahko tudi v izvedbi alu kovinskih panelov v svetlih tonih. Pritlični del je lahko izveden tudi kot obešena fasada obložena s kamnom ali fasadnimi ploščami.

Objekt je prometno dostopen iz dvoriščne strani, ima svoj uvoz iz nove ceste, ki se prometno navezuje na Cesto XIV. divizije. Pred objektom se uredi zadostno število parkirnih mest, njihovo število je odvisno od namembnosti objekta. V primeru potrebe zagotavljanja večjega števila parkirnih mest je možno izgraditi podzemno garažo pod objektom - v sklopu funkcionalnega zemljišča tudi izven nadzemnih gabaritov objekta.

- (5)Zunanja ureditev - podrobnejše urbanistične usmeritve za ureditev odprtih površin znotraj območja obdelave so prikazane v grafičnem načrtu – št. 5 »Ureditveno količbena situacija«.

Zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo program mirne stanovanjske zazidave, uredi se tudi drevored ob južnem robu nov ceste. Izbira rastlinskih vrst, izbira tlakov, svetil in klopi se natančneje določi v projektni dokumentaciji, ki pa mora upoštevati zasnovo zelenih površin, prikazano v grafičnem delu OPPN. Zagotoviti je treba enotno urbano opremo (tlak, svetila, koši za odpadke itd.) in enotno zasaditev.

Posebno pozornost je potrebno nameniti izvedbi urbane površine – tlakovane ploščadi, ki se izvede na dvoriščni  strani objekta D. Izberejo se naravni materiali, ki se dopolnijo s primerno urbano opremo.

Natančna ureditev in oprema odprtih površin se predvidi v projektni dokumentaciji. Velikost in oblika gradbene parcele je določena v grafični prilogi – list 7 – Parcelacija.

9. člen

(rušitve)

Rušitve, ki so potrebne za izvedbo OPPN, so razvidne iz grafične priloge list 3 - Oznaka območja obdelave z rušitveno situacijo.

10. člen

(obstoječi objekti na območju OPPN)

(1) Obstoječi objekti so razvidni iz grafične priloge list 3 - Oznaka območja obdelave z rušitveno situacijo.

(2) Za obstoječe legalno zgrajene objekte veljajo pogoji in usmeritve glede vrste dopustih dejavnosti, gradenj in drugih del ter objektov kot so opredeljeni v 7. členu tega odloka.

11. člen

(gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

- Nezahtevni objekti:

  - objekti za lastne potrebe (garaža, steklenjak, uta, bazen lopa, utrjene dovozne poti in dvorišča),

  - ograje (sosedska ograja je lahko lesena ali žična ali sajena in je lahko skupne višine maksimalno 2,2m, dovoljen je betonski podstavek (cokl) maksimalne višine 0,5m. sporazumno se lahko gradi na meji, sicer je lahko postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi,

  - pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza).

- Enostavni objekti:

  - objekti za lastne potrebe,

  - pomožni cestni objekti (objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne ograje),

  - pomožni energetski objekti (razen tipskega zabojnika za skladiščenje jeklenk za UNP),

  - pomožni komunalni objekti,

- začasni sezonski objekti (odprt sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom), urbana oprema (vodnjak, otroško igrišče).

  - urbana oprema (kolesarnica z nadstreškom, skulptura, vodnjak oziroma okrasni bazen, otroško igrišče).

(2) Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od parcelne meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 1,50 m. Na parcelno mejo so lahko postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo. Streha ravna ali blaga enokapnica (naklon ca. 5%), krita s pločevino, steklom, plastiko ali drugim ustreznim materialom.

(3) Nadstrešnica za avtomobile (pergola) naj omogoča postavitev minimalno dveh osebnih vozil. Streha naj bo ravna oziroma streha z minimalnim naklonom, krita s pločevino, steklom, plastiko ali drugim ustreznim materialom.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

12. člen

(pogoji za prometno urejanje)

(1) Območje je umeščeno ob Cesti XIV. divizije. Prometna ureditev je taka, da se območje v celoti napaja iz te ceste – uredi se nov uvoz, preko katerega se s pomočjo nove ceste dostopa v notranjost območja, na koncu načrtovane pozidave se cesta obrne proti severu in preko Lužiškosrbske ulice priključi na Bantanovo ulico. Cesta je skupne širine 5,5 m, zaradi majhne gostote pozidave je v grafiki - v območju med stanovanjskimi hišami risan le en vozni pas v asfaltu, ob strani pa je vozišče tlakovano.

(2) Projektirani priključek mora biti z ustrezne širine in z zavijalnimi radiji, ki omogočajo uvoz smetarskemu in  gasilskemu vozilu. Ob Cesti XIV. divizije se uredi pločnik, s katerega je nato preko prehoda za pešce možno dostopati na pešpot, ki poteka ob spodnjem robu vrtov. Pešpot je speljana tudi med nizoma A in B in omogoča dostopnost vseh delov parcel.

(3)Potrebno število parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce se določi v skladu s tabelo:

|  | DEJAVNOST | ŠTEVILO PARKIRNIH MEST (PM) |
| --- | --- | --- |
| 1. | STANOVANJSKE STAVBE |  |
| - | eno in dvostanovanjske stavbe | 2PM / stanovanjsko enoto + 10% za obiskovalce |
| 2 | GOSTINSKE STAVBE |  |
|  | gostilne, restavracije, točilnice | 1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2,5 zaposlenih |
| 3 | UPRAVNE IN PISARNIŠKE STAVBE |  |
| - | stavbe javne uprave, banke, pošte, zavarovalnice | 1 PM / 20 m2 neto površine |
| - | Druge upravne in pisarniške stavbe | 1 PM / 30 m2 neto površine |
| 4 | TRGOVSKE STAVBE IN DRUGE STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI |  |
| - | trgovine, butiki, lekarne, ipd. | 1 PM / 30 m2 prodajne površine, oz. min. 2 PM |
| - | stavbe za druge storitvene dejavnosti | 1 PM / 50 m2 prodajne površine oz. min. 2 PM |

(4) Pešcem je namenjen pločnik, ki poteka ob robu Ceste XIV. divizije in delno tudi nove ceste, ki poteka v notranjost območja. Pešci lahko nato pot nadaljujejo po pešpoti, ki poteka ob spodnjem robu vrtov in se usmeri priti severu med nizoma A in B. Tam se naveže na utrjene manipulativne površine pred objekti.

(5) Ob Cesti XIV. divizije ni urejene kolesarske steze na katero bi se z predvideno ureditvijo lahko navezovali. V notranjosti območja so predvidene pešpoti, ki so zadostne širine da omogočajo tudi kolesarski promet. Odstava koles pa je predvidena pred stanovanjskimi objekti in pred vhodom v objekt D na dvoriščni strani.

13. člen

(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

(1)Območje je komunalno opremljeno in omogoča navezavo predvidene zazidave na obstoječe omrežje. Pred pričetkom vseh del je potrebno obstoječe vode zakoličiti in določiti njihovo natančno lego. Obstoječe omrežje se po potrebi prestavi oziroma zaščiti v skladu z načrtovanim posegom.

Predmetni OPPN podaja konceptualne rešitve navezovanja. Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve tega načrta (trase, zasnove).

(2) Oskrba z vodo - za oskrbo z vodo je potrebno v novi dovozni cesti ter med Bantanovo ulico in Cesto XIV. divizije v krožni povezavi izvesti vodovodni cevovod  LŽ DN 100, ter nadomestiti odsek vodovodnega cevovoda PEHD DN 90.

Ob izvajanju je potrebno upoštevati in uskladiti komunalni red.

(3) Odvod odpadnih vod

Fekalna kanalizacija

Odpadne in fekalne vode bodočih novozgrajenih objektov se odvedejo novo fekalno kanalizacijo, ki poteka po novo zgrajeni cesti. Priključuje se na obstoječi kanalski sistem, ki poteka po Cesti XIV. divizije. Kanalizacija se izvede v vodotesni izvedbi z dvojnim tesnenjem. Odpadna voda iz parkirišč ima pred vtokom v javno kanalizacijo izvedene lovilce olj.

Meteorna kanalizacija

Vse padavinske vode iz streh obeh novozgrajenih objektov se speljejo od objekta v predvideno ponikovalnico, ki se nahaja v najbližji zeleni površini.

Meteorna kanalizacija za odvod padavinskih voda iz cestišča  poteka novi dovozni cesti, pred priključkom na odvodni kanal se vode predhodno očistijo v lovilcu olj.

(4) Elektro energetsko omrežje

Na območju OPPN se nahaja obstoječe NN elektro omrežje. Obstoječe omrežje je potrebno ustrezno zaščititi oz. po potrebi prestaviti. Vsa dela se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in ob upoštevanju določil pravilnika ter smernic Elektra Maribor (štev. 06-ZL/H-4224/12) in idejne zasnove napajanja, ki jo je izdelal Elektro Maribor. Območje se bo napajalo iz TP 10/0,4 (T-270) v Bantanovi ulici. Lokacija TP je razvidna iz grafičnih prilog.

(5) Javna razsvetljava

Javna razsvetljava se uredi ob novo zgrajeni cesti. ulici. Napajanje razsvetljave se izvede preko obstoječega omrežja oz. iz nove TP za potrebe »interne razsvetljave«. Javna razsvetljava mora biti projektirana skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

(6) Plinovodno omrežje

Oskrba objektov z zemeljskim plinom se zagotovi z dograditvijo obstoječega distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki se nahaja v Bantanovi ulici in Cesti XIV divizije ter izgradnjo  ustreznih plinovodnih hišnih priključkov do predvidenih objektov.

(7) Ogrevanje

Objekti se priključujejo na omrežje zemeljskega plina, ki bo potekalo v novozgrajeni cesti.

Možno je tudi ogrevanje z drugimi okolju prijaznimi energetskimi viri (obnovljivi viri energij, sončna energija, ipd…).

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

14. člen

(varstvo kulturne dediščine)

Pri izvajanju OPPN je potrebno upoštevati kulturno varstvene smernice.  Na obravnavanem območju OPPN se ne nahaja nobena registrirana enota kulturne dediščine, zato niso predpisane posebne usmeritve.

Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s 55. Členom ZVKD – 1 omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela  in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. O dinamiki del je potrebno pisno obvestiti ZVKDS OE Maribor vsaj deset dni pred začetkom zemeljskih del.

V skladu s 26. členom ZVKD-1 je ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki investitorja/lastnika zemljišča/odgovornega vodjo del  ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo nepoškodovano na mestu odkritja zavaruje in o tem takoj obvesti pristojno enoto ZVKD.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

15. člen

(varovanje okolja)

(1) Varstvo pred hrupom

Skladno z veljavno zakonodajo se obravnavane parcele nahajajo v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.

(2) Varstvo zraka

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati določila v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja.

(3) Varstvo voda

- Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi.

- čiste padavinske vode iz streh je treba prioritetno ponikati, ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.

- odvajanje padavinskih vod s parkirišč, cest in manipulativnih površin je treba načrtovati preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj in usedalnika.

- tla v morebitni podzemni garaži morajo biti načrtovana brez talnih iztokov, v priemru le teh se izvede odvodnja voda peko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescentnimi filtri v javno kanalizacijo.

- dno izkopa mora biti vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode, kar mora biti nedvoumno razvidno iz projektne dokumentacije. Pri izvedbi posega ni dovoljeno poseči v podzemno vodo.

- projektna rešitev  odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 88/11 in 8/12)  in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05, 45/07 in 79/9).

- V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko sistem voda – voda ali z geosondo, si mora investitor pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote v skladu z  125. Čl. ZV-1.

(4) Ravnanje z odpadki

Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi. Lokacija za ločeno zbiranje odpadkov je predvidena na javnem mestu in prikazana na grafični prilogi list 4 - Ureditveno  količbena situacija s prerezom.

Na javnih površinah je potrebno zagotoviti zadostno količino košev za odpadke.

(5) Ohranjanje narave

Na območju podrobnega prostorskega načrta ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

16. člen

(1) Za zaščito pred požarom morajo biti zagotovljeni:

- pogoji za varen umik ljudi in premoženja,

- odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov,

- prometne in delovne površine za intervencijska vozila,

- vir za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, se mora v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati zasnova požarne varnosti. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti.

(2) Intervencijske poti in površine

Na območju je treba zagotoviti dovozne poti in površine za delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi predpisi. Intervencijske poti morajo biti izvedene tako, da gasilskim vozilom ni potrebna vzvratna vožnja (krožne poti in krožna obračališča). Dovozne poti ter delovne površine za gasilska vozila morajo biti načrtovane za 10 ton osne obremenitve. Načrtovane in označene morajo biti skladno z zahtevami veljavnih predpisov. Dovozna pot v območje je zagotovljena s Ceste XIV. divizije.

(3) Hidrantno omrežje

Za gašenje požara mora je v območju že izgrajeno zunanje hidrantno omrežje v obročasti zanki z nadzemnimi talnimi hidranti tako, da je možno objekte gasiti iz najmanj dveh strani hkrati. Hidranti morajo biti ustrezno označeni in zavarovani. V primeru požara se bo za gašenje požara uporabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja. Če se v fazi projektiranja izkaže, da javno vodovodno omrežje ne zadošča za potrebe gašenja, si mora investitor na lastni gradbeni parceli zagotoviti ustrezno požarno varnost v skladu z veljavnimi požarnimi predpisi.

(4) Varstvo pred potresom

Projektni pospešek tal g = 0,1. Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno in morajo biti projektiran v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Območje OPPN se nahaja v I. coni potresne ogroženosti po MSC lestvici.

(5) Možnost izlitja nevarnih snovi

Parkirne površine morajo biti opremljene s kanaletami in peskolovi, ki preprečujejo morebitno izlitje nevarnih snovi v podtalnico.

(6) Odmiki

Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara iz objekta na sosednja zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji, ki se izdela v sklopu izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne ukrepe, da se zmanjša možnost za nastanek požara in preprečitev njegove širitve na sosednje zemljišče.

(7) Zaklanjanje

Skladno s predpisi o graditvi in vzdrževanju zaklonišč objekti ne spadajo med objekte za katere je potrebna gradnja zaklonišča. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.

VIII. FAZNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA

17. člen

(faznost gradnje)

OPPN se lahko izvaja v več fazah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Pred izgradnjo objektov je potrebno zagotoviti dostop v območje z izgradnjo nove ceste.

Vsaka faza mora biti zaključena celota vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami. Gradbena dovoljenja se lahko pridobivajo za vsako fazo posebej.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

18. člen

(odstopanja)

(1) Odstopanja pri načrtovanju objektov

V območju obdelave veljajo naslednje urbanistične omejitve, ki so prikazane v grafičnem delu:

- gradbena linija je črta, ki se ne sme presegati (razen z zunanjim stopniščem, nadstreškom in napuščem max. 1m) in na katero morajo biti z enim robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad v notranjost;

- gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost. Dovoljena je izgradnja objektov manjših tlorisnih gabaritov, tolerance do -1m.

Višinskih gabaritov, prikazanih v prerezih na listu št. 4 ni dovoljeno preseči pri nobenem predvidenem objektu. Preseganje je možno le za postavitev strojne opreme (klime, prezračevanja, dimniki…). Zmanjševanje etažnosti objekta (števila etaž) ni dovoljeno.

(2) Odstopanje glede prometne ureditve

Mikrolokacije in obliko parkiranja ter natančno število parkirnih mest in uvozno izvozne rampe v morebitno podzemno garažo se opredeli v projektni dokumentaciji.

Preoblikovanje parkirnih površin je možno skladno s potrebami gradnje in ob upoštevanju pogojev iz tega odloka.

(3) Odstopanje pri načrtovanju komunalne, komunikacijske in energetske infrastrukture

Dopustna so odstopanja od rešitev opredeljenih v tem OPPN (trase posameznih vodov, mesta priključevanja ipd.). Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju usmeritev tega OPPN, upoštevanje veljavne zakonodaje, predpisanih odmikov med posameznimi kanalnimi vodi.

X. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV

19. člen

(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)

Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infrastrukture izven ureditvenega območja OPPN mora investitor pridobiti soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture.

Pred začetkom gradnje je potrebno pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vsak predvideni objekt.

20. člen

(obveznost izgradnje komunalne infrastrukture)

Izgradnja predvidene komunalne infrastrukture v območju, ki jo določa OPPN , je obveznost investitorja upoštevajoč faznost  izgradnje po 17. členu tega odloka. Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek za obstoječo komunalno infrastrukturo po veljavnem občinskem predpisu, po katerem MOM zaračunava komunalni prispevek za obstoječo infrastrukturo. Investitor po izgradnji infrastrukture v območju OPPN, ki mora biti izvedena skladno s predpisi, le to brezplačno preda v last Mestni občini Maribor.

21. člen

(obveznost v času gradnje)

V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe infrastrukturne vode,

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,

- sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi),

- v skladu z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,

- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,

- v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene službe,

- vzdrževati avtohtono vegetacijo, ki je element krajinskega urejanja,

- zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,

- sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

XI. KONČNE DOLOČBE

22. člen

(vpogled OPPN)

- OPPN je na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet, okolje in prostor – Sektor za urejanje prostora, na Mestni četrti Pobrežje in delno na spletni strani  www.maribor.si .

23. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve na območju iz 3. člena tega odloka preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 19/06 in dop.) ter Odlok o ureditvenem načrtu zelenega pasu – Stražunski gozd (MUV, št 18/86).

24. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 35005 – 30/2008 0301 04

Maribor, ………….

| # MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet, okolje in prostor SEKTOR ZA UREJANJE PROSTORA |  |
| --- | --- |

dat: OPPN Po10S – cesta XIV.div. / gradivo za MS – 1.obr.

Številka: 35005 – 30/2008 0301 04

Maribor,  28. november 2012

O B R A Z L O Ž I T E V

ODLOKA

- O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

- ZA DEL OBMOČJA POBREŽJE 10 S

- (del PPE Po 10S - stanovanjsko območje ob Cesti XIV. divizije)

- predlog za prvo obravnavo na mestnem svetu   –

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Širše območje vzhodno od Nove ulice do Ceste XIV. divizije je v prostorskih sestavinah planskih aktov - urbanistični zasnovi mesta Maribor opredeljeno kot površina za stanovanjsko gradnjo. Območje pozidave je del prostorsko planske enote Pobrežje 10 - S. Območje obravnave novega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) se ureja deloma z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 19/06) in deloma z Ureditvenim načrtom zelenega pasu Stražunski gozd (MUV št. 18/86). Zemljišče, ki ga obravnava območje OPPN je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 2/01) postalo nezazidano stavbno zemljišče namenjeno pretežno stanovanjski gradnji. V skladu z navedenim odlokom je za območje potrebna izdelava podrobnega prostorskega načrta.

Pravna podlaga za izdelavo podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS št. 33/07, 108/09 in 57/12) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS št. 99/07).

2. POSTOPEK PRIPRAVE OPPN

Občinski podrobni prostorski načrt je izdelan na osnovi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Pobrežje 10 S – stanovanjsko območje ob cesti XIV. divizije (MUV št. 5/11), kar predstavlja organizacijski in vsebinski okvir za njegovo pripravo.

Družba Komunaprojekt d.d. Maribor je odgovorni načrtovalec podrobnega prostorskega načrta. Javna razgrnitev bo potekala od 7. decembra 2012 do 14. januarja 2013, javna obravnava bo 19. decembra 2012 v sejni sobi Mestne četrti Pobrežje. V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko k navedenemu dopolnjenemu osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta podajo pripombe pravne in fizične osebe. Pripombe posredujejo pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, Maribor ali na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si  pod zadevo »javna razgrnitev cesta 14. divizije« ali pa jih osebno vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javnih razgrnitev. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca.

3. GLAVNE VSEBINSKE REŠITVE V ODLOKU

Splošno

Ureditveno območje OPPN se nahaja med Cesto XIV. divizije na severovzhodnem delu območja, Lužiškosrbsko ulico na zahodnem delu območja, na južnem delu pa  sega območje do obstoječih travnikov in polj, ki se v delu proti Cesti XIV. divizije nadaljuje z obstoječo stanovanjsko pozidavo. Na severnem delu so obstoječi rastlinjaki, sicer pa je območje v naravi večinoma nepozidano in zaraščeno.

Ureditev območja

Občinski podrobni prostorski načrt za obravnavano območje predvideva izgradnjo treh stanovanjskih nizov – stanovanjskih dvojčkov in vrstnih hiš. Vse hiše so etažnosti K+P+1+M ob  upoštevanju standardnih višin stanovanjskih etaž. Streha objektov so lahko minimalnega naklona (ravne), nizkonaklonske ali dvokapnice naklona od  35 do 45°, streha se lahko izvede kot zelena streha. Fasade objektov bodo kontaktne, toplotno izolativne z izvedenim zaključnim ometom, delno zastekljene, lahko tudi delno izvedene kot lesene fasade. Del pritličja  se lahko izvede tudi kot obešena fasada obložena s kamnom ali fasadnimi ploščami.

Načrtujejo se energetsko učinkovite stavbe.

Parkirna mesta se lahko uredijo v kletni ali pritlični etaži objekta – možnost izgradnje garaže, ali pa pred objektom kot pokrite nadstrešnice -  pergole. Dovoz do objektov je preko nove dostopne ceste, ki je prometno navezana na Cesto XIV. divizije.

Ob Cesti XIV. divizije je predvidena izgradnja stanovanjsko – poslovno - trgovskega objekta s parkirnimi prostori in minimalnimi zelenimi površinami. Maksimalna etažnost objekta bo K+P+1+M ob upoštevanju  standardnih višin poslovne ali stanovanjske etaže – maks. 3,5m.

Streha objekta ima sleme vzporedno s cesto, naklon je večji od 35 stopinj.

Fasada objekta bo kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim zaključnim ometom, delno zasteklena, lahko tudi v izvedbi alu kovinskih panelov v svetlih tonih. Pritlični del je lahko izveden tudi kot obešena fasada obložena s kamnom ali fasadnimi ploščami.

Objekt je prometno dostopen iz dvoriščne strani, ima svoj uvoz iz nove ceste, ki se prometno navezuje Cesto XIV. divizije. Pred objektom se uredi zadostno število parkirnih mest, njihovo število je odvisno od namembnosti objekta. V primeru potrebe zagotavljanja večjega števila parkirnih mest je možno izgraditi podzemno garažo pod objektom.

- Zunanja ureditev

Zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo program mirne stanovanjske zazidave, uredi se tudi drevored ob južnem robu nove ceste. Izbira rastlinskih vrst, izbira tlakov, svetil in klopi se natančneje določi v projektni dokumentaciji, ki pa mora upoštevati zasnovo zelenih površin prikazano v OPPN. Zagotovi se enotna urbana oprema (tlak, svetila, koši za odpadke itd.) in enotna zasaditev.

Posebno pozornost je namenjena ureditvi urbane površine – tlakovane ploščadi, ki se izvede na dvoriščni  strani objekta D. Izberejo se naravni materiali, ki se dopolnijo s primerno urbano opremo.

Prometna ureditev

Območje je umeščeno ob Cesti XIV. divizije. Prometna ureditev je taka, da se območje v celoti napaja iz te ceste – uredi se nov uvoz, preko katerega se s pomočjo nove ceste dostopa v notranjost območja, na koncu načrtovane pozidave se cesta priključi na podaljšek Lužiškosrbske ulice in preko nje se na severu priključi na Bantanovo ulico.

Cesta je skupne širine 5,5 m, zaradi majhne gostote pozidave je v območju med stanovanjskimi hišami le en vozni pas v asfaltu, ob strani pa je vozišče tlakovano.

Cestni priključek omogoča uvoz smetarskemu in  gasilskemu vozilu. Ob Cesti XIV. divizije se uredi pločnik, s katerega je nato preko prehoda za pešce možno dostopati na pešpot, ki poteka ob spodnjem robu vrtov. Pešpot je speljana tudi med nizoma A in B in omogoča dostopnost vseh delov parcel v vseh možnih predvidenih tipih pozidave.

Pešcem je namenjen pločnik, ki poteka ob robu   Ceste XIV. divizije  in delno tudi nove ceste, ki poteka v notranjost območja. Pešci lahko nato pot nadaljujejo po pešpoti, ki poteka ob spodnjem robu vrtov in se usmeri priti severu med nizoma A in B. Tam se naveže na utrjene manipulativne površine pred objekti.

Ob Cesti XIV. divizije ni urejene kolesarske steze na katero bi se z predvideno ureditvijo lahko navezovali. V notranjosti območja so kolesarjem namenjene predvidene pešpoti, ki so zadostne širine da omogočajo tudi kolesarski promet. Odstava koles pa je predvidena pred stanovanjskimi objekti in pred vhodom v objekt D na dvoriščni strani.

Komunalna in energetska infrastruktura

Napajanje novega stanovanjskega naselja z električno energijo  se bo  vršilo iz obstoječe TP v Bantanovi ulici. Za napajanje je potrebno iz obstoječe TP zgraditi nizkonapetostni razvod do novih stavb. Ostala infrastruktura (vodovod, telekomunikacijski vod, ter mešana kanalizacija) se nahaja v Cesti XIV.divizije in Bantanovi ulici.

Območje se nahaja izven vplivnih pasov varstva podtalnice.

Na ureditvenem območju bo potrebno zgraditi celotno komunalno in energetsko infrastrukturo ter omrežje zvez:

- električno omrežje

- vodovod

- padavinsko kanalizacijo s ponikovalnicami

- komunalno kanalizacijo

- TK omrežje in KRS

- javno razsvetljavo

- plinovodno omrežje

- ekološki otok

Ogrevanje na ekološko nesprejemljive energente ni dopustno.

4. URBANISTIČNI KAZALCI:

Velikost območja			          12 042	 m2

Zazidane površine				 3 222   m2

Proste površine				 2 610   m2

Zelene površine				 2 734   m2

Prometne površine				 3 476   m2

Bruto etažne površine			 5 901	 m2

Faktor zazidave  – FZ			 0,26

Faktor izrabe zemljišča – FIZ			 0,49

Skupno št. stan. enot				 17

Skupno št. parkirnih mest			 40

5. FINANČNE POSLEDICE ODLOKA

Sprejetje odloka ne bo imelo finančnih posledic za proračun Mestne občine Maribor. Izgradnja predvidene komunalne infrastrukture v območju, ki jo določa OPPN , je obveznost investitorja upoštevajoč faznost  izgradnje po 17. členu tega odloka. Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek za obstoječo komunalno infrastrukturo po veljavnem občinskem predpisu, po katerem MOM zaračunava komunalni prispevek za obstoječo infrastrukturo. Investitor po izgradnji infrastrukture v območju OPPN, ki mora biti izvedena skladno s predpisi, le to brezplačno preda v last Mestni občini Maribor.

Pripravil:

Simon TEKAVEC, univ.dipl.inž.arh.

Višji svetovalec II

- mag. Lidija KODRIČ VUK

- vodja sektorja