## MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Številka: 35201-61/99 1700 MK

Datum:   10.9.2002

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA ODSEK ZAHODNE OBVOZNICE – DRAVOGRAJSKE CESTE MED CESTO PROLETARSKIH BRIGAD IN LACKOVO CESTO V MARIBORU - druga obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Urbis urbanizem, arhitektura, projektiranje d.o.o. Maribor Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el., župan Mestne občine Maribor |
| POROČEVALEC: | Ljubo Mišič, univ.dipl.inž.arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme odlok o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice – Dravograjske ceste med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto v Mariboru – druga obravnava. |

Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el.

ŽUPAN

Priloga:

Odlok o lokacijskem načrtu odsek zahodne obvoznice – Dravograjske ceste med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto v Mariboru – druga obravnava, z obrazložitvijo in grafično prilogo.

Na podlagi 37., 39. in 40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/98 in 5/90 ter Uradni list RS št. 26/90, 3/91, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 ter 44/97) in 16. člena Statuta  Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00 in 10/01) je mestni svet Mestne občine Maribor na …  seji, dne …. sprejel

###### ODLOK

o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice –

Dravograjske ceste med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto v Mariboru

- druga obravnava -

# SPLOŠNE ODLOČBE

  - člen

S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor za območje Mestne občine Maribor sprejme lokacijski načrt za del zahodne obvoznice – Dravograjske ceste na odseku od Ceste proletarskih brigad do Lackove ceste v Mariboru, ki ga je izdelal URBIS, urbanizem, arhitektura, projektiranje d.o.o. Maribor, v septembru 2002 pod številko projekta 110-4LN/2001.

  - člen

Lokacijski načrt vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje zahodne obvoznice, priključnih cest in drugih ureditev ter na lego, potek, zmogljivosti, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:

- obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta

- opis prostorskih pogojev za realizacijo zahodne obvoznice, priključnih cest in vodotokov,

- opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav ter prestavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,

- seznam objektov predvidenih za rušitev

- opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,

- rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega načrta,

- oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta

- etape izvajanja,

- soglasja in mnenja.

Grafični del obsega:

- izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in

srednjeročnega plana Občine Maribor

za območje Mestne občine Maribor				M 1 : 15.000, M 1 : 5000

- pregledno situacijo 						M 1 : 5000

- ureditveno situacijo 						M 1 : 1000

- situacijo komunalnih naprav 					M 1 : 1000

- normalni prečni profil 					M 1 : 100

- vzdolžni profil 						M 1 : 1000/100

- obodno parcelacijo in načrt gradbenih parcel. 		M 1 : 1000

- tehnični elementi za zakoličenje objektov in

gradbenih parcel						M 1: 1000

## OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

Trasa ceste ter vsi spremljajoči objekti obsegajo parcele ali dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

K. o. SPODNJE RADVANJE

Parcele oziroma deli parcel:

1157, 1158, 1160/1, 1162, 1163/1, 1163/2, 1164, 1165, 1166, 1168, 2108/1;

2334, 2335/1, 2335/2, 2335/3, 2336, 2337, 2338/1, 2338/2, 2339, 2350, 2351, 2353, 2354, 2358/1;

##### K.o. ZGORNJE RADVANJE

Parcele oziroma deli parcel:

29/3, 30/1, 103/3, 156/2, 156/3, 157/1, 161/1, 162/3, 179/1, 180, 1182, 1188/1, 1189/1;

193, 194, 195, 196, 197, 198, 199/1, 1108/3, 1110, 1111, 1185/1, 1191;

4. člen

Na območju iz prejšnjega člena bo zgrajena Dravograjska cesta in pripadajoči pododseki (deli) priključnih cest, vsi spremljajoči objekti, nadomestna prometna in komunalna infrastruktura ter vsi objekti, ki so potrebni za nemoteno delovanje ali zmanjšanje vplivov novogradnje na okolje:

- odsek Dravograjske ceste od predvidenega križišča na Cesti proletarskih brigad do Lackove ceste v dolžini cca. 1.0 km, z mostom čez Pekrski potok in krožnim križiščem z Ilichovo in Lackovo cesto

- ureditev priključka iz Borove vasi v dolžini cca. 25 m

- ureditev vzhodnega priključka Ilichove ulice v dolžini cca. 90 m in ureditev deviacije zahodnega dela Ilichove ulice v dolžini cca. 135 m

- rekonstrukcija vzhodnega dela Lackove ceste v dolžini cca. 180 m in zahodnega dela v dolžini cca. 100 m.

5. člen

Predvidena Dravograjska cesta in spremljajoče deviacije bodo zgrajene v naslednjem normalnem profilu (NPP):

Normalni profil Dravograjske ceste:

- vozišče		4 x 3,25 m		13,00 m

- robni pas		4 x 0,30 m		  1,20 m

- ločilni pas		1 x 2,00 m		  2,00 m

- zelenica 		2 x 2,00 m 		  4,00 m

- kolesarska steza	2 x 1,25 m		  2,50 m

- pločnik 		2 x 1,60 m		  3,20 m

- berma			2 x 0,30 m		  0,60 m

### SKUPAJ						26,50 m

Normalni profil Lackove ceste:

- vozišče		2 x 3,25 m		  6,50 m

- kolesarska steza	1 x 1,75 m		  1,75 m

- pločnik (severna stran)1 x 2,00 m

skupna peš in kol. pot (obstoječa)		  2,00 m

### SKUPAJ						  9,25 m

Normalni profil Ilichove ulice:

- vozišče		2 x 3,25 m		  6,50 m

- pločnik 		2 x 1,60 m		  3,20 m

### SKUPAJ						  9,70 m

6. člen

Na obravnavanem odseku je potrebno zgraditi tri nivojska križišča in sicer:

- priključek Borova vas, kot prometno nepopolno »T« križišče po sistemu desno – desno na vzhodni strani Dravograjske ceste

- prometno »polno« krožno križišče Dravograjske ceste in Ilichove ulice, s kanaliziranim vodenjem prometa (rondo brez semaforjev)

- prometno »polno« krožno križišče Dravograjske in Lackove ceste s kanaliziranim vodenjem prometa (rondo brez semaforjev).

7. člen

Investitor mora zgraditi naslednje objekte:

- prepust za Pekrski potok širine 26,40 m, dolžine 4,80 m in svetle višine 2,10 m.

## POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

8. člen

Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev Dravograjske ceste, priključnih cest in vodotokov mora vsebovati tudi načrt krajinske ureditve in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:

- Ločilni pas se zatravi.

- Prepust Pekrskega potoka mora biti oblikovan z uporabo kamnitih oblog in zazelenjen.

- Protihrupne zaščite:

Projekt za pridobivanje dovoljenja za graditev mora upoštevati naslednje pogoje glede protihrupne zaščite:

- Izvedejo se protihrupne ograje kot polne in/ali prosojne protihrupne ograje

- tip protihrupnih ograj se mora prilagoditi urbani in krajinski podobi prostora

- višinske razlike med posameznimi odseki se morajo povezovati postopno in vezno.

- Posegi v obcestni prostor:

- Brežine nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren, ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in obsajene z vegetacijo. Zasaditev obcestnega prostora mora biti prilagojena ohranjanju zanimivih pogledov na prostor in krajinskih značilnosti prostora.

Odsek »stare Engelsove ceste«, ki zgubi funkcijo, se rekultivira v kmetijsko površino.

- Posegi v prostor vodotokov:

- Za ureditev Pekrskega potoka se izdela vodnogospodarski in krajinski načrt. Potok se uredi v skladu z usmeritvami arhitekturne delavnice  in ureditvenega načrta Pekrskega potoka. Predmet lokacijskega načrta je samo ureditev znotraj meja kompleksne graditve.

## POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

9. člen

V okviru gradnje odseka zahodne obvoznice mora investitor izvesti naslednje aktivnosti:

Vodovod:

- prestaviti primarni vodovod DN 500 v dolžini 250 m vključno s prečkanjem Pekrskega potoka

- zgraditi nov cevovod DN 250 v vzhodnem pločniku na odseku med Pekrskim potokom in Lackovo cesto v dolžini cca. 1350 m. Cevovod je nadomestni cevovod za AC 200 v Engelsovi ulici, ki se odstrani

- zgraditi nov cevovod DN 250 in DN 150 v severnem robu Lackove ceste v dolžini cca. 1000 m

- izvesti povezavo napajalnih cevovodov za objekte ob Občinski poti v Radvanju v dolžini cca. 250 m

- investitor mora v času gradnje zagotoviti nemoteno oskrbo na celotnem odseku ter zagotoviti povezave vseh lokalnih in hišnih priključkov. Za nemoteno oskrbo v času gradnje je potrebno izvesti začasne povezave omrežja.

- po zaključku del je potrebno na vseh cevovodih izvesti ustrezno dezinfekcijo.

#### Kanalizacija

- kanalizacijo izvesti v ločenem sistemu. Meteorna voda s cestnih površin na odseku Cesta proletarskih brigad – Pekrski potok se vodi v obstoječo meteorno kanalizacijo že zgrajenega odseka. Meteorne vode na odseku Pekrski potok – Lackova cesta se preko kanalizacije vodijo v ustrezno dimenzionirane zadrževalnike in koalescentne lovilce olj v površinske odvodnike (Pekrski potok, Radvanjski potok). Objekti morajo biti dimenzionirani v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaženja (Uradni list RS št. 35/96) in v skladu s standardi prEN 858-1.

- Pri izgradnji je potrebno upoštevati, da je minimalni odmik med kanalizacijo in vodovodom 3,00 m (horizontalni odmik) oz. 0,50 m (vertikalni odmik). V primeru, da predpisanih odmikov ni možno doseči, je potrebno izvesti vodovod v dodatni zaščiti.

#### Električno omrežje

    - Predvidena trasa zahodne obvoznice in rekonstrukcija Lackove ceste križa visokonapetostne (VN) daljnovode:

    - DV 110 kV Maribor – Pekre I

    - DV 110 kV Maribor – Pekre II

    - DV 2 x 110 kV Pekre – Maribor III

    - DV 2 x 110 kV Pekre – Maribor IV.

Za križanje je potrebno izdelati ustrezen elaborat. Pri tem je potrebno upoštevati:

    - na mestu križanja mora biti min. varstvena višina 7,00 m

    - izolacija DV mora biti v križni razpetini električno in mehansko ojačana

    - zagotoviti je potrebno ustrezen odmik nad oporišči 110 kV daljnovod in cesto.

    - Predvidena gradnja tangira oz. se približuje tudi srednjenapetostnemu (SN) in nizkonapetostnemu (NN) omrežju. Zaradi gradnje bo potrebno:

    - Odstraniti obstoječe NN omrežje ob Lackovi cesti in Železnikovi ulici ter pri objektih, ki so predvideni za rušenje

    - Po potrebi zaščititi oz. prestaviti elektroenergetske vode na območju »Borova vas« in Ilichovi ulici.

    - Na celotni trasi zgraditi javno razsvetljavo.

Plinovod:

    - Predvidena gradnja (zahodni krak križišča Lackove ceste) prečka plinovod mestne mreže Maribor odsek 20000, MRP Maribor – MRP Ruše v stacionaži 5410 m. Plinovod ima premer 150 mm, tlak 10 bar.

Obstoječi plinovod je potrebno dodatno zaščititi. Odstrani se obstoječa zaščitna cev, izvede se dvojna izolacija. Plinovod se zaščiti z armiranobetonskimi ploščami. Obcestni jarek nad plinovodom se zaščiti z betonskimi kanaletami in skalometom do roba brežine najmanj 3,00 m na vsako stran plinovoda. Pri polaganju ostalih komunalnih vodov je potrebno upoštevati min. predpisane odmike, dela izvajati v skladu s pogoji upravljalca, Geoplin d.o.o. Ljubljana.

    - V zahodni kolesarski stezi zagotoviti prostor za potek plinovoda JE DN 200, 6.0 bar. Plinovod se naveže na predviden plinovod severno od Ceste proletarskih brigad in poteka do Lackove ceste. Dalje poteka v severni kolesarski stezi rekonstruirane Lackove ceste.

    - Vzporedno s srednjetlačnim plinovodom se položi nizkotlačni plinovod PE DN 250 na celotnem odseku zahodne obvoznice in odseku Lackove ceste.

Vročevod:

    - v vzhodnem pločniku se predvidi prostor za traso vročevoda 2 x DN 250. Vročevod se naveže na predviden vročevod v križišču Ceste proletarskih brigad do Lackove ceste. V rondoju Lackove ceste se predvidijo odcepi od glavne trase proti zahodu in vzhodu po južnem pločniku Lackove ceste.

#### Telekomunikacijsko omrežje, omrežje KTV, koordinacijsko omrežje

    - v vzhodnem pločniku se predvidi položitev 6 cevne kanalizacije za uvlačenje telekomunikacijskih kablov, KTV kablov in koordinacijskih kablov semaforizacije

    - prestaviti je potrebno obstoječe KTV omrežje v Lackovi cesti.

## OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

10. člen

##### Vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov

- Na mestu prečkanja Pekrskega potoka je potrebno zgraditi nov premostitveni objekt s prevodnostjo 100-letnih visokih vod

- v območju prečkanja se uredi struga Pekrskega potoka v skladu z usmeritvami za celoten potek. Izvede se parkovna ureditev koridorja ob potoku in ureditev peš in kolesarske poti.

- Odvod meteornih vod s cestišča se izvede preko vodotesne meteorne kanalizacije v ustrezno dimenzionirane peskolove in lovilce olj. Lovilci olj morajo imeti vgrajen koalescenten filter. Objekti se izvedejo pred izpustom v Pekrski oz. Radvanjski potok.

- Zaradi poteka trase čez območje podtalnice, ki je zavarovana z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški Dobravi in Dravskem polju (MUV št. 19/98, 23/98 in 14/02) je potrebno upoštevati določila navedenega odloka.

Pri izvajanju gradbenih in pripravljalnih del mora izvajalec zagotoviti vse potrebne varstvene ukrepe in takšno organizacijo na gradbišču, da se preprečijo morebitna razlitja nevarnih snovi v podtalje oz. površinske vodotoke. Pri gradnji je dovoljeno uporabljati takšen material, ki kasneje ne more ogroziti podtalnice.

11. člen

##### Ureditve območja kmetijskih zemljišč in varstvo kmetijskih zemljišč

- Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina. Pri izvedbi je treba ločiti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev.

- Rodovitna prst, ki se uporabi za rekultivacijo, mora biti shranjena na ustreznih lokacijah ob trasi v nasipih do višine 1,20 m.

- Pri gradnji je treba omejiti gibanje strojev na območju same trase, da ne pride do nepotrebnih poškodb na kmetijskih zemljiščih.

12. člen

##### Varovanje objektov in območij kulturne dediščine

- Na območju trase med Ilichovo ulico in Pekrskim potokom je v času gradnje potrebno zagotoviti stalen arheološki nadzor.

13. člen

##### Varovanje objektov in območij naravne dediščine

V območju izključne rabe in vplivnem območju ni evidentiranih objektov naravne dediščine.

14. člen

##### Varovanje pred hrupom

Na osnovi prognoze prometa za plansko obdobje (leto 2019) se izvedejo naslednji ukrepi za varovanje objektov pred prekomernim hrupom:

- protihrupni zid na odseku Cesta proletarskih brigad – Ilichova ulica v dolžini 302 m, višine 2,50 m (vzhodna stran)

- protihrupni zid na odseku Cesta proletarskih brigad – Ilichova ulica v dolžini 140 m, višine 2,50 m in dolžine 70 m , višine 2,00 m (zahodna stran)

- pasivna zaščita višjih nadstropij soseske »Borova vas«

- pasivna zaščita stanovanjskega objekta Lackova cesta 39

- investitor mora po začetku obratovanja začeti z izvajanem monitoringa hrupa in preverjanja ustreznosti izvedenih protihrupnih ukrepov

- pasivna zaščita se izvede na podlagi predhodno opravljenih meritev v stanovanjskih prostorih. Meritve se izvedejo v skladu z monitoringom. Ukrepi se izvajajo takrat, ko je ugotovljena prekoračitev zakonsko določenih vrednosti.

15. člen

##### Varstvo zraka

Zaradi predvidenega prometa se bo v času obratovanja onesnaženost zraka zaradi emisij škodljivih snovi na območju ob trasi povečala. Trasa ceste poteka v pretežnem delu po nenaseljenem območju, zato vpliv na kvaliteto bivalnih razmer ne bo občuten. Posebni aktivni ukrepi v času obratovanja niso potrebni. Na območju soseske »Borova vas« bodo protihrupni ukrepi in zasaditve imeli tudi funkcijo varovanja pred emisijami.

16. člen

##### Varstvo pred požarom

Požarna varnost objektov ob cesti se ne bo spremenila. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena.

17. člen

##### Objekti, ki se rušijo

Zaradi gradnje zahodne obvoznice je treba odstraniti naslednje stanovanjske in gospodarske objekte, ki se nahajajo v območju izključne rabe:

- Stanovanjski objekt Železnikarjeva 19, parcela številka 193 k.o. Zg. Radvanje

- Stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem, Železnikarjeva 15, parcela številka 196 k.o. Zg. Radvanje

- Stanovanjski objekt Železnikarjeva 17, parcela številka 195 k.o. Zg. Radvanje

- Stanovanjski objekt s pomožnimi objekti Železnikarjeva 16, parcelna številka 1157 k.o. Sp. Radvanje

- Skupina stanovanjski objektov z gospodarskimi poslopji Lackova 27, parcelne številke 1162, 1163/1, 1163/2 k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt z gospodarskimi poslopji Lackova 25, parcelna številka 1165 k.o. Sp. Radvanje

## ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA

18. člen

Dopustna je etapna izgradnja ceste, tako da se lahko v prvi fazi izvede dvopasovnica z vsemi elementi, potrebnimi za razširitev v štiripasovnico.

Vse komunalne vode je potrebno zgraditi tako, da bodo omogočali končno fazo izvedbe.

## REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

19. člen

Na območju lokacijskega načrta se do začetka izvedbe načrtovanih posegov v prostor ohrani namembnost zemljišč in objektov po stanju ob sprejetju lokacijskega načrta.

Na objektih, ki so predvideni za rušitev, so dovoljena samo vzdrževalna dela in posegi, ki predstavljajo zagotavljanje funkcionalnosti objekta.

Pri polaganju komunalnih vodov v območju urejanja je potrebno upoštevati končno stanje izvedbe.

## OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

20. člen

Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo in po njej:

- Promet med gradnjo ceste, priključnih cest in vodotokov organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem prometnem omrežju.

- Pred začetkom gradnje izdelati načrt organizacije gradbišča in prometa v času gradnje in ga uskladiti z lokalnimi skupnostmi.

- Med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

- Urediti in protiprašno zaščititi pred začetkom del vse lokalne ceste na območjih v naseljih, skozi katera bo potekal gradbiščni promet.

- Pred začetkom gradnje v sodelovanju z upravljalci evidentirati stanje obstoječe infrastrukture.

- Omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med gradnjo in po njej.

- Med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav.

- Zavarovati gradbišča tako, da bodo zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov ter nemoten odtok vode.

- V skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja ceste in priključnih cest.

Ti ukrepi niso vključeni v ureditveno območje tega lokacijskega načrta. Zanje mora investitor pridobiti ustrezno prostorsko dokumentacijo in dovoljenje za posege v prostor.

## TOLERANCE

21. člen

Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz cestnega, prometno tehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika. Na ta način se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

## KONČNE ODLOČBE

22. člen

Lokacijski načrt je na vpogled na Zavodu za prostorsko načrtovanje Mestne občine Maribor, Grajska ulica 7/II, Maribor in v mestni četrti Radvanje.

23. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan od dneva objave v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 35201-61/99 1700 MK

Datum:

MESTNA OBČINA MARIBOR Mestna uprava ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE Maribor, Grajska ul. 7 Tel: 02/22-01-491 Fax: 02/22-01-493 e-mail: marija.kuhar@maribor.si

zom/ln_zom_predlog_10_9_2002

Številka: 35201-61/99 1700 MK

Datum:    10.9.2002

OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Mestni svet Mestne občine Maribor je obravnaval prostorsko dokumentacijo za odsek zahodne obvoznice – Dravograjske ceste – med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto v naslednjih fazah:

- na nadaljevanju 31. seje 10. julija 2001: Primerjavo variant na odseku zahodne obvoznice – Dravograjske ceste – med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto. Sprejel je sklep, da se za nadaljnje načrtovanje in izvedbo obravnavanega odseka zahodne obvoznice izbere varianta 2.

- na 36. seji dne 20. decembra 2001: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor – programska zasnova za odsek zahodne obvoznice med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto v Mariboru – prva obravnava

- na isti seji: Odlok o lokacijskem načrtu za  odsek zahodne obvoznice med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto v Mariboru – prva obravnava

- na nadaljevanju 39. seje dne 8. aprila 2002: Stališča do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav osnutkov odlokov o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor – programska zasnova za odsek zahodne obvoznice med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto v Mariboru in o lokacijskem načrtu za  odsek zahodne obvoznice med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto v Mariboru.

- Vsako od navedenih gradiv je bilo obrazloženo, vključno s podrobnejšim opisom dotedanjih postopkov.

- 2. Stališča do pripomb oz. sklepa mestnega sveta

- Ob obravnavi Stališč do pripomb je Mestni svet sprejel naslednji 24. sklep: »Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Stališča do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav osnutkov odlokov o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor – programska zasnova za odsek zahodne obvoznice med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto v Mariboru in o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice – Dravograjske ceste med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto v Mariboru.

- Stališča do pripomb se v skladu z razpravo dopolnijo, tako da podprejo izvedbo krožišč na celotni potezi zahodne obvoznice in izvedbo protihrupnih zaščit v kombinaciji zemeljskega nasipa in podzemnih garaž. Soinvestitorska razmerja med Republiko Slovenijo, Mestno občino Maribor ter potencialnimi drugimi investitorji, se uredijo s soinvestitorsko pogodbo.«

- Pripravljalec prostorske dokumentacije je v sodelovanju z Zavodom za prostorsko načrtovanje strokovno proučil sprejet sklep in podaja naslednje stališče:

Krožišča:

Namesto 4-krakega in semaforiziranega križišča je načrtovano prometno »polno« krožno križišče Dravograjske ceste in Ilichove ulice, s kanaliziranim vodenjem prometa (rondo brez semaforjev). Krožišče Dravograjske in Lackove ulice se ni spremenilo. Priključek Borova vas ostaja prometno nepopolno »T« križišče po sistemu desno-desno na vzhodni strani Dravograjske ceste. Drugačno priključevanje Borove vasi prometno tehnično ni možno, saj je oddaljenost od rondoja na Cesti proletarskih brigad le 140 m, kar ne zadošča za formiranje dodatnega križišča, levih zavijalnih pasov ipd. Na osnovi spremenjene oblike križišča z Ilichovo ulico (krožišče), se tudi zviša kvaliteta oz. možnost priključevanja Borove vasi. Krožišče namreč omogoča, da se uporabniki »obrnejo« in nato vstopajo v območje Borove vasi preko priključka.

Protihrupna zaščita:

V osnutku programske zasnove in lokacijskega načrta za naveden odsek Dravograjske ceste je bila protihrupna zaščita ob stanovanjski soseski Borova vas predvidena kot protihrupni nasip v višini 3,0 m, trapezne oblike, naklon brežine 1:1,5, z ustrezno zazelenitvijo. V analizi možnosti za ureditev garažnih objektov in s tem povečanja parkirnih kapacitet soseske Borova vas so sledeče ugotovitve:

- veljavna zakonodaja narekuje obvezno zaščito okolja in ljudi pred vplivi hrupa zaradi prometa. Predlagana gradnja garažnih objektov bi lahko služila tudi kot zaščita pred vplivi hrupa. Ker pa je sočasnost gradnje nemogoče zagotoviti oz. definirati, se investitor, DARS d.d., s takšno rešitvijo ne strinja.

- namesto protihrupnega nasipa s kombinacijo garaž ni mogoče izvesti, zato se v celotni dolžini predvidi in izvede protihrupni zid višine 2.50 m. Zid se predvidi v oddaljenosti 2.0 m od roba pločnika, kar omogoča zasaditev in redno vzdrževanje

- za tem protihrupnim zidom je možno zgraditi garažne objekte ali pokrita parkirišča v širini 6.0 m. Dostop se uredi po dostopni cesti (razširitev obstoječe poti) na gabarit 6.0 m. Poseg bi se zaokrožil na obstoječi notranji peš oz. intervencijski poti. Na ta način je možno pridobiti 82 garažnih mest ali 98 pokritih parkirnih mest.

V skladu z zgoraj navedenimi ugotovitvami je v lokacijskem načrtu predvidena izvedba protihrupnega zidu. Izvedba garaž ali pokritih parkirišč se vodi po posebnem postopku, ki ga vodi Mestna občina Maribor.

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je na 35. seja 18. marca 2002 pri obravnavi »Stališč do pripomb …« sprejel naslednje stališče:  »Odbor opozarja, da bo v širšem konceptu urbanistične zasnove in ureditve obravnavanega območja potrebno upoštevati namenskost prostora, funkcijo Pekrskega potoka kot je opredeljen v zasnovah, povezave vzhod-zahod, predvsem pa prometno varnost pri gradnji novih prometnih objektov. K predlaganemu sklepu odbor nima pripomb in predlaga mestnemu svetu, da ga sprejme.«

Stališče: trasa zahodne obvoznice je bila opredeljena z urbanistično zasnovo mesta. V primerjalni študiji variant so bile obravnavane 3 variante poteka obravnavanega odseka, ki so bile med drugim vrednotene tudi z vidika urbanega razvoja oz. predvidenih sprememb, ki jih gradnja povzroča v obstoječi in predvideni rabi prostora, vplivov na obstoječo poselitev in razvoj urbanih dejavnosti ter skladnosti s prostorskimi akti občine in države.

Na območju med Cesto proletarskih brigad in Ilichovo ulico so zemljišča na vzhodni strani trase ceste opredeljena kot prostorsko-planska enota St7-S ter namenjena pretežno stanovanjskim dejavnostim. V tem primeru gre za že pozidana zemljišča z že izoblikovano namensko rabo. Zemljišča na zahodni strani tega dela trase ceste pripadajo prostorsko-planski enoti St8-KIS, namenjeni pretežno stanovanjem ter kulturnim in izobraževalnim dejavnostim. Zemljišča so delno že pozidana, v delu pa so za urbane dejavnosti rezervirana oz. predvidena v dolgoročnem obdobju.

Na območju med Ilichovo ulico in Lackovo cesto so zemljišča na vzhodu zajeta v prostorsko-plansko enoto Ra2-S, na zahodu pa v Ra3-Z. V prostorsko-plansko enoto Ra2-S sodijo tudi zemljišča južno od Lackove ceste. Prostorsko-planska enota Ra2-S je dolgoročno poleg pretežno stanovanjske funkcije predvidena še za dopolnilne dejavnosti k stanovanjskim dejavnostim in za centralne dejavnosti, v delu pa so površine že zasedene z objekti za izobraževanje (šola). Načrtovana stavbna zemljišča dopolnjujejo še pripadajoče urejene zelene površine. Prostorsko-planska enota Ra3-Z je dolgoročno opredeljena kot mestna zelena površina.

Zemljišča južno od Lackove ceste na zahodni strani variante 2 in južno od Radvanjskega potoka do obronkov Pohorja pripadajo prostorsko-planski enoti Ra6-Z. Gre za zemljišča, ki so danes v lasti Slovenske vojske in namenjena potrebam obrambe in zaščite, dolgoročno pa so predvidena kot zelene ter športne oz. rekreacijske površine.

Izbrana trasa zahodne obvoznice na obravnavanem odseku tako razmejuje zelene površine mesta od predvidenih za urbano rabo oz. pozidavo in omogoča njihovo logično razporeditev ter zaključitev in zaokrožitev.

Z izgradnjo zahodne obvoznice povezava vzhod – zahod ne bo prekinjena, vendar bo možna samo v območju križišč oz. priključkov. Ustrezne prometno varne povezave v smeri vzhod - zahod bodo možne na vseh križiščih cest (Borova vas, Ilichova, Lackova cesta) in bodo nivojske. Zaradi konfiguracije terena in izgrajenega dela zahodne obvoznice ter Ceste proletarskih brigad namreč ceste ni možno voditi pod nivojem terena. Izvennivojska vodenja pešcev in kolesarjev v prehodu čez cesto pa so zaradi širine ceste praktično neizvedljiva.

V urbanistični zasnovi je v delu med Ilichovo in Lackovo cesto predvideno še eno križišče, ki v lokacijskem načrtu ni natančneje opredeljeno. Ta zemljišča so namreč rezervirana oz. predvidena za pretežno stanovanjske in dopolnilne dejavnosti ter za centralne dejavnosti v dolgoročnem obdobju. Križišče je tako smiselno natančneje opredeliti (pozicijsko in dimenzijsko) šele tedaj, ko bo izdelana zasnova ureditve tega območja.

Funkcija Pekrskega potoka, opredeljena z Ureditvenim načrtom za Pekrski potok (MUV, št. 5/90) in usmeritvami arhitekturne delavnice je v lokacijskem načrtu upoštevana, seveda samo znotraj meje kompleksne graditve. Znotraj te meje je zaradi zagotavljanja poplavne varnosti predvidena poglobitev in širitev potoka na dolvodnem odseku s sonaravno ureditvijo struge. Tako bo potok in parkovno ureditev ob njem možno celovito urejati v skladu z veljavnim ureditvenim načrtom oz. usmeritvami arhitekturne delavnice. Tudi veljavni ureditveni načrt predvideva nivojsko prečkanje ceste za kolesarje in pešce. Enaka razmišljanja so bila tudi v izdelanih projektih urbanistične delavnice za to območje, ki so se usmerjala predvsem na oblikovanje varnih prehodov  (označbe, barvne označbe, umirjanje prometa ipd.). Avtorji so upoštevali predpostavko, da izvennivojsko križanje ni mogoče.

2. Vsebinske spremembe v odloku za drugo obravnavo v primerjavi s prvo obravnavo

Spremembe ali dopolnitve, ki so na novo vključene v odlok, izhajajo iz zgoraj navedenih pojasnil; napisane so s poudarjenim besedilom.

- V 2. členu je dodana nova zadnja alineja z navedbo karte;

- v 3. členu so dodane oz. spremenjene parcele za izvedbo krožišča;

- 4. člen je dopolnjen z navedbo objektov; tehnični elementi objektov oz. ureditev so sicer navedeni v ostalih členih in v grafičnem delu;

- v 6. členu je v drugi alineji navedeno rondojsko križišče Dravograjske in Ilichove ulice;

- V 8. členu odloka so opredeljeni pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja, v 14. členu pa varovanje pred hrupom. Območje poteka mimo soseske »Borova vas«, ki se zavaruje pred vplivi hrupa ter ustrezno krajinsko uredi tako, da bo predvidena prometnica čimmanj moteča. V obeh členih je predvidena protihrupna ograja na vzhodni strani odseka Cesta proleterskih brigad – Ilichova  ulica – namesto nasipa. Postavitev protihrupnih ograj omogoča izvedbo garažnih objektov za potrebe stanovalcev. Ta poseg se opredeli s posebno dokumentacijo.

Pripravila:	Ljubo MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh.

Marija KUHAR, univ.dipl.ekon. 	DIREKTOR ZAVODA