GMS – 583

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 41101-243/2012

Datum:   10. 5. 2013

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 26. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	INVESTICIJSKI PROGRAM

ENERGETSKA SANACIJA FASADE, PODSTREŠJA, OKEN IN VRAT NA ŠOLSKI ZGRADBI OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR

GRADIVO

PRIPRAVIL: 	ENERGO-MAKS d.o.o v sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje in Uradom za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

GRADIVO 	župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC

PREDLAGA:

POROČEVALEC/CI:	Brigita Gajzer Pliberšek, direktorica urada

PREDLOG SKLEPOV:

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Investicijski program Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravil ENERGO-MAKS d.o.o., Zg. Pristava 26, 3210 Slovenske Konjice.

- Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb investicijskega programa, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloge:

- Investicijski program – Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor

- Obrazložitev

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Sektor za izobraževanje |  |
| --- | --- |

INVESTICIJSKI PROGRAM

ENERGETSKA SANACIJA FASADE, PODSTREŠJA, OKEN IN VRAT NA ŠOLSKI ZGRADBI OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR

Gradivo za obravnavo na 26. redni seji mestnega sveta pripravil/a:

| ENERGO-MAKS, d.o.o.Zgornja Pristava 26 3210 Slovenske Konjice | Mag. Ksenija Golob, univ.dipl.gosp.inž. | (Podpis in žig na gradivu) |
| --- | --- | --- |

- Gradivo pregledal:

| Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | Brigita GAJZER PLIBERŠEK Direktorica urada Ferdo JEHART Sodelavec za investicije Tatjana REBERNIK, Vodja sektorja za izobraževanje |  |
| --- | --- | --- |

- Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:		-					-

| Gradivo pregledal direktor MU |  |  | _______________ datum |  | _________________________ podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal kabinet župana |  |  | _______________ datum |  | _________________________ podpis |  |
| Gradivo pregledal župan |  |  | _______________ datum |  | _________________________ podpis |  |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta |  |  | _______________ datum |  | ________________________ podpis |  |

| MESTNA OBČINA MARIBOR Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Sektor za izobraževanje |  |
| --- | --- |

Številka: 41101-243/2012

Datum:   10. 5. 2013

INVESTICIJSKI PROGRAM Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor

### Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor

- UVOD

1.februarja 2013 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor objavilo javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb. (v nadaljevanju: javni razpis).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov energetske sanacije obstoječih stavb osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti in sicer energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken).

Mestna občina Maribor je na javni razpis prijavila operacijo »Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor.

Rok prijave je bil izredno kratek (28. februar). Ker so strokovne službe Mestne občine Maribor, zaradi predmeta sofinanciranja in pogojev razpisa, lahko pristopile k izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) šele po objavi razpisa, je bil DIIP za predlagano investicijo predložen v sprejem mestnemu svetu na dopisni seji.  DIIP »Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor« je bil sprejet na 8. dopisni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki je potekala od 21. do 25. februarja 2013. Investicijska dokumentacija (DIIP-i), izdelana in potrjena na mestnem svetu in uvrstitev operacij v Načrt razvojnih programov 2013 – 2016 so bili sestavni del prijave na javni razpis.

3. maja 2013 je na Mestno občino Maribor prispel poziv Ministrstva za infrastrukturo in prostor  za dopolnitev vloge z nazivom operacije »Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor«.

Vednost investicije po stalnih cenah presega mejno vrednost 500.000 evrov, zato je po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ zraven DIIP-a potrebno pripraviti tudi investicijski program.

- Predmet investiranja

Na območju Mestne občine Maribor deluje 20 osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2012/13 je v vse osnovne šole vključenih 7.320 učencev. V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, vanjo je v šolskem letu 2012/13 vključenih 83 udeležencev.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Mestna občina Maribor je tudi lastnica objektov in pripadajočih funkcionalnih zemljišč, kjer šole izvajajo osnovnošolsko dejavnost.

OŠ Ludvika Pliberška Maribor v šolskem letu 2012/13 obiskuje 506 učencev v 22 oddelkih, skupno je zaposlenih 67 delavcev.

Učenci in zaposleni, ki obiskujejo OŠ Ludvika Pliberška Maribor, se soočajo z energetsko neustrezno urejenimi prostorskimi pogoji. Upoštevajoč dotrajanost in energetsko neučinkovitost obstoječe fasade, neobnovljenega zunanjega stavbnega pohištva in neustrezno izoliranega stropa proti neogrevanemu podstrešju ter hkrati obveznost Mestne občine Maribor kot ustanoviteljice OŠ Ludvika Pliberška Maribor za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa osnovne šole, je predlagana investicija nujna in upravičena.

V okviru investicije (operacije) je predvidena energetska obnova stropa proti neogrevanemu podstrešju šolske stavbe, energetska obnova fasade celotne šolske stavbe ter menjava zunanjega stavbnega pohištva.

- NEKAJ OSNOVNIH POUDARKOV IZ INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

3. 1   Razlogi za investicijsko namero

Najstarejši objekt OŠ Ludvika Pliberška Maribor je bil zgrajen leta 1874, nato pa se je šola postopno dograjevala in prenavljala: objekt, zgrajen leta 1874 je bil delno prenovljen v notranjosti leta 2000, leta 1974 in leta 1987 pa sta bila dozidana še dva objekta.

Zaradi izredno slabega stanja stavbnega pohištva na ovoju stavbe je bilo v letu 2000 zamenjanih nekaj oken. Že zamenjana okna niso predmet obravnavane investicije. Fasada, strop proti neogrevanemu podstrešju ter okna in vrata na ovoju, ki so predmet te investicije, še niso bila celostno obnovljena.

Obstoječe fasadne stene so različnih debelin. Podstrešni prostori niso izolirani, stara okna in vrata na ovoju stavbe so lesena. Obstoječa okna in vrata so dotrajana in energetsko neučinkovita ter ne ustrezajo sedanjim standardom energetske učinkovitosti stavb.

Glede na podane ugotovitve je investicija v energetsko obnovo fasade, neizoliranega stropa proti neogrevanemu podstrešju in zunanjega stavbnega pohištva šolske stavbe, potrebna in nujna. Osnovni namen energetske sanacije je uvedba ukrepov za zmanjšanje energetskih izgub.

- 2  Vsebina predlagane investicije

Predlagana investicija zajema ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti fasade, stropa proti neogrevanemu podstrešju, oken in vrat na ovoju stavb:

- energetsko obnovo stropa proti neogrevanemu podstrešju šolske stavbe II. in III. faze gradnje in poševne strehe nad učilnicami stavbe I. faze, ki zajema izdelavo toplotne izolacije stropa s paro zapornim in paro propustnim slojem;

- energetsko obnovo fasade šolske stavbe, ki zajema izdelavo energetsko učinkovite fasade s toplotno izolacijo in zaključnim fasadnim slojem;

- menjavo zunanjega stavbnega pohištva (oken in vrat), ki zajema odstranitev obstoječih elementov stavbnega pohištva, vključno z okenskimi policami, ter vgradnjo novih toplotno izolacijskih oken z okenskimi policami in vgradnjo vrat.

# 3. 3  Cilji investicije

Glede na opredeljeno problematiko OŠ Ludvika Pliberška Maribor, so cilji investicije naslednji:

- Izboljšanje toplotnih karakteristik in prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje konstrukcijske sestave fasade, zunanjega stavbnega pohištva ter stropa proti neogrevanemu podstrešju šolske stavbe in poševne strehe nad učilnicami;

- Izvedeni ustrezni energetski ukrepi na ovoju šolske stavbe;

- Zagotovitev okolju prijaznih in energetsko učinkovitih prostorskih pogojev učencem in zaposlenim OŠ Ludvika Pliberška, v okviru vzgojno – izobraževalnega procesa;

- Doseganje energetske učinkovitosti z energetsko obnovo fasade s toplotno izolacijo debeline 16 cm in zaključnim fasadnim slojem;

- Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, ki zajema odstranitev obstoječih in vgradnjo  novih toplotno izolacijskih oken in vrat;

- Poiskati najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno - izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ Ludvika Pliberška Maribor in pri tem upoštevati načela racionalnosti.

- 4  Ocena prihrankov energije

Obnova fasade, prenove stropa proti neogrevanemu podstrešju ter menjava oken in vrat na ovoju šolske stavbe je načrtovana v skladu s smernicami trajnostne arhitekture, okoljske učinkovitosti in rabe naravnih virov, kot okolju prijazna in energetsko učinkovita gradnja. Fasada, prenovljen strop, nova okna in vrata na ovoju šolske stavbe bodo po obnovi predstavljali »energetsko varčen« konstrukcijski element, zaradi česar se pričakuje zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Z vgrajenimi toplotno - izolativnimi materiali se bo poraba energije občutno zmanjšala, s čemer se bodo zmanjšali tudi škodljivi izpusti iz obnovljene stavbe v okolje.

Na podlagi podatkov iz projektantskega popisa so bili izračunani prihranki po energetski obnovi:

| Merilo | Varianta 0 - Sedanje stanje | Varianta 1 - Stanje po energetski obnovi | Prihranki po energetski obnovi |
| --- | --- | --- | --- |
| - Potrebna toplota za ogrevanje | 133,08 kWh/m2 | 41,52 kWh/m2 | 91,56 kWh/m2 oz. 75,34%. |
| - Dovedena električna energija | 28,79 kWh/m2 | 28,79 kWh/m2 | 0 kWh/m2 oz. 0 % |
| - Vplivi na okolje – emisije CO2 | 41,74 kg/m2 | 10,29 kg/m2 | 31,45 kg/m2 oz. 75,34 % |

3. 5  Ocena stroškov investicije, predvidena dinamika investiranja in

predvideni viri za pokritje investicijskih stroškov

Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

Izvedba investicije je predvidena v letih 2014 in 2015, zato je podana ocena investicijskih vlaganj po stalnih in tekočih cenah. Opredelitev investicije s popisi investicijsko vzdrževalnih del je bila opravljena v letu 2012, izvedba pa je predvidena v letu 2014 in 2015. Ocena stroškov investicije po stalnih cenah je izdelana na osnovi cen v oktobru 2012. Pri preračunu vrednosti iz stalnih v tekoče cene je upoštevan preračun na leto 2015 na osnovi UMAR-jeve »Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2012« (ponderirana  rast v % za leto 2015 je 6,080 %).

| Št. | Postavka | Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah | Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Svetovalni inženiring ter projektantski in gradbeni nadzor | 22.434,58 | 23.553,13 |
|  | Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove | 22.434,58 | 23.553,13 |
|  | A. GOI ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST |  |  |
| 2. | Rušitvena dela | 25.574,85 | 26.748,74 |
| 3. | Gradbena dela | 187.478,26 | 196.083,51 |
| 4. | Fasaderska dela | 198.682,31 | 210.762,19 |
| 5. | Stavbno pohištvo – okna in vrata | 227.142,27 | 237.568,10 |
| 6. | Obrtniška dela - krovsko kleparska dela | 95.487,00 | 99.869,85 |
| 7. | Instalacijska dela - strelovod | 13.454,70 | 14.072,27 |
|  | Skupaj GOI dela | 747.819,39 | 785.104,66 |
| SKUPAJ priprava in energetska obnova (brez DDV) |  | 770.253,97 | 808.657,79 |
|  | DDV | 154.050,79 | 161.731,56 |
| SKUPAJ z DDV |  | 924.304,76 | 970.389,35 |

Predvideni viri financiranja

V predlaganem  DIIP-u so prikazani predvideni viri financiranja v dveh variantah. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov in sicer iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter iz občinskih virov Mestne občine Maribor. Druga varianta predvideva financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Varianta 1

V varianti 1 je predvideno sofinanciranje investicije iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ob predpostavki, da bo naročnik izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol.

Viri financiranja so razdeljeni glede na upravičene in neupravičene stroške v skladu s pogoji razpisa:

- 85 % sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MzIP, kamor spadajo stroški izvedbe GOI del za energetsko sanacijo šolske stavbe ter stroški svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora v skupni višini  671.383,33 EUR oziroma 69,19 % in

- sofinanciranje stroškov s strani MOM, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, kamor sodijo  stroški DDV-ja, 15% upravičenih stroškov investicije, stroški izdelovanja projektne in investicijske dokumentacije, ter (delno) stroški gradbeno obrtniških in instalacijskih del v skupni višini 299.006,02 EUR oziroma 30,81 %.

| Viri financiranja | 2014 | 2015 | Skupaj v € | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MzIP - upravičeni stroški | 486.861,04 | 184.522,29 | 671.383,33 | 69,19 |
| Mestna občina Maribor | 223.026,25 | 75.979,77 | 299.006,02 | 30,81 |
| Skupaj | 709.887,29 | 260.502,06 | 970.389,35 | 100,00 |

Varianta 2

V varianti 2 je predvideno, da se celotna investicija financira iz proračuna Mestne občine Maribor.

| Viri financiranja | 2014 | 2015 | Skupaj v € | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 709.887,29 | 260.502,06 | 970.389,35 | 100,00 |
| Skupaj | 709.887,29 | 260.502,06 | 970.389,35 | 100,00 |

3. 6	Predvideni terminski plan izvedbe investicije

Energetska sanacija in obnova delov stavbe je predvidena v letu 2014 in 2015.

- PREDLOG SKLEPOV:

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Investicijski program Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravil ENERGO-MAKS d.o.o., Zg. Pristava 26, 3210 Slovenske Konjice.

- Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb investicijskega programa, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Pripravila:					                          				                                             Tatjana REBERNIK						Brigita GAJZER – PLIBERŠEK

Vodja sektorja za izobraževanje					Direktorica