| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za urejanje prostora | H GMS - 698 |
| --- | --- |

Številka: 35001-39/2012

Datum: 28.2.2014

SLUŽBA ZA DELOVANJE MESTNEGA SVETA

UL. HEROJA STANETA 1

2000 MARIBOR

ZADEVA:	Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor

Spoštovani!

V priponki vam pošiljamo verzijo odloka o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje v občini Maribor, ki je vsebinsko nespremenjena in  vsebuje le nomotehnične popravke.

Prosimo, če se lahko na 34. seji Mestnega sveta MOM obravnava ta, nomotehnično popravljena različica, namesto tiste, ki smo vam jo predhodno poslali.

Lep pozdrav!

Pripravil:

| Gašper DAJČMAN, univ. dipl. inž. geol. |  |
| --- | --- |
| svetovalec I |  |
|  | mag. Lidija KODRIČ VUK |
|  | vodja sektorja |

Poslano:

- Služba za delovanje Mestnega sveta, Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor

H GMS - 698

Na podlagi 61. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (U. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP in 43/11-ZKZ-C) in na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2011) je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji X. seji, dne X. X. 2014 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PODEŽELJE V OBČINI MARIBOR

- SPLOŠNE DOLOČBE

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor – UPB 1 (MUV, 11/2013, 10/2013 – popr., 14/2013 – popr.) se za 1. c členom doda novi 1. d člen, ki se glasi:

»1. d člen

Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje v občini Maribor je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge 13048.«.

V 2. členu odloka se v točki B. Grafični del karti št. 1 »Prikaz območja obdelave« in karta št. 5 »Namembnost površin kot osnova za posege v prostor« nadomestita z novima.

Karta št. 7 »Prerezi tipičnih objektov« se črta.

V 3. členu se v točki a.) za besedilom »območja vodnih zemljišč« črta vejica in doda besedilo »ter območja s posebnimi naravnimi razmerami.«.

Točka b se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»b.) stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselij (stavbna zemljišča razpršene gradnje, območja za počitniško dejavnost, območja sanacije razpršene gradnje – gruče (v kartografskem delu označeno tudi kot razpršena gradnja – RG), območja prometnih površin, območja za odlaganje odpadkov, območja za turizem, šport in rekreacijo).«.

V točki c.) se doda nova tretja alineja, ki se glasi. »- DRAVSKO POLJE: del naselja Zrkovci.«.

Prvi stavek prvega odstavka 5. člena se dopolni tako, da se glasi:

»Območje, ki se ureja s tem odlokom, obsega dele pokrajinskih enot:«.

5. a člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. a člen

(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

Dozidava je novogradnja, kadar se k obstoječemu objektu dozida nov del objekta. Prizidek je potrebno priključiti na komunalno infrastrukturo preko obstoječih priključkov objekta, h kateremu se dozida.

Enostaven objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje, kot ga pojmuje veljavna zakonodaja.

Etažnost objekta je določena s številom etaž nad terenom, pri čemer se kot etaža štejejo pritličje (P), nadstropje (N), mansarda (M) in terasna etaža (T).

FZ: faktor zazidanosti parcele je razmerje med bruto tlorisno površino pritličja vseh objektov in površino gradbene parcele.

Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.

Gradbena parcela ali parcela namenjena gradnji (v nadaljevanju besedila: gradbena parcela) je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta.

Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled.

Grajeno območje kmetije je območje registriranega kmetijskega gospodarstva ali gospodarstva v lasti kmeta z dodeljenim statusom, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih stojijo objekti kmetije, ki so med seboj povezani z dovozi, potmi in drugimi uporabljenimi površinami. Opredeli se na plansko določenih stavbnih in drugih zemljiščih tako, da se med seboj povežejo skrajni deli oz. točke stavbnih zemljišč, določenih gradbenih parcel in na dan uveljavitve akta legalno zgrajenih obstoječih objektov v nov poligon, ne glede na to, ali preko takega območja poteka javna cesta ali ne. Grajeno območje kmetije se določi na območju tega prostorskega akta tudi kmetijam, ki ležijo neposredno na meji akta izven njegovega območja.

Klet (v nadaljevanju besedila: K) je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol.

Komunalna oprema so objekti in naprave, ki so sestavni deli okoljske, energetske, komunikacijske, in prometne infrastrukture.

Kota pritličja je kota gotovega tlaka pritličja.

Legalno zgrajeni objekt je objekt, zgrajen v skladu predpisanimi dovoljenji, ali pred letom 1968 ali je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje oz. potrdilo o uporabnem dovoljenju.

Mansarda (v nadaljevanju besedila: M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno streho. Višina kolenčnega zidu je lahko do 1,40 m.

Nadomestna gradnja je nova gradnja, ko se na stavbišču poprej odstranjenega objekta zgradi nov objekt enakih dimenzij, enake namembnosti, možna so odstopanja v konstrukciji.

Nadzidava je nova gradnja, kadar se obstoječ objekt v celoti ali v njegovem delu nadzida. Nadzidan del je potrebno priključiti na komunalno infrastrukturo preko obstoječih priključkov objekta, h kateremu se nadzida.

Nezahteven objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt kot ga pojmujejo predpisi s področja graditve objektov.

Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.

Območja za centralne dejavnosti so območja podrobnejše namenske rabe, kjer so prisotne dejavnosti kot so opredeljene v zakonodaji s področja prostorskega načrtovanja in področja graditve objektov.

Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in se na zemljišču vzpostavi prejšnje stanje.

Prenova objekta obsega vzdrževalna dela in rekonstrukcijo objekta z namenom vzpostavitve želenega stanja.

Pritličje (v nadaljevanju besedila: P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m nad njo. Izjeme so dopustne na terenih z naklonom nad 15 %.

Raščen teren so površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode.

Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10 %.

Sleme je vrhnji rob ostrešja ali stični rob strešin in je hkrati najvišja točka objekta.

Sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico.

Terasna etaža (T): je etaža z ravno streho, katere površina zanaša največ 70 % površine spodnje etaže. Zamik terasne etaže mora biti najmanj 3 m od roba fasade, in sicer v primeru nagnjenega terena na nižji strani terena, v primeru ravnega terena pa ob ulični liniji.

Trajni nasad: je nasad rastlin, ki niso vključene v kolobar ter niso trajni travniki, ki so na istem zemljišču, in ki dajejo večkratne pridelke. Velikost trajnega nasada je min. 2000 m2.

Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist.

ZP %: minimalni delež zelenih površin je odstotek zelenih površin od površine gradbene parcele brez vštetih parkirnih površin, poti, dvorišč.

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.«.

9. člen se črta.

9. a člen se spremeni tako, da se glasi:

»9. a člen

Na območju, ki se ureja s tem odlokom so opredeljena po osnovni in pretežni podrobnejši namenski rabi:

- Na območju odprtega prostora

K1 – najboljša kmetijska zemljišča

K2 – druga kmetijska zemljišča

G – območja gozdov

V – območja površinskih voda

NR - območje zemljišč s posebnimi naravnimi razmerami

- Na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih območij naselij

SP – območja za počitniško dejavnost

RG – stavbna zemljišča razpršene gradnje, ki obsegajo tudi območja za sanacijo razpršene gradnje – gruče (vse označeno v grafičnem delu kot RG), pretežno namenjena stanovanjski dejavnosti in drugim dejavnostim, dopustnim s tem odlokom,

MR– površine za turizem, šport in rekreacijo

P – območja prometnih površin

OOV – območje za odlaganje odpadkov

- V ureditvenem območju naselja - UON

S – pretežno območja stanovanj

J – jedro naselja (območje centralnih dejavnosti)

ZK – pokopališča

Z – območja zelenih površin

P – območja prometnih površin.«.

V 9. b členu se točki (1) in (2) spremenita tako, da se glasita:

»(1)	V območjih odprtega prostora:

- kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene operacije (kot so: melioracije, komasacije in agrooperacije zemljišč, namakanje ter podobno),

- gradnja objektov in naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti,

- odpiranje peskokopov in kamnolomov ob predhodni predložitvi rudarskega elaborata in načrta sprotne sanacije in renaturacije,

- vodnogospodarske ureditve,

- sanacije in ureditve plazovitih območij,

- gradnja objektov in naprav javne komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture,

- gradnja in rekonstrukcija objektov in naprav prometne infrastrukture,

- ureditev zbiralnic ločenih frakcij odpadkov,

- rekonstrukcije, nadzidave, prizidave, vzdrževalna dela na legalno zgrajenih objektih,

- postavitev spominskih plošč in obeležij, sakralnih simbolov, kapelic, turističnih oznak in usmerjevalnih tabel, ki niso predmet oglaševanja,

- rušitve objektov,

- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z 9. c členom in drugimi določili tega odloka,

- posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2)	Na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih območij naselij:

- vsi posegi, ki so dopustni na območjih odprtega prostora,

- novogradnje stanovanjskih in drugih objektov (različne vrste in zahtevnosti), skladno z opredeljeno pretežno podrobnejšo namensko rabo,

- določitev gradbenih parcel k obstoječim legalno zgrajenim objektom,

- spremembe namembnosti legalno zgrajenih objektov, ki so v skladu z določili tega odloka,

- širitev in ureditev pokopališč, mrliških vežic in kapelic v sklopu pokopališč.«.

V točki (3) se črta druga alineja.

9. c člen se spremeni tako, da se glasi:

»9. c člen

(dopustne vrste objektov)

Na območju, ki se ureja s tem odlokom so skladno z njegovimi določili dopustne tudi naslednje vrste objektov, ki so poimenovani po pretežni namembnosti v skladu z veljavnimi predpisi in v katerih se lahko izvajajo še druge dopustne dejavnosti (oz. se nahajajo prostori drugih dopustnih objektov):

(1)	Na območjih odprtega prostora

- objekti na grajenem območju kmetije v skladu z 26. členom,

- javni infrastrukturni objekti in naprave, za katere ni potrebna izdelava izvedbenega prostorskega akta,

- planinski domovi in lovske koče,

- spominska obeležja, sakralni simboli in turistične oznake, usmerjevalne table,

- kipi in spomeniki, razpela, znamenja in kapelice tipa edikula,

- pomožni objekti v javni rabi kot enostavni in nezahtevni objekti: le nadkrita čakalnica, montažna sanitarna enota, skulptura ali druga prostorska inštalacija,

- rezervoarji za vodo oz. zbiralniki kapnice velikosti do 100 m3,

- vodnjaki in vrtine kot enostavni in nezahtevni objekti,

- vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje kot nezahtevni in enostavni objekti,

- objekti, potrebni zaradi gradnje ali rekonstrukcije lokalne ceste ali poti (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi gradnje/rekonstrukcije lokalne ceste,

- kolesarske poti, pešpoti, gozdne poti in podobne kot enostavni in nezahtevni objekti,

- pomožni komunalni objekti kot enostavni in nezahtevni objekti,

- pomožni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (le meteorološki objekti za monitoring kakovosti zraka, objekti za hidrološki monitoring površinskih voda, objekti za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti),

- nezahtevni in enostavni objekti na gozdnih zemljiščih kot so še določeni v 29. členu,

- nezahtevni in enostavni objekti na kmetijskih zemljiščih kot so še določeni v 26., 27., 27. a, 27. b in 27. c členu.

(2)	Na območjih stavbnih zemljišč izven ureditvenega območja naselij

- stavbe in objekti, ki jih je v skladu s tem odlokom dovoljeno postavljati na območjih odprtega prostora,

- eno in dvostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš),

- nestanovanjske stavbe, namenjene gostinski in turistični dejavnosti,

- nestanovanjske stavbe, namenjene trgovski dejavnosti (razen nakupovalnih centrov in veleblagovnic);

- stavbe za opravljanje verskih obredov,

- pokopališke stavbe – mrliške vežice in spremljajoči objekti,

- nestanovanjske kmetijske stavbe,

- stavbe splošnega družbenega pomena,

- stavbe za druge storitvene dejavnosti,

- pisarniške stavbe, garažne stavbe,

- industrijske stavbe in skladišča (manjši proizvodni obrati in manjša skladišča),

- nezahtevni in enostavni objekti, razen večnamenskih kioskov, objektov za oglaševanje in transparentov.

(3)	Na območjih naselij

- stavbe in objekti, ki jih je v skladu s tem odlokom dovoljeno postavljati na območjih odprtega prostora in izven ureditvenega območja naselij na območjih stavbnih zemljišč, razen počitniških hiš,

- gostinske stavbe brez nastanitve ali z nastanitvijo,

- upravne in pisarniške stavbe,

- trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti,

- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,

- industrijske stavbe in skladišča (manjši proizvodni obrati in manjša skladišča, razen v jedru naselja),

- bencinski servisi (razen v jedru naselja),

- športne dvorane (razen v jedru naselja).«

Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Dejavnosti se locirajo v skladu z osnovno in podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela odloka in v skladu z 9. c členom.«.

V 13. členu se besedilo v tabeli spremeni tako, da se glasi:

| »FZ | - največ 0,50 gradbene parcele, - gradbena parcela, od katere se izračunava FZ, je lahko velika največ 900 m2 - minimalni delež zelenih površin je 25 % |
| --- | --- |
| višina oz. etažnost | - max. P + 1 + M ali max. P + 1 + T, dopustne so kleti, - max. višina od kote dokončno urejenega terena na najnižji točki do slemena pri objektih z dvokapnico je 10,50 m, - max. višina od kote dokončno urejenega terena na najnižji točki do venca pri objektih z ravno streho je 9,00 m, - pri objektih z etažnostjo P + 1 + M in P + 1 + T je klet dovoljena le v primeru, da je v celoti vkopana. Dopustna je izvedba vkopane uvozne rampe max. širine 4,00 m, pri čemer se poglobljeni del uvozne rampe ne všteva v višino objekta, - dopustno je nasipavanje terena do max. 1,50 m, - etažnosti objektov so lahko manjše oz. drugačne (npr. medetaža), vendar v okviru dopustnih višinskih gabaritov. |
| streha | - dvokapnica prilagojena tlorisu z naklonom od 30 – 45°, ki jo je dopustno kombinirati tudi z ravno streho, na njej pa oblikovati različne strešne odprtine, ki ne presegajo ene tretjine površine posamezne strešine strehe v naklonu, - ravna streha, - v primeru izvedbe ravne strehe je priporočljiva zazelenitev ali namestitev fotovoltaičnih elementov ali sončnih kolektorjev. |
| oblikovanje | - kritina: temna ali rdeča - fasade v svetlih, pastelnih in izjemoma v temnih tonih kot kontrast ali kombinacija. Lahko so tudi ali se zgolj kombinirajo z kamnom in lesom ali drugimi na tržišču razpoložljivimi materiali.«. |

12. člen

14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen

(merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje v UON, na območjih sanacije razpršene gradnje – gruče in na stavbnih zemljiščih - RG izven UON)

Nestanovanjski objekti

Pri oblikovanju dopustnih nestanovanjskih objektov iz 9. c člena razen za proizvodno in kmetijsko dejavnost, je potrebno upoštevati naslednja merila in pogoje:

| FZ | - največ 0,60 gradbene parcele, - gradbena parcela je lahko velika največ 1500 m2. |
| --- | --- |
| višina oz. etažnost | - max. P + 1 + M, max. P + 1 + T, - max. višina od kote dokončno urejenega terena na najnižji točki do slemena pri objektih z dvokapnico je 10,50 m, - max. višina od kote dokončno urejenega terena na najnižji točki do venca pri objektih z ravno streho je 9,00 m, - dovoljena je izgradnja kleti. Dopustne so vkopane uvozne rampe, pri čemer se poglobljeni del uvozne rampe ne šteje v višino objekta, - dopustno je nasipavanje terena do max. 1,50 m. |
| streha | - dopustne so različne oblike streh in njihove kombinacije. Na njih je možno tudi oblikovati različne strešne odprtine, jih zazeleniti ali na njih namestiti fotovoltaične elemente in sončne kolektorje |
| oblikovanje | - kritina: temna ali rdeča - fasade v svetlih, pastelnih in izjemoma v temnih tonih kot kontrast ali kombinacija. Lahko so tudi ali se zgolj kombinirajo z kamnom in lesom ali drugimi na tržišču razpoložljivimi materiali |
| ureditev okolice | Potrebno je urediti vsaj 15 % zelenih površin, obvezno v obliki pasov in ločnic do drugih stanovanjskih in prometnih površin. Na tri parkirna mesta je potrebno zasaditi vsaj eno drevo. |

V 15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen

(merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje v UON, na območjih sanacije razpršene gradnje – gruče in na stavbnih zemljiščih - RG izven UON)

Nestanovanjski objekti za proizvodne in kmetijske dejavnosti:

| FZ | - največ 0,70 gradbene parcele. |
| --- | --- |
| tlorisni gabariti | Dopustne so oblike, ki omogočajo tehnološko izvajanje dovoljenih dejavnosti in omogočajo normalno funkcioniranje in vzdrževanje objekta. |
| višina | - višina objektov izhaja iz potrebnih višin prostorov za izvajanje dejavnosti in izbrane oblike strehe. Ta naj ne presega 12,00 m (neodvisno od števila možnih etaž) od kote dokončno urejenega terena na najnižji točki do najvišje točke objekta. Izjemoma so lahko višji objekti stolpnih silosov. - dovoljena je izgradnja kleti. Dopustne so vkopane uvozne rampe, pri čemer se poglobljeni del uvozne rampe ne šteje v višino objekta, - dopustno je nasipavanje terena do max. 1,50 m. |
| streha | - dopustne so različne oblike streh in njihove kombinacije. Na njih je možno tudi oblikovati različne strešne odprtine, jih zazeleniti ali na njih namestiti fotovoltaične elemente in sončne kolektorje |
| oblikovanje | - kritina: temna ali rdeča - fasade v svetlih, pastelnih in izjemoma v temnih tonih kot kontrast ali kombinacija. Lahko so tudi ali se zgolj kombinirajo s kamnom in lesom ali drugimi na tržišču razpoložljivimi materiali, |
| ureditev okolice | Na stavbnem zemljišču je potrebno urediti vsaj 15 % zelenih površin, obvezno v obliki pasov in ločnic do drugih stanovanjskih in prometnih površin. Na tri parkirna mesta je potrebno zasaditi vsaj eno drevo. |

21. člen se črta.

Tretji in četrti odstavek 22. člena odloka o PUP se spremenita tako, da se glasita:

»Upoštevajo se naj določila predpisa Mestne občine Maribor, ki ureja načrtovanje, sajenje in vzdrževanje lesnatih rastlin na javnih površinah.

V parkih in zelenicah ob javnih objektih ter ob prometnicah je dopustna postavitev klopi, košev, igral, svetil in drugih ustreznih elementov registra ulične in parkovne opreme. Dopustna je ureditev novih zelenic, če je ob prometnici dovolj prostora.«.

Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:

»Na obstoječih zelenih površinah je dopustna tudi ureditev površin za šport in rekreacijo, v kolikor to dopuščajo prostorske razmere in nosilci urejanja prostora, če je za območje določen varstveni režim.«.

22. a člen se črta.

22. b člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. b člen

(merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje na stavbnih

zemljiščih razpršene gradnje in območjih sanacije razpršene gradnje – gruče; RG)

Stanovanjski objekti

| FZ | - največ 0,50 gradbene parcele, - gradbena parcela, od katere se izračunava FZ, je lahko velika največ 900 m2 - minimalni delež zelenih površin je 25 % |
| --- | --- |
| Višina oz. etažnost | - max. P +1 + M ali max. P + 1 + T, dopustne so kleti, - pri objektih z etažnostjo P + 1 + M in P + 1 + T je klet dovoljena le v primeru, da je v celoti vkopana, - max. višina od kote dokončno urejenega terena na najnižji točki do slemena pri objektih z dvokapnico je 10,50 m, - max. višina od kote dokončno urejenega terena na najnižji točki do venca pri objektih z ravno streho je 9,00 m, - dopustno je nasipavanje terena do max. 1,50 m, - v primeru izvedbe kleti je dopustna izvedba vkopane uvozne rampe max. širine 4,00 m, pri čemer se poglobljeni del uvozne rampe ne všteva v višino objekta. |
| tlorisni gabariti | - praviloma je podolgovate ali kvadratne tlorisne oblike, - dovoljen je tloris L ali T oblike |
| Streha | - dvokapnica z naklonom od 35o – 45° prilagojena dopustnemu tlorisu, ki jo je dopustno kombinirati tudi z ravno streho, na njej pa oblikovati različne strešne odprtine, ki ne presegajo ene tretjine površine strešine strehe v naklonu, - v prostorski enoti Slovenske gorice mora v primeru izvedbe dvokapnice glavno sleme strehe potekati vzporedno s plastnicami, - ravna streha, - v primeru izvedbe ravne strehe je obvezna zazelenitev, ali namestitev fotovoltaičnih elementov ali sončnih kolektorjev. |
| Oblikovanje | - kritina: temna ali rdeča - fasade v svetlih, pastelnih in izjemoma v temnih tonih kot kontrast ali kombinacija. Lahko so tudi ali se zgolj kombinirajo z kamnom in lesom ali drugimi na tržišču razpoložljivimi materiali.«. |

22. c člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. c člen

(območja za počitniško dejavnost)

Počitniške hiše

V nadaljevanju določena merila in pogoji se lahko spremenijo na podlagi izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN, ki mora biti izdelan za celotno posamezno območje počitniške dejavnosti.

| Višina oz. etažnost | - P + M, P, dopustne so tudi kleti, - max. tlorisni gabarit objekta je 60,0 m2, - max. višina od kote dokončno urejenega terena do slemena je 8,00 m, - dopustno je nasipavanje terena do max. 1,50 m. |
| --- | --- |
| Streha | - dvokapnica z naklonom od 35 – 45°, |
| Oblikovanje | - kritina: temna ali rdeča - fasade v svetlih, pastelnih in izjemoma v temnih tonih kot kontrast ali kombinacija. Lahko so tudi ali se zgolj kombinirajo s kamnom in lesom ali drugimi na tržišču razpoložljivimi materiali. |
| Nezahtevni in enostavni objekti | - dopustni vsi, razen objektov za rejo živali, pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov in objektov za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti, pri čemer pa skupna površina vseh enostavnih in nezahtevnih objektov na gradbeni parceli ne sme presegati 60 m2.«. |

Četrti odstavek 22. e člena se spremeni tako, da se glasi:

»Pokopališča je potrebno ograditi. Ograje se lahko obsadijo z ustrezno vegetacijo.«.

23. člen se spremeni tako, da se glasi:

»23. člen

(Zemljišča s posebnimi naravnimi razmerami, območja za odlaganje odpadkov, območja površinskih voda)

Zemljišča s posebnimi naravnimi razmerami se urejajo zgolj zaradi izboljšanja stanja glede na terenske razmere in v primeru lege na varstvenem območju v skladu s pogoji pristojnega nosilca urejanja prostora. Na območju v Dogošah pa je dopustna ureditev tudi športnih in rekreacijskih površin s pripadajočimi objekti (garderoba, klubski prostori, tribune…).

Območja površinskih voda se urejajo v skladu s pogoji pristojnih nosilcev urejanja prostora in drugimi določili tega odloka.

Območja za odlaganje odpadkov se urejajo na osnovi izdelanega OPPN-ja.«.

26. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Na območju najboljših in drugih kmetijskih zemljišč je poleg objektov iz točke (1) 9. c člena dovoljena gradnja še naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

- pomožni objekti v javni rabi: vsi, vendar le ob rekonstrukciji javne ceste ali javne poti,

- podporni zid,

- mala komunalna čistilna naprava,

- nepretočna greznica,

- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: dopustni vsi, razen kleti, vinskih kleti, kmečkih lop, pastirskega stana, skednja, kašče in grajene gozdne prometnice. Seniki in kozolci morajo biti odprti.

- športno igrišče na prostem: le smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami,

- začasni objekti, ki jih je potrebno po določeni uporabi oz. najkasneje v šestih mesecih odstraniti, zemljišče pa postaviti v prvotno stanje:

  - Kiosk oziroma tipski zabojnik.

  - Pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov.

  - Odprti sezonski gostinski vrt; to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata.

  - Pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru.

  - Oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov.

  - Cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni.

  - Začasna tribuna za gledalce na prostem.

  - Objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi.

Na grajenem območju kmetije, določenem na osnovi tega odloka, in ob njemu v pasu oddaljenosti do 50 m, je na osnovi pozitivnega mnenja pristojnega kmetijskega zavoda dovoljena gradnja nestanovanjskih kmetijskih objektov, in še naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov, poleg ostalih že navedenih v tem odloku:

- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi),

- ograje,

- samostojno parkirišče v primeru izvajanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

- športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun) v primeru izvajanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

- objekt za oglaševanje za lastno dejavnost,

- objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen reji živali),

- pomožni kmetijsko - gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju),

- objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekt, ki ni namenjen prebivanju).«.

27. člen se spremeni tako, da se glasi:

»27. člen

(ljubiteljska kmetijska dejavnost in območja sanacije degradiranega prostora)

Na območjih kmetijskih zemljišč so določena in v kartografskem delu prikazana območja za ljubiteljsko kmetijsko dejavnost - LKD (ljubiteljsko obdelavo zemljišč, ki je namenjena lastni porabi, ne prodaji) in območja sanacije degradiranega prostora - OSDP, ki so praviloma strnjena in lokacijsko zaokrožena.

Na njih je na posameznem zemljišču oz. delu zemljišča, danem v zakup, možna postavitev enega enostavnega pomožnega kmetijsko – gozdarskega objekta za ljubiteljsko kmetijsko dejavnost, ki je namenjen izključno hrambi orodja in pridelkov in ne sme imeti samostojnih priključkov na javno infrastrukturo, razen samostojnega priključka na kategorizirano javno cesto ali pot in priključka na vodovodno omrežje za potrebe zalivanja obdelovalnih površin.

| Umestitev na območju za ljubiteljsko kmetijsko dejavnost – LKD |  |
| --- | --- |
| 1.1 Lega | Min. 2,0 m od meje določene posamezne parcele znotraj LKD |
| 2. Velikost in zmogljivost objektov |  |
| 2.1 Velikost | - tlorisni gabarit max. 30,00 m2 - max. 5,00 m višine od kote terena do slemena pri dvokapnicah, - max. 3.00 m višine, merjeno od kote terena do venca pri enokapnicah in ravnih strehah. |
| 3. Oblikovanje objektov |  |
| 3.1 Streha | - dvokapnica z naklonom nad 30 o, - enokapna streha ali ravna streha. |
| 3.2 Materiali | - lesene fasade oz. zunanja obdelava v lesu z vidno strukturo |
| 4. Oblikovanje območja |  |
| 4.1 Ograditev in zasaditev | - obvezna je zasaditev celotne - zunanje meje območja z gabrom ali drugo drevesno ali grmovno vrsto, |

| Umestitev na območju sanacije degradiranega prostora – OSDP |  |
| --- | --- |
| 1.1 Lega | Min. 2,0 m od meje določene posamezne parcele znotraj OSDP |
| 2. Velikost in zmogljivost objektov |  |
| 2.1 Velikost | - etažnost P, - tlorisni gabarit max. 20,00 m2 , - max. 4,00 m višine od kote terena do slemena |
| 3. Oblikovanje objektov |  |
| 3.1 Streha | - simetrična dvokapnica z naklonom nad 30 o |
| 3.2 Materiali | - lesene fasade oz. zunanja obdelava v lesu z vidno strukturo |
| 4. Oblikovanje območja |  |
| 4.1 Ograditev in zasaditev | - Prepovedana je kakršnakoli ograditev območja ali parcelnih – zemljiških delov z ograjami, - obvezna je zasaditev celotne - zunanje meje območja z gabrom ali drugo drevesno ali grmovno vrsto, - obvezna je zasaditev dreves po meji območja na medsebojni razdalji od 6 – 10 m. |

Na območju sanacije degradiranega prostora - OSDP »Nad elektrarno« so v okviru pogojev sanacije območja dopustni naslednji objekti oz. posegi:

- tlorisna površina vseh objektov je lahko maksimalno 35 m2,

- etažnost K+ P (na nagnjenem terenu nad 20 %) ali P (na položnem terenu);

- streha strma dvokapnica z naklonom 38-45° s slemenom pravokotno na plastnice;

- kritina mora biti temna, opečna ali temu podobnih materialov;

- vidni deli objektov morajo biti postavljeni ali obloženi z naravnimi materiali (les, kamen),

- ograje so lahko višine do 1,5 m

- podporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali ali zazelenjeni,

- vizualno izpostavljeni objekti se zakrijejo z rastjem. Predlagani so iglavci, ki zagotavljajo zastrtost skozi vse leto in imajo skupne poteze z gozdnimi sestoji severno od obravnavanega območja

- komunalna ureditev z dostopi do parcel in ureditev infrastrukture v skladu z veljavno zakonodajo (električni priključek, vodovodni priključek, odvajanje odpadnih vod).

V okviru sanacije in legalizacije je obvezno predhodno za vsak poseg - objekt pridobiti geomehansko poročilo.«.

Prvi odstavek 27. a člena se spremeni tako, da se glasi:

»Ne glede na ostala določila tega odloka je dopustna izgradnja rastlinjaka ali steklenjaka na kmetijskem zemljišču. Investitor objekta mora imeti registrirano dejavnost pridelave zelenjave ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega kmetijskega zavoda.«.

27. b člen se spremeni tako, da se glasi:

»27. b člen

(čebelnjak)

Čebelnjake imajo lahko postavljene samo registrirani pridelovalci medu na podlagi mnenja svetovalne čebelarske službe in v skladu s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov in stojišč (Ur. l. RS, št. 117/2008). Čebelnjake je možno postavljati na območju 1. in 2. kmetijskih zemljišč ter na območju gozdov ne glede na ostala določila tega odloka. V čebelnjake se umeščajo panji ter potrebni funkcionalni prostori za izvajanje dejavnosti.

| 1. Umestitev |  |
| --- | --- |
| 1.1 Lega | - postavlja se na robovih grajenega tkiva naselja, lahko pa tudi izven naselij pod pogojem, da se predhodno pridobi mnenje čebelarske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski pašni red, - v naseljih mora biti od izhoda iz čebelnjaka trapezno oblikovan varovalni pas dolžine 50 m in max. širine 20 m. V tem pasu ne sme biti drugih objektov. |
| 1.2 Dostopi | - ni dovoljena izgradnja utrjenih cest, - objekt ne sme imeti samostojnih komunalnih priključkov. |
| 2. Velikost in zmogljivost objektov |  |
| 2.1 Velikost | - velikost max. 20 m2, - etažnost P, - max. 3,00 m višine od kote terena do slemena pri dvokapnicah, - max. 2,50 m višine, merjeno od kote terena do venca pri enokapnicah in ravnih strehah. |
| 3. Oblikovanje objektov |  |
| 3.1 Streha | - simetrična dvokapnica z naklonom od 30 – 45°, - enokapna streha ali ravna streha. |
| 3.2 Materiali | - leseni objekti, lesene fasade. |

27. c člen se spremeni tako, da se glasi:

»27. c člen

(objekti za potrebe vinogradništva in drugih trajnih nasadov)

V območju vinogradniških leg je na območju najboljših in drugih kmetijskih zemljišč treba strmeti k boljši podobi vinogradniških območij. Vinogradniške površine in zelene brežine je treba ohranjati v čim večji meri. Prednostno se izvajajo rekonstrukcije (prenove, sanacije) obstoječih objektov, novi pa se gradijo le izjemoma in na podlagi lokalnih tradicionalnih vzorov ter ob upoštevanju obstoječega vzorca razporeditve in velikosti objektov. Dopustni komunalni priključki so dostop do javne ceste ali poti, električni in vodovodni priključek.

Objekt za potrebe vinogradništva in drugih trajnih nasadov je enostaven pomožen kmetijsko - gozdarski objekt, ki ga lahko postavijo samo registrirani pridelovalci vina ali sadja z obstoječim intenzivnim trajnim nasadom in vinogradom velikosti min. 2.000 m2.

Objekt mora biti postavljen neposredno ob trajnem nasadu ali vinogradu. Potrebno je pridobiti soglasje pristojnega kmetijskega zavoda.

| 1. Umestitev |  |
| --- | --- |
| 1.1 Lega | - Postavitev objekta čim bliže javnim potem oz. ob dostopno pot neposredno ob trajnem nasadu ali vinogradu, - prepovedana je ograditev objekta in nasipavanje terena ob objektu |
| 2. Velikost in zmogljivost objektov |  |
| 2.1 Velikost | - tlorisna površina max. 40,00 m2, - max. 5,00 m višine od kote najnižje točke terena ob objektu do slemena, - pritličen. |
| 3. Oblikovanje objektov |  |
| 3.1 Streha | - simetrična dvokapnica z naklonom nad 30° |
| 3.2 Materiali | - lesene fasade oz. zunanja obdelava v lesu z vidno strukturo |

Četrti odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:

»V območjih gozdov je poleg objektov iz točke (1) 9. c člena možna gradnja še naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

- pomožni objekt v javni rabi: le objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,

- objekt za rejo živali: le čebelnjak,

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: le grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica, napajalno korito, krmišče, grajena obora.«.

Šesti odstavek člena se črta.

Sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.

Dosedanji sedmi odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»Ograditev posameznih delov gozda, ni dovoljena, razen v primerih, ki jih določa pristojni zakon.«.

40. a člen se črta.

Tretji odstavek 41. člena odloka o PUP se spremeni tako, da se glasi:

»Stavbna zemljišča razpršene gradnje iz grafičnega dela tega odloka je v projektni dokumentaciji dopustno lokacijsko natančneje določiti, če oblika stavbnega zemljišča ne zagotavlja normalnega funkcioniranja objekta oz. zaradi naravnih razmer (nestabilno zemljišče, naklon…) gradnja na vrisani lokaciji ni možna. Pri tem mora ena polovica stavbnega zemljišča ostati lokacijsko nespremenjena, razen pri stavbnih zemljiščih, manjših od 400 m², ki se v celoti nahajajo znotraj iste zemljiške parcele. Stavbno zemljišče razpršene gradnje se ne sme deliti niti se ne sme spremeniti njegova površina.«.

41. a člen se črta.

41. b člen se spremeni tako, da se glasi:

»41. b člen

(odmiki)

Medsebojni odmik objektov ter odmik od meje sosednje parcele se določi glede na terenske in krajinske razmere ter v skladu s sanitarno tehničnimi, požarno varstvenimi in obrambnimi predpisi.

Najmanjši medsebojni odmik mora biti tolikšen, da novi objekti ne vplivajo škodljivo na bivalne pogoje prebivalcev sosednje stavbe ali na rabo sosednjih parcel (osončenje, protipožarna zaščita).

Novi objekt (razen nezahtevni in enostavni in če ni določeno drugače) mora biti odmaknjen minimalno 4 m od meje sosednje parcele, s soglasjem mejaša je lahko razdalja tudi manjša (v tem primeru mora investitor novega objekta ustrezno urediti odtoke s strešin, namestiti snegobrane ter preprečiti vse ostale vplive na parcelo ali objekt soseda).

Obstoječi objekt, ki leži manj kot 4,0 m odmaknjen od meje sosednje parcele, se lahko rekonstruira, pri čemer se ga brez soglasja soseda ne sme povečevati proti meji sosednje parcele.

Nezahtevni in enostavni objekti, če ni v tem odloku določeno drugače, ki so nižji od 8,0 m, se postavljajo v oddaljenosti polovice svoje višine od meje sosednje parcele ali manj v soglasju soseda – lastnika sosednjega zemljišča. Višji objekti se postavljajo 4,0 m od meje sosednje parcele ali manj v soglasju s sosedom – mejašem oz. lastnikom sosednjega zemljišča.«.

42. člen se spremeni tako, da se glasi:

»42. člen

(sprememba namembnosti objektov in rekonstrukcije)

Spremembe namembnosti in rekonstrukcije obstoječih objektov v objekte z javnimi, poslovnimi ter drugimi dopustnimi dejavnostmi in v večstanovanjske objekte so možne le, če je na funkcionalnem zemljišču objekta mogoče urediti parkirne in manipulativne površine in če nova namembnost ne poslabšuje pogojev bivanja v sosednjih objektih.«.

V 42. a členu se na koncu prvega stavka postavi vejica in doda besedilo »oziroma na stavbnem zemljišču ne glede na prisotnost drugih objektov.«.

V drugem odstavku 43. a člena se število »35,00« nadomesti s številom »60,00«.

44. člen se spremeni tako, da se glasi:

»44. člen

(ograje)

Medsoseske ograje se lahko postavijo do meje s sosednjim zemljiščem do višine 1,80 m in morajo biti transparentne ali zazelenjene. Medsosedska ograja je lahko postavljena na mejo gradbene parcele v soglasju z lastnikom sosednjega zemljišča. Višina zidanega dela ograje ne sme presegati 0,50 m.

Ograja na ulično stran je dovoljena, če se zagotovi normalen odmik od prometnih površin (cesta, hodnik za pešce, kolesarska steza, javne in vzdrževalne poti) in ne posega v polje preglednosti. Ulična ograja mora biti transparenta ali zazelenjena, do skupne višine 1,80 m. Ne sme biti polna betonska.

Varovalne ograje oziroma ograje za varovanje trajnih nasadov ter obore za rejo divjadi so lahko visoke do 2,20 m, ograje za pašo živine pa do 1,50 m. Praviloma naj bodo postavljene do meje sosednjega zemljišča, na mejo pa le s soglasjem soseda. Ne smejo imeti pasovnih temeljev. Višje so lahko le ograje športnih in otroških igrišč ter protihrupne ograje.«.

V prvem stavku desetega odstavka 47. c člena se za besedo »naravne« doda beseda »vrednote«.

Prvi stavek prvega odstavka 47. e člena se črta.

V drugem stavku prvega odstavka se besedi: »teh območjih« nadomestita z besedilom »plazovitih in erozijskih območjih«.

Prvi stavek prvega odstavka 47. f člena se spremeni tako, da se glasi:

»Gradnja je dopustna, v kolikor se zagotovi s predpisi določeno varstvo pred požarom.«.

V prvem stavku prvega in tretjega odstavka 47. h člena se besedilo »Uredbo o emisiji snovi v zrak z malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 34/07)« nadomesti z besedilom »z veljavnimi predpisi«.

V prvem stavku tretjega odstavka 49. člena se beseda »upoštevani« nadomesti z besedo »upoštevati«.

Prvi stavek tretjega odstavka 49. c člena se spremeni tako, da se glasi:

»Načrtovanje objektov v bližini nivojskih oz. izvennivojskih prehodov mora upoštevati zakonodajo s tega področja.«.

V prvem stavku prvega odstavka 52. člena se beseda »vodovodno« zamenja z besedo »kanalizacijsko«.

Šesti odstavek se črta.

Sedmi odstavek postane šesti odstavek.

V prvem stavku tretjega odstavka 54. člena se beseda »predviti« nadomesti z besedo »predvideti«.

V 54. a členu se prvi odstavek črta.

Drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se v tretji alineji črta besedilo: »v sklopu grajenih struktur«.

V 56. členu se črta drugi odstavek.

Tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»Ogrevanje objektov in priprava sanitarne vode sta možna tudi z obnovljivimi viri energije kot so npr.:

- kurilnice na biomaso,

- toplotne črpalke, uporaba podtalnice in zemeljske energije, itd.,

- sončni kolektorji za proizvodnjo tople vode in sončne celice oz. fotovoltaični elementi za proizvodnjo električne energije.«.

57. a člen se črta.

46. člen

Doda se novi, 57. b člen, ki se glasi:

»57. b člen

(območja, za katera je predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov – začasno urejanje z odlokom)

Na območjih, za katera je določena izdelava OPPN-ja, so dopustni naslednji posegi:

- odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,

- rekonstrukcije in vzdrževanje objektov,

- gradnja dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov kot so določeni za posamezno namensko rabo,

- nujni posegi in ureditve, ki odpravljajo negativne vplive na okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja.«.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Območja, ki so bila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor (MUV št. 2/01) v letu 2001 spremenjena v stavbna zemljišča za gradnjo točno določene vrste stavb, so v kartografskem delu tega odloka posebej označena. V postopku izdajanja upravnih dovoljenj za gradnjo na teh območjih je potrebno preveriti razlog spremembe namenske rabe zemljišča v planskem aktu, in za dopustne vrste objektov smiselno uporabiti določila tega odloka.

48. člen

Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor na območjih, ki so vključena v ta odlok, prenehajo veljati naslednji izvedbeni prostorski akti:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Maribor-Zrkovci - S-52/2 (MUV, št. 7/01, 16/07 in 6/12 (popr.)),

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 26/98, 2/01, 14/02, 22/11, 10/13 - obv. razl.),

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 – obv. razlaga, 5/08 – obv. razlaga, 14/08, 15/08, 17/09 (popr.), 26/09, 30/09 – sklep, 16/10 – obv. razlaga, 2/11 – obv. razlaga, 4/11, 12/11, 23/11 – obv. razlaga, 4/12 – obv. razlaga, 10/12, 13/13, 18/13 (popr.)).

- 49. člen

(vpogled)

Prostorski ureditveni pogoji so v analogni obliki na vpogled na Mestni občini Maribor, Sektor za urejanje prostora, v digitalni obliki pa na spletni strani »www.maribor.si«.

- člen

- (nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor.

- člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.