| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 35005-7/2011-18 GMS - 094 |
| --- | --- |

Številka:	35005 - 7/2011-18

Datum:	7. maj 2015

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 7. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | ODLOK o OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA S10 S – VINARJE SEVER) – prva obravnava |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Urad za komunalo, promet in prostor SEKTOR ZA UREJANJE PROSTORA |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALKI: | mag. Lidija KODRIČ VUK, sekretarka Andreja ČUČKOVIČ, univ.dipl.inž.arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | MESTNI SVET SPREJME ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA S10 S – VINARJE SEVER) – v prvi obravnavi |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

PRILOGE:

- odlok

- obrazložitev odloka

- ureditvena situacija

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za urejanje prostora |  |
| --- | --- |

Številka:	35005 - 7/2011-18

Datum:	7. maj 2015

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 7. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | ODLOK o OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA S 10 S – VINARJE SEVER) |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - odlok - obrazložitev odloka - ureditvena situacija |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil: | Simon TEKAVEC višji svetovalec II | Sektor za urejanje prostora | 7.5.2015 |  |
| Gradivo pregledala vodja S.U.P.: | mag. Lidija Kodrič VUK sekretarka | Sektor za urejanje prostora | 7.5.2015 |  |
| Gradivo pregledal vodja organa: | p.p. Uroš KOSI podsekretar | Urad za komunalo, promet in prostor |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Bojan Babič | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

Na podlagi 11. In 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPnačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 ZPNačrt-C in 76/14-odl.US) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/11 in 8/14) je Mestni svet mestne občine Maribor na ……seji dne ……..sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

za del območja S10 S – Vinarje - sever

- ~ dopolnjen osnutek za prvo obravnavo na mestnem svetu ~

- SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(splošno)

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za del območja S10 S – Vinarje – sever (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelala družba ABZ inženiring d.o.o. Maribor, Vrvarska ulica 5, Maribor, št. naloge 97.

2. člen

(vsebina OPPN)

A. ODLOK

B. GRAFIČNI DEL:

1.	Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine			M 1 : 5000

2.	Območje ureditve OPPN						M 1 : 2500

3.	Vplivi in povezave z drugimi območji					M 1 : 5000

4.	Ureditvena oz. zazidalna situacija					M 1 : 500

5.	Zasnova komunalne infrastrukture					M 1 : 500

6.	Načrt parcelacije								M 1 : 500

7.    Prerezi skozi pozidavo							M 1 : 500

8. 	Tipični prečni profil ceste						M 1 : 50

9.	Vzdolžni profil ceste							M 1: 1000/100

C. PRILOGE:

- Obrazložitev in utemeljitev OPPN

- Povzetek glavnih tehničnih značilnosti prostorske ureditve

- Seznam nosilcev urejanja prostora - smernice in mnenja

- Povzetek za javnost

II.    UREDITVENO OBMOČJE OPPN

3. člen

(opis ureditvenega območja)

Obravnavano območje Vinarjev oz. Rošpoha, ki je priključeno k enotnemu urbanemu območju naselja Maribor, se nahaja v dolini Vinarskega potoka severovzhodno od mestnega središča. Območje je dostopno z južne strani preko odcepa na povezavi Maribor - Kamnica ter s severne strani preko Ribniškega sela in je v planskih aktih opredeljeno kot območje za stanovanjsko gradnjo z oznako S10/3.

4. člen

(območje OPPN)

(1) Ureditveno območje pozidave občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega del ureditvenega območja Mestne občine Maribor in zajema parcele št. 22/1, 24/1, 53/10, 53/7, 54/1, 55/1, 55/4, 55/5, 1721/3, 16/ 5, 16/6, 69/10, 69/7, 69/2 in 71/18 vse k.o. Rošpoh.

(2) Ureditveno območje rekonstrukcije in komunalne opreme ceste v Vinarje poteka od križišča z lokalno cesto Kamnica Maribor pri konjeniškem klubu do križišča s cesto v Ribniško selo v dolžini 1500 m in obsega zemljišče na parcelah št. 1/1, 3/2, 3/3, 8, 11/1, 11/3, 13, 14/1, 15/1, 15/6, 16/2, 16/5, 16/6, 19, 20, 22/1, 24/1, 24/2, 26/1, 27, 26/2, 519/20, 29, 30/4, 28/2, 30/2, 30/3, 141/9, 1723, 36/7, 54, 55/3, 55/1, 54, 57/6, 58, 66/7, 66/8, 69/4, 69/8, 70/6, 70/4, 70/5, 70/3, 71/19, 69/7, 69/10, 69/1, 75/2, 75/3, 76, 75/6, 75/5, 79/4, 79/7, 79/3, 79/2, 1722, 79/1, 82/1 in 107/11 vse k.o. Rošpoh ter 2/2 in 519/20 k.o. Krčevina.

(3) Meja ureditvenega območja OPPN je prikazana na grafični prilogi št. 2.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

5. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

(1) Na območju OPPN je predvidena gradnja individualnih stanovanjskih objektov ob lokalni dovozni cesti in izgradnja stanovanjskega naselja. V grafični prilogi št. 4 – Ureditvena zazidalna situacija - je označeno z območji A, B, D in E. Na območju C so predvideni objekti za šport in prosti čas.

(2) Načrtuje se rekonstrukcija in komunalna oprema lokalne ceste v Vinarje, od koder bodo urejeni tudi uvozi in izvozi iz obravnavanega območja.

(3) Načrtujejo se posegi in ureditve izven ureditvenega območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne infrastrukture. Novo prometno mrežo tvori cesta, ki se navezuje na Cesto v Vinarje.

6. člen

(namenska raba)

(1)  Osnovna namenska raba - stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja.

(2) Podrobnejša namenska raba: stanovanjske površine z dopolnilnimi dejavnostmi - mirne dejavnosti, ki so po emisijah ustrezajoče bivalnemu okolju in za katere ni treba izvesti presojo vplivov na okolje ter površine za promet.

7. člen

(vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov)

- Vrste dopustnih dejavnosti - površine so namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim:

- oskrbne dejavnosti s področja storitvene obrti in gostinstva,

- poslovne in trgovske dejavnosti, ki nimajo značaja trgovskega centra, predvsem živilske trgovine za oskrbo lokalnega prebivalstva.

(2) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se dopuščajo:

- tekoča vzdrževalna in investicijska dela na objektih in napravah,

- odstranitev obstoječih objektov in rušitve stavb,

- adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,

- gradnja novih objektov,

- funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije,

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,

- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,

- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,

- spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti,

(3) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka:

- Stanovanjske stavbe:

  - enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe,

- Nestanovanjske stavbe in drugi gradbeno inženirski objekti:

- gostilne, restavracije in točilnice,

- trgovske stavbe in stavbe za druge storitvene dejavnosti,

- garaže in pokrita parkirišča, kolesarnice,

- stavbe splošnega družbenega pomena,

- stavbe za rastlinsko pridelavo (rastlinjaki),

- objekti za šport in prosti čas (športna igrišča na prostem, plavalni bazeni, otroška igrišča)

- nezahtevni in enostavni objekti.

- Objekti prometne infrastrukture.

- Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

8. člen

(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje novogradenj)

(1) Lega stavb je določena z gradbeno črto in gradbeno mejo, dimenzija in umestitev objektov v prostor ter velikost in zmogljivost objektov - tlorisni gabariti so razvidni iz grafične priloge list 4 - Ureditveno zazidalna situacija. Predvidi se energetsko učinkovite stavbe. Vhodi v objekte so zarisani shematsko, natančno se opredelijo v projektni dokumentaciji. Vse stavbe so lahko podkletene, v kolikor to dopuščajo topografija terena, hidrološki in geološki pogoji.

(2) Območje A je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov:

- možna je gradnja eno ali dvostanovanjskih hiš,

- maksimalna etažnost objekta je K+P+1 ali K+P+M ob upoštevanju standardne višine stanovanjskih etaž,

- streha objektov je lahko ravna, skrita v vencu, enokapna nizkonaklonska ali dvokapnica, streha se lahko izvede kot zelena streha, v primeru izvedbe dvokapnice, mora biti na nagnjenem terenu sleme vzporedno s plastnicami,

- fasada objekta je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim zaključnim ometom, delno zasteklena, lahko tudi delno izvedena kot lesena ali  kot obešena fasada obložena s kamnom ali fasadnimi ploščami,

- pred objekti je predvidena utrjena površina, namenjena ureditvi parkirnih mest in pergol.

- parkirna mesta se lahko uredijo v objektu – možnost izgradnje garaže, ali pred objektom – odkrite ali s pokrito nadstrešnico -  pergolo,

- dovoz do objektov je preko nove dostopne ceste oziroma direktno iz lokalne ceste v Vinarje.

- Območje B je namenjeno gradnji dvojčkov (z eno ali dvema stanovanjskima enotama) in zanj veljajo enaki pogoji kot za območje A.

- Območje C je namenjeno za športno rekreativno dejavnost. Na zahodnem delu je predvideno zunanje igrišče za odbojko ali ulično košarko. V sredini območja je predvidena parkovna zasaditev ter postavitev otroškega igrišča. Kot dodatni program je možna postavitev manjšega gostinskega objekta s sanitarijami.

(4) Območje D in E je namenjeno gradnji stanovanjskih hiš in zanj veljajo enaki pogoji kot za območje A.

- (5) Zunanja ureditev - podrobnejše urbanistične usmeritve za ureditev odprtih površin znotraj območja obdelave so prikazane v grafičnem načrtu – št. 4 »Ureditveno zazidalna situacija«. Zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo program mirne stanovanjske zazidave, kjer je možno se uredi drevored ob lokalni cesti. Izbira rastlinskih vrst, izbira tlakov, svetil in klopi se natančneje določi v projektni dokumentaciji, ki pa mora upoštevati zasnovo zelenih površin, prikazano v grafičnem delu OPPN. Zagotoviti je treba enotno urbano opremo (tlak, svetila, koši za odpadke itd.) in enotno zasaditev. Natančna ureditev in oprema odprtih površin se predvidi v projektni dokumentaciji.

(6) Parcelacija - velikost in oblika gradbenih parcel je določena v grafični prilogi – list 6 – načrt parcelacije.

9. člen

(obstoječi objekti na območju OPPN)

(1) Obstoječi objekti so razvidni iz grafične priloge list 2 - Območje ureditve OPPN.

(2) Za obstoječe legalno zgrajene objekte veljajo pogoji in usmeritve glede vrste dopustih dejavnosti, spremembe namembnosti, gradenj in drugih del kot so opredeljeni v 8. členu tega odloka.

10. člen

(gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

- Nezahtevni objekti:

  - objekti za lastne potrebe (garaža, savna, fitnes, zimski vrt, utrjene dovozne poti in dvorišča),

  - ograje (sosedska ograja je lahko lesena ali žična ali sajena in je lahko skupne višine maksimalno 2,2 m, dovoljen je betonski podstavek (cokl) maksimalne višine 0,5m. sporazumno se lahko gradi na meji, sicer je lahko postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi,

  - pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza).

- Enostavni objekti:

  - objekti za lastne potrebe (lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, vetrolov, bazen)

  - pomožni cestni objekti (objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne ograje),

  - podporni zid

  - priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,

  - pomožni energetski objekti (razen tipskega zabojnika za skladiščenje jeklenk za UNP),

  - pomožni komunalni objekti,

  - male komunalne čistilne naprave,

  - pomožni objekti v javni rabi.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od parcelne meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 1,50 m. Na parcelno mejo so lahko postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo. Streha ravna ali blaga enokapnica (naklon ca. 5%), krita s pločevino, steklom, plastiko ali drugim ustreznim materialom.

(3) Nadstrešnica za avtomobile (pergola) naj omogoča postavitev minimalno dveh osebnih vozil. Streha naj bo ravna oziroma streha z minimalnim naklonom, krita s pločevino, steklom, plastiko ali drugim ustreznim materialom.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

11. člen

(pogoji za prometno urejanje)

- Dovozi in dostopi: do vseh objektov so zagotovljeni dostopi z lokalne ceste Kamnica - Vinarje, tako kot je določeno v kartografskem delu OPPN. Pri ureditvi dostopov je potrebno upoštevati prometno-varnostne razmere ter dostopnost za kolesarje in funkcionalno ovirane osebe, predvidena prometna ureditev ne sme poslabšati teh pogojev pri že zgrajenih objektih.

(2) Predvidena je nova dostopna cesta v območju A. Širina nove dostopne ceste je 5,0m.

(3) Rekonstrukcija lokalne ceste:

- V celoti je potrebno rekonstruirati obstoječo cesto z elementi vozišča v širini 5,50 m, eno-stranskim pločnikom v širini 1,60 m in bankino v širini 1,00. Pločnik je višinsko ločen.

- Zaradi potreb po dovozih, dostopih in navezavi območja ob zahodni in vzhodni strani cestne trase, je potrebno izgraditi tudi vse priključke, katerih mikro-lokacije so razvidne iz grafičnih prilog.

- Zaradi konfiguracije terena in potrebnih posegov v obodna zemljišča, je potrebno novo ureditev bočno varovati z ustreznimi opornimi zidovi (obojestransko). Mikro odseki so razvidni iz grafičnih prilog.

- Na trasi so predvidena tudi avtobusna postajališča in sicer na vozišču.

- Cestna trasa je v prometnem smislu v celoti prednostna in se vse ostale na njo prometno podrejeno priključujejo.

- Peš in kolesarski promet: pešci in kolesarji so vodeni ločeno od vozišča.

- Dostava in intervencija: poti za interventna vozila (rešilec, gasilec in policijsko vozilo, vozilo zaradi interventnega vzdrževanja…) potekajo po voziščih, prav tako se za dostavne poti uporablja predvideno prometno omrežje.

- Mirujoči promet: parkiranje je za vsak objekt predvideno na lastnem zemljišču in sicer minimalno 2 parkirni mesti na enoto.

- Vse prometne površine morajo biti projektirane skladno z veljavnimi predpisi, normativi in zakonodajo s področja prometa in z upoštevanjem smernic podanih od upravljavca cest in Agencije Republike Slovenije za okolje.

- Pred začetkom izvajanja del v cestnem svetu, cestnem telesu, ali na parceli državne ceste so si dolžni investitor oz. upravljavci komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet, cestno telo ali parcelo državne ceste v skladu z veljavnim Zakonom o javnih cestah pridobiti služnostne pravice na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti.

12.člen

(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

- Splošno

- Pri projektiranju kanalizacije in vodovoda je potrebno upoštevati Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Ur. l. RS 109/2007 in Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda Ur. l. št. 55/2007 in Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodotokov.

- Na trasi javnega vodovoda in kanalizacije (tudi hišnih priključkih) ni dovoljeno postavljati objektov, opornih zidov, ograj, drogov,… in saditi dreves ali drugih trajnih nasadov.

- Trasa javnega vodovoda in kanalizacije se naj izbira po prometnih površinah (cestah). Že pri projektiranju vodovoda in kanalizacije pa se morajo predvideti hišni vodovodni in kanalizacijski priključki z izvedbo do priključnega mesta predvidoma izven utrjenih površin.

- Pri pripravi projektov za projektiranje vodovoda in kanalizacije v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta mora projektant sodelovati z upravljavcem javnega vodovoda in kanalizacijskega sistema.

- Križanja

Vsa križanja kanalizacije z vodovodom oziroma z ostalimi komunalnimi vodi se izvedejo praviloma pod kotom 90°, izjemoma je lahko kot prečkanja osi vodovoda med 45° in 90°, tako, da kanalizacija praviloma poteka pod vodovodom:

- Minimalni vertikalni odmik vodovoda od kanalizacije znaša 0,3 m.

- Na mestu križanja se vodovodno cev položi v zaščitno cev, ki mora segati min. 3 m na vsako stran od mesta križanja. Ravno tako se na mestih križanj položi v zaščitne cevi tudi ostale komunalne vode (elektro kabli, telefon, CATV, plin).

- Na mestu križanja vodovoda z cestiščem se vodovod položi v zaščitno cev DN+15 cm, ki mora segati min. 1,5m na vsako stran od roba vozišča, prekop preko vozišča se izvede na globini min. 1,40 m.

- Horizontalni odmiki:

- Minimalni horizontalni odmik vodovoda od kanalizacije znaša 1,0 m, če je kanalizacija na večji globini kot vodovod, merjeno med temenoma cevi.

- Minimalni horizontalni odmik vodovoda od kanalizacije znaša 2,0 m, če je kanalizacija na isti globini kot vodovod, merjeno med temenoma cevi.

- Minimalni horizontalni odmik vodovoda in kanalizacije od fiksnih gradbenih objektiv (stavbe, gospodarski objekti itd.) znaša min. 4,0 m.

- Minimalni horizontalni odmik vodovoda in kanalizacije od fiksnih gradbenih objektiv, kot so oporni zidovi, betonske ograje in podobno znaša 3,0 m.

- Minimalni horizontalni odmik od dreves 2,00 m.

(4) V zaščitnem pasu - koridorju 2,0 m Ievo in desno od vodovoda in kanalizacije je prepovedano saditi drevesa, ki imajo korenine globlje kot 0.5 m.

(5) Ravno tako je v zaščitnem pasu - koridorju prepovedano postavljati začasne gradbene objekte: kot so reklamni panoji in podobno.

(6) Minimalni horizontalni odmiki vodovoda in kanalizacije do ostalih komunalnih vodov in naprav (elektro kabli, telefon, CATV, plin in ostali) se izvedejo v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normami in pravilniki.

(7) V posebnih primerih so ti odmiki lahko manjši od predpisanih, vendar Ie s posebnim dovoljenjem upravljavca. Investitor je dolžan za vsak posamezni primer upravljavcu dostaviti projektno rešitev.

(8) Območje ni komunalno opremljeno, omogoča navezavo predvidene zazidave na obstoječe omrežje. Pred pričetkom vseh del je potrebno obstoječe vode zakoličiti in določiti njihovo natančno lego. Obstoječe omrežje se po potrebi prestavi oziroma zaščiti v skladu z načrtovanim posegom. OPPN podaja konceptualne rešitve navezovanja. Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve tega načrta (trase, zasnove).

13. člen

(vodovod)

- Na območju se nahajajo obstoječi vodovodni cevovodi javne oskrbe z vodo iz dveh tlačnih con, kateri je potrebno deliti z jaškom, pri profilu 44 (km 1+99,67), pred odcepom veje TPE90. Iz obstoječega cevovoda TPE90 na višji coni (Ribniško selo) se oskrbuje tudi lokalni sistem. Tekom gradnje in po njej je javni in lokalni sistem nujno potrebno ohraniti v funkcionalnosti oskrbe, oziroma je po izvedbi oskrbovancem potrebno zagotoviti izboljšanje razmer.

- Za možnost direktnega priključevanja novih porabnikov novega zaselka na severu, je predvideni novi cevovod v novi dovozni cesti potrebno vezati na tlačno cono Ribniško selo, iz obstoječega oz. rekonstruiranega cevovoda TPE 90 na vzhodu, ki ni vrisan in obdelan.  Nižje ležeči porabniki ob cesti pod koto terena 305 mnv, se lahko priključijo na rekonstruiran vodovod Fi100 v cesti Kamnica – Vinarje.

- V predmetnem posegu v prostor je projekt v izgradnji vodovodne infrastrukture v skladu z idejno rešitvijo oskrbe z vodo na območju Vinarje jug in Vinarje vzhod (Programa Vinarje; Mariborski vodovod oktober 1999), ki je nujen za realizacijo.

- Vse obstoječe vodovodne cevovode, katerih tekom zahtevne gradnje predmetnega posega v prostor ne bo mogoče ohraniti, je nujno rekonstruirati v ustrezni kvaliteti, usklajeni z možnostjo sočasne izvedbe s kanalizacijo.

- Za izgradnjo – prestavitev in rekonstrukcijo vodovoda je potrebno pridobiti vso projektno dokumentacijo za možnost sočasne izvedbe posegov v prostor. Pri pripravi je dokumentacijo ceste, kanala in infrastrukture z vodovodom nujno potrebno uskladiti, in ob tem upoštevati veljavno zakonodajo.

- Investitor oz. investitorji morajo pridobiti vso upravno in tehnično dokumentacijo za gradnjo cevovodov, ter financirati izvedbo. Po dokončanju del je potrebno novozgrajene vodovodne objekte in naprave predati v last občini Maribor ter v upravljanje Mariborskemu vodovodu d.d.

14. člen

(kanalizacija)

(1) Predvidena je izvedba sistema odvajanja odpadnih voda na celotni potezi  Ceste v Vinarje in sicer v ločenem sistemu. V projektu kanalizacije je potrebno predvideti vodotesno izvedbo kanalizacije po veljavnih predpisih in Pravilniku o projektiranju, izvedbi, uporabi in vzdrževanju javnega kanalizacijskega sistema (MUV, štev. 5/06). Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna po Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (MUV št. 23/2006).

(2) Fekalna kanalizacija - predvidi se izvedba odvodnika vzdolž celotne trase z navezavo na obstoječo javno kanalizacijo (cca. 100 m pred Vrbansko cesto).

(3)Meteorna kanalizacija:

- Padavinske vode s cestišča se preko ustrezno dimenzioniranega odvodnika speljejo v lokalni površinski odvodnik (Vinarski potok).

- Meteorne vode se zbirajo in odvajajo ločeno. Čiste meteorne vode iz utrjenih površin, streh in zelenic se lahko speljejo preko ustrezno dimenzionirane meteorne kanalizacije v Vinarski potok.

- Pri načrtovanju meteorne kanalizacije je potrebno upoštevati celotno zaledje meteornih vod.

- Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV-1 in sicer  na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki).

- Odvodnja padavinskih vod iz parkirišč naj se uredi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescentnimi filtri v javno kanalizacijo, ki naj bodo dimenzionirani ob upoštevanju velikosti prispevnih površin, intenzitete padavin in možne pričakovane količine naftnih derivatov. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih lovilcev olj.

15. člen

(elektroenergetsko omrežje)

- Pred projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oz. projektant seznaniti s točno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati v situacijo komunalnih vodov. Podatke si mora pridobiti na OE Maribor z okolico.

- Pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov ter naročiti zakoličbo kablov pri OE Maribor z okolico.

- Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati naslednje pravilnike, normative in tipizacijo:

- 465. in 468. člen Energetskega zakona EZ-1 (Ur. l. RS, št. 17/14) glede varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja,

- Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96) velja za območje bivanja s posebnimi ukrepi varstva pred sevanjem. Območja bivanja spadajo v I. območja varstva pred elektromagnetnimi sevanji, za katera veljajo strožja merila, kot za II. območje varstva pred elektromagnetnimi sevanji, kamor spadajo območja brez stanovanj, namenjena industrijski, obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti,

- Pravilnik o projektnih omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovanega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS, št. 101/10),

- Pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (Ur. l. SFRJS, št. 51/73 – za nizkonapetostne vode),

- Tipizacija elektroenergetskih kablovodov za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV (Tipizacija DES, januar 1981),

- SIST EN 50341-1:2013 »Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV.

- Električne inštalacije v novih objektih bodo morale izpolnjevati pogoje TN sistema. Objekti morajo imeti izvedeno temeljno ozemljilo ter glavno izenačenje potencialov. Priključno merilne omarice morajo biti nameščene tako, da bo omogočeno nemoteno odčitavanje števcev, ki morajo biti pod ključem sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.

- Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja energetskih vodov in objektov) je potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti gradbeno dovoljenje.

16. člen

(javna razsvetljava)

- Vse javne povozne, pohodne in manipulativne površine je potrebno opremiti z javno razsvetljavo (v nadaljevanju JR).

- Predvidi se zemeljsko vodenje kablovoda JR.

- Oprema JR mora biti predvidena in izvedena v skladu s standardi in tipizacijo, ki obstaja v občini Maribor. V fazi projektiranja je potrebno pridobiti informacije pri koncesionarju – izvajalcu GJS.

- Izvedba ozemljitvenega kontakta kovinskih objektov JR se naj predvidi znotraj oporišča, da spoj ne bo izpostavljen vremenskim vplivom.

- Elementi  JR se naj predvidijo oz. izvedejo s tipskimi, montažnimi kovinskimi oporišči.

- Za celotno območje OPPN se izbere enotni tip svetilk, pri čemer mora biti zagotovljena izbira svetil, ki bodo preprečevala svetlobno onesnaževanje okolja, in sicer v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 109/07).

17. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

TK omrežje je predvideno v skupnem koridorju ostalih vodov gospodarske javne infrastrukture in se navezujejo na obstoječe TK in kabelsko omrežje. Upoštevati je potrebno obstoječe TK omrežje, katerega je potrebno zaščititi oz. prestaviti v kolikor bo le to oviralo razvoj novih dejavnosti. Za nove poslovne in večje stanovanjske objekte je treba načrtovati novo TK omrežje ali razširitev obstoječega TK omrežja, pri razširitvi ali obnovi komunalne infrastrukture pa je potrebno upoštevati obstoječe TK omrežje.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanjE narave TER ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

18. člen

(kulturna dediščina)

(1) Na ureditvenem območju OPPN ni objektov ali območij kulturne dediščine.

(2) V kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni varstveni režim, ki najditelja (ali lastnika zemljišča ali investitorja ali odgovornega vodjo del) ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

19. člen

(varstvo voda)

(1) Pri gradnji objektov je potrebno upoštevati veljavno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja. Območje OPPN spada v VVO 3. Objekti in zunanje površine morajo biti zasnovane tako, da ni možno nikakršno onesnaženje podtalnice. Meteorne vode s povoznih površin se odvajajo v Vinarski potok preko lovilcev olj, pri čemer je potrebno zagotoviti neprepustno izvedbo.

(2) Rekonstrukcija mosta (pritok Vinarskega potoka mora biti načrtovana tako, da prevodna sposobnost struge potoka ne bo zmanjšana. Mostna odprtina  mora biti določena na podlagi hidrološko hidravličnega izračuna potrebne svetle odprtine mostu.

20. člen

(varstvo pred hrupom)

Skladno z veljavno zakonodajo se obravnavano območje nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.

21. člen

(varstvo zraka)

(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati določila v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja.

(2) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:

- vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;

- preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;

- čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste;

- protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.

22. člen

(ohranjanje narave)

Na območju podrobnega prostorskega načrta ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost. Potrebno je ohranjati zelene površine, drevesa, skupine dreves in druge življenjske prostore.

23. člen

(ravnanje z odpadki)

Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi. Lokacija za ločeno zbiranje odpadkov je predvidena na javnem mestu in prikazana na grafični prilogi list 4 - Ureditveno zazidalna situacija. Na javnih površinah je potrebno zagotoviti zadostno količino košev za odpadke.

24. člen

(omejitve)

(1) Varovalni pas glavne ceste

V varovalnem pasu glavne ceste je načrtovana gradnja stavb in gradnja gradbeno inženirskih objektov in sicer: izgradnja kanalizacije in vodovoda, gradnja telefonskega, in plinovodnega priključnega voda. Pri projektiranju gradbeno inženirskih objektov je potrebno  upoštevati pogoje upravljavcev cest.

(2) Varovalni pas Vinarskega potoka

Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti, skladno z veljavnim Zakonom o vodah odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine Vinarskega potoka, 5 m pri vodotokih 2. reda. Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve je potrebno v PGD označiti in kotirati.

(3) Vodovarstveno območje

Predmetna lokacija se v čisto majhnem delu nahaja v najožem (VVOI) in ožjem (VVOII), večinoma pa v širšem (VVOIII) vodovarstvenem območju zajetja pitne vode, ki je zavarovano z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l. RS št. 24/07, 32/11 in 22/13), zato je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati tudi druge omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa.

25. člen

(obramba in zaščita)

(1) Za zaščito pred požarom morajo biti zagotovljeni:

- pogoji za varen umik ljudi in premoženja,

- odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov,

- prometne in delovne površine za intervencijska vozila,

- vir za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, se mora v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati zasnova požarne varnosti. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti.

(2) Intervencijske poti in površine

Na območju je treba zagotoviti dovozne poti in površine za delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi predpisi. Intervencijske poti morajo biti izvedene tako, da gasilskim vozilom ni potrebna vzvratna vožnja (krožne poti in krožna obračališča). Dovozne poti ter delovne površine za gasilska vozila morajo biti načrtovane za 10 ton osne obremenitve. Načrtovane in označene morajo biti skladno z zahtevami veljavnih predpisov. Dovozna pot v območje je zagotovljena s Ceste XIV. divizije.

(3) Hidrantno omrežje

Za gašenje požara mora je v območju že izgrajeno zunanje hidrantno omrežje v obročasti zanki z nadzemnimi talnimi hidranti tako, da je možno objekte gasiti iz najmanj dveh strani hkrati. Hidranti morajo biti ustrezno označeni in zavarovani. V primeru požara se bo za gašenje požara uporabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja. Če se v fazi projektiranja izkaže, da javno vodovodno omrežje ne zadošča za potrebe gašenja, si mora investitor na lastni gradbeni parceli zagotoviti ustrezno požarno varnost v skladu z veljavnimi požarnimi predpisi.

(4) Varstvo pred potresom

Projektni pospešek tal g = 0,1. Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno in morajo biti projektiran v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Območje OPPN se nahaja v I. coni potresne ogroženosti po MSC lestvici.

(5) Možnost izlitja nevarnih snovi

Parkirne površine morajo biti pred odvajanjem v kanalizacijo, ponikanje ali vodotok opremljene s standardiziranimi lovilci olj. Območje se nahaja izven vodovarstvenih območij zajetja pitne vode, ki so zavarovana z veljavno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja.

(6) Odmiki

Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara iz objekta na sosednja zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji, ki se izdela v sklopu izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne ukrepe, da se zmanjša možnost za nastanek požara in preprečitev njegove širitve na sosednje zemljišče.

(7) Zaklanjanje

Skladno s predpisi o graditvi in vzdrževanju zaklonišč objekti ne spadajo med objekte za katere je potrebna gradnja zaklonišča. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.

VI.    ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

26. člen

(faznost gradnje)

OPPN se lahko izvaja v več fazah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Pred izgradnjo objektov v območju A je potrebno zagotoviti dostop z izgradnjo nove ceste. Vsaka faza mora biti zaključena celota vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami. Gradbena dovoljenja se lahko pridobivajo za vsako fazo posebej.

VII.  DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH OBLIKOVNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

27. člen

(odstopanja)

(1) Odstopanja pri načrtovanju objektov

V območju obdelave veljajo naslednje urbanistične omejitve, ki so prikazane v grafičnem delu:

- gradbena linija je črta, ki se ne sme presegati (razen z zunanjim stopniščem, nadstreškom in napuščem max. 1m) in na katero morajo biti z enim robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad v notranjost;

- gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost. Dovoljena je izgradnja objektov manjših tlorisnih gabaritov, tolerance do -1m. Gradnja kleti je v okviru lastnega funkcionalnega zemljišča možna tudi izven gradbene linije in gradbene meje.

Višinskih gabaritov, prikazanih v prerezih na listu št. 4 ni dovoljeno preseči pri nobenem predvidenem objektu. Preseganje je možno le za postavitev strojne opreme (klime, prezračevanja, dimniki…).

(2) Odstopanje glede prometne ureditve

Mikrolokacije in obliko parkiranja ter natančno število parkirnih mest se opredeli v projektni dokumentaciji. Preoblikovanje parkirnih površin je možno skladno s potrebami gradnje in ob upoštevanju pogojev iz tega odloka.

(3)Odstopanje pri načrtovanju komunalne, komunikacijske in energetske infrastrukture

Dopustna so odstopanja od rešitev opredeljenih v tem OPPN (trase posameznih vodov, mesta priključevanja ipd.). Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju usmeritev tega OPPN, smernic upravljavcev infrastrukture, veljavne zakonodaje in predpisanih odmikov med posameznimi kanalnimi vodi.

(4) Parcelacija - parcele se na območju urejanja lahko združujejo pod pogojem, da se ohranjajo načrtovani cestni priključki, meje maksimalne zazidljivosti ter velikost in zasaditev zelenih površin ob obrobnih cestah.

VIII. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV

28. člen

(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)

(1) Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasja nosilcev urejanja prostora. Za izvedbo gospodarske javne infrastrukture izven ureditvenega območja OPPN mora investitor pridobiti soglasja upravljavcev obravnavane infrastrukture.

(2) Pred začetkom gradnje je potrebno pridobiti geotehnične in hidrološke pogoje gradnje za vsak predvideni objekt.

29. člen

(obveznost izgradnje komunalne infrastrukture)

Izgradnja predvidene komunalne infrastrukture v območju, ki jo določa OPPN , je obveznost investitorja upoštevajoč faznost  izgradnje po 26. členu tega odloka. Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek za obstoječo komunalno infrastrukturo po veljavnem občinskem predpisu, po katerem MOM zaračunava komunalni prispevek za obstoječo infrastrukturo. Investitor po izgradnji infrastrukture v območju OPPN, ki mora biti izvedena skladno s predpisi, le to brezplačno preda v last Mestni občini Maribor.

30. člen

(obveznost v času gradnje)

(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe infrastrukturne vode,

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,

- sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi),

- v skladu z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,

- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,

- v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene službe,

- vzdrževati avtohtono vegetacijo, ki je element krajinskega urejanja,

- zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,

- sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

IX. KONČNE DOLOČBE

31. člen

(vpogled OPPN)

- OPPN je v času uradnih ur na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet in prostor – Sektor za urejanje prostora, v Krajevni skupnosti Kamnica in delno na spletni strani  www.maribor.si .

32. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka na območju iz 3. In 4. člena preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 26/28, 2/01, 14/02, 22/11 in 10/13).

33. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka:	35005 – 7/2011 0301 04

Maribor,	……….

| - MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet in prostor SEKTOR ZA UREJANJE PROSTORA |  |
| --- | --- |

dat. OOPPN / Vinarje / gradivo za 1.obr. na MS - obrazložitev

Številka:	35005 – 7/2011-18  0301 04

Maribor,	7. maj 2015

O B R A Z L O Ž I T E V

ODLOKA

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

- ZA DEL OBMOČJA S 10/3 – VINARJE SEVER

~ dopolnjen osnutek za prvo obravnavo na mestnem svetu ~

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Obravnavano območje se nahaja v dolini Vinarskega potoka severovzhodno od mestnega središča Maribora, ki je priključeno k enotnemu urbanemu območju naselja Maribor. Dolina je redko poseljena s posameznimi kmetijami in individualno stanovanjsko pozidavo. Območje je dostopno z južne strani preko odcepa na povezavi Maribor - Kamnica ter s severne strani preko Ribniškega sela in je opredeljeno kot območje za stanovanjsko gradnjo.

Širše območje Vinarij se plansko ureja z Odlokom o dolgoročnem planu občine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlokom o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in Ur.l. RS št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07 in 36/07).

Veljavni izvedbeni akt Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 26/98, 2/01, 14/02 in 22/11) označuje območje z oznako S 10/3 in predvideva urejanje z izvedbenim prostorskim aktom. Nezazidano stavbno zemljišče je namenjeno pretežno stanovanjski gradnji z dopolnilnimi dejavnostmi. V skladu z navedenim odlokom je za območje potrebna izdelava podrobnega prostorskega načrta.

Pravna podlaga za izdelavo podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPnačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 ZPNačrt-C in 76/14-odl.US) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS št. 99/07).

2. POSTOPEK PRIPRAVE OPPN

Občinski podrobni prostorski načrt je izdelan na osnovi Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za del območja S10/3 – Vinarje sever (MUV št. 21/2013), kar predstavlja organizacijski in vsebinski okvir za njegovo pripravo.

Družba ABZ Inženiring d.o.o. Maribor je odgovorni načrtovalec podrobnega prostorskega načrta. Javna razgrnitev bo potekala od 12. maja 2015 do 12. junija 2015, javna obravnava bo 3. junija 2015 v sejni sobi Krajevne skupnosti Kamnica. V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko k navedenemu dopolnjenemu osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta podajo pripombe pravne in fizične osebe. Pripombe posredujejo pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, Maribor ali na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si  pod zadevo »javna razgrnitev - Vinarje« ali pa jih osebno vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javnih razgrnitev. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, bo odločil pripravljavec (tj. Mestna občina Maribor) občinskega podrobnega prostorskega načrta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca.

3. GLAVNE VSEBINSKE REŠITVE V ODLOKU

Splošno

Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega del ureditvenega območja Mestne občine Maribor in zajema parcele št. 22/1, 24/1, 53/10, 53/7, 54/1, 55/1, 55/4, 55/5, 1721/3, 69/10, 69/2 in 71/18 vse k.o. Rošpoh. Vse parcele so opredeljene kot stavbna zemljišča.

Ureditev območja

Na območju OPPN je predvidena gradnja individualnih stanovanjskih objektov ob lokalni dovozni cesti in izgradnja stanovanjskega naselja z manjšim območjem za šport in prosti čas. Načrtovana je tudi rekonstrukcija in komunalna oprema ceste v Vinarje. Obravnavano območje ceste leži od križišča z lokalno cesto Kamnica Maribor pri konjeniškem klubu do križišča s cesto v Ribniško selo v dolžini 1500 m. Po prometni funkciji je to dostopna cesta, ki povezuje manjša naselja in primestna naselja in zagotavlja povezavo z zbirnimi cestami. Z izgradnjo ceste bo izgrajena tudi kanalizacija za odpadne vode in rekonstruirana obstoječa infrastruktura – vodovod, elektrika, javna razsvetljava in telekomunikacijski vodi. Predvidena je tudi razširitev ceste in izgradnja skupnega hodnika za pešce in kolesarje.

V načrtu je območje razdeljeno na stanovanjske cone označene z A, B, D in E. Na območju C so predvideni objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. Območja A, D in E so namenjena izgradnji individualnih hiš, območje B pa vrstnim dvojček hišam. Maksimalna etažnost objektov je K+P+1 ali K+P+M ob upoštevanju standardne višine stanovanjskih etaž. Strehe objektov so lahko ravna, skrita v vencu, enokapne nizkonaklonske ali dvokapnice in se lahko izvedejo kot zelene strehe. Fasade objektov bodo toplotno izolativne, delno zasteklene, lahko tudi delno izvedene kot lesene ali obložene s kamnom ali fasadnimi ploščami. Pred objekti je predvidena utrjena površina, namenjena ureditvi parkirnih mest ali pergol. Parkirna mesta se lahko uredijo tudi v objektu – možnost izgradnje garaže, ali pred objektom – odkrite ali s pokrito nadstrešnico -  pergolo. Dovoz do vseh hiš je preko nove dostopne ceste oziroma direktno iz lokalne ceste v Vinarje.

Območje C je namenjeno za športno rekreativno dejavnost. Na zahodnem delu je predvideno zunanje igrišče za odbojko ali ulično košarko. V sredini območja je predvidena parkovna zasaditev ter postavitev otroškega igrišča. Kot dodatni program je možna postavitev manjšega gostinskega objekta s sanitarijami.

- Zunanja ureditev

- Zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo program mirne stanovanjske zazidave, kjer je možno se uredi drevored ob lokalni cesti. Izbira rastlinskih vrst, izbira tlakov, svetil in klopi se natančneje določi v projektni dokumentaciji, ki pa mora upoštevati zasnovo zelenih površin. Predvidena je enotna urbana oprema (tlak, svetila, koši za odpadke itd.) in enotna zasaditev.

- Prometna ureditev

Dovozi in dostopi do vseh objektov so zagotovljeni z lokalne ceste Kamnica – Vinarje. Pri ureditvi dostopov se upoštevatevajo prometno-varnostne razmere ter dostopnost za kolesarje in funkcionalno ovirane osebe.

Predvidena je tudi nova dostopna cesta v območju A. Širina nove dostopne ceste je 5,0 m.

V celoti je predvidena rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste z elementi vozišča v širini 5,50 m, eno-stranskim pločnikom v širini 1,60 m in bankino v širini 1,00. Pločnik je višinsko ločen.

Na trasi so na vozišču predvidena tudi avtobusna postajališča. Pešci in kolesarji so vodeni ločeno od vozišča.

Parkiranje je za vsak objekt predvideno na lastnem zemljišču in sicer minimalno 2 parkirni mesti na enoto.

- Komunalna ureditev

Na ureditvenem območju bo potrebno zgraditi celotno komunalno in energetsko infrastrukturo ter omrežje zvez:

- električno omrežje

- vodovod

- padavinsko kanalizacijo s ponikovalnicami

- komunalno kanalizacijo

- TK omrežje in KRS

- javno razsvetljavo

- ekološki otok

Ogrevanje na ekološko nesprejemljive energente ni dovoljeno.

4. FINANČNE POSLEDICE ODLOKA

Sprejetje odloka ne bo imelo finančnih posledic za proračun Mestne občine Maribor. Izgradnja predvidene komunalne infrastrukture v območju, ki jo določa OPPN , je obveznost investitorjev upoštevajoč faznost  izgradnje po 27. členu tega odloka. Investitorji so dolžni plačati komunalni prispevek za obstoječo komunalno infrastrukturo po veljavnem občinskem predpisu, po katerem MOM zaračunava komunalni prispevek za obstoječo infrastrukturo. Investitorji po izgradnji infrastrukture v območju OPPN, ki mora biti izvedena skladno s predpisi, le to brezplačno predajo v last in upravljanje Mestni občini Maribor.

Pripravil:

Simon TEKAVEC, univ.dipl.inž.arh.

višji svetovalec II

- mag. Lidija KODRIČ VUK

- vodja sektorja

- Ureditvena situacija

Območje A,B in C

Območje D in E: