NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO: vsebuje Odlok MUV 5/90; spremembe in dopolnitve MUV 22/2006; obvezna razlaga MUV 24/2008; obvezna razlaga MUV 34/2009; spremembe in dopolnitve 13/2013; obvezna razlaga MUV 13/2013; in spremembe in dopolnitve, ki so predmet obravnave - označene z rdečo pisavo)

ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZA PRENOVO TABORSKEGA NABREŽJA V MARIBORU (S-13 in C-3)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Sprejme se ureditveni načrt za prenovo Taborskega nabrežja v Mariboru (S-13 in C-13), ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Maribor, pod številko delovnega naloga 1548/88.

1. a člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje med Pobreško cesto in Dravo, vzhodno od Glavnega mostu, ki jih je izdelal IGRE d.o.o. iz Maribora pod številko 7U408.

1.b člen

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja (MUV, št. 5/90, 22/06, 24/08 – obv. razlaga in 34/09 – obv. razlaga) - v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve URN.

(2) Spremembe in dopolnitve URN je izdelalo podjetje Urbis d.o.o., Jezdarska 3, 2000 Maribor, pod številko projekta 2011/URN-051 in so sestavni del odloka o URN.

1. c člen

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve »Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja« (MUV št. 5/1990, 22/2006, 24/08 – obvezna razlaga, 34/09 – obvezna razlaga, 28/2011) – v nadaljevanju »Spremembe in dopolnitve Odloka o UrN«

(2) Spremembe in dopolnitve predlaga Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, zanjo po pooblastilu rektorja Univerzitetni arhitekt doc. Uroš Lobnik, univ.dipl.inž.arh..«

1. d člen

»Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo Taborskega nabrežja v Mariboru (S-13 in C-3), (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve URN), je izdelal Urbis d.o.o., Jezdarska 3, Maribor, pod številko projekta 2015/URN-015<<

2. člen

Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje: tekstualni del, grafični del in soglasje pristojnih organov in organizacij.

- Tekstualni del:

- Grafični del:

- Izsek iz dolgoročnega družbenega plana (namenska raba površin)

- Izsek iz srednjeročnega družbenega plana (meja območja in obodna parcelacija)

- Izsek iz srednjeročnega družbenega plana (namenska raba površin)

- Obstoječe stanje

- Arhitektonska ureditvena situacija

- Urbanistični pogoji

- Karta rušitev

- Spomeniškovarstvena valorizacija

- Tehnične osnove prometa (prometna shema vhodni podatki)

- Tehnične osnove prometa (horizontalni in višinski podatki, prometni režim)

- Tehnične osnove prometa (vzdolžni profil – cesta A)

- Zasnova ureditve zelenih površin

- Situacija komunalnih naprav

- Usmeritve za organiziranje programa po etažah (pritličje)

- Usmeritve za organiziranje programa po etažah (nadstropja in mansarde)

- Osončenje

- Aksonometrija – obstoječe stanje

- Aksonometrija – predlog

- Geodetske podlage (količbena situacija parcel, objektov, komunalnih naprav, parcelacija)

        - Soglasja, mnenja.

2.a člen

(1) Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta določajo:

- ureditveno območje sprememb in dopolnitev,

- umestitev načrtovane rešitve v prostor,

- zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture ter obveznosti priključevanja,

- rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,

- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- predlog parcelacije,

- etapnost izvedbe prostorske ureditve, tolerance, ter obveznosti investitorja.

(2) Vsebine iz prejšnjega odstavka so prikazane tudi v kartografskem delu, ki je sestavni del tega odloka. Kartografski del obsega:

1. Načrt namenske rabe prostora

1.1. Izsek iz urbanistične zasnove mesta Maribor                                                M 1 : 5000

2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije

2.1. Prikaz ureditvenega območja sprememb in dopolnitev                                    M 1 : 500

2.2. Prikaz prostorskih omejitev, spomeniškovarstvene valorizacije in rušitev       M 1 : 500

2.3 Prikaz ureditve (situacija ureditve odprtega prostora)                                       M 1 : 500

2.4  Prikaz prostorske ureditve (urbanistični pogoji)                                               M 1 : 500

2.5 Elementi za zakoličenje objektov in parcel                                                        M 1 : 500

3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav

3.1 Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture – tloris klet 2                     M 1 : 500

3.2. Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture – tloris klet 1                    M 1 : 500

3.3 Zasnova projektnih rešitev energetske in druge komunalne infrastrukture       M 1 : 500

2.b člen

(1) S spremembami in dopolnitvami URN se predvidi nova prostorska ureditev skrajnega vzhodnega dela URN, med nabrežjem reke Drave in Pobreško cesto. Gre za umestitev zaklonišča in povezovalnega podzemnega hodnika (ali tunela) med Medicinsko fakulteto in Univerzitetnim kliničnim centrom v prostor.

(2) Spremembe in dopolnitve URN se nanašajo na tekstualni in grafični del ter obsegajo:

I. SPLOŠNI DEL

II. BESEDILO ODLOKA

III. GRAFIČNI DEL

| 1. Prikaz namenske rabe prostora in predvidenih ureditev v veljavnem URN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 Izsek iz kartografske dokumentacije Prostorskega plana Mestne občine Maribor z vrisano mejo območja sprememb in dopolnitev URN | M - 1 : 5000 |
|  | 1.2 Izsek iz veljavnega URN z vrisano mejo sprememb in dopolnitev URN – list 2.3 Situacija ureditve odprtega prostora | M - 1 : 500 |
|  | 1.3 Pregledna situacija širšega območja načrtovanih ureditev z vrisano mejo sprememb in dopolnitev URN (na DOF) | M - 1 : 5000 |
| 2. Prikaz območja sprememb in dopolnitev URN z obstoječim parcelnim stanjem in režimi varovanja |  | M - 1 : 500 |
| 3. Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor |  |  |
|  | 3.1 Ureditvena situacija – ureditev odprtega prostora | M - 1 : 500 |
|  | 3.2 Ureditvena situacija – kletna etaža | M - 1 : 500 |
|  | 3.3 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo | M - 1 : 500 |
| 4. Načrt parcelacije |  | M - 1 : 500 |

IV. PRILOGE

- Izvleček iz dolgoročnega in srednjeročnega plana

- Prikaz stanja prostora za obravnavano območje

- Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve

- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

- Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev URN

- Povzetek za javnost.

2. c člen

- S spremembami in dopolnitvami UrN se dovoli rušitev oz. odstranitev objekta Taborska ul. 4 brez obveze graditi nadomestni objekt, dovoli širša prometna ureditev javnih prometnih površin ter postavitev naprav za pridobivanje električne iz sončne energije na objektu Medicinska fakulteta.

(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tekstualni in grafični del ter obsegajo:

I. Splošni del

II. Besedilo odloka

III. Grafični del

- Izsek iz veljavnega UrN z vrisano mejo sprememb in dopolnitev UrN v Prikazu prostorskih omejitev, spomeniškovarstvene valorizacije in rušitev	 	M 1:500

- Izsek iz veljavnega UrN z vrisano mejo sprememb in opolnitev UrN ter spremenjeno rabo površin v Prikazu ureditve (situacija ureditve odprtega prostora)	M 1:500«

2. d člen

»Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta iz prejšnjega člena vsebujejo:

- SPLOŠNI DEL

- BESEDILO ODLOKA

- KAZALO VSEBINE KARTOGRAFSKEGA DELA Z GRAFIČNIMI NAČRTI

- Prikaz namenske rabe prostora

  - Izsek iz grafičnih prilog kartografskega dela prostorskega plana

  - Izsek iz veljavnega URN za prenovo Taborskega nabrežja

- Prikaz ureditvenega območja z načrtom parcel

2.1 Območje sprememb in dopolnitev URN z obstoječim parcelnim stanjem, obstoječimi objekti in predvideno rušitvijo

3. Prikaz območja sprememb in dopolnitev URN in načrtovanih ureditev v širšem prostoru

3.1 Pregledna situacija širšega območja načrtovanih rešitev

4. Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji

  - Ureditvena situacija

IV.PRILOGE

1. IZVLEČEK IZ DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA PLANA

2. PRIKAZ STANJA PROSTORA ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE

3. SEZNAM STROKOVNIH PODLAG, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE

4. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

5. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN

6. POVZETEK ZA JAVNOST«

II. MEJA OBMOČJA

3. člen

(delno razveljavljen s PUP mesto novi )

Meja območja poteka na vzhodu od Drave do Pobreške ceste, preko Trga revolucije in na zahodu od Ruške ceste preko strmine do brega Drave.

Meja območja je razvidna iz grafičnega dela ureditvenega načrta, vsebuje pa naslednje parcele v k.o. Tabor: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 290, 291, 292, 2803, 2804, 2805, 2808, 2809, 2810.

3.a člen

Območje sprememb in dopolnitev obsega parcele št. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 2809 in 2810 in del parcel 2801, 2803 in 2805, vse k.o. Tabor.

3.b člen

(1) Območje sprememb in dopolnitev URN obsega naslednje parcele v k.o. Tabor: 111, del 109, del 112 in del 2808. Velikost območja je cca. 1200 m2.

(2) Ureditve, potrebne za vzpostavitev navezave na obstoječo infrastrukturo: s predvideno gradnjo podzemnega hodnika med Medicinsko fakulteto in UKC Maribor ter potrebnimi prestavitvami komunalnih in energetskih vodov se bo poseglo tudi izven območja sprememb in dopolnitev URN, na parcele št: 2808, 170, 171/1, 171/2, 173/1, 175, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 206, 215, 217, vse v k.o. Tabor.

3.c člen

Območje sprememb in dopolnitev obsega parcelo št. 104/1,na kateri stoji zgradba z naslovom Taborska ul.4,v tekstualnem delu pa so navedene spremembe, ki se nanašajo na območje,opredeljeno v 3.a členu Odloka o UrN.

3.d člen

»Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta iz 1. d člena obsegajo parcele številka: 282 in  283, vse k.o. Tabor.

Velikost obravnavanega območja je 488 m2.«

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

4. člen

Funkcije območja so: centralne dejavnosti in stanovanjsko območje, ki ekološko ne vplivajo negativno na okolje.

5. člen

Območje je prostorsko večinoma že formirano. Glavna opredelitev posegov v prostor je:

- na območju Taborske ulice je predvidena gradbena, socialna, ekonomska prenova obstoječe mestne strukture – revitalizacija mestnega predela. Na tem območju so predvidene tudi nekatere novogradnje kot del široko zastavljene prenove.

- na širšem prostoru je predvidena ureditev prostora in nekatere novogradnje.

6. člen

(1) V vzhodnem delu ob Taborski ulici je predvidena umestitev Medicinske fakultete Univerze v Mariboru v skladu z naslednjimi pogoji:

- vodilo pri oblikovanju horizontalnih gabaritov predstavlja potek Taborske ulice in zahteva po členitvi gradbenih mas pri oblikovanju lamel proti Dravi,

- vertikalne gabarite določajo obstoječi objekti ob Taborski ulici tako, da višina objektov ne sme presegati slemen teh objektov za več kot eno etažo,

- lupina je oblikovana funkcionalno in obdelana s sodobnimi materiali,

- objekt ima omogočene tri vstope: spodnjega s Taborske ulice, srednjega s Pobreške ceste preko Taborske ulice, zgornjega pa z Magdalenskega trga preko Pobreške ceste in Taborske ulice.

(2) Programi:

Ob osrednjem, pedagoškem delu dejavnosti, so pod okriljem Medicinske fakultete Univerze v Mariboru predvideni še inštitutski prostori ter vsi ostali funkcionalni prostori, od pokritih parkirnih prostorov, tehnoloških naprav, prostorov za obštudijske dejavnosti, do dekanata.

(3) Urbanistični (lokacijski) pogoji:

- višina kote pritličja: 264,50 m,

- etažnost 2K+P+2+M (visoka mandarda),

- horizontalni gabariti novogradnje so 156,30 m x 47,30 m.

(4) V skrajnem vzhodnem delu območja izgradnje Medicinske fakultete se pod nivojem terena umesti zaklonišče in povezovalni podzemni hodnik (ali tunel), ki povezuje Medicinsko fakulteto, zaklonišče in objekte Univerzitetnega kliničnega centra na južni strani Pobreške ceste.

(5) Povezovalni podzemni hodnik bo izveden v nivoju kletne etaže objekta Medicinske fakultete, prečkal bo Pobreško cesto in se pri stavbi infekcijskega oddelka UKC Maribor navezal na obstoječi podzemni hodnik bolnice. Izhod iz podzemnega hodnika v nivoju terena je predviden na zelenici obstoječega severnega parkirišča na območju Univerzitetnega kliničnega centra. Izhod je predviden kot pokrito zidano stopnišče. Natančna trasa podzemnega hodnika in navezava na objekte UKC se določi v projektni dokumentaciji, ko se ugotovijo natančne trase vseh obstoječih podzemnih vodov in se določi optimalna rešitev.

(6) Zaklonišče osnovne zaščite do 300 zaklonilnih mest bo izvedeno ob podzemnem hodniku v nivoju kletne etaže objekta Medicinske fakultete. Izhod iz zaklonišča v nivoju terena je predviden na severni strani ob reki Dravi, kjer se priključi na sprehajalno pot. Izhod je predviden kot pokrita zidana klančina.

7. člen

Programske usmeritve:

V vzhodni del Taborske ulice se na novo umešča univerzitetni program. Novogradnja bo oblikovno upoštevala arhitekturne mase objektov, ki jih bo nadomestila. Obenem novogradnja uvaja programsko spremembo iz predvidenega stanovanjsko-bivalnega programa v izobraževalni program. Tudi objekte, ki v obravnavanem načrtu niso predvideni za rušenje, bo v bodočnosti smiselno prenoviti in nameniti širitvi Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

7. a člen

(vrste dopustnih gradenj in drugih del ter vrste dopustnih objektov)

(1) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del na območju iz 3.b člena tega odloka:

- gradnja novih objektov,

- adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,

- odstranitev objektov in naprav,

- vzdrževalna dela na objektih in napravah,

- gradnja, vzdrževanje in odstranitev objektov in naprav za potrebe komunale, energetike ter prometa in zvez,

- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z določili 7.b člena tega odloka,

- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic in poti.

- postavitev energetskih naprav za pridobivanje električne iz sončne energije

(2) Vrste dopustnih objektov na območju iz 3.b člena tega odloka:

  - druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: zaklonišča,

  - gradbeno inženirski objekti:

    - objekti transportne infrastrukture: ceste in podhodi,

    - cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,

  - nezahtevni in enostavni objekti v skladu z veljavnimi predpisi in določili 7.b člena tega odloka.

7.b člen

(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in določili tega odloka.

(2) V območju sprememb in dopolnitev URN iz 3.b člena tega odloka je dovoljena gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

- Nezahtevni objekti:

  - objekti za lastne potrebe: utrjena dovozna pot,

  - pomožni infrastrukturni objekti: pločnik in kolesarska steza, pomožni objekti vodne infrastrukture, ki so namenjeni spremljanju stanja voda,

  - spominska obeležja.

- Enostavni objekti:

- objekti za  lastne potrebe: utrjena dvorišča,

- pomožni infrastrukturni objekti:

- pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, objekt javne razsvetljave,

- pomožni energetski objekti: vsi razen tipskega zabojnika za skladiščenje jeklenk za UNP,

- pomožni komunalni objekti: vodovodni in kanalizacijski priključek, zbiralnica ločenih frakcij, cestni priključek na javno občinsko cesto, priključek na vročevod oziroma toplovod,

- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja,

- vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave,

  - vadbeni objekti: kolesarska in sprehajalna pot,

  - spominska obeležja,

  - urbana oprema: skulptura, vodnjak.

8. člen

Zahodni del Taborske ulice se prenovi: objekti Taborske ulice 7, 9, 12, 14 imajo samo javni program.

»Objekt Taborske ulice 9 obsega stanovanjski, poslovni, trgovski, gostinski program oziroma vse kar je navedeno med dopustnimi dejavnostmi tega odloka«

Objekti Taborske 11, 13, 16, 18, 20, 20 a in 22 pa imajo v pritličju javni program, v nadstropjih in mansardah pa stanovanja. Objekte Taborska 18, 20 in 20 a je potrebno nadzidati. Ob mostu je predviden stolp s klubskim in gostinskim programom. Na skrajnem zahodnem robu se zgradi komunalna naprava (razbremenilnik). Stanovanjske objekte na zahodnem delu Taborske ulice je potrebno izvesti dvoetažno – isto stanovanje v nadstropju in mansardi – zaradi pogojev osvetlitve.

»Objekt na Taborski ulici 9 je predviden za rušitev. Na njegovem mestu je predvidena novogradnja v skladu s pogoji zavoda za varstvo kulturne dediščine. Višina slemena in kapi objekta se prilagodi sosednjemu objektu Taborska ulica 7. Predvideni objekt ohranja kvalitete uličnega niza Taborske ulice. Objekt je etažnosti pritličje, 2 nadstropji in mansarda (P+2+M). V objektu so predvidena stanovanja, apartmaji, študentske sobe, poslovni, trgovski in gostinski prostori.

Na območju sprememb in dopolnitev URN so dopustne naslednje vrste dejavnosti, gradenj in objektov.

Vrste dopustnih dejavnosti :

trgovina, gostinstvo, informacijske in komunikacijske dejavnosti, finančne in zavarovalniške dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, druge raznovrstne poslovne dejavnosti, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, druge dejavnosti.

Vrste dopustnih gradenj:

- gradnje novih objektov,

- rušitve,

- spreminjanje namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti,

- rekonstrukcija objektov in naprav,

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,

- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z namembnostjo območja in veljavnimi predpisi,

- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,

- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,

- nadzidave in dozidave objektov in naprav v okviru predpisanih gabaritov,

- vzdrževalna dela na objektih in napravah,

- funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije, energetske sanacije.

Vrste dopustnih objektov

Stanovanjske stavbe.

Nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, poslovne in upravne stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, gradbeni inženirski objekti, nezahtevni in enostavni objekti skladno z veljavnimi predpisi in funkcijo območja.«

9. člen

(delno razveljavljen s PUP mesto stari )

Taborska ulica dobi popločitev, ob mostu nastane (obvodni) trg. V dolgoročni perspektivi se pod Dravskim mostom obesi konstrukcija pešaškega mostu, ki povezuje oba brega Drave.

Celotno območje se obravnava kot pešaška cona z možnostjo interventnega dovoza, razen na vzhodnem delu Taborske ulice, kjer je dovoljen motorni dovoz.

10. člen

Ob Dravi se izgradi obvodna pot,  ki leži na trasi obrežnega kolektorja. Obvodna pot služi kot pešpot, dovoljen je interventni dovoz.

Pod Dravskim mostom se pot priključi na trg in na Taborsko ulico.

11. člen

(delno razveljavljen s PUP mesto novi )

Na zgornji terasi obravnavanega območja se zgradi  novi objekt:

- poslovni objekt ob Ruški cesti.

Izvede se ureditev Magdalenskega trga.

V vseh obstoječih stanovanjskih objektih je možno izkoristiti podstrešja za stanovanja.

12. člen

(delno razveljavljen s PUP mesto novi )

Za potrebe ureditve se porušijo naslednji objekti, ki so neprimerni za prenovo oz. ne ustrezajo urbanemu tkivu:

- Ruška cesta: 4,8

- dvoriščni objekti: ostali manjši provizorični objekti

- v obravnavanem območju sprememb in dopolnitev se ob objektu na Taborski 10, ki se delno poruši in rekonstruira, porušijo še objekti na Taborski 4 in 6, 6a, in 8 » in 9« ter dvoriščni trakti objektov na Taborski 2 in 4.

13. člen

(črtan)

14. člen

Za objekte, ki se prenovijo mora ustrezna spomeniškovarstvena služba izdelati konservatorski program.

15. člen

Pri projektiranju objektov visokih in nizkih gradenj je potrebno upoštevati Priročnik za programiranje in projektiranje elementov fizičnega okolja za potrebe in varnost prizadetih in nemočnih oseb v Mariboru in Pravilnik o projektiranju objektov brez arhitektonskih ovir (Ur. list SRS, št. 48/87).

IV. ZELENE POVRŠINE

16. člen

Naravna zarast se zajeda v urbani prostor z vzhodne in zahodne strani območja kot krajinska, vizualna in ekološka vrednost, ki se jo tudi varuje.

Urbani del ureditve je opredeljen z utrjenimi površinami in drevesnimi vrstami.

17. člen

Detajlna določitev rastlinskih vrst, kvantifikacija in oprema odprtega prostora se določi s projektno dokumentacijo, ki mora upoštevati zasnovo ureditve zelenih in značaj obrežnega prostora.

V. ZASNOVE PROJEKTNIH REŠITEV

PROMETNE, ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NANJO

18. člen

(1) Prometna ureditev:

Osnovni sistem prometne ureditve ostane nespremenjen, predvidene dopolnitve prometnega režima vnašajo kvalitetne spremembe. Dostop do načrtovanega programa Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poteka preko enosmernega uvoza s Pobreške ceste in preko podzemnih garaž. Izvoz garaže je speljan na Taborsko ulico na zahodnem delu kompleksa Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Cestna priključitev poteka je dvosmerna in omogoča tako izvoz iz garažnih etaž na Taborsko ulico kot tudi intervencijski uvoz s Taborske ulice preko sistema zavijanja desno/desno.

(2) Dovoz in dostop do podzemnega hodnika bo urejen preko dovozne (interventne) poti k novi Medicinski fakulteti oziroma iz kletnega nivoja objekta Medicinske fakultete. Zaklonišče bo dostopno iz sprehajalne poti na severni strani objekta in direktno iz podzemnega hodnika.

(3) Promet za pešce in kolesarje se navezuje na obstoječo prometno shemo. Glede na načrtovan program Medicinske fakultete Univerze v Mariboru so načrtovani peš in kolesarski dostopi. Do kompleksa so omogočeni dostopi za pešce po mostovžih s Pobreške ceste in Magdalenskega trga ter dostopi od sprehajališča ob Dravi do ploščadi ob načrtovani fakulteti preko ramp in stopnišča. Premostitev višinske razlike med sprehajališčem ob Dravi in vstopnim platojem ob Dravi je treba izvesti skladno s predpisi za načrtovanje stopnišč na odprtem prostoru. Omogočen naj bo tudi podzemni dostop s hodnikov, ki povezujejo kletne etaže v kompleksu bolnišnice. Dostopi za invalide do fakultetnih prostorov in javnih ploščadi ob objektu so omogočeni preko peš mostovža s Pobreške ceste, preko peš dostopa s Taborske ulice in z dvigali iz parkirnih etaž, kjer so rezervirani prostori za invalide.

(4) Detajlna prometna ureditev, ki mora upoštevati zasnovo prometne ureditve in značaj urejenih prometnih ureditev v mestu, se določi s projektno dokumentacijo

19. člen

Mirujoči promet:

Priključek podzemnih garaž na Pobreško cesto je izveden preko enosmernega uvoza s  Pobreške ceste na vzhodnem delu območja. Namenjen je le dovozu do podzemne garaže in (v skladu s spremembami) do tehničnih etaž inštitutov. Načrtovane parkirne etaže zagotavljajo 191 parkirnih mest, v katera je vključenih 5% parkirnih mest za invalide, in zadostujejo predvidenim kapacitetam programa in območja.

20. člen

Prometni režim:

Taborska ulica (priključek s Pobreške ceste) je predvidena za enosmerni promet, predvsem za dostavo in urgenco.

Taborska ulica je cona z umirjenim prometom, na začetku katere je smiselno postaviti ﬁzično zaporo, ki bo omogočala samo intervencijo in dostavo. Parkiranje na ulici se onemogoči, izjema so protokolarna vozila Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Parkiranje se zagotovi v podzemni garaži, tako za potrebe Medicinske fakultete Univerze v Mariboru kot za stanovalce in druge funkcije v vplivnem območju na zahodni strani mostu.

Zahodni  del  Taborske  ulice  (priključek  z  Ruške  ceste)  je cona  z  umirjenim  prometom.  Dovoljen  je  dovoz  intervenciji, dostavi in stanovalcem. Sistem dostave na Taborski ulici je potrebno opredeliti s posebnim režimom.

21. člen

Pogoji za komunalno in energetsko urejanje:

(1) Za predvideno infrastrukturo je potrebno naročiti projektno dokumentacijo.

(2) Rezervirati je potrebno trase za vse zemeljske in energetske vode in zagotoviti predpisane horizontalne in vertikalne odmike, zahteve upravljavcev ter zakonska določila in predpise o varstvu narave, sanitarnem in požarnem varstvu.

(3) Zaradi gradnje podzemnega hodnika in zaklonišča bo potrebno na širšem območju obdelave prestaviti obstoječi vodovodni cevovod, prenosni in distribucijski plinovod ter preurediti sistem odvodnjavanja – javne kanalizacije Zagotoviti je potrebno tudi zaščito oz. prestavitev visokonapetostnega kablovoda. Natančne trase se določijo v projektni dokumentaciji.

»V URN so podane samo konceptualne rešitve. Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji izdelani skladno s tem načrtom. Dopustna so odstopanja od rešitev v načrtu (trase posameznih vodov, način priključevanja, faznost izvedbe), ki so usklajena s posameznimi upravljavci infrastrukture. Dopustna je fazna in začasna izvedba.«

22. člen

Kanalizacija:

Fekalna kanalizacija obravnavanega območja se izvede v vodotesni izvedbi s priključkom na obstoječo kanalizacijsko mrežo F20, ki poteka vzporedno s kolektorjem na Taborskem nabrežju. Odvajanje padavinskih odpadnih voda se navezuje na obstoječi sistem meteorne kanalizacije in vodenjem neonesnaženih voda v Dravo.

23. člen

Vodovod:

Pri načrtovanju vodovodnega omrežja je potrebno zagotoviti zadosten horizontalni odmik 3,0 m med kanalizacijo in vodovodom. Prečkanje vodovoda in kanalizacije se izvede tako, da je vodovod min. 0,5 m nad temenom kanala.

Potrebno bo nadomestiti vodovodni cevovod LŽ DN 80 v Taborski ulici z LŽ DN 100 z novim priključkom na vodovodni cevovod JE 219 v Pobreški cesti.

»Potrebno je nadomestiti obstoječi cevovod v Taborski ulici z vodovodnim cevovodom LŽ DN 100.«

24. člen

Elektrika:

Območje se napaja iz obstoječih transformatorskih postaj. Za nemoteno napajanje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru pa je potrebno postaviti novo transformatorsko postajo moči vsaj 1000 kVA in jo vključiti v 10 kV zanko z 10 (20) kV kablovodom.

25. člen

TK in KRS omrežje:

Klasični telefonski priključki so mogoči na obstoječe vode, ki so vezani na RTC Tabor.

Na obravnavanem območju so položeni »živi« nadzemni telekomunikacijski vodi, kar pomeni, da je pred rušenjem obstoječih objektov potrebno pri upravljavcu naročiti strokovno prestavitev teh vodov. Možni so priključki na CATV in internet.

26. člen

Plinovod:

Priključek na zemeljski plin je na voljo v Pobreški cesti. Priključek izvede Plinarna Maribor, d.d. na stroške investitorja.

27. člen

Toplovod:

Priključek je možen na predvideni vročevod v Pobreški cesti, ki ga je potrebno zgraditi od obstoječega podzemnega voda DN 300 na Ljubljanski ulici pred vhodom v bolnišnico.

Temperaturni sistem daljinskega ogrevanja je variabilen 110/60* C, kar je potrebno upoštevati pri izračunih grelnih naprav. Poleti je mogoče toplo vodo uporabljati kot sanitarno vodo in za absorbcijsko hlajenje objekta.

Kot možnost toplovodnega ogrevanja se kaže tudi priključek na toplarno v bolnišnici, ki ima prav tako še razpoložljive kapacitete. Na koncept ogrevanja in hlajenja lahko vpliva tudi opcija alternativnih virov energije.

28. člen

Odvoz odpadkov:

Zaradi zavarovanja okolja in higiensko-estetskih pogojev je potrebno zagotoviti odvoz in deponiranje odpadkov v skladu z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti s področja ravnanja z odpadki.

29. člen

(črtan)

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE,

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

29.a člen

Varstvo vodotokov:

(1) Upošteva se 15-metrski odmik od vodotoka I. reda.

(2) Pri načrtovanju prostora in posegov je potrebno upoštevati vsa določila Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. I. RS, št. 24/07 in 32/11), saj območje sprememb in dopolnitev URN iz 3.b člena tega odloka leži v ožjem vodovarstvenem območju – VVO II.

(3) Predviden objekt zaklonišča je od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine reke Drave, odmaknjen manj kot 15 m, zato se v tem primeru upoštevajo določila 37. člena Zakona o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08), ki na vodnem in priobalnem zemljišču dopuščajo gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja.

(4) Za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda je potrebno upoštevati naslednje:

- Vse odpadne vode je potrebno  voditi v javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi in mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod.

- Odvajanje čistih padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je potrebno urediti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ...).

- Potrebno je zagotoviti ponikanje čistih padavinskih voda.

- Pri odvajanju in čiščenju padavinskih in odpadnih komunalnih voda je potrebno upoštevati vse zakonske in podzakonske prepise ter občinske predpise s področja varstva voda in načina odvajanja odpadnih voda.

(5) Pri gradnji objektov je potrebno upoštevati naslednje:

- Izkop gradbene jame mora biti najmanj 2 m nad najvišjo koto podtalnice, kar mora biti nedoumno razvidno iz projekta PGD. Pri izvedbi posega ni dovoljeno poseči v podzemno vodo.

- Pred izkopom gradbenih jam za zaklonišče in podzemni hodnik je potrebno pridobiti ustrezne hidrogeološke analize in strokovno mnenje, v katerih se opredeli izgradnja potrebnih piezometrov zaradi možnega vpliva na smer toka podzemne vode do črpališča Vrbanski plato. Hidrogeološko analizo lokacije piezometrov potrdi javna gospodarska služba oskrbe s pitno vodo.  Po opravljenem tehničnem pregledu objekta, se piezometri brezplačno predajo v last Mestni občini Maribor.

- Med gradnjo podzemnega hodnika in zaklonišča je potrebno preprečiti izlitje in spiranje goriv, maziv in drugih strupenih snovi v površinske vode in podtalnico. Za morebitno izlitje goriva ali maziva iz delovnih strojev med samo gradnjo in med vzdrževanjem je zaradi zaščite podtalnice treba imeti podrobno pripravljen načrt ukrepanja ob izlitju.

- Način graditve in organizacija gradbišča morata biti takšna, da graditev ne ogroža zalog pitne vode. Odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih površinah in infrastrukturnih objektih na gradbišču, se ne smejo spuščati v podzemne vode.

» (6) V skladu z omenjeno Uredbo je na VVO II prepovedana gradnja rezervoarjev, silosov in skladišč nevarnih snovi, prav tako je prepovedana raba podzemne vode za namestitev toplotne črpalke tipa vodo-voda, zemlja-voda oz. geosonde.

(7)  Investitor je dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Pri gradnji mora biti uporabljena čista tehnologija, brezhibna mehanizacija, zagotovljeni morajo biti ustrezni zaščitni ukrepi. Morebitno razlitje goriv ali drugih nevarnih snovi med gradnjo objekta mora biti odstranjeno z izkopom, izkopani material pa deponiran v skladu z veljavno zakonodajo.

(8) V skladu z zakonom si mora investitor po končanem projektiranju in pred gradnjo objektov na obravnavanem območju pridobiti vodno soglasje.»

29.b člen

Varstvo narave:

Na območju obravnave ni zavarovanih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost. Zasnovo odprtega prostora je potrebno koncipirati tako, da se ohranijo obstoječe naravne kvalitete: platane ob peti Glavnega mostu in v veliki meri drevnina na ježi med terasami ob Dravi.

Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru sega tudi na območje sukcesivne vegetacije na desnem obrežju Drave in je treba znotraj območja obdelave, določenim v grafičnem delu odloka, upoštevati normative za odprti prostor:

- Minimalni delež zelenih površin: 45%

- Minimalni delež utrjenih površin (brez cest in pločnikov): 8%

- Maksimalni indeks prostih površin: 1,65

29.c člen

Varstvo zraka:

(1) Skladno s Sklepom o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 72/03, 9/2011 in 58/2011) se območje sprememb in dopolnitev URN iz 3.b člena tega odloka nahaja v območju II. stopnje onesnaženosti zraka.

(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo možno mero je potrebno upoštevati vse veljavne predpise s področja varstva zraka.

(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:

- vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;

- preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;

- čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste;

- protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.

29.d člen

Varstvo pred hrupom:

(1) V skladu z veljavno zakonodajo se območje sprememb in dopolnitev URN iz 3.b člena tega odloka nahaja v III. območju stopnje varstva pred hrupom.

(2) Predvideni objekti v času obratovanja ne smejo biti vir hrupa, zaradi katerega bi se presegle zakonsko predpisane mejne vrednosti kazalcev hrupa.

(3) Pri izvedbi predvidenih posegov v prostor je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s področja varstva pred hrupom. V času gradnje se:

- uporabljajo delovne naprave in gradbeni stroji, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem,

- skladno s predpisi s področja varstva pred hrupom, zagotovi ustrezna organizacija gradbišča in upošteva časovne omejitve gradnje v vplivnem območju objektov z varovanimi prostori.

29.e člen

Varstvo kulturne dediščine:

(1) Zahtevano je spoštovanje drobne urbane strukture in nižjih vertikalnih gabaritov, spoštovanje in poudarjanje poteka Taborske ulice ter poudarjanje sonaravnih prvin pri koncipiranju odprtega prostora.

(2) Območje sprememb in dopolnitev URN iz 3.b člena tega odloka posega z majhnim vzhodnim delom parcele št. 109 k.o. Tabor v naselbinsko območje Tabor, ki je z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor (MUV. št. 5/92) zavarovano kot urbanistični spomenik (NO4) in vpisano v Register nepremične kulturne dediščine (EŠD 6413).

(3) Predvidena trasa novega podzemnega hodnika in zaklonišča ne bo posegala v obstoječe objekte znotraj zavarovanega območja.

(4) Za predmetno naselbinsko dediščino velja pravni režim varstva za območje kulturnega spomenika, ki predpisuje:

- takšno ravnanje s kulturnim spomenikom, ki dosledno upošteva in ohranja njegove kulturne vrednote in družbeni pomen,

- obvezno upoštevanje ohranitve kulturnih spomenikov v prostorskih aktih in v prostorskih ukrepih, izdanih na podlagi predpisov o urejanju prostora,

- prepoved odstranitve (rušenja) kulturnega spomenika.

(5) Dodatni pravni režim je opredeljen v aktu o razglasitvi, ki ga je potrebno upoštevati pri umeščanju predvidene ureditve v prostor.

(6) Za vsak poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali varstveno območje dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine. Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.

(7) Na celotnem območju obdelave veljajo splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin:

- Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije je potrebno omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, da se lahko opravi strokovni nadzor nad posegi,

- pristojni organ je potrebno obvestiti o dinamiki gradbenih del vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del,

- v primeru odkritja arheoloških ostalin mora najditelj dediščino zavarovati in o najdbi takoj obvestiti pristojni organ, ki ukrepa v skladu z določili veljavne zakonodaje.

(8) Predhodne arheološke raziskave je priporočljivo izvesti pred posegi v prostor. Obseg prehodnih arheoloških raziskav opredeli pristojno ministrstvo, za njihovo izvedbo je potrebno pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

»Načrtovana odstranitev objekta Taborska 9 in novogradnja na mestu odstranjenega objekta je dopustna. Za novogradnjo veljajo naslednje kulturnovarstvene smernice:

- Tlorisna velikost objekta se prilagaja obstoječemu objektu, dopustna je širitev na dvoriščno stran do maksimalne širine objekta Taborska 7,

- Novogradnja mora slediti gradbeni (ulični) liniji, brez pomolov in previsov,

- Streha naj bo klasična dvokapnica (kot 45 °) s klasično opečno kritino (neengobirano, neglazirano), linija slemena naj se navezuje na slemeni sosednjih objektov (Taborska 7 in Taborska 9) in ne sme presegati višine slemena objekta Taborska 7,

- Oblikovanje fasad mora upoštevati tradicionalno tektoniko historičnih stavb, uporabi naj se »konservativni« oblikovalski pristop – brez prevotljenega pritličja, stavba mora od daleč učinkovati kot historična, prilagodi in stopi naj se z okoliško pozidavo,

- Členitev fasadnih odprtin naj bo enaka obstoječi – sedemosni fasadi (v oseh je možno v strešini namestiti enako število »kukerlov«),

- Barvna oz. tonalna obravnava mora upoštevati historični ambient (barvni ton bo določen s kulturnovarstvenimi pogoji),

- Na nivoju oblikovanja detajlov je priporočljiv sodoben oblikovalski pristop – lahko tudi pri oblikovanju materialov.

Vsi oblikovalski pogoji (streha, oblikovanje fasade, fasadne odprtine, barvna obravnava, detajli) se opredelijo v skladu z zahtevami zavoda za varstvo kulturne dediščine in se podrobneje opredelijo pri pripravi projektne dokumentacije.«

29.f člen

Trajnostna raba naravnih dobrin:

Med ukrepe za trajnostno rabo naravnih dobrin sodi odločitev o izbiri ekološko najmanj sporne oblike energetske oskrbe objekta.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

29.g člen

(1) Pri projektiranju, izgradnji in prenovi objektov je potrebno spoštovati vso veljavno zakonodajo in predpise s področja varstva pred požarom.

(2) V prid varovanja uporabnikov pred požarom je potrebno Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru zasnovati z velikim številom vhodov in izhodov, vezanih na horizontalne in vertikalne komunikacijske poti, tako da so mogoči umiki v vse smeri.

(3) Čeprav je motorni promet v bistvu koncipiran tako, da naj bi praviloma tekel skozi parkirno hišo od vzhoda na zahod, torej enosmerno, je vse uvoze in izvoze zasnovati tako, da jih je v primeru nesreče mogoče uporabiti kot dvosmerne.

(4) V objektih, ki so določeni s predpisi, je potrebno zgraditi zaklonišča, v ostalih objektih pa je potrebno zagotoviti ojačitev prve plošče. Pri izvedbi predvidenih posegov je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja gradnje in vzdrževanja zaklonišč.

(Obvezna razlaga 29.e  člena Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja (MUV, št. 34/09) določa:

V 29. e členu v povezavi s prvim odstavkom, ki se glasi:

»Pri projektiranju, izgradnji in prenovi objektov je potrebno spoštovati vso veljavno zakonodajo in predpise s področja varstva pred požarom«, se šteje, da je znotraj območja predmetnega ureditvenega načrta dovoljeno graditi podzemno infrastrukturo za te namene, med katero med drugim spada tudi gradnja zaklonišča, podzemnih povezav in podobno, ne glede na prikaz v grafičnem delu odloka.)

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

»(1) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g. Tveganje nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje.

(2) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega:

- nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,

- nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj,

- nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov ter

- nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.

(3) V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče skladno z veljavnimi predpisi.«

Varstvo pred požarom

- »Načrtovana stavba se uvršča med požarno zahtevne objekte. Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s predpisi o študiji požarne varnosti. Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta Zasnova požarne varnosti, ki na kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane s/z:

- širjenjem požara na sosednje objekte,

- nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah,

- evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,

- napravami za gašenje in dostopom gasilcev.

Študija oziroma zasnova požarne varnosti sta sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Povzetek vsebine študije požarne varnosti oziroma zasnove požarne varnosti, mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne varnosti stavbe. Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta.

- Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnih hidrantnim omrežjem. Upravljavec vodovodnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z 10 l/sekundo vode za gašenje.

- Stavba mora biti projektirana in grajena tako, da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik.

- Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko prometne poti, Taborske ulice.«

29.h člen

Umestitev funkcionalnih etaž Medicinske fakultete Univerze v Mariboru nad kletno etažo sodi med ukrepe, ki varujejo objekt pred potencialno nevarnostjo poplav.

VIII. PARCELACIJA

29.i člen

Zasnova parcelacije mora spoštovati pravice uporabnikov in lastnikov nepremičnin v soseščini. Za Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru se opredelijo parcele s številkami 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 (dvorišče), 109, 110 in 111, vse k. o. Tabor.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE,

TOLERANCE IN POSEBNE OBVEZNOSTI

29.j člen

Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru se izvede tako, da bo sledila vsem predvidenim rušitvam.

Objekti na Pobreški 9 ter Taborski 2 se lahko namenijo prenovi in širitvi kapacitet Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

29.k člen

Zunanje meje objekta novogradnje določajo gradbene linije in gradbene meje, ki so opredeljene v grafični prilogi. Absolutna najvišja kota objekta je 277.30 m in je lahko presežena za največ 5 m pri vertikalnih poudarkih, ki predstavljajo največ 20 % tlorisne površine objekta. Število  kletnih etaž je lahko tudi večje od predvidenih, vendar skladno z vodovarstvenimi smernicami in pogoji. Kota pritličja lahko odstopa od določene kote 264.50 m. Členitev objekta znotraj tako opredeljenega volumna je lahko poljubna, vendar mora biti uporaba opisanih toleranc usklajena z mnenjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(Obvezna razlaga 29.i 7 člena Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja (MUV, št. 24/08) določa:

V 29.i členu odloka je naveden stavek, ki se glasi: »Število kletnih etaž je lahko tudi večje od predvidenih, vendar skladno z vodovarstvenimi smernicami in pogoji.«

Navedeno določilo se smiselno uporablja tudi tako, da je število kletnih etaž lahko tudi manjše od načrtovanega zaradi varovanja podtalnice.)

29.l člen

Investitor je za izbiro projektanta dolžan organizirati javni arhitekturni natečaj ali izvesti drug postopek, ki bo zagotovil angažiranje uveljavljenega arhitekta z referencami, primerljivimi v mednarodnem prostoru.

29.m člen

Investitor je dolžan sam zagotoviti finančna sredstva za izvedbo prometnih, energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih vodov, zato poseben program opremljanja stavbnega zemljišča ni potreben.

X. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Do pričetka gradnje načrtovanih objektov in naprav je stavbno zemljišče dovoljeno uporabljati v sedanje namene. Posegi, ki bi vplivali na načrtovano gradnjo in ureditev, niso dovoljeni.

31. člen

Ureditveni načrt je stalno na vpogled občanom in organizacijam na: Skupščini občine Tabor, na Krajevni skupnosti in na Zavodu za urbanizem Maribor.

32. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska uprava inšpekcijskega nadzorstva.

33. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju, ki ga ureja ta odlok, veljati odlok o zazidalnem načrtu centralne cone C-3, bolnišnice (Medobčinski uradni vestni št. 15/83), prostorski ureditveni pogoji za del območja urbanistične zasnove mesta Maribor v občini Maribor-Tabor (Medobčinski uradni vestnik št. 1/89) in zazidalni načrt za del soseske S-24- Osnovna šola Gustav Šilih (Medobčinski uradni vestnik 17/84).

34. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

……………………………………………………………………………………………………………

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja v Mariboru (S-13 in C-3) (MUV, št. 22/06) vsebuje naslednjo končno določbo:

12. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja v Mariboru (MUV, št. ____/2012) vsebuje naslednje končne določbe:

KONČNE DOLOČBE

12. člen

(vpogled v spremembe in dopolnitve URN)

Spremembe in dopolnitve URN so na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet in prostor – Sektorju za urejanje prostora, na mestni četrti Magdalena in na spletni strani www.maribor.si.

13. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem teh sprememb in dopolnitev URN opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor.

14. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Predlog sprememb in dopolnitev odloka je označen s pisavo Arial, slog krepko poševno, velikost 11.

Besedilo člena je smiselno prečiščeno  - ne vključuje parcel, ki so bile z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 – obv. razlaga, 5/08 – obv. razlaga, 14/08, 15/08, 17/09 – popravek, 26/09, 30/09 – sklep, 16/10 – obv. razlaga, 2/11 – obv. razlaga, 4/11 in 12/11) črtane.

Besedilo člena je smiselno prečiščeno - ne vključuje stavka: »Na krnu starega Dravskega mostu se postavi pomol za pristajanje čolnov«, saj se je z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 26/98, 2/01 in 14/02) območje URN zmanjšalo in ne zajema več obrežja reke Drave.

Besedilo člena je smiselno prečiščeno - ne vključuje besedila, ki se nanaša na stanovanjski objekt ob Pobreški cesti, saj se je z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 – obv. razlaga, 5/08 – obv. razlaga, 14/08, 15/08, 17/09 – popravek, 26/09, 30/09 – sklep, 16/10 – obv. razlaga, 2/11 – obv. razlaga, 4/11 in 12/11) iz URN izvzelo območje ob Pobreški cesti in vzhodnem delu Trga Revolucije. Prav tako ne vključuje besedila, ki se nanaša na dimnik kurilnice, saj se ta objekt ureja v skladu z določili Odloka o zazidalnem načrtu dela centralne cone C-3, bolnišnica (MUV, št. 15/83 in obvezna razlaga MUV, št. 15/11).

Besedilo člena je smiselno prečiščeno – ne vključuje besedila, ki se nanaša na objekte ob Pobreški cesti in na dvoriščni objekt Intesa na parc. št. 192, k.o, Tabor, saj se je z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 – obv. razlaga, 5/08 – obv. razlaga, 14/08, 15/08, 17/09 – popravek, 26/09, 30/09 – sklep, 16/10 – obv. razlaga, 2/11 – obv. razlaga, 4/11 in 12/11) iz URN izvzelo območje med Pobreško cesto in Ljubljansko ulico.

Ob sprejemu obvezne razlage še ni bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja (MUV, št. 28/2012), ki je preštevilčil člene od 29.c do 29.k.