| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 37102-7/2016-3 GMS-244 |
| --- | --- |

Številka:	37102-7/2016-3

Datum:	16.3.2016

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | Investicijski program - IP ureditev Korbunove in Kamenškove ulice |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Branko KOPRČINA, dipl. inž.grad., URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme investicijski program - IP za projekt »UREDITEV KORBUNOVE IN KAMENŠKOVE ULICE«. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

Priloga:

- Investicijskega program - IP »UREDITEV KORUNOVE IN KAMENŠKOVE ULICE«

- Obrazložitev

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR |  |
| --- | --- |

Številka:	37102-7/2016-3

Datum:	16.3.2016

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | - Investicijskega program - IP »UREDITEV KORUNOVE IN KAMENŠKOVE ULICE« |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - Investicijski program ureditve Kamenškove in Korbunove ulice v Mariboru, LINEAL d.o.o. marec 2016 |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Branko KOPRČINA, Strokovni sodelavec VII/2-II |  |  |  |
| Gradivo pregledal vodja organa in morebitni vodja NOE: | p.p. Vili EISENHUT Sekretar |  |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | direktor Darko Fras | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

OBRAZLOŽITEV

Urejena infrastruktura je predpogoj za družbeni in gospodarski razvoj. MOM želi z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev na območju Kamenškove in Korbunove ulice izboljšati bivanjske pogoje prebivalstva in izboljšati možnosti za razvoj gospodarstva ter s tem za nadaljnji razvoj območja.

Na deficitarnem območju južno od Studenc in severno od Rožne doline – Radvanja, je potrebno zagotoviti dovod potrebnih količin vode iz mestne cone na severu, preko prečrpališča Studenci II. tlačna cona. Slednje zagotavlja izgradnja cevovodov LŽ 150 v Pekrski cesti in LŽ 150, 100 v Kamenškovi in Korbunovi ulici.

Programi realizacije vključitve dodatnih količin vode iz smeri Selniška Dobrava v tlačno cono Rožna dolina – mestni prstan MOM ni bilo realizirano, prav tako ni bilo realizirano prestavitev prečrpališča Rožna dolina na centralno lokacijo z izgradnjo prečrpališča pri RTV ob mestnem prstanu v podaljšku Ceste proletarskih brigad. Primarni cevovodi od vodnega vira s črpališčem Vrbanski plato do  prečrpališče Rožna dolina na jugu mestnega prstana ter samo prečrpališče je izkoriščeno. Prav tako primarni tlačni cevovodi v Lackovi cesti. Deficitarno območje tlačne cone med mestno cono in tačno cono Rožna dolina, je možno pokrivati z izgradnjo novih cevovodov Studenci - Radvanje, med katere sodita tudi cevovoda v Kamenškovi in Korbunovi ulici. Izgradnja prečrpališča Studenci (Marles)  je bila realizirana v letu 2014.

Do nove stanovanjske soseske v Kamenškovi ulici je zgrajena obstoječa javna mestna kanalska mreža na katero je potrebno priključiti uporabnike iz obravnavanega območja Korbunove in Kamenškove ulice. Predviden je mešan sistem odvoda odpadnih vod. V kanalizacijo se bodo priključile samo hišne odpadne vode in padavinske vode iz cestišča. Meteorne vode iz streh objektov pa bodo urejene kot doslej, ko ponikajo na posameznih parcelah. Tehnoloških vod, ki bi jih bilo potrebno pred izpustom v kanalizacijo očistiti, ni.

Celotna kanalizacija se zgradi vodotesno, kar je dokazati s preizkusom vodotesnosti kanalizacije po izgradnji te. Priključki stanovanjskih objektov na kanalizacijo so v tem projektu zajeti samo od priključka na kanalizacijo do kontrolnega jaška v parceli stanovanjske zgradbe. Pri situiranju kanalov so upoštevani ustrezni odmiki od ostalih komunalnih vodov (vodovod, plinovod, energetski in telekomunikacijski kabli). Vsa kanalizacija se mora zgraditi v skladu s standardom SIST EN 1610 – Polaganje in preizkušanje vodov in kanalov za odvod vode.

Hkrati z ureditvijo vodovodnih in kanalizacijskih cevovodov se uredi tudi plinovodni cevovod, po vgradnji cevovodov pa še celovito rekonstruira cestna infrastruktura obravnavanega območja oz. se bodo uredile utrjene površine cest.

Investicija zajema tudi izgradnjo javne razsvetljave na trasi v dolžini 750 m1. Predvidena je vgradnja 23  tipskih, ravnih, vroče cinkanih kandelabrov, višine 5 m (III. vetrovna cona). Vanje bodo vgrajene »LED« svetilke, max. 28 W. Obstoječa javna razsvetljava se odstrani.

Investicija zajema dveh ulični veji, ki tvorita zaključeno celoto. V prvi, Kamenškovi ulici (105+300 m) je predvidena izgradnja kanalizacije od obstoječega kanalskega jaška RJ 0 pri blokovni pozidavi do RJ 02 in nato do RJ 3 v križišču in razcepu Kamenškova-Korbunova ter nato celotna veja kanala druge, Korbunove ulice v skupni dolžini 285 m. Plinovodno in vodovodno omrežje ter omrežje javne razsvetljave sledijo izgradnji kanalizacijskega omrežja. Vsi cevovodi se povežejo na obstoječa omrežja. Povezovalni del  cesta Ilihove ulice  med Kamenškovo in Korbunovo se zaradi planirane izgradnje podaljška Ceste Proletarskih brigad ne bo urejala

Načrtovana investicija je ocenjena v višini 1.008.269,32 EUR.

MOM načrtuje, da bo investicijo sofinanciral z namenskimi sredstvi po 23. členu ZFO-1 za leti 2016 in 2017. Povabilo k oddaji načrtov porabe se pričakuje v začetku februarja 2016.

Po informacijah Direktorata za regionalni razvoj pri MGRT, podanih na sestanku s Skupnostjo občin Slovenije, bodo imele občine v skladu z ZIPRS1617 za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 na voljo 5% primerne porabe, od tega gre v vrednosti 2% za nepovratna sredstva, v vrednosti 3% pa za povratna sredstva. Stopnja obrestne mere za povratna sredstva bo 0%, doba odplačevanja pa bo predvidoma med 7 in 10 let. Občine lahko povratna sredstva tudi predčasno vrnejo, odplačila bodo stekla v 2018 in se bodo odplačevala v dveh letnih obrokih. Povratna sredstva se ne bodo štela v kvoto zadolževanja občin.

| Vir | Leto 2014 | Leto 2015 | Leto 2016 | Skupaj | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MGRT – 23. čl. ZFO-1 nepovratna sredstva | 0,00 | 0,00 | 284.838,00 | 284.838,00 | 28,25 % |
| MGRT – 23. čl. ZFO-1 povratna sredstva | 0,00 | 0,00 | 427,257,00 | 427.257,00 | 42,38 % |
| Mestna občina Maribor | 34.763,33 | 24.034,00 | 259.336,98 | 296.174,31 | 29,37 % |

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme investicijski program –IP, za projekt »UREDITEV KORBUNOVE IN KAMENŠKOVE ULICE«.

Pripravil:

Branko Koprčina, dipl.inž.grad.

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

Sektor za komunalo in promet