MESTNA OBČINA MARIBOR

# Ž U P A N

2000 Maribor, Ul. heroja Staneta 1

Številka: 34401/007/2001-0801-05

Datum: 12. 2. 2003

ZADEVA: 		PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV: 		ODLOK O UREDITVI CESTNEGA PROMETA – druga obravnava

GRADIVO PRIPRAVIL: 	KOMUNALNA DIREKCIJA

GRADIVO PREDLAGA: 	Boris Sovič, univ.dipl.inž.el., župan

POROČEVALEC: 	Vili Eisenhut,univ.dipl.inž.el., direktor Komunalne direkcije

Franc Krištofelc,univ.dipl.inž.gr., svetovalec župana

PREDLOG SKLEPA: 	Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o ureditvi cestnega prometa – druga obravnava

Boris Sovič univ.dipl.inž.el.

Ž U P A N

## PRILOGE:

- Odlok o  ureditvi cestnega prometa

- Obrazložitev

Na podlagi 3., 17. in 18. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur.list RS, št.30/98), 82. člena Zakona o javnih cestah (Ur.list RS, št.29/97) in na podlagi  16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št.27/95, 13/98, 17/98, 23/98 in 5/2000), je Mestni svet Mestne občine Maribor na    . seji  dne                  2003 ,    sprejel

# Odlok o ureditvi cestnega prometa

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo osnove za urejanje cestnega prometa na občinskih cestah in delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

2. člen

Uporabljeni pojmi v tem odloku imajo enak pomen kot je določen v zakonskih predpisih o varnosti cestnega prometa in o javnih cestah.

### II. PROMETNA UREDITEV

3. člen

Prometno ureditev na posameznih območjih določi organ Mestne občine Maribor pristojen za promet (v nadaljevanju : pristojni organ).

4. člen

(1) Prometne površine zunaj vozišča javne ceste in površine ob njej se lahko z dovoljenjem pristojnega organa uporabljajo tudi za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, uličnih avtomatov, panojev, turistične in druge obvestilne signalizacije, gradbišč, začasnih deponij materiala, ograj, stebrov in podobno, kadar so ob postavitvi teh objektov zagotovljene zadostne površine za vse udeležence v prometu po zakonskih predpisih o javnih cestah, varnosti cestnega prometa in predpisih iz področja urbanističnega načrtovanja.

(2) Predlagatelj mora za posebno uporabo površin iz prejšnjega odstavka pridobiti dovoljenje pristojnega organa. K vlogi za izdajo dovoljenja mora predložiti najemno pogodbo z upravljalcem.

(3) Če Komunalna inšpekcija Mestnega inšpektorata Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: Komunalna inšpekcija) ugotovi, da je na prometni površini iz 1. odstavka tega člena postavljen objekt brez dovoljenja pristojnega organa, ali v nasprotju z dovoljenjem, z odločbo odredi upravljalcu takojšnjo odstranitev na stroške lastnika objekta.

1. Omejitve uporabe občinskih cest

5. člen

Na občinskih cestah v Mestni občini Maribor je prepovedan promet tovornih vozil nad 7,5 t največje dovoljene mase,  razen za lokalni promet.

6. člen

Postajališča mestnega linijskega prevoza potnikov lahko, z dovoljenjem pristojnega organa in ob plačilu uporabnine, uporabljajo tudi prevozniki, ki opravljajo posebni linijski prevoz potnikov.

7. člen

Če je zaradi gradnje ob občinski cesti, športne ali druge prireditve in podobnih razlogov potrebno začasno omejiti promet, mora predlagatelj omejitve vložiti pri pristojnem organu zahtevek za začasno spremembo prometne ureditve. Zahtevek za začasno omejitev prometa mora predlagatelj vložiti najmanj 30 dni pred začetkom športne ali druge prireditve.

2. Ureditev mirujočega prometa

8. člen

(1) Javne parkirne površine so:

- parkirne površine ob vozišču, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do 2 uri,

- parkirne površine ob vozišču, namenjene časovno omejenemu parkiranju nad 2 uri ali brez časovne omejitve,

- posebej urejene in za ta namen določene parkirne površine izven cestišča javnih cest,

- garažne hiše, ki imajo status javne infrastrukture.

(2) Druge parkirne površine, ki so namenjene za parkiranje vseh udeležencev v prometu pod enakimi pogoji, so:

- parkirne površine na zasebnih zemljiščih,

- garažne hiše, v zasebni lasti.

(3) Javne parkirne površine lahko pristojni organ določi tudi kot parkirne površine s plačilom parkirnine.

(4) Na javnih parkirnih površinah, razen v garažnih hišah, ni možno določiti obveznosti plačila parkirnine ob sobotah nedeljah in praznikih.

9. člen

Kadar ni možnosti za dostavo na funkcionalnem zemljišču zgradbe ob občinski cesti, ob kateri so javne parkirne površine in je zaradi namembnosti te zgradbe to potrebno, lahko pristojni organ določi, da se določena parkirna mesta ob tej zgradbi, ob plačilu letne parkirnine, namenijo izključno za njihovo dostavo.

10. člen

(1) Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno ob upoštevanju pogojev, določenih s tem odlokom in s predpisi o javnih cestah  ter o varnosti cestnega prometa.

(2) Način parkiranja, časovna omejitev in obveznost plačila parkirnine se določijo s prometno signalizacijo.

11. člen

(1) Na javnih parkirnih površinah, kjer je parkiranje časovno omejeno, mora voznik na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda in po izteku časovne omejitve vozilo odpeljati.

(2) Kadar je parkiranje časovno omejeno je za označitev začetka parkiranja obvezna namestitev parkirne ure na vidno mesto na armaturni plošči. Prodajo parkirnih ur mora zagotoviti upravljalec parkirišč.

(3) Kadar je s prometno signalizacijo določena tudi obveznost plačila parkirnine je obvezen nakup parkirnega listka na parkirnem avtomatu, ki ga mora voznik namesto parkirne ure položiti na vidno mesto na armaturni plošči. Če za plačilo parkirnine niso postavljeni parkirni avtomati, se parkirni listek kupi pri upravljalcu.

(4) Upravljalec mora zagotoviti ustrezno število prodajnih mest za prodajo parkirnih listkov.

(5) Obveznost označitve začetka parkiranja in obveznost plačila parkirnine se določi s prometno signalizacijo.

12. člen

(1) Lastniki ali najemniki stanovanj ob cestah, kjer so določene javne parkirne površine za časovno omejeno parkiranje z obveznostjo plačila parkirnine, lahko z dovoljenjem pristojnega organa in s plačilom letne parkirnine prekoračijo časovno omejitev parkiranja.

13. člen

(1) Lastniki ali najemniki stanovanj ob cestah, kjer je parkiranje prepovedano, lahko z dovoljenjem pristojnega organa in ob plačilu letne parkirnine, prekoračijo časovno omejitev parkiranja ob najbližjih sosednjih ulicah, določenih v dovoljenju.

(2) Za potrebe parkiranja vozil lastnikov ali najemnikov stanovanj iz 12. člena in 1. odstavka tega člena, se lahko izda eno dovoljenje za parkiranje na stanovanje, ki ne more biti izdano za parkiranje na parkirnih površinah za kratkotrajno parkiranje.

(3) Z dovoljenjem iz 12. člena in 1. odstavka tega člena se odmeri parkirnina in določi parkirne površine v bližini stalnega prebivališča upravičencev, za katere dovoljenje velja.

3. Območja za pešce

14. člen

(1) V območjih za pešce je prepovedana vožnja in ustavljanje z motornimi vozili, razen z vozili do 3,5 t največje dovoljene mase:

- ki opravljajo dostavo v dostavnem času,

- vozil policije, javnih gospodarskih služb, reševalne službe, zdravstvene službe ter službe zaščite in reševanja ob intervencijah,

- vozil določenih v 16. in 17. členu tega odloka.

(2) V območjih za pešce je prepovedano parkiranje vozil.

(3) Dostavni čas v območjih za pešce je dnevno od 6. do 9. ure in od 19. do 22. ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 13. do 15. ure (v nadaljevanju: dostavni čas)

(4) V območju za pešce v starem mestnem jedru severno od Glavnega trga je dovoljena vožnja vozilom Mestnega javnega linijskega prevoza z vozili do največ 20 sedežev.

(5) Vozila se lahko zadržujejo v območju za pešce pri vsakem uvozu največ 40 minut, razen v primerih ko upravičenost do podaljšanja časa določi pristojni organ v dovoljenju. Lastnik vozila mora plačati prevoznino, če vozilo prekorači dovoljeni čas zadrževanja v območju za pešce. Prevoznino odmeri pristojni organ.

15. člen

Parkirni prostori za invalide se označijo pri vstopnih mestih v območje za pešce.

16. člen

(1) V območjih za pešce je, z dovoljenjem pristojnega organa in ob plačilu prevoznine, izven dostavnega časa dovoljen promet vozil, z največjo dovoljeno maso do 3,5 t, za potrebe:

- gradnje in vzdrževanja objektov,

- varovanja premoženja in oseb,

- dostave lahko pokvarljivega blaga, ki mu s hladilnimi napravami v poslovnem prostoru ni možno zagotoviti ustrezne trajnosti.

(2) Pristojni organ lahko v upravičenih primerih dovoli prekoračitev največje dovoljene mase za dostavo gradbenega materiala in drugih izdelkov, ki imajo takšne dimenzije, težo in obliko, da jih ni možno prepeljati z vozili do 3,5 t skupne dovoljene mase.

17. člen

(1) Vozila lastnikov ali najemnikov stanovanj in hotelskih gostov v območju za pešce, ki imajo garažo ali parkirno mesto na dvorišču, lahko z dovoljenjem pristojnega organa, ob vsakem času prevozijo območje za pešce, od najbližjega vstopnega mesta, do lastnega parkirnega mesta ali garaže.

(2) Za vozila lastnikov ali najemnikov stanovanj s stalnim bivališčem na območju za pešce, ki nimajo lastnega parkirnega mesta ali garaže, je dovoljena tudi kratkotrajna ustavitev (do 30 minut) neposredno pred naslovom na katerega se glasi dovoljenje, za najnujnejši čas, potreben za nalaganje in razlaganje tovora oziroma vstopanje in izstopanje potnikov.

III. POSTOPEK IN NAČIN DELA PRI ZAGOTAVLJANJU REDA NAD USTAVLJENIMI, PARKIRANIMI IN ZAPUŠČENIMI VOZILI

1. Pristojnosti

18. člen

Za zagotavljanje reda nad ustavljenimi parkiranimi in zapuščenimi vozili so pristojni:

- Mestna redarska služba Mestnega inšpektorata Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: Mestna redarska služba),

- Komunalna inšpekcija Mestnega inšpektorata Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: Komunalna inšpekcija) in

- Javno podjetje Nigrad (v nadaljevanju: upravljalec).

19. člen

Mestna redarska služba in Komunalna inšpekcija opravljata nadzor in izvajata ukrepe v zvezi z ustavljenimi in parkiranimi vozili, na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa in tega odloka.

20. člen

(1) Mestna redarska služba opravlja nadzor nad nepravilno ustavljenimi in parkiranimi vozili na:

- javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za cestni promet,

- javnih parkirnih površinah,

- območjih za pešce,

- poteh namenjenih intervencijskim vozilom.

(2) Pri svojem delu Mestna redarska služba:

- izreka denarne kazni takoj na kraju prekrška,

- odreja namestitev naprave s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo (v nadaljevanju besedila: lisice) in

- odreja odvoze nepravilno parkiranih vozil s posebnim vozilom, ki je opremljeno z dvigalom (v nadaljevanju besedila: pajek).

21. člen

Komunalna inšpekcija:

- opravlja nadzor nad zapuščenimi vozili,

- odreja odstranitev začasnih objektov, ki so postavljeni na prometnih površinah brez dovoljenja pristojnega organa in

- odreja odvoze zapuščenih vozil.

22. člen

Upravljalec:

- opravlja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnih parkirnih površinah,

- po odredbah Mestne redarske službe namešča na vozila lisice,

- po odredbah Mestne redarske službe in policije opravlja odvoze nepravilno parkiranih vozil s pajkom in

- opravlja naloge ravnanja z zapuščenimi vozili po odredbah Komunalne inšpekcije.

23. člen

Če je lastnik ali uporabnik vozila, s katerim so bila kršena določila tega odloka, pravna oseba ali samostojni podjetnik - posameznik, mora podatke o vozniku, ki je napravil prekršek posredovati njena odgovorna oseba.

Če se o tem ne želi izjaviti, se kaznuje za storjen prekršek odgovorno osebo in pravno osebo.

2. Pogoji in način odvoza nepravilno parkiranih vozil

24. člen

(1) Mestna redarska služba odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila s pajkom kadar je parkirano:

- na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m pred prehodom;

- na kolesarski stezi, kolesarski poti, pešpoti ali kolesarskem pasu;

- na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od prehoda oziroma proge;

- v križišču in v razdalji, manjši od 5 m od najbližjega prečnega roba vozišča;

- v predoru, podvozu, galeriji, na mostu in nadvozu;

- na označenem avtobusnem postajališču na vozišču ali manj kot 15 m od njega;

- na ozkem in nepreglednem odseku ceste (ovinku, pod klancem), če drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo;

- na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m;

- na pospeševalnem, zaviralnem, prehitevalnem in odstavnem pasu;

- na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni znak ali napravo, ki daje svetlobne ali zvočne signale;

- na vozišču ceste izven naselja;

- na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu;

- na cestah v naselju z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v isto smer;

- na označenem parkirnem prostoru za invalide, razen invalidov iz 49. člena Zakona o varnosti cestnega prometa;

- na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom.

- tako da onemogoča promet na tirih;

- tako da onemogoča promet vozil javnega prevoza;

- tako da ne omogoča vozniku dostopa do javne garaže, dvorišča, skladiščnega prostora in podobnih objektov ali ne omogoča dostopa do zasebnega objekta oziroma zemljišča;

- tako da pešci, zlasti pa osebe z otroškimi in invalidskimi vozički ne morejo uporabljati pešpoti in pločnikov;

- na posebej označenem delu ceste, kjer sta parkiranje in ustavitev izrecno prepovedana s predpisano označbo na vozišču in prometnim znakom z dopolnilno tablo, na kateri je simbol pajka,

- na območju, kjer je parkiranje in ustavljanje prepovedano z začasno prometno signalizacijo zaradi izvajanja, zimske službe, čiščenja, vzdrževalnih del, prireditev in podobno,

- v območju začasne zapore javne ceste postavljene s strani izvajalca.

(2) Odvoz se odredi tudi za nepravilno parkirano vozilo, na katero so bile nameščene lisice in voznik ni plačal stroškov njihove odstranitve ali ni odpeljal vozila v roku določenem s tem odlokom.

25. člen

(1) Odvoz nepravilno parkiranega vozila opravi upravljalec.

(2) Odvoz se opravi na stroške lastnika oziroma uporabnika vozila. Vozilo se odpelje na varovan prostor, posebej določen za ta namen. Na poslovnem prostoru mora biti na vidnem mestu označena firma upravljalca, čas poslovanja in cenik.

(3) Upravljalec mora organizirati vračanje odpeljanih nepravilno parkiranih vozil vsak delovni dan od 7. do 22. ure. V času med 22. in 7. uro in ob nedeljah in praznikih, pa mora za vračanje vozil organizirati dežurstvo. Kadar lastnik ali uporabnik odpeljano vozilo prevzame v času dežurstva se zaračuna za 50% višji znesek stroškov odvoza in varovanja vozila.

(4) Upravljalec vrne odpeljano vozilo, po predložitvi dokazila o plačilu stroškov odvoza in varovanja vozila in ko lastnik ali uporabnik vozila podpiše prevzemni zapisnik.

26. člen

(1) Če pride voznik k vozilu po tem, ko je Mestna redarska služba že odredila odvoz in pozvala izvajalca odvoza, vendar vozilo še ni bilo naloženo, mora voznik takoj plačati 50% prevoznih stroškov za odvoz, drugače se vozilo odpelje in plača polna cena prevoza.

(2) Ko je pajek z naloženim vozilom že speljal, se nepravilno parkirano vozilo nepreklicno odpelje na varovan prostor.

27. člen

(1) Upravljalec mora vsako vozilo, za katero je odrejen odvoz fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.

(2) Če upravljalec med nalaganjem, prevozom ali razlaganjem, poškoduje vozilo mora povrniti nastalo škodo.

28. člen

(1) Upravljalec mora o vsakem opravljenem odvozu obvestiti Mestno redarsko službo in policijo.

(2) Sporočilo mora obsegati:

- registrsko označbo vozila,

- datum in uro odvoza,

- lokacijo iz katere je bilo vozilo odpeljano,

- mesto hrambe, kjer je vozilo možno prevzeti.

29. člen

Če lastnik ali uporabnik odpeljanega vozila ne prevzame v roku 30 dni od dneva odvoza, mora upravljalec z vozilom ravnati po postopku, ki je s tem odlokom določen za zapuščena vozila.

3. Pogoji in način namestitve lisic na nepravilno parkirana vozila

0. člen

Lisice se na vozilo namestijo kadar je parkirano:

- na pločniku, ali v območju za pešce,

- prometni površini, kjer je s prometnim znakom izražena prepoved ustavljanja in parkiranja,

- na prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil,

- na parkirnih prostorih, ki so namenjeni za določene uporabnike.

31. člen

(1) Lisice namesti na vozilo upravljalec.

(2) Stroške namestitve lisic mora plačati lastnik oziroma uporabnik vozila pred njihovo odstranitvijo.

32. člen

(1) Lisice se  namestijo, če je le mogoče na sprednje levo kolo vozila, če to ni mogoče pa na eno izmed koles.

(2) Na vetrobransko steklo vozila, ali na steklo voznikovih vrat se mora namestiti pisno obvestilo o prekršku in o namestitvi lisic. S tem opozorilom je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov za njihovo namestitev.

(3) Vozila, na katerega so bile nameščene lisice, voznik ne sme odpeljati ali premakniti, dokler lisice niso odstranjene.

33. člen

(1) Upravljalec mora lisice odstraniti, po plačilu stroškov za njihovo namestitev.

(2) Voznik mora vozilo po odstranitvi lisic takoj odpeljati iz mesta, kjer je bilo parkirano. Če tega ne naredi se na vozilo ponovno namestijo lisice.

(3) Če stroški namestitve lisic na vozilo niso plačani do 19. ure istega dne, izvajalec odpelje vozilo na varovan prostor, lastnik ali uporabnik vozila pa v tem primeru plača samo stroške odvoza vozila.

34. člen

(1) Za vsako vozilo, na katero so nameščene lisice, mora upravljalec z zapisnikom dokumentirati stanje vozila in ga fotografirati.

(2) V primeru poškodovanja vozila, je upravljalec dolžan poravnati nastalo škodo.

4. Postopek in način dela z zapuščenimi vozili

35. člen

(1) Zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj in stoji na cesti ali na drugih površinah, ki imajo status javne infrastrukture ali dobrin splošnega pomena.

(2) Zapuščenih vozil ni dovoljeno puščati na površinah iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 150 000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju s drugim odstavkom tega člena.

(4) Z denarno kaznijo 60 000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju s drugim odstavkom tega člena.

36. člen

Odstranitev zapuščenega vozila odredi Komunalni inšpektor (v nadaljevanju: inšpektor). Odločba o odstranitvi vozila se vroči upravljalcu in lastniku kadar je znan.

37. člen

(1) Odstranjevanje, hrambo in varovanje zapuščenih vozil, ter prodajo ali uničenje opuščenih vozil opravlja upravljalec.

(2) Upravljalec mora zagotoviti celodnevno hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami.

(3) Na poslovnem prostoru upravljalca mora biti na vidnem mestu označena njegova firma in čas izdajanja vozil.

38. člen

(1) Upravljalec vodi evidenco prevzetih zapuščenih vozil, ki obsega morebitno registrsko številko, tip, barvo, datum in uro prevzema vozila,

(2) Mestni inšpektorat vodi evidenco vozil, ki so bila odjavljena iz evidence registriranih vozil za območje Upravne enote Maribor, ki obsega podatke o vrsti, znamki, tipu, letu izdelave, številki šasije oziroma karoserije in številki motorja ter o lastniku vozila, ki je odjavil vozilo iz evidence registriranih vozil.

39. člen

(1) Če inšpektor ugotovi, da je vozilo zapuščeno, o tej ugotovitvi sestavi uradni zapisnik in z nalepko, ki jo prilepi na vozilo, opozori lastnika vozila, da ga mora v roku 3 dni odstraniti.

(2) Če lastnik vozila ne odstrani v določenem roku, izda odredbodajalec odločbo, s katero lastniku zapuščenega vozila naloži, da mora vozilo v roku 3 dni odstraniti. V odločbi določi tudi, da bo po izteku 3 dnevnega roka vozilo odstranil upravljalec, na stroške lastnika.

(3) Pred izdajo odločbe, mora inšpektor fotografirati vozilo in kraj, kjer se zapuščeno vozilo nahaja, ter o tem sestaviti zapisnik.

40. člen

Upravljalec, v skladu z odločbo iz prejšnjega člena, odstrani zapuščeno vozilo na stroške lastnika vozila.

41. člen

(1)Pred odvozom zapuščenega vozila mora upravljalec na kraju samem zapisniško ugotoviti v kakšnem stanju je vozilo, ter zapisati morebitno registrsko številko, barvo in tip vozila ter kraj, datum in uro odvoza vozila.

(2)Kadar je zapuščeno vozilo brez registrske tablice ali če je karambolirano, se v zapisniku navedejo še drugi podatki, ki so potrebni za identifikacijo lastnika vozila.

(3) upravljalec mora pred odvozom zapuščeno vozilo tudi fotografirati.

42. člen

Upravljalec mora v roku 3 dni od prevzema vozila, s priporočeno pošiljko pozvati lastnika vozila, da naj v roku 7 dni prevzame in odpelje vozilo.

43. člen

Upravljalec preda vozilo lastniku na podlagi listine, s katero dokaže, da je res lastnik vozila. Lastnik vozila mora pred prevzemom vozila plačati stroške odvoza in hrambe vozila.

44. člen

Če lastnik vozila, ki je bil s priporočeno pošiljko pozvan, da naj prevzame vozilo v roku 7 dni, ne prevzame vozila v tem roku, mora upravljalec vozilo hraniti in varovati še 30 dni. Če lastnik vozila tudi v tem roku ne prevzame se šteje, da je vozilo opustil.

45. člen

(1) Kadar lastnik vozila ni znan, mora upravljalec najkasneje v 15. dneh od prevzema vozila, objaviti v dnevnem tisku natančen opis vozila, kraj iz katerega je bilo vozilo odpeljano v hrambo in določiti 30 dnevni rok, v katerem mora lastnik vozilo prevzeti.

(2) Po izteku 30 dnevnega roka iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je vozilo opuščeno.

46. člen

Opuščeno vozilo se proda, če je vredno več kot bi znašali stroški prodaje, drugače se pa uniči. Kupnina od prodaje je prihodek proračuna Mestne občine Maribor.

5. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

47. člen

(1) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor (skrajšano:SPV ), imenuje Mestni svet, na predlog župana.

(2) SPV je sestavljen iz predstavnikov organov in organizacij, strokovnjakov s področja cestnega prometa ter predstavnikov civilne družbe, katerih dejavnost je pomembna za preventivno in vzgojno delovanje v cestnem prometu.

(3) Mandatna doba članov je štiri leta in se lahko ponovi.

(4) SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije (zlasti pri realizaciji nalog iz Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu) ter s SPV sosednjih občin.

(5) SPV opravlja zlasti naslednje naloge :

- proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo ;

- na različne načine pospešuje prometno vzgojo, izobraževanje in etiko udeležencev v cestnem prometu ;

- sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo in preventivno dejavnostjo v cestnem prometu ;

- sodeluje pri pripravi prometno vzgojnih publikacij ter razvija in pospešuje varnost cestnega prometa preko sredstev javnega obveščanja ;

- sodeluje pri organiziranju in aktivnostih prometne vzgoje v vzgojno varstvenih organizacijah in šolah ;

- predlaga organom in organizacijam, ki se ukvarjajo z vprašanji cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje prometne varnosti ;

- sodeluje, spremlja, koordinira in v sodelovanju z drugimi, izvaja prometno vzgojne in preventivne akcije ;

- opravlja druge naloge, v skladu s svojim programom dela.

(6) Osnovna sredstva za delovanje SPV se določijo v vsakoletnem občinskem proračunu, v sklopu izvajanja nalog s področja prometa. Za opravljanje svojega dela in nalog pa lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.

(7) Strokovno tehnična opravila za SPV se opravljajo v  pristojnem organu.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen

(1) Prometna signalizacija za vzpostavitev prometnih ureditev določenih s tem odlokom mora biti postavljena v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.

(2) Evidence iz 38. člena tega odloka se začnejo voditi v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.

(3) Prodaja parkirnih ur se zagotovi v roku treh mesecev po uveljavitvi odloka.

(4) Določila 12. in 13. člena odloka se začnejo uporabljati v roku šest mesecev od uveljavitve tega odloka.

49. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor (MUV št. 14/96) in Odredba o določitvi elementov po odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor (MUV št. 21/96).

50. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

OBRAZLOŽITEV:

Pri pripravi besedila odloka za drugo obravnavo so bili črtani prekrški in kazenska določila v zvezi z nepravilnim parkiranjem, ker novi Zakon o prekrških (Ur. list RS št. 7/2003) ne omogoča lokalnim skupnostim določanja prekrškov in kazenskih sankcij, ki so že določene z zakonom.

V besedilu so bila po predlogih iz prve obravnave na mestnem svetu in delovnih telesih spremenjena naslednja določila:

1. člen je spremenjen tako da glasi: " S tem odlokom so določene osnove za urejanje cestnega prometa na občinskih cestah in delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu".

3. člen je spremenjen tako da glasi: "Prometno ureditev na posameznih območjih določi organ Mestne občine Maribor pristojen za promet (v nadaljevanju : pristojni organ)".

V 7. členu je dodano besedilo: "Zahtevek za začasno omejitev prometa mora predlagatelj vložiti najmanj 30 dni pred začetkom športne ali druge prireditve".

V 8. členu so v drugi alineji 1. odstavka dodane parkirne površine ob vozišču brez časovne omejitve. V tem členu je črtan tudi 5 odstavek, ki je določal obveznost vključitve zasebnih parkirišč v enotni tarifni in informacijski sistem javnih parkirišč.

V 9. členu je črtan zadnji odstavek, ki je določal pridobitev dovoljenja pristojnega organa za dostavo na označenih dostavnih mestih.

V 2. odstavku 11. člena se doda besedilo: "Prodajo parkirnih ur mora zagotoviti upravljalec parkirišč".

V 2. odstavku 17. člena je najdaljši čas, ki ga smejo uporabiti stanovalci  za nalaganje ali razlaganje tovora v območju za pešce podaljšan iz 20 na 30 minut. V tem odstavku je črtano besedilo: "Za prekoračitev dovoljenega časa ustavitve morajo plačati parkirnino. Parkirnina narašča progresivno v odvisnosti od časa prekoračitve dovoljenega časa ustavitve". V 14. členu pa je določen tudi čas 40 minut, kot najdaljši čas zadrževanja vozila v območju za pešce.

V 24. členu je v 16. točki namesto besedila "odvijanje prometa na tirih" uporabi besedilo: "promet na tirih".

V 28. členu je črtana telefonska številka policije.

V 31. členu je črtan rok ene ure, s katerim je bil upravljalec zavezan odstraniti lisice, ko je lastnik vozila plačal stroške odstranitve. Postopek odstranitve lisic poteka tako, da takoj po plačilu blagajnik obvesti izvajalca, da naj odstrani lisice, ki to opravi prej kot se voznik vrne k vozilu.

Črtan je 34. člen (iz besedila za 1. obravnavo), ki je določal delovni čas odstranjevanja lisic, ker zadošča besedilo iz 33. člena, s katerim je določeno, da se vozilo po 19. uri odpelje na varovan prostor in se z njim ravna kot z odpeljanim vozilom .

V 35. členu je odpravljena napaka v zvezi z napačnim sklicevanjem na 3. odstavek namesto na 1. odstavek.

V 2. odstavku 45. člena je črtano besedilo: "in Mestna občina Maribor pridobi lastninsko pravico na njem".

47. in 48. člen iz besedila za 1. obravnavo sta prenesena v poglavje III. Postopek in način dela pri zagotavljanju reda nad ustavljenimi, parkiranimi in zapuščenimi vozili.

V 49. členu smo črtali besedilo: "ki preneha veljati, ko bo mestni svet določil nove cene".

Beseda "izvajalec" je v vseh členih, kjer je uporabljena, spremenjena v besedo "upravljalec".

V prehodnih določbah so naštete aktivnosti, ki bodo izvedene v določenih rokih.

V nadaljevanju so navedene obrazložitve predlogov, ki niso bili upoštevani:

- Prometni urad ima po Odloku o ureditvi cestnega prometa številne pristojnosti, v splošnih aktih občine pa njegov status ni določen.

Prometni urad je notranja organizacijska enota Komunalne direkcije, ki je, po aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni v mestni upravi, pristojen za področje prometa.

- Črta naj se izjema za parkiranje stanovalcev v ulicah, kjer je določeno odplačno parkiranje ali parkiranje v sosednjih ulicah kadar je parkiranje v ulicah kjer stanujejo prepovedano.

Ocenjeno je, da je takšna rešitev primerna, saj je bila uporabljena tudi v drugih mestih, kjer v zvezi s tem nimajo slabih izkušenj.

- Omejitev največje dovoljene mase vozil na 7,5 t lahko pomeni, da tovornjaki sploh ne bodo mogli pripeljati v mesto.

Promet tovornih vozil nad 7,5 t je omejen za tranzitni promet, ki mora voziti po državnih cestah, ni pa omejen za lokalni promet, ki ima cilj ali izvor znotraj naselja.

- Ponovno naj se preveri, ali je primerno ob sobotah ukiniti plačevanje parkirnine v mestnem središču.

Ob sobotah je določeno brezplačno parkiranje v mestnem središču, kot prispevek k oživljanju starega mestnega jedra. Ker poslujejo ob sobotah le trgovski in gostinski obrati je na ta dan v mestnem središču dovolj parkirnih prostorov, zato je bilo ocenjeno, da je takšna rešitev primerna.

- 3,5 t skupne dovoljene mase, predstavlja preveliko obremenitev območja za pešce s tovornim prometom.

Omejitev na 3,5 t skupne dovoljene mase vozil, ki smejo opravljati dostavo v območju za pešce je primerna omejitev, saj se vključuje v to vrednost tudi masa vozila in ne presega velikosti kombiniranega vozila.

- Odlok omogoča prometnemu uradu, da dovoli uvoz vozil brez omejite, kar je preohlapno določilo.

Prometni urad mora pri izdaji dovoljenja za težja vozila upoštevati določilo 2. odstavka 16. člena, ki določa, da se lahko v upravičenih primerih dovoli prekoračitev največje dovoljene mase za dostavo gradbenega materiala in drugih izdelkov, ki imajo takšne dimenzije, težo in obliko, da jih ni možno prepeljati z vozili do 3,5 t skupne dovoljene mase.

- V odloku naj se določi meja starega mestnega jedra.

Meja starega mestnega jedra je določena v Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za staro mestno jedro v Mariboru.

- Zaradi lažjega odkrivanja lastnikov zapuščenih vozil naj se določi obveznost lastnikov vozil, ki na upravni enoti odjavijo vozilo iz evidence, da morajo predložiti dokazilo o predaji vozila v reciklažo. Kdo se v Mariboru ukvarja z reciklažo vozil?

Takšna rešitev se lahko predpiše samo z zakonom, zato smo ministrstvu poslali predlog, da naj to pri spremembi zakona upoštevajo. Z reciklažo vozil se v Mariboru ukvarja Surovina.

- V prvi alineji prvega odstavka 14. člena naj se za besedilom "ki opravljajo dostavo v dostavnem času" zapišejo ure.

Dostavni čas je določen v tretjem odstavku 14. člena.

- Razen redarske službe naj se koncesija za nadzor, zaradi večje učinkovitosti, podeli še komu drugemu.

Pooblastilo za nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ima po Zakonu o varnosti cestnega prometa le policija in občinsko redarstvo. Zaradi tega občina ne more za nadzor pooblastiti kakšne druge pravne osebe.

- V odloku bi morala biti razen območij za pešce, obdelana tudi območja umirjenega prometa in območja omejene hitrosti.

Območja umirjenega prometa in območja omejene hitrosti so sestavni del prometne ureditve na posameznih območjih in jih lahko Prometni urad določi na posameznih cestah, v odvisnosti od njihovega pomena in poteka v naselju. Prostorske osnove za določitev teh območij se določajo v prostorskih izvedbenih aktih, prometne osnove, če je razen zakonskih določil še kakšna posebnost, pa v odloku o ureditvi cestnega prometa. Pri pripravi odloka je bilo ocenjeno, da v Mariboru ni takšnih posebnosti, ki bi jih bilo v zvezi z območji omejene hitrosti in umirjenega prometa potrebno dodatno predpisati.

- Linija minibusa naj se premakne iz območja za pešce.

Ob naraščanju motornega prometa, ki je pogosto pogojeno tudi z nesmiselno uporabo osebnih vozil, na relacijah, kjer so ugodne možnosti za uporabo javnega prevoza, želimo v Mariboru pridobiti za javni prevoz čim več potnikov. Ena od teh aktivnosti je uvedba minibusa na relaciji med Grajskim trgom in Fontano, ki ga občani že veliko uporabljajo. S prestavitvijo njegove linije na Gregorčičevo ulico, bi zaradi njene enosmernosti, v obratni smeri vozil po Krekovi ulici, kjer bi bil preveč oddaljen od težišča povpraševanja.

- Učenje vožnje naj se v času prometnih konic prepove na Starem mostu, Titovem mostu, in Dvoetažnem mostu.

Ob analizi predloga za prepoved učenja vožnje v času prometnih konic čez mostove smo ugotovili, da s tem ne bi bistveno spremenili pretočnosti prometa, zato predlagamo enako rešitev, kot ob prvi obravnavi odloka, ki omogoča, da ob dejanski ugotovitvi potrebne za takšno omejitev, Prometni urad določi prepoved učenja vožnje ob prometnih konicah na ulicah, kjer se bi izkazala potreba za to.

- Za prepoved parkiranja tovornih vozil ni določena sankcija.

Sankcija za prepoved parkiranja tovornih vozil je določena posredno, saj vozniki tovornih vozil, ki parkirajo vozila v naselju ravnjo v nasprotju z 3. odstavkom 102. člena zakona, ki določa, da morajo udeleženci v prometu upoštevati omejitve, prepovedi in obveznosti izražene s prometno signalizacijo, za kar je predpisana denarna  kazen 10 tisoč tolarjev. Na vseh znakih, ki označujejo ime naseljenega kraja se zaradi tega postavi prometni znak, ki prepoveduje parkiranje z dopolnilno tablo, ki določa prepoved parkiranja v območju naselja in ga omejuje na tovorna vozila ter avtobuse.

- V odloku naj se namesto pojma "lisice", ki je uporabljen kot skrajšan izraz za napravo s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo, uporabi pojem "klešče".

Pojem "lisice" je bil v odloku uporabljen po predlogu, ki je bil dan na mestnem svetu. Ker smo takrat ocenili, da je takšno poimenovanje primerno smo predlog upoštevali in predlagamo, da pri tej odločitvi ostanemo.

- Parkirni prostori modre cone naj se zarišejo vzdolžno ob vozišču, ker je pravokotna usmerjenost parkirnih mest v nasprotju s predpisi.

Pravokotna usmerjenost parkirnih prostorov glede na os ceste ni v nasprotju s predpisi o varnosti cestnega prometa.

- Določi naj se obveza trgovcev, da pripeljejo kupcu blago do vstopnega mesta v območje za pešce.

Z odlokom, ki določa prometne ureditve ne moremo predpisati obveznosti trgovcev v zvezi z prevozom kupljenega blaga.

- Preveritev možnosti uvedbe krožnega prometa na Trgu revolucije bi morala biti izdelana takoj.

Trg revolucije je sestavni del širšega območja na katerem pripravljamo spremembe prometnih ureditev, zato moramo obravnavati ta segment kot sestavni del celote.

- Zelena luč na semaforju za pešce na Gosposvetski cesti je bistveno prekratka, saj je starejša oseba v konkretnem primeru prišla le do polovice ceste, ko je zelena luč ugasnila.

Intervali na semaforskih napravah so nastavljeni tako, da lahko pešec, potem ko je stopil na prehod za pešce in je takoj za tem ugasnila zelena luč, pride na drugo stran ceste prej kot se vozilom prižge zelena luč.