| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 35005-2/2017-24 GMS-606 |
| --- | --- |

Številka:	35005 - 2/2017-24 0301 04

Maribor, 	2. februar 2018

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 33. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA o OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL SREDIŠČA NASELJA PEKRE – prva obravnava |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Simon TEKAVEC, višji svetovalec Arhilab d.o.o. Maribor |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALCA: | mag. Lidija Kodrič Vuk, sekretarka Andrej Žižek, univ.dipl.inž.arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | MESTNI SVET SPREJME ODLOK SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA o OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL SREDIŠČA NASELJA PEKRE v prvi obravnavi. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

PRILOGE:

- odlok

- obrazložitev odloka

- grafična priloga

- veljavni odlok (ki se spreminja)

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR SEKTOR ZA UREJANJE PROSTORA |  |
| --- | --- |

Številka:	35005 - 2/2017-24 0301 04

Maribor, 	2. februar 2018

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 33. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA o OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL SREDIŠČA NASELJA PEKRE |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - odlok - obrazložitev - grafična priloga |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Simon TEKAVEC, višji svetovalec | UKPP - SUP | 2. 2. 2018 |  |
| Gradivo pregledala vodja SUP: | mag. Lidija KODRIČ VUK, sekretarka | UKPP - SUP | 2. 2. 2018 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | p.p. Vili EISENHUT Sekretar | UKPP |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Simon Štrancar | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP, 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2012-skl.US, 76/2014-odl.US, 14/2015-ZUJFO in 61/2017-ZUreP-2) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 10/2011 in 8/2014) je Mestni svet Mestne občine Maribor na …............redni seji dne ...............sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah

občinskega podrobnega prostorskega načrta

za del središča naselja Pekre

(stanovanjsko območje severno od Lackove ceste)

~ dopolnjen osnutek za prvo obravnavo na mestnem svetu ~

1.člen

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del središča naselje Pekre - stanovanjsko območje severno od Lackove ceste (MUV št. 10/2012) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen

Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del središča naselja Pekre (stanovanjsko območje severno od Lackove ceste) – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OPPN, je izdelal Arhilab d.o.o. Tomšičeva 30, Maribor, štev. proj. 17- 03 z datumom december 2017.«.

2. člen

Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:

»2.a člen

(vsebina sprememb in dopolnitev OPPN)

- Spremembe in dopolnitve OPPN iz 1.a člena vsebujejo:

- odlok,

- grafične priloge:

- 4/1 A Ureditvena situacija  	M 1 : 1000

- 4/2 A Urbanistični pogoji s karakterističnim prerezom 	M 1 : 1000

- 5/1 A Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture  	M 1 : 1000

- 5/2 A Zasnova komunalne in energetske infrastrukture  	M 1 : 1000

- 6 A Prikaz ureditev za varovanje okolja, naravnih virov,

ohranjanja narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi

in drugimi nesrečami 	M 1 : 1000

- 7 A Načrt parcelacije 	M 1 : 1000

- obrazložitev prostorskega akta,

- smernice in mnenja,

- povzetek za javnost.«

3. člen

Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

Območje obsega parcele št. 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 75/1, 75/5, 75/7, 75/8, 75/14, 75/15, 76/1, 77/1, 79/1, 80/3, 82/1, 84/3, 84/5, 104/2, 104/6, 104/9, *326, *332, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 75/21, 75/22, 79/9, 79/10, 79/12, 79/13, 80/4, 80/6, 81/6, 81/7, 81/8, 81/9, 82/3, 82/4, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/13, 84/14, 84/15, 84/16 vse k.o. Pekre.

4. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6.člen

- (opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Načrtuje se izgradnja stanovanjskega naselja z vso pripadajočo gospodarsko infrastrukturo. Ob novi prometni mreži se načrtuje skupno 15 enostanovanjskih stavb in 7 dvo ali večstanovanjskih stavb. Novo prometno mrežo tvori Cesta 1, ki se pravokotno navezuje na Cesto Graške gore ter dve slepi dovozni cesti – A in B, ki se pravokotno navezujeta na Cesto1. Načrtovana je tudi priključitev objektov na prometno in komunalno-energetsko infrastrukturo .«.

5. člen

Peti odstavek (enostanovanjske vrstne hiše) 7. člena se spremeni tako da se glasi:

»DVO ALI VEČSTANOVANJSKE STAVBE:

- Etažnost: maks. K+P+1, pri etažah so upoštevane standardne višine stanovanjskih etaž.

- Faktor zazidanosti (FZ): maks. 0,4.

- Strehe so enokapne, dvokapne, večkapne ali ravne. Pri dvokapnih ali večkapnih strehah je naklon strešine med 30 in 45°. Glavno sleme strehe naj bo vzporedno s cesto.

- Glavni vhodi in dovozi so s strani novih dovoznih cest (razvidno iz grafičnih prilog).

- Območje namenjeno gradnji dvo- ali večstanovanjskih stavb je prikazano v grafični prilogi št. 4/2 Urbanistični pogoji s karakterističnim prerezom.

- V večstanovanjski stavbi je dopustno urediti največ 4 stanovanja.«.

6. člen

V 10. členu se črta drugi odstavek.

7. člen

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12.člen

- (notranje cestno omrežje)

Predvideno notranje cestno omrežje sestavljajo občinske ceste, ki še nimajo imen in so poimenovane z delovnimi imeni.

Cesta 1 bo dvosmerna dvopasovna s širino vozišča 4m in obojestranskima bankinama širine 0.75m. Cesta se zaključi z obračališčem, kjer vozila obračajo v območju križišča z dostopno cesto.

Na cesto 1 bosta prometno podrejeno priključeni cesta A in cesta B. Dvosmerni dostopni cesti sta namenjeni dovozu stanovalcev ter intervencijskih in dostavnih vozil do predvidenih stanovanjskih objektov. Zasnovani sta kot skupni prometni površini za motorni in ne-motorni promet, široki 3,5m z obojestransko bankino širine 0,75 m, slepo zaključeni in morata biti pri uvozu označena z ustrezno prometno signalizacijo. Skupni prometni površini se na cesto višje kategorije priključeni preko spuščenega robnika. Hitrost na skupnih prometnih površinah mora biti omejena.

V območju priključkov je treba zagotoviti preglednost, ki jo je treba določiti s preglednimi trikotniki, ki upoštevajo predvideno hitrost na prednostni cesti.«

8. člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen

(mirujoči promet)

Parkiranje dveh osebnih vozil je predvideno na lastnih gradbenih parcelah. Parkirna mesta morajo biti odmaknjena od roba vozišča oziroma skupnih prometnih površin tako, da je zagotovljena potrebna minimalna manipulativna površina.

Za potrebe dvo ali večstanovanjskih stavb se predvidena potrebna parkirišča umestijo na gradbenih parcelah in sicer morata biti za vsako stanovanje na gradbeni parceli zagotovljeni najmanj 2 parkirni mesti.«.

9. člen

14. člen se spremeni  tako, da se glasi:

»14. člen

- (peš in kolesarski promet)

Promet pešcev je speljan po voziščih. Pešci in kolesarji uporabljajo vse skupne prometne površine za motorni in ne-motorni promet.

Pri ureditvi vseh dostopov, dovozov in drugih prometnih površin je treba upoštevati vsa določila veljavnega pravilnika za projektiranje objektov brez ovir.«.

10. člen

16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen

- (vodovodno omrežje)

Za potrebe vodo-oskrbe predvidenih objektov je treba v dovozni cesti izgraditi novi dovodni cevovod v navezavi na cesto Graške gore.

Potrebno je upoštevati veljavno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja.

Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu z veljavnim Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Po istem pravilniku je treba zagotoviti tudi požarno varnost (hidrantno omrežje). Hidranti morajo biti nadzemni, postavljeni tako, da so dostopni ob vsakem času.«.

11. člen

Na koncu drugega odstavka 17. člena (poglavje Javna komunalna kanalizacija) se doda besedilo:

»Do izgradnje generalnega kanalizacijskega voda, ki bo širše območje preko Ceste Graške gore priključil na odsek pri Domu pod gorco, se objekti v območju OPPN lahko priključujejo na jašek javne kanalizacije v križišču Ceste Graške gore in Lackove ceste s pomočjo ustrezno predvidenega črpališča namenjenega izključno odpadnim komunalnim vodam.«

12. člen

29. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»29. člen

- (etape)

Gradnja novih objektov je možna sočasno z izgradnjo komunalne, energetske in prometne infrastrukture ali v več zaporednih fazah. Posamezna faza se mora izvesti z vsemi elementi zunanje ureditve. Po izgradnji skupnega komunalnega omrežja je priključitev na le tega za vse objekte v območju OPPN obvezna.«

13. člen

Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Dovoljena so odstopanja, določena v tem členu. Znotraj gradbenih mej so možna odstopanja v velikosti in obliki horizontalnih gabaritov ter legi stavb in sicer se lahko v grafikah navedeni gabariti povečajo za največ 1 m ter poljubno zmanjšajo ob upoštevanju urbanističnih kazalcev, določenih v 7. členu tega odloka. Dopustno je zmanjšanje etažnosti. Odstopanja se določijo v projektni dokumentaciji. Namesto dvo- ali večstanovanjskih stavb je dovoljena gradnja dvojčkov ali enostanovanjskih stavb. V kolikor je na lastni parceli mogoče zagotoviti potrebna parkirna mesta, je v enostanovanjskih prostostoječih stavbah mogoče urediti dodatno stanovanje. Odmiki stavb znotraj gradbenih mej so 4m od parcelnih mej sosednjih zemljišč, s soglasjem lastnika sosednje parcele je lahko manjši.«

14. člen

32. člen se spremeni tako, da se glasi:

»32. člen

- (obveznosti izgradnje komunalne opreme)

Investitorji so na območju OPPN dolžni na svoje stroške zgraditi manjkajočo komunalno opremo, ki je potrebna za zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe, kot je načrtovana s tem odlokom.«.

KONČNI DOLOČBI

15. člen

- Spremembe in dopolnitve OPPN so s prilogami na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, v Krajevni skupnosti Pekre in na spletni strani www.maribor.si.

16. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 35005 – 2/2017 0301 04

Maribor, dne……

| - MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet, okolje in prostor SEKTOR ZA UREJANJE PROSTORA |  |
| --- | --- |

dat: OPPN / dopolnitev Pekre sever / gradivo za 1.obravnavo na MS

Številka: 35005 – 2/2017-17  0301 04

Maribor, 2. februar 2018

O B R A Z L O Ž I T E V

Odloka o spremembah in dopolnitvah

občinskega podrobnega prostorskega načrta

za del središča naselja Pekre

(stanovanjsko območje severno od Lackove ceste)

~ dopolnjen osnutek za prvo obravnavo na mestnem svetu ~

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN

Širše območje središča naselja Pekre je v prostorskih sestavinah planskih aktov vključeno v ureditveno območje naselja Pekre in je namenjeno površinam za stanovanjske dejavnosti.

Območje obravnave sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju OPPN) za del središča naselja Pekre - stanovanjsko območje severno od Lackove ceste (MUV št. 10/2012). Na območju obdelave želijo lastniki postaviti namesto vrstnih individualne stanovanjske hiše. Območje še ni komunalno opremljeno, zato želijo, da bi bila dana možnost  gradnje še pred izgradnjo primarnega komunalnega sistema, ki je po veljavnem izvedbenem prostorskem aktu, pogoj pred začetkom gradnje hiš. Potrebna je tudi uskladitev notranje ceste z lastniškim stanjem, da ne bi bile potrebne služnosti.

Pravna podlaga za izdelavo podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS št. 33/07 in sprem.) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS št. 99/07).

2. POSTOPEK PRIPRAVE OPPN

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta so izdelane na osnovi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN) za del območja središča naselja Pekre - stanovanjsko območje severno od Lackove ceste  (MUV št. 5/2017), kar predstavlja organizacijski in vsebinski okvir za njegovo pripravo.

Družba Arhilab d.o.o. Maribor je odgovorni načrtovalec sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta. Javna razgrnitev poteka od 26. januarja 2018 do 12. februarja 2018, javna obravnava je bila 31. januarja 2018 v sejni sobi Krajevne skupnosti Pekre. V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko k navedenemu dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev OPPN podajo pripombe pravne in fizične osebe. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, bo odločil pripravljavec (tj. Mestna občina Maribor) občinskega podrobnega prostorskega načrta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca (tj. družba Arhilab d.o.o.).

3. GLAVNE VSEBINSKE REŠITVE V ODLOKU

Velikost načrtovanega območja je cca. 2,5 ha in predstavlja severni rob naselja Pekre. Nahaja se med Cesto Graške gore na vzhodu in Lorbkovo ulico na zahodu, južni rob predstavlja obstoječi rob naselja Peker, na severnem delu pa ga omejujejo kmetijske površine. Območje obsega parcele št. 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 75/1, 75/5, 75/7, 75/8, 75/14, 75/15, 76/1, 77/1, 79/1, 80/3, 82/1, 84/3, 84/5, 104/2, 104/6, 104/9, *326, *332, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 75/21, 75/22, 79/9, 79/10, 79/12, 79/13, 80/4, 80/6, 81/6, 81/7, 81/8, 81/9, 82/3, 82/4, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/13, 84/14, 84/15, 84/16 vse k.o. Pekre. V naravi je zemljišče večinoma prazno, po obodu ob ulicah je deloma pozidano.

Na območju sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena izgradnja individualnih stanovanjskih hiš namesto naselje vrstnih stanovanjskih hiš z ureditvijo potrebnih dostopov. Načrtuje se izgradnja stanovanjskega naselja z vso pripadajočo gospodarsko infrastrukturo. Ob novi prometni mreži se načrtuje skupno 15 enostanovanjskih stavb in 7 dvo ali večstanovanjskih stavb. Novo prometno mrežo tvori Cesta 1, ki se pravokotno navezuje na Cesto Graške gore ter dve slepi dovozni cesti – A in B, ki se pravokotno navezujeta na Cesto1. Načrtovana je tudi priključitev objektov na prometno in komunalno-energetsko infrastrukturo. Do izgradnje generalnega kanalizacijskega voda, ki bo širše območje preko Ceste Graške gore priključil na odsek pri Domu pod gorco, se objekti v območju OPPN lahko priključujejo na jašek javne kanalizacije v križišču Ceste Graške gore in Lackove ceste s pomočjo ustrezno predvidenega črpališča namenjenega izključno odpadnim komunalnim vodam.

4. FINANČNE POSLEDICE ODLOKA

Sprejetje odloka ne bo imelo finančnih posledic za proračun Mestne občine Maribor. Izgradnja predvidene komunalne infrastrukture v območju, ki jo določa OPPN, je obveznost investitorja, določena v 32. členu odloka, upoštevajoč faznost izgradnje po 29. členu odloka. Investitorji so dolžni plačati komunalni prispevek za obstoječo komunalno infrastrukturo po veljavnem občinskem predpisu, po katerem MOM zaračunava komunalni prispevek za obstoječo infrastrukturo.

Pripravil:

Simon Tekavec, univ.dipl.inž.arh.

višji svetovalec

mag. Lidija Kodrič Vuk

vodja sektorja

UREDITVENA  SITUACIJA

PRILOGA

VELJAVNI ODLOK, KI  SESPREMINJA OZ.  DOPOLNJUJE (MUV št. 10/2012)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) je Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/11) na svoji 16. redni seji dne 30. marca 2012 sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del središča naselja Pekre

(stanovanjsko območje severno od Lackove ceste)

I.	SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(splošno)

Sprejme se občinski podrobni prostorski načrt za del središča naselja Pekre (stanovanjsko območje severno od Lackove ceste) (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 9012.

2. člen

(vsebina OPPN)

OPPN vsebuje:

A. ODLOK

B. GRAFIČNI DEL:

1.	Izsek iz občinskega planskega akta 						M   1:5000

2.	Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 				M   1:500

3.	Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 				M   1:2000

4/1.	Ureditvena situacija 								M   1:500

4/2.	Urbanistični pogoji s karakterističnim prerezom 				M   1:500

5/1.	Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture 1. etapa 			M   1:500

5/2.	Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez 		M   1:500

6.	Prikaz ureditev za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanja narave,

obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 			M   1:500

7.	Načrt parcelacije 								M   1:500

C. PRILOGE:

- Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta

- Prikaz stanja prostora

- Strokovne podlage

- Smernice in mnenja

- Obrazložitev in utemeljitev OPPN

- Povzetek za javnost

3. člen

(vsebina odloka)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del središča naselja Pekre (stanovanjsko območje severno od Lackove ceste) (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa ureditveno območje, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, možna odstopanja ter obveznosti investitorjev.

II.	OBMOČJE OPPN

4. člen

(opis območja)

Območje OPPN, velikosti ca 2,5 ha, predstavlja severni rob naselja Pekre. Nahaja se med Cesto Graške gore na vzhodu in Lorbkovo ulico na zahodu, južni rob predstavlja obstoječi rob naselja Peker, na severnem delu pa ga omejujejo kmetijske površine.

Območje obsega parcele št. *11/4, *11/5, 74/1-del, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 75/1, 75/5, 75/7, 75/8, 75/13, 75/14, 75/15, 76/1, 77/1, 79/1, 79/3, 80/1, 80/3, 81/1, 82/1, 82/2, 84/1, 84/3, 84/4, 84/5, 104/2, 104/6, 104/9, *326 in *332, vse k.o. Pekre.

V naravi je zemljišče po obodu ob ulicah deloma pozidano.

5. člen

(namenska raba območja)

Namenska raba prostora: stavbno zemljišče v ureditvenem območju za poselitev – ureditveno območje naselja.

Podrobnejša namenska raba: stanovanjske površine z dopolnilnimi dejavnostmi - mirne dejavnosti, ki so po emisijah ustrezajoče bivalnemu okolju in za katere ni treba izvesti presojo vplivov na okolje:

III.	UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Načrtuje se izgradnja stanovanjskega naselja z vso pripadajočo gospodarsko infrastrukturo. Ob novi prometni mreži se načrtuje skupno 28 enostanovanjskih stavb, od tega 18 prostostoječih ter 10 vrstnih stavb. Novo prometno mrežo tvori Cesta 1, ki se pravokotno navezuje na Cesto Graške gore ter dve slepi dovozni cesti – A in B, ki se pravokotno navezujeta na Cesto 1. Načrtovana je tudi ureditev zunanjega prostora ter priključitev objektov na prometno in komunalno-energetsko infrastrukturo (poglavje IV).

7. člen

(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje novogradenj)

Lega stavb je določena z gradbeno črto in gradbeno mejo ter je razvidna iz grafične priloge – karta št. 4/2.

Predvidi se izvedba »zelenih streh« ali klasične strešne kritine v svetlih tonih.

Prepovedani so nesprejemljivi dodatki na pročeljih (večkotni izzidki, stolpiči) in strehah stavb (strehe z nezdružljivimi različnimi nakloni in slemeni).

ENOSTANOVANJSKE PROSTOSTOJEČE STAVBE

- Etažnost: max. K+P+1, pri etažah so upoštevane standardne višine stanovanjskih etaž.

- Faktor zazidanosti (FZ): max. 0,4.

- Strehe: enokapne, dvokapne ali ravne, možni so tudi določeni manjši ravni deli strehe,

- Glavni vhodi in dovozi: s strani novih dovoznih cest (razvidno iz grafičnih prilog).

- Parkiranje: na lastni parceli – 2 parkirni mesti na stanovanjsko enoto.

ENOSTANOVANJSKE VRSTNE HIŠE

- Etažnost: max. (K+)P+M, pri etažah so upoštevane standardne višine stanovanjskih etaž.

- Faktor zazidanosti (FZ): max. 0,7.

- Strehe: enokapne, dvokapne ali ravne, možni so tudi določeni manjši ravni deli strehe.

GARAŽE / NADSTREŠNICE:

- Streha: ravna ali blaga enokapnica (naklon ca. 5%).

- Med parkirnimi prostori je možna pregrada.

- Tlorisni gabarit (razen za obvoziščna PM): max. 6m x 6m.

- Odmik od ceste (razen za obvoziščna PM): min. 1,5m.

8. člen

(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

Znotraj območja obdelave, ki je predmet OPPN, se nahajajo obstoječi zidani objekti. Vrste dopustnih gradenj in posegov na obstoječih legalno zgrajenih objektih in izvedenih objektih, ki bodo zgrajeni na osnovi tega OPPN, so:

- tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah;

- rekonstrukcija objektov in naprav;

- dozidava oziroma nadzidava do dimenzij, ki veljajo za novogradnjo;

- odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb v skladu z določili, ki veljajo za novogradnje

- novogradnje v primeru rušitve obstoječih objektov, pri čemer so pogoji za novogradnje takšni, kot so opredeljeni za novogradnje. Kjer ni določene gradbene meje, morajo biti novi objekti od ulične meje najmanj 7m, od ostalih parcelnih mej pa 4m. Odmik je lahko manjši s soglasjem soseda, in če so zagotovljeni pogoji glede osončenja in požarne varnosti;

- spreminjanje namembnosti, kot dopolnitev pretežne namembnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne presega z zakonom določenih ravni vplivov na okolje, in da funkcionalno zemljišče ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti (poslovne in osebne storitvene dejavnosti).

9. člen

(gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)

V ureditvenem območju je, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoljena postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

- pomožni objekti za lastne potrebe,

- ograje,

- pomožni infrastrukturni objekti, razen baznih postaj, namenjenih javnim telekomunikacijskim storitvam in telekomunikacijskih anten in oddajnikov

- otroška igrišča.

Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ne sme onemogočati ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.

Pomožne objekte za lastne potrebe je dopustno postavljati 1,5m od ceste in 1m od ostalih parcelnih mej. Streha: ravna ali blaga enokapnica (naklon ca. 5%), krita s pločevino, steklom, plastiko ali drugim ustreznim materialom.

Med sosedska ograja je lahko lesena ali žična ali sajena in je lahko skupne višine maksimalno 2,0m. Dovoljen je betonski podstavek (cokl) maksimalne višine 0,5m. Lahko se gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo, drugače je lahko postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi.

Objekt razsvetljave – imeti mora enotno oblikovane elemente. Pri lociranju drogov je treba upoštevati vse predpisane varovalne odmike od prometnih površin. Drogovi naj ne segajo v svetli prometni profil in naj funkcionirajo kot element delitve skupnih prometnih površin. Temelj objekta javne razsvetljave je treba postaviti tako globoko, da ne bo oviral niveletnega poteka obvoziščnih površin nad njim oziroma preprečeval postavitve ograj med javnim in nejavnim svetom.

Zbiralnico ločenih frakcij (ekološki otok) je treba pokriti z nadstrešnico. Velikost zbiralnice ločenih frakcij zagotavlja prostor za postavitev treh zbirnih posod s prostornino 1100l in ima možnost širjenja. Pogoji oblikovanja se določijo v projektni dokumentaciji.

Z izvedbo vzdrževalnih del se ne sme spreminjati dele ali celotne fasade objektov. Zunanje dele klimatskih naprav je potrebno načrtovati in namestiti na fasado tako, da ne bodo vidni in s svojim obratovanjem ne smejo vplivati na kakovost bivalnega in delovnega okolja.

10. člen

(pogoji za ureditev zunanjih površin)

Uredijo se tlakovano ali asfaltirano dvorišče, vključno z urejenim parkirnim mestom, nadstrešnico, odvzemnim mestom za smeti, teraso ipd.

V osrednjem delu območja je načrtovano otroško igrišče.

Zelene površine funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo zgoraj omenjene površine in prostore. Sestavljajo jih drevesa, grmovnice in tratne površine.

Sajena živa meja maksimalne višine 2,0 m se postavi tako, da je omogočeno vzdrževanje z lastne parcele. S soglasjem soseda je možno živo mejo postaviti tudi na parcelno mejo. Sajena živa meja ne sme onemogočati ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.

Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pešcem. Elementi ceste ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju na tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir.

IV.	ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO TER GRAJENO JAVNO DOBRO

A.	POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

11. člen

(splošno)

Obravnavano območje bo prometno podrejeno navezano na zbirno mestno ali zbirno krajevno cesto LZ 247800 Cesto graške gore. Osnovno prometno navezavo območja zagotavlja cesta 1, ki bo direktno prometno navezana na Cesto graške gore in na njo se prometno podrejeno navezujeta dostopni cesti do predvidenih stanovanjskih objektov.

12. člen

(notranje cestno omrežje)

Predvideno notranje cestno omrežje sestavljajo občinske ceste, ki še nimajo imen in so poimenovane z delovnimi imeni.

Cesta 1 bo dvosmerna dvopasovna s širino vozišča 5,5m in obojestranskim oziroma enostranskim pločnikom širine 1.5m. Cesta se zaključi z obračališčem, kjer vozila obračajo v območju križišča z  dostopno cesto.

Na cesto 1 bosta prometno podrejeno priključeni cesta A in cesta B. Dvosmerni dostopni cesti sta namenjeni dovozu stanovalcev ter intervencijskih in dostavnih vozil do predvidenih stanovanjskih objektov. Zasnovani sta kot skupni prometni površini za motorni in nemotorni promet, široki 5,0m, slepo zaključeni in morata biti pri uvozu označena z ustrezno prometno signalizacijo. Skupni prometni površini se na cesto višje kategorije priključeni preko spuščenega robnika. Hitrost na skupnih prometnih površinah mora biti omejena.

V območju priključkov je treba zagotoviti preglednost, ki jo je treba določiti s preglednimi trikotniki, ki upoštevajo predvideno hitrost na prednostni cesti.

13. člen

(mirujoči promet)

Parkiranje dveh osebnih vozil je predvideno na lastnih parcelah. Parkirna mesta morajo biti odmaknjena od roba vozišča oziroma skupnih prometnih površin tako, da bo zagotovljena potrebna manipulativna površina pri uvažanju na parkirna mesta, ki je 6,5m.

Potrebne parkirne površine za osebna vozila stanovalcev vrstnih hiš so predvidene kot obvoziščna parkirišča ob cesti 1.

14. člen

(peš in kolesarski promet)

Promet pešcev je speljan po pločniku ob cesti 1 in na njej kolesarji vozijo po voziščih. Pešci in kolesarji uporabljajo tudi vse skupne prometne površine za motorni in nemotorni promet.

Pri ureditvi vseh pločnikov, ploščadi in dostopov do objektov je treba upoštevati vsa določila veljavnega pravilnika za projektiranje objektov brez ovir.

15. člen

(promet zaradi dostave in intervencije)

Izbrana širina predvidenih cest in dimenzije priključnih radijev zagotavljajo prevoznost za merodajna intervencijska in dostavna vozila.

B.	POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE

16. člen

(vodovodno omrežje)

Za potrebe vodooskrbe predvidenih objektov je treba:

- V dovozni cesti izgraditi novi dovodni cevovod v krožni navezavi z Lorbekovo ulico in cesto Graške gore. Do odcepa je potrebno obnoviti tudi del vodovodnega cevovoda PEHD DN 50 v Lorbkovi ulici ter v cesti Graške gore (LŽ DN 150, skupna dolžina cca. 450m).

- Zagotoviti ustrezne preboje servisne ceste kot javna pot med cesto Graške gore in Lorbkovo ulico.

Potrebno je upoštevati Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur.l.RS, št. 24/07)

Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu z veljavnim Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Po istem pravilniku je treba zagotoviti tudi požarno varnost (hidrantno omrežje). Hidranti morajo biti nadzemni, postavljeni tako, da so dostopni ob vsakem času.

17. člen

(odvajanje padavinskih, komunalnih ter tehnoloških odpadnih vod)

Predviden je ločen sistem odvajanja padavinskih in komunalnih odpadnih voda.

JAVNA KOMUNALNA KANALIZACIJA

V neposredni bližini vzhodno od območja se bo zgradila javna komunalna kanalizacija v sklopu OPPN za del stanovanjskega območja vzhodno od Ceste Graške gore, na katero je potrebno priključiti komunalne odpadne vode iz obravnavanega območja.

Za nemoteno odvajanje komunalno odpadnih voda na obstoječ javni kanalizacijski sistem je potrebno zgraditi navezovalno kanalizacijo po obravnavanem območju. Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi. Po njeni izgradnji je potrebno pridobiti atest o vodotesnosti.

PADAVINSKA KANALIZACIJA

Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in strešin je treba urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin. Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi naj se speljejo v predvidene individualne ponikovalnice.

Odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih površin je treba urediti preko peskolovov in lovilcev olj iz katerih se nato vode speljejo v predvideno padavinsko kanalizacijo z iztokom v ponikovalnice. Ponikovalnice je treba locirati izven vpliva povoznih in manipulativnih površin ter vsaj 1m nad najvišjo gladino podzemne vode.

Podtalnica na obravnavanem območju se nahaja na globini približno od 14 do 16m pod koto terena. Koeficient vodoprepustnosti so podani v Poročilu o preiskavi tal (Geokal št. 101-07/2010, avgust 2010).

18. člen

(elektroenergetska infrastruktura)

Za napajanje obravnavanega območja z električno energijo, bo treba:

- zgraditi novo transformatorsko postajo za potrebe napajanja objektov znotraj predvidenega stanovanjskega območja,

- zgraditi novi SN kablovod za potrebe vključitve predvidene transformatorske postaje v obstoječe srednjenapetostno omrežje, (prestaviti oz. kablirati del obstoječega 20 kV DV Odcep Pekre 1 (d-002),

- odstraniti obstoječi 20 kV daljnovod,

- zgraditi nizkonapetostni razvod 0,4 kV do predvidenih objektov in

- mehansko zaščititi obstoječe elektroenergetske objekte na vplivnem območju gradnje.

JAVNA RAZSVETLJAVA

Tipi svetilk in drogov za javno razsvetljavo se določijo enotno. Svetilke se razporedijo tako, da bo jakost osvetlitve ustrezala veljavnim tehničnim normativom in standardom (varčne ali diodne svetilke). Razvod kablov javne razsvetljave se izvede v kabelski kanalizaciji elektroenergetskega razvoda.

Preprečitev svetlobnega onesnaževanja:

- Pri načrtovanju in gradnji razsvetljave cest in javnih površin je potrebno upoštevati predpise o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

- Za osvetljevanje naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne). Neprimerne so nizkotlačne in visokotlačne živosrebrne žarnice.

- Svetilke naj bodo neprodušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke, in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico.

- Osvetljenost javnih površin se zmanjša tako, da se med 23:00 in 05:00 del svetilk izklopi ali se vsem zmanjša svetilnost.

Novogradnja objekta, rekonstrukcija obstoječega objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme povzročiti čezmerne obremenitve okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

19. člen

(TK omrežje)

V Lackovi cesti izven obravnavanega območja se nahaja TK kabel, na katerega je treba v jašku (KJ 52) z dvocevno TK kabelsko kanalizacijo priključiti obravnavano območje, v skladu z Načrtom telekomunikacij (PGD – I1132019/10, avgust 2010).

V sklopu načrtovanega telekomunikacijskega omrežja je potrebno predvideti in dograditi KRS omrežje. Zagotavljanje KRS signalov preko KRS omrežja bo možno z izgradnjo priključkov na kabelsko KRS omrežje.

20. člen

(ogrevanje)

Za potrebe ogrevanja predvidenih objektov z zemeljskim plinom je treba obstoječe distribucijsko omrežje zemeljskega plina dograditi z ustrezno dimenzioniranimi novimi plinovodi z navezavo na obstoječe distribucijsko omrežje, ki poteka po Lorbekovi ulici in Lackovi cesti ter zgraditi ustrezne hišne plinovodne priključke za posamezne objekte, ki se zaključijo z glavno požarno pipo, locirano v zaščitni omarici na fasadi posameznega objekta. Ogrevanje je treba predvideti na ekološko sprejemljive energente kot so: zemeljski plin, biomasa, toplotne črpalke...

V.	REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

21. člen

(splošno)

Z načrtovanimi ureditvami in ob upoštevanju ukrepov, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, se pričakuje sprejemljiv vpliv na okolje, ki ne presega zakonsko dopustnih meja za posamezno sestavino okolja.

22. člen

(varstvo pred hrupom)

Skladno z veljavno zakonodajo se ureditveno območje nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Umeščene dejavnosti ne smejo biti vir hrupa, ki bi presegal predpisane mejne ravni hrupa. Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav in mehanizacije, ki so izdelane v skladu z normami kakovosti za emisije hrupa. Gradnja naj poteka v dnevnem času, v nočnem času pa samo v primeru neodložljivih vzdrževalnih ali drugih del.

23. člen

(varstvo pred onesnaženjem zraka)

V času izkopa zemljine in ostalih gradbenih in rušilnih del je treba ob neugodnih vremenskih razmerah (suho in vetrovno vreme) površine vlažiti ali drugače preprečiti emitiranje prašnih delcev v ozračje.

Potrebno je upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja zaščite pred onesnaženjem zraka.

24. člen

(zaščita pred onesnaževanjem podtalnice)

Območje OPPN-ja se nahaja v širšem območju z oznako »VVO III« zalog pitne vode po veljavni Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja.

Odpadne vode, ki bodo nastale po izgradnji območja so:

- padavinske vode s parkirnih površin in streh objektov,

- komunalne odpadne vode.

Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je treba na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati z naslednjimi ukrepi:

- komunalne odpadne vode iz novih objektov je treba voditi v predvideno komunalno kanalizacijo, ki se nato priključi na obstoječo javno kanalizacijo v Lorbekovi ulici

- padavinske vode iz strehe objekta se vodijo neposredno v individualne ponikovalnice;

- odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih površin je treba urediti preko peskolovov in lovilcev olj iz katerih se nato vode speljejo v padavinsko kanalizacijo, z iztokom v ponikovalnice. Ponikovalnice je potrebno locirati izven vpliva povoznih in manipulativnih površin ter vsaj 1m nad najvišjo gladino podzemne vode.

- potrebno je izbrati takšne lovilce olj, ki bodo zadostili izračunu o dopustnem dotoku. pravilna dimenzioniranost lovilca olj se mora podati v tehničnem poročilu;

- pri gradnji se ne uporabijo materiali, ki vsebujejo nevarne spojine;

- odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih površinah in v infrastrukturnih objektih na gradbišču se ne smejo izpuščati v podtalje, z njimi je treba ravnati v skladu z določili veljavne uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja;

- vsa dela po projektu je potrebno izvajati v skladu s tehničnimi predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna dela;

- na gradbišču ni dovoljeno izpiranje mobilnih transporterjev (hrušk).

- V času gradnje je potrebno zagotoviti zaščitne ukrepe v primeru razlitja nevarnih in škodljivih tekočin iz delovnih strojev (ogljikovodiki, PAH, maščobe in olja). Enaki ukrepi so potrebni za vse delovne stroje, ki bodo v času gradnje opravljali dela izven območja posega.

- Gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila za dovoz in odvoz iz gradbišča morajo biti tehnično brezhibna, da ne bi prišlo do kontaminacije tal in vode zaradi izlitja goriva ali olja. Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven gradbišča, v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah.

25. člen

(varovanje tal)

Med gradnjo je potrebno:

- posege v tla izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal;

- z viški materiala iz izkopa gradbenih jam za temeljenje ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov;

- posebno pozornost posvetiti onesnaženim tlom v primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. V tem primeru je treba onesnaženi material pred odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati skladno z določili  veljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Pred začetkom odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija začasnega odlagališča;

- na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in drugih manipulativnih površin, ki so povezane z izvajanjem gradnje, zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod (v kolikor te nastajajo). To še posebno velja za primer nezgode z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi;

- na območju gradbišča, transportnih poti in drugih manipulativnih površin, po katerih bo potekal transport odstranjenega in gradbenega materiala, uporabljati le tehnično ustrezna vozila, pri sami gradnji pa uporabljati tehnično brezhibne gradbene stroje in ostalo mehanizacijo.

Po končani gradnji je treba odstraniti pomožne objekte in vse ostanke začasno deponiranih materialov ter primerno urediti površine.

26. člen

(odpadki)

Z zemeljskim materialom od izkopov za temelje je treba ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Odpadke v času gradbenih del in po izgradnji je potrebno zbirati ločeno ter poskrbeti za njihovo dokončno deponiranje ali recikliranje.

Zaradi varovanja okolja in higiensko estetskih pogojev je zagotovljeno deponiranje in odvoz odpadkov v skladu z veljavnim občinskim Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Kosovne odpadke bo potrebno zbirati v kontejnerjih na za to določenih lokacijah.

Zbiralnico ločenih frakcij (ekološki otok) je treba pokriti z nadstrešnico.

27. člen

(varstvo kulturne dediščine)

Na obravnavanem območju ni enot nepremične kulturne dediščine. Ker pa del načrtovane ureditve predstavlja odprte površine, ki še niso bile predhodno arheološko raziskane, je priporočljivo opraviti predhodne arheološke raziskave – predhodno oceno arheološkega potenciala v skladu z načrtom Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Zaradi varstva arheoloških ostalin je pred začetkom izvedbe zemeljskih del potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča (ali investitor ali odgovorni vodja del) naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.

Ob morebitni najdbi arheološke ostaline je potrebno najdbo zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvestiti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki ukrepa v skladu z določili arheološke stroke.

VI.	REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

28. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Obravnavano območje leži v potresni coni 7. stopnje po MCS lestvici (500-letno povratno obdobje) zato je treba temu primerno predvideti način gradnje. Treba je zagotoviti ojačitev prve plošče.

Na obravnavanem območju ni nevarnosti poplav in visoke podtalnice.

V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih škodljivih tekočin in materialov, je treba z ukrepi preprečiti izlitja nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.

Požarno varnost je treba zagotoviti v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje. Pri projektiranju je treba upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji, in sicer je:

- treba upoštevati požarno ogroženost naravnega okolja,

- zagotoviti ukrepe varstva pred požarom v skladu z veljavno zakonodajo,

- treba zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje:

- v sklopu OPPN je načrtovano hidrantno omrežje, katero se priključi na obstoječe vodovodno omrežje, ki nudi zadostne količine požarne vode,

- v hidrantnem omrežju je treba zagotoviti zadostno količino vode za gašenje požarov,

- treba zagotoviti potrebne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,

- zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov,

- dovozne poti za gasilsko intervencijo projektirati in izvesti tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN,

- treba zagotoviti potrebne površine za gasilce ob zgradbah: dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila.

Med gradnjo je treba usposobiti in zagotoviti intervencijsko skupino za primer nepredvidenih nesreč in njihovo sanacijo!

VII.	ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

29. člen

(etape)

Gradnja novih objektov je možna šele po izgradnji ali sočasno z izgradnjo komunalne, energetske in prometne infrastrukture. Gradnja posameznih ali vrstnih stanovanjskih hiš se lahko izvaja v več fazah, ki so med seboj časovno neodvisne. Posamezna faza se mora izvesti z vsemi elementi zunanje ureditve.

VIII.	DOPUSTNA ODSTOPANJA

30. člen

(tolerance glede novogradenj in odprtih površin)

V grafični prilogi prikazane ureditve so načelne. Možna so odstopanja, določena v tem členu. Znotraj gradbenih mej so možna odstopanja v velikosti in obliki horizontalnih gabaritov ter legi stavb ob upoštevanju urbanističnih kazalcev, določenih v 7. členu tega odloka. Dopustno je zmanjšanje etažnosti. Odstopanja se presodijo v projektni dokumentaciji. Namesto prostostoječih in vrstnih stavb je možna gradnja dvojčkov. V kolikor je na lastni parceli mogoče zagotoviti potrebna parkirna mesta, je v prostostoječih stavbah mogoče urediti dodatno stanovanje. Odmiki stavb znotraj gradbenih mej so 4m od parcelnih mej sosednjih zemljišč.

Z dovoljenjem lastnika sosednjega zemljišča so odmiki stavb, nezahtevnih in enostavnih objektov od parcelnih mej sosednjih zemljišč lahko tudi manjši kot predpisano s tem odlokom. Pri tem se ne sme poslabšati požarna varnost.

Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu določijo v projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.

Vse višinske kote se natančno določijo v projektni dokumentaciji. Določitev višinskih kot objektov ne sme negativno vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov.

V projektni dokumentaciji je dopustno proste nezazidane površine okoli stavb, prikazanih v tem OPPN, urediti z enakimi elementi tudi drugače, vendar v skladu z veljavnimi predpisi.

Dopustne so spremembe namembnosti stavb za mirne storitvene dejavnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne presega zakonsko dopustnega nivoja motenj v okolju (npr. hrup) in da velikost posamezne parcele ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti (dodatno potrebno parkiranje in manipulacija na lastni gradbeni parceli).

31. člen

(tolerance glede infrastrukturnih ureditev in parcelacije)

Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih s tem podrobnim prostorskim načrtom, so dopustna, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje.

V primeru odstopanja od tehničnih rešitev pri prometni infrastrukturi je treba prilagoditi parcelacijo javnih cest.

Tehnični elementi za zakoličenje parcel se v skladu z navedenimi tolerancami določijo v projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.

Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve usklajene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k temu podrobnemu prostorskemu načrtu. V primeru odstopanj od pogojev je treba ponovno pridobiti mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

IX.	OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

32. člen

(obveznosti izgradnje komunalne opreme)

Investitorji so dolžni na svoje stroške zgraditi manjkajočo komunalno opremo, kot je načrtovana s tem OPPN in z občino pred izdajo gradbenega dovoljenja skleniti pogodbo o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju.

X.	PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen

(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve tega odloka na ureditvenem območju iz a tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV št. 11/93; spremembe ter dopolnitve v MUV Št. 26/98, 11/00, 2/01, 7/01, 12/02, 23/02, 25/04 in 4/12) in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 26/98, 2/01 in 14/02).

34. člen

(vpogled OPPN)

OPPN je na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet in prostor – v Sektorju za urejanje prostora, v Krajevni skupnosti Pekre in deloma tudi na spletni strani  www.maribor.si .

35. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

- Številka: 35005 -12/2008 0301 04

Maribor, 30. marec 2012

Franc KANGLER

ŽUPAN