MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Številka: 35005-00036/2002 0901 VB

Datum:   30. 05. 2003

# MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | - ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL PROSTORSKO PLANSKE ENOTE St 9 S ### – prva obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | URBIS d.o.o Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris Sovič, univ.dipl.inž.el.,župan |
| POROČEVALEC: | Ljubo Mišič, univ.dipl.inž.arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | - Mestni svet sprejme ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL PROSTORSKO PLANSKE ENOTE St 9 S prva obravnava |

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

PRILOGE:

- Odlok dopolnjenega predloga z grafičnimi prilogami

- Obrazložitev gradiva z oceno stroškov

- Stališča do pripomb z obrazložitvijo

- Grafična priloga – zazidalna situacija predloga, ki je bil razgrnjen

- Soglasje Mestne četrti Studenci k dopolnjenem predlogu

Na podlagi 12.člena zakona o urejanju prostora ( Ur.l. RS 110/02, popravek 8/03), in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/89, 23/98, 5/2000 in 10/2002) je Mestni svet Mestne občine Maribor na ..... seji dne ..... sprejel

- ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU

- ZA DEL PROSTORSKO PLANSKE ENOTE St 9 S

dopolnjen predlog

# I. 	UVODNA DOLOČILA

1. člen

S tem odlokom se določa Zazidalni načrt za del St 9 Studenci, ki ga je  izdelal URBIS d.o.o., Svetozarevska ul. 6 Maribor, pod številko naloge 386-ZN/02 v decembru 2001.

2. člen

Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni del, grafični del in soglasja pristojnih organov in organizacij.

- TEKSTUALNI DEL

- Tehnično poročilo

- Osnutek odloka o zazidalnem načrtu

- Pogoji in soglasja k zazidalnemu načrtu

B.  GRAFIČNI DEL

1. Pregledna situacija								M – 1 : 5000

2. Izsek iz dolgoročnega plana – urbanistična zasnova			M - 1 : 5000

3. Obstoječe stanje z mejo območja obdelave 				M - 1 : 500

4. Zazidalna situacija s karakterističnimi prerezi	 			M - 1 : 500

5. Funkcionalno oblikovalski pogoji s prerezom				M - 1 : 500

6. Situacija prometnega režima,						M – 1 :500

7. Situacija komunalnih naprav						M - 1 : 500

8. Položaj, velikost in namembnost novih

gradbenih parcel v odnosu do obstoječih					M - 1 : 500

9. Tehnični elementi za zakoličenje objektov in gradbenih parcel		M – 1 : 500

10. Kopija uradnega katastrskega načrta					M – 1 : 1000

# II.  	MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE

- 3. člen

Območje leži na Studencih med Polančičevo in Kamenškovo ulico.

Meja območja poteka na severu po severni meji parcele št. 2078/1, na vzhodu po vzhodni meji parcele št. 2306, po sredini parcele št. 2078/26 na jugu ter na zahodu po sredini parcele št. 2079/1 vse v k.o. Studenci.

Velikost območja je 14 480 m².

- Območje zajemajo naslednje parcele: 2078/1, 2078/28; 2078/29, 2078/30, 2078/31, 2078/32, 2078/33, 2078/34, 2078/35, 2078/36, 2078/37, 2078/38, 2078/39, 2078/40, 2078/41, 2078/42, 2078/43, 2078/44, 2078/45, 2078/46, 2078/47, 2078/48, 2078/49, 2078/50, 2078/51, 2078/52, 2078/53. 2078/54, 2078/55, 2078/56, 2078/57, 2078/58, 2306, 2078/26, 2079/1 k.o. Studenci.

- III.	FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen

Funkcija območja je pretežno stanovanjska, z možnostjo mirne poslovne dejavnosti.

- IV. 	URBANISTIČNI POGOJI IN OBLIKOVANJE OBJEKTOV

5. člen

Grafične priloge zazidalnega načrta prikazujejo:

- razporeditev obstoječih in predvidenih objektov ter zelenih in ostalih površin

- namembnost objektov

- maksimalne gradbene linije in višinske gabarite

- smeri dostopov in dovozov

- ureditev utrjenih in zelenih površin ter otroških igrišč

- ureditev parkirišč.

6. člen

Novogradnje in zasnova objektov:

Predvidena je izgradnja štirih večstanovanjskih objektov.

Kompozicijo sestavljajo štirje stanovanjski objekti enakega tlorisa. Objekti tvorijo klinasto kompozicijo, ki z medsebojnimi in robnimi odmiki zagotavlja primerno funkcionalno shemo.

Odmik objektov od robnika Kamenškove ulice, od koder se urejajo uvozi, znaša 10.00m. Ta odmik zagotavlja ob peščevem hodniku, pas zelenice neposredno ob objektu. Odmik objektov od robnika Polančičeve ulice znaša 12.30m, kar zagotavlja ureditev peščevega hodnika ob cesti in zelenice z drevoredom pred objektom.

V. 	FUNKCIONALNO OBLIKOVALSKI POGOJI

7. člen

Stanovanjski objekti:

Objekti so višine K+P+2+M, pri čemer je mansarda umaknjena v notranjost objekta in predstavlja max 70 % tlorisne površine tipične etaže. Okoli mansarde je pohodna terasa. Maksimalna višinska kota je +13.00m. Višina vencev ne presega višine krošenj dreves, ki se jih zasadi okrog kompleksa, tako da gradnjo še zmeraj okarakteriziramo kot paviljonsko gradnjo v zelenju. Pod objekti, v kletnih etažah, so predvideni skladiščni boksi. Možno je tudi podzemno parkiranje, katerega natančne dimenzije in lokacije dostopov se predvidi v projektni dokumentaciji.

Višinska kota pritličja  treh objektov ob Polančičevi se prilagodi koti Polančičeve ulice, objekt ob Kamenškovi pa se prilagodi  koti Kamenškove ulice.

Objekti imajo ravno streho.

Velikost stanovanjskih površin: 8908 m² (cca 127 stanovanj). Dopustna je ureditev dela stanovanjski enot za potrebe mirne poslovne dejavnosti ( pisarna, atelje, kozmetični salon…)

Faktor FSI = 0.6.

# VI. 	POGOJI ZA UREJANJE ODPRTIH POVRŠIN

8. člen

Zasnova ureditve zelenih površin je predvidena v dveh sklopih. Ob ulični strani se oblikuje drevored v funkciji omejevanja območja ter členitve parkirnih površin proti Kamenškovi ulici. Drevoredna zasaditev omejuje tudi parkirne površine na severni strani predvidene zazidave.

# Drugi sklop javnih zelenih površin tvorijo površine ob in med objekti. Te površine so predvsem v funkciji okrasne zasaditve in členitve prostora. Te površine se zatravijo ali ustrezno zasadijo s skupinami nižjih grmovnic in pokrovnic.

# Večje zelene površine se zasadijo s posameznimi drevesi in opremijo z urbano opremo ter otroškimi igrali.

# VII.	POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN

9. člen

Osnovno prometnico predstavlja Kamenškova ulica, ki se na severni strani priključuje na Šarhovo ulico.

Sekundarna dostopna cesta je Polančičeva ulica.

Kamenškova ulica se rekonstruira oz. razširi v naslednje prečne profile:

- vozišče 2 x 3,00 m				  6,00 m

- pločnik (obojestransko) min. 2 x 2,5 m	 	  5,00 m

SKUPAJ 						11,00 m

Predvideni sta dve lokacije uvozov s Kamenškove ulice. Na severnem robu in v sredini poteze je urejen uvoz za nivojsko parkiranje.

Mirujoči promet

Na nivoju zunanje ureditve je zagotovljenih 156 parkirnih mest in so razporejena tako, da ne tvorijo velikih asfaltnih površin.

Izračun potrebnih parkirnih mest:

127 stanovanja x 1.2 PM 								= 153 PM

od tega 5% za invalidne osebe						            = 12 PM.

Parkirna mesta je možno pokriti z nadstrešnico.

Pot interventnega in komunalnega vozila

Pot je predvidena v notranjosti območja ob vzhodni strani objektov, z dovozom na južni strani in izvozom preko parkirišč na severni strani.

Javni potniški promet

Javni avtobusni promet je po Šarhovi ul., postaja je na razdalji cca. 200 m od obravnavanega območja.

Peš promet je zagotovljen po pločnikih.

Kolesarski promet je zagotovljen na zahodni strani Kamenškove ulice in na skupnih površinah za pešce in kolesarje.

VIII.	POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

10. člen

Vodooskrba:

Zaradi predvidene zazidave je potrebno zgraditi vodovodno omrežje v Kamenškovi ulici z navezavo na obstoječi vodovod LŽ DN 150 v Polančičevi ulici. Minimalni profil cevovoda je DN 100.

Priključki do posameznih objektov se izvedejo iz predvidenih cevovodov.

Elektro omrežje.

Preko obravnavanega območja potekajo obstoječi nizkonapetostni vodi, ki jih je potrebno odstraniti in prilagoditi novi zazidavi.

Predvidena zazidava se bo napajala z električno energijo iz obstoječe TP Šarhova. Transformatorsko postajo je potrebno preurediti (zamenjava transformatorja, preureditev nizkonapetostnega izvoda).

Iz preurejene transformatorske postaje se položijo ustrezni nizkonapetostni razvodi do predvidenih objektov.

Kanalizacija:

Za odvod odpadnih vod je potrebno zgraditi ustrezno kanalizacijsko omrežje v povezovalnih ulicah in Kamenškovi ulic z navezavo na obstoječi kanal v Šarhovi ulici.

Celotna kanalizacija se izvede za mešan način odvodnje. Kanalizacija mora biti vodotesna.

Plinovod

Za potrebe kuhanja in ogrevanja je že zgrajen plinovod v Kamenškovi ulici.

Ogrevanje

V skladu z energetsko karto Maribora je obravnavano območje predvideno za ogrevanje preko daljinskega ogrevanja iz Toplotne oskrbe Maribor.

Do izgradnje vročevodnega omrežja se objekti ogrevajo iz ene skupne kotlovnice

Telekomunikacijsko omrežje

Za potrebe predvidene zazidave se zgradi ustrezno kabelsko TK omrežje z navezavo na obstoječe omrežje v Šarhovi ulic.

KTV omrežje

Za potrebe predvidene zazidave se zgradi ustrezno KTV omrežje.

Omrežje se predvidi vzporedno s telekomunikacijskim omrežjem.

Odvoz smeti:

Odvoz smeti je potrebno zagotovi v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor (MUV št. 11/92, 18/01).

V območju zazidave je potrebno zagotoviti zbirna mesta za zbiranje odpadkov (ločeno zbiranje).

# IX. 	POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

11. člen

Varovanje voda:

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravskem polju

( MUV št. 19/98, 23/98, 14/02), se parcele nahajajo v vplivnem varstvanem pasu.

Varstvo zraka:

Skladno z Odlokom o varstvu zraka na območju Mestne občine Maribor (MUV št. 13/98), se obravnavane parcele nahajajo v III. območju onesnaženosti zraka.

Varstvo pred hrupom:

Skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS št. 45/95) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ( Ur. l. RS št. 66/96), se obravnavane parcele nahajajo v II. območju.

Varstvo pred požarom:

Požarno varstvo je potrebno zagotoviti v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 71/93) in z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS št. 64/94)

Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je potrebno upoštevati:

- smeri evakuacijskih poti določi projektant,

- v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur.l. RS št. 30/91) je potrebno zagotoviti zadostno količino požarne vode

# X. 	FAZNOST IZVAJANJA IN TOLERANCE NA ZAZIDALNEM NAČRTU

12. člen

Možna je fazna izgradnja posameznega objekta

Do pričetka izvajanja zazidalnega načrta ostanejo zemljišča in objekti na njih v dosedanji rabi.

13. člen

Tolerance:

V grafični prilogi "funkcionalno oblikovalski pogoji" so določeni tlorisni in višinski gabariti.

Možne so tolerance v tlorisnih gabaritih  ± 1,00 m . Gradbena linija ob Polančičevi ulici je fiksna, tolerance so možne samo proti vzhodu.

# Višinske tolerance objektov so možne ± 0,50 m

# Posebni pogoji:

Novi objekti morajo biti morajo oddaljeni od parcelne meje, ob upoštevanju sanitarno-požarno varstvenih pogojev toliko, da je možno nemoteno vzdrževanje objekta.

# XI. 	KONČNE DOLOČBE

14. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:

- Mestni upravi Mestne občine Maribor, Zavod za prostorsko načrtovanje

- Mestni četrti Studenci.

- - Spletne strani: Maribor.si.

15. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o zazidalnem načrtu za del St 9- ob Polančičevi in Kamenškovi ulici (MUV št.29/2001).

16. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

Datum:   04 06.2003.

Številka: 35005-00036/2002

OBRAZLOŽITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA

ZA DEL PROSTORSKO PLANSKE ENOTE  St 9 S

Uvod

Območje obdelave je  del prostorsko planske enote Studenci 9 S, skrajšano PPE St 9 in je med Polančičevo in Kamenškovo ul.

Velikost območja je 1,44 ha.

Na območju ni obstoječih objektov. Na vzhodni strani ob Kamenškovi ulici je nepozidano stavbno zemljišče, ki ga trenutno koristijo vrtičkarji. Komunalni vodi potekajo v obrobnih ulicah.

Za obravnavano območje je že bil izdelan zazidalni načrt, katerega naročnik je bil prav tako KBM Invest. Odlok o zazidalnem načrtu je izšel v MUV št. 29 – 21.12.2001. Zasnova pozidave v veljavnem odloku je predvidevala izgradnjo treh nizov vrstnih stanovanjskih hiš in objekta varovanih stanovanj. Do realizacije programov ni prišlo zaradi spremenjenih razmer na trgu.

- Lastnik se je odločili za novi program in sicer za  stanovanjsko gradnjo .

Z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98 26/98 in 2/2001) je predmetno območje opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče namenjeno pretežno stanovanjski namenski rabi prostora za katero je potrebna izdelava zazidalnega načrta.

Program priprave za izdelavo zazidalnega načrta za del prostorsko planske enote St 9 S je bil objavljen v MUV št.29/2002.

V skladu s programom priprave in v skladu s ZU reP -1 (UR.l. št.110/2002) je v marcu 2003 pripravljen predlog zazidalnega načrta za razgrnitev, ki je bil razgrnjeno v času od 17. marca do 18. aprila v prostorih Zavoda za prostorsko načrtovanje in prostorih Mestne četrti Studenci.

Opis pozidave v razgrnjenem predlogu zazidalnega načrta:

- V razgrnjenem predlogu zazidalnega načrta je bil predviden naslednji koncept pozidave:

- Predvidena je bila zidava treh stanovanjskih objektov etažnosti K+P+2+M s podzemno garažo in objekta javnih programov pritlične etažnosti.

Vsi trije stanovanjski objekti so imeli  enake tlorisne gabarite 71,10/17,10m in so tvorili klinasto kompozicijo, ki je z medsebojnimi in robnimi odmiki zagotavljala primerno funkcionalno shemo.

Maksimalna višinska koto oz. kota višine venca  je znašala +13.00m.

Kota pritličja je znašala  +0.80m, kar je omogočalo optimalno ureditev kletne etažes parkirišči  in  zagotovitev stanovanjem v pritličju primeren nivo intime. Del kleti objekta je bil predviden za skladiščne bokse in je dodatno bil spuščen za 1.00m. Kota kleti, kjer je predvideno parkiranje pa je bila  predvidena na koti –2.00m.

Predvideni so kot objekti z ravno streho.

Odmik objektov od robnika Kamenškove ulice, od koder so se urejali uvozi in kjer je bil predviden javni program je znašal 16.40m. Odmik objektov od robnika Polančičeve ulice je znašal 6.30m, kar je zagotavljalo ureditev peščevega hodnika ob cesti in zelenice z drevoredom pred objektom.

Zasnova objekta javnega programa:

Objekt z javnim programom je imel gabarite 65,90/8,00m.

Predviden je kot pritličen, višina venca objekta pa je bila  na koti +5.50m, kar bi zagotavljalo primerno višino za prodajne in storitvene dejavnosti. Na ulični strani je fasada bila potegnjena do kote +7,20, s čimer se je nakazala mejo javnosti in privatnosti. Tudi ta objekt je imel predvideno  ravno streho.

Kar zadeva prometa so bile predvidene tri lokacije uvozov s Kamenškove. Na severnem robu je bil predviden uvoz za nivojsko parkiranje in uvoz v podzemne garaže, v sredini poteze je bil predviden izvoz iz podzemnega parkiranja ter uvoz in izvoz za nivojsko parkiranje, ob južnem robu je bil predviden uvoz in izvoz za nivojsko parkiranje.

Na nivoju zunanje ureditve je bilo zagotovljenih 134 parkirnih mest, ki  so bila razporejena tako, da ne tvorijo velikih asfaltnih površin. V podzemnih garažah je bilo predvidenih 134 parkirnih mest, kar je skupaj 268 in presega število potrebnih parkirnih mest.

Za pešci so bile predvidene posebne površine (pločniki in tlakovane poti).

Predvidena sta bila dva sklopa zelenih površin. Ob ulični strani je bil predviden drevored v funkciji omejevanja območja ter členitve parkirnih površin proti Kamenškovi ulici.

Drugi sklop javnih zelenih površin so tvorile površine ob in med objekti.

Številčni kazalci iz predloga, ki je bil razgrnjen in se v nadaljevanju lahko primerjajo s kazalci iz dopolnjenega predloga, ki je v potrditvi.

KAPACITETA OBJEKTOV – KOMPLEKSA

stanovanja – 204 enot									10.503,5m²

skupni prostori, komunikacije								  2.691,5m²

skladiščni boksi stanovanj – 200enot							     900,0m²

podzemno parkiranje – 134 parkirnih mest						  3.980,0m²

javni programi – trgovski in storitveni programi					     489,0m²

Urbanistični parametri

brutto površina objekta								18.564,60m²

brutto površina nad terenom								12.784,56m²

etažnost										K+P+2+M

višina venca stanovanja						+10.80 (2 nadstropje)

+13.00  (mansarda)

višina venca javnih programov					+ 5.50 (objekt,interna stran)

+ 7.20(ulična fasada)

FSI 									0.888

Parametri gradbene parcele:

stavbišče								  3.969,0 m²

funkcionalno zemljišče						10.087,0 m²

SKUPAJ								14.056,0 m²

V času javne razgrnitve in na javni obravnavi so podane pripombe na razgrnjeno gradivo.

Glej prilogo: ,,Stališča do pripomb,,.

V skladu s programom priprave zazidalnega načrta za predmetni akt je izdelovalec URBIS d.o.o. v sodelovanju z Zavodom za prostorsko načrtovanje izdelal strokovna stališča do podanih  pripomb na predmetno razgrnjeno gradivo.

Na podlagi vseh upoštevanih pripomb v času javne obravnave je pripravljen dopolnjen predlog zazidalnega načrta, ki je predlagan v prvo obravnavo Mestnemu svetu.

Opis pozidave v dopolnjenem predlogu zazidalnega načrta:

Zasnova stanovanjskih objektov:

Kompozicijo sestavljajo štirje stanovanjski objekti enakega tlorisa (15,0 m x 44,0 m). Objekti tvorijo klinasto kompozicijo, ki z medsebojnimi in robnimi odmiki zagotavlja primerno funkcionalno shemo.

Odmik objektov od robnika Kamenškove ulice, od koder se urejajo uvozi, znaša 10.00m. Ta odmik zagotavlja ob peščevem hodniku, pas zelenice neposredno ob objektu. Odmik objektov od robnika Polančičeve ulice znaša 12.30m, kar zagotavlja ureditev peščevega hodnika ob cesti in zelenice z drevoredom pred objektom.

Objekti so višine K+P+2+M, pri čemer je mansarda umaknjena v notranjost objekta in predstavlja max 70 % tlorisne površine tipične etaže. Okoli mansarde je pohodna terasa. Maksimalna višinska kota je +13.00m. Višina vencev ne presega višine krošenj dreves, ki se jih zasadi okrog kompleksa, tako da gradnjo še zmeraj okarakteriziramo kot paviljonsko gradnjo v zelenju

Pod objekti, v kletnih etažah, so predvideni skladiščni boksi. Možno je tudi podzemno parkiranje, katerega natančne dimenzije in uvoze se predvidi v projektni dokumentaciji.

Objekti imajo ravno streho.

Zasnova prometnih površin

Predvideni  sta dve lokaciji uvozov s Kamenškove. Na severnem robu in v sredini poteze je urejen uvoz za nivojsko parkiranje.

Na nivoju zunanje ureditve je zagotovljenih 156 parkirnih mest in so razporejena tako, da ne tvorijo velikih asfaltnih površin.

Izračun potrebnih parkirnih mest:

127 stanovanja x 1.2PM 								= 153 PM

OD TEGA 5% ZA INVALIDNE OSEBE						= 12 PM.

Parkirna mesta je možno pokriti z nadstrešnico.

Pešci in kolesarji

Pešci so vodeni ločeno od prometa z motornimi vozili po posebnih peščevih površinah (pločniki in tlakovane poti). Po teh površinah je možna tudi vožnja kolesarjev, sicer so pa vodeni s prometom motornih vozil.

Pot interventnega in komunalnega vozila

Pot je predvidena v notranjosti območja ob vzhodni strani objektov, z dovozom na južni strani in izvozom preko parkirišč na severni strani.

Javni potniški promet

Javni avtobusni promet je po Šarhovi ul., postaja je na razdalji cca. 200 m od obravnavanega območja.

Zasnova zelenih površin in zunanja ureditev

Zasnova ureditve zelenih površin je predvidena v dveh sklopih. Ob ulični strani se oblikuje drevored v funkciji omejevanja območja ter členitve parkirnih površin proti Kamenškovi ulici. Drevoredna zasaditev omejuje tudi parkirne površine na severni strani predvidene zazidave.

Drugi sklop javnih zelenih površin tvorijo površine ob in med objekti. Te površine so predvsem v funkciji okrasne zasaditve in členitve prostora. Te površine se zatravijo ali ustrezno zasadijo s skupinami nižjih grmovnic in pokrovnic. Večje zelene površine se zasadijo s posameznimi drevesi in opremijo z urbano opremo.

Faznost izgradnje

- Možna je fazna izgradnja objektov.

Številčni kazalci predloga, ki je v obravnavi na Mestnem svetu:

Velikost območja: 14.480 m²

KAPACITETA OBJEKTOV – KOMPLEKSA

stanovanja – 127 enot									8.908m²

skupni prostori, komunikacije							 2.067,8m²

skladiščni boksi stanovanj – 127enot							     640,0m²

URBANISTIČNI PARAMETRI

brutto površina objekta								9.930,4 m²

etažnost										K+P+2+M

višina venca stanovanja						+10.40 (2 nadstropje)

+13.00 (mansarda)

FSI 									0.6

Povzetek sprememb, ki so nastale kot posledica tistih podanih pripomb, katere je bilo možno v celoti ali delno upoštevati.

Pozidanost in izraba zemljišča se zmanjšata na faktor 0,6  pri čemer se je upoštevala pripomba na neprekinjeno pozidavo in umaknjenost objektov v notranjost območja ob Polančičevi ulici na 12.30 m od robnika ceste.

Spremenilo se je število stanovanj – prej je bilo predvidenih 204 enot sedaj jih je predvidenih cca 127. Mansarda je umaknjena v notranjost objekta in predstavlja max 70 % tlorisne površine tipične etaže. Okoli mansarde je pohodna terasa.

Na mestu poslovno trgovskega objekta so sedaj parkirišča, kar pomeni da objekta z javnim programom v spremenjeni situaciji ni.

Uvoza s Kamenškove ulice sta dva in ne trije. To so uvozi na parkirna mesta, katera so v zadostnem številu zagotovljena na nivoju zunanje ureditve. V tem primeru ni potrebe po kletnih garažah, obstaja pa možnost, da investitor zamenja zunanje parkiranje s podzemnim parkiranjem. Natančne dimenzije in uvozi v podzemno garažo se kasneje predvidijo v projektni dokumentaciji.

.

Pripravila:		Ljubo MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh.

Vesna Bauman, univ.dipl.pr.planer.	DIREKTOR ZAVODA

OCENA STROŠKOV PRIDOBIVANJA IN UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

1.	Stroški za odkup zemljišča                                                                86.292.000      SIT

1.1 	Odškodnina za zemljišče						  86.292.000,00 SIT

- 14382 m2 á 6.000,00 SIT/ m2				       	  86.292.000,00 SIT

2.	Stroški priprave zemljišča 					 	 10.500.000,00 SIT

2.1 	Projekti komunalne in cestne infrastrukture

ter zazidalni načrt		  				   	  10.500.000,00 SIT

Ocenjeno 								   10.500.000,00 SIT

Opomba: 	V stroške niso zajeti stroški zakoličenja objektov in naprav.

3.	Stroški komunalnega opremljanja zemljišča 		         	94.039.636,00 SIT

3.1 	Komunalna in energetska infrastruktura 				61.480.636,00 SIT

- Kanalizacija

580 m` á 33.244,20 SIT/m`				   		19.281.636,00 SIT

- Lovilci olj

2 kom á 156.000,00 SIT/kom					     312.000,00 SIT

- Vodovod

530 m` á 5.900,00 SIT/m`					 	  3.127.000,00 SIT

- Elektrika (NN kabel)

0,65 km` á 15.000.000,00 SIT/km`			     	  	  9.750.000,00 SIT

- Preureditev TP

1 kom á 10.000,00 SIT/kom						10.000.000,00 SIT

- Javna razsvetljava (5-7 m kandelabri na 15-20 m razdalje)

5 - 7 m kandelabri + kabel NN á 650.000,00 SIT/stojno mesto

Ocenjeno 20 svetilk:							 13.000.000,00 SIT

3.2 	Prometne površine 							26.897.000,00 SIT

- Asfaltiranje cest in parkirišč

2900 m2 á 7.300,00 SIT/m2						21.170.000,00 SIT

- Hodniki za pešce in kolesa

960 m2 á 4.600,00 SIT/m2						 4.416.000,00 SIT

- Tlakovane poti

230 m2 á 5.700,00 SIT/m2						 1.311.000,00 SIT

3.3 	Odprte površine							    5.662.000,00 SIT

- Javne zelenice - trata

2410 m2 á 2.200,00 SIT/m2					 	    5.302.000,00 SIT

- Drevesa

30 kom á 12.000,00 SIT/kom					  	       360.000,00 SIT

REKAPITULACIJA STROŠKOV:

A. 	Stroški za odkup zemljišča 					  86.292.000,00 SIT

B.	Stroški priprave zemljišča 					  10.379.002,00 SIT

C.	Stroški opremljanja zemljišča 				  94.039.636,00 SIT

STROŠKI SKUPAJ 							190.710.638,00 SIT

OPOMBA:

Uporabljene cene so, ki veljajo za januar 2001. Zbrane so bile pri posameznih izvajalcih.

V oceni stroškov so zajeti le stroški pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč, ne pa celotnih investicijskih stroškov za realizacijo ureditvenega načrta.