## MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Številka: 35005 – 15/00 0900 ST

Maribor, 9. junij 2003

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU DELA OBMOČJA PPE St6 (stanovanjski, poslovni, trgovski in sakralni center) prva obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | URBIS urbanizem, arhitektura, projektiranje d.o.o. Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el. Župan Mestne občine Maribor |
| POROČEVALEC: | Ljubo Mišič, univ.dipl.inž.arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet sprejme Odlok o zazidalnem načrtu dela območja prostorsko planske enote Studenci 6 (PPE St6) za stanovanjski, poslovni, trgovski in sakralni center – prva obravnava |

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

Priloga:

Odlok o zazidalnem načrtu dela območja prostorsko planske enote Studenci 6 (PPE St6) za stanovanjski, poslovni, trgovski in sakralni center – prva obravnava, z obrazložitvijo, grafičnimi prilogami (5 kart), stališči do pripomb in soglasjem MČ.

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora ( Ur.l. RS 110/02, 8/03), in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/2000 in 10/2002) je Mestni svet Mestne občine Maribor na ..... seji dne ..... sprejel

ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA PPE St 6

- dopolnjen predlog za prvo obravnavo -

# I. 	UVODNA DOLOČILA

1. člen

S tem odlokom se določa Zazidalni načrt za del območja St 6 - S. Zazidalni načrt je izdelal URBIS d.o.o. Maribor,  Svetozarevska ul. 6 pod številko 274-ZN/02 v aprilu 2003.

2. člen

Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni del, grafični del ter pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij.

- TEKSTUALNI DEL

- Obrazložitev zazidalnega načrta

- Smernice in mnenja pristojnih organov in organizacij

3.   Seznam parcel z lastniki

B.  GRAFIČNI DEL

1. Pregledna situacija							M  1 : 5000

2. Izsek iz urbanistične zasnove 					M  1 : 5000

3. Obstoječe stanje z mejo območja obdelave 			M  1 : 2000

3.1 Analiza obstoječega stanja z rušitvami in obstoječimi

komunalnimi vodi						M  1 : 2000

4. Zazidalna situacija z zasnovo ureditve zelenih površin	 	M  1 : 1000

4.1 Karakteristični prerezi						M  1 : 1000

5. Funkcionalno oblikovalski pogoji 					M  1 : 1000

6. Situacija prometnih površin s prometnim režimom		M  1 : 1000

6.1 Kletna etaža							M  1 : 1000

7. Situacija komunalnih naprav					M  1 : 1000

8. Položaj, velikost in namembnost novih gradbenih parcel

v odnosu do obstoječih						M  1 : 1000

9. Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel		M  1 : 1000

10. Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih objektov		M  1 : 1000

11. Kopija uradnega katastrskega načrta				M  1 : 2000

# II.  	MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE

- 3. člen

Meja območja obdelave na zahodni strani poteka po robu predvidene Zahodne obvoznice -Dravograjske ceste, na jugu po robu Ceste proletarskih brigad, na vzhodu po robu Engelsove ceste in na severu po robu predvidene ulice »A«.

Velikost območja obdelave je 7,8 ha.

Območje obdelave obsega parcele št.: 2277/17, 2277/18, 2277/1, 2277/26, 2277/5, 2277/4, 2277/2, 2277/20, 2277/21, 2277/22, 2277/23, 2277/24, 2277/25, 2277/3, 2269/64 vse k.o Studenci ter: 93/2, 93/1, 116, 1181/2, 99/2, 99/1, 102/2, 102/1, 104/2, 104/1, 108/1, 102/2, 109, 112, 113, 111/1, 114, 115, 117/1, 119, 118/1, 120/1, 123, 124, 122, 125/1, 125/2, 126, 127/1, 1188/5, 138/3, 128/1 vse k.o. Zg. Radvanje.

- III.	FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen

Južni del obravnavanega območja je namenjen površinam za sakralni učno vzgojni center sv. Janez Bosko, severno vzhodni  del območja površinam za stanovanja, severno zahodni del pa površinam za trgovske in poslovne dejavnosti.

IV.	URBANISTIČNI  POGOJI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV

5. člen

Grafične priloge zazidalnega načrta prikazujejo:

- namembnost objektov

- razporeditev obstoječih in predvidenih objektov

- maksimalne horizontalne in višinske gabarite

- smeri dostopov in dovozov

- ureditev utrjenih in zelenih površin

- ureditev parkirišč

6. člen

Prostor delimo na funkcionalne enote:

- trgovsko poslovni objekt na zahodu,

- stanovanjski del z zasnovo zelenih površin na severo-vzhodu,

- sakralni učno vzgojni center s športnimi igrišči in zelenimi površinami na jugu.

Objekti so definirani z regulacijskimi elementi, ki jih je potrebno upoštevati in so razvidni iz grafičnih prilog. Regulacijski elementi so:

- gradbena linija, označena z neprekinjeno črto, je linija na katero morajo biti z enim robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad,

- gradbena meja, označena s prekinjeno črto, je linija, ki jo novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost.

V. 	PREDVIDENI OBJEKTI

7. člen

Trgovsko poslovni objekt

Ob Zahodni obvoznici-Dravograjski cesti je proti severu predvidena izgradnja trgovsko poslovnega objekta. Objekt je postavljen na gradbeno linijo ob bodoči Zahodni obvoznici. Objekt je možno podaljšati proti severu čez parkirišča, katera se ustrezno nadomestijo v kletnih etažah. Širitev objekta je označena z gradbenimi mejami. Nivojsko parkiranje je predvideno ob Zahodni obvoznici in severni strani objekta.

Pritlična etaža objekta je namenjena trgovskemu centru. V kasnejši fazi je možna nadzidava objekta do 18.00 m na vzhodni strani, kjer je možno ob poslovnem umestiti tudi stanovanjski program.

Parkiranje obiskovalcev je predvideno tudi pod objektom. Območje parkiranja je projektirano zgolj načeloma, njena tehnična rešitev je lahko drugačna, prav tako gabariti. Možna je izvedba več kletnih etaž. Dovoz na parkirišče in dostava je iz Ulice »A«.

Trgovsko poslovni objekt je od stanovanjskih objektov ločen s široko promenado – peš potjo, zelenico, drevoredom in večnamenskim tlakovanim trgom, kateri je lahko namenjen tudi za tržnico in postavitev kioskov.

Stanovanjski del

Koncept prostorske zasnove objektov opredeljuje razporeditev stanovanjskih blokov v obliki kareja, ki se zaključuje z obstoječimi objekti v osrednjem delu območja. Tako se izoblikuje introvertiran prostor, znotraj katerega so predvidene javne površine v obliki zelenic, drevesnih zasaditev, otroških igrišč in sprehajalnih poti.

Zasnovo zazidave tvorita dva tipa lamel stanovanjskega bloka z gabariti K+P+4+M ter manjši blok v smislu povezovanja z obstoječimi bloki enake višine. Stanovanjski blok ob Cesti »A« ima orientacijo stanovanjskih enot sever-jug, medtem ko ima stanovanjski blok na zahodu orientacijo vzhod-zahod, pri čemer so možna stanovanja samo na vzhod ali samo na zahod. Znotraj zarisanih pozidanih površin je možna tudi delitev na več prostostoječih lamel oz. objektov

Parkirne površine so predvidene v kletnih prostorih v dveh ali več etažah. V prvi etaži kleti so predvideni tudi skladiščni boksi za stanovalce. Območje parkiranja je projektirano zgolj načeloma, njena tehnična rešitev je lahko drugačna, prav tako gabariti. Uvoza in izvoza iz podzemne garaže se nahajata na Cesti »A« in Cesti »B«.

Parkirne površine za obiskovalce so predvidene ob Cesti «A«. Za obstoječe objekte se zagotovi parkiranje za stanovalce in obiskovalce na južni strani oz. ob Cesti «B«.

Sakralni učno vzgojni center – Don Bosko

V križišču glavnih prometnic (Cesta proletarskih brigad in Zahodna obvoznica-Dravograjska cesta) je predvidena postavitev sakralnih objektov: cerkev (višine 18.00 m), zvonik (višine 30.00 m), kapela in župnišče (višine 14.00m). Z dvosmerno zazidavo ustvarjajo objekti trg, odprt na južno stran, ki se izteče na vzhodu v drug sklop sakralnih objektov, kjer se nahajajo:stanovanja redovne skupnosti, mladinski center, večnamenska športna dvorana, atrij in pokrit hodnik. Proti vzhodu so predvidene zelene in rekreativne površine s športnimi igrišči, okoli katerih je možna postavitev ograje. Znotraj športnih površin je možna postavitev manjšega objekta za potrebe skladiščenja športnih rekvizitov in gostinskega lokala.

Parkiranje za obiskovalce cerkve je zagotovljeno ob Cesti proletarskih brigad, dovoz je možen z Engelsove ceste, od koder je možen tudi dovoz na parkirna mesta predvidena za obiskovalce športnih objektov. Za potrebe župnišča in redovne skupnosti je parkiranje zagotovljeno v kletnih prostorih pod trgom ob cerkvi. Celoten sakralni kompleks je podkleten in med seboj povezan.

VI.	OBSTOJEČI OBJEKTI

8. člen

V območju objektov, ki ostanejo so možni naslednji posegi:

- tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah

- funkcionalne izboljšave – rekonstrukcije in adaptacije

- dopolnilne in nadomestne gradnje objektov in naprav

- gradnje, ki pomenijo zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur

- nadzidave in dozidave zaradi funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov

- spremembe namebnosti in dejavnosti v obstoječih objektih v okviru namembnosti morfološke enote

- odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb s ciljem očiščenja stavbnega fonda nefunkcionalnih oz. neestetskih sestavin

- objekti in naprave za potrebe obrambe in zaščite

- vodnogospodarske ureditve

- novogradnja objektov in naprav javne infrastrukture.

Rušitve

Pred izvedbo zazidalnega načrta se izvedejo rušitve prikazane v grafični prilogi, karta: 3.1 Analiza obstoječega stanja z rušitvami in obstoječimi komunalnimi vodi.

Objekti predvideni za rušitev so:

- stanovanjska objekta (P + 1 in P) na parcelah številka: 125/1, 125/2.

# 9. člen

# V pritličju stanovanjskih objektov je možna umestitev mirnih storitvenih dejavnosti.

Kioske, gostinske vrtove in začasne objekte je dopustno postavljati na prostorih, kjer njihova lokacija dopolnjuje javni prostor, ne moti prometa in vzdrževanja komunalnih naprav.

# VII. 	POGOJI ZA UREJANJE ZELENIH IN PROSTIH POVRŠIN

10. člen

Zelene površine sooblikujejo in funkcionalno dopolnjujejo odprti prostor. V obravnavanem območju se uredijo naslednje kategorije javnih zelenih površin: drevoredi, zasaditev ob parkirnih površinah, zelene površine ob objektih centralnih dejavnosti ter zelene površine ob stanovanjski gradnji.

Ob cestah se uredijo drevoredi v funkciji omejitve območja in povezav s širšim območjem.

Vse parkirne površine se uredijo z vmesnimi zelenimi površinami v funkciji členitve prostora in regulacije klime.

V območju se uredijo prečne povezave s potmi, ki jih spremlja zasaditev in urbana oprema.. Ob objektih z javnim programom se površine primerno tlakujejo in opremijo z urbano opremo. Zelene površine se ustrezno uredi s travnatimi površinami in zasaditvijo dreves in grmovnic.

Ob stanovanjski gradnji je potrebno zagotoviti kvaliteten, vsebinsko bogat odprti prostor za stanovalce vseh starostnih stopenj. Tu je predvidena parkovna zasaditev z urejenimi počivališči in otroškimi igrišči za predšolske otroke (peskovnik, tobogan, gugalnice,…). Vhodi do objektov se tlakujejo.

Trg v sklopu cerkve, večnamenski trg ob stanovanjskih objektih in tlakovane peš poti se tlakujejo v kvalitetnem kamnitem tlaku in se opremijo z urbano opremo.

Zelene površine se natančneje opredelijo v projektni dokumentaciji za hortikulturno ureditev zelenih površin, ki se lahko ločeno izdela za posamezne prostorske sklope (stanovanjski, sakralni ali trgovsko poslovni).

# VIII. 	POGOJI ZA UREJANJE PROMETA

11. člen

# Cestne ureditve

Privzeta je prostorska rešitev ustreznega odseka zahodne obvoznice (Dravograjske ceste), vključno z rondojem (krožiščem) s Cesto proletarskih brigad.

Ohranili smo obstoječe (izvedeno) stanje Ceste proletarskih brigad kot del bodoče glavne ceste GI – 1.

Severni del Engelsove ceste (severno od bodoče Ulice »B«) je preusmerjen tako, da se smerno nadaljuje v križišče Ceste I. internacionale in Ažbetove ulice. Vmes se preložena Engelsova cesta križa s predvideno Ulico«A« in tvori z njo polno 4-krako križišče.

Prilagodi se lego in potek Ulico I. internacionale, ki medsebojno povezuje Zahodno obvoznico (Dravograjska cesta) in Engelsovo ulico.

Interne (notranje) prometnice so poimenovane z ulico »A« in »B«, ki potekata kot vzporednici Ceste proletarskih brigad cca 295,00 oz. 150,00 m severneje od le-te (merjena je medosna razdalja).

Ulica »A« medsebojno povezuje zahodno obvoznico in preloženo (novo) Engelsovo cesto.

Ulica »B« pa povezuje staro Engelsovo cesto in se »slepo nadaljuje proti zahodu v dolžini cca 150,00m, kjer so uvozi v podzemne garaže.

Zahodna obvoznica in Cesta proletarskih brigad sta dvosmerni 4-pasovnici z ločilnim otokom in obvoziščnimi elementi v obliki zelenice, kolesarske steze in pločnika – oboje stransko.

Vse ostale ceste so dvo-smerne in dvo-pasovne z ustreznimi obvoziščnimi elementi (pločniki). Engelsova ima tudi zelenico (skrajni južni del).

Na ta način je ulica »A« opredeljena v naslednjem prečnem profilu:

- vozišče 2 x 3.00 m							6.00 m

- vzdolžno parkiranje (obojestransko) 2 x 2.00 m			4.00 m

- skupna peš in kolesarska pot (obojestranska) 2 x 2.50 m		5.00 m

skupaj:								15.00 m

Za ulico »B« velja naslednja ureditev:

- vozišče 2 x 3.00 m							 6.00 m

- pravokotno parkiranje (obojestransko) 2 x 4.80 m			 9.60 m

- skupna peš in kolesarska pot 2x 2.50 m				 5.00 m

skupaj:								20.60 m

V izvedeni obliki je ohranjen profil ureditve obstoječe Engelsove ceste na skrajnem južnem delu med Cesto proletarskih brigad in Ulico »B«, oz. v dolžini cca 180.00 m, kjer se prične postopni odmik v smeri zahoda tako, da se slednja iz južne strani priključi na Ulico I. Internacionale v križišču z Ažbetovo ulico.

Za Novo (preloženo) Engelsovo ulico pa prav tako velja, da se je predmetni odlok le-te uredi (izvede) v enakem profilu kot je obstoječ severno od Ulice I. Internacionale.

# Mirujoči promet

Za potrebe obstoječe in predvidene pozidave oz. stanovalcev in ostalih uporabnikov je predvidena ureditev parkirnih in odstavnih površin, na način nivojskega in izven nivojskega (podzemnega) parkiranja.

Izbran je kriterij 1.25 PM na eno stanovanje in dodan 10% te kapacitete za obiskovalce. Ob tem je pomemben še kriterij za invalidne osebe, za katere je potrebno zagotoviti 5% PM od skupnega števila parkirnih mest.

Nivojsko parkirišče je predvideno ob severni in zahodni strani poslovno trgovskega objekta. Pravtako je preko tega parkirišča po ulici «A« iz severne strani predviden dovoz do podzemnega parkiranja pod poslovno trgovskim objektom.

Nivojska parkirišča so predvidena še ob severni strani Ulice »B«, predvsem za potrebe obstoječih objektov.

Neposredno ob ulicah je nivojsko parkiranje predvideno še ob ulici »A« in »B« in sicer ob Ulici »A« po principu vzdolžnega parkiranja in ob Ulici »B« po principu pravokotnega parkiranja.

Nivojska parkirišča so zasnovana tudi ob južni in vzhodni strani bodočih objektov in Ceste proletarskih brigad ter Engelsovo cesto.

Podzemno parkiranja je predvideno v sklopu posameznih objektov.

# Peš in kolesarski promet

Pešci in kolesarji so ob vseh prometnicah vodeni ločeno od vozišča na pločnikih in kolesarskih stezah oz. na skupnih peš in kolesarskih poteh.

# Javni promet

Le-ta je organiziran in voden po obodnih cestah Zahodne obvoznice, Ceste proletarskih brigad in Engelsovi cesti.

# Prometni režim

Osnovni prednostni smeri sta Dravograjska cesta (Zahodna obvoznica) in Cesta proletarskih brigad, na katero se vse ostale prometno podrejeno priključujejo.

Prednostno smer predstavlja tudi (fazno) obstoječa in prestavljena (nova) Engelsova cesta.

Ulica »A« se na Zahodno obvoznico priključuje podrejeno po sistemu desno-desno.

Stara Engelsova cesta se priključuje na Cesto proletarskih brigad sicer prometno podrejeno, vendar je to »polno« (T) križišče kot je sedaj.

# Končna določila

V fazni rešitvi, ko še ni preložena Engelsova cesta, je priključevanje iz vzhodne in zahodne strani smiselno prilagoditi na staro (obstoječo) Engelsovo cesto, vendar v smislu končnih rešitev.

Možna je fazna (etapna) izvedba, vendar mora vsaka etapa predstavljati izvedbeno in prometno tehnično ter strokovno zaključeno celoto.

Izdelati je potrebno ustrezno urbanistično in projektno dokumentacijo in v okviru le-teh opredeliti in definirati vse potrebne prometne parametre.

Definirati je potrebno zemljiško-knjižne omejitve za opredelitev v smislu kasnejšega vpisa v zemljiški kataster.

Opredeliti je potrebno prometni režim priključevanja ob upoštevanju kategorizacije državnih cest.

Možna je fazna izgradnja, pri čemer mora vsaka faza predstavljati prometno-tehnično in funkcionalno zaključeno celoto.

IX. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

12. člen

Naravna dediščina:

Na območju ni evidentiranih območij in objektov naravne dediščine.

Kulturna dediščina:

Na območju ni evidentirane kulturne dediščine.

X. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

13. člen

Vodovod

Obstoječe vodovodno omrežje poteka v severnem delu Ceste proletarskih brigad in v Engelsovi ulici. Za potrebe predvidene zazidave je potrebno zgraditi ustrezno vodovodno omrežje po dostopnih cestah in predvideni Ulici »A«. Vodovodno omrežje se naveže na obstoječe cevovode v Engelsovi ulici in trasi Dravograjske ceste tako, da dobimo krožno napajanje. Minimalni profil cevovoda je DN 100. Vodovodno omrežje mora zagotavljati tudi zadostne količine vode za požarno zaščito. Do posameznih objektov se izvedejo hišni priključki.

Pri gradnji vodovoda je potrebno zagotoviti minimalne predpisane odmike med vodovodom in kanalizacijo. V kolker teh odkmikov ni možno doseči, je potrebno vodovod dodatno zaščititi.

Kanalizacija

Predvidena zazidava gravitira na obstoječo kanalizacijo v Engelsovi ulici.

Za odvod odpadnih vod je potrebno zgraditi vodotesno kanalizacijo. Zbirni kanali se predvidijo v dovoznih cestah in poteh oz. v predvideni Ulici «A«.

Vse odpadne vode iz parkirišč je potrebno voditi v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescenčnimi filtri.

Čiste vode iz strešin in tlakovanih površin se lahko vodijo v ponikovalnice meteorne vode iz igrišč in zelenih površin in direktno ponikajo v podtalje.

V objektih, kjer so predvidene globoke kleti oz. podzemne garaže, se predvidi lokalno prečrpavanje odpadnih vod.

Elektrika

Preko območja obdelave poteka obstoječi VN daljnovod in nizkonapetostno omrežje do obstoječih objektov. Omrežje se odstrani oz. prestavi v skladu s pogoji upravljalca.

Za potrebe oskrbe z električno energijo je potrebno zgraditi novo oz. rekonstruirati obstoječo trafo postajo, ki je locirana ob predvideni Ulici »A«.

Zaradi predvidene gradnje je potrebno prilagoditi dovodno in odvodno električno visokonapetostno in nizkonspetostno omrežje.

V dostopnih cestah in poteh ter na ploščadih se predvidi ustrezna javna razsvetljava. Oblikovanje in tipi svetilk se prilagodijo celoviti ureditvi.

Iz urbanistično arhitektosnkega vidika predlagamo prestavitev TP na ustreznejšo lokacijo ob Engelsovi cesti.

Ogrevanje

Predvideni objekti se bodo ogrevali preko daljinskega ogrevanja. Obstoječi toplovod je položen v južnem delu Ceste proletarskih brigad, vzhodnem robu načrtovane Dravograjske ceste in vzhodnem robu Engelsove ceste.

Priključek za obstoječe stanovanjske objekte poteka iz smeri Dravograjske ceste. Zaradi predvidene gradnje trgovsko poslovnega objekta, ga bo potrebno v delu trase prestaviti oz. izvesti nov priključek.

Plinovod

V Cesti proletarskih brigad in Engelsovi cesti je položen obstoječi plinovod JE 200. Plinovod je položen tudi v trasi predvidene Dravograjske ceste.

Za oskrbo predvidenih objektov s plinom je potrebno zgraditi ustrezno plinovodno omrežje. Plinovodi se predvidijo v dostopnih cestah oz. poteh. Do posameznih objektov se izvedejo plinovodni priključki.

Telekomunikacijsko omrežje

Za potrebe predvidene zazidave se izvede ustrezno TK in CTV omrežje.

V dostopnih cestah in poteh se predvidi položitev plastičnih cevi za kasnejše vlečenje kablov.

Trase TK in CTV omrežja so lahko skupna, predvideti je potrebno ločene jaške.

Iz predvidenega omrežja se izvedejo priključki do posameznih objektov.

## Odvoz smeti

Odvoz smeti se zagotovi s skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor (MUV št. 11/92, 18/01).

V območju se predvidijo ustrezna zbirna mesta za smeti in ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov.

# XI.	POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

14. člen

Varovanje voda

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravskem polju ( MUV št. 19/98 in popravek št. 23/98, ter 14/2002)  se parcele nahajajo v vplivnem varstvenem pasu.

## Varstvo zraka

Skladno z Odlokom o varstvu zraka na območju Mestne občine Maribor (MUV št. 13/98), se obravnavane parcele nahajajo v III. območju onesnaženosti zraka.

## Varstvo pred požarom

Požarno varstvo je potrebno zagotoviti v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 71/93) in Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. L. RS št. 64/94).

Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je potrebno upoštevati:

- Pravilnik o požarnovarstvenih zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Ur. L. SRS št. 42/5)

- Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. L. RS št. 57/96)

- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. L. SFRJ št. 30/91)

- smeri evakuacijskih poti določi projektant

- dovozne poti za gasilsko intervenco morajo biti projektirane v skladu s SIST DIN 14 090.

## Varstvo pred hrupom

Skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS št. 45/95) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ( Ur. l. RS št. 66/96), se obravnavane parcele nahajajo delno v II.in delno v III. območju.

# XII.	FAZNOST IZVAJANJA IN TOLERANCE NA ZAZIDALNEM NAČRTU

15. člen

Pri stanovanjskih objektih in pri kompleksu Don Bosko je možna fazna izgradnja posameznega funkcionalnega sklopa.

Pri poslovno – trgovskem centru na severu je možna gradnja v večih fazah.

V prvi fazi je možna gradnja pritličnega dela objekta za trgovske dejavnosti. V kasnejši fazi je možna nadzidava poslovnega dela objekta.

XIII. 	TOLERANCE

16. člen

V grafični prilogi "funkcionalno oblikovalski pogoji" so določeni maksimalni tlorisni in višinski gabariti objekta. Natančne dimenzije se določijo v projektni dokumentaciji. Možne so tolerance tlorisnih gabaritov navznoter do FIZ 0,4, toleranca višinskega gabarita je   max.   do + 1.00 m. Dispozicija garaž v kletnih etažah in število kletnih etaž se določi v projektni dokumentaciji.

XIV.	OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVEDBI ZAZIDALNEGA NAČRTA

17. člen

Investitorji morajo izvesti ali zagotoviti financiranje izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč in vseh posegov, ki so predvideni s tem zazidalnim načrtom.

# XV. 	KONČNE DOLOČBE

18. člen

Zazidalni načrt je na vpogled v Mestni upravi Mestne občine Maribor, Zavod za prostorsko načrtovanje in  na  Mestni četrti Radvanje.

19. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 35005 – 15/00 0901 ST

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

MESTNA OBČINA MARIBOR

Mestna uprava

ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Grajska ulica 7, 2000 Maribor

Tel. 02 220 15 12  fax 02 220 14 93

e-mail:simon.tekavec@maribor.si

dat:zaz.nač./St6 – donBosko/gradivo za MS – 9.6.03

Številka: 35005 – 15/00 0900 ST

Maribor, 9. junij 2003

O B R A Z L O Ž I T E V

ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU DELA PPE St6

(stanovanjski, poslovni, trgovski in sakralni center)

- dopolnjen predlog odloka za prvo obravnavo -

1. Razlogi in podlage za pripravo zazidalnega načrta

Območje zazidalnega načrta leži v jugozahodnem delu mesta Maribora v neposredni bližoni stanovanjske soseske Borova vas. Meja območja obdelave na zahodni strani poteka po robu predvidene zahodne obvoznice – bodoče Dravograjske ceste, na jugu po robu Ceste proletarskih brigad, na vzhodu po robu Engelsove ceste in na severu po robu bodoče predvidene stanovanjske ulice »A«. Velikost območja obdelave je 7,8 ha.

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št.2/01) je območje namenjeno površinam za stanovanja in dopolnilne dejavnosti, površinam za izobraževanje, kulturo in socialne dejavnosti, površinam za centralne dejavnosti in zelenim površinam. Previden faktor pozidanosti in izrabe območja PPE St6 je 0,4 – 0,8.

Območje je v glavnem nezazidano in prometno še neurejeno, predvsem glede mirujočega prometa, saj obstoječi stanovanjski blok ob Engelsovi nima urejenega zadostnega števila parkirnih mest.

Zazidalni načrt je izdelan na podlagi »Programa priprave zazidalnega načrta za del območja PPE St6 (stanovanjski, trgovski, poslovni in sakralni center - MUV št. 3/2000), ki predstavlja organizacijski in vsebinski okvir za njegovo pripravo.

2. Glavne vsebinske rešitve v razgrnjenem odloku

Območje obravnave je večinoma nepozidano stavbno zemljišče, ki ga v naravi označuje vrtičkarstvo in kmetijska proizvodnja.

Funkcije območja določa 4.člen - južni del obravnavanega območja je namenjen površinam za cerkev sv.Janeza Bosca, župnišče, mladinski vzgojni center in karitativne dejavnosti, severno vzhodni  del območja površinam za stanovanja, severno zahodni del pa površinam za trgovske in poslovne dejavnosti.

Število in namembnost posegov so podrobno opisani v 6. in 7.členu in sicer delitev na funkcionalne enote in definiranost postavitve v prostor z regulacijskimi elementi, z gradbeno linijo in gradbeno mejo. Bodoča zazidava obsega:

Trgovsko poslovni objekt

Ob Zahodni obvoznici-Dravograjski cesti je proti severu predvidena izgradnja trgovsko poslovnega objekta. Objekt je postavljen na gradbeno linijo ob bodoči Zahodni obvoznici. Objekt je možno podaljšati proti severu čez parkirišča, katera se ustrezno nadomestijo v kletnih etažah. Širitev objekta je označena z gradbenimi mejami. Nivojsko parkiranje je predvideno ob Zahodni obvoznici in severni strani objekta.

Pritlična etaža objekta je namenjena trgovskemu centru. V kasnejši fazi je možna nadzidava objekta do 18.00 m na vzhodni strani.

Parkiranje obiskovalcev je predvideno tudi pod objektom. Območje parkiranja je projektirano zgolj načeloma, njena tehnična rešitev je lahko drugačna, prav tako gabariti. Možna je izvedba več kletnih etaž. Dovoz na parkirišče in dostava je iz Ulice »A«.

Trgovsko poslovni objekt je od stanovanjskih objektov ločen s široko promenado – peš potjo, zelenico, drevoredom in večnamenskim tlakovanim trgom, kateri je lahko namenjen tudi za tržnico in postavitev kioskov.

Stanovanjski del

Koncept prostorske zasnove objektov opredeljuje razporeditev stanovanjskih blokov v obliki kareja, ki se zaključuje z obstoječimi objekti v osrednjem delu območja. Tako se izoblikuje introvertiran prostor, znotraj katerega so predvidene javne površine v obliki zelenic, drevesnih zasaditev, otroških igrišč in sprehajalnih poti.

Zasnovo zazidave tvorita dva tipa lamel stanovanjskega bloka z gabariti K+P+4+M ter manjši blok v smislu povezovanja z obstoječimi bloki enake višine. Stanovanjski blok ob Cesti »A« ima orientacijo stanovanjskih enot sever-jug, medtem ko ima stanovanjski blok na zahodu orientacijo vzhod-zahod, pri čemer so možna stanovanja samo na vzhod ali samo na zahod. Znotraj zarisanih pozidanih površin je možna tudi delitev na več prostostoječih lamel oz. objektov

Parkirne površine so predvidene v kletnih prostorih v dveh ali več etažah. V prvi etaži kleti so predvideni tudi skladiščni boksi za stanovalce. Območje parkiranja je projektirano zgolj načeloma, njena tehnična rešitev je lahko drugačna, prav tako gabariti. Uvoza in izvoza iz podzemne garaže se nahajata na Cesti »A« in Cesti »B«.

Parkirne površine za obiskovalce so predvidene ob Cesti «A«. Za obstoječe objekte se zagotovi parkiranje za stanovalce in obiskovalce na južni strani oz. ob Cesti «B«.

Sakralni učno vzgojni center – Don Bosko

V križišču glavnih prometnic (Cesta proletarskih brigad in Zahodna obvoznica-Dravograjska cesta) je predvidena postavitev sakralnih objektov: cerkev (višine 18.00 m), zvonik (višine 30.00 m), kapela in župnišče (višine 14.00m). Z dvosmerno zazidavo ustvarjajo objekti trg, odprt na južno stran, ki se izteče na vzhodu v drug sklop sakralnih objektov, kjer se nahajajo:stanovanja redovne skupnosti, mladinski center, večnamenska športna dvorana, atrij in pokrit hodnik. Proti vzhodu so predvidene zelene in rekreativne površine s športnimi igrišči, okoli katerih je možna postavitev ograje. Znotraj športnih površin je možna postavitev manjšega objekta za potrebe skladiščenja športnih rekvizitov in gostinskega lokala.

Parkiranje za obiskovalce cerkve je zagotovljeno ob Cesti proletarskih brigad, dovoz je možen z Engelsove ceste, od koder je možen tudi dovoz na parkirna mesta predvidena za obiskovalce športnih objektov. Za potrebe župnišča in redovne skupnosti je parkiranje zagotovljeno v kletnih prostorih pod trgom ob cerkvi. Celoten sakralni kompleks je podkleten in med seboj povezan.

Pogoji za urejanje odprtih in zelenih površin so podrobneje opisani v 10.členu. Zelene površine sooblikujejo in funkcionalno dopolnjujejo odprti prostor. V obravnavanem območju se uredijo naslednje kategorije javnih zelenih površin: drevoredi, zasaditev ob parkirnih površinah, zelene površine ob objektih centralnih dejavnosti ter zelene površine ob stanovanjski gradnji. Natančneje se opredelijo v projektu zelenih površin.

Ob cestah se uredijo drevoredi v funkciji omejitve območja in povezav s širšim območjem. Vse parkirne površine se uredijo z vmesnimi zelenimi površinami v funkciji členitve prostora in regulacije klime. V območju se uredijo prečne povezave s potmi, ki jih spremlja zasaditev in urbana oprema.. Ob objektih z javnim programom se površine primerno tlakujejo in opremijo z urbano opremo. Zelene površine se ustrezno uredi s travnatimi površinami in zasaditvijo dreves in grmovnic.

Ob stanovanjski gradnji je potrebno zagotoviti kvaliteten, vsebinsko bogat odprti prostor za stanovalce vseh starostnih stopenj. Tu je predvidena parkovna zasaditev z urejenimi počivališči in otroškimi igrišči za predšolske otroke (peskovnik, tobogan, gugalnice,…). Vhodi do objektov se tlakujejo.

Trg v sklopu cerkve, večnamenski trg ob stanovanjskih objektih in tlakovane peš poti se tlakujejo v kvalitetnem kamnitem tlaku in se opremijo z urbano opremo.

Urejanje prometnih površin je določeno v 11. členu. Privzeta je prostorska rešitev ustreznega odseka zahodne obvoznice (Dravograjske ceste), vključno z rondojem (krožiščem) s Cesto proletarskih brigad. Ohranjeno je obstoječe (izvedeno) stanje Ceste proletarskih brigad kot del bodoče glavne ceste GI – 1. Severni del Engelsove ceste (severno od bodoče Ulice »B«) je preusmerjen tako, da se smerno nadaljuje v križišče Ceste I. internacionale in Ažbetove ulice. Vmes se preložena Engelsova cesta križa s predvideno Ulico«A« in tvori z njo polno 4-krako križišče. Prilagodi se lego in potek Ulico I. internacionale, ki medsebojno povezuje Zahodno obvoznico (Dravograjska cesta) in Engelsovo ulico.

Interne (notranje) prometnice so poimenovane z ulico »A« in »B«, ki potekata kot vzporednici Ceste proletarskih brigad cca 295,00 oz. 150,00 m severneje od le-te (merjena je medosna razdalja). Ulica »A« medsebojno povezuje zahodno obvoznico in preloženo (novo) Engelsovo cesto. Ulica »B« pa povezuje staro Engelsovo cesto in se »slepo nadaljuje proti zahodu v dolžini cca 150,00m, kjer so uvozi v podzemne garaže.

Zahodna obvoznica in Cesta proletarskih brigad sta dvosmerni 4-pasovnici z ločilnim otokom in obvoziščnimi elementi v obliki zelenice, kolesarske steze in pločnika – oboje stransko. Vse ostale ceste so dvo-smerne in dvo-pasovne z ustreznimi obvoziščnimi elementi (pločniki). Engelsova ima tudi zelenico (skrajni južni del).

Za potrebe obstoječe in predvidene pozidave oz. stanovalcev in ostalih uporabnikov je predvidena ureditev parkirnih in odstavnih površin, na način nivojskega in izven nivojskega (podzemnega) parkiranja. Izbran je kriterij 1.25 PM na eno stanovanje in dodan 10% te kapacitete za obiskovalce. Ob tem je pomemben še kriterij za invalidne osebe, za katere je potrebno zagotoviti 5% PM od skupnega števila parkirnih mest.

Nivojsko parkirišče je predvideno ob severni in zahodni strani poslovno trgovskega objekta. Pravtako je preko tega parkirišča po ulici «A« iz severne strani predviden dovoz do podzemnega parkiranja pod poslovno trgovskim objektom. Nivojska parkirišča so predvidena še ob severni strani Ulice »B«, predvsem za potrebe obstoječih objektov.

Neposredno ob ulicah je nivojsko parkiranje predvideno še ob ulici »A« in »B« in sicer ob Ulici »A« po principu vzdolžnega parkiranja in ob Ulici »B« po principu pravokotnega parkiranja. Nivojska parkirišča so zasnovana tudi ob južni in vzhodni strani bodočih objektov in Ceste proletarskih brigad ter Engelsovo cesto. Podzemno parkiranja je predvideno v sklopu posameznih objektov.

Pešci in kolesarji so ob vseh prometnicah vodeni ločeno od vozišča na pločnikih in kolesarskih stezah oz. na skupnih peš in kolesarskih poteh. Javni promet je organiziran in voden po obodnih cestah Zahodne obvoznice, Ceste proletarskih brigad in Engelsovi cesti.

# Osnovni prednostni smeri prometnega režima sta Dravograjska cesta (Zahodna obvoznica) in Cesta proletarskih brigad, na katero se vse ostale prometno podrejeno priključujejo.  Prednostno smer predstavlja tudi (fazno) obstoječa in prestavljena (nova) Engelsova cesta. Ulica »A« se na Zahodno obvoznico priključuje podrejeno po sistemu desno-desno. Stara Engelsova cesta se priključuje na Cesto proletarskih brigad sicer prometno podrejeno, vendar je to »polno« (T) križišče kot je sedaj.

Ureditev komunalne in energetske infrastrukture je razvidna iz 13. člena. Območje je po obstoječih obodnih cestah opremljeno z vodovodom, kanalizacijo, elektriko, daljinskim ogrevanjem, plinovodom in telekomunikacijskim omrežjem. Pri rešitvah so upoštevane udi smernice, ki so jih izdale pristojne gospodarske javne službe ali upravljalci.

Predvideni objekti in ureditve ne bodo poslabšale stanja okolja, sicer pa so pogoji določeni še v 14. členu s seznamom predpisov, ki jih je potrebno upoštevati v vseh fazah realizacije zazidalnega načrta.

Zazidalni načrt bo možno izvajati fazno po posameznih funkcionalnih sklopih, kar je podrobneje opisano v 15. členu.

3. Povzetek sprememb, ki so bile upoštevane v dopolnjenem predlogu za obravnavo na mestnem svetu.

V času javne razgrnitve so bile podane dve pismeni pripombi in ena splošna na javni obravnavi glede prehoda pešcev preko Ceste proletarskih brigad.

Pripombe družine Marzidovšek se nanašajo na rušitev njihove stanovanjske hiše, kjer zahtevajo, da se njihov status reši že v prvi fazi izvedbe zazidalnega načrta. V 8. členu odloka je dodana obveznost investitorjev, da še pred izvedbo zazidalnega načrta porušijo obstoječe stanovanjske hiše in tako rešijo vprašanje prizadete družine še pred pričetkom gradnje.

Pripomba krajinskega arhitekta Nika Stareta glede prikazane formalne ureditve okolja in zelenih površin je upoštevana v 10. členu odloka o zelenih površinah, ki pravi da je za vsak posamezni ureditveni sklop potrebno izdelati projektno dokumentacijo tudi za okolje in zelene površine.

Na javni obravnavi je bilo tudi izpostavljeno vprašanje prehoda pešcev preko Ceste proletarskih brigad. Predlagana je bila tudi izvedba podhoda ali kakšnega alternativnega varnega prehoda do javnih objektov v območju, to je cerkve ali trgovske hiše. Zazidalni načrt direktno te problematike ne obravnava, je pa možnost prehoda pešcev pri krožišču Dravograjske in Ceste proletarskih brigad.na vseh štirih krakih, občina pa si bo prizadevala pri državi za vzpostavitev še dodatnega semaforiziranega prehoda za pešce preko magistralne ceste.

V grafičnih prilogah ni bilo sprememb in dopolnitev po javni razgrnitvi.

4. Ocena stroškov za realizacijo zazidalnega načrta

V nadaljevanju so ocenjeni stroški, ki se nanašajo na infrastrukturno opremljanje območja načrtovane gradnje.

Stroški za izgradnjo načrtovanih objektov niso ocenjeni, saj so podatki o posameznih načrtovanih objektih v fazi priprave prostorskega izvedbenega načrta premalo natančni, da bi jih bilo mogoče oceniti s potrebno stopnjo zanesljivosti.

Predstavo o višini skupnih stroškov za območje obdelave bo mogoče oblikovati v fazi, ko bodo izdelani vsaj idejni projekti načrtovanih objektov.

Pri opremljanju stavbnega zemljišča je treba opraviti različna opravila, ki se vrednostno odrazijo v različnih vrstah stroškov. Ti stroški so vezani na pridobivanje zemljišča (odkupi zemljišča, stroški prepisov in drugi stroški, vezani na urejanje lastniških razmer), na izdelavo geodetskih načrtov, geološke in ostale raziskave, pripravo prostorskih izvedbenih aktov, izdelavo lokacijske dokumentacije, pripravo koordinacijskih načrtov, izdelavo tehnične dokumentacije za infrastrukturne ter druge objekte, omrežja in naprave, investicijske elaborate, cenilne elaborate, rušenje objektov, sanacijo terena ter druga opravila v zvezi s pripravo zemljišča za gradnjo, prestavitev infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav, različne vrste odškodnin (za posevke, nadomestna stanovanja, odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali gozda,…..) ter na samo opremljanje stavbnega zemljišča z infrastrukturnimi omrežji, objekti in napravami (izgradnja oz. rekonstrukcija prometnega omrežja, objektov in naprav vključno z ureditvijo parkirnih površin, pešpoti in javnih odprtih površin, izgradnja oz. rekonstrukcija komunalnega (kanalizacijskega, vodovodnega) omrežja, objektov in naprav, izgradnja oz. rekonstrukcija energetskega (elektro, plinovod, toplovod) omrežja, objektov in naprav vključno z javno razsvetljavo ter izgradnja omrežja in objektov zvez (telefon idr.).

V nadaljevanju so prikazane upoštevane vrste stroškov, ki jih je mogoče oceniti v fazi priprave prostorskega izvedbenega načrta. Opozarjamo, da to niso vse vrste stroškov, predvsem niso ocenjeni stroški za eventuelno sanacijo terena. Pri tem je uporabljena uveljavljena metodologija in veljavna zakonodaja.

Podatki o potroških (t.j. potrebnih oz. porabljenih količinah posameznih nastopajočih stroškovnih vrst) so povzeti iz predmetnega prostorskega izvedbenega načrta, cene pa so zbrane in ocenjene kot povprečne pri posameznih izvajalcih, ki se ukvarjajo z izvedbo gradenj in pripadajočih storitev.

Cene veljajo za januar 2003.

1.	Stroški za odkup zemljišča				   		447.660.000,00 SIT

1.1 	74610 m2 á 6.000,00 SIT/m2 				   		447.660.000,00 SIT

2.	Stroški priprave zemljišča 			 	     		  15.643.500,00 SIT

2.1 	Zazidalni načrt in projekti komunalne in

cestne infrastrukture 		  				   	  15.000.000,00 SIT

## Ocenjeno 								  15.000.000,00 SIT

2.2 	Rušitve 		                 				   	       643.500,00 SIT

- Rušenje objektov: 117 m2 á 5.500,00 SIT/m2		 	       643.500,00 SIT

Od objektov, ki so predvideni za rušitev so ostale samo ruševine.

3.	Stroški opremljanja zemljišča 			              	178.765.940,00 SIT

3.1 	Komunalna in energetska infrastruktura 			            139.588.340,00 SIT

- Vodovod	 							  13.175.000,00 SIT

250 m Φ 150  á 19.080,00 SIT/m`                                                    4. 770.000,00 SIT	  500 m Φ 100  á 16.810,00 SIT/m`			   		    8.405.000,00 SIT

- Kanalizacija								 51.423.840,00 SIT

1300 m` á 38.772,70 SIT/m`				              50.403.600,00 SIT

6 kom. Lovilec olj á 170.040,00 SIT				    1.020.240,00 SIT

- Elektrika 								 24.649.500,00 SIT

-  NN kabel: 0,4 km` á 17.330.000,00 SIT/km`	     	 	    6.923.000,00 SIT

- VN kabel: 0,15 km` á 20.450.000,00 SIT/km`	     	 	    3.067.500,00 SIT

- 1 kom TP á 14.650.000,00 SIT/kom				  14.650.000,00 SIT

- TK omrežje – kanalizacija 						   5.940.000,00 SIT

telekom kanal.

300 m á 10.000,00 SIT/m`			   			    3.000.000,00 SIT

KRS

300 m á 9.800,00 SIT/m`			   			    2.940.000,00 SIT

- Plinovod 						                          18.000.000,00 SIT

360 m á 50.000,00 SIT/m`			   			  18.000.000,00 SIT

- Ogrevanje 						                          26.400.000,00 SIT

300 m á 88.000,00 SIT/m`			   			  26.400.000,00 SIT

3.2 	Prometne površine 							  33.000.000,00 SIT

- Asfaltirane ceste in parkirišča					 12.750.000,00 SIT

1500 m2 á  8.500,00 SIT/m2						  12.750.000,00 SIT

- Hodnik za pešce  							    2.430.000,00 SIT

450 m2 á  5.400,00 SIT/m2						    2.430.000,00 SIT

- Tlakovane površine  						  17.820.000,00 SIT

2700 m2 á  6.600,00 SIT/m2						  17.820.000,00 SIT

3.3 	Odprte površine 							    6.177.600,00 SIT

- Trata   						                           5.808.000,00 SIT

2400 m2 á  2.420,00 SIT/m2					                5.808.000,00 SIT

- Drevesa kom. 28 á 13.200,00 SIT                                                         369.600,00 SIT

REKAPITULACIJA STROŠKOV:

- Stroški za odkup zemljišča					447.660.000,00 SIT

- Stroški priprave zemljišča 					  15.643.500,00 SIT

- Stroški opremljanja zemljišča 				178.765.940,00 SIT

# STROŠKI SKUPAJ 							642.069.440,00 SIT

# Stroški so povzeti po gradivu, ki ga je pripravil Urbis!

Pripravil:						Ljubo MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh. Simon Tekavec, univ.dipl.inž.arh.				        DIREKTOR ZAVODA