## MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Številka: 35005 – 20/02  0900 ST

Maribor, 3. oktober 2003

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODLOK O LOKACIJSKM NAČRTU ZA ODSEK ERJAVČEVE ULICE druga obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | URBIS urbanizem, arhitektura, projektiranje d.o.o. Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el. Župan Mestne občine Maribor |
| POROČEVALEC: | Ljubo Mišič, univ.dipl.inž.arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet sprejme Odlok o lokacijskem načrtu za odsek Erjavčeve ulice od križišča s Stritarjevo ulico do krožišča z Limbuško cesto – druga obravnava |

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

Priloge:

Odlok o lokacijskem načrtu dela Erjavčeve ulice – druga obravnava, z obrazložitvijo, grafično prilogo poteka trase ceste ter situacijo v M 1:1000 in s potrjenimi stališči do pripomb.

Na podlagi 12.člena Zakona o urejanju prostora (Ur.list RS štev. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta  Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 18/98, 5/00 in 10/02) je Mestni svet Mestne občine Maribor na … seji, dne … sprejel

###### ODLOK

o lokacijskem načrtu za odsek Erjavčeve ulice od Stritarjeve ulice do Limbuške ceste

-  dopolnjen predlog za drugo obravnavo  -

# I.   SPLOŠNE ODLOČBE

1. člen

S temo odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor za območje Mestne občine Maribor sprejme Odlok o lokacijskem načrtu za odsek Erjavčeve ulice od Stritarjeve ulice do Limbuške ceste (v nadaljevanju:lokacijski načrt), ki ga je izdelal URBIS, urbanizem, arhitektura, projektiranje d.o.o. MARIBOR, v septembru 2003 pod številko projekta 441-LN/2002.

2. člen

Lokacijski načrt vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje Erjavčeve ulice od križišča s Stritarjevo ulico do Limbuške ceste, priključnih cest in drugih ureditev ter na lego, potek, zmogljivosti, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:

- obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta

- opis prostorskih pogojev za realizacijo

- opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav ter prestavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,

- opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,

- rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega načrta,

- oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta

- etape izvajanja,

- mnenja.

Grafični del obsega:

- izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in

srednjeročnega plana Občine Maribor

za območje Mestne občine Maribor				M 1 : 15.000, M 1 : 5000

- pregledno situacijo 						M 1 : 5000

- situacija obstoječega stanja z mejo območja obdelave	M 1 : 1000

- ureditveno situacijo 						M 1 : 1000

- situacijo komunalnih naprav 					M 1 : 1000

- normalni prečni profil 					M 1 : 100

- vzdolžni profil 						M 1 : 1000/100

- obodno parcelacijo in načrt gradbenih parcel. 		M 1 : 1000

- tehnični elementi za zakoličenje objektov

in gradbenih parcel						M 1 : 1000

## II.   OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

Trasa ceste ter vsi spremljajoči objekti obsegajo parcele ali dele parcel po katastrski občini Studenci:

632/2, 648, 655/3, 657/2, 658/3, 659/2, 671/2, 674/2, 675, 679/2, 688/2, 690/3, 724/1, 724/5, 725/1, 725/2, 725/6, 725/7, 732/1, 732/4, 732/5, 732/6, 733/1, 733/3, 733/4, 733/5, 734/8, 734/9, 734/10, 737/6, 737/10, 738, 740/4, 742/5, 743/4, 747/3, 748/1, 750/2, 751/1, 751/9, 751/10, 753/7, 757/2, 765/3, 765/4, 765/5, 768/4, 768/5, 770/1, 781/1, 781/3, 781/4, 781/7, 782, 783/6, 795/3, 1152, 1153/13, 1153/14, 1153/18, 1158/1, 1159/3, 1159/6, 1165, 1182, 1193, 1194/4, 1194/5, 1675, 1691/4, 1692, 1794, 1872, 2055/2, 2056, 2058/2, 2058/4, 2058/5, 2059, 2284/2, 2286, 2296, 2297/2, 2301/3, 2309.

4. člen

Na območju iz prejšnjega člena, bo zgrajena Erjavčeva ulica, pripadajoča križišča in pododseki (deli) priključnih cest, vsi spremljajoči objekti, nadomestna prometna in komunalna infrastruktura ter vsi objekti, ki so potrebni za nemoteno delovanje ali zmanjšanje vplivov novogradnje na okolje. K temu se štejejo tudi vsi protihrupni ukrepi (pasivna zaščita).

5. člen

Na obravnavanem odseku bo Erjavčeva ulica zgrajena v naslednjem profilu:

- vozišče   2 x 3,00 m	6,00 m

- pločnik, kot skupna peš in kolesarska pot   2 x 2,60 m	5,20 m

- berma   2 x 0,30 m 	0,60 m

SKUPAJ	11.80 m

Na krajših pododsekih je širina pločnika prilagojena obstoječim ograjam, vendar ni ožja, kot 2,30 m.

Limbuška cesta je predvidena za območje obdelave v naslednjem profilu:

- vozišče   2 x 3,00 m	6,00 m

- pločnik, kot skupna peš in kolesarska pot   2 x 2,60 m	5,20 m

- berma   2 x 0,30 m 	0,60 m

SKUPAJ	11.80 m

Priključene ulice iz severne in južne strani pa so predvidene v profilu:

- vozišče   2 x 3,00 m	6,00 m

- pločnik   2 x 1,60 m	3,20 m

- berma   2 x 0,30 m 	0,60 m

Kjer je to možno, je vozišče lahko široko 6,00 m in pločniki po 2,00 m.

6. člen

Na odseku Erjavčeve ulice je izvesti naslednja križišča oz. priključki:

- navezava (priključitev) na Limbuško cesto v obliki krožnega križišča (krožišča)

- križišče s Filipčičevo ulico, kot 4-krako križišče brez ločenih levo- zavijalnih pasov

- križišče s Pekrsko ulico in Frankopanovo ulico v obliki krožnega križišča

- križišče s Kamenškovo ulico, kot nepopolno 4-krako križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov. Severni del med Pekrsko in Erjavčevo je enosmeren v smeri sever - jug

- križišče s Kalohovo ulico, kot 4-krako križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov

- križišče s Funtkovo ulico, kot »T« križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov

- križišče z Vizoviškovo ulico, kot  »T« križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov

- križišče z Ulico pohorskega bataljona, kot 4-krako križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov

- križišče z Jocovo ulico, kot 4-krako križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov

- križišče s Stritarjevo ulico je kot 4-krako križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov (samo zahodno ustje)

7. člen

Za potrebe javnega prevoza potnikov (avtobus) je potrebno zgraditi avtobusna postajališča izven vozišča za po eno stojno mesto zgibnega vozila in sicer:

- ob južni strani Limbuške ceste, neposredno za krožnim križiščem, v smeri proti vzhodu

- ob južni strani Erjavčeve ulice, neposredno za krožnim križiščem, v smeri proti vzhodu

- ob južni strani Erjavčeve ulice, med Kamenškovo in Kalohovo ulico, v smeri proti vzhodu

- ob severni strani Erjavčeve ulice, za križiščem z Ulico pohorskega bataljona v meri proti zahodu

- ob severni strani Erjavčeve ulice, za krožnim križiščem s Pekrsko cesto, v smeri proti zahodu

8. člen

Promet kolesarjev in pešcev se vodi po obojestranski skupni peš in kolesarski površini širine 2.60 m, min. 2.30 m na odsekih, kjer terenske razmere ne dopuščajo drugačne izvedbe.

9. člen

Prometni režim Erjavčeve ulice se izvede tako, da je Erjavčeva ulica na celotni potezi prednostna, vse ostale ulice se nanjo priključujejo prometno podrejeno. Po Erjavčevi ulici je prepovedan promet tovornim vozilom razen za dostavo in intervencijo.

## III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO       OBLIKOVANJE

10. člen

Prostorsko in niveletno se trasa prilagodi obstoječemu stanju in razmeram v prostoru. Ohraniti je potrebno vse obstoječe vhode in dostope.

Za dostop do nezazidanih površin se predvidijo dodatni dostopi v obliki priključka ali preko pogreznejenega robnika.

Vsi elementi upoštevajo rang ceste t.j. mestne ceste.

Na odseku, kjer poteka cesta v rahlem nasipu morajo biti brežine nasipov mehko izpeljane v obstoječi teren, ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in zatravljene.

## IV.   POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

11. člen

Pri rekonstrukciji oz izgradnji Erjavčeve ulice je potrebno upoštevati vso obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo. Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s pogoji upravljalcev. Pred gradnjo je potrebno obstoječe vode zakoličiti in določiti njihovo natančno lego.

12. člen

V okviru gradnje Erjavčeve ulice so predvidene naslednje ureditve:

Vodovod:

Izgradnja Erjavčeve ulice tangira obstoječe in predvideno vodovodno omrežje.

V prvi fazi je potrebno izvesti zakoličbo vseh obstoječih cevovodov. Na mestih križanj je potrebno izvesti ustrezne zaščine ukrepe. Posamezni odseki se po potrebi prestavijo oz. prilagodijo predvideni trasi ceste. Vsa dela izvajati v skladu s pogoji upravljalca.

V času gradnje je treba zagotoviti nemoteno oskrbo na celotnem odseku. Potrebno je zagotoviti prevezave vseh lokalnih in hišnih priključkov. Za nemoteno oskrbo v času gradnje je potrebno izvesti začasne bay-pase.

#### Kanalizacija

V trasi ceste je že izvedena kanalizacija mešanega tipa. Na kanalizacijo se navežejo meteorne vode iz cestišča. Končna dispozicija odpadnih vod je CČN Maribor.

- Pri izgradnji je potrebno upoštevati, da je minimalni odmik med kanalizacijo in vodovodom 3,00 m (horizontalni odmik) oz. 0,50 m (vertikalni odmik). V primeru, da predpisanih odmikov ni možno doseči, je potrebno izvesti vodovod v dodatni zaščiti.

#### Električno omrežje

Predvidena trasa Erjavčeve ulice tangira obstoječe in predvideno elektro omrežje nizke in visoke napetosti.

Vse električne vode je potrebno pred pričetkom del zakoličiti in določiti njihovo natančno lego. Vse eventuelne prestavitve in zaščite se izvedejo v skladu s pogoji upravljalca.

Na celotnem odseku Erjavčeve ulice se predvidi izvedba javne razsvetljave. Razsvetljava je predvidena v južnem pločniku.

Plinovod:

V trasi Erjavčeve ulice je v severnem robu položen obstoječi plinovod. Izvedeni so tudi priključki do posameznih objektov.

Vsa dela v bližini plinovoda je potrebno izvajati v skladu s pogoji upravljalca.

Na območju krožišča z Limbuško cesto se predvidi izgradnja podaljška plinovoda in ustrezna prilagoditev omrežja.

#### Telekomunikacijsko omrežje, omrežje KTV

Predvidena trasa Erjavčeve ulice tangira obstoječe in predvideno omrežje zvez.

Pred pričetkom del je potrebno vse vode zakoličiti in ugotoviti njihovo natančno lego. Vsa dela izvajati v skladu s pogoji upravljalcev.

V celotni trasi se na južni strani predvidi koridor za položitev ustrezene TK kanalizacije za kasnejše uvlačenje kablov.

## V. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

13. člen

##### Vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov

- Odvod meteornih vod iz cestišča se izvede preko vodotesne kanalizacije v obstoječe kanalizacijsko omrežje.

- Zaradi poteka trase čez območje podtalnice, ki je zavarovana z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški Dobravi in Dravskem polju (MUV št. 19/98, 23/98, 14/02) je potrebno upoštevati določila navedenega odloka. Pri izvajanju gradbenih in pripravljalnih del mora izvajalec zagotoviti vse potrebne varstvene ukrepe in takšno organizacijo na gradbišču, da se preprečijo morebitna razlitja nevarnih snovi v podtalje oz. površinske vodotoke. Pri gradnji je dovoljeno uporabljati takšen material, ki kasneje ne more ogroziti podtalnice.

14. člen

##### Ureditve območja kmetijskih zemljišč in varstvo kmetijskih zemljišč

- Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina. Pri izvedbi je treba ločiti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev.

- Rodovitna prst, ki se uporabi za rekultivacijo, mora biti shranjena na ustreznih lokacijah ob trasi v nasipih do višine 1,20 m.

- Pri gradnji je treba omejiti gibanje strojev na območju same trase, da ne pride do nepotrebnih poškodb na kmetijskih zemljiščih.

15. člen

##### Varovanje objektov in območij kulturne dediščine

V območju izključne rabe in vplivnem območju ni evidentiranih objektov kulturne dediščine.

16. člen

##### Varovanje objektov in območij naravne dediščine

V območju izključne rabe in vplivnem območju ni evidentiranih objektov naravne dediščine.

17. člen

##### Varovanje pred hrupom

- Na osnovi prognoze prometa za plansko obdobje (leto 2012) je za varovanje objektov pred prekomernim hrupom predvidena pasivna zaščita 23 objektov. Pasivna zaščita se izvede na podlagi predhodno opravljenih meritev v stanovanjskih prostorih. Meritve se izvedejo v skladu z monitoringom. Ukrepi se izvajajo takrat, ko je ugotovljena prekoračitev zakonsko določenih vrednosti. Pasivna zaščita se izvede na objektih v skladu s seznamom iz elaborata.

- investitor mora po začetku obratovanja začeti z izvajanem monitoringa hrupa in preverjanja ustreznosti izvedenih protihrupnih ukrepov

18. člen

##### Varstvo zraka

Zaradi predvidenega prometa se bo v času obratovanja onesnaženost zraka zaradi emisij škodljivih snovi na območju ob trasi povečala. Kljub poteku trase v pretežnem delu po naseljenem območju, vpliv na kvaliteto bivalnih razmer ne bo občuten. Posebni aktivni ukrepi v času obratovanja niso potrebni.

19. člen

##### Varstvo pred požarom

Požarna varnost objektov ob cesti se ne bo spremenila. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena.

## VI.   ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA

20. člen

Dopustna je etapna izgradnja ceste, tako da se izvajajo posamezni odseki, ki predstavljajo zaključeno funkcionalno celoto (med posameznimi križišči ipd.). V prvi fazi se izvedejo prestavitve oz. novogradnje posameznih infrastrukturnih naprav. Vse komunalne vode je potrebno zgraditi tako, da bodo omogočali končno fazo izvedbe.

## VII.   REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

21. člen

Na območju lokacijskega načrta se do začetka izvedbe načrtovanih posegov v prostor ohrani namembnost zemljišč in objektov po stanju ob sprejetju lokacijskega načrta.

Pri polaganju komunalnih vodov v območju urejanja je potrebno upoštevati končno stanje izvedbe.

Zemljišča znotraj obstoječe obodne parcelacije, ki ostanejo izven bodoče ureditve ceste in niso v območju obdelave lokacijskega načrta se lahko po izgradnji funkcionalno priključijo sosednjim parcelam. Pred izvedbo je potrebno izdelati ustrezno parcelacijo območja. Posegi na ta zemljišča se izvajajo v skladu z določili Odloka o PUP za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV štev.26/98, 2/01).

## VIII.   OBVEZNOSTI INVERSTITORJA IN IZVAJALCEV

22. člen

Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo in po njej:

- Promet med gradnjo ceste, priključnih cest in vodotokov organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem prometnem omrežju.

- Pred pričetkom gradnje izdelati načrt organizacije gradbišča in prometa v času gradnje in ga uskladiti z mestno četrtjo

- Med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

- Pred začetkom gradnje skupaj z upravljalci evidentirati stanje obstoječe infrastrukture.

- Omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med gradnjo in po njej.

- Med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav.

- Zavarovati gradbišča tako, da bodo zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov ter nemoten odtok vode.

- V skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja ceste in priključnih cest.

Ti ukrepi niso vključeni v ureditveno območje tega lokacijskega načrta. Zanje mora investitor pridobiti ustrezno prostorsko dokumentacijo in dovoljenje za posege v prostor.

## IX.   TOLERANCE

23. člen

Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz cestnega, prometno tehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika. Na ta način se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

Ta odstopanj ne smejo bit v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

## X.   KONČNE DOLOČBE

24. člen

Lokacijski načrt je na vpogled na Zavodu za prostorsko načrtovanje Mestne občine Maribor, Grajska ulica 7/II, Maribor in v mestni četrti Studenci.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o lokacijskem načrtu za del regionalne ceste R 343 B – odsek Erjavčeva ulica (MUV štev.17/91 z dne 25.11.1991).

25. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan od dneva objave v Medobčinskem uradnem vestniku.

##### Številka: 35005 – 20/2002  0900  ST

##### Maribor,……………

Boris Sovič, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

MESTNA OBČINA MARIBOR

Mestna uprava

ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Grajska ulica 7, 2000 Maribor

Tel. 02 220 15 12  fax 02 220 14 93

e-mail:simon.tekavec@maribor.si

datlokac.nač./erjavčeva/geadivo za MS – 2.branje

Številka: 35005 – 20/2002 0900 ST

Maribor, 3. oktober 2003

O B R A Z L O Ž I T E V

ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA ODSEK ERJAVČEVE ULICE

- dopolnjen predlog odloka za drugo obravnavo –

1. Splošno

Predlog lokacijskega načrta za odsek Erjavčeve ulice je bil javno razgrnjen od 5.maja 2003 do 4.junija 2003 v prostorih Mestne četrti Studenci, prostorih Zavoda za prostorsko načrtovanje in na internetni spletni strani www.maribor.si, e–mesto, prostorski izvedbeni akti.

Javna obravnava je bila 14. maja 2003 v dvorani na Obrežni 1 v mestni četrti Studenci.

Mestna četrt Studenci je podala svoje pismeno pozitivno stališče do spremembe lokacijskega načrta.

Odbor za okolje in prostor je navedeni predlog prostorskega akta obravnaval na svoji 8. seji dne 23. junija 2003 in predlagal mestnemu svetu, da odlok v prvi obravnavi sprejme.

Statutarno pravna komisija je omenjeni akt obravnavala na svoji 8. seji dne 30. junija 2003 in nanj ni imela pripomb.

Mestni svet mestne občine Maribor je navedeni predlog prostorskega akta obravnaval na svoji 8. seji dne 7. julija 2003 in ga sprejel v prvi obravnavi.

Vsebinsko se dopolnjen predlog odloka za drugo obravnavo bistveno ne razlikuje od predloga za prvo obravnavo. Dodane oziroma črtane so določene parcele, ki pogojujejo izvedbo krožišča med Erjavčevo in Frankopanovo ulico ter spremenjena lokacija avtobusnega postajališča na severni strani Erjavčeve ulice.

2. Spremembe in dopolnitve v dopolnjenem  predlogu odloka za drugo branje glede na dopolnjeni predlog odloka za prvo branje

V 2. členu, ki govori o vsebini lokacijskega načrta je v drugem delu, ki govori o grafičnih prilogah dodana zadnja alineja, ki se glasi:

- tehnični elementi za zakoličenje objektov in gradbenih parcel			 M 1 : 1000

Zaradi spremembe križišča v krožišče se je spremenilo parcelno stanje območja obdelave.V  3. členu so se črtale parcele št. 670, 732/8, 751/22, 798/2, 1174/2, 1176/5, 1693/3, 1790/2, 1791/2, 1793/2, 1795/2, 1810/2, 2060/2, 2061/3 vse k.o. Studenci, dodale pa so se parcele št. 679/2, 765/4, 765/5, 768/5, 781/3, 2058/2 vse k.o. Studenci. Novi 3. člen se tako glasi:

Trasa ceste ter vsi spremljajoči objekti obsegajo parcele ali dele parcel po katastrski občini Studenci:

632/2, 648, 655/3, 657/2, 658/3, 659/2, 671/2, 674/2, 675, 679/2, 688/2, 690/3, 724/1, 724/5, 725/1, 725/2, 725/6, 725/7, 732/1, 732/4, 732/5, 732/6, 733/1, 733/3, 733/4, 733/5, 734/8, 734/9, 734/10, 737/6, 737/10, 738, 740/4, 742/5, 743/4, 747/3, 748/1, 750/2, 751/1, 751/9, 751/10, 753/7, 757/2, 765/3, 765/4, 765/5, 768/4, 768/5, 770/1, 781/1, 781/3, 781/4, 781/7, 782, 783/6, 795/3, 1152, 1153/13, 1153/14, 1153/18, 1158/1, 1159/3, 1159/6, 1165, 1182, 1193, 1194/4, 1194/5, 1675, 1691/4, 1692, 1794, 1872, 2055/2, 2056, 2058/2, 2058/4, 2058/5, 2059, 2284/2, 2286, 2296, 2297/2, 2301/3, 2309.

V 6. členu, ki govori o križiščih oz. priključkih na Erajavčevo ulico se za drugo alinejo dodata dve novi alineji in sicer:

- križišče s Pekrsko ulico in Frankopanovo ulico v obliki krožnega križišča

- križišče s Kamenškovo ulico, kot nepopolno 4-krako križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov. Severni del med Pekrsko in Erjavčevo je enosmeren v smeri sever - jug

Novi  6. člen se tako glasi:

Na odseku Erjavčeve ulice je izvesti naslednja križišča oz. priključki:

- navezava (priključitev) na Limbuško cesto v obliki krožnega križišča (krožišča)

- križišče s Filipčičevo ulico, kot 4-krako križišče brez ločenih levo- zavijalnih pasov

- križišče s Pekrsko ulico in Frankopanovo ulico v obliki krožnega križišča

- križišče s Kamenškovo ulico, kot nepopolno 4-krako križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov. Severni del med Pekrsko in Erjavčevo je enosmeren v smeri sever - jug

- križišče s Kalohovo ulico, kot 4-krako križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov

- križišče s Funtkovo ulico, kot »T« križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov

- križišče z Vizoviškovo ulico, kot  »T« križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov

- križišče z Ulico pohorskega bataljona, kot 4-krako križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov

- križišče z Jocovo ulico, kot 4-krako križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov

- križišče s Stritarjevo ulico je kot 4-krako križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov (samo zahodno ustje)

V 7. členu, ki govori o avtobusnih postajališčih se črta druga alineja:

- ob severni strani Limbuške ceste, neposredno za krožnim križiščem, v smeri proti zahodu

in doda zadnja alineja:

- ob severni strani Erjavčeve ulice, za krožnim križiščem s Pekrsko cesto, v smeri proti zahodu,

tako da se novi 7. člen odslej glasi:

Za potrebe javnega prevoza potnikov (avtobus) je potrebno zgraditi avtobusna postajališča izven vozišča za po eno stojno mesto zgibnega vozila in sicer:

- ob južni strani Limbuške ceste, neposredno za krožnim križiščem, v smeri proti vzhodu

- ob južni strani Erjavčeve ulice, neposredno za krožnim križiščem, v smeri proti vzhodu

- ob južni strani Erjavčeve ulice, med Kamenškovo in Kalohovo ulico, v smeri proti vzhodu

- ob severni strani Erjavčeve ulice, za križiščem z Ulico pohorskega bataljona v meri proti zahodu

- ob severni strani Erjavčeve ulice, za krožnim križiščem s Pekrsko cesto, v smeri proti zahodu.

Pri grafičnih prilogah se je vrisalo novo krožišče in spremenjena lega avtobusne postaje. Drugih sprememb predlagani dopolnjeni predlog odloka za drugo branje nima.

Pripravil:   						  Ljubo MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh.

Simon Tekavec, univ.dipl.inž.arh.					DIREKTOR ZAVODA