## MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Številka: 35005 - 11/99  1710  14

Datum:    6. oktober 2003

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE MED ČUFARJEVO, ŠOLSKO IN OSOJNIKOVO ULICO (deli PPE Po3-S, Po4-KE in Po5-S) – druga obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el. Župan Mestne občine Maribor |
| POROČEVALEC: | Ljubo Mišič, univ.dipl.inž.arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet sprejme Odlok o zazidalnem načrtu za območje med Čufarjevo, Šolsko in Osojnikovo ulico v Mariboru (deli PPE Po3-S, Po4-KE in Po5-S) – druga obravnava |

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

Priloga:

Odlok o zazidalnem načrtu za območje med Čufarjevo,  Šolsko in Osojnikovo ulico v Mariboru (deli PPE Po3-S, Po4-KE in Po5-S) z obrazložitvijo in grafičnimi prilogami (ureditvena, regulacijska, prometna in komunalna situacija) in potrjenimi stališči do pripomb.

Na podlagi 39. in 40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 18/98, 5/2000) je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji...... seji dne ....... sprejel

ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU

ZA OBMOČJE MED ČUFARJEVO, ŠOLSKO IN OSOJNIKOVO ULICO V MARIBORU  (deli PPE Po3-S, Po4-KE, Po5-S)

-  dopolnjen predlog za drugo obravnavo -

I.   UVODNA DOLOČILA

- 1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje med Čufarjevo, Šolsko in Osojnikovo ulico na Pobrežju v Mariboru, ki leži v delih prostorsko planskih enot PPE Po3-S, Po4-KE in Po5-S. Zazidalni načrt je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. Maribor,  pod številko  433/99 v avgustu 2003.

2. člen

Zazidalni načrt vsebuje:

A.  TEKSTUALNI  DEL

- 1.   Obrazložitev zazidalnega načrta

- 2.  Odlok o zazidalnem načrtu za območje med Čufarjevo, Šolsko in Osojnikovo ulico v Mariboru (deli PPE PO3-S, PO4-KE inPO5-S)

- 3.   Izjave izdelovalca zazidalnega načrta

- 4.   Soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij

- 5.   Seznam parcel z lastniki

B.  GRAFIČNE PRILOGE

| 1 | Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor | M 1:5000 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Navezava območja na prometno omrežje mesta | M 1:15 000 |
| 3 | Prikaz strukture lastniških deležev v območju obdelave | M 1:1000 |
| 4 | Zazidalna situacija | M 1:1000 |
| 5 | Urbanistični pogoji | M 1:1000 |
| 6 | Karakteristični vzdolžni in prečni prerez | M 1:1000 |
| 7 | Prometna ureditev | M 1:1000 |
| 8 | Situacija komunalne in energetske infrastrukture | M 1:1000 |
| 9 | Uradna katastrska kopija | M 1:1000 |
| 10 | Načrt gradbenih parcel | M 1:1000 |
| 11 | Tehnični elementi za zakoličenje objektov | M 1:1000 |
| 12 | Tehnični elementi za zakoličenje komunalnih naprav | M 1:1000 |

II.  meja in opis območja obdelave

3. člen

Območje leži med Čufarjevo ulico in severnim robom obstoječega mestnega pokopališča, na vzhodu je omejeno s Šolsko ulico, na zahodu pa s pozidavo ob Osojnikovi cesti.

Velikost območja je 8,97 ha. Nepozidane površine merijo 8,19, ha.

Znotraj meje območja, ki se bo urejalo s predmetnim zazidalnim načrtom, so naslednje parcele ali deli parcel (vse k.o. Pobrežje):

5/3, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13/1, 23/1, 24/2, 1016/1, 1016/24, 1017/1, 1017/16, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022/1, 1022/2, 1023/1, 1023/2, 1023/3, 1024/1, 1024/2, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029/3, 1029/4, 1030/1, 1030/2, 1031/1, 1031/2, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035/1, 1035/2, 1037, 1243, 1244, 1249, 1256/1, 1257/1, 1258/1, 1259/2, 1259/3, 1259/5, 1264/2, 1264/3, 1266/2, 2974/2, 2977/1, 2990, 3015, 3017, 3165/1, 3165/3, 3165/5.

- III.  funkcija območja

- 4. člen

Površina je namenjena pretežno stanovanjski gradnji s parkovnimi površinami v centralnem delu in poslovni ter storitveni dejavnosti ob pomembnejših prometnicah.

Območje zazidalnega načrta, je po namenski rabi razdeljeno na cone površin za stanovanja ter za stanovanja z dopolnilnimi dejavnostmi in cone površin za centralne dejavnosti. Sestavni deli posameznih con so zelene površine in površine za prometno infrastrukturo.

IV.  OBJEKTI PREDVIDENI ZA RUŠENJE

5. člen

Za rušenje sta predvidena objekta (nekdanja gostilna in gospodarsko poslopje) na parceli št. 1023/2, k.o. Pobrežje in pomožni objekt na parceli št. 1037 k.o. Pobrežje.

V.   urbanistični pogoji in pogoji za oblikovanje objektov

6. člen

Grafične priloge zazidalnega načrta prikazujejo:

- razdelitev območja na cone urejanja,

- razporeditev obstoječih in predvidenih objektov in odprtih površin,

- namembnost objektov in odprtih prostorov,

- maksimalne horizontalne in vertikalne gabarite predvidenih objektov in površine odprtih prostorov,

- smeri dostopov in dovozov,

- usmeritve za oblikovanje objektov,

- usmeritve za ureditev utrjenih in zelenih površin,

- usmeritve za oblikovanje nadomestnih gradenj.

- 7. člen

OPIS NAMEMBNOSTI POSEGOV

Sklopi objektov in odprtih površin

V soseski je zasnovanih pet sklopov objektov in dva sklopa večjih odprtih površin. Ločenost sklopov omogoča faznost izvedbe zazidalnega načrta.

Pet sklopov objektov:

- P 	-  trije poslovno stanovanjski objekti ob Čufarjevi cesti,

- D 	-  šest individualnih stanovanjskih dvojčkov ob objektih, ki mejijo na Osojnikovo ulico,

- B 	-  skupina osmih vila blokov v osrednjem delu območja,

- A	-  štirje bloki ob Šolski ulici,

- C	-  poslovni objekt ob Šolski ulici med Železnikovo in Nazorjevo ulico za potrebe pokopališča.

Dva sklopa večjih odprtih površin so:

- O1 	-  javna promenadna peš pot v osi pokopališča, v smeri S-J,

- O2	-  ploščadi okoli poslovno stanovanjskih stavb ob Čufarjevi cesti.

Dominantni objekti

Severni del soseske ob Čufarjevi cesti je oblikovan poudarjeno z dominantnim objektom in s poudarjeno oblikovanim odprtim prostorom na severni strani ob križišču. Na severovzhodnem vogalu je predvidena vodna površina in kulturno spominsko obeležje. Ob vseh poslovno stanovanjskih objektih so urejene ozelenjene peš ploščadi.

8. člen

FUNKCIONALNO OBLIKOVALSKI POGOJI

Horizontalni gabariti objektov so razvidni iz grafične priloge št.5 »Zazidalna situacija«, vertikalni gabariti pa so prikazani v grafični prilogi št.6 ˝Karakteristični vzdolžni in prečni prerez˝.

Pri vseh objektih je potrebno upoštevati regulacijske elemente, ki so razvidni iz grafične priloge št.5 »Urbanistični pogoji«.

Pomen regulacijskih elementov:

- gradbena linija je linija, na katero morajo biti z enim robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad

- gradbena meja je linija, ki jo novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost

- vhod, je označena smer glavnega dostopa do objekta

- FIZ (faktor izrabe zemljišč) je razmerje med brutoetažno površino objektov nad nivojem terena in površino zemljišča

Stanovanjski objekti D1 - D6

- Tip objekta – individualni stanovanjski dvojček,

- Orientacija objekta	- S-J,

- Etažnost - K+P+1 z možnostjo izkoristka mansarde,

- Tlorisni gabariti - v okviru gradbenih mej in gradbenih linij,

- Streha - naklon do 37° (smer slemena V-Z) ali ravna, vendar mora biti streha na obeh stanovanjskih enotah enotna po barvi, obliki in kritini,

- Parkiranje: pred objektom na prostem - 2 PM na stanovanjsko enoto, (nad temi parkirišči je možno  narediti nadstrešek), možno je urediti tudi garažo v hiši,

- Dovozi in dostopi: s severne strani, dostopni iz nove napajalne ceste S-J,

- Vrt: vrtovi stanovanjskih enot so ločeni z ograjo višine do 1.8 m,

- Predvrt: predvrtovi (pred vhodi) pred hišo ne smejo biti ograjeni,

- Terasa: terase so možne na južni fasadi; lahko so ločene z zidom.

Stanovanjski objekti B1 - B8

- Tip objekta: 		- vila blok,

- Orientacija objekta:		- S-J in V-Z,

- Etažnost:

- - objekti B3, B4, B7, B8 - K+P+3,

- objekti B1, B2, B5, B6 - K+P+4,

- najvišje etaže morajo biti zamaknjene za gradbeno linijo oziroma gradbeno mejo, tako jevizualni vtis objekta manjši,

- Tlorisni gabariti - v okviru gradbenih mej in gradbenih linij,

- Streha – ravna

- Maksimalno število stanovanj v bloku je odvisno od zagotovljenega števila parkirnih mest v pripadajoči podzemni garaži (min. 1,25  parkirno mesto  na 1 stanovanje).

- Parkiranje za obiskovalce - ob cesti pred blokom in za stanovalce v podzemni garaži pod blokom,

- Dovozi z avtomobilom v podzemne garaže so urejeni preko pokritih ramp, intervencijski dovozi so speljani z vozišča oziroma s ploščadi,

- Dostopi peščev s severne strani po ploščadi,

- Ureditev ploščadi na severni strani pred vhodom v blok:

- mora biti kvalitetno tlakovana,

- mora biti ustrezno razsvetljena,

- zagotavljati mora možnost parkiranja koles,

- lahko je urejena z nizkim grmičevjem ali cvetličnimi gredami,

- Vrt na južni strani bloka mora biti hortikulturno urejen in dopolnjen z mikrourbano opremo (klopi,igrala, smetnjaki, luči ipd.) z možnostjo igre za otroke do 6 let starosti,

Stanovanjski objekti A1 – A4

- Tip objekta:- bloki,

- Orientacija objekta - V-Z,

- Etažnost:

- objekta A1 in A2 K+P+4,

- objekta A3 in A4 K+P+4,

- Maksimalno število stanovanj v bloku je odvisno od zagotovljenega števila parkirnih mest v pripadajoči podzemni garaži (min. 1,25  parkirno mesto  na 1 stanovanje).

- Tlorisni gabariti - v okviru gradbenih mej in gradbenih linij,

- Parkiranje - parkirni prostori za obiskovalce so ob cesti pred blokom.

- Dovozi z avtomobilom  v podzemne garaže so urejeni preko pokritih ramp, intervencijski dovozi pa so speljani z vozišča oziroma s ploščadi.

- Dostopi peščev - z zahodne strani po ploščadi,

- Ploščad na zahodni strani pred vhodom v blok:

- mora biti kvalitetno tlakovana,

- mora biti ustrezno razsvetljena,

- zagotavljati mora možnost parkiranja koles,

- urejena z nizkim grmičevjem ali cvetličnimi gredami,

- Otroško igrišče na zahodni strani pred blokom se hortikulturno uredi in dopolni z mikrourbano opremo (klopi,igrala, smetnjaki, luči ipd.);

Poslovni objekt C

- Tip objekta- poslovni objekt, v njem so predvidene dejavnosti za potrebe pokopališča, kot so cvetličarne manjše trgovine, bifeji, pisarne in podobno.

- Orientacija objekta - S-J,

- Etažnost - P+1,

- Tlorisni gabariti - v okviru gradbenih mej in gradbenih linij,

- Streha - ravna ali v naklonu do 35°, os slemena v smeri S-J,

- Parkiranje - za obiskovalce in stanovalce na zunanjem parkirišču.

- Dovozi z avtomobilom so speljani z vozišča.

- Ploščadi  med objekti:

- morajo biti kvalitetno tlakovane,

- morajo biti ustrezno razsvetljene,

- urejene morajo biti z ustrezno mikrourbano opremo,

- zagotavljati morajo možnost parkiranja koles,

- urejene z nizkim grmičevjem ali cvetličnimi gredami,

Poslovno stanovanjska objekta  P1 - P2

- Tip objekta - poslovno stanovanjski objekt, v katerem so poleg stanovanj možne v pritličju trgovine z živili in neživili, zdravstvena dejavnost, nega telesa in podobno.

- Orientacija objekta - S-J,

- Namembnost objekta:

- pritličje, 1.in 2. etaža - poslovna

- 3., 4., 5. in 6. etaža - stanovanjska

- Etažnost – objekt  P1:

- podolgovati del K+P+4,

- kvadratni del K+P+6,

- Etažnost objekta P2:

- podolgovati del K+P+4,

- ožji del K+P+1,

- Maksimalno število stanovanj v bloku je odvisno od zagotovljenega števila parkirnih mest v pripadajoči podzemni garaži.(na  1 stanovanje 1,25 parkirno mesto in na 30 m2 neto poslovnega prostora 1 parkirno mesto)

- Tlorisni gabariti - v okviru gradbenih mej in gradbenih linij,

- Streha - ravna

- Parkiranje za obiskovalce je predvideno ob cesti pred blokom in za stanovalce v podzemni garaži pod blokom,

- Dovozi z avtomobilom v podzemne garaže so urejeni preko pokrite rampe -nadstrešek rampe mora biti na severnem delu pokrit s koriti z zelenjem; intervencijski dovozi so speljani z vozišča oziroma s ploščadi,

- Dostopi peščev so s severne oziroma južne strani po ploščadi,

- vhodi v stanovanja morajo biti ločeni od vhodov v poslovne prostore,

- Ploščad okoli objektov P1 in P2:

- mora biti kvalitetno tlakovana,

- mora biti ustrezno razsvetljena,

- urejena mora biti z ustrezno mikrourbano opremo,

- zagotavljati mora možnost parkiranja koles,

- lahko je urejena z nizkim grmičevjem ali cvetličnimi gredami,

- Vodna površina in spominsko kulturno obeležje se uredi na severni strani objekta P1,

- na jugo vzhodni strani objekta P2 je poudarjeno oblikovana talna površina (poseben tlak, posebna razsvetljava, igrala, skulpture ipd.).

Poslovni objekt P3

- Tip objekta - poslovni objekt, v katerem so trgovine z živili in neživili, gostinska dejavnost in poslovni prostori.

- Orientacija objekta - S-J,

- Etažnost podolgovatega dela je pritlična, kvadratnega dela pa  P+1,

- Tlorisni gabariti - v okviru gradbenih mej in gradbenih linij,

- Streha - ravna ali pod naklonom 37°,

- Parkiranje - parkirni prostori za obiskovalce so ob cesti in na parkirišču,

- Dovozi z avtomobilom  so speljani z vozišča oziroma s ploščadi,

- Dostopi peščev so z južne strani po ploščadi,

- Ploščad pred objektom:

- mora biti kvalitetno tlakovana,

- mora biti ustrezno razsvetljena,

- urejena mora biti z ustrezno mikrourbano opremo,

- zagotavljati mora možnost parkiranja koles,

- urejena z nizkim grmičevjem ali cvetličnimi gredami,

Objekti ob Osojnikovi ulici

Obstoječa pozidava ob Osojnikovi ulici  se ohranja. Za nove posege na tem območju so predpisane gradbene linije in gradbene meje v karti 5 »Urbanistični pogoji«. Kjer pa ni določenih gradbenih mej morajo biti objekti od parcelnih mej odmaknjeni vsaj 4 m. Etažnost objektov na tem območju je lahko največ P+1+M.

Bencinski servis

Bencinski servis mora ohranjati obstoječe izgrajene gabarite. Ustrezno mora z zelenjem oblikovati južni rob svoje parcele.

- VI.   POGOJI ZA UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

- 9. člen

Zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo program odprtega prostora kot je razvidno v grafični prilogi.

Izbira rastlinskih vrst, oprema otroških igrišč, športnih igrišč, izbira tlakov, svetil, klopi, miz se natančneje določi v projektni dokumentaciji, ki pa mora upoštevati zasnovo zelenih površin prikazano v grafičnem delu zazidalnega načrta. Zagotoviti je treba enotno mikrourbano opremo (tlak, svetila, koši za odpadke, igrala itd.) in enotno zasaditev.

Ureditev promenade:

- razčleni se jo s športnimi in otroškimi igrišči;

- opremi se jo z mikroubano opremo (tlaki, svetila, klopi, igrala, smetnjaki ipd.);

- ob robovih se izvede nivojsko dvignjen teren za kotalkanje.

- otroška igrišča morajo zadostiti potrebam otrok od 6-12 let,

- uredi se dvoje večjih športnih igrišč za otroke nad 12 let.

- vsa igrišča je treba opremiti z igrali, ki so primerna starostni stopnji otrok določenega igrišča;

- Ureditev drugih odprtih površin:

- ob vseh parkiriščih, peš poteh, cestah se linijsko zasadijo drevesa oziroma grmičevje;

- postavi se ustrezno javno razsvetljavo;

- za starostne stopnje do 3 let in od 3 do 6 let se uredijo igrišča v atrijih večstanovanjskih hiš;

- na ostalih predvidenih zelenih površinah se zagotovijo tratne ploskve, ki se jih členi z drevninami;

- na severozahodni strani, pred objektom P1, se uredi vodna površina in skulptura na tratni ploskvi;

- na izteku promenade, za objektom P2, se uredi poudarjeno oblikovano talno površino (poseben tlak, posebna razsvetljava, igrala, skulpture ipd.).

- posebni elementi oblikovanja odprtega prostora: zaradi oblikovane razpoznavnosti soseske, so na različnih odprtih površinah predvidene enotno oblikovane klopi - zidovi višine do 50 cm, z lesenimi oblogami na vrhu in z ustrezno osvetlitvijo.

- VII.   POGOJI ZA UREJANJE PROMETA

- 10. člen

Cestno omrežje

Obodne ceste so: Čufarjeva cesta, Železnikova ulica, Šolska ulica in Osojnikova ulica.

Izgraditi je treba naslednje ceste in cestne odseke:

- ˝nova Šolska ulica,

- cesta A kot podaljšek Nazorjeve ulice do Osojnikove,

- cesta B ob poslovnih objektih v severnem delu območja,

- cesti D1 in D2 med stanovanjsko zazidavo.

- Kot del cestnega omrežja so načrtovane tudi dovozne ceste do parkirišč in podzemnih garaž (rampe).

Načrtovane ceste in ulice je treba izgraditi in urediti kot je navedeno v nadaljevanju:

- nova Šolska ulica – Traso je treba speljati od Čufarjeve ceste proti jugu, tako da se v maksimalni možni meri (glede na prometno-tehnične elemente in lokacijo pokopališča) umakne proti zahodu. Na odseku med Nazorjevo in Železnikvo poteka ob ograji pokopališča. Izgraditi jo je treba v profilu 17,5 m, z dvopasovnim voziščem 6,5 m in naslednjimi obojestranskimi obvoziščnimi elementi: drevored 2,0 m, kolesarska steza 1,0 m in pločnik 2,5 m. Na severu se trasa izteče v obstoječi priključek na Čufarjevi in se nanjo podrejeno priključuje. Križišče Čufarjeve in Šolske je treba semaforizirati. Na Čufarjevi je treba urediti desni izključevalni pas.

- obstoječa Šolska ulica – Severni cestni odsek je treba rekonstruirati, cesta postane del nove Šolske ulice. Odsek ceste med Goce Delčevo in Nazorjevo ulico je treba urediti kot dovozno cesto do objektov ob njej, ki funkcionira kot skupna prometna površina in se priključuje na Nazorjevo preko spuščenega robnika, pred Goce Delečevo ulico pa se slepo zaključi. Odsek med Nazorjevo in Železnikovo ulico je treba rekonstruirati. Nazorjeva ulica se preko odseka obstoječe Šolske ulice priključi na Železnikovo ulico. V križišču Nazorjeve in obstoječe Šolske ulice je prednostna smer iz Nazorjeve proti jugu do Železnikove.

- cesta A – podaljšek Nazorjeve – Cesto je treba izgraditi od Šolske do Osojnikove. Nanjo se priključujeta dovozni cesti do stanovanjskih objektov severno od nje. Izgraditi jo je treba v profilu 18,5 m, z dvopasovnim voziščem 7,0 m in naslednjimi obvoziščnimi elementi: parkirni pas 5,0 m z 0,5 m varovalnim pasom, obojestranska skupna peš in kolesarska površina 3,0 m.  Na vzhodu se cesta priključi na novo Šolsko, na zahodu pa se v novem štirikrakem križišču podrejeno priključuje na Osojnikovo ulico. V križišču je treba na Osojnikovi urediti pasove za leve zavijalce. Na sredini vozišče prekinja povozna ploščad, ob kateri je treba urediti par avtobusnih postajališč z nadstrešnicami. Avtobus stoji na vozišču oz. na povozni ploščadi. Ploščad funkcionira tudi kot ukrep za umirjanje prometa.

- cesta B ob poslovnih objektih – Cesto je treba izgraditi od Šolske do Osojnikove. Z nje se uredijo vsi dostopi do poslovnih objektov, do parkirišč in garaže severno od nje. Cesta je lahko enosmerna ali dvosmerna, funkcionira pa kot parkirna ulica. Izgraditi jo je treba v profilu 23,0 m z voziščem širine 5,5 m in naslednjimi obvoziščnimi elementi: obojestranski parkirni pas 5,0 m, enostranski zeleni pas 2,5 m, skupna peš in kolesarska površina na južni strani 3,0 m in pločnik, ki je že del ploščadi, na severni strani 2,0 m. Na sredini vozišče prekinja povozna ploščad. Ploščad funkcionira kot ukrep za umirjanje prometa.

- Cesta  D1 in cesta D2 – Cesti se podrejeno priključujeta na cesto A. Funkcionirata kot dovozni cesti do stanovanjskih objektov in kot parkirni ulici, na severu se slepo zaključita. S cest se uredijo vsi dostopi do stanovanjskih blokov, dovozi (rampe) do garaž pod njimi, s ceste D2 pa tudi dovozne ceste do stanovanjskih hiš – dvojčkov. Izgraditi jo je treba v profilu 19,5 m z voziščem širine 5,5 m in naslednjimi obojestranskimi obvoziščnimi elementi: parkirni pas 5,0 m in pločnik 2,0 m.

Višinski poteki rekonstruiranih cest in novogradenj je treba prilagajati izgrajenim cestam in cestnim priključkom. Niveleta odsekov novih cest se definira s koto priključitve na obstoječo cesto. V območju križišč na obodnih cestah je treba zagotoviti preglednost (pregledni trikotnik) za hitrost 50 km/h.

Vse notranje ceste se podrejeno priključujejo na obodne ceste: Osojnikovov, Čufarjevo in novo Šolsko; znotraj območja zazidave pa sta prednostni cesti A in B. Hitrost na obodnih cestah je 50 km/h, na ostalih pa 30 km/h (območje omejene hitrosti). Pri vključevanju v promet na prednostno cesto (tudi iz parkirišč in podzemnih garaž) je treba zaradi prometne varnosti zagotoviti preglednost (pregledni trikotnik). Znotraj območja obravnave je prepovedan promet za tovorna vozila, razen za dostavo.

Mirujoči promet

Za parkiranje osebnih vozil so predvidena: zunanja parkirišča, parkirni pasovi ob voziščih in  enoetažne podzemne garaže. Nad dovoznimi rampami do garaž naj bodo nadstreški.

Pod poslovnima objektoma (objekta P1 in P2) je treba izgraditi garaži (Ga1 in Ga2) s skupno rampo), ob objektu P3 pa zunanje parkirišče.

Pod stanovanjskimi objekti B1-B8 je treba izgraditi garaže (od Ga3 do Ga10), po dve garaži imata skupno dovozno rampo. Garaže načrtovane pod gradbenimi mejami oz. linijami objektov so po potrebi lahko tudi večje. V podaljšku garažnih mest se lahko uredijo prostori za shrambo. Za obiskovalce in tudi stanovalce so namenjena še parkirna mesta ob dovoznih cestah D1 in D2, delno tudi ob cesti B.

Parkirna mesta za stanovalce in obiskovalce stanovanjskih objektov A1-A4 je treba urediti ob cesti D1. Če bi se v nadaljnjih postopkih načrtovanja izkazal interes po izgradnji podzemnih garaž je le-te moč izvesti. Dovozi v garaže (rampe) morajo biti iz ceste D1.

Ob dvojčkih D1-D6 je treba urediti parkirna mesta, ki se lahko nadkrijejo; obiskovalci pa parkirajo ob cesti D2. Za parkiranje osebnih vozil se lahko izgradijo tudi garaže v sklopu stanovanjskega objekta.

Izgraditi je treba še parkirne površine, ki bodo namenjene pretežno obiskovalcem pokopališča, delno pa tudi stanovalcem v območju urejanja:

- parkirni pas ob Šolski ulici,

- parkirni pas ob cesti A (podaljšku Nazorjeve)

- večja parkirna površina ob Šolski ulici med Železnikovo in Nazorjevo, z dovozom iz ˝stare˝ Šolske ulice do izgradnje poslovnih objektov za potrebe pokopališča.

Parkirne površine morajo imeti 5% parkirnih mest, vendar najmanj eno parkirno mesto, namenjenih vozilom oseb z invalidnimi vozički.

Dostava in intervencija

Poti za intervencijska vozila (rešilna, gasilska in policijska vozila, vozila zaradi intervencijskih vzdrževanj in podobno) so speljane z vozišča, kjer to ni možno pa s ploščadi (čez spuščeni robnik). Intervencijske poti morajo biti utrjene, ureditve zelenih površin pa ne smejo ovirati interventnih voženj.

Dostavne poti so prav tako speljane z vozišča in preko ploščadi. Dostavna pot preko ploščadi se lahko s talno ureditvijo loči od ureditve ostale ploščadi.

Peš in kolesarski promet

Mrežo peš poti sestavljajo pločniki ob obodnih in notranjih cestah, dopolnjuje jih sistem vzdolžnih in prečnih peš povezav ter osrednja promenada v smeri sever – jug. Vse površine namenjene pešcem morajo biti urejene tako, da omogočajo neovirano gibanje invalidom.

Kolesarji se v območju obravnave vodijo po kolesarski stezi ob Čufarjevi in novi Šolski ulici, po skupni peš in kolesarski površini ob cesti A in na odseku ceste B, v ostalih delih območja pa po vozišču, ploščadih in poteh. Ob poslovnih objektih in stanovanjskih blokih je treba urediti odstavna mesta za kolesa. Njihovo število se določi glede na vrsto in obseg dejavnosti.

Javni potniški promet

Na traso: nova Šolska – cesta A – Osojnikova se po zapori odseka Ceste XIV. divizije, kar ni predmet tega zazidalnega načrta, prestavi avtobusna linija številka 3. Urediti je treba par novih avtobusnih postajališč ob cesti A. Avtobusi naj stojijo na dvignjeni ploščadi čez vozišče. Območje zazidave se na omrežje javnega mestnega avtobusnega potniškega prometa priključuje tudi preko obstoječih postajališč na Čufarjevi in na severu Osojnikove ulice.

VIII.   pogoji za urejanje komunalne in energetske Infrastrukture

11. člen

Splošno

Za predvideno infrastrukturo je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Rezervirati je treba trase za vse zemeljske komunalne in energetske vode, pri čemer je treba upoštevati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike, zahteve upravljalcev, vsa zakonska določila predpisov o sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.

Upoštevati je treba tudi predpisani medsebojni odmik med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni vertikalni odmik 0.5 m, minimalni horizontalni odmik 3.0 m. V kolikor tega ni mogoče doseči, je potrebno vodovod  primerno zaščititi (glineni naboj).

Potek komunalnih in energetskih infrastrukturnih objektov in naprav je razviden iz grafične priloge št. 8 – »Situacija komunalne in energetske infrastrukture«.

Vodooskrba

Vodovodni cevovod JE DN 500,ki prečka južni del območja zazidave, je treba prestaviti na zahodno stran Šolske ulice.

Vodovodni ceovod LŽ DN 200 na severozahodnem delu območja je možno opustiti ob pogoju, da se z ustrezno navezavo (jašek) povežeta vodovodna cevovoda LŽ DN 200 in JE DN 500 na južni strani Čufarjeve ceste.

Za potrebe celovite vodooskrbe območja je potrebno v predvidenih prometnicah zgraditi cevovod LŽ DN 100 duktil, v krožnih navezavah

Obstoječi vodovodni cevovod v Šolski ulici bo potrebno rekonstruirati.

Zgraditi je treba vse hišne priključke.

Zgraditi je treba naprave za požarno varnost. Požarno varnost je potrebno zagotoviti z razmestitvijo ustreznega števila hidrantov. Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ št. 30/91). Po istem pravilniku je treba zagotoviti tudi požarno varnost (hidrantno omrežje). Predvidi naj se najmanjša količina požarne vode 10 l/s. Hidranti naj bodo podtalni, ločeni od prometnih površin, tako da so dostopni ob vsakem času.

Odvajanje odpadnih voda

Padavinske vode v zelenih površinah naj ponikajo, meteorne vode iz parkirnih in cestnih površin je treba speljati preko lovilcev olj v mešan kanalizacijski sistem; strešne vode se preko peskolov  speljejo v ponikovalnice.

Vsa kanalizacija mora biti zgrajena v vodotesni izvedbi.

Za odvajanje padavinskih in sanitarnih vod je treba zgraditi naslednje:

- kanalizacijsko omrežje od križišča Šolska ulica – Nazorjeva ulica, do križišča nove Zrkovske ceste s Kosovelovo, s priključitvijo na predviden razbremenilnik

- nove kanalizacijske zbiralnike (mešan sistem) v predvidenih povezovalnih cestah, v primerni globini (odvodnjavanje garaž) in s  priključitvijo na omrežje v Šolski ulici.

- del kanalizacijskega omrežja v Čufarjevi (bivša Greenwiška ulica) je potrebno zaradi lokacije objekta P1 opustiti in zgraditi prevezavo v Čufarjevi (nov kanal), z navezavo na obstoječi kanal Ø 30

- lovilce olj za iztok v kanalizacijsko omrežje na parkirnih in cestnih površinah.

Elektro omrežje in javna razsvetljava

Za napajanje predvidenih objektov je treba zgraditi novo transformatorsko postajo, moči 2 x 630 kVA z lokacijo v centru potrošnje.

Novo TP je treba vključiti v obstoječ elektroenergetski sistem z visokonapetostnim kablovodom. Izvede se dvostransko napajanje.

Za široko potrošnjo je znotraj območja treba zgraditi nizkonapetostno kabelsko omrežje, napajano iz nove TP.

V novo traso je potrebno prestaviti del električnega kabla visoke napetosti, ki poteka preko predvidene zazidave na jugovzhodnem delu območja, v smeri od RTP Melje do TP 84.

Objektov C1, C2 in C3 ni mogoče graditi, preden nista prestavljena dva  10 (20) kV kablovoda na ustrezno novo traso – izven gradbenih jam.

Za elektroenergetske kable na odsekih,kjer bodo ostali pod povoznimi in asfaltnimi površinami je treba zgraditi mehansko zaščito oz. kabelsko kanalizacijo ali pa jih tudi prestaviti na novo lokacijo. Za prestavitve in za mehansko zaščito kablov je treba pridobiti upravno in projektno dokumentacijo.

Parkirišča in dovozne poti je treba osvetliti z enotnimi, primernimi svetilkami (kandelaber  višine  5 m povezovalne ceste pa s svetilkami, na kandelabrih 7 m višine.

Napajanje se izvede iz nove TP preko omrežja javne razsvetljave.

Telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelsko razdelilnega sistema

Za priključitev uporabnikov na telekomunikacijsko omrežje je treba dograditi kanalizacijsko TK omrežje in priključke do posameznih objektov.

Načrtovani objekti se bodo lahko vključili v TK omrežje na osnovi prostih kapacitet lokalne telefonske centrale na Pobrežju, za kar je treba naročiti ustrezen projekt priključitve pri pristojni gospodarski družbi.

Zgraditi je treba omrežje KRS. Predvideno območje pridobi signal za KRS iz primarne omarice postavljene v križišču Čufarjeve ulice in Ul. Štrauhovih ter v križišču Čufarjeve ulice in Nabrežne ulice. Smer primarnega kabla bo potekala od primarne omarice v križišču Čufarjeve ulice in Ul. Štrauhovih do križišča Železnikove ulice in Šolske ulice ter od Osojnikove ulico do objektov.

Vsi objekti se povežejo z zemeljskimi vodi. Notranja instalacija se izvrši v zvezdno vezavo.

Oskrba s plinom in ogrevanje

Za priključitev uporabnikov na plin je treba zgraditi nizkotlačni 0.1 barski plinovodni cevovod v povezovalnih cestah, z navezavo na plinovod v Šolski ulici in dograditi plinovodni 0.1 bar cevovod v Šolski ulici, od Železnikove ulice do Goce Delčeva ulice, ter od obstoječega plinovoda naprej po Ul. Štrauhovih (severno).  Zgraditi je treba priključke do objektov.

Za obravnavano je predvideno individualno ogrevanje posameznih objektov na zemeljski plin. Možno je tudi ogrevanje iz centralne kotlovnice (energent je zemeljski plin) ali iz kotlovnic v posameznih večstanovanjskih ali poslovnih objektih. Objekti sklopa D (hiše – dvojčki) se ogrevajo individualno.

Ravnanje z odpadki:

Lokacija za ločeno zbiranje odpadkov (ekološki otoki) je predvidena na javnih mestih in sicer v skladu s predvidenim načrtom ravnanja z odpadki v mestni občini Maribor.

Na javnih površinah je potrebno zagotoviti zadostno količino košev za odpadke.

Upoštevati je potrebno veljavni Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Maribor.

- IX.   POGOJI za varovanje okolja in PROTIPOŽARNA VARNOST

- 12. člen

Varstvo voda

Negativne vplive na podtalnico v času gradnje in po njej je potrebno preprečevati z naslednjimi ukrepi:

- pri gradnji se ne smejo uporabiti materiali, ki vsebujejo nevarne spojine;

- odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih površinah in v infrastrukturnih objektih na gradbišču, se ne smejo izpuščati v podtalnico; z njimi je potrebno ravnati v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja;

- odvodnjavanje vod z vseh utrjenih površin mora biti urejeno tako, da ni možno neposredno odtekanje vode v podtalje.

Vsi posegi morajo glede preprečevanja onesnaževanja podtalnice in drugih tekočih in stoječih voda upoštevati vso zakonodajo, ki obravnava varstvo voda.

Varstvo zraka

Ukrepi v času gradnje obsegajo:

- vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin in odkritih delov trase ob suhem in vetrovnem vremenu;

- preprečevanje nekontroliranega raznosa materialov iz gradbišča s transportnimi sredstvi.

Vsi posegi morajo glede preprečevanja onesnaževanja zraka upoštevati vso zakonodajo, ki obravnava področje varstva zraka.

Varstvo pred hrupom

V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je treba v območju urejanja zagotoviti pogoje za območje III. stopnje varstva pred hrupom.

Varstvo pred požarom

Požarna varnost objektov in drugih ureditev se zagotovi skladno z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Požarno varnost je treba zagotoviti z izvedbo požarnega razvoda z razmestitvijo ustreznega števila hidrantov. Po Pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov je treba zagotoviti v vodovodnem omrežju 10 litrov vode v sekundo in zagotoviti zadostne količine vode za gašenje (ocena 25 do 30 l/sek., prednost imajo podzemni hidranti).

Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da je zagotovljen dostop za gasilska vozila in razmeščanje opreme za gasilce. Projektant mora izdelati študijo požarne varnosti, v kateri morajo biti poti za umik in intervencijo obdelane kompleksno za celotno območje.

Dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN.

Individualne hiše – dvojčki - morajo biti ločene s požarnim zidom 2 urne odpornosti.

- X.   ETAPNOST izvajanja zazidalnega načrta

13. člen

V prvi fazi je potrebno območje komunalno opremiti.

Izvajanje zazidalnega načrta ni časovno pogojeno. Gradnja posameznih objektov je medsebojno načeloma časovno neodvisna.V skladu z možno etapnostjo izvedbe posameznih funkcionalnih sklopov objektov in garaž je zagotovljena medsebojno neodvisna gradnja.

V območju ob Šolski ulici med Železnikovo in Nazorjevo (sklop C) je v 1. fazi treba urediti parkirišče, ki ga je možno v drugi fazi delno pozidati za potrebe pokopališča.

XI.  Tolerance pri izvajanju zazidalnega načrta

14. člen

Tolerance glede oblikovanja objektov

Pri vseh objektih je potrebno upoštevati regulacijske elemente, ki so razvidni iz grafične priloge št.5 »Urbanistični pogoji«.

Tolerance glede gradbenih linij in gradbenih mej:

- tolerance glede gradbenih linij:

- za vse objekte: do ±1m,

- pri severnih gradbenih linijah objektov P3 in P2 so možne tolerance samo v smislu zmanjšanja objektov;

- tolerance glede gradbenih mej:

- za objekte D1-D6: južne gradbene meje imajo toleranco do +1 m, severne in vzhodne gradbene meje pa imajo tolerance samo v smislu zmanjšanja objektov;

- za objekt C: ± 2m,

- za objekte B1-B8: + 5m oz. –1m,

- za objekte A1-A4: + 3m oz. –1m,

Atrij objektov B1 – B6 je možno pozidati maksimalno za eno četrtino velikosti atrija, ki je predviden v grafični prilogi karta 4 »Zazidalni situacija«.

Tolerance glede infrastrukture

Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje zvez) določenih s tem zazidalnim načrtom so dopustna, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali hidrotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo spreminjati vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videz obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalne in delovne pogoje in ne smejo povečati negativne vplive na okolje.

Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve usklajene s pogoji, ki so jih soglasodajalci podali k temu lokacijskemu načrtu. V primeru odstopanj od pogojev, je treba ponovno pridobiti soglasje soglasodajalcev, da so njihovi pogoji upoštevani. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

- XII.  prehodne in končne določbe

15. člen

Zazidalni načrt je na vpogled v Mestni upravi Mestne občine Maribor – na Zavodu za prostorsko načrtovanje  in  na Mestni četrti Pobrežje.

16. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo na območju obravnave opredeljenem v 3. členu tega odloka, veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 26/98).

- 17. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 35201 – 11/99 1700 14

Maribor,…………….

MESTNA OBČINA MARIBOR

Mestna uprava

ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Grajska ulica 7, 2000 Maribor

Tel. 02 220 15 12  fax 02 220 14 93

e-mail:simon.tekavec@maribor.si

dat:si/zaz. načrti/Čufarjeva – Šolska/gradivo za MS – 2.obr.

Številka: 35201 - 11/99 1700 14

Datum:   6. oktober  2002

O B R A Z L O Ž I T E V

ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU

ZA OBMOČJE MED ČUFARJEVO, ŠOLSKO IN OSOJNIKOVO ULICO V MARIBORU  (deli PPE Po3-S, Po4-KE, Po5-S)

-  druga obravnava -

- Splošno

Osnutek zazidalnega načrta območja med Čufarjevo, Šolsko in Osojnikovo ulico je bil skupaj z osnutkom odloka javno razgrnjen od 26. avgusta 2002 do 27. septembra 2002  v prostorih Mestne četrti Pobrežje in na Zavodu za prostorsko načrtovanje.

Javna obravnava je bila 18. septembra 2002  v dvorani  MČ Pobrežje.

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je navedeno gradivo obravanaval na svoji 39 .seji dne 3.9.2002.

Mestni svet Mestne občine Maribor je navedeni dokument obravnaval na svoji 43.seji dne 30.9.2002.

V skladu s programom priprave zazidalnega načrta območja med Čufarjevo, Šolsko in Osojnikovo ulico je izdelovalec ZUM d.o.o. v sodelovanju z Zavodom za prostorsko načrtovanje izdelal strokovna stališča do pripomb na osnutek navedenega prostorskega  izvedbenega akta. Strokovna stališča  z dopolnjenim predlogom zazidalnega načrta so bila javno predstavljena na Mestni četrti Pobrežje dne 18. junija 2003.

Vsebinsko se dopolnjen predlog  razlikuje v prometni rešitvi Šolske ulice in zmanjšane pozidave ob njej v odnosu do obstoječe  individualne stanovanjske gradnje na vzhodnem delu območja.

2. Spremembe in dopolnitve v dopolnjenem  predlogu odloka za drugo branje glede na dopolnjeni predlog odloka za prvo branje

V 7. členu sta spremenjena sklopa objektov A in C, odprte površine pa so zmanjšane na dva sklopa.

V 8. členu so spremenjeni funkcionalno oblikovalski pogoji za stanovanjske objekte A1 do A4 in za poslovni objekt C, ki bo po potrebi za pokopališče izgrajen v kasnejši fazi. Pri poslovno stanovanjskih objektih P1 in P2 ter P3 je še dodana možna dejavnost.

Glede na spremenjen prometni koncept – nova trasa Šolske ulice brez predvidene navezave s prebojem na Cesto XIV. divizije -  je popolnoma spremenjen tudi celotni 10. člen, ki ureja prometne pogoje.

Pri 11.členu je pri točki Oskrba s plinom in ogrevanje spremenjena možnost ogrevanja iz ene centralne kotlovnice v možnost iz ene ali več skupnih kotlovnic na zemeljski plin. Hiše dvojčki se ogrevajo individualno na plin.

V 13.členu je pri etapnosti izvajanja zazidalnega načrta dodana možnost pozidave parkirišča za potrebe pokopališča v kasnejšem času – sklop objektov C.

Vse navedene spremembe, predvsem sprememba prometnega dela in nova postavitev sklopa objektov A in C so tudi prikazane v grafičnih prilogah.

Pripravil:						Ljubo MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh. Simon Tekavec, univ.dipl.inž.arh.				        DIREKTOR ZAVODA