- PROJEKTNA NALOGA

IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA OPREME  V SKLOPU PROJEKTA »OSREDNJI PRIREDITVENI STADION LJUDSKI VRT - FINALIZACIJA PROSTOROV SEVERNEGA PODTRIBUNJA«

(vir: www.ofis.si)

- SPLOŠNO

V sklopu dokončanja del na osrednjem stadionu Ljudskik vrt v Mariboru, se je Mestna občina Maribor odločila finalizirati severni del podtribunja. Gradbeno obrtniška dela so zaključena. Izvedena sta ločena vhoda do dveh tematskih delitev objekta – prostorov nogometne šole in medijskega središča, ki je razdeljeno na prostor za tiskovne konference in na prostor za delo novinarjev. Severnemu podtribunju pripadajo še pomožni prostori kot so blagajna, skladišča, sanitarije, pralnica, kotlovnica in prostor za pripravo sanitarne vode ter prostori NK Maribor.

Manjka še oprema prostorov. V ta namen je bila izdelana projektna dokumentacija PZI »Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finalizacija prostorov severnega podtribunja« (projektant: Arhiland arhitektura, Damir Černoga s.p., april 2019, novelacija julij 2019)

Prostori severnega podtribunja zajemajo 5 funkcionalnih sklopov:

1. Medijsko središče (157 sedišč)

2. Pisarne in garderobe nogometne šole

3. Pisarne, garderobe in skladiščni prostori (arhiv, prostor za čistila) upravljavca (ŠOM)

4. Pisarne za oddajo v najem

5. Pripadajoči program

Del opreme predstavlja oprema po naročilu, del pa tipska oprema.

- PREDMET DEL

Predmet javnega naročila obsega vsa dela in aktivnosti v sklopu projekta »Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finalizacija prostorov severnega podtribunja« oz. podrobneje:

- izdelava, dobava in montaža opreme po naročilu,

- dobava in montaža tipske opreme,

- izdelava po projektu in popisu,

- potrebna merjenja na objektu za izdelavo in obračun,

- vse delo in montaža na objektu do finalne postavitve,

- transport izdelkov do gradbišča in prenos do mesta vgraditve,

- zavarovanje vseh izdelkov pred okvarami v času graditve in potrebna zaščita,

- popravila vseh okvar do predaje investitorju,

- zaščito podov in ostalih izdelkov,

- čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu.

Vsa oprema mora biti izdelana (po naročilu) oz. dobavljena (tipska) v skladu z izdelano projektno dokumentacijo PZI »Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finalizacija prostorov severnega podtribunja« (projektant: Arhiland arhitektura, Damir Černoga s.p., april 2019), to projektno nalogo ter ponudbenim predračunom.

Izdelava, dobava in montaža opreme obsega tudi sledeče storitve:

Za dobavljene elemente (aparate), ki so montirani na opremo, je izvajalec/dobavitelj dolžan dostaviti ateste.

- OBSEG DEL

Pod severno tribuno se nahajajo prostori za pisarne, garderobe, medijsko središče in pripadajoč program. Notranja oprema se zagotovi v naslednjih prostorih:

Press Center (prostor 3)

Mize, stoli, govorniški pult, stojalo za dežnike in koša za odpadke,

Prevajalci (prostor 3.1)

Mize, stoli, folija na stekleni steni, koš za odpadke

Media Work Room (prostor 4)

Mize, stoli, nizki regali, ploskovni obešalniki med mizami, stojalo za dežnike in koša za odpadke,

Vhod z vratarnico (prostor 5)

Delovni pult s predalnikom, stol, omari, folija na stekleni steni, koš za odpadke

Sejna soba (prostor 10)

Mize, stoli, koš za odpadke

Pisarna (prostor 11)

Mize, stoli, nizki regali, omare, koši za odpadke, predalniki

Pisarna (prostor 12)

Mize, stoli, nizki regali, omare, koši za odpadke, predalniki

Arhiv (prostor 13)

Omare

Garderoba - M (prostor 14)

Klopi, garderobne omarice in koš za odpadke

Garderoba - Ž (prostor 15)

Klopi, garderobne omarice in koš za odpadke

Garderoba 1 (prostor 16)

Klopi z obešalniki, garderobni element z ogledalom in koš za odpadke

Garderoba 2 (prostor 19)

Klopi z obešalniki, garderobni element z ogledalom in koš za odpadke

Garderoba 3 (prostor 20)

Klopi z obešalniki, garderobni element z ogledalom in koš za odpadke

Prostor za čistila (prostor 24)

Omare, koš za odpadke

Garderoba 4 (prostor 25)

Klopi z obešalniki, garderobni element z ogledalom in koš za odpadke

Garderoba 5 (prostor 26)

Klopi z obešalniki, garderobni element z ogledalom in koš za odpadke

Garderoba 6 (prostor 27)

Klopi z obešalniki, garderobni element z ogledalom in koš za odpadke

  - SPLOŠNI OPIS OPREME PO NAROČILU

Nerazdružljivi del projekta opreme obsega načrte, detajle, in popis notranje opreme. Vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu samem, morebitne spremembe oz. prilagoditve je potrebno uskladiti s projektantom.

Barve za posamezne elemente in površinske obdelave (ultrapas, oplesk, itd) poda projektant. Barva ABS nalimkov je vedno enaka ultrapasu določenega elementa.

Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejših materialov, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in SIST-i, oz po potrebi z mednarodnimi standardi.

Pri izdelavi in izbiri materialov je potrebno upoštevati:

Govorniški pult

Delovna površina in stranice so izdelane iz MDF plošč d=25 mm in obojestranskega ultrapasa (kot npr. Isovolta, Egger, FunderMax). Zaključki pri pultih so ABS nalimki d = 1 mm – na vseh robovih minimalno pobrušeni. Maska pulta je iz MDF plošč d=40mm, barvana in nevidno pritrjena na ogrodje. Znak kluba je nevidno prilepljen na masko.

Pisalne mize

Delovna površina je izdelana iz MDF plošč d=19 mm in obojestranskega ultrapasa (kot npr. Isovolta, Egger, FunderMax). Zaključki pri pultih so ABS nalimki d = 1 mm – na vseh robovih minimalno pobrušeni. Pisalne mize imajo podnožje iz tipskih kovinskih nog, prašno barvanih. Noge so nastavljive po višini. V delovno površino so vgrajene vtičnice z USB priključki.

Omare, regali, predalniki, obešalniki

Elementi so zaprti, odprti ali s predali, izdelani iz MDF plošč d=19 mm in obojestranskega ultrapasa (kot npr. Isovolta, Egger, FunderMax). Zaključki so ABS nalimki d = 1 mm – na vseh robovih minimalno pobrušeni. Okovje mora biti zelo kvalitetno (kot npr. Blum). Pri omarah se predvidi perforacija sten za montažo polic po celi višini, police so pomične na kovinskih čepih.

Garderobni elementi

Elementi so izdelani iz oplemenitenega iverala d=19 mm in obojestranskega ultrapasa (kot npr. Isovolta, Egger, FunderMax). Zaključki so ABS nalimki d = 1 mm – na vseh robovih minimalno pobrušeni. Elementi so nevidno pritrjeni na steno in imajo v srednjem delu nalepljeno ogledalo, v spodnjem pa nastavek za sušilec za lase.

Klopi v garderobah

Klop s sedalnim delom, naslonom in obešali so izdelani iz varjenih jeklenih cevi, noge so postavljene na PVC čepih, letve sedalnega dela in naslona so izdelane iz masivnega bukovega lesa, barvano natur (vodoodporni prozorni lak), kljukice za obešanje oblačil (6 kom) iz lahke mat srebrno eloksirane kovine.

Folije

Za »maskiranje« prostora vratarnice in prostora za prevajalce je predvidena samolepljiva folija na notranji strani prostorov. Za vratarnico se predvidi neprozorna črna folija, za prevajalnico pa tip »one way vision« v črni barvi.

  - SPLOŠNI OPIS TIPSKE OPREME

Nerazdružljivi del projekta serijske opreme obsega fotografije, opise in popise. Morebitne spremembe je potrebno uskladiti s projektantom.

Barve za posamezne elemente in površinske obdelave (tekstil, usnje, kovina, itd) poda projektant.

Dobavljeni elementi morajo ustrezati veljavnim tehničnim predpisom oz., po potrebi mednarodnim standardom. (npr. odpornost na abrazijo in obraba tekstila, ognjevarnost, itd.).

Pri izbiri in dobavi elementov notranje opreme je potrebno upoštevati:

Stoli

Dobavi se 5 vrst stolov za različne prostore:

- Nakladalni stol s kovinskim ogrodjem s štirimi nogami, brez naslona za roke, školjko iz vezanega lesa in tapeciran s tekstilom (kot npr. AJ Produkter AB, model Whistler)

- Nakladalni stol s kovinskim ogrodjem v obliki sani, brez naslona za roke, školjko iz PVC in tapeciran s tekstilom (kot npr. Hit preless, model Afilo)

- Nakladalni stol s kovinskim ogrodjem v obliki sani, z naslonom za roke in preklopno mizico, školjko iz PVC in tapeciran s tekstilom (kot npr. Hit preless, model Afilo)

- Pisarniški stol, brez naslonov za roke (kot npr. Nowy Styl Group, model NAVIGO)

- Pisarniški stol, z nasloni za roke (kot npr. Nowy Styl Group, model NAVIGO)

Dodatna oprema:

- Stojala za dežnike: brušen inox (kot npr. EKI Kranj, art. 100724)

- Koš za odpadke / notranji: brušen inox (kot npr. EKI Kranj, art. 100467)

- Voziček za nalaganje stolov / plato voziček, zložljiv (kot npr. propin.si)

- Ploskovni obešalniki za obešanje vrhnjih oblačil (kot npr. RUJZ DESIGN, model 2202A)