MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Številka:  35005-0004/2003 0900 MK

Datum:    11. 03. 2004

# MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA ODSEK ZAHODNE OBVOZNICE OD LACKOVE CESTE DO BLAGOVNO DISTRIBUCIJSKEGA CENTRA V MARIBORU – prva obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | Urbis d.o.o. Maribor Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris Sovič, univ. dipl. inž. el., župan |
| POROČEVALEC: | Ljubo Mišič, univ. dipl. inž. arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice od Lackove ceste do blagovno distribucijskega centra v Mariboru – prva obravnava |

Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el.

ŽUPAN

PRILOGE:

- Odlok z obrazložitvijo

- Grafični del

OPOMBA: Stališča do pripomb z usklajeno grafično prilogo bodo posredovana skupaj z vabilom za sejo Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1) je Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/89, 23/98, 5/2000 in 10/2002) na svoji .... seji dne .... 2004 sprejel

###### ODLOK

o lokacijskem načrtu za del zahodne obvoznice na odseku od Lackove ceste do BDC

# SPLOŠNE DOLOČBE

  - člen

S temo odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor za območje Mestne občine Maribor sprejme lokacijski načrt za del zahodne obvoznice na odseku od Lackove ceste do BDC, ki ga je izdelal URBIS, urbanizem, arhitektura, projektiranje d.o.o. MARIBOR, v januarju 2004 pod številko projekta 284-LN/2003.

  - člen

Lokacijski načrt vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje zahodne obvoznice, priključnih cest, vodnogospodarskih in drugih ureditev ter na lego, potek, zmogljivosti, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:

- obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta

- opis prostorskih pogojev za realizacijo zahodne obvoznice, priključnih cest in vodotokov,

- opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav ter prestavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,

- seznam objektov, predvidenih za rušitev,

- opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,

- rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega načrta,

- oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta

- etape izvajanja,

- smernice in pogoje.

Grafični del obsega:

- izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in

srednjeročnega plana Občine Maribor

za območje Mestne občine Maribor				M 1 : 15.000, M 1 : 5000

- pregledno situacijo 						M 1 : 5000

- situacijo obstoječega stanja					M 1 : 2500

- ureditvene situacije 						M 1 : 1000

- situacije komunalnih naprav 					M 1 : 1000

- normalni prečni profil 					M 1 : 100

- vzdolžni profil 						M 1 : 1000/100

- obodno parcelacijo in načrt gradbenih parcel. 		M 1 : 1000.

## OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

Trasa ceste, vodnogospodarskih ureditev, deviacij in priključnih cest ter vsi spremljajoči objekti obsegajo parcele ali dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

k.o. Zg. Radvanje

1010, 1112, 1114, 1116, 1344, 1345, 1346, 1184/1, 1205/1, 1205/2, 1205/4, 1205/8, 1205/9;

k.o. Sp. Radvanje

1168, 1183, 1184, 1197/1, 1199, 1200/1, 1200/3, 1200/4, 1200/5, 1200/6, 1200/7, 1441, 1442, 1447/1, 1452, 1453, 1885/3, 1887, 1921, 1922, 1953, 1958, 1959, 1960, 2042, 2048, 2060, 2059/1, 2061, 2062, 2072, 2073, 2074, 2077/1, 2079, 2080, 2081, 2083, 2085, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2098, 2099, 2108/1, 2108/2, 2109, 2134, 2135, 2136, 2137/2, 2137/6, 2138/4, 2138/5, 2144, 2159/2, 2162/5, 2201, 2202, 2203, 2204, 2206, 2207, 2208, 2209, 2218, 2224/2, 2225/2, 2329, 2330, 2332, 1186/1, 1186/2, 1186/3, 1440/1, 1453, 1454/1, 1454/10, 1454/12, 1454/2, 1454/3, 1454/4, 1454/5, 1454/6, 1454/7, 1454/8, 1454/9, 1885/1, 1886/1, 1889/2, 2045/2, 2064/1, 2077/2, 2102/1, 2110, 2137/1, 2137/4, 2137/5, 2138/1, 2159/1, 2159/2, 2159/3, 2159/4, 2161/1, 2161/2, 2162/1, 2162/2, 2162/3, 2162/4, 2162/6, 2162/8, 2162/9, 2200/1, 2200/2, 2211/1, 2211/2, 2217/1, 2217/2, 2220/3, 2220/2, 2220/1, 2224/1, 2225/1, 2328/2;

k.o. Razvanje

1113/1, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1199/1, 1199/2, 1199/4, 1199/9, 1199/10, 1200/2, 1201/2, 1201/3, 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4, 1203/2, 1203/3, 1208/10, 1208/11, 1208/12, 1208/13, 1209/3.

4. člen

Na območju iz prejšnjega člena, bo zgrajen odsek zahodne obvoznice in pripadajoči pod-odseki (deli) priključnih cest, vse prestavitve in ureditve vodotokov, vsi spremljajoči objekti, nadomestna prometna in komunalna infrastruktura ter vsi objekti, ki so potrebni za nemoteno delovanje ali zmanjšanje vplivov novogradnje na okolje. K temu se štejejo tudi vsi protihrupni ukrepi (nasipi, protihrupne stene oz. zidovi, pasivna zaščita itd.).

5. člen

Na obravnavanem odseku bo zahodna obvoznica zgrajena v naslednjem profilu:

- - vozišče		4 x 3,25	=	13,00 m

- - robni pas		4 x 0.30	=	  1,20 m

- - ločilni pas 		1 x 2,00	=	  2,00 m

- - zelenica		2 x 2,00	=	  4,00 m

- - kolesarske steze	2 x 1,25	=	  2,50 m

- - pločnik		2 x 1,60	=	  3,20 m

- - berme		2 x 0,30	=	  0,60 m

# Skupaj:		26,50 m

6.člen

Deviacije, priključne ceste:

V sklopu gradnje odseka zahodne obvoznice je potrebno zgraditi naslednje deviacije in priključne ceste:

# Deviacija nove ceste v Radvanje v dolžini 80 m, normalni prečni profil (NPP) je 13.80 m

- Dovoz k drevesnici, NPP je 7.00 m

- Deviacija Lackove ceste v dolžini 185 m, NPP je 14.40 m

- Deviacija Kurirske poti s priključkom na krožno križišče, NPP je 8.80 m

- Deviacija Ulice pohorskega odreda od Lackove ceste do krožnega križišča v dolžini 210 m, NPP je 12.40 m

- Deviacija Kardeljeve ceste od Streliške ceste do krožišča v dolžini 100 m, NPP je 12.40 m. V sklopu deviacije se preuredi tudi Streliška cesta v dolžini 170 m, NPP je 12.40 m

- Deviacija Poti na okope v dolžini 85 m, NPP je 7.90 m

- Deviacija Ljubljanske ulice od Streliške ceste do krožišča v dolžini 300 m, NPP je 12.40 m V sklopu deviacije se preuredi tudi del Streliške ceste v dolžini 150 m

- Deviacija Ledina v dolžini 60 m, NPP je 7.90 m

- Deviacija Razvanjske ceste v dolžini 240 m, NPP je 8.90 m

7. člen

Na obravnavanem odseku je potrebno zgraditi pet krožnih križišč in tri nivojska križišča in sicer:

- v  km 3+760, priključek predvidene nove ceste v Radvanje

- v km 4+120, priključek podaljška Ulice pohorskega odreda s severa in deviacije Kurirske poti z juga

- v  km	 4+910, priključek podaljška Kardeljeve ceste s severa in Poti na okope z juga

- v  km	 5+740, priključek deviacije Razvanjske ceste s severa in juga

- v  km 6+550, priključek obstoječe deviacije Starovaške poti z juga.

- V sklopu predvidenega posega se izvedejo še naslednja križišča na obstoječi cestni mreži:

- - križišče Lackove ceste in Ulice pohorskega odreda

- - križišče Streliške in Kardeljeve ceste

- - krožišče Streliške ceste in Ljubljanske ulice.

8. člen

Investitor mora zgraditi naslednje objekte:

- Most 5-1 deviacije nove ceste v Radvanje, dolžine 16.61 m, širine 5.0 m

- Most 5-2 deviacije Kurirske poti, dolžine 10.13 m, širine 7.0 m

- Most 5-3 deviacije Poti na okope, dolžine 9.16 m, širine 7.0 m

- Most 5-4 deviacije Ledina, dolžine 10.24 m, širine 7.0 m

- Most 5-5 deviacije Razvanjske ceste dolžine 13.92 m, širine 7.0 m

- Most 5-6 deviacije Spodnjevaške poti dolžine 11.20 m, širine 7.0 m

Poleg navedenih objektov (mostov) bo potrebno zaradi regulacije Pekrskega potoka zgraditi še dva nova pravokotna prepusta in sicer:

- pod severnim krakom krožišča Streliške ceste z Ljubljansko ulico, v dimenzijah 4,0 x 2,0 m in dolžini 20,00 m

- pod Streliško cesto v križišču z Razvanjsko cesto, v dimenzijah 4,0 m x 2,0 m in dolžine 25,00 m

9.člen

Kolesarski promet

Na odseku med Lackovo cesto in novim krožiščem za novo cesto v Radvanje se na obeh straneh izvede kolesarska steza in pločnik na skupni površini in širini 2,85 m. Od tega je kolesarska steza široka 1,25 m.

Od krožišča v km 3 + 760 do krožišča z Razvanjsko cesto v km 5 + 740, se kolesarski promet vodi na južni strani ceste, ločeno od le – te s skupno peš in kolesarsko potjo v širini 3,00 m. Ločilna zelenica je široka 5,00 m.

Med Razvanjsko cesto in Tržaško cesto se na obeh straneh izvede kolesarska steza in pločnik na skupni površini in širini 2,85 m. Od tega je kolesarska steza široka 1,25 m.

Kolesarji in pešci bodo prečkali zahodno obvoznico samo v krožiščih nivojsko, preko označenih prehodov.

## POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

10. člen

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za odsek zahodne obvoznice, priključnih cest in vodotokov mora vsebovati tudi načrt krajinske ureditve in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:

- Ločilni pas se zatravi.

- Protihrupne zaščite:

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za mora upoštevati naslednja izhodišča in pogoje glede protihrupne zaščite:

- možni načini protihrupne zaščite so: protihrupni nasipi, protihrupne ograje, prosojne protihrupne ograje,

- tip protihrupnih ograj se mora prilagoditi urbani in krajinski podobi prostora,

- višinske razlike med posameznimi odseki se morajo povezovati postopno in vezno.

- Posegi v obcestni prostor:

- Brežine nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren, ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in obsajene z vegetacijo. Zasaditev obcestnega prostora mora biti prilagojena ohranjanju zanimivih pogledov na prostor in krajinskih značilnosti prostora.

- Posegi v prostor vodotokov:

- Za ureditev vodotokov se izdela vodnogospodarski in krajinski načrt. Potoki se uredijo sonaravno in ob upoštevanju ustrezne propustnosti in poplavne varnosti. Struga starega Radvanjskega potoka in Pekrskega potoka, ki izgubi svojo funkcijo, se zasuje in rekultivira v kmetijske površine

## POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

11. člen

V okviru gradnje odseka zahodne obvoznice, vodnogospodarskih ureditev in spremljajočih ureditev mora investitor izvesti naslednje aktivnosti na komunalnem in energetskem omrežju:

Vodovod:

- zgraditi nov cevovod DN 150 v severnem robu Lackove ceste do Ulice pohorskega odreda;

- izvesti povezavo napajalnih cevovodov za objekte ob Občinski poti v Radvanju;

- izvesti prevezave in rekonstrukcije obstoječih vodovod na območju križišča Lackova – Pohorskega odreda;

- investitor mora v času gradnje zagotoviti nemoteno oskrbo na celotnem odseku ter zagotoviti povezave vseh lokalnih in hišnih priključkov;

- po zaključku del je potrebno na vseh cevovodih izvesti ustrezno dezinfekcijo.

#### Kanalizacija

Na obravnavanem območju ni evidentiranega obstoječega kanalizacijskega omrežja, ki bi ga predvidene ceste tangirale.

- Odvodnjavanje cestnega telesa je predvideno z meteornim kanalom na celotni dolžini ceste, ki poteka v srednjem ločilnem pasu. Kanal med Lackovo cesto in naslednjim krožiščem se navezuje na projektirani  kanal iz prejšnjega pod-odseka, ki poteka proti severu do iztoka v lovilec olj ob Pekrskem potoku. Od krožišča v km 3+760 poteka meteorni kanal v smeri stacionaže proti Tržaški cesti in ima vmesne iztoke v Radvanjski potok preko lovilcev olj s koaliscentnimi filtri v  km 4+860,  v km  5+700 in v  km  6+540.

#### Električno omrežje

Zaradi izgradnje odseka južne obvoznice in spremljajočih ureditev je potrebno izvesti naslednje ukrepe na elektroenergetskem omrežju:

1. Visokonapetostno omrežje

- DV 110 kV Maribor –Pekre 1, porušiti je potrebno obstoječi steber št.30, v km 4+170 se uredi križanje z izgradnjo novih dveh stebrov;

- DV 110 kV Maribor-Pekre 2, potrebna zamenjava obstoječih drogov v območju križanja v km 4+210;

- DV 2x 110kV Pekre-Maribor 3,4, potrebno izvesti zaščito obstoječega droga št. 9;

- DV 2x110kV RTP Tezno, potrebno izvesti zaščito stebra št.1.

Za vsa križanja je potrebno izdelati ustrezen elaborat. Pri tem je potrebno upoštevati:

- na mestu križanja mora biti min. varstvena višina 7,00 m;

- izolacija DV mora biti v križni razpetini električno in mehansko ojačana;

- zagotoviti je potrebno ustrezen odmik nad oporišči 110 kV daljnovod in cesto.

2. Srednjenapetostno omrežje

- 10 kV kablovod odcep DV Pohorje, izvesti zaščito na mestu križanja;

- 10 kV kablovod TP 92 in TP 48, izvesti zaščito na mestu križanja;

- 10 kV DV Pohorje. Obstoječi daljnovod se demontira v dolžini cca. 500 m in nadomesti s kablovodom. Križanje zahodne obvoznice bo v km 3+370.

3. Nizkonapetostni vodi

Predviden poseg tangira obstoječe nizkonapetostno omrežje. Celotno omrežje se na mestih križanj preuredi (odstrani, nadomesti, kablira). Omrežje na območjih rušitev objektov se odstrani, hišni priključki se po potrebi ustrezno preuredijo.

4. Splošni pogoji

- Vsa križanja s cestnim omrežjem se dodatno uredijo (zaščita).

- Križanja se izvedejo v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1kV do 400 kV (Uradni list SFRJ štev. 65/88). Pri križanjih z infrastrukturnimi objekti (magistralne, regionalne, občinske ceste, NN, VN, TT, itn.) se upoštevajo varnostne zahteve, ki so podane v čl. 100 do čl. 224 tehničnega normativa.

- Na preurejenih odsekih se montirajo nove tipske vrvi, katerih parametri odgovarjajo parametrom obstoječih vodov. V primerih, kjer to ni mogoče, so upoštevane vrvi, katerih lastnosti so električno ali mehansko primernejše za izvedbo križanj.

- Ob preureditvi obstoječih elektroenergetskih vodov se s tras le - teh odstranijo vsi elementi, ki ne služijo več svojemu namenu (stebri, temelji, vrvi, izolacija itd.).

5. Javna razsvetljava

Na območju urejanja se uredi javna razsvetljava:

- na odseku Lackove ceste;

- na celotnih odsekih priključnih cest;

- na celotni potezi zahodne obvoznice in v vseh krožnih križiščih;

- Napajanje javne razsvetljave se izvede iz TP 48 s položitvijo ustreznega nizkonapetostnega kablovoda.

Plinovod:

1. Mestni plinovodi

V severnem robu Lackove ceste je potrebno zgraditi plinovod JE DN 200, 6 bar, kot podaljšek predvidenega plinovoda iz 1. faze, do križišča s Ulico pohorskega odreda.

2. Magistralni plinovod

Predviden odsek zahodne obvoznice in spremljajočih ureditev križa oz. poteka po trasi obstoječega visokotlačnega plinovoda PPM Maribor odcep Ruše (20 000) in tangira predviden plinovod za Toplotno oskrbo Maribor. Na mestih križanj se izvedejo naslednji ukrepi:

- na vseh križanjih z zahodno obvoznico in priključnimi cestami se izvede zaščita plinovoda z obbetoniranjem ali AB ploščami;

- plinovod se prestavi v dolžini cca. 1.000 m in poteka v oddaljenosti 7.5 m severno od roba vozišča;

- na križanju zahodne obvoznice, ceste v Razvanje in prestavitve Radvanjskega potoka se izvede prestavitev plinovoda in uredi križanje. Na tem mestu se predvidi še položitev ustrezne betonske cevi za izgradnjo predvidenega plinovoda do Toplotne oskrbe Maribor;

- vse izvedbe prevezav in prestavitev morajo biti načrtovane tako, da bo prekinitev dobave plina čim krajša.

Vročevod:

Izvede se podaljšek predvidenega vročevoda na južni strani Lackove ceste do križišča s Ul.Pohorskega odreda in odcepom vročevoda v smeri proti vzhodu in severu v Ul. Pohorskega odreda.

#### Telekomunikacijsko omrežje, omrežje KTV, koordinacijsko omrežje

Predvideno cestno omrežje tangira večje število obstoječih TK vodov, predvsem na območju Lackove ceste in priključnih cest. Vsa križanja je potrebno urediti v skladu s pogoji upravljalcev (prestavitve, zaščite).

Ob celotni potezi zahodne obvoznice in priključnih cest se predvidi položitev 8 cevne kanalizacije za uvlačenje telekomunikacijskih kablov, KTV kablov in koordinacijskih kablov semaforizacije;

- Prestaviti oz. zaščititi je potrebno obstoječe KTV omrežje v Lackovi cesti.

## OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA GRADNJO IN ZA DRUGE UREDITVE

12. člen

##### Vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov

Predvidena je celovita ureditev vodnega režima izlivnih odsekov Radvanjskega potoka, Pekrskega potoka, Razvanjskega potoka II. in Mrzlega potoka.

Predvidena regulacija in ureditve vodnega režima zagotavljajo 100-letno protipoplavno varnost celotnemu območju in objektom ter ohranjajo vse funkcije obstoječega vodnega režima:

- napajanje grajskega jarka v Betnavskem parku;

- napajanje ponikalnika in ponikanje ustreznih količin vod v ponikalniku v BTC;

- na celotnem območju je omogočeno gravitacijsko odvodnjavanje kmetijskih, urbanih in prometnih površin.

Pretočni profil nove struge Radvanjskega potoka se sonaravno oblikuje s spremenljivimi nakloni brežin in formiranjem avtohtone zarasti.

Na mestu prečkanja vodotokov je potrebno zgraditi nove premostitvene objekte s prevodnostjo 100-letnih visokih vod

Odvod meteornih vod s cestišča se izvede preko vodotesne meteorne kanalizacije v ustrezno dimenzionirane peskolove in lovilce olj. Lovilci olj morajo imeti vgrajen koalescenten filter. Objekti se izvedejo pred izpustom v Radvanjski potok.

Zaradi poteka trase čez območje podtalnice, ki je zavarovana z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški Dobravi in Dravskem polju (MUV št. 19/98, 23/98, 14/02) je potrebno upoštevati določila navedenega odloka. Pri izvajanju gradbenih in pripravljalnih del mora izvajalec zagotoviti vse potrebne varstvene ukrepe in takšno organizacijo na gradbišču, da se preprečijo morebitna razlitja nevarnih snovi v podtalje oz. površinske vodotoke. Pri gradnji je dovoljeno uporabljati takšen material, ki kasneje ne more ogroziti podtalnice.

13. člen

##### Ureditve območja kmetijskih zemljišč in varstvo kmetijskih zemljišč

- Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina. Pri izvedbi je treba ločiti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev.

- Rodovitna prst, ki se uporabi za rekultivacijo, mora biti shranjena na ustreznih lokacijah ob trasi v nasipih do višine 1,20 m.

- Pri gradnji je treba omejiti gibanje strojev na območju same trase, da ne pride do nepotrebnih poškodb na kmetijskih zemljiščih.

14. člen

##### Varovanje objektov in območij kulturne dediščine

Trasa poteka po območju evidentirane kulturne dediščine v delu med križiščem z Razvanjsko cesto in priključkom na Tržaško cesto (G-13) v obstoječem semaforiziranem križišču pri BDC (Blagovno distribucijski center). Z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor (MUV, št. 5/92) zavarovani grad Betnava (UA 5 - /13/ se varuje v prvotni baročni obliki s parkom, ki se z dvorcem zliva v celoto. Na polju jugovzhodno od gradu je teren antičnih stavb in ostalin trase rimske ceste (AO 1 /425/).

Za varstvo kulturne dediščine mora investitor zagotoviti arheološki nadzor v času zemeljskih del. V projektni dokumentaciji se predvidijo tudi naslednji ukrepi:

- gradbiščne poti ne smejo potekati čez objekte in območja kulturne dediščine;

- na objekte in območja kulturne dediščine se ne smejo prestaviti zaradi gradnje odseka potrebne ureditve, komunalna in energetska infrastruktura;

- območja in objekti kulturne dediščine se ne smejo koristiti za deponiranje morebitnih viškov materiala.

15. člen

##### Varovanje objektov in območij naravne dediščine

V območju izključne rabe in vplivnem območju ni evidentiranih objektov naravne dediščine.

16. člen

##### Varovanje pred hrupom

Na osnovi prognoze prometa za plansko obdobje (leto 2019) so določeni naslednji ukrepi za varovanje objektov pred prekomernim hrupom:

- aktivna protihrupna zaščita višine 2.0 m in dolžine 94 m ob Lackovi cesti v območju osnovne šole in gasilskega doma;

- aktivna protihrupna zaščita višine 2.0 m in dolžine 175 m od km 4+820 zahodne obvoznice do podaljška Kardeljeve ceste;

- pasivna zaščita stanovanjskega dela gasilskega doma (južna fasada);

- pasivna zaščita višje etaže OŠ Ludvika Pliberška.

Za zgoraj naštete objekte, kolikor so ti znotraj mejnih izofon za vir hrupa, se potrebnost izvedbe pasivne zaščite preverja v času prvih meritev in obratovalnega monitoringa. Obseg izvedbe pasivnih protihrupnih ukrepov se določi in izvede v času obratovanja ceste na podlagi rezultatov prvih meritev hrupa in obratovalnega monitoringa hrupa. Investitor mora ob gradnji ceste zagotoviti izvedbo zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na podlagi prognoze prometa za 5-letno plansko obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu s predpisi, ki urejajo hrup zaradi cestnega in železniškega prometa in v skladu z obratovalnim monitoringom. Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring se izvajata na podlagi veljavnih predpisov s področja o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo monitoringa hrupa med gradnjo in ukrepati v primeru ugotovljenih prekoračitev vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo na podlagi načrta organizacije gradbišča in cest, po katerih bodo potekali glavni transporti.

17. člen

##### Varstvo zraka

Zaradi predvidenega prometa se bo v času obratovanja onesnaženost zraka zaradi emisij škodljivih snovi na območju ob trasi povečala. Trasa ceste poteka v pretežnem delu po nenaseljenem območju, zato vpliv na kvaliteto bivalnih razmer ne bo občuten. Posebni aktivni ukrepi v času obratovanja niso potrebni.

Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:

- predpise, ki urejajo emisijske norme pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,

- preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča, sprotno rekultivirati območja velikih posegov.

18. člen

Varstvo tal

Posegi v tla se izvajajo tako, da se prizadene čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabljajo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov ter odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine ter v podtalnico. Potrebno je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo nevarne in škodljive snovi, zaradi možnih nezgod na tehnoloških površinah.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in deponira ter uporabi za humusiranje brežin nasipov, poškodovanih in manjvrednih tal. S sanacijo je potrebno pričeti že med gradnjo. Prst je potrebno odstraniti in premeščati na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi ter do mešanja z manj kvalitetnim materialom. Začasne deponije rodovitne prsti je potrebno izvesti v kupih visokih do 1,20 m tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Pri tem ne sme priti do mešanja živice in mrtvice, do onesnaževanja in erozije. Med gradnjo je obvezno voditi evidenco o mestih in količinah odstranjene prsti, o začasnih deponijah ter o nadaljnji uporabi.

##### 19. člen

##### Varstvo pred požarom

Požarna varnost objektov ob cesti se ne bo spremenila. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena.

20. člen

##### Objekti, ki se rušijo

Zaradi gradnje zahodne obvoznice je treba odstraniti naslednje stanovanjske in gospodarske objekte, ki se nahajajo v območju izključne rabe:

- Stanovanjski objekt, Streliška c.72, spremljajoči gospodarski objekti – kmetija, parcela številka 2079 k.o. Sp. Radvanje

- Nov stanovanjski objekt parcela številka 2077/2 k.o. Sp. Radvanje

- Manjši stanovanjski objekt, Pot na okope 5, parcela številka 2083 k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem, Pot na okope 7, parcelna številka 2085 k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem, Pot na okope 9, parcelna številka 2087 k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt z lesenim gospodarskim poslopjem, Pot na okope 17, parcelna številka 2201 k.o. Sp. Radvanje

- Lesen gospodarski objekt, parcelna številka 2200/2 k.o. Sp. Radvanje

- Nedograjen stanovanjski objekt (klet), parcela številka 2161/1 in 2161/2 k.o. Sp. Radvanje.

Za nadomestitev omenjenih nepremičnin se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov ponudijo ustrezne nadomestne nepremičnine ali plača odškodnina v skladu s prepisi, ki urejajo plačilo  odškodnin oziroma zagotovitev nadomestnih nepremičnin.

## ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA

21. člen

Dopustna je etapna izgradnja ceste, tako da se v prvi fazi izvede dvopasovnica z vsemi elementi, potrebnimi za razširitev v štiripasovnico in vključitvijo v že zgrajen odsek med Cesto v Razvanje in Tržaško cesto. V prvi fazi je potrebno zgraditi južni del obvoznice, vzporedno pešpot in vodnogospodarske ureditve. Vsa krožišča in priključne ceste se zgradijo v končnem profilu.

Vse komunalne vode, potrebne prestavitve in zaščite je potrebno zgraditi tako, da bodo omogočali končno fazo izvedbe.

Vse objekte, predvidene za rušitev, je potrebno odkupiti že v 1. fazi.

Fazna gradnja med posameznimi odseki oz. krožišči je dopustna v primeru, da se prične graditi iz smeri vzhoda. V tem primeru se lahko gradijo odseki do posameznega krožišča oz. navezave na prometno mrežo mesta Maribor.

## REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

22. člen

Na območju lokacijskega načrta se do začetka izvedbe načrtovanih posegov v prostor ohrani namembnost zemljišč in objektov po stanju ob sprejetju lokacijskega načrta.

Na objektih, ki so predvideni za rušitev, so dovoljena samo vzdrževalna dela in posegi, ki predstavljajo zagotavljanje funkcionalnosti objekta.

Pri polaganju komunalnih vodov v območju urejanja je potrebno upoštevati končno stanje izvedbe.

## OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

23. člen

Monitoring

(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa v času obratovanja avtoceste za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje. Pri določitvi monitoringa se smiselno  upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla, površinske in podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja je treba zasnovati tako, da omogočajo kontinuirano pridobivanje podatkov.

Monitoring je treba izvajati v skladu z veljavnimi predpisi in usmeritvami določenimi v  poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor je dolžan poskrbeti za dostopnost podatkov.

(2) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve,

- dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,

- sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,

- povečanje ali izgradnjo naprav,

- spremembo rabe prostora in druge ustrezne ukrepe.

24. člen

Organizacija gradbišča

Organizacija gradbišča je omejena na širino trase posega. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje tudi:

- zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,

- ustrezna ureditev vseh cest, ki bi eventualno služile obvozu ali transportu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb,

- ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter ostalih objektov, po končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb,

- zagotovitev zavarovanja gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč, odprava morebitnih negativnih posledic, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja v skladu z veljavnimi predpisi v najkrajšem možnem času,

- zagotovitev nemotene komunalne oskrbe objektov in naprav preko vseh komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav,

- uskladitev posegov na območju naprav in napeljav z upravljavci komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav, ki so v njihovi pristojnosti,

- zagotovitev vseh potrebnih varnostnih ukrepov in organizacija gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv  in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,

- v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to usposobljenih delavcev.

25. člen

Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo in po njej:

- Promet med gradnjo ceste, priključnih cest in vodotokov organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem prometnem omrežju.

- Pred pričetkom gradnje izdelati načrt organizacije gradbišča in prometa v času gradnje in ga uskladiti z lokalnimi skupnostmi.

- Med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

- Pred začetkom gradnje skupaj z upravljalci evidentirati stanje obstoječe infrastrukture.

- Omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med gradnjo in po njej.

- Med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav.

- Zavarovati gradbišča tako, da bodo zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov ter nemoten odtok vode.

- V skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja ceste in priključnih cest.

Ti ukrepi niso vključeni v ureditveno območje tega lokacijskega načrta. Zanje mora investitor pridobiti ustrezno prostorsko dokumentacijo in gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo.

26. člen

Razmejitve in primopredaja

Investitor mora poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, katerih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, ne bo prevzel v upravljanje in pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem.

Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture, ki ni cesta (deviacije lokalnih cest, komunalnih vodov, vodnogospodarskih ureditev) dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

## TOLERANCE

27. člen

Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz cestnega, prometno tehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika. Na ta način se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

## KONČNE DOLOČBE

28. člen

Lokacijski načrt je na vpogled na Zavodu za prostorsko načrtovanje Mestne občine Maribor, Grajska ulica 7/II, Maribor, v Mestni četrti Radvanje, Lackova c. 43, Maribor in v Krajevni skupnosti Razvanje, Razvanjska c. 22, Razvanje.

29. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata na območju urejanja veljati:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. MUV 26/98, 2/01, 14/02)

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV št. 11/1993, 26/98, 11/2000, 2/01).

30. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka:  35005-0004/2003 0900 MK

Datum:    11. 03. 2004

| MESTNA OBČINA MARIBOR Mestna uprava ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE Maribor, Grajska ul. 7 Tel: 02/22-01-491 Fax: 02/22-01-493 e-mail: marija.kuhar@maribor.si |  |
| --- | --- |

dat: zom2002/odlok_LN_južna_obvoznica_11_03_2004

Številka:  35005-0004/2003 0900 MK

Datum:     11. 03. 2004

OBRAZLOŽITEV

- Uvod

Pripravo prostorske dokumentacije za zahodno obvoznico Maribora kot dela glavne ceste G-1 vodi Mestna občina Maribor po Programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor ter lokacijskega načrta za odsek zahodne obvoznice med križiščem s Cesto proletarskih brigad in križiščem s Hitro cesto pri BDC v Mariboru (MUV, št. 6/2000).

Za odsek od Ceste proletarskih brigad do Lackove ceste je bil v letu 2002 uveljavljen Odlok o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice - Dravograjske ceste med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto v Mariboru (MUV, št. 28/2002).

Za odsek zahodne obvoznice od Lackove ceste do BDC je izdelovalec prostorske dokumentacije Urbis d.o.o. Maribor izdelal elaborat »Preučitev izdelanih variant in predlog najustreznejše variante na odseku Lackova cesta – Tržaška cesta (II. faza). Primerjalna študija je obravnavala dve varianti, ki se pričneta za krožnim križiščem z Lackovo cesto, se usmerita proti jugovzhodu in v nadaljevanju potekata po oz. ob trasi današnjega Radvanjskega potoka. Severna varianta poteka po trasi današnjega potoka, ki se pri tej varianti prestavi, južna varianta pa prečka Radvanjski potok in poteka ob njegovi južni strani do krožišča s podaljškom Ljubljanske ulice, ponovno prečka Radvanjski potok in v poteka isti trasi kot severna varianta do današnjega »T« križišča Razvanjske ceste in t.i. Nove Streliške ceste, ki je zgrajena kot 1. faza bodočega dela zahodne obvoznice.

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 44. seji dne 7. oktobra 2002 obravnaval povzetek primerjalne študije v gradivu »Prostorska dokumentacija za odsek zahodne obvoznice – Dravograjske ceste - med križiščem s Cesto proletarskih brigad in križiščem s Hitro  cesto pri Blagovno-distribucijskem centru v Mariboru - Primerjava variant in predlog najustreznejše variante na odseku med Lackovo in Tržaško cesto«. Sprejel je naslednje sklepe:

- V nadaljnjih fazah priprave in sprejemanja prostorske dokumentacije je investitor dolžan prednostno urediti premoženjsko pravne zadeve z lastniki nepremičnin na navedeni trasi

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se za nadaljnje načrtovanje in izvedbo izmed predlaganih variant na odseku zahodne obvoznice - Dravograjske ceste – med Lackovo in Tržaško cesto v Mariboru izbere severna varianta. Pristojne službe Mestne občine Maribor morajo v sodelovanju z investitorjem pravočasno reševati problematiko nadomestnih objektov in zemljišč.

- V okviru toleranc poteka trase se naj preuči možnost dodatnega priključka na odseku med Lackovo in Ulico Pohorskega odreda.

Navedeni sklepi so bili podlaga za pripravo odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov za območje mestne občine Maribor zaradi zahodne obvoznice na navedenem odseku in za pripravo predlaganega lokacijskega načrta.

- Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta

Lokacijski načrt obravnava odsek od Lackove ceste do navezave na glavno cesto – Tržaško cesto v križišču pri Blagovno distribucijskem centru (v nadaljevanju BDC) v dolžini 3.000 m s pripadajočimi ureditvami in deviacijami ter vodnogospodarskimi ureditvami Radvanjskega in Pekrskega potoka.

Priprava lokacijskega načrta za odsek zahodne obvoznice v Mariboru je utemeljena z republiškimi prostorskimi planskimi akti, in sicer:

- prostorskimi sestavinami Dolgoročnega plana SRS za obdobje 1986 - 2000 (Ur. list SRS štev. 1/86, 41/87, 12/89 in 36/90 ter Ur. list RS štev. 27/91, 72/95 in 11/99);

- prostorskimi sestavinami Družbenega plana SRS za obdobje 1986 - 1990 (Ur. list SRS štev. 2/86, 41/89 in 23/89 ter Ur. list RS štev. 72/95 in 11/99)

V kartografskem delu republiškega prostorskega plana je cesta opredeljena kot glavna cesta in kot obvezno izhodišče za občinske planske dokumente.

Obravnavani odsek zahodne obvoznice Maribora je vključen je tudi v Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.

Za območje je veljavna naslednja občinska planska dokumentacija:

- Dolgoročni plan občine Maribor na območju Mestne občine Maribor za obdobje 1986 - 2000 (Medobčinski uradni vestnik št. 1/86, 16/87 in popravek 19/87, 7/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00 in 2/01)

- Prostorske sestavine družbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (Medobčinski uradni vestnik št. 12/86, 20/88, 22/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00 in 2/01)

Prostorske sestavine družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor se dopolnjujejo sočasno z izdelavo lokacijskega načrta z vsebino programske zasnove za območje kompleksne graditve, ki je identično obsegu lokacijskega načrta.

Pred izdelavo in v sklopu izdelave lokacijskega načrta so bile izdelane strokovne podloge, ki so osnova za izdelavo lokacijskega načrta. Vsebina strokovnih podlag je smiselno povzeta v lokacijskem načrtu.

- Idejni projekt Lackova cesta – BDC, BPI d.o.o. Maribor, štev. proj. 243, december 2003

- Geološko geotehnično poročilo, Geoinženiring d.o.o., štev. proj. 50-810/03, december 2003

- Prestavitev Radvanjskega potoka, VGB Maribor, štev. proj. 2389/01-IZ, september 2003

- Načrt vročevoda, Varen d.o.o., štev. proj. S4-1-609/03, november 2003

- Načrt plinovoda, Varen d.o.o., štev. proj. S6-1-587/03, november 2003

- Ureditev križanj EE vodov in ureditev JR, IBE d.d., štev. proj. 213, november 2003

- Izgradnja TK kanalizacije in zaščita ter prestavitev TK omrežja, Telekom d.d., štev. proj. 213/03, december 2003

- Ureditev vodovoda, IBE d.d., štev. proj. 213, november 2003

- Objekti na zahodni obvoznici, KO-BIRO d.o.o., štev. proj. 46/2003, julij 2003

- Analiza hrupne obremenjenosti in protihrupna zaščita, Urbis d.o.o., štev. proj. AH 005/2004, januar 2004

- Poročilo o vplivih na okolje, Urbis d.o.o., štev. proj. 210 – PVO/03, januar 2004.

Za pripravo lokacijskega načrta so bile pridobljene smernice oz. pogoji 29. nosilcev urejanja prostora.

- Opis območja obdelave in opis trase

Predvideni odsek zahodne obvoznice poteka v celoti po ureditvenem območju mesta Maribor.

Odsek zahodne obvoznice se začne v predvidenem krožnem križišču z Lackovo cesto, ki je opredeljeno v lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto. Prvih dvesto metrov poteka trasa proti jugu, kjer je predvideno krožno križišče, ki omogoča kasnejšo navezavo nove ceste proti Radvanju. V križišču se zahodna obvoznica obrne proti vzhodu in poteka po strugi Radvanjskega potoka oz. vzporedno z njo do Ceste v Razvanje. V nadaljevanju poteka trasa po že zgrajeni cesti. Na tem zadnjem odseku je predvidena dograditev obstoječe ceste.

Območje južno in severno od ceste je namenjeno dolgoročno za rekreacijske in zelene površine. Del območja med Lackovo cesto in predvideno cesto je namenjeno mešanim centralnim in stanovanjskim dejavnostim.

Cestni koridor razmejuje naslednje, v urbanistični zasnovi mesta Maribor opredeljene prostorsko planske enote:

- PPE Ra 2-S

- PPE Ra 1-S

- PPE Ra 6-Z

- PPE Ta 12-Z

Na odseku med cesto v Razvanje in BDC so na južni strani kmetijske površine izven ureditvenega območja mesta Maribor. Za celotno območje sta v pripravi sprememba prostorskih planskih aktov in lokacijski načrt, ki bosta opredeljevala podrobno rabo prostora. Načrtovane so športne površine – golf in spremljajoče rekreacijske površine.

- Glavne rešitve v odloku

Dolžina ceste je 3,0 km. V 5. členu je opredeljen prečni profil ceste v širini 26,50 m. Predvidena je kot štiripasovna cesta z ločenima voznima pasovoma, obojestranskima kolesarskima stezama in pločnikoma.

V 6. členu so opredeljene potrebne deviacije oz. prevezave ali podaljšanja obstoječih cest, v 7. členu pa krožna križišča in sicer:

- za predvideno novo cesto v Radvanje

- s podaljškom Ulice pohorskega odreda

- s podaljškom Kardeljeve ceste

- s podaljškom Ljubljanske ulice

- na Razvanjski cesti

- ter naslednja križišča na obstoječi cestni mreži:

- - križišče Lackove ceste in Ulice pohorskega odreda

- - križišče Streliške in Kardeljeve ceste

- - križišče Streliške ceste in Ljubljanske ulice.

8. člen določa obveznost izgradnje šestih mostov in  dveh novih prepustov.

Sestavni del posega je tudi izgradnja podaljškov Ulice pohorskega odreda, Kardeljeve ceste in Ljubljanske ulice.

Na celotni trasi je predvidena ureditev poti za kolesarje in pešce; na odseku Lackova cesta – nova cesta v Radvanje in Razvanjska cesta – Tržaška cesta sta predvidena obojestranska kolesarska steza in pločnik, na odseku nova cesta v Radvanje – razvanjska cesta pa ločena kolesarska in pešpot na južni strani obvoznice. Kolesarji in pešci bodo prečkali zahodno obvoznico v krožiščih nivojsko, preko označenih prehodov.

Potrebne preureditve in novogradnje komunalnega omrežja in objektov so določene v 11. členu.

Potrebne vodnogospodarske ureditve določa 12. člen. Obvoznica in vsi njeni spremljajoči objekti in ureditveni posegi močno posegajo in spreminjajo vodni režim hudourniških Pohorskih potokov na obravnavanem območju. Za uskladitev in izpolnitev vseh zastavljenih pogojev – vodnogospodarskih, naravovarstvenih in prostorskih, je potrebna celovita ureditev vodnega režima izlivnih odsekov Radvanjskega potoka, Pekrskega potoka, Razvanjskega potoka II. in Mrzlega potoka.

Predvidena regulacija in ureditve vodnega režima sledijo zagotavljanju 100-letne protipoplavne varnosti celotnemu območju in objektom ter ohranjanju vseh funkcij, ki jih ima obstoječ vodni režim na območju. Preurejen vodni režim zagotavlja napajanje grajskega jarka v Betnavskem parku, napajanje ponikalnika in ponikanje ustreznih količin vod v ponikalniku v BTC in na celotnem območju omogoča gravitacijsko odvodnjavanje kmetijskih, urbanih in prometnih površin.

Ukrepi za varovanje naravnega in bivalnega okolja so v lokacijskem načrtu določeni na podlagi študij, ki so navedene v 2. točki te obrazložitve.

Zaradi poteka trase v bližini stanovanjskih in centralnih dejavnosti bo na posameznih odsekih potrebna protihrupna zaščita, ki je opredeljena v 16. členu odloka. Predlog protihrupne zaščite je izdelan na osnovi Analize hrupne obremenjenosti in protihrupna zaščita ter Poročila o vplivih na okolje. Kot osnovni ukrep za zmanjšanje emisije na viru hrupa je predlagana preplastitev vozišča z absorpcijska obrabno plastjo DBM 8 (tihi asfalt). Dodatna ukrepa sta postavitev dveh protihrupnih ograj in predlog preveritve potrebnosti pasivne protihrupne zaščite pri skupno treh stanovanjskih objektih in pri osnovni šoli.

Načrtovana aktivna protihrupna zaščita obsega izvedbo protihrupne ograje za zaščito območja OŠ Ludvika Pliberška v dolžini 94 m. Višina protihrupne ograje je 2.0 m. Za zaščito območja individualnih objektov ob cesti Pot na okope na severnem delu južne obvoznice je predvidena protihrupne ograja dolžine 175m in višine 2.0m. Po aktivni zaščiti bo še vedno preobremenjena višja etaža OŠ Ludvika Pliberška. Preveritev potrebnosti ukrepov pasivne protihrupne zaščite je predvidena za višje etaže vseh stanovanjskih objektov, pred katerimi bodo presežene mejne ravni za vir hrupa. Preveritev potrebnosti dodatne pasivne zaščite bo tako potrebna na južni in vzhodni fasadi OŠ Ludvika Pliberška in v bivalnih prostorih objekta Lackova 6.

Zaradi gradnje zahodne obvoznice, spremljajočih objektov in ureditve vodotokov bo potrebno odstraniti skupaj osem enot stanovanjskih in gospodarske objekte, ki se nahajajo v območju izključne rabe zahodne obvoznice ali podaljška Kardeljeve ceste.

5. Ocena stroškov

Investicijski stroški so povzeti iz izdelanih idejnih projektov za ceste, vodnogospodarske ureditve, spremljajoče ureditve, komunalno infrastrukturo (prestavitve in novogradnje) in ukrepov za varovanje okolja. V stroških infrastrukture  so zajete potrebne prestavitve in zaščite, ki bremenijo investicijo in stroške širitve omrežja v skladu s programi posameznih upravljalcev.

Stroški zemljišč so ocenjeni na podlagi katastrskih podatkov in geodetskega elaborata. Upoštevana je povprečna cena zemljišča 1.200,00 SIT/m2.

Vrednost nepremičnin, ki se rušijo in pripadajočih stavbnih zemljišč ni ocenjena, saj v tej fazi ni možno dati relevantnih podatkov.

| VRSTA STROŠKOV | OCENJENI STROŠKI |
| --- | --- |
| Gradbeni stroški – zahodna obvoznica | 1.069.727.625,00 |
| Gradbeni stroški – deviacije | 188.718.956,00 |
| Vodnogospodarske ureditve z objekti | 429.685.300,00 |
| Elektrika in javna razsvetljava | 378.950.000,00 |
| Vodovod | 20.126.000,00 |
| Telekomunikacijsko omrežje | 31.801.321,00 |
| Plinovodi (mestni + magistralni) | 50.000.000,00 |
| Vročevod | 28.000.000,00 |
| KTV omrežje | 6.000.000,00 |
| Protihrupna zaščita | 16.140.000,00 |
| Odškodnina za zemljišča | 309.193.200,00 |
| SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST | 2.528.342.402,00 |

Pripravila: 	LJUBO MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh.

Marija KUHAR, univ. dipl. ekon.		DIREKTOR ZAVODA