# MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, Maribor

Številka: 35005 – 29/2002 0900 ST

Maribor, 1. marec 2004

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODLOK O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH (PUP) ZA RAZVANJE druga obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | ZUM d.o.o. Maribor in Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el. Župan Mestne občine Maribor |
| POROČEVALEC: | Ljubo Mišič, univ.dipl.inž.arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet sprejme Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za Razvanje – druga obravnava |

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

Priloge:

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za Razvanje – druga obravnava, z obrazložitvijo in grafičnimi prilogami.

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora ( Ur.l. RS 110/02, 8/03), in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 8/98 in 5/2000) je Mestni svet Mestne občine Maribor na ..... seji dne ..... sprejel

ODLOK O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH (PUP) ZA RAZVANJE

- drugi dopolnjen predlog -

##### I. UVODNA DOLOČILA

###### 1.člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za Razvanje, ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge 614/02.

###### 2.člen

Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:

A.	TEKSTUALNI DEL

1.	Obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor

2.	Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih

3. 	Smernice in mnenja odgovornih nosilcev urejanja prostora

B.	GRAFIČNE PRILOGE

| 1. | Izsek iz dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor – zasnova načinov urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti v merilu | 1: 25 000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Izsek iz dolgoročnega in srednjeročnega plana – kartografska dokumentacija k planu v merilu | 1:5000 |
| 3. | Inventarizacija prostora v merilu | 1:2500 |
| 4. | Namenska raba površin v merilu | 1:2500 |
| 5. | Prometno omrežje v merilu | 1:2500 |
| 6. | Situacija komunalne in energetske infrastrukture v merilu | 1:2000 |
| 7. | Regulacijska karta v merilu | 1:1000 |
| 8. | Priporočena parcelacija območij ob spremembi namenske rabe v merilu | 1:1000 |

###### 3.člen

Meja območja urejanja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji je prikazana v grafični prilogi št. 4: »Namenska raba površin«.

##### II. NAMEMBNOST POVRŠIN, DOVOLJENE DEJAVNOSTI IN ČLENITEV OBMOČJA

###### 4.člen

Pretežna namembnost površin območja urejanja prostorskih ureditvenih pogojev je stanovanjska.

###### 5.člen

V območju so dopustne dejavnosti, ki se vežejo na delovanje kmetij, turizem, manjše predelovalne, oskrbne in storitvene dejavnosti, dejavnosti prostega časa, izobraževalne in kulturne dejavnosti. S svojim delovanjem ne smejo povzročati prekomernih negativnih vplivov na okolje, določenih z zakonom.

###### 6.člen

Območje urejanja prostorskih ureditvenih pogojev je po karti št. 4 »Namenska raba površin« namenjeno za:

- površine za stanovanja, kamor sodijo tudi površine za dopustne dopolnilne dejavnosti,

- kmetije,

- športne površine,

- rekreacijske površine in

- površine z omejeno rabo.

##### III. SKUPNA MERILA IN POGOJI

###### 7.člen

Skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja, v kolikor ni s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.

8.člen

Pri vseh posegih v prostor je potrebno plodno zemljo odgrniti in deponirati. Plodna zemlja se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.

9.člen

Gradnja novih javnih objektov ali javnih površin in prenova le teh mora biti načrtovana brez arhitektonskih ovir tako, da je zagotovljen funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba.

###### 10.člen

Dovoljeni so naslednji posegi:

- novogradnje, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave,

- spreminjanje namembnosti, kot dopolnitev pretežne namembnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne presega zakonsko dopustnega nivoja motenj v okolju in da velikost gradbene parcele ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti,

- redna in investicijska vzdrževalna dela na objektih,

- rušenja objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,

- postavitev urbane opreme,

- postavitev kioskov, turističnih oznak, spominskih obeležij, verskih znamenj, reklamnih panojev in neprometnih znakov,

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,

- gradnja začasnih objektov, ki ne zahtevajo novih komunalnih in drugih priključkov ali bistvenega povečanja zmogljivosti teh priključkov,

- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, pešpoti, kolesarskih poti in vodnih zemljišč,

- posegi in ureditve, ki odpravljajo negativne vplive na okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja in

- gradnja objektov in naprav za izkoriščanje in raziskovanje nahajališča gline in sanacija tega območja.

###### 11.člen

Lega in velikost

Pri vseh novogradnjah in parcelacijah v območju je potrebno upoštevati omejitve, ki so podane z regulacijsko mejo, gradbeno mejo, gradbeno linijo, kar je razvidno iz regulacijske karte (grafična priloga št.7) ter faktorja izrabe zemljišča (FIZ) in zazidanosti (FZ), če sta določena. Regulacijska linija je prikazana v regulacijskih kartah in jo je potrebno natančno določiti pri izdelavi projektne dokumentacije.

Toleranca pri predpisanem FIZ in predpisanem FZ je + 0.05. Upravičenost odstopanja dokazuje investitor skozi idejni načrt objekta in zunanje ureditve.

Pomen regulacijskih elementov:

- regulacijska linija omejuje javne prometne površine od nejavnih,

- gradbena meja je linija, ki jo novograjeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost,

- gradbena linija je linija, na katero morajo biti z enim robom postavljeni novograjeni objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad,

- faktor izrabe zemljišč (FIZ) je razmerje med bruttoetažnimi površinami objektov nad nivojem terena in površino gradbene parcele,

- faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med pozidano površino in površino gradbene parcele,

- drevoredi - obveznost zasaditve ali ohranitve visoke vegetacije zavezuje zasebnega ali javnega investitorja, da pred posegom ali ob prvem posegu  na območju predvideno vegetacijo zasadi ali jo ohranja,

- cestišče - je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, ločilni in robni pasovi, eventualne kolesarske steze in pločniki ter bankine in naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu.

Če regulacijski elementi ne določajo lege in velikosti  predvidenih objektov ali možnosti dozidave ali nadzidave, so možna redna in investicijska vzdrževalna dela ter rekonstrukcije v okviru obstoječih gabaritov.

###### 12.člen

Odmiki

Če regulacijski elementi ne omejujejo posega v prostor, velja za odmik predvidenega objekta 4 m ali v soglasju z lastnikom sosednje parcele minimalno toliko od parcelne meje, da je možna njegova normalna uporaba, da ne moti sosednjih objektov in naprav ter minimalno toliko od objekta na sosednji parceli, kot določajo sanitarno tehnične in požarno varstvene zahteve.

###### 13.člen

Arhitekturni elementi

Arhitektura objekta in oblikovanje gradbenih elementov morajo biti skladni in iz trajnih gradbenih materialov. Prednostno se uporabljajo naravni gradbeni materiali, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.

Smeri slemen dvokapnih streh objektov v ulici morajo biti enake – vzporedne ali pravokotne na ulico. Višina kapi strehe pa mora slediti ulični višini kapi streh obstoječih objektov. Odstopanja so možna ob uličnih križiščih.

Teras in nasipov nad nivojem terena ni možno urediti na ulično stran objekta.

Ulično ograjo stanovanjskih objektov je treba izvesti skladno z veljavnim pravilnikom o pomožnih objektih. Vstopna in uvozna vrata se obvezno odpirajo proti gradbeni parceli in ne proti cesti.

###### 14.člen

Drugi posegi

Za vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji glede lege, velikosti, odmikov in arhitekturnih elementov kot pri novogradnjah.

Enostavne objekte je možno postavljati znotraj določenih gradbenih linij in mej v okviru predpisanih faktorjev zazidave in izrabe zemljišča ter ob upoštevanju odmikov. Oblikovani morajo biti skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Kot prizidki na fasadah morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko pomožnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha ali pa se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.

Za urejanje odprtega prostora je treba uporabljati naravne materiale.

Ulična oprema, elementi drugih javnih površin (npr. spomeniki, verska znamenja, kioski) in neprometni znaki morajo biti locirani tako, da ne ovirajo funkcionalno omejenih ljudi ter ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemenom hiš.

Za oblikovanje zelenih površin je potrebno uporabljati pretežno avtohtono vegetacijo, kar velja za javne površine in za predvrtove individualne stanovanjske gradnje. Ograjevanje javnih zelenih površin ni dovoljeno.

Sprehajalne poti je potrebno prilagoditi obstoječi konfiguraciji terena. Utrdijo se s tlaki in opremijo s klopmi, koši za odpadke. Ob njih se zasadijo drevesa.

Pri oblikovanju otroških igrišč je potrebno zagotoviti igrala predvsem za najmlajše starostne stopnje (3-6, 6-12 let). Zagotovljena mora biti preglednost ureditve. Posebno pozornost je treba nameniti zagotavljanju varnosti otrok pred direktnim dostopom do vode.

##### IV. PODROBNA MERILA IN POGOJI ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO

###### 15.člen

Površine za stanovanja

Faktor zazidanosti gradbene parcele je 0.10 – 0.25, faktor izrabe zemljišč pa je 0.10 – 0.40.

Dovoljene dodatne dejavnosti v stanovanjskih objektih so možne le do obsega 1/3 razpoložljivih brutoetažnih površin ali do možnosti zagotovitve normativnih parkirnih mest na lastni gradbeni parceli.

Dovoljene dodatne dejavnosti v samostojno stoječih objektih namenjenih dejavnostim so možne ob pogoju zagotovitve normativnih parkirnih mest in ostalih funkcionalnih zahtev na lastni gradbeni parceli.

###### 16.člen

Kmetije

Razporeditev objektov je treba ohranjati. Gre za dva tipa domačij:

- za zidane pritlične nepodkletene domačije razpotegnjenih domov s strmimi in opečno kritino pokritimi strehami in

- za domačije, ki jih sestavlja več ločenih objektov, med katerimi je poudarjena     stanovanjska hiša.

Na območjih je dovoljena:

- gradnja gospodarskih objektov in hlevov,

- postavitve pomožnih objektov za kmetijsko dejavnost v sklopu kmetije

- spreminjanje namembnosti objektov za turizem, manjše predelovalne ali storitvene dejavnosti,

- rušenja objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,

- gradnja začasnih objektov, ki ne zahtevajo novih komunalnih in drugih priključkov ali bistvenega povečanja zmogljivosti teh priključkov,

- posegi in ureditve, ki odpravljajo negativne vplive na okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja.

Novogradnje stanovanjskih objektov so dovoljene za potrebe kmetije.

Posameznim kmečkim dvoriščem je potrebno zagotoviti prost dostop do kmetijskih zemljišč.

Gnojišča morajo biti urejena in locirana tako, da so čim manj moteča za sosednje stanovanjske objekte.

V primeru opustitve kmetije je namenska raba površine stanovanjska in na njej veljajo merila in pogoji, ki so določeni za površine za stanovanja. Priporočena parcelacija zemljišč je razvidna iz grafične priloge št. 8 “Priporočena parcelacija območij ob spremembi namenske rabe”.

###### 17.člen

Športne površine

Ohraniti je potrebno odprte javne površine za širšo javnost, ki so dostopne vsem krajanom in po potrebi zagotoviti tekmovalne športne površine. Javne športne površine morajo obsegati vsaj 2/3 skupnih športnih površin. Športne površine v severnem delu območja (za gasilskim domom) je možno nadkriti.

Na športnih površinah je potrebno zagotoviti primerno število garderob in sanitarnih enot.

###### 18.člen

Rekreacijske površine

Rekreacijske površine se opremijo s sprehajalnimi potmi, klopmi in koši za odpadke. Potrebno jih je zasaditi z avtohtono vegetacijo. Možno jih je opremiti tudi z otroškimi igrišči in pomoli v ribnikih.

Izjemoma je dopustno v sklopu ureditve postavljati pomožne objekte kot vrtne paviljone, ki zagotavljajo zavetje pred atmosferskimi vplivi (sonce, dež, veter).

###### 19.člen

Površine z omejeno rabo

- Javni objekti, katerih površine se varujejo zaradi javnega interesa

Niso možne spremembe namembnosti objektov ali odtujitve delov gradbene parcele za drugo namembnost brez predhodne analize funkcionalne opremljenosti območja naselja s posamezno vrsto obstoječe javne funkcije ter zagotovitve primerne velikosti gradbene parcele zanjo.

Pri spreminjanju namembnosti je možno v take objekte locirati le nove javne funkcije.

- Območja zaščitene kulturne dediščine

Pri poseganju na teh območjih je potrebno v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene in naravovarstvene smernice in mnenja.

V.	MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL

###### 20.člen

Velikost gradbene parcele se določi s projektno dokumentacijo.

Pri določanju velikosti gradbene parcele je potrebno upoštevati:

- namembnost in velikost objekta na parceli, poteke komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora,

- urbanistične zahteve (dovozi in dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet, zelene površine),

- sanitarno tehnične zahteve.

Velikost gradbene parcele mora omogočati normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami razen, če je del teh potreb zagotovljen na drugem zemljišču.

Velikost gradbene parcele za stanovanjsko gradnjo je 500 - 1200 m2, razen v primeru, ko je preostanek zemljišča premajhen za oblikovanje nove gradbene parcele.

Velikost gradbene parcele za samostojno stoječe objekte, ki so namenjeni dopustnim dejavnostim na površinah za stanovanja je največ 2000 m2.

Na nepozidanih območjih, kjer odlok oziroma regulacijska karta določata novo parcelacijo, so posegi v prostor dovoljeni le v skladu z določili tega odloka. Če želi lastnik zemljišča (več lastnikov) bistveno spremeniti načrtovano parcelacijo, mora pred posegom pridobiti enotno urbanistično, prometno in komunalno rešitev. Najmanjše območje, za katerega je treba izdelati enotno rešitev, določi pristojna služba za urbanizem, ki izdelano enotno rešitev tudi verificira.

VI.	MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETA

###### 21.člen

- Varovalni pasovi prometnic

Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih posegov v prostor varovalnih pasov javnih cest je dovoljena le s soglasjem pristojnega organa. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran javne ceste širok:

- pri lokalni cesti (LC) 8 m

- pri zbirni mestni ali krajevni cesti (LZ) 10 m

- pri mestni ali krajevni cesti (LK) 8 m.

###### 22.člen

- Gradnja ali rekonstrukcija cest in dostopov do objektov in zemljišč

V primeru novogradenj ali rekonstrukcij cest je le te treba asfaltirati in izgraditi z naslednjimi elementi prečnega profila:

- lokalna cesta: vozišče širine 6,5 m in obojestranski pločnik ali skupna peš in kolesarska površina

- zbirne mestne ceste: v ravninskem delu z voziščem širine 5,5 m in enostranskim pločnikom minimalne širine, na pobočjih z voziščem, kot skupna prometna površina širine 5,5 m.

- mestne ceste: z voziščem, kot skupno prometno površino, širine 5,5 m. Motorna vozila se lahko z drugačnim tlakom ali barvo optično vodijo po sredini vozišča (pas 3,0 m), robna pasova na strani sta namenjena za pešce, varovanje vhodov, uvozov.

Kadar zaradi prostorskih omejitev ni moč zagotoviti zadostne širine vozišča so lahko tudi ožja, široka minimalno 5,5 m pri lokalni cesti in 4,5 m pri ostalih cestah.

Ceste naj bodo dvosmerne. Kadar zaradi prostorskih omejitev ni moč zagotoviti minimalnih elementov prečnega profila ceste se lahko uvede enosmerni prometni režim ali se na primernih preglednih razdaljah uredijo izogibališča (razširitev vozišča).

Izgraditi je treba odsek ceste v smeri vzhod – zahod do cerkve in vzpostaviti enosmerni prometni režim po obstoječi (s severne strani) in novi (z vzhodne strani) dovozni cesti do cerkve. Na odseku Pivolske ulice ob cerkvi je treba prepovedati promet motornih vozil.

Pri določanju lokacije novih objektov mora biti za vsak objekt predviden dovoz in dostop z javne ceste. Gradnja na praznih parcelah ne sme onemogočati možno izgradnjo dovozov do parcel predvidenih za gradnjo in ne sme onemogočiti dovozov do kmetijskih zemljišč in lesno-pridelovalnega gozda. Dovozne ceste in dostopi do objektov in zemljišč morajo biti praviloma navezani na javne ceste nižje kategorije in preko teh na javne ceste višje kategorije.

Ceste naj se križajo čimbolj pravokotno. Prometno-tehnični elementi javnih cest in poti ter dovoznih cest morajo zagotavljati preglednost (polje preglednosti brez ovir višjih od 30 cm) v krivinah in križiščih ter morajo ustrezati strukturi prometa in prometnim obremenitvam.

V primeru slepega zaključka ceste in kjer na primerni oddaljenosti ni možnosti za obračanje vozil je treba urediti obračališča z minimalnim radijem obračanja za komunalna vozila.

Oblikovanje priključkov, križišč, obračališč mora biti v skladu s krivuljo zavijanja merodajnega tipskega vozila ter prilagojeno predvidenim prostorskim ureditvam.

Vse ceste je treba ustrezno odvodnjavati in redno vzdrževati, vse kategorizirane ceste pa tudi asfaltirati.

Veljavni predpisi s področja varnosti cestnega prometa se uporabljajo za vse javne prometne površine in tudi za prometne površine, ki niso kategorizirane kot javne: dovozne ceste, dostopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine, avtobusne postaje in postajališča, gozdne ceste, ceste v zasebni lasti.

###### 23.člen

- Intervencija in dostava

Do vseh objektov mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila. Intervencijske poti so lahko tudi po peš površinah. Do objektov v katerih so locirane nestanovanjske dejavnosti, mora biti zagotovljen dovoz za dostavna vozila, po potrebi tudi za kmetijska vozila, in površina za manipulacijo. Vse intervencijske poti, dostavne poti in manipulativne površine morajo biti primerno utrjene in dimenzionirane ter urejene brez ovir.

###### 24.člen

- Mirujoči promet

Pri novogradnjah, dozidavah, nadzidavah ali spremembi namembnosti obstoječih objektov je treba urediti parkirne površine zadostne kapacitete, ki se določi v odvisnosti od vrste in obsega dejavnosti.

Parkirne površine je treba zagotoviti na gradbeni parceli objekta. Javne parkirne površine je treba urediti ob cerkvi, ob zbirni mestni cesti (Vinogradniška poti) pri športnih površinah in ob mestni cesti (Ob jezgonu) v središču naselja.

Pri urejanju javnih parkirnih površin je treba predvideti 5% parkirnih mest, vendar najmanj eno, za invalidne osebe.

Tabela: Minimalno število parkirnih mest glede na dejavnost

| DEJAVNOST | ŠTEVILO PARKIRNIH MEST (PM) |
| --- | --- |
| ENODRUŽINSKE HIŠE | 2 PM / stanovanjsko enoto + 10% za obiskovalce |
| POSLOPJA S STANOVANJI | 1,5 PM / stanovanjsko enoto |
| VIKENDI IN POČITNIŠKE HIŠE | 1 PM / stanovanjsko enoto |
| PISARNIŠKI IN UPRAVNI PROSTORI – SPLOŠNO | 1 PM / 30m2 neto površine |
| TRGOVINE IN TRGOVSKE HIŠE Z MAJHNIM OBISKOM | 1 PM / 50m2 neto površine – najmanj 2 PM |
| KINO, ŠOLSKE DVORANE, PREDAVALNICE | 1 PM / 5 sedežev |
| CERKVE | 1 PM / 20 sedežev |
| ŠPORTNI OBJEKTI BREZ GLEDALCEV | 1 PM / 250m2 površine |
| TENIS IGRIŠČA | 4 PM / 1 igrišče + 1 PM / 10 gledalcev |
| GOSTILNE LOKALNEGA ZNAČAJA | 1 PM / 8 sedežev |
| MANJŠI ZDRAVSTVENI DOMOVI IN AMBULANTE | 1 PM / 2 zaposlena + 1 PM / 30m2 neto površine, najmanj 3 PM |
| OSNOVNE ŠOLE | 1 PM / 30 učencev |
| OTROŠKI VRTCI | 2 PM / na oddelek vrtca |
| OBRTNI IN INDUSTRIJSKI OBRATI | 1 PM / 50m2 neto površine ali 1 PM / 3 zaposlene |
| DELAVNICE ZA SERVIS MOTORNIH VOZIL | 6 PM / 1 popravljalno mesto |
| AVTOMATSKE AVTOPRALNICE | 5 PM / 1 pralno napravo |
| SAMOPOSTREŽNE AVTOPRALNICE | 3 PM / 1 pralni prostor |
| MALA POKOPALIŠČA | 1 PM / 500 m2 površine minimalno 10 parkirnih mest |

Neutrjene parkirne površine niso dovoljene.

Parkiranje avtobusov in tovornih vozil v naselju ni dovoljeno.

###### 25.člen

- Peš in kolesarski promet

V severovzhodnem delu naselja je treba urediti sprehajalne in kolesarske poti širine minimalno 3,0 m.

Vse površine namenjene pešcem morajo ostati nezazidane in urejene brez arhitektonskih ovir.

Kolesarji se vodijo v sklopu motornega prometa, po kolesarskih poteh ali skupaj s pešci po pločnikih in ploščadih. Ob vseh objektih centralnih dejavnosti (šola, vrtec, pošta, trgovine, cerkev, gostinski lokali) in na vstopih na športne in rekreacijske površine je treba urediti odstavna mesta za kolesa. Njihovo število se določi skladno z vrsto in obsegom dejavnosti.

Ukrepe za umirjanje prometa je treba izvesti na severnem in južnem vstopu v naselje ter pred šolo in vrtcem.

###### 26.člen

- Javni avtobusni potniški promet

Naselje se na omrežje javnega avtobusnega potniškega prometa priključuje preko obstoječih in po potrebi tudi novih avtobusnih postajališč.

Postajališča morajo biti razpoznavna, opremljena z nadstreški, s klopmi, koši za smeti ter informacijami o prevozu (vozni redu, št. linije, načrt mreže linij).

VII.	MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE UREJANJE TER OMREŽJA ZVEZ

###### 27.člen

Splošni pogoji

Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so npr. transformatorske postaje, vodni zbiralniki, ekološki otoki ipd. morajo biti obsajeni z zelenim pasom tako, da niso vidno izpostavljeni.

Obstoječe in predvidene objekte je potrebno priključiti na komunalno in energetsko infrastrukturo: kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje in električno omrežje.

Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni, zagotovljeni naj bodo predpisani medsebojni odmiki ter odmiki od objektov in drevja.

###### 28.člen

Vodooskrba

Obnoviti in dopolniti je treba obstoječe omrežje tako, da bo zagotavljalo protipožarno zaščito in omogočalo neposredno priključevanje uporabnikov.

Tam, kjer je že zgrajeno javno vodovodno omrežje, je objekte možno priključiti pod pogoji upravljavca.

Priključitev novih stanovanjskih objektov na obstoječ lokalni vodovod, ki ni vključen v javno vodovodno omrežje, zaradi nezadostne kapacitete ni možna.

Objekte v 2. tlačni coni (južni del naselja) je možno priključiti na vodovod šele po izgradnji vodohrana Razvanje s prečrpalnico (150 m3).

V primeru potrebe oskrbovanja posameznega individualnega objekta z vodo, kjer ni zgrajenega javnega vodovodnega omrežja, si investitor lahko zgradi individualno vodooskrbno napravo (lastno zajetje ali vodnjak). Za tako vodooskrbno napravo je treba pridobiti predhodno bakteriološko ocenitev ustreznosti vira v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji (neoporečna pitna voda). Dokazilo o zagotavljanju ustreznosti pitne vode je treba predložiti pred izdajo gradbenega dovoljenja.

###### 29.člen

Vodnogospodarske ureditve in raba vode

Strugo Razvanjskega potoka je treba redno vzdrževati. Potrebno je redno čiščenje naplavin iz pregrad.

###### 30.člen

Zbiranje, odvajanje in čiščenje onesnaženih voda

Predvidena je kanalizacija in dopolnitev obstoječega omrežja tako, da bo nudilo izenačevanje komunalnega standarda za vse prebivalce v naselju in omogočalo neposredno priključevanje uporabnikov.

Zgraditi je treba ločen sistem kanalizacije.

Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi.

Omrežje fekalne kanalizacije na območju urejanja je treba izvesti tako, da se konča z iztokom v centralno čistilno napravo.

Na območjih, kjer je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje je obvezna priključitev objektov na to omrežje.

Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je za predvidene objekte obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odplak (npr. greznice, čistilne naprave). Pri tem je potrebno upoštevati določila odloka o varstvenih pasovih podtalnice, navodila za gradnjo gnojišč in greznic in sanitarno tehnične predpise. Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja naselja je treba greznice opustiti in objekte priključiti na novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje.

V nobenem primeru ni dovoljeno odvajati fekalne in industrijske odplake v vodotoke.

Meteorne vode morajo biti speljane v meteorno kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico ali v odprte jarke in vodotoke. Meteorne vode s parkirišč in površin, kjer se odvija motorni promet, morajo biti zbrane in speljane preko lovilcev olj.

Pri načrtovanju, izdelavi projektne dokumentacije, gradnji in priključevanju posameznih objektov je treba upoštevati vse veljavne zakone in odloke s področja zbiranja, odvajanja in čiščenja onesnaženih voda.

Upoštevati je treba minimalne odmike med vodovodom in kanalizacijo, ki znašajo: 3,0 m minimalni horizontalni odmik in 0,5 m minimalni vertikalni odmik. V kolikor tega odmika ni mogoče doseči, je treba vodovod zaščititi z glinenim nabojem.

Pred izdelavo projektne dokumentacije je treba pri upravljavcu pridobiti natančne podatke o legi obstoječih kanalizacijskih vodov.

###### 31.člen

Elektroenergetsko omrežje z javno razsvetljavo

Nove objekte je treba priključiti na električno omrežje v skladu s pogoji za dobavo in odjem električne energije.

Nizkonapetostni priključki v ureditvenem območju naselja morajo biti zemeljski.

Potrebne nove transformatorske postaje je možno graditi kot samostojne objekte, v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini. Pri tem je treba izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa.

Prostostoječe transformatorske postaje morajo biti vključene v prostor tako, da bodo čimmanj vidne.

Investitorji si morajo pred izdajo gradbenih dovoljenj pridobiti soglasje za priključitev pri pristojnem upravljavcu.

V primeru posegov v javno razsvetljavo, je treba opozoriti na to upravljavca. Posegi bremenijo investitorja.

###### 32.člen

Ogrevanje

Ogrevanje objektov se rešuje individualno z ekološko neoporečnimi gorivi (utekočinjen naftni plin, ekstra lahko kurilno olje, biomasa, električna energija, kot dodatek tudi sončna energija).

V primeru ogrevanja s tekočim naftnim plinom, naj bodo rezervoarji locirani na neizpostavljenih mestih. Način skladiščenja tekočih naftnih derivatov mora biti v skladu z veljavno zakonodajo.

###### 33.člen

Telekomunikacijsko in KRS omrežje

Novogradnje, rekonstrukcije in priključki telekomunikacijskega omrežja morajo biti zemeljski. Za sprejem televizijskih programov preko satelita in distribucijo signala je predvideno dograjevanje obstoječega kabelskega omrežja glede na interese naročnikov.

Pri gradnji je potrebno upoštevati razvoj in potek TK in KRS omrežja in pripraviti cevne propuste, da ne pride do kasnejših prekopavanj. TK omrežje in omrežje KRS naj se načrtuje in izvede v skupni trasi.

Za vsako posamično gradnjo je treba s strani upravljavca TK omrežja pridobiti soglasje zaradi zagotovitve izvedbe potrebnih ukrepov za zaščito TK omrežja.

Objekte je možno priključiti na telekomunikacijsko in CATV omrežje.

Za predvidene TK priključke je treba podati posamične prijave za priključitev.

Satelitske antene ne smejo biti nameščene na ulično stran objektov.

VIII.	MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

###### 34.člen

Splošni pogoji

Posegi so možni pod pogojem, da ne povzročajo motenj v okolju oziroma ne presegajo z veljavnimi predpisi dopustnih meja.

Ohranjati je treba naravne prvine v prostoru in se s posegi prilagajati reliefnim in urbanim značilnostim prostora.

Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material in urediti okolico.

Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je treba zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nakloni je potrebno zatraviti ali zasaditi, v primeru strmejših brežin so dovoljeni betonski oporni zidovi, ki morajo biti obloženi z avtohtonim kamnom ali zazelenjeni.

###### 35.člen

Varstvo voda

Vse posege je treba izvajati skladno z veljavnim Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode.

Pri predvidenih posegih v prostor je treba upoštevati varovanje priobalnega zemljišča. Razvanjski potok 1 in Razvanjski potok 2 sta vodotoka 2. reda, kjer je določen varovalni pas v širini 5 m od meje vodnega zemljišča. V varovalnem pasu gradnje objektov niso dopustne.

Pri vseh posegih v prostor je treba dosledno upoštevati določila veljavnega Odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravskem polju.

Neposredno odvajanje onesnaženih voda v podtalnico je prepovedano.

Odvajanje onesnaženih voda v ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasen pritok, je prepovedano. Vanje je dopustno voditi le predhodno prečiščene vode.

Ne glede na vrsto gradnje, mora investitor med gradnjo z ustreznimi ukrepi skrbeti, da ne pride do onesnaževanja površinskih voda ali podtalnice.

###### 36.člen

Odstranjevanje odpadkov

Predvideti je potrebno zbirna mesta komunalnih odpadkov tako, da niso vizualno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz odpadkov.

Za zbiranje večjih kosovnih odpadkov je treba urediti posebna mesta, t.j. ekološke  otoke.

Zbirno mesto za odpadke na pokopališču mora biti urejeno znotraj ograje.

Posebni odpadki se zbirajo ločeno od komunalnih odpadkov.

###### 37.člen

Varstvo zraka

Upoštevati je potrebno vse veljavne zakonske predpise, ki se nanašajo na varstvo zraka pri ogravanju objektov.

Prepovedano je sežiganje vseh vrst odpadkov razen v napravah, ki so za to primerne in projektirane.

Prepovedano je lakiranje na prostem z uporabo kompresorskih ali električnih razpršilnih naprav.

###### 38.člen

Varstvo pred hrupom

V območju urejanja prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Razvanje sta opredeljeni dve območji varstva pred hrupom:

- II. stopnja varstva pred hrupom velja na območju osnovne šole in vrtca, kjer ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa (območje je primarno namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori, čisto stanovanjsko območje okolica objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč, javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin ter območje krajinskega ali regijskega parka).

- III. stopnja varstva pred hrupom velja na vseh ostalih površinah v naselju, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa (trgovsko poslovno – stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje),območje, namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti).

Novogradnje in nove dejavnosti je potrebno locirati tako, da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.

Upoštevati je potrebno tudi Uredbo o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Ur. l. RS št. 45/95) in Odlok o varstvu pred hrupom na območju občine Maribor (MUV št. 14/94)

Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in izvesti ustrezno protihrupno zaščito ali sanacijo.

V projektni dokumentaciji za nove objekte oziroma spremembe namembnosti obstoječih, mora biti glede na stopnjo obremenitve s hrupom, predvidena ustrezna zaščita ter podana izjava o varstvu pred hrupom.

IX.	MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVE TER NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

###### 39.člen

Varstvo narave dediščine

Za posege v prostor, ki bi lahko ogrozili biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje, je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, ki ga izda za ohranjanje narave pristojna pooblaščena organizacija.

Na objektih naravne dediščine, ki so proglašeni za naravne znamenitosti oziroma so v fazi razglasitve, so posegi dovoljeni pod strokovnim vodstvom pristojne službe za varstvo naravne dediščine.

###### 40.člen

Varstvo kulturne dediščine

Pri poseganju na objektih kulturne dediščine je potrebno v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturno varstvene smernice in mnenja.

X.	MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

###### 41.člen

Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, poplavami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami. Pri vseh posegih je potrebno upoštevati pogoje za varen umik ljudi in premoženja.

Požarnovarstvena razdalja med objekti je:

- najmanj 10 m, kadar imata obe fasadi gorljivo zunanjo plast,

- najmanj 7,5m, kadar ima ena fasada gorljivo, druga pa negorljivo zunanjo plast,

- najmanj 5m, kadar imata obe fasadi negorljivo zunanjo plast

- v primeru, da je gospodarsko poslopje zgrajeno kot prizidek ali nadaljevanje stanovanjske hiše, ju mora ločiti požarni zid najmanj dvourne požarne odpornosti,

- lesena gospodarska poslopja morajo biti od stanovanjskih zgradb oddaljena najmanj 12m, leseni seniki pa najmanj 18m.

Razpored objektov in dovoznih poti mora biti takšen, da omogoča nemoteno posredovanje intervencijskih vozil in možnost evakuacije.

Vodo za gašenje požarov je treba zagotoviti z izgradnjo hidrantnega omrežja po Pravilniku o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.

Vsaka projektna dokumentacija za gradnjo mora vsebovati določila, ki podrobneje določajo vsebino protipožarne zaščite. V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja je za vsak poseg, potrebno definirati osnovne in dodatne vire požarne vode.

###### 42.člen

Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva in dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo skladno z veljavnimi predpisi za to področje:

- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč;

- Uredba o tehničnih normativih za zaklonišče, zaklonilnike in druge zaščitne objekte.

##### XI.	PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

###### 43.člen

Ne glede na določila prostorskih ureditvenih pogojev, so dopustni naslednji posegi:

- redno in investicijsko vzdrževanje stavb znotraj obstoječih gabaritov,

- spremembe namembnosti, ki ne zahtevajo večjih gradbenih posegov in vlaganj v objekte,

- tekoče vzdrževanje prometnih in manipulacijskih površin,

- tekoče vzdrževanje zelenih površin,

- nujni komunalni posegi, nujni sanacijski posegi.

###### 44.člen

Ne glede na določila tega odloka, za območje na severnem delu naselja, kjer je določena namenska raba kmetija, dejavnost pa je vrtnarstvo, ni možno spreminjati namenske rabe območja. Območje je razvidno iz grafične priloge št.2 – inventarizacija prostora.

45.člen

Prostorski ureditveni pogoji za Razvanje so na vpogled pri Mestni upravi Mestne občine Maribor, Zavod za prostorsko načrtovanje, Grajska 7 in v Krajevni skupnosti Razvanje.

###### 46.člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo na območju Razvanja veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 26/98).

###### 47.člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 35005 – 29/2002 0900 ST

Maribor, ……

MESTNA OBČINA MARIBOR

Mestna uprava

ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Grajska ulica 7, 2000 Maribor

Tel. 02 220 15 12  fax 02 220 14 93

e-mail:simon.tekavec@maribor.si

dat: PUP/Razvanje/gradivo za MS – 2.branje

Številka: 35005 – 29/2002 0900 ST

Maribor, 1. marec 2004

O B R A Z L O Ž I T E V

PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV (PUP) ZA RAZVANJE

- drugi dopolnjen predlog odloka -

1. Splošno

Predlog PUP za Razvanje je bil javno razgrnjen od 8. avgusta 2003 do 12. septembra 2003 v prostorih Krajevne skupnosti Razvanje, prostorih Zavoda za prostorsko načrtovanje in na internetni spletni strani www.maribor.si, e–mesto, prostorski izvedbeni akti.

Javna obravnava je bila 9. septembra 2003 v dvorani Gasilskega doma Razvanje in na njej ni bilo bistvenih pripomb glede samega predloga PUP za Razvanje.

Krajevna skupnost Razvanje je podala svoje pismeno pozitivno stališče do nameravane prostorske ureditve že v fazi priprave strokovnih podlag in tudi na sam predlog akta po javni obravnavi.

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je predlog odloka obravnaval na svoji 11. seji dne 21. oktobra 2004 in predlagal mestnemu svetu, da odlok v prvi obravnavi sprejme.

Mestni svet je predlagani odlok obravnaval v nadaljevanju 10. seje dne 3. novembra 2003 in ga v prvi obravnavi sprejel.

Vsebinsko se dopolnjen predlog odloka za drugo obravnavo bistveno ne razlikuje od dopolnjenega predloga za prvo obravnavo. Zaradi preglednosti so iz 7. člena nastali trije, ostali členi so preštevilčeni, dodan je novi 44. člen in manjše dopolnitve, ki so nastale kot posledica uskladitve z mnenji nosilcev urejanja prostora.

2. Spremembe in dopolnitve v dopolnjenem  predlogu odloka za drugo branje glede na dopolnjeni predlog odloka za prvo branje

V 6. členu se je črtala alineja »zelene površine«, saj je prevladal predlog, da se območja kmetij obravnavajo enovito.

7. člen je zaradi boljše preglednosti spremenjen v 7., 8. in 9.člen, vsi ostali so se preštevilčili.

V 10.členu je črtana alineja »postavitev pomožnih objektov«, saj te sedaj obravnava enovit na ravni države sprejet Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS št. 114/03 z dne 21.11.2003).

V 13. členu je v prvem odstavku dodan stavek: »Prednostno se uporabljajo naravni gradbeni materiali, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.«

Črta se bivši 16. člen, ki je govoril o zelenih površinah v območju kmetij.

V 35.členu se je dodal prvi stavek, ki se glasi:« Vse posege je treba izvajati skladno z veljavnim Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode.«

Dodan je tudi nov 44. člen, ki ureja območje vrtnarije:

»Ne glede na določila tega odloka, za območje na severnem delu naselja, kjer je določena namenska raba kmetija, dejavnost pa je vrtnarstvo, ni možno spreminjati namenske rabe območja. Območje je razvidno iz grafične priloge št.2 – inventarizacija prostora.«

Na regulacijski karti št. 7-2 so iz območja kmetij tudi izločene posebne zelene površine.

Pripravil:						Ljubo MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh. Simon Tekavec, univ.dipl.inž.arh.				        DIREKTOR ZAVODA