MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Številka: 35005-00042/2001 0901 VL

Datum:   22. 04. 2004

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ## ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL RT7-S ## (V DELU MED KOČEVARJEVO, SMETANOVO KOSARJEVO IN KOROŠKO CESTO) – prva obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | KOMUNAPROJEKT d.d., Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el. |
| POROČEVALEC: | Ljubo Mišič, univ. dipl. inž. arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | ## Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme odlok o lokacijskem načrtu za del Rt7-S (v delu med Kočevarjevo, Smetanovo, Kosarjevo in Koroško cesto) – prva obravnava |

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

PRILOGE:

- Odlok z obrazložitvijo in grafičnimi prilogami

- Ocena stroškov

- Zapis druge prostorske konference

- Stališča do podanih pripomb

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS 110/02, 8/03 in 58/03 – Zakon o zemljiški knjigi) in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/89, 17/98, 23/98, 5/2000, 10/2002 in 6/2004) je Mestni svet Mestne občine Maribor na ..... seji dne ..... sprejel

## ODLOK o lokacijskem  načrtu za del Rt7-S (v delu med Kočevarjevo, Smetanovo, Kosarjevo in Koroško cesto)

prva obravnava

##### I. 	UVODNE DOLOČBE

- člen

- S tem odlokom se sprejme Lokacijski načrt za del Rt 7-S (v delu med Kočevarjevo, Smetanovo, Kosarjevo in Koroško cesto), v nadaljnjem besedilu LN, ki ga  je oktobra 2003 izdelal Komunaprojekt d.d. Maribor pod številko projekta 3058/03.

2. člen

Lokacijski načrt iz prejšnjega člena sestavljajo tekstualni del, mnenja in smernice, kartografski del in odlok o lokacijskem načrtu:

# TEKSTUALNI  DEL

- obrazložitev pogojev za posege v prostor

- odlok o lokacijskem načrtu

- pogoji in soglasja k lokacijskemu načrtu

- izpis lastnikov parcel

# MNENJA IN SMERNICE

# KARTOGRAFSKI DEL

1.  pregledna karta s prikazom območja obdelave				M  1 :   500

2.  izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine

Maribor									M  1:   5000

3.  rušitvena situacija								M  1:     500

4.  ureditvena   situacija							M  1:     500

5.  načrt komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez		M  1:     500

6.  načrt prometnih ureditev							M  1:     500

###### II. 	OPIS MEJE OBMOČJA

3. člen

Območje lokacijskega načrta omejuje: Kočevarjeva ulica na vzhodu, Smetanova ulica na severu, Kosarjeva ulica na zahodu in Koroška cesta na jugu. V območju obdelave se nahajajo sledeče parc. št. ; 1664, 1665, 1666/1, 1666/2, 1667/1, 1667/2, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678/1, 1678/2, 1678/3, 1678/4, 1679, 1680, 1681/1, 1681/2, 1682, 1683, 1744, 1745 in 1746  -  vse K.O. Koroška vrata.

Velikost ureditvenega območja znotraj opisane meje je 1,68 ha.

III.	FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADNJE

4. člen

Po Urbanistični zasnovi mesta Maribor (MUV, št. 2/2001) je območje poimenovano kot del prostorsko planske enote Rotovž 7 s pretežno stanovanjsko rabo površin (Rt7-S). Lokacijski načrt se izdela za del območja prostorsko planske enote Rt7-S.

Na obravnavanem območju velja Zazidalni načrt soseske S-8 v Mariboru (MUV, 4/83), ki na tem območju predvideva gradnjo zaključenega karejskega objekta univerzitetnega programa na severu in javnega na jugu. Univerza v Mariboru nima potreb po dodatnih širitvah, ki so bile predvidene v veljavnem zazidalnem načrtu. Zaradi tega se izdela nov lokacijski načrt v tem delu, veljavni zazidalni načrt soseske S-8 v Mariboru (MUV, 4/83) pa se v tem delu prekliče.

Po namenski rabi površin se obravnavano območje deli na dva dela – severni del je namenjen stanovanjskim dejavnostim, južni pa stanovanjem in dopolnilnim dejavnostim, brez gostinskih dejavnosti odprtega značaja. Meja med rabo prostora poteka po južnem robu parcel 1666/1, 1678/4, 1683 in 1682.

5. člen

Pogoji za izrabo območja: Faktor izrabe območja, ki ga izraža razmerje med bruto etažno površino objektov in velikostjo območja, je med 0,7 – 0,9.

Posegi v prostor: V območju so možni sledeči posegi v gradbeno strukturo: gradnja novih objektov, rekonstrukcija, nadomestna gradnja, odstranitev objektov, sprememba namembnosti objekta, sprememba rabe objekta, redna vzdrževalna dela na objektu, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist.

Temeljni cilji  LN so:

- vzpostavitev možnosti urejene karejske zazidave, ki bo nadomestila stihijsko pozidavo kareja

- odstranitev provizorijev, skladišč in vsebinsko neprimernih objektov

- zagotovitev mirnega bivalnega okolja v notranjosti kareja

- izboljšanje pogojev za pretoka pešcev, vzpostavitev kolesarskega prometa in povečanje števila parkirnih mest

6. člen

Urbanistične omejitve

Na območju obdelave veljajo naslednje urbanistične omejitve, ki so predstavljene v grafičnem delu:

- gradbena linija  je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad;

- gradbena meja je črta, ki jo novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost;

- maksimalni horizontalni gabariti  je območje, ki ga novozgrajeni objekti ali prizidki ne smejo presegati, lahko pa se dotikajo njegovih meja in gradbene črte;

- maksimalna etažnost je oznaka, ki podaja največje število etaž novogradenj in se izraža kot  oznaka pritličja in števila nadstropij in mansardo nad njimi.

7. člen

Poimenovanje objektov in lega v prostoru

A – objekti ob Smetanovi ulici

B – objekti ob Smetanovi ulici – severni del

C – stolpič v notranjosti kareja – južno od Smetanove ulice

D – objekti ob Kosarjevi ulici – južni del

E – objekti ob Koroški cesti

F – stolpič v notranjosti kareja – severno od Koroške ceste

G – objekt na vogalu Koroške ceste in Kočevarjeve ulice

H – poslovni objekt

Natančna lega imenovanih objektov je označena v  grafični prilogi.

8. člen

Odstranitev objektov

Zaradi izvajanja lokacijskega načrta je predvidena rušitev dotrajanih pomožnih objektov, neustreznih pozidav v notranjosti dvorišč in objektov, ki jih je možno nadomestiti z novo pozidavo. Odstranijo se objekti na sledečih parcelnih številkah:

- ob Kosarjevi ulici na parc. št.: 1664, 1665, 1666/2, 1666/1, 1667/1, 1668

- ob Koroški cesti na parc. št.: 1671, 1746, 1745, 1744

- v notranjosti območja na parc. št.: 1678/3, 1667/2

Rušitve (odstranitve objektov) so razvidne iz grafične priloge – rušitvena situacija.

Do uveljavitve posegov, ki predstavljajo končno stanje ureditve po tem načrtu, se ohrani obstoječe stanje objektov.

9. člen

Prenova

Prenovijo se sledeči objekti na naslovu:

- Koroška cesta 90, parc. št. 1669

- Kočevarjeva 5, parc. št. 1674

- Kočevarjeva 9, parc. št. 1682

- Smetanova 59. parc. št. 1679

- Objekt na Koroški cesti 94 se ohrani in integrira v novozgrajeni ulični niz ob Koroški cesti.

10. člen

Gradnja novih objektov

- Na severnem delu območja je predvidena izgradnja stanovanjskega objekta ob Smetanovi ulici v navezavi na obstoječi ulični niz (objekt A);

- na zahodni strani območja je predvidena izgradnja objekta ob Kosarjevi ulici. Severni del objekta je stanovanjski (objekt B), južni del pa stanovanjsko – poslovni(objekt D);

- v notranjosti območja je predvidena izgradnja dveh stolpičev; severno ležeči stolpič je stanovanjski (objekt C), južno ležeči pa stanovanjsko – poslovni (objekt F);

- ob Koroški cesti je predvidena izgradnja stanovanjsko – poslovnega  objekta (objekt E), v katerega se integrira obstoječi objekt Koroška cesta 94;

- Ob križišču Koroške ceste in Kočevarjeve ulice je predvidena izgradnja poslovno – stanovanjskega objekta (objekt G);

- na dvorišču Koroške ceste 90 je predvidena izgradnja pomožnega dvoriščnega objekta ob parcelni meji;

- v podaljšku obstoječega poslovnega objekta vzporednega s Kočevarjevo ulico je predvidena izgradnja poslovnega objekta (objekt H).

IV. 	UREDITEV POSAMEZNIH OBJEKTOV

11.člen

## A - objekti ob Smetanovi ulici

- Objekt je novogradnja in je z gradbeno linijo poravnan z nizom obstoječih objektov ob Smetanovi ulici. Na južni strani je definiran z gradbeno mejo, kar omogoča fleksibilnejšo zasnovo dvoriščnega dela objekta;

- Objekt se nameni stanovanjski dejavnosti: stanovanja, stanovanja za ostarele, študentski ali dijaški dom. V pritličju je možna mirna storitvena dejavnost, nega telesa in zdravstvena dejavnost;

- Vhodi v objekt so iz Smetanove ulice. Objekt omogoča prehod v notranjost območja  skozi pasažo ob stiku objekta s Smetanovo 59;

- Streha objekta je dvokapna in se oblikovno ujema z obstoječimi objekti uličnega niza Smetanove ulice;

- Maksimalna tlorisna velikost objekta in gabariti so podani v ureditveno količbeni situaciji z možnimi odstopanji + -  1 m ;

- Maksimalna etažnost objekta : K+P+4+M.  Višinska kota slemena predvidenega objekta A ne sme presegati višine najvišjega slemena niza ob Smetanovi ulici;

- Tlorisna velikost garaže v kleti ni odvisna od tlorisne velikosti pritličja, lahko je večja ali manjša; garaža lahko obsega eno ali več kletnih etaž.

12. člen

B – objekti ob Kosarjevi ulici – severni del

- Objekt je novogradnja in je definiran z gradbeno linijo, ki poteka vzporedno s Kosarjevo ulico. Na zahodni  strani je definiran z gradbeno mejo, kar omogoča fleksibilnejšo zasnovo dvoriščnega dela objekta;

- Objekt se nameni stanovanjski dejavnosti: stanovanja, stanovanja za ostarele, študentski ali dijaški dom. V pritličju je možna mirna storitvena in trgovska dejavnost, nega telesa in zdravstvena dejavnost;

- Vhodi v objekt so iz Kosarjeve ulice. Objekt omogoča prehod v notranjost območja  skozi  pasažo ob Kosarjevi ulici;

- Streha objekta je ravna, vogal ob križišču Smetanove in Kosarjeve ulice se oblikuje poudarjeno in je višji;

- Maksimalna tlorisna velikost objekta in gabariti so podani v ureditveno količbeni situaciji z možnimi odstopanji + -  1 m;

- Maksimalna etažnost objekta : K+P+4, v vogalu K+P+5. V kletnih etažah je predvidena izgradnja podzemne garaže za potrebe stanovalcev;

- Tlorisna velikost garaže v kleti ni odvisna od tlorisne velikosti pritličja, lahko je večja ali manjša; garaža lahko obsega eno ali več kletnih etaž.

13.člen

C – stolpič v notranjosti kareja – južno od Smetanove ulice

- Objekt je novogradnja in je definiran z maksimalnim gabaritom. Lociran je v severnem delu notranjosti območja in tvori z objektoma A in B funkcionalno zaključeno celoto;

- Objekt se nameni stanovanjski dejavnosti: stanovanja, stanovanja za ostarele, študentski ali dijaški dom;

- Vhodi v objekt so iz dvorišča;

- Streha objekta je ravna;

- Maksimalna tlorisna velikost objekta in gabariti so podani v ureditveno količbeni situaciji z možnimi odstopanji + -  1 m;

- Maksimalna etažnost objekta : K+P+4. V kletnih etažah je predvidena izgradnja podzemne garaže za potrebe stanovalcev, ki ima skupni uvoz iz Kosarjeve ulice;

- Tlorisna velikost garaže v kleti ni odvisna od tlorisne velikosti pritličja, lahko je večja ali manjša; garaža lahko obsega eno ali več kletnih etaž.

14. člen

D – objekti ob Kosarjevi ulici – južni del

- Objekt je novogradnja in je definiran z gradbeno linijo, ki poteka vzporedno s Kosarjevo ulico. Na zahodni  strani je definiran z gradbeno mejo, kar omogoča fleksibilnejšo zasnovo dvoriščnega dela objekta;

- Objekt se nameni stanovanjsko - poslovni dejavnosti: stanovanja, stanovanja za ostarele, poslovni prostori. V pritličju je možna storitvena in trgovska dejavnost, promet z živili in neživili (v kolikor je gostinska dejavnost, mora imeti omejen obratovalni čas), nega telesa in zdravstvo;

- Vhodi v objekt so iz Kosarjeve ulice. Objekt omogoča prehod v notranjost območja skozi  pasažo ob Kosarjevi ulici;

- Streha objekta je ravna, vogal ob križišču Koroške ceste in Kosarjeve ulice se oblikuje poudarjeno;

- Maksimalna tlorisna velikost objekta in gabariti so podani v ureditveno količbeni situaciji z možnimi odstopanji + -  1 m;

- Maksimalna etažnost objekta : K+P+3. V kletnih etažah je predvidena izgradnja podzemne garaže za potrebe stanovalcev in uporabnikov poslovnih prostorov;

- Tlorisna velikost garaže v kleti ni odvisna od tlorisne velikosti pritličja, lahko je večja ali manjša; garaža lahko obsega eno ali več kletnih etaž.

15.člen

E – objekti ob Koroški cesti

- Objekt je novogradnja in je definiran z gradbeno linijo, ki poteka vzporedno s Koroško cesto in je toliko zamaknjena, da je možna ureditev kolesarske steze. V objekt se integrira obstoječi objekt Koroška cesta 94. Na severni strani je definiran z gradbeno mejo, kar omogoča fleksibilnejšo zasnovo dvoriščnega dela objekta;

- Objekt se nameni stanovanjsko - poslovni dejavnosti: stanovanja, stanovanja za ostarele, poslovni prostori. V pritličju je možna storitvena in trgovska dejavnost, promet z živili in neživili (v kolikor je gostinska dejavnost, mora imeti omejen obratovalni čas),   zdravstvena dejavnost in nega telesa;

- Vhodi v objekt so iz Koroške ceste. Objekt omogoča prehod v notranjost območja med zahodnim robom objekta in Koroško 90;

- Streha objekta je dvokapna, pokrita z opečno kritino v naklonu ki je skladen z obstoječimi objekti Koroške ceste;

- Maksimalna tlorisna velikost objekta in gabariti so podani v ureditveno količbeni situaciji z možnimi odstopanji + -  1 m;

- Maksimalna etažnost objekta : K+P+2. V kletnih etažah je predvidena izgradnja podzemne garaže za potrebe stanovalcev in uporabnikov poslovnih prostorov;

- Tlorisna velikost garaže v kleti ni odvisna od tlorisne velikosti pritličja, lahko je večja ali manjša; garaža lahko obsega eno ali več kletnih etaž.

16. člen

#### F – stolpič v notranjosti kareja – severno od Koroške ceste

- Objekt je novogradnja in je definiran z maksimalnim gabaritom. Lociran je v južnem delu notranjosti območja;

- Objekt se nameni stanovanjsko – poslovni dejavnosti: stanovanja, stanovanja za ostarele, poslovni prostori. V pritličju je možna mirna storitvena dejavnost, promet z živili in neživili (v kolikor je gostinska dejavnost, mora imeti omejen obratovalni čas), zdravstvena dejavnost in nega telesa;.

- Vhodi v objekt so iz dvorišča;

- Streha objekta je ravna;

- Maksimalna tlorisna velikost objekta in gabariti so podani v ureditveno količbeni situaciji z možnimi odstopanji + -  1 m ;

- Maksimalna etažnost objekta : K+P+2. V kletnih etažah je predvidena izgradnja podzemne garaže za potrebe stanovalcev, ki ima skupni uvoz iz Koroške ceste ali Kosarjeve ulice;

- Tlorisna velikost garaže v kleti ni odvisna od tlorisne velikosti pritličja, lahko je večja ali manjša; garaža lahko obsega eno ali več kletnih etaž.

17. člen

G – Objekt na vogalu Koroške ceste in Kočevarjeve ulice

- Objekt je novogradnja in je definiran z gradbeno linijo, ki poteka vzporedno s Koroško cesto . na zahodni strani se poveže z obstoječim objektom Koroško cesto 90 s portonom ali ograjo. Gradbena linija ob Kočevarjevi ulici je v črta  uličnega niza obstoječih objektov. Objekt je vogalni in zapira kare, vogal objekta je posnet in se oblikuje kot dominanta v prostoru. Na dvoriščni strani je objekt omejen z maksimalnim gabaritom;

- Objekt se nameni stanovanjsko - poslovni dejavnosti: stanovanja, stanovanja za ostarele, poslovni prostori. V pritličju je možna storitvena in trgovska dejavnost, promet z živili in neživili (v kolikor je gostinska dejavnost, mora imeti omejen obratovalni čas), zdravstvena dejavnost in nega telesa;

- Vhodi v objekt so iz Koroške ceste;

- Streha objekta je dvokapna, pokrita z opečno kritino v naklonu ki je skladen z obstoječimi objekti Koroške ceste in Kočevarjeve ulice;

- Maksimalna tlorisna velikost objekta in gabariti so podani v ureditveno količbeni situaciji z možnimi odstopanji + -  1 m;

- Maksimalna etažnost objekta : K+P+2. Objekt je možno podkletiti ali predvideti izgradnjo podzemne garaže za potrebe stanovalcev in uporabnikov poslovnih prostorov;

- Tlorisna velikost garaže v kleti ni odvisna od tlorisne velikosti pritličja, lahko je večja ali manjša; garaža lahko obsega eno ali več kletnih etaž.

18. člen

H – poslovni objekt

- Objekt je novogradnja  v podaljšku obstoječega poslovnega objekta vzporednega z nizom ob Kočevarjevi ulici, definiran z maksimalnim gabaritom, ki je vzporeden liniji obstoječega objekta. Ob objektu je na vzhodni strani objekta predvidena nadstrešnica;

- Objekt se nameni poslovni dejavnosti;

- Vhodi v objekt so iz dvorišča;

- Streha objekta je ravna ali v minimalnem naklonu;

- Maksimalna tlorisna velikost objekta z nadstrešnico in gabariti so podani v ureditveno količbeni situaciji z možnimi odstopanji + -  1 m ;

- Maksimalna etažnost objekta : K+P+1. V kletnih etažah je predvidena izgradnja podzemne garaže za potrebe uporabnikov poslovnih prostorov, ki ima skupni uvoz iz Kočevarjeve ulice.

- Tlorisna velikost garaže v kleti ni odvisna od tlorisne velikosti pritličja, lahko je večja ali manjša; garaža lahko obsega eno ali več kletnih etaž.

19. člen

Enostavni objekti

Obstoječi pomožni objekti v območju so lope, garaže in drvarnice – možno jih je prenoviti ali nadomestiti z novimi v enakih gabaritih.

Novi pomožni dvoriščni objekt  na dvorišču Koroške c. 90 :

V njem se uredijo parkirna mesta, drvarnice, zunanje shrambe. Objekt je lesen ali s kovinsko konstrukcijo v kombinaciji z lesom. Maksimalna tlorisna velikost objekta je podana v ureditveno količbeni situaciji z možnimi odstopanji + - 1 m.

Maksimalna etažnost objekta: P+1

Pomožni energetski objekt (trafo postaja)

Lokacija nove TP je ob obstoječem poslovnem objektu H. Maksimalna tlorisna velikost objekta je podana v ureditveno količbeni situaciji z možnimi odstopanji + - 1 m. Maksimalna etažnost objekta: P

V.	POTEK GRADNJE

20. člen

Lokacijski načrt je možno realizirati v sledečem poteku gradnje ali v drugačnem zaporedju, kjer vsaka navedena gradnja predstavlja zaključeno celoto:

- izgradnja niza ob Smetanovi ulici (objekt A) s pripadajočo podzemno garažo;

- izgradnja severnega dela niza ob Kosarjevi ulici (objekt B) s spremljajočim dvoriščnim objektom (objekt C) in pripadajočo podzemno garažo;

- izgradnja južnega dela niza ob Kosarjevi ulici (objekt D)  s pripadajočo podzemno garažo;

- izgradnja niza ob Koroški cesti ( objekt E) s pripadajočo podzemno garažo;

- izgradnja objekta ob križišču Koroške ceste in Kočevarjeve ulice (objekt G) s pripadajočo  podzemno garažo;

- izgradnja poslovnega objekta (objekt H) s pripadajočo podzemno garažo.

VI.	OBLIKOVANJE ODPRTEGA PROSTORA

21. člen

Odprti prostori se oblikujejo  kot zelene površine, ploščadi ali peš poti. Finalne obdelave tlakov, izbor ter razporeditev grmovnic in dreves ter mikrourbane  opreme na celotnem območju bodo določeni v projektni dokumentaciji za ureditev prostih in zelenih površin.

Poti med objekti so javno dostopne in prehodne. Peš površine naj bodo pretežno tlakovane iz naravnih materialov – kamnite plošče, granitne kocke. Tlaki naj bodo položeni v enostavnem paralelnem rastru.

Povozne površine so pretežno asfaltirane in primerne nosilnosti.

# Ureditev zelenih površin

Med peš povezavo sever – jug se predvidi intenzivna zazelenitev ob zahodnem robu poslovnih objektov (H), kot ločnica med stanovanjskim delom in delom kareja, ki je namenjen poslovni dejavnosti.

V notranjosti kareja, ki namenjene stanovalcem, se uredi dvorišče, ki je pretežno zazelenjeno, polja zelenic so predvidena predvsem nad podzemnimi garažami, v predelih, kjer le teh ni, pa se predvidi zasaditev dreves.

Ob obodnih ulicah potekata dva obstoječa drevoreda – v Smetanovi in v Kočevarjevi ulici. Ob Koroški cesti in Kosarjevi ulici se predvidi zasaditev novih drevoredov.

22. člen

Parcelacija

Funkcionalni deli gradbenih parcel  pripadajo posameznim objektom in so po potrebi tudi ograjene. Posamezni objekti imajo svoja funkcionalna zemljišča, ki so potrebna za vzdrževanje objekta. Skupna funkcionalna zemljišča so javno dostopna in prehodna.

Gradbene parcele so razvidne iz načrta gradbenih parcel.

- PROMET

23. člen

Motorni promet

Prometno je območje dostopno iz vseh obodnih ulic, kjer poteka dvosmerni promet.  Priključke novogradenj na obstoječe cestno omrežje  je potrebno maksimalno odmakniti od obstoječih križišč in zagotoviti potrebno preglednost. Dostop v notranjost območja je dovoljen le za intervencijo in dostavo.

Mirujoči promet

Parkiranje vozil za novogradnje je potrebno zagotoviti na njihovih zemljiščih, v skladu z normativi, ki so določeni v  odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 2/2001).

Podzemne garaže se lahko gradijo fazno, sočasno s fazo izgradnje posamičnega objekta pod katerim se nahaja.

Ob Kosarjevi ulici se na novo uredijo parkirišča, ki so namenjena obiskovalcem in stanovalcem predvidenih objektov. Obstoječa parkirišča v Smetanovi in Kočevarjevi ulici se na novo uredijo kot vzdolžna parkirna mesta.

Peš in kolesarski promet

Pešcem so namenjeni pločniki, ki potekajo ob robu vseh obodnih ulic in so z dvignjenim robnikom ločeni od cestišča. Omogočeno jim je tudi prehajanje skozi notranjost kareja – v smeri sever – jug je vzpostavljena peš povezava, možno je prehajati iz notranjosti območja  tudi na Kosarjevo ulico skozi dve pasaži.

Za potrebe kolesarskega prometa se ob Koroški cesti in ob Kosarjevi ulici predvidi izgradnja kolesarske steze.

### VIII. 	VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE

24. člen

Lokacijski načrt se mora izvesti v skladu z gabariti in namembnostjo objektov ter ostalimi zahtevami, ki jih predpisuje varstvo naravne in kulturne dediščine.

XI.    VARSTVO OKOLJA

25. člen

Varstvo zraka

Upoštevati je potrebno Uredbo o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje zunanjega zraka ( Ur. l. RS, št. 52/02) in Odlok o varstvu zraka na območju mestne občine Maribor (MUV, št. 13/98).

V skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 2/2001), je za objekte predvideno daljinsko ogrevanje. Objekte je potrebno priključiti na kotlovnico Pristan.

26. člen

Varstvo pred požarom

Z lokacijo posameznih objektov so zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi in premoženje, kakor tudi ustrezni odmiki med objekti za intervencijo. Zagotoviti je potrebno ustrezno požarno ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenje ognja ob požaru (če odmiki niso določeni s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarno varnostni odmiki med stavbami).

Zaradi možnosti intervencije gasilcev morajo biti intervencijske poti izvedene v skladu s SIST DIN 14090, utrjene za nosilnost osne obremenitve 10 ton. Dograditi je potrebno hidrantno omrežje in zagotoviti zadostne količine požarne vode za gašenje požara (Ur. l. SFRJ, ŠT. 30/1991).

Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati projektne pogoje glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

27. člen

Varovanje voda

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravskem polju (MUV, št. 19/98, 23/98 in 14/02) spada obravnavano območje v širši – 3 varstveni pas zalog pitne vode. V skladu s tem je potrebno upoštevati sledeče:

Objekti se morajo priključiti na javno kanalizacijo, vanjo je potrebno odvajati tudi odpadne in predhodno prečiščene tehnološke in padavinske vode, v skladu s podzakonskimi predpisi, ki določajo način odvajanja odpadnih voda na varstvenem pasu za zajem vode in Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih voda (MUV, št. 14/02).

Vsa kanalizacija mora biti grajena v tesni izvedbi, preizkus tesnosti mora biti izveden po standardu SIST EN 1610, kot je navedeno v 3 točki 1 odstavka 12. člena odloka o varstvenih pasovih.

Čiste padavinske vode je potrebno zbirati ločeno in ponikati. Odpadne padavinske vode iz cestišč in manipulativnih površin je potrebno predhodno prečiščene odvajati v javno kanalizacijo v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 35/96 in 21/03).

Pri odvajanju odpadnih voda je potrebno poleg naštetih predpisov upoštevati še Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l. RS, št. 105/02) in vse zakonske in podzakonske predpise, ki urejajo to področje.

Lastnik zemljišča mora pred posegom ali spremembo dejavnosti na območju varstvenih pasov pridobiti predhodno strokovno mnenje IVZ ali območnega ZZV, glede na Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur.l. RS, št. 46/97, 52/97, 54/98, 7/00).

Skladiščenje nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ter gradnja novih in preureditev starih skladiščnih naprav mora biti v skladu s 4. točko 1. odstavka 12. člena odloka o varstvenih pasovih in v skladu s podzakonskim predpisom, ki določa njihovo skladiščenje in izvedbo ter pod dodatnim pogojem, da je za njihovo gradnjo predvidena najboljša razpoložljiva tehnologija glede varovanja zalog pitne vode.

Potrebno je upoštevati vse podzakonske predpise, ki predpisujejo izvajanje imisijskega monitoringa podzemnih voda in emisijske monitoringe odpadnih voda.

Projektna dokumentacija za graditev predvidenih objektov mora vsebovati elaborat ureditve gradbišča, ki določa način graditve in organizacijo gradbišča tako, da graditev ne ogroža zalog pitne vode. Odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih površinah  in infrastrukturnih objektih na gradbišču, se ne smejo izpuščati v podzemne vode. Z njimi je potrebno ravnati v skladu z določili Uredbe o emisijah snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 35/96 in 21/03). Za primere razlitja škodljivih tekočin (olja, goriva)je potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču.

Pri gradnji naj se ne  uporabljajo materiali, ki vsebujejo nevarne snovi.

Graditev novih in preureditev obstoječih javnih cest mora biti v skladu z najboljšo razpoložljivo tehnologijo glede zaščite zalog pitne vode.

Potrebno je upoštevati določila Zakona o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02) in vse podzakonske akte, ki obravnavajo varovanje voda.

28. člen

Varstvo pred hrupom

Za območje je določena III.stopnja varstva pred hrupom po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 45/95, 66/96).

V kolikor je v objektih predvidena gostinska dejavnost, se obratovalni čas omeji v skladu s pravilnikom.

29. člen

Ravnanje s komunalnimi odpadki

V skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV, št. 15/2003) se  uredijo zbirna in prevzemna mesta za ločene frakcije ter lokacije za zbiralnice ločenih frakcij komunalnih odpadkov.

Lokacije  za odlaganje   komunalnih odpadkov se zagotovijo v objektih

X.	POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA

30. člen

Kanalizacija:

Predvidi se mešan sistem kanalizacije, ki se bo priključeval na obstoječe kanalsko omrežje, ki poteka po obodnih ulicah. V Smetanovi ulici poteka BC Ø 40, v Kočevarjevi BC Ø 60/90 v Koroški cesti BC 50/75 in BC Ø 40.

Celotna kanalizacija se izvede vodotesno.

Vodovod:

Novo predvideni objekti se bodo priključevali na obstoječe vodovodno omrežje, ki ga je potrebno predhodno rekonstruirati in sicer: Smetanova ulica LŽ DN 80 od Kočevarjeve do Kosarjeve, Kočevarjeva ulica LŽ DN 80 od Koroške do Smetanove in Kosarjeva ulica PVC DN 160 od Koroške ceste do Smetanove.

Za potrebe požarne zaščite se izvede zunanje hidrantno omrežje znotraj ureditvenega območja.

Plinovod:

Obstoječe nizkotlačno plinovodno omrežje zemeljskega plina poteka po obodnih ulicah. Predvidene objekte je možno priključiti na obstoječe plinovodno omrežje oz. je po potrebi plinovodni sistem dograditi.

Ogrevanje:

V skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 2/2001),  je za objekte predvideno daljinsko ogrevanje. Objekte je potrebno priključiti na kotlovnico Pristan, ki je v upravljanju TOM, za kar je potrebno izgraditi vročevod od obstoječega v Lavričevi ulici.

Elektrika:

Oskrba zazidalnega območja z električno energijo je v skladu z idejno rešitvijo napajanja območja z električno energijo, ki jo izdela Elektro Maribor d.d..

Zgradi se ustrezen NN razvod od TP do objektov.

Javna razsvetljava:

Javna razsvetljava se uredi na vseh odprtih površinah v območju obdelave, za posege v javno razsvetljavo je potrebno ob projektiranju pripraviti projektno dokumentacijo, ki jo potrdi upravljalec.

Telekomunikacije:

Objekti se bodo napajali iz obstoječega  Telekom omrežja.

# CA TV

Objekti se priključijo na obstoječe omrežje.

Odstranjevanje odpadkov:

Za predvidene stanovanjsko poslovne objekte se predvidi ustrezni prostor za odpadke  v vsakem objektu  -  zbirno in prevzemno mesto za odpadke (ločene frakcije).

XI. TOLERANCE PRI LEGI, VELIKOSTI IN FUNKCIJI OBJEKTOV IN NAPRAV

31. člen

Tolerance so dopustne zgolj pri spremembah namembnosti in rekonstrukcijah objektov v okviru drugih urbanističnih omejitev, pod pogojem, da se ne povečuje vpliv objekta na okolico.

Preseganje urbanističnih omejitev (FIZ, maksimalna etažnost, gradbena črta, maksimalni horizontalni gabarit, izključna namenska raba) in okoljskih obremenitev (hrup, emisije v ozračje in podtalje) ni dovoljeno.

#### XII.	OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

32. člen

Investitorji morajo izvesti ali zagotoviti financiranje  za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč in vseh posegov, ki so predvideni v spremembah in dopolnitvah tega ureditvenega načrta.

Zraven obveznosti, navedenih v vseh členih tega odloka, so obveznosti investitorjev in izvajalcev med gradnjo in po njej:

- promet med gradnjo organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem prometnem omrežju;

- pred pričetkom gradnje izdelati načrt organizacije gradbišča in prometa v času gradnje in ga uskladiti z mestno četrtjo;

- pred pričetkom gradnje skupaj z upravljalci evidentirati stanje obstoječe infrastrukture

- omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med gradnjo in po njej.

Izvajalci so dolžni upoštevati določila ureditvenega načrta, projektne dokumentacije za posege ter določila veljavnih predpisov in standardov.

XIII.	KONČNE DOLOČBE

33. člen

Predmetni Lokacijski načrt je na vpogled pri:

- Mestni upravi Mestne občine Maribor, Zavod za prostorsko načrtovanje,

- Mestni četrti Koroška vrata,

- na spletni strani: Maribor.si.

34. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka na območju predmetnega lokacijskega načrta preneha veljati  ZN za sosesko S-8 (MUV, št. 4/83).

35. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 35005-00042/2001 0901 VL

Datum: 22. 04. 2004

| MESTNA OBČINA MARIBOR Mestna uprava ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE Maribor, Grajska ul. 7 Tel: 02/22-01-496 Fax: 02/22-01-493 e-mail: violeta.lozar@maribor.si |  |
| --- | --- |

dat:zavod2004/odlok_elektra_22_4_04

Številka 35005-00042/2001 0901 VL

Datum:  22. 04. 2004

OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL Rt7 - S

(V DELU MED KOČEVARJEVO, SMETANOVO, KOSARJEVO ULICO IN KOROŠKO CESTO)

Predmet naloge je izdelava lokacijskega načrta, ki  bo omogočil prenovo in oživljanje območja, zelenih ter prostih površin, ki se nahajajo med objekti. Območje lokacijskega načrta omejuje: Kočevarjeva ulica na vzhodu, Smetanova ulica na severu, Kosarjeva ulica na zahodu in Koroška cesta na jugu. Velikost ureditvenega območja znotraj opisane meje je 1,68 ha.

V obravnavanem območju so investicijske namere za gradnjo poslovnih, stanovanjskih in dopolnilnih dejavnosti (brez gostinskih dejavnosti odprtega značaja).

- Veljavna prostorska dokumentacija:

- Urbanistična zasnova mesta Maribor (UZMM,MUV 02/01)

- Zazidalni načrt soseske S-8 v Mariboru (MUV, 4/83)

Na obravnavanem območju velja Zazidalni načrt soseske S-8 v Mariboru (MUV, 4/83), ki na tem območju predvideva gradnjo zaključenega karejskega objekta univerzitetnega programa na severu in javnega na jugu. Univerza v Mariboru nima potreb po dodatnih širitvah, ki so bile predvidene v veljavnem zazidalnem načrtu. Zaradi tega se izdela nov lokacijski načrt v tem delu, veljavni zazidalni načrt soseke S-8 v Mariboru (MUV, 4/83) pa se v tem delu prekliče.

- Namenska raba površin

Po namenski rabi površin se obravnavano območje deli na dva dela – severni del je namenjen stanovanjskim dejavnostim, južni pa stanovanjem in dopolnilnim dejavnostim, brez gostinskih dejavnosti odprtega značaja. Meja med rabo prostora poteka po južnem robu parcel 1666/1, 1678/4, 1683 in 1682.

- Pogoji za izrabo območja

Faktor izrabe območja, ki ga izraža razmerje med bruto etažno površino objektov in velikostjo območja je med 0,7 – 0,9.

- Namen in cilji

- vzpostavitev možnosti urejene karejske zazidave, ki bo nadomestila stihijsko pozidavo kareja

- odstranitev provizorijev, skladišč in vsebinsko neprimernih objektov

- zagotovitev mirnega bivalnega okolja v notranjosti kareja

- izboljšanje pogojev za prehajanje pešcev, vzpostavitev kolesarskega prometa in povečanje števila parkirnih mest

- Varovanje naravne in kulturne dediščine

Lokacijski načrt se mora izvesti v skladu z gabariti in namembnostjo objektov ter ostalimi zahtevami, ki jih predpisuje varstvo naravne in kulturne dediščine.

- Zasnova ureditve zelenih površin

Odprti prostori se oblikujejo  kot zelene površine, ploščadi ali peš poti.

Med peš povezavo sever – jug se predvidi intenzivna zazelenitev ob zahodnem robu poslovnih objektov (H), kot ločnica med stanovanjskim delom in delom kareja, ki je namenjen poslovni dejavnosti.

V notranjosti kareja, ki namenjene stanovalcem, se uredi dvorišče, ki je pretežno zazelenjeno, polja zelenic so predvudena predvsem nad podzemnimi garažami, v predelih, kjer le teh ni, pa se predvidi zasaditev dreves.

Ob obodnih ulicah potekata dva obstoječa drevoreda – v Smetanovi in v Kočevarjevi ulici. Ob Koroški cesti in Kosarjevi ulici se predvidi zasaditev novih drevoredov.

- Predvidene prometne ureditve

Motorni promet

Prometno je območje dostopno iz vseh obodnih ulic, kjer poteka dvosmerni promet.  Priključke novogradenj na obstoječe cestno omrežje  je potrebno maksimalno odmakniti od obstoječih križišč in zagotoviti potrebno preglednost. Dostop v notranjost območja je dovoljen le za intervencijo in dostavo.

Mirujoči promet

Parkiranje vozil za novogradnje je potrebno zagotoviti na njihovih zemljiščih, v skladu z normativi, ki so določeni v  odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 2/2001).

Podzemne garaže se lahko gradijo fazno, sočasno s fazo izgradnje posamičnega objekta pod katerim se nahaja.

Ob Kosarjevi ulici se na novo uredijo parkirišča, ki so namenjena obiskovalcem in stanovalcem predvidenih objektov. Obstoječa parkirišča v Smetanovi in Kočevarjevi ulici se na novo uredijo kot vzdolžna parkirna mesta.

Peš in kolesarski promet

Pešcem so namenjeni pločniki, ki potekajo ob robu vseh obodnih ulic in so z dvignjenim robnikom ločeni od cestišča. Omogočeno jim je tudi prehajanje skozi notranjost kareja – v smeri sever – jug je vzpostavljena peš povezava, možno je prehajati iz notranjosti območja  tudi na Kosarjevo ulico skozi dve pasaži.

Za potrebe kolesarskega prometa se ob Koroški cesti in ob Kosarjevi ulici predvidi izgradnja kolesarske steze.

- Komunalna in energetska infrastruktura ter omrežje zvez

Za priključevanje objektov v območju obdelave bo potrebno dograditi   infrastrukturne vode in priključke v notranjosti območja. V obodnih ulicah poteka kanalizacija, vodovod, plinovod, CA TV kabel, telekomunikacijski kabel in električni razvod.

V skladu z odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 2/2001), je za objekte predvideno daljinsko ogrevanje. Objekte je potrebno priključiti na kotlovnico Pristan, ki je v upravljanju TOM.

- Vplivi na okolje

Z načrtovanimi ureditvami in ob upoštevanju ukrepov, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, ni možno pričakovati poslabšanja obstoječih kvalitetnih sestavin okolja.

hrup - Varstvo pred hrupom

Za območje je določena III.stopnja varstva pred hrupom po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 45/95, 66/96).

- Možni potek gradnje

Lokacijski načrt je možno realizirati v sledečem poteku gradnje ali v drugačnem zaporedju, kjer vsaka navedena gradnja predstavlja zaključeno celoto.

- izgradnja niza ob Smetanovi ulici (objekt A) s pripadajočo podzemno garažo

- izgradnja severnega dela niza ob Kosarjevi ulici (objekt B) s spremljajočim dvoriščnim objektom (objekt C) in pripadajočo podzemno garažo

- izgradnja južnega dela niza ob Kosarjevi ulici (objekt D)  s pripadajočo podzemno garažo

- izgradnja niza ob Koroški cesti ( objekt E) s pripadajočo podzemno garažo

- izgradnja objekta ob križišču Koroške ceste in Kočevarjeve ulice (objekt G) s pripadajočo podzemno garažo

- izgradnja poslovnega objekta (objekt H) s pripadajočo podzemno garažo.

- OCENA STROŠKOV UREDITVE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Ocena stroškov je v prilogi,  iz elaborata predloga predmetnega ureditvenega načrta, ki ga je izdelal Komunaprojekt v novembru 2003, številka: 3058/03.

- PRIPOROČILA DRUGE PROSTORSKE KONFERENCE

Dne 25.11.03 je bilo gradivo odloka predstavljeno na drugi prostorski konferenci. Vabljeni so bili predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti v zvezi s predmetnim predlogom. Zapis druge prostorske konference je priložen. Priporočila druge prostorske konference so upoštevana tako, da so vključena v naslednje člene, kot sledi:

14.,15.,16.,17. člen:

Dopolnjen je opis  možnih dejavnosti v objektih:

» V pritličju je možna storitvena in trgovska dejavnost, promet z živili in neživili (v kolikor je gostinska dejavnost, mora imeti omejen obratovalni čas) «

19.člen:

Med enostavne objekte so vključeni:

» Pomožni energetski objekt (trafo postaja)

Lokacija nove TP je ob obstoječem poslovnem objektu H. Maksimalna tlorisna velikost objekta je podana v ureditveno količbeni situaciji z možnimi odstopanji + - 1 m.

Maksimalna etažnost objekta: P «

26. člen:

V zvezi s požarno varnostjo je besedilo dopolnjeno:

» Zagotoviti je potrebno ustrezno požarno ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenje ognja ob požaru (če odmiki niso določeni s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarno varnostni odmiki med stavbami).

Zaradi možnosti intervencije gasilcev morajo biti intervencijske poti izvedene v skladu s SIST DIN 14090, utrjene za nosilnost osne obremenitve 10 ton. Dograditi je potrebno hidrantno omrežje in zagotoviti zadostne količine požarne vode za gašenje požara (Ur. l. SFRJ, ŠT. 30/1991).«

28. člen:

V zvezi z varstvom pred hrupom je dodan stavek:

» V kolikor je v objektih predvidena gostinska dejavnost, se obratovalni čas omeji v skladu s pravilnikom.«

Pripravili:		Ljubo MIŠIČ, univ. dipl. inž. arh.

Violeta Lozar, univ. dipl. inž. arh.                           	        DIREKTOR ZAVODA

Marija Kuhar, univ, dipl. ekon.