# MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1

2000 Maribor

Številka: 35005 – 16/01 0900 ST

Maribor, 1. junij 2004

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA GRUČO V ROŠPOHU druga obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | IGRE arhitektura, krajinska arhitektura in urbanizem Maribor Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el. Župan Mestne občine Maribor |
| POROČEVALEC: | Ljubo Mišič, univ.dipl.inž.arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet sprejme Odlok o zazidalnem načrtu za gručo v Rošpohu – druga obravnava |

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

PRILOGE:

Odlok o zazidalnem načrtu za gručo v Rošpohu  –  dopolnjen predlog za drugo obravnavo, z obrazložitvijo, grafičnimi prilogami (5 kart) in z mnenjem KS Kamnica.

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora ( Ur.l. RS 110/02, 8/03), in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 8/98 in 5/2000) je Mestni svet Mestne občine Maribor na ..... seji dne ..... sprejel

ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA GRUČO V ROŠPOHU

- dopolnjen predlog za drugo obravnavo -

# I. 	UVODNA DOLOČILA

1. člen

S tem odlokom se sprejme Zazidalni načrt za gručo stanovanjskih hiš v Rošpohu, v digitalni in analogni obliki, razen smernic, mnenj in izjav, ki so samo v analogni obliki. Digitalna oblika je shranjena v podatkovni infrastrukturi »Urban« in zaščitena pred nedovoljeno uporabo, spreminjanjem ali uničenjem s strani nepooblaščenih oseb.

Zazidalni načrt je izdelala gospodarska družba  IGRE d.o.o. Maribor,  Strossmayerjeva 26, pod številko U193 v maju 2004.

2. člen

Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni del, grafični del ter pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij.

- TEKSTUALNI DEL

- Obrazložitev zazidalnega načrta

- Smernice in mnenja pristojnih organov in organizacij

3.   Seznam parcel z lastniki

B.  GRAFIČNI DEL

1.  Pregledna situacija							M  1 : 5000

2.  Izsek iz urbanistične zasnove 					M  1 : 5000

3.  Obstoječe stanje z mejo območja obdelave 			M  1 : 1000

4.  Zazidalna situacija z zasnovo ureditve zelenih površin	 	M  1 : 1000

4.1 Karakteristični prerezi						M  1 : 1000

5.  Funkcionalno oblikovalski pogoji 				M  1 : 500

6.  Situacija prometne ureditve					M  1 : 1000

6.1 Vzdolžni profili cest

6.2 Karakteristična prečna prereza cest

7.  Situacija komunalne in energetske infrastrukture		M  1 : 1000

8.  Položaj, velikost in namembnost novih gradbenih parcel

v odnosu do obstoječih						M  1 : 1000

9. Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel		M  1 : 1000

10. Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih objektov		M  1 : 1000

11. Kopija uradnega katastrskega načrta				M  1 : 1000

# II.  	MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE

- 3. člen

- Območje leži vzhodno od ceste, ki vodi iz Kamnice v Pesnico in je zamejeno z gozdom na severni, vzhodni in delno tudi na južni strani, na jugozahodni strani pa z novo cesto.

- Območje obdelave zazidalnega načrta obsega naslednje parcele: 400/1, 400/2, 400/3, 400/6, 400/8, 400/9, 400/10, 400/11, 400/12, 400/13, 400/14, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 404/7, 404/8, 404/9, 404/10, 404/11, 404/13, 404/14, 404/15, 404/16, 404/17, 404/19, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 405/7, 405/8, 405/9, 405/13, 405/15, 405/16, 405/17 405/18, in 405/20, vse k.o. Rošpoh.

4. člen

Dejavnosti v območju:

Namembnost območja je pretežno stanovanjska. Predvidena je pozidava z individualnimi stanovanjskimi hišami in delno tudi s počitniškimi hišami.

V posameznem objektu je dopustna ureditev storitvene dejavnosti, ureditev poslovnega prostora - pisarne ipd. - vse v manjšem obsegu v smislu opravljanja dejavnosti lastnika objekta in z ureditvijo parkiranja na lastnem zemljišču.

5. člen

Grafične priloge zazidalnega načrta prikazujejo:

- razporeditev obstoječih in predvidenih objektov ter zelenih in ostalih površin

- namembnost objektov

- maksimalne gradbene linije in višinske gabarite

- smeri dostopov in dovozov

- ureditev utrjenih in zelenih površin

III. 	FUNKCIONALNO OBLIKOVALSKI POGOJI

6. člen

Predvidena je pozidava stanovanjskih hiš in počitniških hišic in sanacija obstoječih nelegalno zgrajenih objektov pod pogoji zazidalnega načrta. Možna je tudi postavitev garaž kot prizidkov ali samostoječih objektov ali pokritih parkirnih mest.

Pred zahtevkom za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo, rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo je potrebno opraviti terenske in laboratorijske preiskave zemljin po posameznih parcelah in izsledke v obliki geotehničnega poročila z upoštevanjem le-tega v dokumentaciji priložiti zahtevku.

7. člen

Arhitekturno oblikovanje objektov

Stanovanjske hiše so velikosti 8 x 12 m in etažnosti K + P + (1 ali M). V grafičnih prilogah so so označeni osnovni tlorisi objektov in garaž. Možna so tudi odstopanja v smislu zmanjševanja in povečanja objektov zaradi funkcije ali oblikovanja. Odstopanja dosežejo lahko velikost do 20 %. Odmiki od cestišča so obvezni.

Počitniške hišice so velikosti 5 x 8 m in etažnosti K+P+M ali K+P z odstopanji kot v prejšnjem odstavku.

Možna je tudi postavitev pomožnih objektov - gospodarskih kleti.

Dopustno je sodobno oblikovanje objektov z upoštevanjem krajevnih, kulturnih in gradbenih tradicij območja Kozjaka.

Pri rekonstrukcijah legaliziranih objektov je potrebno upoštevati pogoje, ki so navedeni za novogradnje.

IV.	POGOJI ZA UREJANJE ODPRTIH POVRŠIN

8. člen

Zelene površine v večji meri predstavljajo vrtovi ob individualnih stanovanjskih hišah. Ograje med parcelami naj bodo izvedene iz žičnega pletiva ali kot žive meje. Prostor ob potoku je potrebno sonaravno urediti in mestoma zasaditi z avtohtono vegetacijo.

V.	        POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN

9. člen

Območje je dostopno iz obstoječe ceste Kamnica – Pesnica, preko  priključkov v medsebojni oddaljenosti 50 m, ki se rekonstruirata skladno s pogoji tega zazidalnega načrta.

- Ceste znotraj naselja so predvidene kot utrjene, protiprašno urejene v širini 4 m, z 0,5 m široko utrjeno bankino na spodnji in z 0,5 m široko muldo na zgornji strani cestišča z izogibališči. Slepe ulice se končajo z obračališči.

- Javna parkirišča so predvidena ob zbirališčih komunalnih odpadkov in ob cesti, vzporedni s potokom. Parkirni prostori so praviloma predvideni na funkcionalnih zemljiščih gradbenih parcel. K vsaki hiši sodita praviloma po dve parkirni mesti. Parkirna mesta se obvezno locirajo pravokotno na cesto, izjema so »javna« parkirišča ob cesti, vzporedni z Rošpoškim potokom.

- VI. 	UREDITEV KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

- 10.člen

- Splošno

- Za obravnavano območje je potrebno izdelati investicijski program izgradnje komunalne infrastrukture in zagotoviti njeno izgradnjo sočasno z izgradnjo naselja tako, da bo možna priključitev objektov do njihove uporabe.

- Vodooskrba

- Za zagotovitev vodooskrbe zazidalnega območja bo potrebno zgraditi zanko v LŽ-duktil min 100 mm izvedbi. Potreben tlak bo zagotavljala prečrpalna postaja, ki bo locirana na mestu, kjer se odcepi cevovod PEHD DN 110 od vodovodnega cevovoda JE DN 159 v cesti v Rošpoh.

- Kanalizacija

- Zgraditi bo potrebno ločen kanalizacijski sistem, posebej za fekalne in posebej za meteorne vode. Meteorne in zaledne vode bodo speljane v vodotoke preko peskolovov in retenzijskih usedalnikov, ki prevzamejo tudi funkcijo usedalnikov speljane v tla. Meteorne vode iz utrjenih površin pa je potrebno pred odvajanjem v potok očistiti skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur. list RS št. 35/96, 21/03).

- Vse komunalne odpadne vode je potrebno odvajati v tesno javno kanalizacijo, ki odvaja odpadne vode na Centralno čistilno napravo Maribor skladno s pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l. RS št. 105/02). Vsi priključki morajo biti v tesni izvedbi in preizkušeni po predpisanih standardih. Tesnost javne kanalizacije in priključkov mora biti zagotovljena v skladu z 10. členom Odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vodena Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku; Limbuški dobravi in Dravskem polju (MUV št. 19/98,23/98 in 14/02).

- Fekalne odpadne vode bodo speljane preko vodotesne kanalizacije po cestah v mestno kanalizacijsko omrežje in v čistilno napravo. Jugozahodni del se bo na omrežje navezal pri Perku in bo voden v levoobrežni kolektor pri Koblerjevem zalivu. Objekte, ki naravno gravitirajo proti tej kanalizaciji, je mogoče priključiti nanjo pred izgradnjo prečrpavanja iz doline Rošpoha. Severovzhodni del pa se priključuje preko internega prečrpališča v omrežje pri Perku v isti kolektor. Mikrolokacija posameznih vodov se določi s projektno dokumentacijo. Za funkcionalno in tehnološko zaključene kanalske veje je možna fazna izvedba.

- Elektrika

- Potrebno bo zgraditi novo TP ter jo vključiti v obstoječe 20 kV omrežje z nizkonapetostnim kabelskim razvodom do uporabnikov skladno s pogoji upravljalca.

- Ogrevanje

- Objekti se bodo ogrevali individualno. Kot gorivo se lahko uporablja lahko kurilno olje ali utekočinjen naftni plin.

- Rezervoarji so lahko vkopani skladno s predpisi. Pri rezervoarjih za lahko kurilno olje je potrebno upoštevati določila odloka o varstvu podtalnice.

- Ravnanje z odpadki

- Pri ravnanju z odpadki je potrebno upoštevati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV št. 13/03). V zazidalnem območju je predviden otok za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

- VII.	VAROVANJE OKOLJA

- 11.člen

- Varovanje voda

- V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravskem polju (MUV št. 19/98, 23/98 in 14/02) se obravnavane parcele nahajajo v vplivnem varstvenem pasu.

- Pri načrtovanju in izvedbi je za varovanje voda potrebno upoštevati še Zakon o vodah (Ur. l. RS št.67/02), Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS št. 46/97, 52/97, 54/98, 7/00) in Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (MUV št. 14/02 in 11/03).

- Varstvo zraka

- Skladno z Odlokom o varstvu zraka na območju Mestne občine Maribor (MUV št. 13/98) se obravnavane parcele nahajajo v III. območju onesnaženosti zraka, pri načrtovanju in izvedbi pa je potrebno upoštevati tudi Uredbo o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje zunanjega zraka (Ur. list RS št. 52/02), Uredbo o bezenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur. list RS št. 52/02), Uredbo o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur.l. RS št. 52/02), Uredbo o ozonu v zunanjem zraku (Ur. list RS št.8/03) in Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovuh oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. list RS št. 72/03)

- Varstvo pred hrupom

- Skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l.RS št 45/95 in 66/96), se obravnavane parcele nahajajo v II. območju stopnje varstva pred hrupom.

- Varstvo pred požarom

- Požarno varstvo je potrebno zagotoviti v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Ur.l.RS št. /!/93). Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je potrebno upoštevati:

- po pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur.l.SFRJ št.30/91) je potrebno zagotoviti v vodovodnem omrežju 10 litrov vode v sekundi, zagotoviti zadostne količine vode za gašenje (ocena 25-30 l vode v sekundi – prednost imajo podzemni hidranti),

- dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN.

- VIII.	FAZNOST IN TOLERANCE PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

- 12.člen

- Vsak objekt se lahko po izvedbi komunalne opreme območja kot funkcionalna enota izvaja fazno in neodvisno od ostalih.

- Odstopanja od predpisane lege objektov so mogoča samo v notranjosti posamezne parcele – odmiki od cestišča morajo ostati, kot so opredeljeni. V tlorisnih gabaritih se objekt lahko poveča oziroma zmanjša za max. ± 20 % v dolžino oziroma v širino.

IX.	OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVEDBI ZAZIDALNEGA NAČRTA

13. člen

Investitorji morajo izvesti ali zagotoviti financiranje vseh posegov, ki so predvideni s tem zazidalnim načrtom. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za posamezne objekte je potrebno urediti komunalno infrastrukturo gruče, ki se lahko uredi tudi fazno, če to dopušča funkcionalna zaokrožitev posameznega dela območja.

- X.	 KONČNE DOLOČBE

- 14.člen

- Zazidalni načrt je v analogni obliki na vpogled v Mestni občini Maribor na Zavodu za prostorsko načrtovanje in v Krajevni skupnosti Kamnica. V digitalni obliki pa je na vpogled v Mestni občini Maribor v službi za GIS in obdelavo podatkov ter na spletni strani »www.maribor.si« .

- 15.člen

- Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo za obravnavano območje veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor, za območje v Mestni občini Maribor (MUV št. 11/93, 26/98, 2/2001).

- 16.člen

- Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

- Številka: 35005 – 16/01 0901 ST

- Maribor,……

- Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

- ŽUPAN

MESTNA OBČINA MARIBOR

Mestna uprava

ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Grajska ulica 7, 2000 Maribor

Tel. 02 220 15 12  fax 02 220 14 93

e-mail:simon.tekavec@maribor.si

dat:zaz.nač./gruča Rošpoh/gradivo za mestni svet – 2. obrav.

Številka: 35005 – 16/01 0900 ST

Maribor, 1. junij 2004

O B R A Z L O Ž I T E V

ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU GRUČE V ROŠPOHU

- dopolnjen predlog za drugo obravnavo -

1. Splošno

Predlog zazidalnega načrta za gručo v Rošpohu je bil javno razgrnjen od 29. decembra 2003 do 30. januarja 2004 v prostorih Krajevne skupnosti Kamnica prostorih Zavoda za prostorsko načrtovanje in na internetni spletni strani www.maribor.si, e – mesto, prostorski izvedbeni akti.

Javna obravnava je bila 12. januarja 2004 v razstavišču Zavoda za prostorsko načrtovanj na Grajski ulici 7 in na njej ni bilo bistvenih pripomb glede same gradnje in programa, ki ga obravnava bodoči zazidalni načrt.

Krajevna skupnost Kamnica je podala svoje pismeno pozitivno stališče do nameravane prostorske ureditve.

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je predlagani akt obravnaval na izredni seji pred začetkom seje mestnega sveta dne 10. maja 2004 in predlagal mestnemu svetu, da ga v prvi obravnavi sprejme.

Mestni svet mestne občine Maribor je navedeni predlog prostorskega akta obravnaval na svoji 16. redni seji  dne 10. maja 2004 in ga sprejel v prvi obravnavi .

Vsebinsko se dopolnjen predlog bistveno ne razlikuje od predloga, ki je bil v prvi obravnavi.

2. Pripombe na predlog odloka, ki so bile podane na mestnem svetu

Pripomba št.1B (dr.Igor Tičar – odbor za urejanje prostora)

Izgraditi je treba kanalizacijo in pripeljati energetske vode. Šele ko bo to urejeno so možni kakršnikoli drugi posegi. Nosilci stroškov morajo biti investitorji sami. Odbor podpira urejanje tega območja, da se prepreči stihijska in naključna gradnja, ki dejansko kazi okolje.

Strokovno stališče:

Pripomba se upošteva. Odlok v svojem 13. členu določa, da morajo investitorji pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za posamezne objekte urediti skupno infrastrukturo. Urediti jo je mogoče tudi fazno, v kolikor gre za funkcionalno zaokrožene celote.

Pripomba št. 2B (dr.Alojz Križman)

Če gledamo na celoten kompleks z vsem, kar je treba tu komunalno urediti je investicijska vrednost 178 miljonov zelo majhna. Takšen poseg zahteva poglobljeno obravnavo, pa tudi stališča KS ni nikjer.

Strokovno stališče:

Pripomba se delno upošteva. Stališče KS Kamnica je pri gradivu za prvo obravnavo pomotoma izpadlo in je priloženo k obravnavanemu gradivu. V njem je tudi dan pogoj, da si investitorji sami financirajo in izgradijo komunalno opremo. Mnogo od tega so že naredili (vodovod, elektrika, delno tudi ceste), manjka le kanalizacija in finalna obdelava ceste. Prikazani stroški pa so povzeti iz gradiva, ki ga je pripravila družba Igre in jih tudi strokovno utemeljuje.

Pripomba št.3B (Melita Cimerman)

Pomembno se mi zdi, da se tu upoštevajo krajevne, kulturne in gradbene tradicije in da se ne pokvari okolica mesta z neumestnimi zgradbami, francoskimi hišami iz Provanse, s švicarskimi šaleji itn. Upam da odstopanje do 20% ne velja za višino.

Strokovno stališče:

Pripomba se upošteva. V členu, ki govori o arhitekturnem oblikovanju objektov, je dodana obveznost upoštevanja krajevnih, kulturnih in gradbenih tradicij območja Kozjaka.

- V 12. členu nedvoumno piše, da se objekt v tlorisnih gabaritih lahko poveča oziroma zmanjša za max. ± 20 % v dolžino oziroma v širino.

3. Spremembe in dopolnitve v dopolnjenem  predlogu odloka za drugo branje glede na

predlog odloka za prvo branje

Dopolnjen je 4. člen, ki govori o dejavnosti v območju. Dopolnjen je s spiskom parcel, katerih lastniki trenutno niso zainteresirani za gradnjo na svojih zemljiščih.

V 7. členu so dodani dodatni pogoji oblikovanja, ki veljajo tako za novogradnje kot tudi za legalizacije, ki morajo upoštevati tradicije območja.

V 8. členu je dodan alternativni  pogoj za ureditev mej, ki so lahko iz žičnega pletiva ali se zasadijo z živo mejo.

V 9. členu je dodan novi prvi stavek, ki govori o priključevanju naslja na obstoječe cestno omrežje in se glasi:

»Območje je dostopno iz obstoječe ceste Kamnica – Pesnica, preko  priključkov v medsebojni oddaljenosti 50 m, ki se rekonstruirata skladno s pogoji tega zazidalnega načrta.«

V 10. členu je dopolnjen zadnji odstavek poglavja o kanalizaciji, ki se v novem predlogu glasi:

- »Fekalne odpadne vode bodo speljane preko vodotesne kanalizacije po cestah v mestno kanalizacijsko omrežje in v čistilno napravo. Jugozahodni del se bo na omrežje navezal pri Perku in bo voden v levoobrežni kolektor pri Koblerjevem zalivu. Objekte, ki naravno gravitirajo proti tej kanalizaciji, je mogoče priključiti nanjo pred izgradnjo prečrpavanja iz doline Rošpoha. Severovzhodni del pa se priključuje preko internega prečrpališča v omrežje pri Perku v isti kolektor. Mikrolokacija posameznih vodov se določi s projektno dokumentacijo. Za funkcionalno in tehnološko zaključene veje je možna fazna izvedba.«

Drugih sprememb predlagani prostorski akt nima.

Pripravil:						Ljubo MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh. Simon Tekavec, univ.dipl.inž.arh.				        DIREKTOR ZAVODA