MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

GMS -274

Številka: 35005-00015/2002 0901 VB

Datum:   23. 05. 2005

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA MALEČNIK CENTER |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | ZUM d.o.o Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | - Boris Sovič, univ. dipl. inž. el. ,župan |
| POROČEVALEC: | - Ljubo Mišič, univ. dipl. inž. arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet sprejme Odlok o zazidalnem načrtu za Malečnik center – druga obravnava |

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

PRILOGE:

- Odlok z grafično prilogo

- Obrazložitev in ocena stroškov

- Stališča do pripomb

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1) je Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/89, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004 in 13/ 2004) na svoji .... seji dne .... sprejel

ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU

ZA MALEČNIK – CENTER

- drugi dopolnjen  predlog-

I. UVODNA DOLOČILA

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za Malečnik center, v digitalni  in analogni obliki razen smernic, mnenj in izjav, ki so samo v analogni  obliki.

Digitalna oblika  je shranjena v podatkovni infrastrukturi »Urban« in zaščitena pred nedovoljeno uporabo, spreminjanem ali uničenjem s strani nepooblaščenih.

Izdelal ga je ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge 627-2/2002.

2. člen

- Zazidalni načrt vsebuje:

- TEKSTUALNI DEL

1.    Obrazložitev zazidalnega načrta

- Odlok o zazidalnem načrtu Malečnik – center

- Izjave izdelovalca zazidalnega načrta

- Pogoje in mnenja pristojnih organov in organizacij

- Seznam parcel z lastniki

- GRAFIČNE PRILOGE

- 1.     Izsek iz dolgoročnega in srednjeročnega plana – kartografska

- dokumentacija k planu							M 1:5000

- 2.     Navezava območja na cestno omrežje mesta				M 1:5000

- 3.     Inventarizacija prostora							M 1:1000

- 4.     Zazidalna situacija z zasnovo ureditve zelenih površin		M 1:1000

- 5.     Karakteristični prečni prerez						M 1:1000

- 6.     Urbanistični pogoji							M 1:1000

- 7.     Prometna ureditev							M 1:1000

- 7.a.  Prometna ureditev							M 1:500

- 8.     Situacija komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez	M 1:1000

- 9.     Načrt gradbenih parcel							M 1:1000

II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE

- 3. člen

- Območje obdelave se nahaja v Krajevni skupnosti Malečnik – Trčova, ki je del Mestne občine Maribor.

Velikost območja obdelave je približno 8,4 ha in se nahaja med območjem nove / načrtovane avtoceste na zahodu, republiško cesto na severu, kmetijskimi zemljišči in obstoječimi stavbnimi zemljišči na vzhodu in reko Dravo na jugu.

Območje ZN sestavljajo naslednje parcele:

86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 139/1, 139/3, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 145/1, 145/2, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 149/10, 149/11, 149/12, 149/13, 150, 151/1, 151/2, 151/3, 152/1, 152/2, 153/3, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/8, 153/9, 153/10, 153/11, 212/6, 217/18, del 218/1 in del 218/4 vse k.o. Malečnik.

Velikost in lega območja obdelave je razvidna iz grafične priloge št. 2 – meja območja obdelave.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

- 4. člen

Območje zazidalnega načrta je namenjeno organizaciji novega centra Malečnik s predvidenimi poslovnimi, trgovskimi in športno-rekreacijskimi dejavnostmi. Te dejavnosti so:

- - trgovske dejavnosti,

- - zdravstvene dejavnosti (ambulanta splošne medicine, zobozdravstvena ambulanta, lekarna,…),

- - rekreacijski center (zaprte in odprte površine za najrazličnejše športne dejavnosti)

- - lepotni center (solarij, masaža, kozmetični salon, frizerski salon,….),

- - lokali za gostinsko dejavnost

- - lokali za trgovsko dejavnost (butiki, darilni bazarji, supermarket,…..)

- - poslovni prostori (pisarne, sedeži podjetij,…..),

- - razstavni prostori (galerije) oz. prostori za odvijanje kulturnih dejavnosti.

IV. OBJEKTI PREDVIDENI ZA RUŠENJE

- 5 člen

Za potrebe realizacije vseh načrtovanih posegov se rušijo objekti na parceli št. 153/8 in 218/4.

Objekti predvideni za rušitev so prikazani na grafični prilogi številka 6.

V. URBANISTIČNI POGOJI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV

- 6. člen

- Grafične priloge zazidalnega načrta prikazujejo:

- - razdelitev območja na cone urejanja,

- - razporeditev obstoječih in predvidenih objektov in odprtih površin,

- - namembnost objektov in odprtih prostorov,

- - maksimalne horizontalne in vertikalne gabarite predvidenih objektov in površine odprtih prostorov,

- - smeri dostopov in dovozov,

- - usmeritve za oblikovanje objektov,

- - usmeritve za ureditev utrjenih in zelenih površin,

- - usmeritve za oblikovanje nadomestnih gradenj.

VI. OPIS NAMEMBNOSTI POSEGOV

- 7. člen

- Novogradnja:

Načrtovana je izgradnja večnamenskih objektov. Funkcionalno oblikovalski pogoji za izgradnjo večnamenskih objektov so razvidni iz grafičnih prilog:zazidalna situacija in situacija urbanističnih pogojev.

- Obstoječi objekti, ki jih je možno prenavljati ali nadomestiti z novimi objekti v skladu z določili tega odloka.

VII. FUNKCIONALNO OBLIKOVALSKI POGOJI OBJEKTOV

- 8. člen

- Pri vseh objektih je potrebno upoštevati regulacijske elemente, ki so razvidni iz grafične priloge »Urbanistični pogoji« in grafične priloge: »Karakteristični prečni prerezi.«

Pomen regulacijskih elementov:

- - gradbena linija je linija, na katero morajo biti z enim robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad

- - gradbena meja je linija, ki jo novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost

- - vhod, je označena smer glavnega dostopa do objekta.

Objekt A:

- - tip objekta: terasasti objekt

- - orientacija objekta: sever – jug

- -  etažnost: 2K + 2 E

- -  streha: ravna ali v blagem naklonu

- -  parkiranje: delno v objektu, delno pred objektom

- - dovozi in dostopi: peš: s severne, južne in vzhodne. Dostava iz južne.

Objekti B:

- -  tip objekta: terasasti objekt

- -  orientacija: sever – jug

- -  etažnost: pritličje in prva etaža sta delno vkopani, 2 etaži nad terenom

- -  streha: ravna ali v blagem naklonu

- -  parkiranje: delno v objektu, delno pred objektom

- -  dovozi in dostopi: iz južne, vzhodne in zahodne smeri.

- Objekte B je možno združevati, oziroma oblikovati znotraj določene gradbene meje. V primeru enovitega objekta je potrebno zagotoviti en ali več peš prebojev v smeri sever – jug.

Dopustna je gradnja naslednjih enostavnih objektov:

pomožni objekti za lastne potrebe,

ograje,

pomožni infrastrukturni objekti,

začasni objekti, ki ne zahtevajo novih komunalnih in drugih priključkov ali bistvenega povečanja zmogljivosti teh priključkov,

vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem,

spominska obeležja,

urbana oprema ter objekti oglaševanja v skladu s strokovno podlago MOM

Obstoječi objekti:

Za kakršnekoli nove posege na obstoječih objektih so predpisane gradbene meje in linije v karti »Urbanistični pogoji.« Etažnost objektov je lahko največ P+1+M.

V skladu s temi določili je obstoječe objekte možno tudi  legalizirati.

VIII. POGOJI ZA UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

- 9. člen

Športne površine:

- Na zahodni strani obravnavanega območja se ohrani igrišče za odbojko na mivki z orientacijo sever – jug, šest  tenis igrišč in nogometno igrišče na vzhodni strani

- Igrišče za odbojko na mivki z orientacijo severovzhod – jugozahod na zahodni strani se preuredi v smeri sever – jug kot tudi rokometno igrišče v osrednjem delu območja

- V osrednjem delu območja se uredita dve novi igrišči za košarko, eno igrišče za odbojko in dve tenis igrišči v športni hali.Možno je eno igrišče za košarko uporabiti hkrati tudi za odbojko. V talni oznaki sta na igrišču narisana oba igrišča.

- Na vzhodni strani območja je predvidena ureditev nogometnega igrišča in pomožnega nogometnega igrišča.

Tribune:

- Umestijo se premične oz. montažne tribune ob igrišču za odbojko na mivki na zahodni strani, ob igrišču za košarko, odbojko, rokomet in obeh tenis igriščih v športni hali v osrednjem delu območja in ob predvidenem nogometnem igrišču.

- 10. člen

Zelene površine

- Na vzhodni strani se uredi parkovna površina z peš potmi, počivališči in otroškimi igrišči za različne starostne stopnje. V projektni dokumentaciji je treba upoštevati osnovno strukturo prikazano v grafičnem delu tega odloka.

- Ostale proste površine se uredijo tako, da bodo prevladovale zelene površine v kombinaciji z utrjenimi površinami.

- Vsa parkirišča se obsadijo z drevesi.

IX. POGOJI ZA UREJANJE PROMETA

- 11. člen

- Cestno omrežje

Osnovna cestna navezava je regionalna cesta R III-709 (prometni odsek MB Pobrežje–Malečnik št.8614) na katero se s priključkom ceste A in dovozom C navezujejo notranje ceste: cesta B in dovoz D.

Obstoječi cesti R III-709 in cesto A je treba rekonstruirati. Ostale ceste so predvidene novogradnje. Pogoji za rekonstrukcije in novogradnje so naslednji:

- - R III-709 – Regionalno cesto je treba rekonstruirati v območju priključka ceste A. Rekonstruiran prečni profil mora biti nadaljevanje že izvedene rekonstrukcije na zahodnem delu zazidave in je: dvosmerno dvopasovno vozišče 2x3.0m, pločnik ob južnem robu in koritnica ob severnem. Pri rekonstrukciji križišča je treba upoštevati: obstoječe in predvidene prometne obremenitve, strukturo prometa, tovorno dostavno vozilo kot merodajno vozilo na priključku ter prostorske možnosti. Predvideti je treba pas za leve zavijalce. V območju križišča je treba horizontalno in višinsko preoblikovati potek ceste A. Za rekonstrukcijo je treba izdelati projektno dokumentacijo skladno s smernicami in soglasji upravljavca ceste. Idejna zasnova iz zazidalnega načrta je osnova za izdelavo projektne naloge.

- - Cesta A – Rekonstrukcija ceste A obsega horizontalno in vertikalno preoblikovanje podrejenega priključka na regionalno cesto. Cesto je treba urediti kot dvosmerno in dvopasovno s pločnikom na vzhodni strani. Rekonstreukciji ceste A je treba prilagoditi obstoječe ureditve ob cesti (dovoz do parkirišča pri pošti in zelenico ob otroškem vrtcu).

- - Cesta B – Cesta B je novogradnja. Ob dvosmernem dvopasovnem vozišču je treba urediti parkirišče in pločnik. V območju navezave na cesto A jo je treba prilagoditi ureditvam ob obstoječi pošti. Na območju kjer cesto B prečka osrednji trg oziroma ploščad je treba uporabiti ukrepe za umirjanje prometa.

- - Cesta C – Cesta C je novogradnja. Urediti jo je treba kot enopasovni enosmerni dovoz iz smeri Maribora. Odcep od regionalne ceste je treba oblikovati tako, da omogoča le dovoz iz smeri Maribora. Ob enosmernem vozišču je treba na vzhodni strani urediti pločnik.

- - Dovoz D – Dovoz D je razen krajšega odseka v območju priključka na cesto A novogradnja. Urediti ga je treba kot dvosmerno dvopasovno skupno prometno površino z obojestranskimi parkirišči. Dovoz D se slepo zaključuje in preide v skupno peš in kolesarsko pot. Kot obračališče je možno uporabiti bližnji priključek. Na slepem kopncu je treba postaviti prepreko, ki bo preprečevala vožnjo vozil po peš in kolesarski poti.

Višinski potek rekonstruiranih cest in novogradenj je treba prilagoditi obstoječim cestam in objektom. Idejna zasnova višinskih potekov cest na najbolj kritičnih odsekih na območju tega zazidalnega načrta predstavlja prevero izvedljivosti posegov v prostor in služi le kot osnova za nadaljnje projektiranje.

V območju vseh križišč in priključkov cest in dovozov je treba zagotoviti preglednost (pregledni trikotnik) za hitrost 50 km/h na regionalni cesti in 30 km/h na vseh ostalih cestah.

Na notranjem cestnem omrežju kategorije občinskih cest je treba omejiti hitrost na 30 km/h (območje omejene hitrosti).

- 12. člen

Mirujoči promet

Velikost in oblika parkirnih površin za osebna vozila je zasnovana skladno s prometnimi in urbanističnimi normativi ter kot del urbanističnega koncepta pozidave. Predvidena je ureditev  obvoziščnih parkirišč, parkirnih ploščadi in podzemnih parkirišč v parkirnih etažah terasasto zasnovanih objektov.

Število potrebnih parkirnih mest je določeno v odvisnosti od vrste in obsega dejavnosti. V grafičnem delu prikazane parkirne površine so strokovna osnova za projektno dokumentacijo.  Mikro lokacijo teh površin in natančno število potrebnih parkirnih mest je treba določiti glede na znane podrobne programe investitorjev oz. glede na vrsto in obseg dejavnosti v projektni dokumentaciji.

Na parkirnih površinah morajo biti urejena parkirna mesta namenjena vozilom oseb z invalidskimi vozički.

- 13. člen

Peš in kolesarski promet

Sistem pešpoti sestavljajo vzdolžne in prečne povezave speljane po pločnikih, ploščadih, trgih in skupnih prometnih površinah za motorizirani in nemotorizirani promet. Za povezavo z avtobusnimi postajališči ob regionalni cesti je treba urediti pločnik ob cesti C in cesti A ter urediti skupno peš in kolesarsko pot v podaljšku dovoza D do avtobusnega postajališča ob regionalni cesti na vzhodu zazidave. Ker je na območju zazidave zaradi zahtevne konfiguracije terena predvidenih tudi nekaj stopnišč, je treba osebam z invalidskimi vozički zagotoviti alternativne poti (n.p. dvigala v terasastih objektih). Vse ostale površine namenjene pešcem morajo biti grajene brez arhitektonskih ovir.

Kolesarski promet na območju zazidave je speljan po skupni poti za pešce in kolesarje, voziščih nizkoprometnih cest in skupnih prometnih površinah za motorizirani in nemotorizirani promet. Zagotoviti je treba nadaljevanje obstoječe kolesarske povezave v smeri Malečnika. Za to je treba zgraditi brv preko Vodolskega potoka in skupno peš in kolesarsko pot kot podaljšek dovoza D v smeri proti Malečniku. Pred vhodi v objekte in ob športnih igriščih je treba urediti odstavna mesta za kolesa.

- 14. člen

Dostava in intervencija

Do vseh objektov in igrišč je treba zagotoviti dostavo. Dostava naj poteka z vozišča, kjer to ni možno pa s ploščadi. Dostavne poti preko ploščadi in trgov je možno s talno ureditvijo ločiti od ureditve ostalih površin. Podrobneje jih je treba določiti glede na vrsto izbranih dostavnih vozil v projektni dokumentaciji.

Intervencijskemu prometu so namenjene ceste in dostavne poti. Te površine morajo zagotavljati tudi dovoz do obrežja reke Drave in omogočati vzdrževalna dela na reki.

- 15. člen

Javni potniški promet

Območje zazidave se na omrežje javnega avtobusnega potniškega prometa priključuje preko obstoječih postajališč ob regionalni cesti.

X. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE TER OMREŽJA ZVEZ

- 16. člen

Splošno

Za predvideno infrastrukturo se izdela projektna dokumentacija. Rezervirati je treba trase za vse zemeljske komunalne in energetske vode, pri čemer je treba upoštevati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike, zahteve upravljavcev, ter vsa zakonska določila predpisov o sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.

Upoštevati je treba tudi predpisani medsebojni odmik med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni vertikalni odmik 0.5 m, minimalni horizontalni odmik 3.0 m. V kolikor tega odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod primerno zaščititi (glineni naboj).

Potek komunalnih in energetskih infrastrukturnih objektov in naprav je razviden iz grafične priloge št. 9 »Situacija komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez«.

- 17. člen

Vodooskrba

Za napajanje z vodo in priključitev predvidenih objektov na vodovodno omrežje bo treba:

- - obstoječi vodovodni cevovod PC 2 1/2" v cesti R III-709 nadomestiti z vodovodnim cevovodom LŽ Ø 150

- - zgraditi vodovodni cevovod min. Ø 100 v predvidenih prometnicah – v zankasti zasnovi.

Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ št. 30/91). Po istem Pravilniku je treba zagotoviti tudi požarno varnost (hidrantno omrežje) z razmestitvijo ustreznega števila hidrantov. Hidranti naj bodo podtalni, ločeni od prometnih površin tako, da so dostopni ob vsakem času.

- 18. člen

Odvajanje odpadnih voda

Do izgradnje javne kanalizacije naselja in ČN bo za obravnavano zazidalno območje treba:

- - Zgraditi ločen sistem odvodnje za padavinske vode in komunalne vode iz objektov

- - Padavinske vode iz streh,ki ne bodo onesnažene z vodo škodljivimi snovmi speljati v reko Dravo

- - Padavinske vode iz parkirnih površin prečistiti preko peskolovov in lovilcev olj in tako prečiščene voditi v reko Dravo ali Vodolski potok

- - Zgraditi kanalizacijo za odvod sanitarne odpadne vode in jo zaključiti v predvideni čistilni napravi.

Do izgradnje javne kanalizacije naselja, je treba zgraditi kanalizacijo vključno s fekalno ČN na območju zazidave, katera se po izgradnji javne kanalizacije naselja in priključitvijo na ČN naselja oz. CČN, ukine.

Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi. Po njeni izgradnji je treba pridobiti atest o vodotesnosti in omrežje predati upravljavcu.

- 19. člen

Telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelsko razdelilnega sistema

Za priključitev uporabnikov na telekomunikacijsko omrežje je treba dograditi kanalizacijsko in kabelsko omrežje ter kabelske priključke do posameznih objektov. Načrtovani objekti se bodo lahko vključili v TK omrežje na osnovi prostih kapacitet obstoječe centrale, za kar je treba naročiti projekt priključitve pri pristojni gospodarski službi.

Od avtobusnega postajališča (na severni strani zazidalnega območja) naprej je treba zgraditi KRS kabelsko kanalizacijo po južni strani ceste R III-709, ter odcepe do že obstoječih in predvidenih objektov.

Navezava objektov se izvede z novim omrežjem in priključki  na podlagi pogojev,ki jih poda pristojni upravljalec KRS omrežja. Zemeljsko omrežje naj poteka skupaj s TK omrežjem.

- 20. člen

Oskrba z električno energijo

Obstoječi električni kabel nizke napetosti, ki prečka lokacijo novega objekta »A« je treba prestaviti in traso prilagoditi zazidavi.

Za napajanje predvidenih objektov z električno energijo je treba:

- - zgraditi novo transformatorsko postajo ustreznega tipa in moči

- - vključiti transformatorsko postajo v 20 kV omrežje

- - zgraditi ustrezni nizkonapetostni kabelski razvod iz nove TP do predvidenih objektov

- - pridobiti upravno in projektno dokumentacijo za nadomestno TP, za vključitev TP v 20 kV omrežje ter za nizkonapetostni kabelski razvod.

Osvetliti je treba parkirišča in dovozne poti s primernimi svetilkami. Napajanje naj se izvede iz nove TP.

Med projektiranjem predvidenih objektov in pred pričetkom gradbenih del se morajo investitorji oz. projektanti seznaniti s točno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov ter naročiti zakoličbo kablov pri pristojni delovni organizaciji.

Na območju, po katerem potekajo elektroenergetski vodi, ni mogoče graditi novih objektov, dokler niso le ti kablirani oz. prestavljeni izven območja gradnje novih objektov.

- 21. člen

- Oskrba s plinom in ogrevanje

Predvidena je izgradnja nove merno regulacijske postaje na območju Malečnika in 6 barskega povezovalnega plinovoda med magistralnim plinovodom (Geoplin – Ljubljana) z distribucijskim omrežjem za zemeljski plin (Plinarna Maribor, d.d., MRP »Ježek« v Melju).

Do izgradnje plinovodnega omrežja naj se izvede ogrevanje novih objektov iz skupne kotlovnice. Ogrevanje naj se predvidi na utekočinjen naftni plin.

- 22. člen

Odstranjevanje odpadkov

Komunalne odpadke je treba pri načrtovanih objektih zbrati, deponirati in odvažati v skladu z veljavnim Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Maribor.

Posode za odpadke je treba namestiti na pokritih, vizualno neizpostavljenih mestih, vendar dostopnih vozilom. Na območju obravnave je predviden prostor za lokacijo zbiranja odpadkov, kar je razvidno iz grafične priloge: »usmeritve za oblikovanje objektov«.

Na javnih površinah je treba zagotoviti zadostno količino košev za odpadke.

Za odjemna mesta v stanovanjskem območju je treba predvideti nadkrite ekološke otoke. Na območju IZC je odjemno mesto v sklopu objekta na mestu, ki je dostopno vozilom za odvoz.

Komunalne odpadke je potrebno zbirati v ustrezne tipizirane posode in poskrbeti za organiziran odvoz odpadkov.

Odpadna olja je treba zbirati ločeno v kontejnerju, ki je lociran v pokritem prostoru.

XI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

23. člen

Varstvo pred požarom

Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93 in 87/01).

Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je potrebno upoštevati:

- - Pravilnik o požarnovarstvenih zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Ur. l. SRS, št. 42/85)

- - SIST DIN 14090 – Površine za gasilce ob zgradbah in

- - Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ št. 30/91).

- 24. člen

Varstvo voda

Pred izgradnjo predvidenih objektov je treba načrtovati ukrepe, ki bodo preprečevali onesnaženje površinskih in podtalnih voda tako, kot to določa veljavna zakonodaja iz tega področja. Treba je načrtovati:

- - izgradnjo fekalne kanalizacije, ki se zaključi v ČN in šele prečiščene vode odvajati v vodotoke

- - izgradnjo meteorne kanalizacije, ki se prečisti v peskolovih in lovilcih olj, in šele prečiščene voditi v vodotoke.

Vsi objekti morajo biti od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine reke Drave odmaknjeni 15 m.

Pri načrtovanju objektov je treba predvideti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bi prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje.

- 25. člen

Varstvo zraka

Ogrevanje predvidenih objektov naj se vrši z ekološko sprejemljivim energentom  - utekočinjen naftni plin, s katerim bo preprečeno povečanje onesnaženosti zraka.

- 26. člen

Varstvo pred hrupom

V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je treba v območju urejanja zagotoviti pogoje za območje III. stopnje varstva pred hrupom.

XII. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

- 27. člen

V prvi fazi je treba območje komunalno opremiti.

Izvajanje zazidalnega načrta ni časovno pogojeno. Možna je fazna gradnja posameznih objektov. V skladu z možno etapnostjo izvedbe posameznih funkcionalnih sklopov objektov in garaž je zagotovljena medsebojno neodvisna gradnja. Možna je tudi fazna ureditev športnih površin.

XIII. TOLERANCE PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

- 28. člen

Tolerance glede oblikovanja objektov

Pri vseh objektih je potrebno upoštevati regulacijske elemente, ki so razvidni iz grafične priloge »Urbanistični pogoji«.

Tolerance glede gradbenih linij in gradbenih mej:

- 1. tolerance glede gradbenih linij:

- za vse objekte: do + 1 m,

- 2. tolerance glede gradbenih mej:

- za objekte A in B

- severne in vzhodne gradbene meje imajo tolerance + 1 m

- južne gradbene meje imajo toleranco v smislu zmanjšaja objekta

Tolerance glede infrastrukture

Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje zvez) določenih s tem zazidalnim načrtom so dopustna, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih al lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega in hidrotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo spreminjati vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videz obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalne in delovne pogoje in ne smejo povečati negativne vplive na okolje.

Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve usklajene s pogoji, ki so jih soglasodajalci podali k temu lokacijskemu načrtu. V primeru odstopanj od pogojev, je treba ponovno pridobiti soglasje soglasodajalcev, da so njihovi pogoji upoštevani. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- 29. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:

- Mestni upravi Mestne občine Maribor, Zavod za prostorsko načrtovanje

- Upravni enoti Maribor

- Krajevni skupnosti Malečnik – Ruperče

Mestni upravi Mestne občine Maribor, Služba za GIS in obdelavo podatkov – digitalna oblika

- Spletne strani: Maribor.si.

- 30. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Določila tega odloka, ki se v celoti ali delu nanašajo na območje, ki se sedaj ureja z državnim lokacijskim načrtom, se lahko pričnejo uporabljati šele takrat , ko bo uveljavljena uredba Vlade RS, s katero bo ta ugotovila da je "državni lokacijski načrt delno ali v celoti izveden."

Datum: 16. 05. 2005

Številka: 35005-00015/2002 0901 VB

Mestna uprava

ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Grajska ulica 7, 2000 Maribor

Tel. 02 220 14 95  fax 02 220 14 93

e-mail:vesna.bauman@maribor.si

dat:drug.obr.MS

Številka: 35005-00015/2002 0901 VB

Maribor, 23. 05. 2005

OBRAZLOŽITEV

ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA MALEČNIK - CENTER

Uvod

Drugi dopolnjeni predlog odloka o zazidalnem načrtu za Malečnik center je obravnavala Statutarno pravna komisija (na 30. seji komisije, 13. oktobra 2004 )

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja na  svoji ( na 23. seji odbora, 18. oktobra 2004) in Mestni svet je predmetno gradivo obravnaval na svoji 19.seji Mestnega sveta ( 25.10.2004).

Predmetno gradivo, ki je predlagano za drugo obravnavo na Mestnem svetu se razlikuje od gradiva, ki je potrjeno v prvi obravnavi zaradi upoštevanja pripomb, ki so jih je podali Statutarno pravna komisija, Odbora za urejanje prostora in varstva okolja, Komunalna direkcija in člani Mestnega sveta in sicer:

- Preambula odloka je ustrezno navedena.

- Ustrezno je preoblikovan zadnji stavek zadnjega člena tako, da se glasi: ,,Določila tega odloka, ki se v celoti ali delu nanašajo na območje, ki se sedaj ureja z državnim lokacijskim načrtom, se lahko pričnejo uporabljati šele takrat , ko bo uveljavljena uredba Vlade RS, s katero bo ta ugotovila da je "državni lokacijski načrt delno ali v celoti izveden."

- Spremeni se  8. člen tako, da se na kocu dodajo določila v zvezi z enostavnimi objekti , ki se glasijo:

,, Dopustna je gradnja naslednjih enostavnih objektov:

pomožni objekti za lastne potrebe,

ograje,

pomožni infrastrukturni objekti,

začasni objekti, ki ne zahtevajo novih komunalnih in drugih priključkov ali bistvenega povečanja zmogljivosti teh priključkov,

vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem,

spominska obeležja,

urbana oprema ter objekti oglaševanja v skladu s strokovno podlago MOM

- Spremeni se 9. člen tako, da se v poglavju – Športne površine - za tretjim stavkom doda stavek, ki se glasi: ,,Možno je eno igrišče za košarko uporabiti hkrati tudi za odbojko. V talni oznaki sta na igrišču narisana oba igrišča,,.

V 22. členu se v poglavju: -  Odstranjevanje odpadkov v drugem odstavku doda naslednji stavek: ,,Na območju obravnave je predviden prostor za lokacijo zbiranja odpadkov, kar je razvidno iz grafične priloge: »usmeritve za oblikovanje objektov,,.

Pripravila:		Ljubo MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh.

Vesna Bauman, univ.dipl.pr.planer.	                                 DIREKTOR ZAVODA

- NOVELIRANA OCENA STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ (pripravil ZUM d.o.o)

V nadaljevanju so prikazane upoštevane vrste stroškov, ki jih je mogoče oceniti v fazi priprave prostorskega izvedbenega načrta. Opozarjamo, da to niso vse vrste stroškov. Predvsem niso zajeti stroški za načrtovano izgradnjo objektov visokih gradenj, saj so podatki o posameznih načrtovanih objektih v fazi priprave prostorskega izvedbenega načrta premalo natančni, da bi jih bilo mogoče oceniti s potrebno stopnjo zanesljivosti.

Natančnejšo predstavo o višini skupnih stroškov za območje obdelave bo mogoče oblikovati v fazi, ko bodo izdelani vsaj idejni projekti načrtovanih objektov.

V oceni stroškov so zajete samo kvadrature javnih površin (površine za javne ceste, j. parkirišča, j. pločnike, j. zelene površine, j. poti….).

Komunalna in energetska infrastruktura ter omrežje zvez je izračunana za celotno območje zazidalnega načrta (v mejah območja obdelave

Cene so izbrane in ocenjene kot povprečne pri posameznih izvajalcih, ki se ukvarjajo z izvedbo gradenj in pripadajočih storitev. Cene veljajo za oktober 2004.

- Odškodnina za zemljišče

- 13.281 m2  á 8.400,00 SIT/m2				111.560.400,00 SIT

- Stroški prepisov, cenitev, davki, urejanje lastniških listin

- ocenjeno						              4.000.000,00 SIT

- Projekti komunalne in energetske infrastrukture, projekti cest in ZN

- ocenjeno						            15.000.000,00 SIT

- 4. Rušitve – skupaj:					             3.381.600,00 SIT

- 4.1 Zidani objekti

- 406 m2 á 6.600,00 SIT/m2                           2.679.600,00 SIT

- 4.2 Leseni objekti

- 234 m2 á 3000,00 SIT/m2                              702.000,00 SIT

- 5. Odškodnina – skupaj:					41.031.270,00 SIT

- 5.1. Odškodnina za stanovanjske objekte

- 167 m2  á 116.930,00 SIT/m2                       19.527.310,00 SIT

- 5.2. Odškodnina za gospodarske objekte

- 239 m2 á 62.640,00 SIT/m2                        14.970.960,00 SIT

- 5.3. Odškodnina za lesene objekte

- 235 m2 á 27.800,00 SIT/m2                          6.533.000,00 SIT

- 6. Zakoličenje – skupaj:					     694.500,00 SIT

- 6.1. Zakoličenje komunalnih vodov

- 3,880 km  á 150.000,00 SIT/km1                     582.000,00 SIT

- 6.2. Zakoličba osi cest

- 0,450 km á 250.000,00 SIT/km1                       112.500,00 SIT

- 7. Komunalna infrastruktura – skupaj:                                        49.294.000,00 SIT

- 7.1. Kanalizacija – fekalna

- 523 m1  á 34.000,00 SIT/m1                      17.782.000,00 SIT

- 7.2. Kanalizacija – meteorna

- Opomba: ta strošek je zajet v ceni m2

- javnih cest in parkirišč  (novogradnja)

- 7.3. Vodovod Ø 100

- 579 m1 á 28.000,00 SIT/m1                       16.212.000,00 SIT

- 7.4. Demontaža vodovodnega cevovoda

- PC 2 ½" + montaža vodovodnega

- cevovoda LŽ   Ø 150

- 850 m1  á 18.000,00 SIT/m1	           15.300.000,00 SIT

Opomba: V stroških ni zajeta cena čistilne naprave in lovilca olj.

- 8.   Energetska infrastruktura – skupaj:                                        35.011.100,00 SIT

- 8.1. Predvideni električni kabel V.N.

- 0,413 km  á 22.200.000,00 SIT/ km1              9.168.600,00 SIT

- 8.2. Električni kabel N.N. – demontaža

- 0,170 km1 á 20.000.000,00 SIT/km1             3.400.000,00 SIT

- 8.3. Električni prosti vod N.N. – demontaža

- 0,203 km1  á 1.500.000,00 SIT/km1                304.500,00 SIT

- 8.4. Predvideni električni kabel N.N.

- 0,167 km1   á 14.000.000,00 SIT/km1            2.338.000,00 SIT

- 8.5. Javna razsvetljava (kandelabri na

- 15 m razdalji)

- 820 m1 : 25 = 33 kandelabrov

- 33 kand. á 600.000,00 SIT/kand.              19.800.000,00 SIT

Opomba: V ceni ni zajet strošek nove transformatorske postaje, ker ni znana kapaciteta.

- 9. Omrežje zvez – skupaj:					      7.432.000,00 SIT

- 9.1. Telekomunikacijski kabel

- 542 m1 á 6.000,00 SIT/m1                        3.252,000,00 SIT

- 9.2. CATV kabel

- 836 m1 á 5.0000,00 SIT/m1                      4.180.000,00 SIT

- 10. Javne prometne površine – skupaj:			   103.200.000,00 SIT

- 10.1. Ceste, parkirišča (rekonstrukcija)

- 2400 m2 á 12.000,00 SIT/m2                   28.800.000,00 SIT

- 10.2. Ceste – novogradnja

- 3202 m2 á 20.000,00 SIT/m2                   64.040.000,00 SIT

- 10.3. Hodnik

- 1036 m2 á 10.000,00 SIT/m2                     10.360.000,00 SIT

- 11. Odprte površine skupaj:					   49.518.600,00 SIT

- 11.1 Zelene površine

- 7682 m2 á 2.300,00 SIT/m2                  17.668.600,00 SIT

- 11.2. Drevesa

- 121 kom á 15.000,00 SIT/kom                 1.815.000,00 SIT

- 11.3. Ploščadi (tlak)

- 3895 m2 á 6.000,00 SIT/m2                  23.370.000,00 SIT

- 11.4. Asfaltirane poti

- 733 m2 á 5.000,00 SIT/m2                     3.665.0000,00 SIT

- 11.5. Otroško igrišče – 3 x

- ocenjeno                                                3.000.000,00 SIT

REKAPITULACIJA STROŠKOV PO VRSTAH OD 1-11

1. Odškodnina za zemljišče				       111.560.400,00 SIT

2. Stroški prepisov, cenitev, davki, urejanje lastniških

listin							         4.000.000,00 SIT

3. Projekti komunalne in energetske infrastrukture,

projekti cest in ZN					       15.000.000,00 SIT

4. Rušitve						         3.381.600,00 SIT

5. Odškodnine						       41.031.270,00 SIT

6. Zakoličenje                                                                                694.500,00 SIT

7. Komunalna infrastruktura                                                     49.294.000,00 SIT

8. Energetska infrastruktura                                                     35.011.100,00 SIT

9. Omrežje zvez					         7.432.000,00 SIT

10. Javne prometne površine                                                  103.200.000,00 SIT

11. Odprte površine                                                                  49.518.600,00 SIT

- _____________________________________________________________________

STROŠKI SKUPAJ:					      420.123.470,00 SIT

- ==================================================================

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1

2000 Maribor

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 110/2002, 8/2003, v nadaljevanju ZUreP - 1) in 43. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/89, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004 in 13/2004) je župan Mestne občine Maribor sprejel

STALIŠČA DO PRIPOMB, PODANIH NA DOPOLNJENI  PREDLOG ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA MALEČNIK CENTER V PRVI OBRAVNAVI NA ODBORU ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA, STATUTARNO PRAVNI KOMISIJI IN MESTNEM SVETU

Dopolnjen predlog zazidalnega načrta za Malečnik center, GMS – 274  je uvrščen za prvo obravnavo na 19.seji Mestnega sveta.

PRIPOMBE, KI JIH JE PODALA STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA (na 30. seji komisije, 13. oktobra 2004 )

1. Pripravljalec gradiva naj popravi preambulo odloka in opredeli mestni svet kot organ, ki sprejme odlok ter pravilno pravno podlago za sprejem odloka.

Stališče:

Pripomba se v celoti upošteva.

2. Naj pripravljalec redakcijsko preoblikuje 30. člen, tako da ga razdeli na dva odstavka, v prvem naj določi začetek veljavnosti, v drugem začetek uporabe. Ob tem komisija predlaga, da se dikcija novega drugega odstavek spremeni in besedilo "izvedenost državnega lokacijskega načrta" zamenja z besedilom, da je "državni lokacijski načrt delno ali v celoti izveden."

Stališče:

Pripomba bo v celoti upoštevana.

PRIPOMBE, KI JIH JE PODAL ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA, ( na 23. seji odbora, 18. oktobra 2004)

3. V gradivu manjka karta prometne ureditve, iz katere bi bile razvidne prometne povezave, priključki in druga vprašanja s področja prometa. Odbor meni, da bi v obrazložitvi odloka morala biti predstavljena povezanost obravnavanega območja s širšim območjem, predvsem s prometnega vidika. Pričakovati je, da se bo zaradi izgradnje novih športnih objektov na tem območju promet povečal, zato je potrebno posebno pozornost posvetiti ureditvi prometa in zagotavljanju parkirišč.

4. Člani odbora so izpostavili vprašanje zaščite obrežja reke Drave oz. Krajinskega parka Drava glede na določila odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor.

5. Tudi na področju komunalne infrastrukture so še odprta vprašanja (potek plinovoda, moč trafopostaje…). Z odlokom ni opredeljeno ali bo javna kanalizacija naselja, ko bo zgrajena, priključena na lokalno ali centralno čistilno napravo.

6. Odbor še ugotavlja, da je ocena stroškov opremljanja stavbnih zemljišč pomanjkljiva in zasnovana na cenah za december 2002, tako da ni realna.

Stališče:

Pripombe od 3 – 6 so upoštevane.Pripravljeno je dodatno obrazložitveno gradivo in sicer:

Tekstualni del, ki je vseboval:

1. Prvo stran tekstualnega dela elaborata, iz katere so razvidna izhodišča –planska in zakonska -za izdelavo predmetnega zazidalnega načrta.

2. Dodatna podrobnejša obrazložitev prometa, komunalne infrastrukture in upoštevanja pridobljenih smernic (predhodnih pogojev)

3. Novelirana ocena stroškov

4. Pridobljene smernice - na vpogled

Grafični del, ki je vseboval:

1. Navezava območja na cestno omrežje izsek iz sprejete Urbanistične zasnove, M 1:15000

2. Zazidalna situacija z zasnovo ureditve zelenih površin:  M 1:1000

3. Prikaz lokacijskih načrtov, ki se stikajo z mejo ZN Malečnik, (št. 4.a)

4. Prečni prerez; M 1:500

5. Prometna ureditev; M 1: 1000

6. Prometna ureditev – idejna rešitev priključka ceste ,,A,; na regionalno cesto R III –709

M 1: 500

7. Situacija komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez; M 1:1000

Predmetno gradivo je bilo odposlano 22.oktobra.

PRIPOMBE, KI SO PODANE NA 19.SEJI MESTNEGA SVETA ( 25.10.2004)

(Mag. Jože PROTNER)

7.  - V 9. členu so naštete dejavnosti, ki kar v precejšnji meri zavzemajo športna igrišča oz. športne površine. Predlaga, da pripravljavec gradiva upošteva, dejstvo, da v Malečniku deluje odbojkarski klub Galeja – Vega, ki ima največ selekcij od deklic in dečkov do mladincev in mladink in da je največji selekcijski klub v državi in da bi kazalo odbojki nameniti vsaj dve igrišči. Če ni možno drugače, je potrebno še dodatno preveriti, ali košarka potrebuje dve igrišči.

Stališče:

Pripomba se upošteva v tekstualnem in grafičnem delu odloka. Možno je igrišče za košarko uporabiti tudi za odbojko. Ureditev je možno izvesti na ta način, da je treba v košarkarsko igrišče dorisati talno označbo za odbojko in zagotoviti montažno konstrukcijo za mrežo v širini igrišča za košarko.

8. -  V 3. členu - območje obdelave se prav imenuje KS - se ne imenuje krajevna skupnost Malečnik-Trčova, ampak, Malečnik-Ruperče.

Stališče:

Pripomba se upošteva in se naziv ustrezno korigira v 3. členu odloka.

(Melita CIMERMAN)

9.  -  Dodatni  materiali, ki so pojasnjevali naša številna vprašanja in pomisleke, ki so jih na odboru zastavljali, so dobili šele v soboto.

Po besedah g. Mišiča se ta zazidalni načrt ne more izvajati, dokler, niso tam zgrajeni nekateri drugi bolj pomembni infrastrukturni objekti kot je to npr. avtocesta. Menim, da bi ta zazidalni načrt vsekakor lahko še predebatirali. Kajti odločanje o prostorskem načrtovanje je verjetno najvažnejša pristojnost, ki jo ima občina sploh v svojih nalogah. Po drugi strani je tudi politično to izjemno pomembna naloga, kajti z njo je povezano oblikovanje osnovnih infrastrukturnih odločitev, ki se nanašajo najmanj na srednjeročno bodočnost lokalne skupnosti saj vplivajo na demografski in gospodarski razvoj. Politično je ta pristojnost tudi težavna ker se pri konkretnem prostorskem načrtovanju odloča tudi o morebitnem precej povečanem blagostanju posameznih lastnikov, ki v tem območju delajo, - razumeti je, da imajo športni objekti status črne gradnje.

Niso problematični samo infrastrukturni objekte, gre tudi za naravni park, ki je tukaj in bi se naj premikal za 30 m..

Stališče:

Pobudo za pripravo predmetnega zazidalnega načrta je podala Krajevna skupnost Malečnik Ruperče in ne privatni investitor. Pri pripravi zazidalnega načrta je upoštevano dejstvo, da se na predmetnem območju že vrsto let izvajajo predvsem športni programi, tako da so nosilci teh programov  vključeni   v pripravo zazidalnega načrta.

Krajani krajevne skupnosti Malečnik Ruperče in sama krajevna skupnost so že v fazi priprave strokovnih podlag in pozneje v času javne razgrnitve predloga zazidalnega načrta podprli predvidene športne programe, oziroma njihovo legalizacijo.

Glede pripombe, ki se nanaša na naravni park Drava, pojasnjujemo, da je predlog zazidalnega načrta izdelan v skladu s smernicami pristojne službe za ohranjanje narave.

(Janez UJČIČ )

10. -  Predlaga, da se predvidijo dejavnosti, ki bodo omogočale zdravo življenje tudi ponoči in sožitje s prebivalci, zlasti po 22 uri (sedaj se je iz športnih igrišč stvar sprevrgla v navadno gostinsko dejavnost, da je moten mir zlasti po 10 uri zvečer in traja včasih vse do 7 ure zjutraj)

Stališče:

Namembnost znotraj obravnavanega območja je opredeljena v četrtem členu odloka.Pretežna dejavnost je športna in rekreacijska Iz opisa je razvidno, da so gostinske dejavnosti predvidene v sklopu trgovskih in to v malem obsegu. Menimo, da je odpiralni čas vezan na trgovino, kar pomeni, da po 10. uri v območju ni več hrupa. V območju urejanja morajo biti zagotovljeni pogoji za območje III. stopnje varstva pred hrupom.

Čas in način obratovanja morebitnih gostinskih lokalov se ne določa v izvedbenih prostorskih aktih.

11.  - Glede na množico novih objektov, ki so predvideni, ocenjuje, da bo pomanjkanje  parkirnih prostorov. Tam je  že sedaj problem zaradi nogometnih igrišč oz. tekem in seveda ob dodatnih športnih aktivnostih in drugih potrošniških zadevah, se bo tam zbiralo kar precej ljudi in ta parkirišča niso zagotovljena v takšnem obsegu kot bodo verjetno potrebe to pokazale.

Stališče:

Potrebno število parkirnih mest na območju obravnavanega zazidalnega načrta je določeno skladno z veljavnim normativom v odvisnosti od vrste in obsega predvidenih dejavnosti. Na območju predvidenih športnih površin so upoštevani tudi gledalci. V primeru izredno obiskanih športnih prireditev je na območju možno zagotoviti začasna parkirišča (ob južnem robu dovoza D).

(Marjan BAČKO)

12. - Potrebno je novelirati oceno stroškov na 18 strani – cene veljajo za december 2002.

Stališče:

Ocena stroškov je novelirana in je priložena k obrazložitvi.

(Pavel KRISTAN )

13. - Potrebovali bi prikaz predmetnega posega v širši prostor, kako je usklajen z lokacijskim načrtom države v zvezi z reko Dravo z željo, da se bo naselje Zrkovci širilo navzgor proti Dravi. Manjka usklajenost obstoječega z dolgoročnejšim posegom v ta prostor, ki je po tretji strani še opredeljen z parkom Drava. Čeprav je podano pojasnilo, da so ti posegi usklajeni, bi jih bilo potrebno skupno predstaviti in obravnavati.

Stališče:

Pripomba je upoštevana. Dodatno je pripravljena naslednja grafična priloga: ,,Prikaz lokacijskih načrtov, ki se stikajo z mejo ZN Malečnik,, (št. 4.a). Predmetna grafična priloga bo sestavni del grafičnega elaborata predmetnega zazidalnega načrta.

14. - Manjka ena od dejavnosti, ki so vezane na kraj Malečnik, to je rancarija. Naj se v okviru športnega parka predvidi tudi ta dejavnost.

Stališče:

Pripombe v predmetnem ZN ni možno upoštevati, ker meja predmetnega zazidalnega načrta ne sega do Drave.

Za površine, ki so ob reki Dravi in je zajet tudi ta del Malečnika, je v izdelavi lokacijski načrt - za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v Melju, ki je trenutno v fazi pridobivanja mnenj ustreznih organov in organizacij.

Na podlagi poizvedovanja na Uradu za prostorski razvoj, ki je pripravljalec predmetnega lokacijskega načrta,  smo ugotovili, da v času njegove javne razgrnitve ni bila evidentirana pripomba – pobuda za umestitev programa rancarije. Ker je to območje krajinskega parka in naravne struge reke Drave, bi kot sestavni del pobude morale biti priložene vse ustrezne strokovne podlage, predvsem pa celovita presoja vplivov na okolje.

15. - Na zahodu je predmetni načrt zamejen s potokom, zahodno od tega potoka pa je pred letom in pol bila zgrajena dovozna ali obvozna cesta, ki se ravno približa temu načrtu tako, da se vrača nazaj na glavno cesto. Ker lastniki zemljišča Črni baron niso pripravljeni odstopiti zemljišča za tako pot, bi se naj predvidela pot precej južno - tako rekoč na obrobju obrežja - ki pa ni vrisana v ta načrt. Predlaga, da se ta povezava vriše v načrt in da jo je treba izvesti, ker če te povezave ne bo,  bo potok zamejil zahodni in vzhodni del tako ,da rekreativni sprehajalci ne bodo imeli možnosti prostega pristopa.

Stališče:

Pripomba se upošteva v grafičnem delu odloka.

Povezava z obstoječo potjo za pešce in kolesarje na zahodu bo urejena na zasipu struge reke Drave. Za to ureditev, ki je speljana na območju Državnega lokacijskega načrta za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v Melju (ki je v fazi dopolnjenega predloga), je treba zgraditi brv preko Vodolskega potoka. Ureditev je možna skladno z Uredbo navedenega lokacijskega načrta:«Na zasipu na levem bregu Drave v območju Malečnika pod predvidenim viaduktom avtoceste se lahko uredi sprehajalna in kolesarska pot. Pri tem se predhodno pridobi soglasje upravljavca vodnega zemljišča.«

16. -  V obrazložitvi je bilo rečeno, da je ta kompleks izgubil status zemljiške površine in postal zazidljiva zaradi potrebe pri gradnji avtoceste, kot deponija gradbenega materiala . Na tej površini je veliko športnih objektov črne gradnje. Zakaj inšpekcija ne ukrepa?

Ali je usklajeno z državo, kje bodo nadomestne deponije - v obrazložitvi je sicer navedeno, da se gradnja na tem območju lahko začne šele z dokončanjem del na avtocesti. Ker pa so tu že objekti, prosi za odgovor, kam bo potem odlagal gradbeni material.

Odgovor:

Pred izdelavo predmetnega zazidalnega načrta so pridobljene med drugimi tudi smernice Družbe za državne ceste (Projekt 1 Severovzhodna Slovenija), iz katerih je razvidno, da so se strinjali s programom priprave kot podlago za izdelavo predmetnega zazidalnega načrta.

Pri dosedanji izgradnji avtoceste Slivnica  - Pesnica je ugotovljeno, da več ni potrebe, da bi  se površine, znotraj mej predmetnega zazidalnega načrta  uporabile za deponiranje gradbenega materiala, ker ga je dejansko manj kot je bilo načrtovano pri izdelavi lokacijskega načrta za avtocestni odsek Slivnica - Pesnica.

(Pavel KRISTAN)

17. -  Ali mestna občina pobira prispevek za uporabo zemljiškega prostora, tako kot ga moramo vsi v Mariboru plačati – glede na dejstvo, da so tam črnograditelji.

Stališče

Na nivoju cele Mestne občine Maribor se za športna igrišča na prostem ne zaračunava  prispevek.

(Miroslav BLAŽIČ)

18. - Predlaga, da bi kazalo tam, kjer sta sedaj dve rokometni igrišči in eno košarkarsko igrišče, načrtovati eno dvorano, v katero bi se lahko ti vsi športi preselili (rokomet, košarka, odbojka) S tem bi pridobil ne samo Malečnik pač pa tudi mariborski šport, kajti le tako bo dovolj športnih vadbenih površin za otroke, ki jih danes v majhnih telovadnicah OŠ razen obvezne šolske športne vzgoje ne morejo izvajati.

Stališče:

Športno dvorano, ki je načrtovana v ZN, je možno uporabiti tudi za ostale šolske športne dejavnosti.

(Pavel KRISTAN)

19. - Predlaga, da se v ta načrt vključi tudi možnost nekega vodnega kompleksa - zabavišče, obrežno kopališče, tradicionalne vodne obdravske dejavnosti.

Stališče:

Predlog ZN je izdelan na osnovi sprejetega programa priprave in projektne naloge, ki v svojem opisu nameravanih gradenj nista vsebovala naštetih programov. Sicer pa glede na dejstva, da je območje ob Dravi  krajinski park, območje Nature 2000 ter dejstvo, da je Drava v tem delu problematična zaradi nihanja vodostaja, je zelo malo možnosti, da bi predlagani posegi bili dopustni.

Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el.

ŽUPAN

številka 35005-00015/2002 0901 VB

datum: 23. 02. 2005