MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

GMS - 395

Številka: 35005-00008/2004 0901 VB

Datum:   01. 06. 2005

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL PROSTORSKO PLANSKE ENOTE RT 7 S – prva obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | ZUM d.o.o Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | - Boris Sovič, univ. dipl. inž. el. ,župan |
| POROČEVALEC: | - Ljubo Mišič, univ. dipl. inž. arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet sprejme Odlok o lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote Rt 7 S – prva obravnava |

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

PRILOGE:

- Odlok z grafičnimi prilogami

- Obrazložitev

- Ocena stroškov

- Stališča do pripomb podanih v času javne razgrnitve

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1) je Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/89, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004 in 13/ 2004) na svoji … seji dne ……..  sprejel

ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL PROSTORSKO PLANSKE ENOTE RT 7S

### (površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti, ki se nahajajo med Kočevarjevo ulico, Koroško cesto in Belačevo ulico)

- prvi dopolnjen predlog odloka

- 1. člen

I. UVODNA DOLOČILA

S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za del Prostorsko planske enote Rt 7S, ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge 29/04.

- člen

Lokacijski načrt vsebuje:

A.	TEKSTUALNI DEL

odlok o lokacijskem načrtu

obrazložitev pogojev za posege v prostor

smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

B.	GRAFIČNE PRILOGE

| 1 | Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Maribor | M 1:5000 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Uradna katastrska kopija | M 1:1000 |
| 3 | Navezava območja na cestno omrežje | M 1:5000 |
| 4 | Inventarizacija in plan rušitev |  |
| 5 | Zazidalna situacija | M 1:500 |
| 6 | Karakteristični vzdolžni in prečni prerez | M 1:500 |
| 7 | Osončenje | M 1:500 |
| 8 | Urbanistični pogoji | M 1:500 |
| 9 | Prometna ureditev | M 1:500 |
| 10 | Situacija komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez | M 1:500 |
| 11 | Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel | M 1:500 |
| 12 | Tehnični elementi za zakoličenje objektov | M 1:1000 |
| 13 | Tehnični elementi za zakoličenje komunalnih naprav | M 1:1000 |

II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE

- člen

Območje obdelave se nahaja med Kočevarjevo ulico, Koroško cesto in Belačevo ulico.

Velikost območja urejanja je ca. 1,07 ha.

Območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele:

1740/1, 1740/2, 1742, 1743/1, 1743/2, 1741, 1735, del 1736/1, 1727, 1729, 1726, 1728, 1724, 1725, 1722, 1723, 1721, 1720, 1718, 1717/1, 1717/2, 1719, 1989, del 1988, del 2165/4, del 2182, in del 2183/1, 1949/1 vse k.o. Koroška vrata.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

- člen

Območje je namenjeno površinam za stanovanja in dopolnilne dejavnosti.

Lokacijski načrt za obravnavano območje predvideva naslednje funkcije:

stanovanjsko, poslovno (pisarne), trgovsko, gostinsko in storitveno, zdravstveno in parkiranje.

IV. VRSTE DOPUSTNIH OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN

- člen

- Dopustni objekti so: je gradnja stanovanjskega objekta z dopolnilnimi dejavnostmi. Ureditev komunalne, energetske, prometne infrastrukture in ureditev nepozidanih površin (zelenice, igrišče , drevoredi…)

V. URBANISTIČNI POGOJI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV

- člen

Grafične priloge lokacijskega načrta prikazujejo:

razporeditev predvidenih objektov in odprtih površin,

namembnost objektov in odprtih prostorov,

maksimalne horizontalne in vertikalne gabarite predvidenih objektov in površine odprtih prostorov,

smeri dostopov in dovozov,

usmeritve za oblikovanje novih objektov,

ureditev utrjenih in zelenih površin.

- 7. člen

Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del:

Na novozgrajenih objektih so možni naslednji posegi (gradnje):

- tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah

- 8. člen

Rušitve objektov:

| zap. št. | objekti | parc. št. (vse k.o. Koroška vrata) |
| --- | --- | --- |
| 1 | stanovanjski objekt | 1742 |
| 2 | stanovanjski objekt | 1735 |
| 3 | stanovanjski objekt | 1728 |
| 4 | stanovanjski objekt | 1724 |
| 5 | stanovanjski objekt | 1722 |
| 6 | stanovanjski objekt | 1720 |
| 7 | stanovanjski objekt | 1720 |
| 8 | poslovni objekt - pisarne | 1717/2 |
| 9 | poslovni objekt - papirnica | 1717/2 |
| 10 | poslovni objekt - bar | 1717/1 |
| 11 | transformatorska postaja | 1729 |
| 12 | pomožni objekti – lope (13) | 1742, 1735, 1724, 1722, 1720, 1717/2, 1988 |

- 9. člen

Novogradnja:

| zap. št. | del objekta | namembnost | etažnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A | poslovno stanovanjska | P + 5 + M ter P+5 |
| 2. | B | stanovanjska | P + 5 + M |

VI. FUNKCIONALNO OBLIKOVALSKI POGOJI

- 10. člen

Oblikovanje zunanje podobe objekta:

Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni iz grafične priloge št. 5 »Zazidalna situacija«, št. 8 »Urbanistični pogoji« in št. 9 »Prometna ureditev«, vertikalni gabariti pa so prikazani v grafični prilogi št. 5 »Zazidalna situacija« in št. 6 »Karakteristični vzdolžni in prečni prerez«.

Pomen regulacijskih elementov iz grafične priloge št. 8 »Urbanistični pogoji«:

dopustna gradbena površina je maksimalni horizontalni gabarit objekta

gradbena linija v pritličju je linija, na katero mora biti v pritličju umaknjen objekt, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad

gradbena meja je linija, ki jo predvideni objekt ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjeni v notranjost

omejitev horizontalnega gabarita je rob prometnega koridorja v pritlični  etaži objekta

pročelje je glavna oblikovana fasada na objektu

intervencijski dovozi za gasilska vozila so utrjeni dovozi do postavitvenih površin za gasilska vozila, speljani preko zelenic

maksimalna dimenzija je največja dopustna dimenzija objekta

11. člen

- Poslovno stanovanjski del (A)

Pritličje je ob Koroški cesti namenjeno dopolnilnim dejavnostim, na dvoriščni strani pa stanovanjem, v nadstropjih so stanovanja.

Dvoriščni deli objekta (ob uvozu v garažo) so višine P+5.

Vhodi v objekt so s Koroške ceste, s Kočevarjeve ulice, s podaljška Koprivnikove ulice in z dvoriščne strani (severna stran objekta).

V pritličju je pred lokali predvidena javna površina pod objektom.

Glavno pročelje objekta je obrnjeno proti Koroški cesti (južna fasada).

- Stanovanjski del (B)

Namenjen je stanovanjem.

Pritličje je pasaža.

V pasaži so dovozne rampe za garažo in kolesarnico ter vhodi.

Glavno pročelje objekta je obrnjeno proti Koroški cesti (južna fasada).

VII. POGOJI ZA UREJANJE ODPRTIH POVRŠIN

- 12. člen

Odprti prostor vsebuje:

ploščad na južni strani objekta

zelene in igralne površine v dvoriščnem delu območja (severno od objekta)

parkirne površine v severnem in vzhodnem delu območja obravnave

Prostor ploščadi mora biti urejen tako, da omogoča dnevno uporabo v smislu povezovalnih poti ter letnih vrtov.

Igralne površine se opremijo za starostno stopnjo do 3 let, za starostno stopnjo 3-6 let in za starostno stopnjo 6-12 let.

Ob otroških igriščih se uredijo funkcionalne zelene površine, ki so lahko istočasno igralne površine.

Ostale zelene površine se horizontalno in vertikalno členijo z vegetacijskimi prvinami in to s tratnimi površinami, drevesi in grmovnicami.

Navedena rešitev odprtega prostora v tekstualni in grafični obliki predstavlja obvezno izhodišče za projektno dokumentacijo, kjer se določi vsa oprema, izbor in število rastlinskih vrst. Prav tako se določi ostala oprema (tlaki, svetila, zidci, nadstrešnice, vodne površine, koši za odpadke itd.).

- 13. člen

Obstoječa drevesa in grmovnice je treba v projektni dokumentaciji popisati. Vsa drevesa in grmovnice, ki bodo porušene zaradi gradnje objektov je treba enakovredno nadomestiti. Ohranjena drevesa in grmovnice je treba ustrezno zavarovati pred poškodbami v času gradnje.

VIII. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN

- 14. člen

CESTNO OMREŽJE

- Cestno omrežje obravnavanega območja sestavljajo obstoječe in predvidene občinske javne ceste (Koroška cesta, Kočevarjeva ulica, Belačeva ulica, Koprivnikova ulica) in notranje prometne površine, ki so skladno z zakonom uvrščene v kategorijo nekategoriziranih cest.

- Na javnem cestnem omrežju je treba:

Rekonstruirati Koroško cesto. Rekonstrukcija obsega prestavitev obstoječega vozišča proti severu, ureditev obojestranskih obvoziščnih elementov (parkirišč in zelenic, kolesarskih stez in pločnikov). Pri ureditvi dela severne kolesarske steze in pločnika, ki potekata na strehi podzemne garaže je treba uskladiti niveletne poteke stavbe in ceste. Na obravnavanem odseku rekonstrukcije je treba predvidene prehode za pešce, prestavljena avtobusna postajališča in zaporne ploskve oblikovati kot ukrepe za umirjanje prometa in pri tem upoštevati predvideno uvedbo območja omejene hitrosti (30km/h).

Zgraditi nov odsek Koprivnikove ulice med Belačevo ulico in Koroško cesto. Novi odsek mora biti dvosmeren in dvopasoven. Ob zahodnem robu vozišča je treba urediti pločnik. Niveletna poteka vozišča in pločnika morata biti vzporedna. Priključek na Koroško cesto je treba urediti kot podrejen po sistemu »desno-desno«. Elementi priključka morajo zagotavljati prevoznost za merodajna intervencijska in tovorna dostavna vozila. V območju priključka mora biti zagotovljena preglednost za hitrost 30km/h. Količbeno izhodišče za potek novega odseka Koprivnikove ulice je podaljšek obstoječega zahodnega robnika severnega dela Koprivnikove ulice med Smetanovo in Belačevo.

Preurediti zahodni krak Belačeve ulice. Preureditev mora biti izvedena tako, da bo na zahodni krak Belačeve ulice možno navezati notranje skupne prometne površine predvidene zazidave in obstoječih sosednjih funkcionalnih območij;

Zgraditi zahodni priključek notranje skupne prometne površine predvidene zazidave na Kočevarjevo ulico. Priključek, ki je speljan južno od obstoječih funkcionalnih površin severnega stanovanjskega bloka, je treba višinsko prilagoditi sosednjim urejenim površinam. Priključek na Kočevarjevo ulico je treba urediti kot podrejen po sistemu »desno-desno«. V območju priključka mora biti zagotovljena preglednost za hitrost 30km/h.

Rekonstruirati Kočevarjevo ulico. Rekonstrukcija naj obsega ureditev obojestranskega vzdolžnega parkiranja med drevesi in ureditev obojestranskih pločnikov. Prometni režim na južnem delu Kočevarjeve ulice je treba spremeniti v enosmernega (z juga proti severu).

- Notranje prometne površine je treba urediti v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa. Urejene naj bodo kot skupne prometne površine za motorni in nemotorni promet na katerih imajo prednost pešci in kolesarji. Namenjene so dostopom in dovozom do vhodov predvidenega objekta, dovozu do navezovalne rampe podzemne garaže in dovozu za dostavna in inervencijska vozila. Horizontalna zasnova in svetla višina notranjih skupnih prometnih površin mora biti skladna s pogoji standarda Površine za gasilce ob zgradbah, predvsem s točko, ki predpisuje oblikovanje dovoznih poti za gasilska vozila. Posebno kategorijo povoznih površin predstavljajo dovozi do možnih postavitvenih površin za gasilska vozila, ki so speljani preko predvidenih zelenic.

- 15. člen

MIRUJOČI PROMET

- Parkirna mesta (PM) za osebna vozila naj bodo urejena kot obvoziščno parkiranje med drevesi ob Koroški cesti in Kočevarjevi ulici, kot vzdolžna parkirišča ob severnem robu notranjih skupnih prometnih površin in parkirna mesta v podzemni garaži v kletnih etažah predvidenega objekta.

Število potrebnih parkirnih mest je določeno v odvisnosti od vrste in obsega dejavnosti po programu investitorja skladno z veljavnimi normativi. Urediti je treba 1.5 PM/stanovanje in parkirna mesta za lokale. Število PM za lokale je treba določiti glede na znane podrobne programe oz. glede na vrsto in obseg dejavnosti v projektni dokumentaciji. V grafičnem delu prikazane parkirne površine so strokovna osnova za projektno dokumentacijo. Mikrooblikovanje teh površin in natančno število potrebnih parkirnih mest je treba določiti v projektni dokumentaciji.

Na parkirnih površinah morajo biti urejena parkirna mesta namenjena vozilom oseb z invalidskimi vozički. Potrebno število teh parkirnih mest je treba določiti skladno z veljavnimi normativi.

- 16. člen

PEŠCI IN KOLESARJI

Pešcem so namenjeni pločniki ob Koroški cesti, Kočevarjevi ulici in Koprivnikovi ulici, ploščadi in notranje skupne prometne površine. Vse te površine morajo biti urejene brez arhitekturnih ovir skladno z veljavnim pravilnikom.

Kolesarski promet je na Kočevarjevi in Koprivnikovi ulici speljan po voziščih skupaj z motornim prometom. Na Koroški cesti je predvidena ureditev kolesarskih stez. V sklopu postavljanja urbane opreme je treba ob lokalih postaviti tudi stojala za kolesa.

- 17. člen

DOSTAVA IN INTERVENCIJA

Do vseh vhodov je treba zagotoviti dostavo. Dostava poteka z notranjih skupnih prometnih površin s severne strani. Izjemoma je dostava dovoljena tudi z južne strani s Koroške ceste. V tem primeru mora biti dostava prostorsko in časovno omejena.

Intervencijskemu prometu so namenjene ceste in vse skupne prometne površine.

- 18. člen

JAVNI POTNIŠKI PROMET

Po Koroški cesti je speljana linija javnega avtobusnega potniškega prometa. Na območju zazidave je par avtobusnih postajališč. Avtobusni postajališči je skladno s predvideno rekonstrukcijo Koroške ceste treba prestaviti in urediti na vozišču

IX. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

- 19. člen

SPLOŠNO

Za predvideno infrastrukturo je treba naročiti projektno dokumentacijo. Rezervirati je treba trase za vse zemeljske komunalne in energetske vode, pri čemer je treba upoštevati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike, zahteve upravljavcev, vsa zakonska določila predpisov o sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.

Upoštevati je treba tudi predpisani medsebojni odmik med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni vertikalni odmik 0.5m, minimalni horizontalni odmik 3.0 m. V kolikor tega odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod primerno zaščititi (glineni naboj).

Potek komunalnih in energetskih infrastrukturnih objektov in naprav je razviden iz grafične priloge št. 10 »Situacija komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez«.

- 20. člen

VODOOSKRBA

V Kočevarjevi ulici je treba delno nadomestiti obstoječ vodovodni cevovod LŽ DN 80 z LŽ DN 100.

Za potrebe vodooskrbe je treba zgraditi vodovodno omrežje v predvidenih prometnicah in interni cesti z navezavo na vodovodni cevovod LŽ DN 200 v Koroški cesti.

Obvezno je upoštevanje določil Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04) ter Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (MUV št. 1/01, 27/01 in 30/03).

- 21. člen

ODVAJANJE ONESNAŽENIH VODA

Treba je ločeno zbirati komunalne odpadne vode in padavinske vode. Pri odvajanju onesnaženih voda je treba upoštevati določila Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS, št. 105/02) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Ur. list RS, št. 35/96, 21/03).

Komunalne odpadne vode

Za odvodnjo obravnavanega območja je treba izgraditi vodotesno kanalizacijo, ki se bo navezala na kanale v Kočevarjevi in Koroški cesti.

Treba je izdelati izračun Hidravlične in Biokemične obremenitve posameznih objektov kot tudi hidravlični izračun celotnega novega in rekonstruiranega območja.

Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi. Po njeni izgradnji je potrebno pridobiti atest o vodotesnosti in omrežje predati upravljavcu. Potrebno je upoštevati Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov kanalizacije in veljavni Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda.

Padavinske vode

Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in strešin je treba urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin. Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi  je treba speljati preko peskolovov v ponikovalnice.

Odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih površin je treba urediti preko peskolovov in lovilcev olj in vode priključiti na mešano kanalizacijo v Koroški cesti.

Tla v podzemni garaži je treba načrtovati v vodotesni izvedbi, brez talnih iztokov in z načrtovanimi jaški brez iztokov za zajem eventualno razlitih nevarnih snovi. V projektni dokumentaciji je treba preveriti možnost gravitacijskega priključevanja na javno kanalizacijo.

- 22. člen

Za napajanje večstanovanjskih objektov s poslovnim programom z električno energijo je treba:

zgraditi nadomestno transformatorsko postajo ustrezne izvedbe in moči (upoštevati je potrebno nadaljnji razvoj) za napajanje predvidenega objekta in za napajanje dela odjemalcev, ki se trenutno napajajo iz za rušenje predvidene transformatorske postaje TP Koroška (t-138  OE Maribor mesto),

odstraniti obstoječo transformatorsko postajo TP Koroška (t-138 OE Maribor mesto),

ustrezno preurediti in prestaviti 10 kV kablovod T-115 – T-138 (k-087) in 10 kV kablovod (k-088) T-98 – T138, do nadomestne previdene transformatorske postaje,

preurediti obstoječe nizkonapetostno omrežje tako, da bo možno odjemalce, ki se trenutno napajajo iz za rušenje predvidene transformatorske postaje TP Koroška (t-138 OE Maribor mesto), takoj prevezati na nadomestno transformatorsko postajo,

zgraditi nizkonapetostni razvod za napajanje predvidenega večstanovanjskega objekta s poslovnim programom

Za osvetlitev območja je treba zgraditi javno razsvetljavo pod pogoji upravljavca. Parkirišča in interna skupna prometna površina morajo biti osvetljene. Svetila ob javnih cestah določi upravljavec. Napajanje bo izvedeno iz nove TP preko omrežja javne razsvetljave.

- 23. člen

PLINOVOD

Objekt je treba priključiti na zgrajeno nizkotlačno plinovodno omrežje (0,1 bar) v Koroški cesti.

- 24. člen

TK IN KRS OMREŽJE

Za priključitev uporabnikov na telekomunikacijsko omrežje je treba dograditi kanalizacijsko in kabelsko omrežje. Načrtovan objekt se bo lahko vključil v TK omrežje na Koroški cesti na osnovi prostih kapacitet obstoječe centrale, za kar je treba naročiti ustrezen projekt priključitve.

Na območju obdelave je potrebno v pločniku Koroške ceste oz. ob robu Kočevarjeve ulice predvideti nadaljnjo izgradnjo KRS kabelskega omrežja (dvocevna kabelska kanalizacija), na katerega bo možna priključitev predvidenega objekta pod pogoji upravljavca.

- 25. člen

OGREVANJE

Objekt se bo ogreval iz skupne kotlovnice v objektu  -energent je zemeljski plin. Po končanju izgradnje toplovodnega sistema  je možna priključitev predmetnega območja na  daljinsko ogrevanje.

- 26. člen

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Komunalne odpadke je potrebno zbrati, deponirati in odvažati v skladu z veljavnim odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Lokacije zbirnih mest komunalnih odpadkov in zbiralnice ločenih frakcij komunalnih odpadkov so razvidne iz grafične priloge št. 10: »Situacija komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez«.

X. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

- 27. člen

ZAŠČITA PRED ONESNAŽEVANJEM PODTALNICE

Treba je upoštevati določila Odloka o vodovarstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravskem polju (MUV št. 19/98, 23/98 in 14/02).

Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je treba na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati z naslednjimi ukrepi:

- projektna dokumentacija za graditev objekta mora vsebovati elaborat ureditve gradbišča, ki določa način graditve in organizacijo gradbišča tako, da graditev ne ogroža zalog pitne vode,

- pri gradnji se ne uporabijo materiali, ki vsebujejo nevarne spojine;

- odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih površinah in v infrastrukturnih objektih na gradbišču se ne smejo izpuščati v podtalje, z njimi je treba ravnati v skladu z določili veljavne uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Za primere razlitja škodljivih tekočin (olja, goriva) je treba pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču;

- odvodanjvanje z vseh utrjenih  površin mora biti urejeno tako, da ni možno neposredno odtekanje vode v podatlje, dokler le-te niso predhodno prečiščene (lovilec olj);

- zgraditi je treba vodotesno kanalizacijo po veljavnih predpisih;

- graditev novih in preureditev starih javnih cest mora biti v skladu z najboljšo razpoložljivo tehnologijo glede zalog pitne vode.

Vsi posegi morajo glede preprečevanja onesnaževanja podtalnice upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki obravnava varstvo voda.

- 28. člen

ZAŠČITA PRED ONESNAŽENJEM ZRAKA

V izogib onesnaženju zraka je predvideno ogrevanje iz skupne kotlovnice. Energent kotlovnice je plin.

Okolico živilskih obratov je treba protiprašno urediti.

Potrebno je upoštevati:

Uredbo o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur. list RS, št. 52/02)

Odlok o mejnih količinah oz. koncentracijah škodljivih snovi, ki se smejo izpuščati v zrak (emisija) (Ur. list SRS, št. 19/88).

Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. list RS št. 73/94 in 68/96),

Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur. list RS št. 73/94),

Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zrak (Ur. list RS št. 73/94),

Uredbo o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena ((Ur. list RS št. 8/95),

Pravilnik o higieni živil (Ur. list RS, št. 60/02, 104/03, 11/04 in 51/04).

- 29. člen

HRUP

Južni del območja obravnave in deli objekta v katerih so locirane dodatne dejavnosti in se navezujejo na Koroško cesto spadajo v območje III. stopnje varstva pred hrupom, dvoriščni, severni del območja obravnave s štirimi deli objekta, ki so postavljeni v dvorišče, pa spadajo v območje II. stopnje varstva pred hrupom. Območja stopenj varstva pred hrupom določa Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.

Treba je upoštevati:

Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS št. 45/95).

Uredbo o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Ur. l. RS št. 45/95).

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur. list RS, št. 70/96).

- 30. člen

TLA

Pri vseh posegih v prostor je treba plodno zemljo odgrniti in deponirati. Plodna zemlja se uporabi za ureditev zelenih površin.

- 31. člen

POŽARNA VARNOST

Požarno varnost je treba zagotoviti v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93 in 87/01).

Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je treba upoštevati:

Pravilnik o požarnovarstvenih zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Ur. list SRS, št. 42/85),

Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ, št. 30/91),

SIST DIN 14090 – Površine za gasilce ob zgradbah in

Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. list RS, št. 57/96).

Treba je zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in premoženja. Če niso podani s posebni predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države. O smereh evakuacijskih poti odloči projektant.

V hidrantnem omrežju je treba zagotoviti zadostno količino vode za gašenje požarov skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ, št. 30/91).

Dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN.

Pogoji za odmike med stavbami se izdajajo na podlagi smernic SZPV 204/99, ki jih je izdalo Slovensko združenje za požarno varstvo (Požar – strokovna revija za varstvo pred požari, 2/99) ali tujih predpisov.

Potrebne odmike se lahko določi tudi s pomočjo metod požarnega inženirstva, projektant je dolžan dokazati, da je s predlagano rešitvijo preprečen prenos požara z goreče na sosednjo stavbo.

Pri načrtovanju ukrepov za varstvo pred požarom se za podzemne garaže do izdaje slovenskega predpisa upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države.

Poleg zahtevanih požarnovarstvenih odmikov med stavbami je treba zagotoviti tudi potrebne površine za gasilce ob zgradbah (SIST DIN 14090, julij 1999): dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila.

Pri projektiranju je treba zagotoviti ukrepe za preprečitev širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.

- 32. člen

KULTURNA DEDIŠČINA

Upoštevati je treba določila veljavnega odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor. Objekt mora biti oblikovno usklajen s historičnim jedrom.

XI. ETAPNOST IZVAJANJA IN TOLERANCE V LOKACIJSKEM NAČRTU

- 33. člen

ETAPNOST

Pogoj za izvedbo lokacijskega načrta je izvedba in obratovanje nove transformatorske postaje.

Preostale načrtovane posege je možno izvajati v več etapah.

V prvi etapi je predvidena izgradnja osrednjega dela zazidave s pripadajočimi notranjimi skupnimi prometnimi površinami in podzemno garažo. Vse prometne ureditve prve etape, ki so povezane z gradbenimi posegi, morajo biti del končne ureditve. V prvi etapi je treba izgraditi proporcionalni del površin za mirujoči promet. Navezovalna rampa podzemne garaže je preko notranjih skupnih prometnih površin navezana na Koroško cesto. Sistem navezave na Koroško cesto je enosmerna zanka skozi pasažo osrednjega dela objekta. Vzhodni priključek je levi in desni uvoz na območje zazidave s Koroške ceste. Zahodni priključek je podrejeni desni izvoz z območja zazidave na Koroško cesto. Priključka na Koroško cesto sta nanjo navezana preko spuščenega robnika.

V drugi etapi je predvidena izgradnja podaljška Koprivnikove ulice ter vzhodnega aneksa objekta.

V tretji etapi je predvidena gradnja zahodnega aneksa objekta in priključek na Kočevarjevo ulico. Tretja etapa se izvaja kot pogojni lokacijski načrt. Rok za pridobitev zemljišč je 4 leta od uveljavitve tega lokacijskega načrta. V primeru, da nepremičnine niso pridobljene v predvidenem roku, na območju 3. faze lokacijski načrt preneha veljati in ostane v veljavi Zazidalni načrt dela soseske S-8 (MUV št. 3/90)«

- 34. člen

TOLERANCE

Tolerance glede oblikovanja objektov

Pri gradbenih mejah je možno odstopanje izven dopustne gradbene površine za 1,00m. Odstopanja se presodijo v projektni dokumentaciji.

Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu natančneje določijo v izrisu iz lokacijskega načrta v skladu z določili tega odloka.

Vse višinske kote se natančno določijo v projektni dokumentaciji.

Tolerance glede infrastrukturnih ureditev

Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih s tem lokacijskim načrtom, so dopustna, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje.

Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve usklajene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k temu lokacijskemu načrtu. V primeru odstopanj od pogojev je treba ponovno pridobiti mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

XII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

35. člen

Arhitektonske ovire

Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov in v objekte je potrebno izvesti dostope in prehode, ki omogočajo neoviran dostop za invalidne ljudi v skladu s Pravilnikom o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir.

XIII. KONČNE DOLOČBE

- 36. člen

Lokacijski načrt za del PPE Rt 7S v Mariboru je stalno na vpogled pri:

Mestni upravi Mestne občine Maribor, Zavod za prostorsko načrtovanje

Mestni četrti Koroška vrata

- 37. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Zazidalnega načrta dela soseske S-8 (MUV št. 3/90) in določila zazidalnega načrta za del S -8 (Lavričeva) (MUV št.  9/99), ki se nanašajo na območje obdelave tega lokacijskega načrta.

- 38. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Mestna uprava

ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Grajska ulica 7, 2000 Maribor

Tel. 02 220 14 95  fax 02 220 14 93

e-mail:vesna.bauman@maribor.si

Številka: 35005-00008/2004 0901 VB

Maribor, 01. 5. 2005

OBRAZLOŽITEV

ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL PROSTORSKO PLANSKE ENOTE RT 7S

### (površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti, ki se nahajajo med Kočevarjevo ulico, Koroško cesto in Belačevo ulico)

Uvod

Območje obdelave se nahaja med Kočevarjevo ulico, Koroško cesto in Belačevo ulico. Leži v urbanem mestnem tkivu in je integralni del strukturno dokončno izoblikovanih enot mestne četrti Koroška Vrata.

Predvidena je izgradnja stanovanjskega kompleksa s poslovnim delom v delu pritlične etaže, ureditev odprtih in ureditev zelenih površin, ureditev prometnih površin in ureditev  komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.

- Stanje obstoječe urbanistične dokumentacije in zakonske osnove za lokacijski načrt

Za območje obravnave velja prostorski izvedbeni akt: Zazidalni načrt dela soseske S-8 (MUV št. 3/90), ki ne omogoča izvedbo načrtovanih posegov. Naročnik se je odločil za izdelavo novega lokacijskega načrta in ne za spremembo veljavnega zaradi transparentnosti postopka in odloka.

Zakonsko podlago predmetnemu dokumentu daje Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 in 8/03) in Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Ur. list SRS, št. 14/85).

- Varstveni režimi

Območje obdelave leži na območju mariborskega mestnega jedra, ki je zaščiteno z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor (MUV št. 5/92). Gre za širše območje mariborskega mestnega jedra (cona B), kjer varstveni režim predvideva čuvanje pričevalnosti raščene urbane strukture širšega mestnega jedra z značilnim uličnim gabaritom ter gabarite in historično podobo posameznih stavb. Dejavnosti morajo biti v skladu z značajem mestnega prostora in posameznih stavb. Na prostih površinah so dovoljene nove gradnje, ki se morajo z gabaritnimi omejitvami in zazidalnim rastrom prilagoditi neposrednemu okolju posameznih ambientov. Novi objekti morajo biti funkcionalno in oblikovno usklajeni s historičnim jedrom.

Zaradi vsega prej navedenega so pri izdelavi predmetnega lokacijskega načrta  potekala intenzivna usklajevanja z Zavodom za kulturno dediščino na podlagi izdelanih strokovnih podlag in sicer:

-  Strokovna podlaga - Predlog oblikovanja celotne urbane podobe Koroške ceste med Turnerjevo in Prežihovo ulico v Mariboru, kij o je izdelal Komunaprojekt d.d., Maribor, št. naloge 3066/04, junij 2004

- Inventarizacija in plan rušitev

Na območju obravnave so predvidene rušitve obstoječih objektov in transformatorske postaje.

- Opis posegov

Načrtovana zazidava je sestavljena iz več segmentov razporejenih v obliko dveh črk U, ki sta medsebojno povezani z veznim členom nad pasažo. Objekti predstavljajo obulično pozidavo Koroške z vogalnima zaključkoma na Kočevarjevo in podaljšek Koprivnikove ulice.

Objekti bodo v svoji pojavnosti spoštovali ulično podobo (etažnost nad nivojem terena P+5 do P+8) in tipologijo (večstanovanjski objekti, parterni uvozi, zelenje v notranjosti kareja ipd.). Nadaljuje se prečna povezava obrežje Drave – Koroška, ki je s cezuro pozidave izvedena v kompleksu Lavričeva, tako da se v novi pozidavi predvidi pasaža z ustrezno intervenčno višino.

V pritličju objektov je predvideno lociranje dopolnilnih dejavnosti, v nadstropjih pa so predvidena stanovanja. Predvidena je izgradnja 210 stanovanj in 7 lokalov. Predvidene dopolnilne dejavnosti v lokalih so gostinstvo, trgovina (manjše trgovinice z živili ali brez), mirna storitvena dejavnost (pošta, banka, nega telesa in podobno), poslovna dejavnost (pisarne) ter zdravstvena dejavnost (ordinacije).

Odprte površine so oblikovane proti jugu tako, da soustvarjajo javni prostor Koroške ceste, proti severu, vzhodu in zahodu pa se na odprtih površinah uredijo otroška igrišča in zelene površine ter manipulativne površine s parkirišči.

Parkiranje osebnih vozil se bo vršilo v podzemnih garažah.

Predvidena je etapna izgradnja območja, ki bo omogočala neovirano delovanje že izgrajenih funkcionalno zaokroženih delov pozidave. V prvi etapi je predvidena izgradnja osrednjega dela ureditve z začasnim direktnim priključkom na Koroško cesto. Izgradnja 1. faze predvideva gradnjo 100 stanovanj in 1 lokalov.

Numerični podatki

| stavba del | namembnost | etažnost | maksimalna višina | površina |  | površina poslovnega dela (neto) (m2) | površina stanovanjskega dela (neto) (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | bruto (m2) | neto (m2) |  |  |
| A | Poslovno stanovanjska | P + 5 + M | 290,0 nm.v. | 19454 (2863x6+ 538x2+600x2) | 15563,2 (80% bruto) | 1072 (del pritličja) | 14491,2 |
| B | Stanovanjska | P + 5 + M pritličje je pasaža | 290,0 nm.v. | 2660 (474x5+ 58+232) | 2128 (80% bruto) | - | 2128 |
| SKUPAJ |  |  |  | 22114 | 17691,2 | 1072 | 16619,2 |

- Prometna ureditev

Za zagotavljanje prometne navezave, intervencijskih in dostavnih dovozov, ureditve peš, kolesarskega in mirujočega prometa na območju tega lokacijskega načrta je treba:

- rekonstruirati Koroško cesto

- zgraditi nov odsek Koprivnikove ulice med Belačevo ulico in Koroško cesto in

- rekonstruirati severni odsek Koprivnikove ulice med Belačevo in Smetanovo ulico;

- preurediti zahodni krak Belačeve ulice;

- zgraditi zahodni priključek notranje skupne prometne površine predvidene zazidave na Kočevarjevo ulico;

- zgraditi notranje skupne prometne površine;

- rekonstruirati vzhodne obvoziščne površine Kočevarjeve ulice;

Notranje skupne prometne površine so namenjene motornemu in nemotornemu prometu lastnikov teh površin. Skladno z veljavno zakonodajo (Zakon o javnih cestah) so to nekategorizirane ceste, na katerih se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec. Te skupne prometne površine so sestavni del ureditve okolja. Severna vzdolžna skupna prometna površina, ki se navezuje na Kočevarjevo ulico na zahodu in Koprivnikovo na vzhodu, je namenjena dovozu do navezovalne rampe podzemne garaže v kateri je predvidena ureditev ca.330 PM za osebna vozila in 238 parkirnih mest za kolesa. Ob njej je tudi nekaj zunanjih parkirnih površin (13 PM), ki so namenjene kratkotrajnemu parkiranju lastnikov.

V prvi fazi je predvidena ureditev 170 PM v podzemni garaži in 13 zunanjih parkirnih površin ob skupni prometni površini na severni strani zazidave. Zunanja parkirna mesta so namenjene kratkotrajnemu parkiranju lastnikov in obiskovalcev.

- Izračun površin

Območje obdelave		          10740 m2 (1,07 ha)

Pozidane površine			3362 m2 (0,336 ha)

Proste površine			7378 m2 (0,738ha)

Pozidanih je 31% površine območja obdelave.

(Faktor pozidanosti je 0,31.)

Bruto etažna površina

nad nivojem terena			22139 m2

Faktor izrabe površin (FIZ)		2,1

- Etapnost izvajanja lokacijskega načrta

Pogoj za izvedbo lokacijskega načrta je izvedba in obratovanje nove transformatorske postaje.

Preostale načrtovane posege je možno izvajati v treh fazah tako kot je opisano v predmetnem odloku.

Opis dosedanjih aktivnosti:

Predlog lokacijskega načrta za del prostorsko planske enote Rt 7 S je bil razgrnjen v času od 29. novembra do 29. decembra 2004  v prostorih Zavoda za prostorsko načrtovanje in   v  prostorih Mestne četrti Koroška vrata. Javna obravnava navedenega akta je bila 14. decembra 2004 ob 17. uri.

V prilogi: Stališča do pripomb so razvidne pripombe podane v času javne razgrnitve ter stališča do podanih pripomb. Dopolnjen predlog  odloka, ki je v prvi obravnavi na Mestnem svetu se razlikuje od predloga odloka, ki je bil razgrnjen:

- v 33. členu in sicer je na koncu dodan novi odstavek, ki se glasi:

,, Tretja etapa se izvaja kot pogojni lokacijski načrt. Rok za pridobitev zemljišč je 4 leta od uveljavitve tega lokacijskega načrta. V primeru, da nepremičnine niso pridobljene v predvidenem roku, na območju tretje etape lokacijski načrt preneha veljati.,,

Glede pripomb, ki so se nanašale na strokovno analizo vplivov osenčenja obstoječih objektov, je naročnik pridobil Poročilo o vplivu izgradnje objektov v PPE Rt 7 S V Mariboru na osončenje sosednjih stanovanjskih objektov, (izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, štev.23/162 – 05 /1 ), ki navaja, da se bo zaradi predvidene pozidave osončenje najbližjih sosednjih stanovanjskih objektov, lociranih severno od novogradnje, dne 21. decembra – poslabšalo in sicer v različnem obsegu.

Na podlagi rezultatov Ocene vpliva osončenja bo investitor  prevzel ustrezne aktivnosti v smislu usklajevanja s stanovalci.

V letu 2005 je Mestna občina Maribor naročila še izdelavo strokovne podlage:  ,,Koroška

cesta na odseku od Turnerjeve ulice do Strossmayerjeve ulice v Mariboru,, – Idejna zasnova,

ki jo je izdelal BP LINEAL d.o.o., št. naloge 509, januar - junij 2005, v kateri je podan in

usklajen predlog ureditve – rekonstrukcije Koroške ceste na predmetnem odseku.

- V Medobčinskem uradnem vestniku št. 12/05 so  objavljene  Spremembe in dopolnitve

- programa priprave lokacijskega načrta za del PPE Rt 7 S 8, ki je bil objavljen v  MUV, št.

- 13/2004 in sicer zaradi razširitve meje obdelave predmetnega lokacijskega načrta zaradi

- vključitve tudi ureditve predmetnega odseka Koroške ceste – povzeta iz

- zgoraj navedene idejne zasnove.

- Zaradi navedene spremembe bo v času od 08. – 24 junija potekala ponovna javna

- načrtovanje na kateri  bo razgrnjena predmetna sprememba oziroma bi krajane  seznanili z

- novo predlagano prometno ureditvijo. Javna obravnava bo 14. junija v prostorih  M Č

- Koroška vrata.

Podjetje Lineal d.d, po naročilu Mestne občine Maribor izdeluje tudi   idejni projekt komunalne opreme Koroške ceste od Turnerjeve do Strossmayerjeve ulice v Mariboru, ki bo oddan naročniku 15. junija.

- Na podlagi predmetnega idejnega projekta se bo izdelala situacija komunalne in energetske

- infrastrukture ter omrežje zvez (priloga 10) predmetnega lokacijskega načrta, ter tudi

- ustrezno spremenili in dopolnili členi odloka, ki se nanašajo na komunalno ureditev.

- Posledično se bo uskladila tudi priložena ocena stroškov.

- Predmetni idejni projekt komunalne opreme bo podlaga tudi za izdelavo Programa

- opremljanja zemljišča za  predmetno območje, ki bo priloženo za obravnavo na Mestnem

- svetu predvidoma sočasno s  predmetnim lokacijskim načrtom, ko bo predlagan za drugo

- obravnavo na Mestnem svetu.

Pripravila:		Ljubo MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh.

Vesna Bauman, univ.dipl.pr.planer.	                                  DIREKTOR ZAVODA

Ocena stroškov pridobivanja in urejanja stavbnega zemljišča

V nadaljevanju so prikazane vrste stroškov, ki jih je mogoče oceniti v fazi priprave prostorskega izvedbenega načrta.

V oceni stroškov je zajeta samo kvadratura javnih površin (površine za javno cesto s priključkom), ter stroški demontaže električnega omrežja in novogradnje električnega omrežja, ki se zgradi za potrebe napajanja objekta.

V oceni stroškov ni zajeta odškodnina za zemljišče, ker je znanih premalo parametrov za njeno oceno.

Cene so zbrane in ocenjene kot povprečne pri posameznih izvajalcih, ki se ukvarjajo z izvedbo gradenj in pripadajočih storitev.

- Projekti komunalne in energetske

infrastrukture, projekt cest in LN

ocenjeno								  14.000.000,00 SIT

Zakoličenje – skupaj						      191.960,00 SIT

- Zakoličenje komunalnih vodov

- 0,705 km  à  120.000,00 SIT/km		84.600,00 SIT

- Zakoličenje osi cest

- 0,610 km  à  176.000,00 SIT/km	           107.360,00 SIT

Komunalna infrastruktura						  6.300.000,00 SIT

- Predvideni vodovod

- 150 m  ×  25.000,00 SIT/m			3.750.000,00 SIT

- Demontaža obstoječega vodovoda

- 100 m × 12.500,00 SIT/m		        	1.250.000,00 SIT

- Predvidena fekalna kanalizacija

- 65,00 m × 20.000,00 SIT/m		          	 1.300.000,00 SIT

Energetska infrastruktura – skupaj					  14.365.500,00 SIT

- Demontaža javne razsvetljave

- 0,210 km à 6.500.000,00 SIT/km1	         1.365.000,00 SIT

- Javna razsvetljava

- 215 m1  × 20.000,00 SIT/m1	 	     4.300.000,00SIT

- Visokonapetostni električni kablovod

- 0,035 km1 à 17.000.000,00 SIT/km1	         595.000,00 SIT

- Nizkonapetostni električni kablovod

- 0,466 km1   à 13.000.000,00 SIT/km1	       6.058.000,00 SIT

- Demontaža VN kabla

- 0,035 km1 ×  6.500.000,00 SIT/km1                 227.500,00 SIT

- Demontaža NN kabla

- 0,28 km1 ×  6.500.000,00 SIT/km1                1.820.000,00 SIT

- Opomba: V oceni stroškov ni zajeta nova transformatorska postaja, ker napaja z elektriko tudi objekte izven območja obdelave.

- Strojne inštalacije – skupaj						    5.165.000,00 SIT

- Plinovod

- 20 m1   × 28.000,00 SIT/m1		        560.000,00 SIT

- CATV

- 240 m1 × 15.000,00 SIT/m1		       3.600.000,00 SIT

- Telefonski kabel

- 67 m1 × 15.000,00 SIT/m1		       1.005.000,00 SIT

Javne prometne površine – skupaj					  27.875.000,00 SIT

- Asfaltirane ceste - rekonstrukcija

- 1.745 m2    à 7.000,00 SIT/m2		       12.215.000,00 SIT

- Asfaltirane ceste - novogradnja

- 600 m2    à 12.000,00 SIT/m2		         7.200.000,00 SIT

- Pločniki

- 1410 m2    à 6.000,00 SIT/m2		         8.460.000,00 SIT

Odprte površine – skupaj						   1.079.000,00 SIT

- Zelene površine

- 430 m2 × 2.300,00 SIT/m2		           989.000,00 SIT

- Tlakovane površine

- 15 m2 × 6.000,00 SIT/m2		             90.000,00 SIT

- REKAPITULACIJA STROŠKOV PO VRSTAH OD 1 DO 7

1.    Projekti komunalne in energetske infrastrukture		         14.000.000,00 SIT

2.    Zakoličenje							              191.960,00 SIT

3.    Komunalna infrastruktura					           6.300.000,00 SIT

4.     Energetska infrastruktura					          14.365.500,00SIT

5.    Strojne inštalacije						           5.165.000,00 SIT

6.     Javne prometne površine				                      27.875.000,00 SIT

7.     Odprte površine						           1.079.000,00 SIT

_________________________________________________________________________

SKUPAJ STROŠKI		                                                68.976.460,00 SIT