MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

GMS - 388

Številka: 35005-00008/2002 0901 VB

Datum:   19. 08. 2005

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL CONE Po 6 S - druga obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | ZUM d.o.o Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | - Boris Sovič, univ. dipl. inž. el. ,župan |
| POROČEVALEC: | - Ljubo Mišič, univ. dipl. inž. arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet sprejme Odlok o zazidalnem načrtu za del cone Po 6 S – druga obravnava |

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

PRILOGE:

- Odlok z grafično prilogo

- Obrazložitev

- Stališča do pripomb s prve obravnave na MS

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1) je Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Maribor ( MUV, št. 27/1995, 13/98, 17/98,  23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13 /2004 ) na svoji … seji dne ……..  sprejel

ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL CONE Po 6 S

(območje meji na zahodu na ulico Veljka Vlahoviča, na severu na nepozidane parcele z 'Cesto A', na vzhodu na 'cesto B', na jugu pa na novo mestno vpadnico – Puhovo cesto)

- dopolnjeni predlog odloka

i. uvodna določila

1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za del območja Po 6 – S (S-31/3) v Mariboru, v digitalni in analogni obliki razen smernic, mnenj in izjav, ki so samo v analogni obliki.

Digitalna oblika je shranjena v podatkovni infrastrukturi ,,Urban,, in zaščitena pred nedovoljeno uporabo, spreminjanem ali uničenjem s strani nepooblaščenih.

Zazidalni načrt je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge 69/02.

2. člen

Odlok o Zazidalnem načrtu za del območja Po 6 – S (S-31/3) v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa: ureditveno območje, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja in ohranjanja narave, etapnost izvedbe, tolerance ter obveznosti investitorjev in izvajalcev.

Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v zazidalnem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Mestni upravi Mestne občine Maribor, Zavod za prostorsko načrtovanje.

ii. opis in velikost ureditvenega območja

3. člen

Ureditveno območje meji na zahodu na ulico Veljka Vlahoviča, na severu na nepozidane parcele z 'Cesto A', na vzhodu na 'cesto B', na jugu pa na novo mestno vpadnico – Puhovo cesto.

Območje zazidalnega načrta obsega naslednje parcele:

749 (del), 761/1, 761/6, 763/2, 764/3, 766/3, 765/1, 765/4, 767/3, 767/5, 778/2, 778/3, 779/1, 779/19, 782/1, 782/4, 783/2, 783/3, 786/5, 786/12, 786/13, 798/1, 798/8, 798/9, vse k.o. Pobrežje v Mariboru.

Velikost ureditvenega območja cca. 2,2 ha.

iii. funkcija območja

4. člen

Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:

- trgovski center z oskrbno, storitveno in gostinsko dejavnostjo,

- bencinski servis z avtopralnico,

- pripadajoče prometne površine,

- komunalno in energetsko infrastrukturo,

- ostale odprte površine.

iv. urbanistični pogoji in pogoji za oblikovanje objektov

5. člen

Grafične priloge zazidalnega načrta prikazujejo:

razporeditev predvidenih objektov in odprtih površin,

namembnost objektov in odprtih prostorov,

maksimalne horizontalne in vertikalne gabarite predvidenih objektov in površine odprtih prostorov,

smeri dostopov in dovozov,

usmeritve za oblikovanje novih objektov,

ureditev utrjenih in zelenih površin.

6. člen

Rušitve objektov

Na območju ni predvidenih rušitev.

7. člen

Novogradnje objektov

| zap. št. | stavba (tip) | število objektov | namembnost | etažnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trgovski center | 1 | Trgovska, gostinska, storitvena | P (+ 1) |
| 2 | Nadstrešnica parkirišča | 1 | garažna | P |
| 3 | Bencinski servis (prodajalna) | 1 | storitvena | P |
| 4 | Tračna avtopralnica | 1 | storitvena | P |
| 5 | Nadstrešnica bencinskega servisa | 1 | storitvena | P |
| 6 | Transformatorska postaja | 1 | elektroenergetsko - distibucijska | P |
| 7 | Ekološki otok | 1 |  | P |
| 8 | Prostor za jeklenke | 1 |  | P |
|  | SKUPAJ | 8 |  |  |

8. člen

Na ureditvenem območju je dopustna gradnja naslednjih enostavnih objektov:

ob Puhovi cesti je dopustna postavitev vizualno komunikacijskih objektov:

- svetlobnih vetrin,

- oglaševalskih stolpov,

- obešank,

- na prakirišču je dopustna postavitev vizualno komunikacijskih objektov:

- plakatne table in stolpi,

- svetlobne vetrine in stolpi,

- pomožni objekti za lastne potrebe,

- pomožni infrastrukturni objekti,

- začasni objekti, ki ne zahtevajo novih komunalnih in drugih priključkov ali bistvenega povečanja zmogljivosti teh priključkov,

- spominska obeležja,

- urbana oprema ter

izvedba nujnih posegov in ureditev, ki odpravljajo negativne vplive na okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja.

9. člen

- FUNKCIONALNO OBLIKOVALSKI POGOJI

Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni iz grafičnih prilog št. 3/1 »Ureditvena situacija«, št. 3/2 »Urbanistični pogoji« in št. 3/4 »Prometna ureditev«, vertikalni gabariti pa so prikazani v grafični prilogi št. 3/2 »Urbanistični pogoji« in št. 3/3 »Karakteristični vzdolžni in prečni prerez«.

Pomen regulacijskih elementov iz grafične priloge št. 3/2 »Urbanistični pogoji«:

- dopustna gradbena površina je maksimalni horizontalni gabarit objekta;

- gradbena linija je linija, na katero mora biti postavljen objekt, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad;

- gradbena meja je linija, ki jo predvideni objekt ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjeni v notranjost;

- etažnost  - prikazane so etaže nad nivojem terena;

- maksimalna dimenzija objekta je največja dopustna dimenzija objekta.

- Minimalni odmiki od osi in robov cest so najmanjše razdalje med objektom in osjo, oziroma robom ceste

Trgovski center

Objekt se nahaja v jugozahodnem vogalu območja med Ulico Veljka Vlahoviča in Puhovo ulico.

- Predvidene so naslednje vrste dejavnosti: trgovske (hipermarket), storitvene in gostinske dejavnosti.

- Predvidena etažnost je P, z medetažo v vzhodnem delu nad manipulativnim dvoriščem.

- Objekt sestavljata zahodni in južni kraka, ki ju povezuje polkrožen vogal.

- Streha objekta je večkratna dvokapnica.

- Vhodi v objekt so v zahodnem kraku z Ulice Veljka Vlahoviča in z nadkritega parkirišča.

- Dostava v objekt se vrši za hipermarket v vzhodnem delu južnega trakta preko manipulativnega dvorišča, za lokale v zahodnem kraku s parkirišča.

- Fasada oboda je zaprta z montažnimi betonskimi fasadnimi elementi. Pred južno fasado je postavljena sekundarna fasada iz montažnih perforiranih plošč. Na zahodni fasadi so  steklene izložbe z grafičnimi motivi. Na dvoriščni – parkirni strani je fasada vidni beton.

- V severnem zaključku zahodnega kraka se izgradi terasa za potrebe gostinstva.

Nadstrešnica

Na dvorišču trgovskega centra se v osrednjem delu območja za potrebe zaposlenih in obiskovalcev izgradi nadstrešnica parkirišča valovite oblike na jeklenih stebrih.

Bencinski servis

V jugovzhodnem vogalu območja med Puhovo ulico in 'Cesto B' se izgradi bencinski servis z majhno prodajalno in tračno avtopralnico.

Bencinski servis je zaradi svoje majhnosti zasnovan kot servis za osebna vozila in obsega:

- Pritlični objekt s prodajalno in sanitarno tehničnim delom,

- Nadstrešek z veznim delom,

- 2 otoka za točenje goriva,

- Tračno avtopralnico,

- 2 vkopana rezervoarja za gorivo,

- Ekološki otok za zbiranje odpadkov tipa 'EKO – PLIN',

- Objekt za prodajo UNP – plina v jeklenkah,

- Postavitev velikega totema, velikega izveska in ene zastave,

- Enoto za sesanje avtomobilov.

Transformatorska postaja

V severovzhodnem vogalu območja, med 'Cesto A' in 'Cesto B' se za potrebe distribucije električne energije izgradi transformatorska postaja.

v. pogoji za urejanje odprtega prostora

- 10. člen

Odprti prostor območja obsega:

- parkovno ploščad na zahodni strani trgovskega centra,

- prometne ureditve mirujočega prometa,

- zelene površine po južnem, vzhodnem in severnem robu območju,

- otroško igrišče na severni strani trgovskega centra.

Odprti prostor na zahodni strani trgovskega centra se uredi kot parkovna ploščad. Na severnem delu je program gostinski, na južnem parkovni, ločena sta z zelenim pasom. Parkovni del osredinjajo posamični krajinski motivi. Uporabiti je potrebno vsaj dve vrsti tlakovanja. Oprema ploščadi so klopi, koši za odpadke, stojalo za kolesa. Na tlakovanem delu ploščadi se drevesa zaščiti z drevesno rešetko. Zagotoviti je potrebno osvetlitev ploščadi.

Navedena rešitev odprtega prostora v tekstualni in grafični obliki predstavlja obvezno izhodišče za izdelavo projektne dokumentacije.

Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pešcem. Elementi ceste ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju na tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir.

Navedena rešitev odprtega prostora v tekstualni in grafični obliki predstavlja obvezno izhodišče za projektno dokumentacijo, kjer se določi vsa oprema, izbor in število rastlinskih vrst. Prav tako se določi ostala oprema (tlaki, svetila, zidci, nadstrešnice, koši za odpadke itd.).

Zelene površine se uredijo kot tratne površine v ozkih pasovih na severni in vzhodni strani, ki se dodatno zasadijo z drevesi na vzhodni strani.

vi. pogoji za urejanje prometnih površin

- 11. člen

CESTNO OMREŽJE

Območje bo prometno navezano na obodne obstoječe, rekonstruirane in nove ceste javnega cestnega omrežja. Za ceste, ki še nimajo imen bodo uporabljena delovna imena.

Obodne javne ceste so:

- Puhova ulica (priključna cesta na avtocesto Slivnica – Pesnica v LN za avtocesto imenovana Nova Zrkovska cesta), ki bo kategorizirana državna cesta;

- Ulica Veljka Vlahoviča, ki je glavna mestna cesta;

- neimenovana obstoječa mestna cesta na vzhodu z delovnim imenom »Cesta B«;

- povezovalna cesta med Ul. V.Vlahoviča in »Cesto B« z delovnim imenom »Cesta A«, ki bo kategorizirana kot mestna cesta.

Novogradnja Puhove ulice in rekonstrukcija Ul. V. Vlahoviča nista predmet tega ZN. Investitor posegov na območju tega ZN mora zagotovit potrebne spremembe oziroma dopolnitve veljavnih dokumentov, ki bodo omogočile korekcijo predvidenega trikrakega križišča Puhova ulica – »Cesta B« (v km 1 + 604), ki ga je v končni fazi treba semaforizirati, in ureditev novega uvozno izvoznega priključka po sistemu »desno – desno« (v km 1 + 556). Nov priključek je namenjen dovozu na bencinski servis iz smeri avtoceste Slivnica – Pesnica in izvozu dostavnih vozil iz predvidenega trgovskega centra.

V grafičnem delu prikazana rekonstrukcija »Ceste B« ni predmet tega dokumenta. Namen prikaza je zagotovitev potrebnega prostora za rekonstrukcijo te ceste.

»Cesta A« je predvidena javna cesta, ki bo povezovala Ulico Veljka Vlahoviča in »Cesto B«. Je dvosmerna dvopasovna cesta z obojestranskimi pločniki. V območju trikrakega križišča z Ul. V. Vlahoviča je predviden levozavijalni pas. »Cesta A« je podrejeno priključena na Ulico Veljka Vlahoviča in »Cesto B«. V območju podrejenih priključkov na prednostne ceste ne sme biti ureditev, ki bi ovirale preglednost. Za »Cesto A« je predlagana kategorizacija mestne ceste.

- 12. člen

Notranje prometno omrežje

Notranje prometno omrežje sestavljajo vozne, manipulativne in parkirne površine. Na te površine so navezani še pločniki in ploščadi.

Notranje prometno omrežje je navezano na obodne javne ceste s tremi priključki, ki so locirani tako, da omogočajo fazno izgradnjo.

Priključki na javne ceste so prometno podrejeni. V območju priključkov na prednostne ceste ne sme biti ureditev, ki bi ovirale preglednost.

Na delu notranjih voznih prometnih površin, ki so pokrite z nadstrešnico, je treba zagotoviti minimalno potrebno svetlo višino za gasilska vozila. Nosilni elementi nadstrešnice morajo biti locirani tako, da ne segajo v svetli profil voznih površin.

MIRUJOČI PROMET

Parkirišče za osebna vozila je sestavni del notranjih prometnih površin. Potrebno število parkirnih mest je določeno v odvisnosti od dejavnosti skladno z veljavnim normativom 1PM/15m2 prodajne površine. Predvidena je ureditev 289 PM. 16 PM je namenjeno vozilom voznikov z invalidskimi vozički.

Promet pešcev in kolesarjev

Promet pešcev je do obravnavanega območja speljan po pločnikih obodnih cest. Na notranjih prometnih površinah uporabljajo pešci poleg pločnikov tudi ploščadi, vozne in manipulativne površine. Skladno s tem je treba notranje prometne površine opredeliti kot območje umirjenega prometa.

Promet kolesarjev je do obravnavanega območja speljan po kolesarskih stezah in voziščih obodnih cest. Na notranjem prometnem omrežju uporabljajo kolesarji vozne in manipulativne površine. Pri vhodih v trgovski center je treba postaviti kolesarska stojala.

Na vseh prehodih za pešce morajo biti vgrajene klančine za 'vozila' invalidnih oseb. Na vseh prehodih za kolesarje morajo biti vgrajeni ugreznjeni robniki.

- JAVNI POTNIŠKI PROMET

Avtobusna postajališča javnega potniškega prometa v križišču Puhove ulice z Ulico Veljka Vlahoviča zagotavljajo enostaven in hiter dostop uporabnikom javnega prevoza do trgovskega centra.

vii. pogoji za urejanje komunalne in energetske infrastrukture

- 13. člen

- SPLOŠNO

Za predvideno infrastrukturo je treba naročiti projektno dokumentacijo. Rezervirati je treba trase za vse zemeljske komunalne in energetske vode, pri čemer je treba upoštevati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike, zahteve upravljavcev, vsa zakonska določila predpisov o sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.

Upoštevati je treba tudi predpisani medsebojni odmik med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni vertikalni odmik 0.5m, minimalni horizontalni odmik 3.0 m. V kolikor tega odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod primerno zaščititi (glineni naboj).

Potek komunalnih in energetskih infrastrukturnih objektov in naprav je razviden iz grafične priloge št. 3/5 »Situacija komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez«.

- 14. člen

- VODOOSKRBA

Priključitev objektov je predvidena na vodovodni cevovod LŽ DN 250 v Puhovi ulici (Novi Zrkovski cesti).

V cesti A je treba zgraditi cevovod DN 150 z navezavo na primarni cevovod DN 250 v ulici Veljka Vlahoviča in vodovodni cevovod DN 100 v cesti B.

V cesti B je treba zgraditi cevovod DN 100 z navezavo na vodovod v cesti A in na primarni vodovodni cevovod DN 200 v Novi Zrkovski cesti.

- 15. člen

- ODVAJANJE ONESNAŽENIH VODA

- Komunalne odpadne vode

Za odvodnjo obravnavanega območja je treba izgraditi vodotesno fekalno kanalizacijo, katera se bo navezala na obstoječi kanalizacijski zbiralnik v ulici Veljka Vlahoviča.

Komunalne odpadne vode iz objekta, servisa in avtopralnice je treba speljati po vodotesni interni kanalizaciji v obstoječo javno kanalizacijo, ali začasno odvajati v nepretočno greznico. Odpadne vode iz servisa avtopralnice je treba speljati preko ustrezno dimenzioniranega usedalnika in lovilca olj.

Po izgradnji kanalizacije je treba pridobiti atest o vodotesnosti in omrežje predati upravljavcu.

Padavinske vode

- Padavinske odpadne vode iz manipulativnih površin je treba preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj odvajati v sistem za ponikanje.

- Padavinske vode z območja ceste B je treba odvajati v projektirano kanalizacijo Nove Zrkovske ceste (projekt IEI št. 6K620.24).

- Padavinske vode  z območja ceste A je treba v celoti odvesti v obstoječi kanalizacijski zbiralnik v ulici Veljka Vlahoviča.

Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in strešin je treba urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin. Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi je treba speljati preko peskolovov v ponikovalnice.

Padavinske vode iz platoja bencinskega servisa je treba speljati preko lovilca olj s koalescentnimi filtri v kanalizacijo. Za lovilcem olj je treba predvideti zasun, ki se bo ob pretakanju goriva zapiral. Treba je izbrati lovilec olj z najboljšo razpoložljivo opremo, za zagotovitev varnosti pred eventualnim onesnaževanjem, kar pomeni lovilec olj s samodejnim zapiralom proti izlitju goriva v kanalizacijo.

- 16. člen

- ELEKTRIČNA ENERGIJA

Za napajanje trgovskega centra in bencinskega servisa je treba:

- zgraditi novo transformatorsko postajo 10(20)/0,4 kV moči ter jo vključiti v obstoječe 10 kV kabelsko omrežje in sicer v KB TP Gramoznica Zemljičeva (t-143) – TP Gregorečeva (t-126)

- zgraditi ustrezen nizkonapetostni kabelski razvod iz nove TP do predvidenih objektov

- izven bencinskega servisa je treba postaviti samostojen elektroagregat

Za osvetlitev ceste B, ceste A z delom križišča z Ul. Veljka Vlahoviča je treba upoštevati svetlobnotehnične kriterije za povezovalne ulice s srednjo svetlostjo Lsr= 1 cd/m2 in pripadajočo enakomernostjo. Predvideva se uporaba svetilk na kandelabrih višine 7-9m.

Za dovozne ceste s parkirišči so svetlobnotehnični pogoji nekoliko nižji. Glede na pričakovan intenzivni promet se priporoča upoštevati osvetljenost med 10-20 lx. Predvideva se uporaba svetilk na kandelabrih višine 5-7m. Glede na značaj razsvetljave bo napajanje JR  ločeno iz internega razdelilca.

- 17. člen

- PLIN

Za oskrbo predvidenih objektov z zemeljskim plinom je treba zgraditi ustrezni plinovod z navezavo na obstoječe nizkotlačno plinovodno omrežje za zemeljski plin Plinarne Maribor, d.d. (0,1 bar) v ulici Veljka Vlahoviča pod pogoji upravljavca.

- 18. člen

- TELEKOMUNIKACIJE

Na obdelovalnem območju ob Puhovi cesti (Nova Zrkovska cesta) se nahaja na severni strani ceste v zelenici telefonska kanalizacija, na katero je treba priključiti obravnavano območje pod pogoji upravljavca. Obstoječo TK kanalizacijo ki je izvedena s PVC cevmi je treba ustrezno zaščititi in jo ustrezno dograditi.

CATV

Ob objektu V. Vlahoviča 25 stoji primarno ojačevalno mesto, na katero je treba priključiti predvidene objekte pod pogoji upravljavca.  V križišču ulice Veljka Vlahoviča in Puchove ulice je treba položiti cevi in jaške za potrebe prehoda krožišča.

- OGREVANJE

Objekt se bo ogreval iz skupne kotlovnice v objektu. Energent je zemeljski plin.

19. člen

- ODPADKI

Komunalne odpadke je treba zbirati v ustrezne tipizirane posode in poskrbeti za organiziran odvoz odpadkov.

Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da pošiljko odpadkov, ki jih prepušča zbiralcu ali oddaja odstranjevalcu spremlja evidenčni list o ravnanju z odpadki.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastanejo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov (beton, kovina, zemlja).

Za zemeljski izkop, ki se pred ponovno uporabo začasno odloži, je potrebno zagotoviti, da se ne meša z drugimi odpadki. Treba je preprečiti onesnaženost zemljine z olji, asfaltom ali z odpadki, ki niso iz naravnih mineralnih materialov.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov.

Posode za odlaganje odpadkov je potrebno nedvoumno označiti tako, da se da jasno razbrati kakšna frakcija sodi v posamezno posodo.

Komunalne odpadke je potrebno zbirati in odvažati v skladu z veljavnimi občinskimi pravilniki s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.

viii. pogoji za varovanje okolja

- 20. člen

ZAŠČITA PRED ONESNAŽEVANJEM PODTALNICE

Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je treba na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati z naslednjimi ukrepi:

Komunalne odpadne vode iz sanitarij, ter umivalnikov je treba gravitacijsko voditi preko revizijskih jaškov v javno kanalizacijsko omrežje za odpadno vodo.

Vsa parkirna mesta, vozišča in druge površine parkirišč namenjene prometu motornih vozil, natakalne ploščadi, je treba tlakovati, tako da so neprepustne za vodo in naftne derivate. Tlakovane površine je treba obdati z robniki, meteorne vode z njih pa je treba speljati v kanalizacijsko omrežje preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in goriv. Le ti morajo obratovati skladno z zahtevami tehnične specifikacije EN 858-1.

Padavinske vode iz strehe objekta se lahko vodijo neposredno v ponikovalnico.

Na parkirnih mestih ni dovoljeno prati, vzdrževati oziroma popravljati vozil. Na parkiriščih so dovoljeni samo dnevni pregledi vozil ter najnujnejša popravila nenadnih okvar.

Na parkiriščih ni dovoljeno pretovarjanje ali pretakanje nevarnih snovi.

Treba je izvajati reden mesečni pregled oljnih lovilcev in jih po potrebi očistiti.

Ostanke iz oljnih lovilcev ni dovoljeno spuščati v javno kanalizacijo. Kanalizacijsko omrežje je treba projektirati vodotesno in izvesti iz atestiranih materialov.

Treba je voditi obratovalni dnevnik lovilca olj, kjer se vpisujejo vsa opravljena dela pri obratovanju in vzdrževanju lovilca olj, rezultati merjenja predpisanih parametrov odpadne vode ter vsi izredni dogodki, okvare ter druge prekinitve.

Treba je izbrati takšne lovilce olj, ki bodo zadostili izračunu o dopustnem dotoku. Pravilno dimenzioniranost lovilca olj je treba podati v tehničnem poročilu.

Vsa dela po projektu je treba izvajati v skladu s tehničnimi predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna dela.

Odpadne vode iz avtopralnice je treba zbirati in čistiti ločeno.

Treba je vzpostaviti delno ali v celoti zaprt tokokrog za odpadno vodo, ki nastaja pri pranju v avtomatskih napravah za osebna vozila, če je povprečna dnevna poraba vode večja od 5m3 oz. pri uporabi topil za hladno čiščenje, ki tvorijo stabilne emulzije, če je povprečna poraba večja od 0,5m3.

Na gradbišču ni dovoljeno izpiranje mobilnih transporterjev (hrušk).

Treba je določiti mesta za prečrpavanje goriv v stabilne delovne in pomožne naprave v času gradnje. Takšno delo mora potekati pod nadzorom usposobljene osebe.

Za shrambo goriva je treba uporabiti dvoplaščni rezervoar, vmesni prostor naj bo zapolnjen s kontrolnim medijem, ki služi za kontrolo tesnosti osnovnega rezervoarja. Kontrola naj bo avtomatska.

Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi je treba zaščititi pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke.

- 21. člen

- ZAŠČITA PRED ONESNAŽENJEM ZRAKA

Predvidi se ogrevanje iz plinovodnega omrežja.

Gradnje območja lahko predstavlja vir onesnaženja zraka, zato je med njo treba upoštevati omilitvene ukrepe. Ti so predvsem uporaba gradbene mehanizacije in naprav, ki ustrezajo normam kakovosti, ustrezno nalaganje in čiščenje prevoznih sredstev, ko zapuščajo gradbišče in se vključujejo v promet, čiščenje javnih prometnih površin, prekrivanje deponij, prekrivanje transportnih sredstev v času prevozov sipkega materiala…

Emisijo ogljikovodikov v ozračje je treba zmanjšati z aktivnim odsesovanjem plinov pri prečrpavanju naftnih derivatov.

Med izvajanjem gradbenih del je treba predvideti namakanje transportnih poti in odkritih površin ob sušnih in vetrovnih dnevih zaradi zmanjšanja prašenja.

Treba je redno servisirati gradbene stroje in naprave zaradi preprečitve nepotrebnih emisijskih dizelskih izpuhov.

- 22. člen

- HRUP

Od obveznih ukrepov za preprečevanje prekomernega hrupa je v času obratovanja je treba upoštevati naslednje ukrepe:

Kompresor za stisnjeni zrak in sesalec za čiščenje je treba namestiti v protihrupno zaščiten prostor in mu omogočiti potrebno zračenje. Za zmanjšanje hrupa morajo te naprave delovati na električni pogon.

V času gradnje je treba obratovanje delovnih strojev ter vsa gradbena in druga hrupna dela na gradbišču opravljati le v dnevnem času med 7.00 in 19.00 uro.  Ravni hrupa gradnje ne smejo presegati mejnih vrednosti hrupa. Pri gradnji je treba uporabljati gradbeno mehanizacijo, ki ustreza normam kakovosti za tovrstno opremo.

Območje spada v III. stopnjo varstva pred hrupom. Območja stopenj varstva pred hrupom določa Uredba o hrupu v naravnem in življenskem okolju.

- 23. člen

- TLA

Pri vseh posegih v prostor je treba plodno zemljo odgrniti in deponirati. Plodna zemlja se uporabi za ureditev zelenih površin.

Parkirna mesta, vozišča in druge površine namenjenemu prometu motornih vozil, je treba utrditi, tako, da so meteorne vode z njih speljane v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih peskolovov in lovilcev olj in goriv in obdane z robniki. Ob točilnih mestih in prečrpališčem goriva v rezervoarje je treba tla prekriti z nepropustnim materialom, ki je neprepusten za vodo in naftne derivate.

Črpalne otoke je treba pokriti z nadstrešnico.

Rezervoarje za hrambo naftnih derivatov je treba izvesti dvoplaščno in jih opremiti med drugim z napravami za preprečitev prepolnitve in z alarmnim sistemom nadzora tesnosti plaščev.

Na gradbišču je treba urediti sanitarije, garderobe in umivalnice tako, da komunalna voda in odpadki ne bodo onesnažili tal in podtalnice. Treba je namestiti prenosne sanitarije.

Prečrpališča nevarnih snovi (olj, maziv, odpadnih olj, čistil) je treba urediti kot lovilne posode brez možnosti odtekanja, ki so obstojne na skladiščeno snov in vsaj tako velika, kot je volumen odlagane snovi, da jo lahko v celoti zadržijo.

- 24. člen

- POŽARNA VARNOST

Treba je zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in premoženja. Če niso podani s posebni predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države.

O smereh evakuacijskih poti odloči projektant.

V hidrantnem omrežju je treba zagotoviti zadostno količino vode za gašenje požarov.

Dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN.

Treba je zagotoviti ustrezne odmike med stavbami.

Potrebne odmike se lahko določi tudi s pomočjo metod požarnega inženirstva, projektant je dolžan dokazati, da je s predlagano rešitvijo preprečen prenos požara z goreče na sosednjo stavbo.

Poleg zahtevanih požarnovarnostnih odmikov med stavbami je treba zagotoviti tudi potrebne površine za gasilce ob zgradbah dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila.

ix. etapnost izvajanja in tolerance v zazidalnem načrtu

- 25. člen

- ETAPNOST

Objekti in prometne ureditve na območju se lahko izvajajo fazno, ob pogoju, da so zagotovljene minimalne potrebne parkirne in manipulativne površine za funkcioniranje objektov. Prav tako mora biti zagotovljena dobra prometna dostopnost za obiskovalce, dostavo in intervencijo.

- 26. člen

- TOLERANCE

- Tolerance glede oblikovanja objektov

Pri gradbenih mejah je možno odstopanje izven dopustne gradbene površine za 2 m, z izjemo odmikov od cest, ki so eksplicitno definirani v prilogi tega odloka (3. Utemeljitev – točka 2.5 – Funkcionalno oblikovalski pogoji). Odstopanja se presodijo v projektni dokumentaciji.

Možna je širitev predvidenega parkirišča z izvedbo kleti ali z izvedbo še ene parkirne etaže, ki nadomesti parkirno nadstrešnico. Pogoj za izvedbo je upoštevanje prometno – varnostnih in požarno – varnostnih predpisov. V primeru izvedbe dodatne parkirne etaže nad predvidenim parkiriščem, mora bit konstrukcija jeklena in transparentna.

Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu natančneje določijo v izrisu iz zazidalnega načrta v skladu z določili tega odloka.

Vse višinske kote se natančno določijo v projektni dokumentaciji. Določitev višinskih kot objektov ne sme negativno vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov.

- Tolerance glede infrastrukturnih ureditev

Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih s tem zazidalnim načrtom, so dopustna, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje.

Dopustne so spremembe pri oblikovanju notranjega prometnega omrežja, ki pa ne smejo vplivati na navezavo notranjega prometnega omrežja na obodne javne ceste.

Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve usklajene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k temu zazidalnemu načrtu. V primeru odstopanj od pogojev je treba ponovno pridobiti mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

x. obveznosti investitorjev in izvajalcev

- 27. člen

Po vzpostavitvi normalnih delovnih pogojev je potrebno opraviti meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju, pregled ureditve odvajanja odpadnih vod in meritve ustreznosti delovanja lovilcev olj in meritev emisij snovi v zrak iz kurilne naprave.

Obveza investitorjev je izgradnja ceste A s priključkom na ulico Veljka Vlahoviča, izgradnja ceste B od priključka na Puhovo ulico do priključka na cesto A in ureditev ploščadi med ulico Veljka Vlahoviča in objektom v skladu z zazidalnim načrtom.

xi. končne določbe

- 28. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo na tem območju veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 26/1998).

29. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 35005-00008/2002 0901 VB

Datum:   19. 08. 2005.

Mestna uprava

ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Grajska ulica 7, 2000 Maribor

Tel. 02 220 14 95  fax 02 220 14 93

e-mail:vesna.bauman@maribor.si

Številka: 35005-00008/2002 0901 VB

Maribor, 18. avgust 2005

OBRAZLOŽITEV

Odlok o zazidalnem načrtu za del cone Po 6 S      je bil obravnavan na 42. seji Statutarno pravne komisije, na 31. seji Odbora  za urejanje prostora in varstvo okolja in na  29. seji Mestnega sveta.

Predmetno gradivo, ki je predlagano za drugo obravnavo na Mestnem svetu se razlikuje od gradiva, ki je potrjeno v prvi obravnavi zaradi upoštevanja pripomb, ki so jih je podali Statutarno pravna komisija, Odbor za urejanje prostora in varstva okolja, Komunalna direkcija, Zavod za varstvo okolja, ter zaradi pridobljenih mnenj in sicer:

1.  v 8. členu je dodano naslednje besedilo:

- ob Puhovi cesti je dopustna postavitev vizualno komunikacijskih objektov:

- svetlobnih vetrin,

- oglaševalskih stolpov,

- obešank,

- na prakirišču je dopustna postavitev vizualno komunikacijskih objektov:

- plakatne table in stolpi,

- svetlobne vetrine in stolpi,

- 2.  Poglavje V. in 10. člen zardi dodatnega opisa parkovne ureditve v skladu s dopolnjenimi grafičnimi prilogami s katerimi so člani Mestnega sveta bili seznanjeni pri prvi obravnavi predmetnega gradiva.

- 3.   V 12. členu je na koncu dodan naslednji stavek:

Na vseh prehodih za pešce morajo biti vgrajene klančine za 'vozila' invalidnih oseb. Na vseh prehodih za kolesarje morajo biti vgrajeni ugreznjeni robniki.

4.    Manjše dopolnitve  15. 19. in 22. člena zaradi pridobljenih mnenj.

5.    Dopolni se 26. člen tako, da se pred zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:

Dopustne so spremembe pri oblikovanju notranjega prometnega omrežja, ki pa ne smejo vplivati na navezavo notranjega prometnega omrežja na obodne javne ceste.

- Dopolni se 27. člen tako, da se na koncu doda naslednji stavek:

Obveza investitorjev je izgradnja ceste A s priključkom na ulico Veljka Vlahoviča, izgradnja ceste B od priključka na Puhovo ulico do priključka na cesto A in ureditev ploščadi med ulico Veljka Vlahoviča in objektom v skladu z zazidalnim načrtom.

Pripravila:                                                                         Ljubo MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh.

Vesna BAUMAN, univ.dipl.pr.pl.	  DIREKTOR ZAVODA

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1

2000 Maribor

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS 110/2002) in 43. člena statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/89, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004 in 13/2004) je župan Mestne občine Maribor sprejel

STALIŠČA DO PRIPOMB, PODANIH V ČASU PRVE OBRAVNAVE NA MESTNEM SVETU PREDLOGA ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA ZAZIDALNI NAČRT ZA DEL CONE Po 6 S ( Merkator)

Predlog zazidalnega načrta za del cone Po 6 S ( Merkator) je bil razgrnjen v času od 04. aprila do 04. maja 2005 v prostorih Zavoda za prostorsko načrtovanje, Mestne občine Maribor in Mestne četrti Pobrežje. Javna obravnava je bila 18. aprila v prostorih Mestne četrti Pobrežje.

Pripomba št. 1: (odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)

Objekt ne gre paralelno s cesto, ampak je postavljen pod kotom. Odbor predlaga načrtovalcu , da pri načrtovanju objekta upošteva geometrijo prostora glede na obstoječoin bodočo pozidavo ter prometno ureditvijo.

Stališče:

Zazidalni načrt je izdelan na osnovi strokovnih podlag, ki so bile potrjene s strani Urbanistične komisije in Zavoda za prostorsko načrtovanje. Način postavitve objekta v prostor je avtorsko delo, ki je bilo potrjeno s strani prej omenjenih merodajnih služb. Vzhodna stran ulice Veljka Vlahoviča je pretežno neizgrajena, zato tudi nima definirane gradbene linije. Objekt se s svojim zahodnim krakom odpira proti križišču z Puhovo ulico in tako tvori odprti javni prostor – ploščad. Po dogovoru z direktorjem Zavoda za prostorsko načrtovanje je bil za dotično ploščad naknadno izdelan idejni projekt plaze – urbanega trga s krajinskimi elementi – zasaditvami, fontanami,… g Ljubo Mišič je z načinom ureditve soglašal in se mu ob takšni ureditvi zdi trg sprejemljiv.

Pripomba št. 2: (odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)

Odbor je imel pomisleke glede racionalne rabe prostora, predvsem na velikost parkirišča in dejstvo, da je parkiranje enonivojsko.

Stališče:

Predvideno parkirišče je dimenzionirano skladno z zahtevami normativa iz veljavne urbanistične zasnove, kjer je za trgovske centre treba urediti 1 PM za osebna vozila na 15m2 prodajne površine. Skladno s to zahtevo je treba urediti 280 PM, kar uvršča predvideni trgovski center s stališča prometa v srednje velike, ki potrebe po parkiranju rešujejo z nivojskimi parkirišči. Samo zasnovo parkirišča, ki poleg parkiranja zagotavlja tudi dostavni dovoz je možno glede na izračun izrabe parkirišča, ki je 26 m2 /1 PM, oceniti kot dobro. V Mariboru so vsi trgovski centri s podobno kapaciteto parkirišč zasnovani na podoben način.

Pripomba št. 3: (odbor za urejanje prostora in varstvo okolja):

Odbor je imel pomisleke glede dostopnosti do bencinskega servisa.

Stališče:

Predviden bencinski servis, ki ni tipičen v svoji zasnovi in priključevanju na javno cestno omrežje je v bistvu nov tržni pristop, kjer se povezujejo investitorji trgovskih centrov in prodajalci naftnih derivatov. Nekateri trgovci imajo lastno mrežo bencinskih servisov (TUŠ), Merkator in Petrol pa sta v letošnjem letu podpisala posebno pogodbo o sodelovanju. Bencinski servis, ki je umeščen v obravnavani lokacijski načrt je rezultat tega sodelovanja. Značilnost takih bencinskih servisov je prilagajanje bencinskega servisa trgovskemu centru in obratno. Glede na obstoječo in predvideno mrežo bencinskih servisov Petrola v okolici, je investitor izbral bencinski servis, ki je po kapaciteti prilagojen predvsem preskrbi osebnih avtomobilov in to v večini tistih v katerih bodo kupci Merkatorja.

Način priključevanja je podrejen predvideni Puhovi ulici (priključna cesta na avtocesto Slivnica – Pesnica), ki bo kategorizirana državna cesta, in notranjim prometnim površinam trgovskega centra. Po podatkih obeh investitorjev je pomembno, da je možna povezava med bencinskim servisom in parkiriščem trgovskega centra tako, da uporabi kupec usluge bencinskega servis pred uslugami trgovskega centra ali pa pozneje in da pri tem ni potrebno prevoziti obodnih javnih državnih in občinskih cest.

Pripomba št. 4: (statutarno pravna komisija):

Komisija je pripravljalce gradiva opozorila na nekatere napake redakcijske narave (npr. naziv Puhova ulica ali cesta…)

Stališče:

Pripomba je upoštevana: Pravilen naslov – Puhova ulica je bil popravljen v tekstu in grafiki, kjer je bilo to potrebno.

Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el.

ŽUPAN

številka:  35005-00008/2002 0901 VB

Datum:   19. 08. 2005.