- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

GMS – 518

Šifra: 35005-0004/2003 0900 MK

Datum:   03. 03. 2006

- MESTNEMU SVETU

- MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ###### ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA ODSEK ZAHODNE OBVOZNICE MED LACKOVO CESTO IN KROŽIŠČEM S PODALJŠKOM KARDELJEVE CESTE – prva obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | URBIS d.o.o. Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris Sovič, univ. dipl. inž. el. ,župan |
| POROČEVALEC: | Ljubo Mišič, univ. dipl. inž. arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet sprejme Odlok o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice med Lackovo cesto in krožiščem s podaljškom Kardeljeve ceste – prva obravnava |

- Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

- ŽUPAN

- PRILOGE:

- Odlok z obrazložitvijo

- Stališča do pripomb

- Grafična priloga

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1) je Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/89, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005) na svoji .... seji dne .... 2006 sprejel

###### ODLOK

O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA ODSEK ZAHODNE OBVOZNICE MED LACKOVO CESTO IN KROŽIŠČEM S PODALJŠKOM KARDELJEVE CESTE

- prva obravnava -

# SPLOŠNE DOLOČBE

  - člen

S temo odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor za območje Mestne občine Maribor sprejme lokacijski načrt za odsek  zahodne obvoznice med Lackovo cesto in krožiščem s podaljškom Kardeljeve ceste od km 3+400 do km 4+840, ki ga je izdelal URBIS, urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o. MARIBOR, v januarju 2006 pod številko projekta 284-LN/2003.

  - člen

Lokacijski načrt vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje zahodne obvoznice, priključnih cest, vodnogospodarskih in drugih ureditev ter na lego, potek, zmogljivosti, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:

- obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta

- opis prostorskih pogojev za realizacijo zahodne obvoznice, priključnih cest in vodotokov,

- opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav ter prestavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,

- seznam objektov, predvidenih za rušitev,

- opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,

- rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega načrta,

- etape izvajanja,

- smernice in pogoje.

Grafični del obsega:

- izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in

srednjeročnega plana Občine Maribor

za območje Mestne občine Maribor				M 1 : 15.000, M 1 : 5000

- pregledno situacijo 						M 1 : 5000

- situacijo obstoječega stanja					M 1 : 2500

- ureditvene situacije 						M 1 : 1000

- situacije komunalnih naprav 					M 1 : 1000

- normalni prečni profil 					M 1 : 100

- vzdolžni profil 						M 1 : 1000/100

- obodno parcelacijo in načrt gradbenih parcel. 		M 1 : 1000.

## OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

Trasa ceste, vodnogospodarskih ureditev, deviacij in priključnih cest ter vsi spremljajoči objekti obsegajo parcele ali dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

K.o. Zgornje Radvanje (25 parcel):

199/1, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1121/1, 1121/2, 1184/1, 1185/1, 1191, 1205/1, 1205/2, 1205/4, 1205/6, 1205/8, 1205/9, 1344, 1345, 1346

K.o. Spodnje Radvanje (101 parcela):

1160/1, 1162, 1163/1, 1163/2, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186/1, 1197/1, 1199, 1200/1, 1200/3, 1200/4, 1200/5, 1200/6, 1200/7, 1208, 1228/2, 1454/5, 1875/3, 1876/1, 1876/3, 1883, 1884/1, 1884/2, 1884/3, 1884/4, 1884/5, 1885/1, 1885/2, 1885/3, 1886/1, 1886/2, 1886/3, 1886/4, 1887, 1888, 1889/2, 2077/1, 2077/2, 2079, 2080, 2081, 2083, 2084, 2085, 2087, 2090, 2091, 2092/1, 2092/2, 2093, 2094, 2095, 2098 2107, 2108/1, 2108/2, 2109, 2133/3, 2133/4, 2134, 2137/1, 2137/4, 2137/5, 2138/1, 2159/1, 2159/2, 2159/3, 2159/4, 2160/2, 2161/1, 2161/2, 2162/1, 2162/2, 2162/3, 2162/4, 2162/5, 2162/6, 2162/8, 2162/9, 2199, 2200/1, 2200/2, 2201, 2203, 2204, 2329, 2330

4. člen

Na območju iz prejšnjega člena, bo zgrajen odsek zahodne obvoznice in pripadajoči pod-odseki (deli) priključnih cest, vse prestavitve in ureditve vodotokov, vsi spremljajoči objekti, nadomestna prometna in komunalna infrastruktura ter vsi objekti, ki so potrebni za nemoteno delovanje ali zmanjšanje vplivov novogradnje na okolje. K temu se štejejo tudi vsi protihrupni ukrepi (protihrupni zidovi, pasivna zaščita).

5. člen

Na obravnavanem odseku bo zahodna obvoznica zgrajena v naslednjem profilu:

- (1)Med km 3+400 in krožiščem z Lackovo cesto je NPP 26.50m:

- - vozišče		4 x 3,25	=	13,00 m

- - robni pas		4 x 0.30	=	  1,20 m

- - ločilni pas 		1 x 2,00	=	  2,00 m

- - zelenica		2 x 2,00	=	  4,00 m

- - kolesarske steze	2 x 1,25	=	  2,50 m

- pločnik		2 x 1,60	=	  3,20 m

- - berme		2 x 0,30	=	  0,60 m

- Skupaj:		26,50 m

- (2)Od rondoja z Lackovo cesto do rondoja s Kardeljevo cesto je NPP 19.20 m:

- - vozišče		4 x 3,25	=	13,00 m

- - robni pas		4 x 0.30	=	  1,20 m

- - ločilni pas 		1 x 2,00	=	  2,00 m

- - bankina		2 x 1,50	=	  3,00 m

- Skupaj:		19,20 m

6.člen

Deviacije, priključne ceste:

V sklopu gradnje odseka zahodne obvoznice je potrebno zgraditi naslednje deviacije in priključne ceste:

# Deviacija nove ceste v Radvanje, normalni prečni profil (NPP) je 11.0 m

- Dovoz k drevesnici, NPP je 12.00 m

- Deviacija Lackove ceste v dolžini 185 m, NPP je 14.40 m

- Deviacija Ulice pohorskega odreda od Lackove ceste do predvidenega uvoza v zbirni center v dolžini 180 m, NPP je 8.60 m

- Deviacija Kardeljeve ceste od Ulice Roberta Kukovca do krožišča v dolžini 250 m, NPP je 12.40 m. V sklopu deviacije se preuredi tudi Streliška cesta v dolžini 200 m, NPP je 12.40 m

7. člen

Na obravnavanem odseku je potrebno zgraditi dvoje krožnih križišč, en izvennivojski priključek in dvoje nivojskih križišča in sicer:

- V km 3+550, krožišče z Lackovo cesto

- v  km 3+730 in 3+950, izvennivojski priključek predvidene nove ceste v Radvanje

- v  km	 4+790, priključek podaljška Kardeljeve ceste s severa in Poti na okope z juga

- V sklopu predvidenega posega se izvede rekonstrukcija križišč na obstoječi cestni mreži:

- - križišče Lackove ceste in Ulice pohorskega odreda

- - križišče Streliške in Kardeljeve ceste

8. člen

Investitor mora zgraditi 5 objektov, tri mostove preko Radvanjskega potoka, nadvoz nove ceste proti Radvanju v km 3+790 in nadhod v podaljšku Kardeljeve ceste v km 4+720.

Vse dimenzije objektov se natančno opredelijo v projektni dokumentaciji.

9.člen

Kolesarski promet

Na odseku od km 3+400 do Lackove ceste je na obeh straneh predvidena kolesarska steza in pločnik na skupni površini in širini 2,85 m. Od tega je kolesarska steza široka 1,25 m.

Kolesarji in pešci bodo prečkali zahodno obvoznico preko izvennivojskih križanj v rondoju na Lackovi cesti (podhodi), nadvozu nove ceste proti Radvanju in nadhodu v podaljšku Kardeljeve ceste.

Od krožišča na Lackovi cesti je na južni strani, v območju prestavljenega Radvanjskega potoka, predvidena skupna peš in kolesarska pot v širini 4,00 m. Pot omogoča tudi začasne dostope do zemljišč in je namenjena tudi vzdrževanju vodotoka. Pot se navezuje na prometno omrežje v krožišču z Lackovo cesto in v krožišču v podaljšku Kardeljeve ceste.

## POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

10. člen

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za odsek zahodne obvoznice, priključnih cest in vodotokov mora vsebovati tudi načrt krajinske ureditve in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:

- Ločilni pas se zatravi.

- Protihrupne zaščite:

- možni načini protihrupne zaščite so: protihrupni nasipi, protihrupne ograje, prosojne protihrupne ograje,

- tip protihrupnih ograj se mora prilagoditi urbani in krajinski podobi prostora,

- višinske razlike med posameznimi odseki se morajo povezovati postopno in vezno.

- Posegi v obcestni prostor:

- Brežine nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren, ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in obsajene z vegetacijo. Zasaditev obcestnega prostora mora biti prilagojena ohranjanju zanimivih pogledov na prostor in krajinskih značilnosti prostora.

- Posegi v prostor vodotokov:

- Za ureditev vodotokov se izdela vodnogospodarski in krajinski načrt. Potoki se uredijo sonaravno in ob upoštevanju ustrezne propustnosti in poplavne varnosti. Struga starega Radvanjskega potoka, ki izgubi svojo funkcijo, se zasuje in rekultivira.

## POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

11. člen

V okviru gradnje odseka zahodne obvoznice, vodnogospodarskih ureditev in spremljajočih ureditev mora investitor izvesti naslednje aktivnosti na komunalnem in energetskem omrežju:

Vodovod:

- zgraditi nov cevovod DN 150 v severnem robu Lackove ceste do Ulice pohorskega odreda;

- izvesti povezavo napajalnih cevovodov za objekte ob Občinski poti v Radvanju;

- izvesti prevezave in rekonstrukcije obstoječih vodovodov na območju križišča Lackova – Pohorskega odreda;

- investitor mora v času gradnje zagotoviti nemoteno oskrbo na celotnem odseku ter zagotoviti povezave vseh lokalnih in hišnih priključkov;

- po zaključku del je potrebno na vseh cevovodih izvesti ustrezno dezinfekcijo.

#### Kanalizacija

Zagotoviti izgradnjo komunalnega kanalizacijskega omrežja za objekte ob Lackovi cesti zahodno od rondoja do navezave na obstoječe kanalizacijsko omrežje.

Na obravnavanem odseku južne obvoznice ni evidentiranega obstoječega kanalizacijskega omrežja, ki bi ga predvidene ceste tangirale.

- Odvodnjavanje cestnega telesa je predvideno z meteornim kanalom na celotni dolžini ceste, ki poteka v srednjem ločilnem pasu. Kanal med Lackovo cesto in km 3+400 se navezuje na projektirani  kanal iz prejšnjega pod-odseka, ki poteka proti severu do iztoka v lovilec olj ob Pekrskem potoku. Od km 3+630 poteka meteorni kanal v smeri proti Tržaški cesti in ima iztok v Radvanjski potok preko lovilca olj s koaliscentnim filtrom.

#### Električno omrežje

Zaradi izgradnje odseka južne obvoznice in spremljajočih ureditev je potrebno izvesti naslednje ukrepe na elektroenergetskem omrežju:

1. Visokonapetostno omrežje – prestavitev stebrov

- DV 110 kV Maribor –Pekre 1,

- DV 110 kV Maribor-Pekre 2,

- DV 2x 110kV Pekre-Maribor 3,4,

- DV 2x110kV RTP Tezno.

Za vsa križanja oz. prestavitve je potrebno izdelati ustrezen elaborat, ki bo predvideval način izvedbe. Pri tem je potrebno upoštevati:

- na mestu križanja mora biti min. varstvena višina 7,00 m;

- izolacija DV mora biti v križni razpetini električno in mehansko ojačana;

- zagotoviti je potrebno ustrezen odmik nad oporišči 110 kV daljnovod in cesto.

2. Srednjenapetostno omrežje

- 10 kV kablovod odcep DV Pohorje, izvesti zaščito na mestu križanja;

- 10 kV kablovod TP 92 in TP 48, izvesti zaščito na mestu križanja;

- 10 kV DV Pohorje. Obstoječi daljnovod se demontira v dolžini cca. 500 m in nadomesti s kablovodom.

3. Nizkonapetostni vodi

Predviden poseg tangira obstoječe nizkonapetostno omrežje. Celotno omrežje se na mestih križanj preuredi (odstrani, nadomesti, kablira). Omrežje na območjih rušitev objektov se odstrani, hišni priključki se po potrebi ustrezno preuredijo.

4. Splošni pogoji

- Vsa križanja s cestnim omrežjem se dodatno uredijo (zaščita).

- Križanja se izvedejo v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1kV do 400 kV (Uradni list SFRJ štev. 65/88). Pri križanjih z infrastrukturnimi objekti (magistralne, regionalne, občinske ceste, NN, VN, TT, itn.) se upoštevajo varnostne zahteve, ki so podane v čl. 100 do čl. 224 tehničnega normativa.

- Na preurejenih odsekih se montirajo nove tipske vrvi, katerih parametri odgovarjajo parametrom obstoječih vodov. V primerih, kjer to ni mogoče, so upoštevane vrvi, katerih lastnosti so električno ali mehansko primernejše za izvedbo križanj.

- Ob preureditvi obstoječih elektroenergetskih vodov se s tras le - teh odstranijo vsi elementi, ki ne služijo več svojemu namenu (stebri, temelji, vrvi, izolacija itd.).

5. Javna razsvetljava

Na območju urejanja se uredi javna razsvetljava:

- na odseku Lackove ceste;

- na celotnih odsekih priključnih cest;

- na celotni potezi zahodne obvoznice in v vseh krožnih križiščih;

- Napajanje javne razsvetljave se izvede iz TP 48 s položitvijo ustreznega nizkonapetostnega kablovoda.

Plinovod:

1. Mestni plinovodi

V severnem robu Lackove ceste je potrebno zgraditi plinovod JE DN 200, 6 bar, kot podaljšek predvidenega plinovoda iz 1. faze, do križišča s Ulico pohorskega odreda.

2. Magistralni plinovod

Predviden odsek zahodne obvoznice in spremljajočih ureditev križa oz. poteka po trasi obstoječega visokotlačnega plinovoda PPM Maribor odcep Ruše (20 000). Na mestih križanj se izvedejo naslednji ukrepi:

- na vseh križanjih z zahodno obvoznico in priključnimi cestami se izvede zaščita plinovoda z obbetoniranjem ali AB ploščami;

- plinovod se prestavi v dolžini cca. 400 m in poteka v oddaljenosti 10 m severno od roba vozišča;

- vse izvedbe prevezav in prestavitev morajo biti načrtovane tako, da bo prekinitev dobave plina čim krajša.

Vročevod:

Izvede se podaljšek predvidenega vročevoda na južni strani Lackove ceste do križišča s Ul.Pohorskega odreda in odcepom vročevoda v smeri proti vzhodu in severu v Ul. Pohorskega odreda.

#### Telekomunikacijsko omrežje, omrežje KTV, koordinacijsko omrežje

Predvideno cestno omrežje tangira večje število obstoječih TK vodov, predvsem na območju Lackove ceste in priključnih cest. Vsa križanja je potrebno urediti v skladu s pogoji upravljalcev (prestavitve, zaščite).

Ob celotni potezi zahodne obvoznice in priključnih cest se predvidi položitev 8 cevne kanalizacije za uvlačenje telekomunikacijskih kablov, KTV kablov in koordinacijskih kablov semaforizacije;

- Prestaviti oz. zaščititi je potrebno obstoječe KTV omrežje v Lackovi cesti.

## OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA GRADNJO IN ZA DRUGE UREDITVE

12. člen

##### Vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov

Predvidena je celovita ureditev vodnega režima izlivnih odsekov Radvanjskega potoka in Mrzlega potoka.

Predvidena regulacija in ureditve vodnega režima zagotavljajo 100-letno protipoplavno varnost celotnemu območju in objektom ter ohranjajo vse funkcije obstoječega vodnega režima:

- napajanje grajskega jarka v Betnavskem parku;

- napajanje ponikalnika in ponikanje ustreznih količin vod v ponikalniku v BTC;

- na celotnem območju je omogočeno gravitacijsko odvodnjavanje kmetijskih, urbanih in prometnih površin.

Pretočni profil nove struge Radvanjskega potoka se sonaravno oblikuje s spremenljivimi nakloni brežin in formiranjem avtohtone zarasti.

Na mestu prečkanja vodotokov je potrebno zgraditi nove premostitvene objekte s prevodnostjo 100-letnih visokih vod

Odvod meteornih vod s cestišča se izvede preko vodotesne meteorne kanalizacije v ustrezno dimenzionirane peskolove in lovilce olj. Lovilci olj morajo imeti vgrajen koalescenten filter. Objekti se izvedejo pred izpustom v Radvanjski potok.

Zaradi poteka trase čez območje podtalnice, ki je zavarovana z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški Dobravi in Dravskem polju (MUV št. 19/98, 23/98, 14/02) je potrebno upoštevati določila navedenega odloka. Pri izvajanju gradbenih in pripravljalnih del mora izvajalec zagotoviti vse potrebne varstvene ukrepe in takšno organizacijo na gradbišču, da se preprečijo morebitna razlitja nevarnih snovi v podtalje oz. površinske vodotoke. Pri gradnji je dovoljeno uporabljati takšen material, ki kasneje ne more ogroziti podtalnice.

13. člen

##### Ureditve območja kmetijskih zemljišč in varstvo kmetijskih zemljišč

- Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina. Pri izvedbi je treba ločiti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev.

- Rodovitna prst, ki se uporabi za rekultivacijo, mora biti shranjena na ustreznih lokacijah ob trasi v nasipih do višine 1,20 m.

- Pri gradnji je treba omejiti gibanje strojev na območju same trase, da ne pride do nepotrebnih poškodb na kmetijskih zemljiščih.

14. člen

##### Varovanje objektov in območij kulturne dediščine

Trasa ne posega v zavarovana območja kulturne dediščine. V bližini je evidentirano območje kulturne dediščine: prazgodovinska naselbina Spodnje Radvanje (št. vpisa 600559). V času zemeljskih del mora investitor zagotoviti ustrezni arheološki nadzor.

Na območju južno in zahodno od opekarne (zahodno od Kurirske poti) bo potrebno območje zaradi bližine naselbine iz obdobja kulture žarnih grobišč in izpričanih istočasnih grobnih najdb iz področja in časa gradnje opekarne, pred zemeljskimi deli pregledati z orientacijskimi sondami. Med gradbeno-zemeljskimi deli se izvaja stalni arheološki nadzor. Med Kurirsko potjo in Potjo na okope je potrebno zaradi bližine arheološkega najdišča Spodnje Radvanje - prazgodovinska naselbina, potrebno izvajati stalni arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. V primeru najdb in pozitivne arheološke plasti se dela začasno ustavijo in na stroške investitorja se izvedejo zaščitna arheološka izkopavanja.

Za varstvo kulturne dediščine mora investitor zagotoviti arheološki nadzor v času zemeljskih del. V projektni dokumentaciji se predvidijo tudi naslednji ukrepi:

- gradbiščne poti ne smejo potekati čez objekte in območja kulturne dediščine;

- na objekte in območja kulturne dediščine se ne smejo prestaviti zaradi gradnje odseka potrebne ureditve, komunalna in energetska infrastruktura;

- območja in objekti kulturne dediščine se ne smejo koristiti za deponiranje morebitnih viškov materiala.

15. člen

##### Varovanje objektov in območij naravne dediščine

V območju izključne rabe in vplivnem območju ni evidentiranih objektov naravne dediščine.

16. člen

##### Varovanje pred hrupom

Na osnovi prognoze prometa za plansko obdobje (leto 2019) so določeni naslednji ukrepi za varovanje objektov pred prekomernim hrupom:

- aktivna protihrupna zaščita višine 2.0 m in dolžine 75 m ob Lackovi cesti v območju osnovne šole in gasilskega doma;

- nadomestitev in podaljšanje obstoječe protihrupne ograje ob Kardeljevi cesti za zaščito območja individualnih objektov ob Kardeljevi cesti, ulici Roberta Kukovca in Streliški cesti v dolžini 160 m, višine 2 m

Preveritev potrebnosti ukrepov pasivne protihrupne zaščite je predvidena za naslednje stanovanjske objekte: Streliška 69, 71, 73, 81 in 83, Roberta Kukovca 39 ter Lackova 7, 37 in 39. Preveritev potrebnosti dodatne pasivne zaščite je predvidena tudi za OŠ Ludvika Pliberška in v 1 etaži objekta Lackova 6.

Za zgoraj naštete objekte se potrebnost izvedbe pasivne zaščite preverja v času prvih meritev in obratovalnega monitoringa. Obseg izvedbe pasivnih protihrupnih ukrepov se določi in izvede v času obratovanja ceste na podlagi rezultatov prvih meritev hrupa in obratovalnega monitoringa hrupa. Investitor mora ob gradnji ceste zagotoviti izvedbo zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na podlagi prognoze prometa za 5-letno plansko obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu s predpisi, ki urejajo hrup zaradi cestnega in železniškega prometa in v skladu z obratovalnim monitoringom. Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring se izvajata na podlagi veljavnih predpisov s področja o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo monitoringa hrupa med gradnjo in ukrepati v primeru ugotovljenih prekoračitev vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo na podlagi načrta organizacije gradbišča in cest, po katerih bodo potekali glavni transporti.

17. člen

##### Varstvo zraka

Zaradi predvidenega prometa se bo v času obratovanja onesnaženost zraka zaradi emisij škodljivih snovi na območju ob trasi povečala. Trasa ceste poteka v pretežnem delu po nenaseljenem območju, zato vpliv na kvaliteto bivalnih razmer ne bo občuten. Posebni aktivni ukrepi v času obratovanja niso potrebni.

Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:

- predpise, ki urejajo emisijske norme pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,

- preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča, sprotno rekultivirati območja velikih posegov.

18. člen

Varstvo tal

Posegi v tla se izvajajo tako, da se prizadene čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabljajo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov ter odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine ter v podtalnico. Potrebno je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo nevarne in škodljive snovi, zaradi možnih nezgod na tehnoloških površinah.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in deponira ter uporabi za humusiranje brežin nasipov, poškodovanih in manjvrednih tal. S sanacijo je potrebno pričeti že med gradnjo. Prst je potrebno odstraniti in premeščati na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi ter do mešanja z manj kvalitetnim materialom. Začasne deponije rodovitne prsti je potrebno izvesti v kupih visokih do 1,20 m tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Pri tem ne sme priti do mešanja živice in mrtvice, do onesnaževanja in erozije. Med gradnjo je obvezno voditi evidenco o mestih in količinah odstranjene prsti, o začasnih deponijah ter o nadaljnji uporabi.

##### 19. člen

##### Varstvo pred požarom

Požarna varnost objektov ob cesti se ne bo spremenila. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena.

20. člen

##### Objekti, ki se rušijo

Zaradi gradnje zahodne obvoznice je treba odstraniti naslednje stanovanjske in gospodarske objekte, ki se nahajajo v območju izključne rabe:

- Garaža ob Kardeljevi cesti – parcela štev. 1884/3, k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt, Streliška cesta 75 in gospodarsko poslopje – parcela štev. 1883, k.o. Sp. Radvanje

- Gospodarsko poslopje (garaža) ob Lackovi cesti – parcela štev. 2092/1, k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt in garaža, Streliška cesta 70 – parcela štev. 2092/2, k.o. Sp. Radvanje

- Garaža ob Poti na okope – parcela štev. 2092/1, k.o. Sp. Radvanje

- stanovanjski objekt Streliška cesta 72 in spremljajoči gospodarski objekt (kmetija) - parcela štev. 2079, k.o. Sp. Radvanje

- Nov stanovanjski objekt, Pot na okope 3 - parcela štev. 2077/1, k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt ob Poti na okope - parcela štev. 2093, k.o. Sp. Radvanje

- Gospodarski objekt ob Poti na okope - parcela štev. 2095, k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt, Pot na okope 5 in pomožni objekt - parcela štev. 2083, k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt, Pot na okope 7, z gospodarskim poslopjem - parcela štev. 2085, k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt, Pot na okope 9, z gospodarskim poslopjem - parcela štev. 2087, k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt, Pot na okope 17, z gospodarskim poslopjem - parcela štev. 2201, k.o. Sp. Radvanje

- Gospodarsko poslopje ob Poti na okope - parcela štev. 2200/2, k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt, Pot na okope 21, z gospodarskim poslopjem - parcela štev. 2199, k.o. Sp. Radvanje

- Nedograjen (porušen) stanovanjski objekt - parcela štev. 2161/1 in 2161/2, k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt, Lackova cesta 25 z gospodarskimi poslopji - parcela štev. 1165, k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt, Lackova cesta 27 - parcela štev. 1163/1, k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt, Lackova cesta 27 z gospodarskimi poslopji - parcela štev. 1162, k.o. Sp. Radvanje

- Stanovanjski objekt, Lackova cesta 27 z gospodarskimi poslopji - parcela štev. 1163/2, k.o. Sp. Radvanje

- Poslovni objekt ob Radvanjskem potoku z gospodarskim poslopjem - parcela štev. 1112, k.o. Zg. Radvanje

Za nadomestitev omenjenih nepremičnin se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov ponudijo ustrezne nadomestne nepremičnine ali plača odškodnina v skladu s prepisi, ki urejajo plačilo  odškodnin oziroma zagotovitev nadomestnih nepremičnin.

SPREMLJAJOČI OBJEKTI

21.člen

Zbirni center za ravnanje z odpadki

Zaradi gradnje izvennivojskega priključka ceste proti Pohorju in navezave na Ulico pohorskega odreda na severu ter lokalno cesto na jugu je potrebno zagotoviti nadomestno lokacijo za zbirni center za ravnanje z odpadki. Nadomestna lokacija se nahaja v podaljšku Ulice pohorskega odreda med predvideno devacijo (nadvoz preko obvoznice) in zahodno obvoznico. Za območje centra se izdela posebna dokumentacija. Dostop in navezava na infrastrukturo je predmet te dokmentacije.

Zbirni center obsega vstopni objekt z vratarnico, elektronsko tehtnico, prostor za zbiranje nevarnih odpadkov, prostor za postavitev kesonov za nenevarne odpadke, nadstrešnico in prostor za zeleni obrez.

Poslovni objekt

V območju med Streliško cesto in podaljškom Kardeljeve ceste, na parcelah štev. 2093, 2094 in 2095 je predvidena izgradnja poslovnega objekta. Maksimalne dimenzije objekta so 65 x 20 m, etažnost K+P+2. Dostop je iz Streliške ceste. Ob Streliški cesti se uredi parkiranje. Za oblikovanje objekta ni posebnih pogojev.

Nadomestni objekt

Na delu parcele štev. 1205/2 se zagotovi gradnja nadomestnega poslovnega objekta za potrebe drevesnice. Dostop je iz predvidene deviacije, višina objekta K+P+1. Za oblikovanje objekta ni posebnih pogojev.

## ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA

22. člen

Dopustna je etapna izgradnja ceste, tako da se v prvi fazi izvede odsek in krožišče na Lackovi cesti v drugi fazi pa odsek do Kardeljeve ceste.

Vse komunalne vode, potrebne prestavitve in zaščite je potrebno zgraditi tako, da bodo omogočali končno fazo izvedbe.

Dovoz in dostop do objektov drevesnice in parcel štev. 1108/2, 1108/3 k.o. Sp Radvanje se v prvi fazi izvede s podaljškom rondoja do obstoječe občinske poti in izgradnjo deviacije proti zahodu.

## REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

23. člen

Na območju lokacijskega načrta se do začetka izvedbe načrtovanih posegov v prostor ohrani namembnost zemljišč in objektov po stanju ob sprejetju lokacijskega načrta.

Na objektih, ki so predvideni za rušitev, so dovoljena samo vzdrževalna dela in posegi, ki predstavljajo zagotavljanje funkcionalnosti objekta.

Pri polaganju komunalnih vodov v območju urejanja je potrebno upoštevati končno stanje izvedbe.

## OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

24. člen

Monitoring

(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa v času obratovanja avtoceste za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje. Pri določitvi monitoringa se smiselno  upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla, površinske in podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja je treba zasnovati tako, da omogočajo kontinuirano pridobivanje podatkov.

Monitoring je treba izvajati v skladu z veljavnimi predpisi in usmeritvami določenimi v  poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor je dolžan poskrbeti za dostopnost podatkov.

(2) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve,

- dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,

- sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,

- povečanje ali izgradnjo naprav,

- spremembo rabe prostora in druge ustrezne ukrepe.

25. člen

Organizacija gradbišča

Organizacija gradbišča je omejena na širino trase posega. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje tudi:

- zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,

- ustrezna ureditev vseh cest, ki bi eventualno služile obvozu ali transportu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb,

- ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter ostalih objektov, po končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb,

- zagotovitev zavarovanja gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč, odprava morebitnih negativnih posledic, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja v skladu z veljavnimi predpisi v najkrajšem možnem času,

- zagotovitev nemotene komunalne oskrbe objektov in naprav preko vseh komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav,

- uskladitev posegov na območju naprav in napeljav z upravljavci komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav, ki so v njihovi pristojnosti,

- zagotovitev vseh potrebnih varnostnih ukrepov in organizacija gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv  in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,

- v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to usposobljenih delavcev.

26. člen

Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo in po njej:

- Promet med gradnjo ceste, priključnih cest in vodotokov organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem prometnem omrežju.

- Pred pričetkom gradnje izdelati načrt organizacije gradbišča in prometa v času gradnje in ga uskladiti z lokalnimi skupnostmi.

- Med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

- Pred začetkom gradnje skupaj z upravljalci evidentirati stanje obstoječe infrastrukture.

- Omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med gradnjo in po njej.

- Med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav.

- Zavarovati gradbišča tako, da bodo zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov ter nemoten odtok vode.

- V skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja ceste in priključnih cest.

Ti ukrepi niso vključeni v ureditveno območje tega lokacijskega načrta. Zanje mora investitor pridobiti ustrezno prostorsko dokumentacijo in gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo.

27. člen

Razmejitve in primopredaja

Investitor mora poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, katerih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, ne bo prevzel v upravljanje in pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem.

Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture, ki ni cesta (deviacije lokalnih cest, komunalnih vodov, vodnogospodarskih ureditev) dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

## TOLERANCE

28. člen

Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz cestnega, prometno tehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika. Na ta način se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

## KONČNE DOLOČBE

29. člen

Lokacijski načrt je na vpogled na Zavodu za prostorsko načrtovanje Mestne občine Maribor, Grajska ulica 7/II, Maribor in v Mestni četrti Radvanje, Lackova c. 43, Maribor.

30. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo na območju urejanja veljati:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. MUV 26/98, 2/01, 14/02)

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV št. 11/1993, 26/98, 11/2000, 2/01).

- Odlok o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice-Dravograjske ceste med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto v Mariboru (MUV 28/2002).

31. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

| MESTNA OBČINA MARIBOR Mestna uprava ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE Maribor, Grajska ul. 7 Tel: 02/22-01-491 Fax: 02/22-01-493 |  |
| --- | --- |

dat:obr.za ms.

Šifra: 35005-0004/2003 0900 MK

Datum:   03. 03. 2006

- OBRAZLOŽITEV

- Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta

Zahodna obvoznica Maribora je kategorizirana kot del glavne ceste G-1, ki se v krožnem križišču na Gosposvetski cesti obrne proti jugu, poteka preko Koroškega mostu in v nadaljevanju v podvozu prečka železniško progo Maribor-Dravograd, nato pa v nivoju prečka Erjavčevo in Šarhovo ulico, Ulico I. internacionale, Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto. V križišču z Lackovo cesto se zahodna obvoznica obrne proti vzhodu in v tej smeri poteka do Tržaške ceste (G-13), na katero se priključuje v obstoječem semaforiziranem križišču pri Blagovno distribucijskem centru (BDC). S predvideno cestno povezavo bo dobilo mesto ustrezne prometne povezave v smeri sever – jug oz. med levim in desnim bregom reke Drave.

Odsek na levem bregu Drave med Gosposvetsko do vključno Koroškega mosta je končan, manjka še odsek med Gosposvetsko in Vrbansko cesto. Na desnem bregu je zgrajen odsek med mostom in Cesto proletarskih brigad, za odsek Cesta proletarskih brigad – Lackova cesta je sprejet lokacijski načrt, ki se zaključuje s krožnim križiščem na Lackovi cesti.

Predvideno je bilo, da se za odsek med Lackovo cesto in križiščem pri BDC izdela enovit lokacijski načrt. Za predmetni poseg je bil sprejet tudi Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor ter lokacijskega načrta za odsek zahodne obvoznice med križiščem s Cesto proletarskih brigad in križiščem s Hitro cesto pri BDC v Mariboru (MUV, št.6/2000). Odsek zahodne obvoznice med Lackovo cesto in Hitro cesto pri BDC je bil v letu 2004 vključen v spremembe in dopolnitve prostorskih planskih aktov. Sočasno s planskimi spremembami je bil v letu 2004 izdelan predlog lokacijskega načrta, ki je bil javno razgrnjen in obravnavan na mestnem svetu Mestne občine Maribor. Na predlagane rešitve je prišlo večje število pripomb, postavilo se je tudi vprašanje o smotrnosti vseh predvidenih priključkov in navezav. Na podlagi tega je MOM naročila recenzijo strokovnih podlag in dodatno prometno prevero priključevanja na Tržaško cesto. Rezultat recenzij je ta, da je potrebno cesto načrtovati kot »obvozno cesto«, opustiti priključke na Ljubljansko cesto in Ulico Pohorskega odreda, predvideti je potrebno izvennivojska prečkanja pešcev in kolesarjev.

Prometna preveritev priključevanja na Tržaško cesto pri BDC je pokazala, da bodo na njej razmere ob izgradnji »zahodne obvoznice« postale nevzdržne. To pa zaradi dejstva, da je podaljšek ceste proti Heroja Nandeta z izvennivojskim prečkanjem železniške postaje Tezno tehnično in ekonomsko izredno zahteven projekt in s tem časovno zelo oddaljen. Dodatno je v tem času prišlo do realizacije nekaterih projektov na območju Ta 14, to je območju med železniško progo Maribor  - Zidani most in Tržaško cesto, kjer so bili zgrajeni trgovski centri, v gradnji pa je tudi nova cestna povezava med območjem bivšega TAM-a (Cesta na Ledine), zgrajena je Industrijska cesta. To pa v bistvu pomeni spremembo prometnega koncepta tega dela mesta Maribor, ki pa lahko prinese tudi drugačna razmišljanja glede trase »zahodne obvoznice« oz. njene navezave na prometno omrežje.

Zaradi navedenega je bil sprejet predlog, da se za odsek od podaljška Kardeljeve ceste do navezave na Tržaško cesto proučijo nove variante poteka, odsek Lackova cesta – podaljšek Kardeljeve ceste pa se uskladi s priporočili recenzije in sprejetimi pobudami iz javne razgrnitve in prve obravnave predloga na mestnem svetu MOM. Upošteva se tudi zahteva lokalne skupnosti za izvedbo izvennivojskega rondoja z Lackovo cesto, zaradi česar je potrebno  spremeniti tudi del lokacijskega načrta za odsek Cesta proletarskih brigad – Lackova (MUV štev. 28/2002) in sicer v območju rondoja na Lackovi cesti.

Za predmetni odsek so bile sprejete Spremembe in dopolnitve programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor ter lokacijskega načrta za odsek zahodne obvoznice med križiščem s Cesto proletarskih brigad in križiščem s hitro  cesto pri blagovno -distribucijskem centru v Mariboru zaradi priprave lokacijskega načrta za odsek zahodne obvoznice med Lackovo cesto in krožiščem s podaljškom Kardeljeve ceste (MUV, št. 2/2006). Spremembe se nanašajo na potek trase in dolžino odseka, ostala določila so nespremenjena.

Predmetni lokacijski načrt tako obravnava odsek zahodne obvoznice od Lackove ceste do krožišča s podaljškom Kardeljeve ceste v dolžini 1.440 m s pripadajočimi ureditvami in deviacijami ter vodnogospodarskimi ureditvami Radvanjskega in Pekrskega potoka.

Pred izdelavo in v sklopu izdelave LN so bile izdelane strokovne podloge, ki so osnova za izdelavo lokacijskega načrta. Vsebina strokovnih podlag je smiselno povzeta v LN. Za vse detaljne rešitve je potrebno pogledati originalne elaborate.

- Idejna zasnova Lackova cesta – Kardeljeva, BPI d.o.o. Maribor, štev. proj. 243, januar 2006

- Prestavitev Radvanjskega potoka, VGB Maribor, štev. proj. 2389/01-IZ, december 2005

- Poročilo o vplivih na okolje, Urbis d.o.o., štev. proj. 210 – PVO/03, januar 2004-dopolnjeno januar 2006.

2. Opis trase

Predmetni odsek zahodne obvoznice se prične v km 3+400 oz. v predvidenem krožnem križišču z Lackovo cesto, ki je opredeljeno v lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto. Projekt predvideva spremembo krožišča z izvennivojskim prečkanjem pešcev in kolesarjev. V nadaljevanju poteka trasa proti vzhodu po oz. vzporedno s strugo Radvanjskega potoka do ulice Pot na okope, kjer se zaključi s predvidenim krožnim križiščem podaljška Kardeljeve ceste.

Sestavni del posega je tudi rekonstrukcija dela Streliške ceste, izgradnja podaljška Kardeljeve ceste, izgradnja izvennivojskega priključka nove cestne povezave proti Pohorju z navezavo na obstoječo cestno mrežo (Streliška, podaljšek Pohorskega odreda) ter nova dostopna cesta do območja drevesnice, ki omogoča tudi dostop do stavbnih zemljišč ob Lackovi cesti iz južne strani.

3. Glavne rešitve v odloku

Dolžina ceste je 1.440 m Predvidena je kot štiripasovna cesta z ločenima voznima pasovoma. Prečni profil ceste na odseku pred krožiščem na Lackovi cesti je 26,50 m, z obojestranskima kolesarskima stezama in pločnikoma. Med krožiščem z Lackovo cesto in krožiščem s Kardeljevo cesto je NPP 19.20 m. Od krožišča na Lackovi cesti je na južni strani prestavljenega Radvanjskega potoka predvidena skupna peš in kolesarska pot v širini 4,00 m. Pot omogoča tudi začasne dostope do zemljišč in je namenjena tudi vzdrževanju vodotoka. Pot se navezuje na prometno omrežje v krožišču z Lackovo cesto in v krožišču v podaljšku Kardeljeve ceste.

Kolesarji in pešci bodo prečkali zahodno obvoznico preko izvennivojskih križanj v rondoju na Lackovi cesti – podhodi, nadvozu nove ceste proti Radvanju in nadhodu v podaljšku Kardeljeve ceste.

V 6. členu so opredeljene potrebne deviacije in priključne ceste:

# Deviacija nove ceste v Radvanje,

- Dovoz k drevesnici in parcelam severno od nje

- Deviacija Lackove ceste v dolžini 185 m,

- Deviacija Ulice pohorskega odreda od Lackove ceste do predvidenega uvoza v zbirni center

- Deviacija Kardeljeve ceste od Ulice Roberta Kukovca do krožišča. V sklopu te deviacije se preuredi tudi Streliška cesta.

Krožni križišči sta predvideni na Lackovi cesti in v podaljšku Kardeljeve ceste.

- Na obstoječi cestni mreži bosta rekonstruirani:

- - križišče Lackove ceste in Ulice pohorskega odreda

- - križišče Streliške in Kardeljeve ceste.

Investitor mora zgraditi 5 objektov: tri mostove preko Radvanjskega potoka, nadvoz nove ceste proti Radvanju v km 3+790 in nadhod v podaljšku Kardeljeve ceste v km 4+720.

Potrebne preureditve in novogradnje komunalnega omrežja in objektov so določene v 11. členu.

Potrebne vodnogospodarske ureditve določa 12. člen. Obvoznica in vsi njeni spremljajoči objekti in ureditve spreminjajo vodni režim hudourniških Pohorskih potokov na obravnavanem območju. Za uskladitev in izpolnitev vseh zastavljenih pogojev – vodnogospodarskih, naravovarstvenih in prostorskih, je potrebna celovita ureditev vodnega režima izlivnih odsekov Radvanjskega in Mrzlega potoka. Predvidena ureditve vodnega režima zagotavljajo 100-letno protipoplavno varnost

Ukrepi za varovanje naravnega in bivalnega okolja so v lokacijskem načrtu določeni na podlagi študij, ki so navedene v 2. točki te obrazložitve.

Zaradi poteka trase v bližini stanovanjskih in centralnih dejavnosti bo na posameznih odsekih potrebna protihrupna zaščita, ki je opredeljena v 16. členu odloka. Predlog protihrupne zaščite je izdelan na osnovi Analize hrupne obremenjenosti in protihrupna zaščita ter Poročila o vplivih na okolje. Kot osnovni ukrep za zmanjšanje emisije na viru hrupa je predlagana preplastitev vozišča z absorpcijska obrabno plastjo DBM 8 (tihi asfalt). Dodatna ukrepa sta postavitev dveh protihrupnih ograj in predlog preveritve potrebnosti pasivne protihrupne zaščite pri skupno treh stanovanjskih objektih in pri osnovni šoli.

Načrtovana aktivna protihrupna zaščita obsega izvedbo protihrupne ograje za zaščito območja OŠ Ludvika Pliberška v dolžini 75 m ter zaščito objektov ob Kardeljevi cesti v dolžini 160 m. Višina protihrupne ograje je 2.0 m. Preveritev potrebnosti ukrepov pasivne protihrupne zaščite je predvidena za višje etaže vseh stanovanjskih objektov, pred katerimi bodo presežene mejne ravni za vir hrupa. Preveritev potrebnosti dodatne pasivne zaščite bo tako potrebna na južni in vzhodni fasadi OŠ Ludvika Pliberška in v bivalnih prostorih objektov Streliška cesta 69, 71, 73, 81, 83, Lackova 6, 7, 37 in 39.

Zaradi gradnje zahodne obvoznice, spremljajočih objektov in ureditve vodotokov bo potrebno odstraniti skupaj enaindvajset stanovanjskih in gospodarskih enot, ki se nahajajo v območju izključne rabe zahodne obvoznice ali podaljška Kardeljeve ceste.

Zaradi izgradnje odseka zahodne obvoznice bo potrebno prestaviti Radvanjski potok, predvidena je tudi celovita vodnogospodarska ureditev območja.

V 21.členu odloka so opredeljeni spremljajoči objekti. Zaradi gradnje cestne povezave je potrebno zgraditi nadomestni center za ravnanje z odpadki, ki je predviden med obvoznico in priključnimi rampami nadvoza. Zaradi gradnje odseka zahodne obvoznice in podaljška Kardeljeve ceste bo potrebno porušiti skupino stanovanjskih objektov s spremljajočimi objekti v območju krožišča z Lackovo cesto in ter v območju podaljška Kardeljeve ceste in krožišča z obvoznico; v tem območju je predvidena lokacija poslovnega objekta. Zaradi porušitve poslovnega objekta drevesnice je predvidena nadomestna gradnja ob načrtovani novi dostopni cesti.

Etapnost izvedbe je opredeljena v 22.členu. Prvo etapo predstavlja gradnja rondoja na Lackovi cesti in spremljajočih oz. potrebnih deviacij ter ureditev dela struge Radvanjskega potoka, drugo etapo predstavlja gradnja nadaljevanja obvoznice.

Obveznosti investitorja so opredeljene v 24., 25. in 26. členu

- Povzetek sprememb, ki so bile upoštevane v dopolnjenem predlogu za obravnavo na mestnem svetu

V času javne razgrnitve so bile podane pisne in ustne pripombe, ki so opredeljene v stališčih do pripomb. Pripombe so razvrščene v pet (5) sklopov.

Pripombe stanovalcev ob Lackovi cesti – zahod, so upoštevane. Za vse parcele in objekte, razen dveh, je omogočen dovoz iz Lackove ceste, za potrebe drevesnice in dveh parcel se zgradi ustrezna priključna cesta iz južne strani, ki se v prvi fazi naveže direktno na rondo. Prav tako so upoštevane pripombe s področja okoljevarstvenih ukrepov. Na podlagi ponovne preveritve je predvidena preveritev potrebe po zaščiti objektov Lackova 37 in 39. Prav tako je upoštevano opozorilo po potrebni izgradnji komunalne infrastrukture v pločniku Lackove ceste, ki je namenjena oskrbi obstoječih in predvidenih objektov.

Upoštevana je tudi pripomba podjetja Semesadike Mengeš, ki zahtevajo lokacijo nadomestnega objekta. Ta je opredeljena ob načrtovani dostopni cesti, vzhodno od obstoječega objekta. Nadomestni objekti za preostale rušence se rešujejo v sklopu lokacijskega načrta  za del prostorsko planskih enot Ra-6 Z, Ra-4 S in Ra-2 S.

Vsi navedeni predlogi so upoštevani in razvidni tudi iz grafičnih prilog.

Predlog lokacijskega načrta za odsek zahodne obvoznice med Lackovo cesto in hitro cesto pri BDC  je bil v prvi polovici leta 2004 javno razgrnjen in obravnavan v prvi obravnavi na  Mestnem svetu.

Na podlagi pripomb podanih na prvi obravnavi  in priporočil recenzentov, je konec leta 2005 pripravljen novelirani predlog za odsek med Lackovo in krožiščem s Kardeljevo cesto , ki je ponovno bil razgrnjen v začetku leta 2006.

Zaradi obsega sprememb predlagamo, da se predmetno gradivo ponovno obravnava v prvi obravnavi na Mestnem svetu.

K obrazložitvi so priložena tudi stališča do pripomb, podanih v času ponovne javne razgrnitve.

- Pripravila:	                                                Ljubo MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh.

Vesna Bauman, univ.dipl.pr.planer.	                                  DIREKTOR ZAVODA