MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Številka: 35005 – 19/02 0900 ST 						GMS -  568

Maribor, 14. junij  2006

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | PREDLOG ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU PODALJŠKA CESTE PROLETARSKIH BRIGAD OD KRIŽIŠČA Z DRAVOGRAJSKO DO KRIŽIŠČA Z LIMBUŠKO CESTO druga obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | ZUM d.o.o. Maribor in Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el. Župan Mestne občine Maribor |
| POROČEVALEC: | Ljubo Mišič, univ.dipl.inž.arh. Direktor Zavoda za prostorsko načrtovanje |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet sprejme Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za podaljšek Ceste proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto |

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

PRILOGE:

Predlog dopolnjenega odloka za drugo obravnavo, obrazložitev in grafične priloge z mnenjem MČ Studenci in odločbo o imenovanju odgovornega vodje projekta.

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1) je Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/89, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005) na svoji .... seji dne .... sprejel

ODLOK

o občinskem lokacijskem načrt za podaljšek Ceste proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto

- dopolnjen predlog za drugo obravnavo -

- I.	Splošne določbe

- 1.člen

(načrtovalec lokacijskega načrta)

Občinski lokacijski načrt za podaljšek Ceste proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 612/2002.

- 2.člen

(vsebina odloka)

(1) Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za podaljšek Ceste proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa ureditveno območje, funkcionalne, tehnične in oblikovalske rešitve načrtovanih objektov in površin, zasnovo projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter tolerance.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v kartografskem delu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled v Mestni občini Maribor.

- II.	UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA

- 3.člen

(opis ureditvenega območja)

Ureditveno območje velikosti 7.7 ha obsega:

- območje podaljška Ceste proletarskih brigad od krožišča z Dravograjsko cesto do Limbuške ceste in vseh križišč na njej,

- območja drugih cestnih odsekov: podaljška Filipičeve ulice, deviacije Studenške ulice,  deviacije Limbuške ceste, deviacije Ceste graške gore, priključka Studenške ulice na deviacijo Studenške ulice in priključka ceste Na gorco,

- območje regulacije Pekrskega potoka,

- območje ureditve nadomestnega tenis igrišča,

- območja zasaditev in protihrupnih ograj,

- območja ureditve komunalne in energetske infrastrukture ter infrastrukture omrežja zvez.

- 4.člen

(ureditveno območje po parcelah)

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega zemljišča oziroma dele zemljišč na območju cestnega sveta z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami ter zemljišča oziroma dele zemljišč na katera je prestavljena ali na novo načrtovana komunalna in energetska infrastruktura ter omrežje zvez:

- k.o. Pekre, št. parcel: 639/1, 172, 173, 250/2, 251/2, 674/2, 250/1, 251/1, 249, 661/2, 248, 247, 246, 245, 244, 186, 238, 640/1, 237, 236, 235, 241, 239, 240, 660/1, 272, 273, 274, 637/1, 322/1, 658/1, 326/1,  633/1, 634/1, 331/2

- k.o. Limbuš, št. parcel: 978, 1014, 1015/1, 1015/2, 1015/3, 1013

- k.o. Studenci, št. parcel: 471/9, 472, 473/1, 475, 478/7, 476, 479, 2284/2, 2139, 2146, 2310/1, 2149, 2150, 2151, 2154/1, 2152, 2155/1, 2155/3, 2307, 2155/4, 2155/2, 2307, 2167, 2168/2, 2156/7, 2156/1, 2179, 2209/3, 2209/4, 2210, 2211, 2213, 2214, 2216, 2217

- k.o. Zgornje Radvanje, št. parcel: 12, 14, 13/1, 1182, 1187/1, 24/3, 2, 24/1, 24/6, 24/7, 9/1, 8, 10/1, 9/3, 10/5, 10/4, 10/3, 10/2, 1187/3, 1187/4, 24/4, 24/9, 24/10, 24/19, 26, 24/14, 24/12, 24/15, 24/17, 24/11, 67/2, 24/13, 27, 1187/2, 29/8, 29/7, 29/2, 24/20, 24/16, 24/11, 29/1, 62, 63, 67/1, 68, 71, 61, 47, 46, 45, 48, 49, 41/1, 42, 40, 43, 37, 36, 39, 83, 85/5, 90, 95/4, 95/3, 95/1, 85/4, 85/2, 85/3.

- III.	FUNKCIONALNE, TEHNIČNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

- 5.člen

(skupne določbe za prometno infrastrukturo)

Projektiranje in gradnja prometne infrastrukture mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev cest, v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.

6.člen

(potek trase podaljška Ceste proletarskih brigad)

Trasa dolžine 1701 m poteka v celoti po ravninskem delu. Začetna stacionaža trase ceste je v km 0+050 v krožnem križišču Ceste proletarskih brigad in Dravograjske ceste. Trasa v km 0+230 prečka Studenško ulico, nato poteka po obstoječi Ilichovi ulici mimo RTV centra do Pekrskega potoka, med Pekrsko gorco na južni in pozidavo ob Kamenškovi in Korbunovi ulici na severni strani. Trasa se nato usmeri proti severu, v km 1+290 prečka Pekrsko cesto in se v km 1+751 zaključi z velikim dvopasovnim krožnim križiščem Limbuške ceste, Ceste Graške gore in podaljškom Ceste proletarskih brigad.

- 7.člen

(podaljšek Ceste proletarskih brigad)

(1) Podaljšek Ceste proletarskih brigad je zasnovan kot dvopasovna cesta z obojestransko kolesarsko stezo in pločnikom z naslednjimi tehničnimi elementi:

- normalni prečni profil od km 0+000 do km 0+800 znaša 17.70 m, sestavljajo ga:

- 2 vozna pasova širine 3.50 m,

- obojestranska zelenica širine 2.25 m,

- obojestranska kolesarska steza širine 1.00 m,

- obojestranski pločnik širine 1.60 m,

- 2 bermi širine 0.50 m,

- normalni prečni profil od km 0+800 do km 1+751 znaša 13.20, sestavljajo ga:

- 2 vozna pasova širine 3.50 m,

- obojestranska skupna peš in kolesarska površina širine 2.60 m

- 2 bermi širine 0.50 m.

(2) Niveleta trase ceste se vodi v nivoju obstoječega terena z nizkimi nasipi višine do 1.5 m in brežinami nagiba 1:1.5 m.

(3) Vertikalni in horizontalni elementi so načrtovani z upoštevanjem računske hitrosti 70 km/h in znašajo: minimalni horizontalni radij 500 m, minimalni vertikalni radij 15000 m, vzdolžni nagib od 0.35 do 0.55.

(4) Cesta prevzame kategorijo regionalne ceste R2-435.

- 8.člen

(deviacije, preureditve cest)

(1) Izgraditi je treba podaljšek Filipičeve ulice v dolžini 250 m. Cesta je zasnovana kot dvopasovna cesta z enostranskim pločnikom z normalnim prečnim profilom širine 9.10 m, ki ga sestavljajo:

- 2 vozna pasova širine 3.00 m,

- pločnik širine 1.60 m,

- bankina širine 1.00 m

- berma širine 0.5 m.

Na podaljšku Filipičeve je treba izvesti ukrepe umirjanja prometa.

(2) Zaradi izgradnje podaljška Ceste proletarskih brigad je treba izvesti deviacije naslednjih kategoriziranih cest:

- deviacija Studenške ulice južno od podaljška Ceste proletarskih brigad, kategorizirana mestna cesta LK 247780 – priključitev na podaljšek Ceste proletarskih brigad, dolžina 350 m, normalni prečni profil širine 9.10 m; na odseku med tenis igriščem in rastlinjakom je treba cesto izvesti s strmo brežino ali podprnim zidom oziroma tako, da se oba objekta ohranita v celoti.

- deviacija Limbuške ceste, kategorizirana regionalna cesta R2-435 – priključitev v krožno križišče, dolžina 320 m normalni prečni profil širine 14.10 m, Limbuška cesta se prekategorizira v zbirno mestno cesto;

- deviacija Ceste graške gore, kategorizirana zbirna mestna cesta LZ 247800  – priključitev v krožno križišče, dolžina 400 m, normalni prečni profil širine 9.10 m.

(3) Obstoječo Studenško ul. je treba na severni strani podaljška Ceste proletarskih brigad slepo zaključiti in urediti obračališče. Prav tako je treba na njeni južni strani slepo zaključiti Korbunovo ulico in urediti obračališče, ki mora hkrati funkcionirati kot dovoz do skrajnih južnih parcel ob sedanji Korbunovi in Kamenškovi. Pred podaljškom Filipičeve ulice je treba slepo zaključiti Kamenškovo ul. in urediti obračališče.

(4) Vertikalni in horizontalni elementi so načrtovani z upoštevanjem računske hitrosti 70 km/h za Limbuško cesto, 60 km/h za Cesto graške gore in Lesarsko ul., 50 km/h za Kamenškovo ul.

- 9.člen

(križišča in priključki)

Izgraditi je treba naslednja križišča in priključke:

- v km 0+170 kanalizirano štirikrako križišče podaljška Ceste proletarskih brigad in priključkov bodoče zazidave (trgovski center) na severni strani in bodoče zazidave na južni strani;

- v km 0+345 enopasovno krožno križišče podaljška Ceste proletarskih brigad, deviacije Studenške ul. in priključka bodoče zazidave na severni strani;

- v km 0+807 štirikrako kanalizirano križišče podaljška Ceste proletarskih brigad, podaljška Filipičeve ul. in priključka ceste Na gorco;

- v km 1+296 štirikrako kanalizirano križišče podaljška Ceste proletarskih brigad in Pekrske ceste

- v km 1+751 dvopasnovno krožno križišče podaljška Ceste proletarskih brigad, deviacije Limbuške ceste in deviacije Ceste graške gore;

- priključna cesta na deviacijo Studenške ul. za območje RTV Centra,

- priključek Studenške ulice na deviacijo Studenške ulice.

- 10.člen

(prepusti)

Izgraditi je treba dva prepusta:

- kot priključek ceste Na gorco prepust preko Pekrskega potoka dolžine 14.07 m, svetlega razpona konstrukcije 4.00 m, svetle višine 1.39 m, širina med varovalnima ograjama znaša 11.13 m.

- na zahodnem kraku ceste Na gorco betonski cevni prepust dimenzije Φ40.

- 11.člen

(avtobusna postajališča)

(1) Urediti je treba 7 avtobusnih postajališč na naslednjih lokacijah:

- za krožnim križiščem podaljška Ceste proletarskih brigad in Dravograjske ceste,

- pred in za priključkom podaljška Filipičeve ul.,

- na vsakem kraku krožnega križišča podaljška Ceste proletarskih brigad in deviacij Limbuške ceste in Ceste graške gore.

(2) Avtobusna postajališča je treba urediti z naslednjimi elementi:

- širina čakališča 2.6 m na podaljšku Ceste proletarskih brigad, na ostalih cestah pa 3.0 m,

- eno stojno mesto za avtobus,

- širina postajališča 3.6 m,

- uvozna hitrost avtobusa na podaljšku Ceste proletarskih brigad 50 km/h, na ostalih cestah 40 km/h.

- 12.člen

(dovozi do objektov)

Dovoze do objektov ob podaljšku Filipičeve ulice je treba izvesti preko spuščenih robnikov.

- 13.člen

(varovalna ograja)

Leseni varovalni ograji dolžine 61 m na zahodni in 13 m na vzhodni strani je treba postaviti ob priključku ceste Na gorco na podaljšek Ceste proletarskih brigad.

- 14.člen

(ureditve prostih površin in zasaditve)

(1) Zasaditev (grmovnice, drevesa) je treba izvesti točkovno in linijsko.

(2) Točkovne zasaditve se izvedejo na drugem delu podaljška Ceste proletarskih brigad ob naslednjih odsekih:

- med km 1 + 156 in km 1+ 181 na severozahodni strani

- med km 1+207 in km 1+232 na severovzhodni strani

- med km 1+357 in km 1+382 na zahodni strani

- med km 1 + 557 in km 1+582 na severovzhodni strani

- in v obeh krožiščih.

(3) Linijske zasaditve se izvedejo na sledečih odsekih podaljška Ceste proletarskih brigad:

- med km 0 + 050 in km 0 + 225 na severni strani

- med km 0 + 449 in km 0 + 500 na južni strani

- med km 0 + 850 in 0+ 902 na severovzhodni strani

- med km 1 + 657 in 1+708 na zahodni strani

- in še ob naslednjih cestnih odsekih:

- ob deviaciji Studenške ceste pred kožiščem na vzhodni strani,

- vzdolž podaljška Filipičeve ulice na zahodni strani,

- vzdolž drugega dela deviacije Ceste graške gore na severni strani,

- ob deviaciji Limbuške ceste.

(4) Zatraviti je treba brežine, prostor med reguliranim Pekrskim potokom in tenis igrišči ter prostor med reguliranim Pekrskim potokom in podaljškom Ceste proletarskih brigad.

(5) Otok v krožiščih je treba v zunanjem pasu tlakovati, znotraj pa zatraviti in točkovno zasaditi.

- 15.člen

(druge ureditve)

Na športni coni med Pekrskim potokom in Pekrsko gorco je treba prestaviti skrajno severovzhodno ležeče tenis igrišče. Tenis igrišče se uredi v bližini priključka ceste Na gorco.

- 16.člen

(gradnja enostavnih objektov)

V ureditvenem območju je, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoljena postavitev naslednjih enostavnih objektov:

- ograje

- pomožni infrastrukturni objekti:

- pomožni cestni objekti,

- pomožni energetski objekti,

- pomožni telekomunikacijski objekti ter

- pomožni komunalni objekti.

- urbana oprema.

- 17.člen

(deponiranje materiala)

Viške materiala, ki bodo nastali med gradnjo, je moč uporabiti za zapolnitev depresij pri regulaciji potoka in okolice, urejanju brežin na območju travnatih površin ali pa jih odpeljati in trajno deponirati na ustrezno urejeni deponiji. Začasno deponiranje materiala je dovoljeno na ureditvenem območju iz 4. člena tega odloka.

- IV.	zasnovA projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter telekomunikacijskega omrežja

- 18.člen

(skupne določbe)

(1) Pred pričetkom gradnje je treba določiti natančno lego vseh komunalnih in energetskih vodov ter vodov omrežja zvez, jih zakoličiti in ustrezno zaščititi.

(2) Projektiranje in gradnja komunalne in energetske infrastrukture ter infrastrukture omrežja zvez mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.

- 19.člen

(vodovodno omrežje)

(1) Vzdolž podaljška Ceste proletarskih brigad je treba izgraditi, prestaviti ali ukiniti naslednje vodovode:

- ob južnem robu od km 0+000 do km 0+345 izgradnja vodovoda NL DN500 in demontaža obstoječega vodovoda PVC D280,

- ob južnem robu od km 0+345 do km 1+751 izgradnja vodovoda NL DN500 (tudi vzdolž Limbuške,

- ob severnem robu od km 0+000 do km 0+345 izgradnja vodovoda NL DN150,

- ob severnem robu od km 0+345 do km 1+751 izgradnja vodovoda NL DN200.

(2) Vzdolž deviacij in priključkov je treba izgraditi, prestaviti ali ukiniti naslednje vodovode:

- v km 0+180 ob priključku bodoče zazidave severno (trgovski center) izgradnja vodovoda NL DN150,

- vzdolž deviacije Studenške ulice izgradnja vodovoda NL DN300 in demontaža vodovoda PVC D225,

- v km 0+345 ob severnem priključku v krožišče izgradnja vodovoda NL DN200,

- izgradnja vodovoda NL DN100, ki v območju posega v Korbunovo ulico nadomesti obstoječi vodovod PC 2½,

- vzdolž podaljška Filipičeve ul. izgradnja vodovoda NL DN 150,

- v km 0+692 km izgradnja vodovoda NL DN200 s potekom pod podaljškom Cest proletarskih brigad in Pekrskim potokom,

- v km 1+300 ob vzhodnem priključku Pekrske ceste izgradnja vodovoda NL DN150,

- v km 1+300 ob zahodnem priključku Pekrske ceste izgradnja vodovoda NL DN100,

- vzdolž zahodnega kraka deviacijeLimbuške ceste izgradnja vodovoda NL DN 200 in NL DN500,

- vzdolž deviacije Ceste graške gore in ob krožnem križišču izgradnja vodovoda NL DN150.

(3) Pri prečkanjih cest je treba vse vodovode izvesti v zaščitni cevi.

- 20.člen

(odvajanje meteornih vod)

(1) Meteorne vode s prometnih površin je treba preko požiralnikov in jaškov odvodnjavati z vodotesno kanalizacijo. Meteorna kanalizacija je zasnovana s tremi sistemi s skupno deset kanalskimi vejami:

- kanalske veje prvega sistema (šest vej) je treba izgraditi ob deviaciji Limbuške ceste, Ceste graške gore in podaljšku Ceste Proletarskih brigad (od km 1+075 do km 1+751); kanalske cevi so iz plastičnih mas premerov DN200 – DN 500;

- kanalske veje drugega sistema (tri veje) je treba izgraditi ob deviaciji Studenške ulice in podaljšku Ceste Proletarskih brigad (od km 0+050 do km 0+980); kanalske cevi so iz plastičnih mas premerov DN200 – DN 450;

- kanalsko vejo tretjega sistema je treba izgraditi ob podaljšku Filipičeve ul.

(2) Vse kanalizacijske cevi so gravitacijske. Prvi in drugi sistem se zaključita s koalescentnim separatorjem lahkih tekočin z usedalnikom in nadalje z izpustom v sistem komor za podzemno ponikanje čistih meteornih vod. Tretji sistem pa se priključi na obstoječi kolektor.

- 21.člen

(odvajanje komunalnih odpadnih vod)

(1) Prestaviti in dograditi je treba naslednje kanalizacijske cevi:

- kanalizacijsko cev za odvajanje komunalnih odpadnih vod od RTV centra do Studenškega kolektorja je treba v dolžini 330 m prestaviti ob južni del Ceste proletarskih brigad in izvesti iz betonskih cevi fi 60 cm;

- del kanalizacijske cevi v Filipičevi ulici je treba v dolžini 120 m prestaviti ob podaljšek Filipičeve ulice, jo dograditi s cevjo iz betonskih cevi fi 30 cm do priključka Filipičeve ulice na podaljšek Ceste proletarskih brigad in jo zaključiti tako, da bo možna nadaljnja izgradnja kanalizacijskega omrežja v širšem območju.

(2) V primeru približevanja ali križanja kanalizacijskih cevi z drugo infrastrukturo je treba:

- na odsekih prečkanj s cestami kanalizacijske cevi ustrezno zaščititi z obbetoniranjem,

- na mestih križanj vodovodi kanalizacijske cevi položiti najnižje,

- na mestih križanj s plinovodom zagotoviti najmanj 0.5 m vertikalnega prostega razmika; pri lociranju jaškov ali pa pri približevanju oz. vzporednem poteku kanalov kanalizacijske cevi od plinovoda odmakniti za 5.0 m; na dolžini 6.0 m (3.0 m na vsako stran od osi prečkanja plinovoda) pa kanalizacijsko cev polno obbetonirati.

(3) Vse kanalizacijske cevi so gravitacijske. Uporabniki kanalizacijskega omrežja se na izgrajeno kanalizacijo priključijo šele po priključitvi kolektorja na čistilno napravo. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se hišni priključki na kanalizacijsko omrežje priključijo direktno in ne preko greznic. Greznice je treba opustiti in zasuti.

- 22.člen

(vročevodno omrežje)

Izgraditi je treba vročevod v skupni dolžini 2 x 995 m vzdolž podaljška Ceste proletarskih brigad od km 0+050 do km 0+800 dimenzije 2 x DN250 in dimenzij 2 x DN 150 in 2 x DN 80 ob naslednjih  priključkih nanjo: priključek bodoče zazidave (trgovski center) na severni strani, priključek deviacije Studenške ul., severni priključek krožišča pri RTV centru, priključek podaljška Filipičeve ul., priključek ceste Na gorco.

- 23.člen

(elektroenergetska infrastruktura)

(1) Izvesti je treba naslednje prestavitve in ureditve na nizko in srednjenapetostnem omrežju:

- prestavitev kablovoda 10 kV iz TP 345 (RTV) v območju krožišča podaljška Ceste proletarskih brigad in deviacije Studenške ulice v dolžini 100 m,

- prestavitev daljnovoda 10 kV za TP434 oz. TP106 in izvedba kot kablovod ob podaljšku Ceste proletarskih brigad v dolžini 250 m,

- prestavitev kablovoda 10(20) kV RTP Radvanje – TP345 (RTB) iz območja krožišča podaljška Ceste proletarskih brigad in podaljška Studenške ulice,

- dodatna mehanska zaščita kablovoda 10(20) kV TP 345 (RTV) – TP 438 (Na griču) vzdolž deviacije Studenške ulice v dolžini 55 m,

- dodatna mehanska zaščita 2 x kablovod 35 kV na območju križišča podaljška Ceste proletarskih brigad in Pekrske ceste v dolžini 100 m.

(2) Na stojnem mestu SM8 daljnovoda 2 x 110 kV HE Mariborski otok – RTP Pekre je treba obstoječe izolatorske verige zamenjati z novimi. Po izgradnji je treba izvesti kontrolo varnostne višine vodnikov nad cestnim telesom.

(3) Med profiloma 33 in 34 na podaljšku Ceste proletarskih brigad in profiloma 1 in 2 na vzhodnem kraku deviacije Limbuške ceste je predvideno križanje s 110 kV kablovodom RTP Pekre – RTP Melje. Križanje je treba izvesti skladno s pogoji upravljavca ceste.

- (4) Izgraditi je treba javno razsvetljavo vzdolž naslednjih cest:

- podaljšek Ceste proletarskih brigad,

- podaljšek Filipičeve ul. v dolžini 370 m,

- ob Pekrski cesti v območju križišča s podaljškom Ceste proletarskih brigad v dolžini 100m,

- ob deviaciji Limbuške ceste v dolžini 800 m,

- deviacija Ceste graške gore v dolžini 220 m.

(5) Na mestih križanja kablov za javno razsvetljavo s plinovodom se valjanec prekine (preveže se z izolirno pletenico) ali pa se kabel spelje v zaščitni cevi.

(6) Napajanje javne razsvetljave bo iz TP 434 preko kabelske omarice iz omarice KO-JR1 iz TP 293 preko kabelske omarice iz omarice KO-JR2.

- 24.člen

(plinovodno omrežje)

(1) Izvesti je treba zaščite plinovoda 20000 MRP Maribor – MRP Ruše (DN100, tlak 10 bar) na naslednjih odsekih:

- na območju priključka ceste Na gorco z AB ploščami 2.0 x 1.0 m,

- na območju krožnega podaljška Ceste proletarskih brigad, deviacije Limbuške ceste in deviacije Ceste graške gore z AB ploščami 2.0 x 1.0 m, pred izvedbo zaščite je treba odstraniti obstoječo zaščitno cev in na novo izvesti dvojno izolacijo.

(2) Na mestih križanja plinovoda MRP Maribor – MRP Ruše s komunalnimi in elektroenergetskimi vodi je treba prestaviti mesta katodne zaščite oziroma jih namestiti z novimi. Na mestih križanja z vodovodom je treba namestiti nova merilna mesta.

(3) Izgraditi je treba nizkotlačni plinovod PE, 0.1 bar, dimenzij od DN100 do DN250 vzdolž vseh načrtovanih cest, deviacij in priključkov v skupni dolžini 2921 m.

- 25.člen

(telekomunikacijsko omrežje)

Izgraditi, prestaviti ali zaščititi je treba naslednje kable:

- vzdolž podaljška Ceste Proletarskih brigad od km 0+050 do km 0+920 in deviacije Studenške ulice je treba izgraditi kabelsko kanalizacijo s PE cevmi v katero je treba prestaviti obstoječe zemeljske kable K-278, K-12 in K7,

- kable K-101, K-102 in K5 je treba ustrezno zaščiti na območju križišča podaljška Ceste proletarskih brigad in Pekrske ceste in na območju križišča Pekrske ceste in Ceste graške gore.

- vzdolž podaljška Filipičeve ul. in priključka ceste Na gorco je treba postaviti nove dvojne drogove in na njih prestaviti obstoječe samonosilne kable K-2.

- 26.člen

(kabelsko razdelilni sistem)

Optični in koaksialni kabel omrežja kabelske televizije je treba na mestu prečkanja podaljška Ceste proletarskih brigad v km 0+080 ustrezno zaščititi, na odseku sedanje Ilichove ul. pa v dolžini 220 m nadomestiti z novim kablom.

- V.	REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

- 27.člen

(zrak)

Preprečevati je treba prašenje z odkritih delov trase, odlagališč materiala in gradbišč in nekontrolirani raznos gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi. V času gradnje je treba upoštevati predpise, ki določajo emisijske norme pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.

- 28.člen

(tla)

Posegi v tla (na primer med odstranjevanjem krovnih in nosilnih plasti tal, med gradnjo kanalizacijskega sistema in drenaž) naj se izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.  Na celotnem območju gradbišča, transportnih in manipulativnih površin je potrebno zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadne embalaže, ki vsebuje še ostanke hidroizolacijskih materialov ter drugih sredstev, s katerimi se bodo izvajala gradbena dela. Vse degradirane in ranjene zemeljske površine, ki bi eventualno nastale med gradnjo, je treba sonaravno in protierozijsko zaščititi.

- 29.člen

(biosfera)

Posek vegetacije, priprava gradbišč in gradnja naj v čim manjši možni meri sovpadajo z obdobji razmnoževanja, vzrejanja mladičev, gnezditvene sezone ter prezimovanja. V migracijskem koridorju divjadi je treba ob cesti namestiti prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu opozarja na nevarnost pojava divjadi na cesti. Mesta prehajanja je potrebno ustrezno dodatno opremiti z sodobnimi odvračali divjadi.

- 30.člen

(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)

Treba je preprečiti vse poškodbe, ki lahko nastanejo zaradi gaženja, nepravilnega deponiranja, mešanja horizontov in podobno. Pri odrivih zemlje je potrebno paziti, da se vsa primerna zemlja, ki se jo lahko še uspešno rekultivira, deponira ločeno in se je ne meša s spodnjimi horizonti oziroma prilagaja globina odriva globini ustreznih horizontov. Vse dovozne poti do kmetijskih zemljišč je treba po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje, prekinjene poti pa nadomestiti.

- 31.člen

(voda, vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)

(1) Med gradnjo je treba preprečiti izlitje in spiranje goriv, maziv in drugih strupenih snovi v površinske vode in podtalnico. Gradnja naj poteka v suhem vremenu oz. v obdobju, v katerem je moč pričakovati manj padavin. Izvesti je treba vse tehnične ukrepe za preprečevanje onesnaženja podtalnice, vse objekte in naprave, ki so temu namenjene je treba redno čistiti in vzdrževati. Pretočne profile vodotokov je treba redno vzdrževati. Načrtovani posegi morajo biti izvedeni tako, da so tudi po gradnji možna normalna vzdrževalna dela na vseh vodotokih in odvodnikih.

(2) Pekrski potok je treba prestaviti v dolžini 217 m. Do profila 17 A, to je do prepusta je treba potok izvesti z enostavnim trapeznim profilom širine 2.0 m in naklonom brežin 1:2, padec dna je 2.7 %0 . Od profila 17 A gorvodno je v dolžini 70 m potok treba urediti v kineti širine dna 3.0 m, s stenami kot kamniti zidovi zaliti z betonom, višine od 2.3 do 2.6 m. Peto brežine in brežine je treba v območju prepusta 5.0 m gor in dol vodno od prepusta zavarovati s kamnitim tlakom na betonu. Zavarovanje se zaključi s kamnitim talnim pragom gor in dolvodno. Brežine potoka je treba dolvodno od prepusta do PR 16 A dodatno zavarovati s kamnito zložbo v suho. Na ostalem odseku struge potoka je treba brežine le zatraviti.

- 32.člen

(varstvo kulturne dediščine)

Na ureditvenem območju ni evidentiranih območij kulturne dediščine. Investitor mora na ureditvenem območju lokacijskega načrta zagotoviti stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. V primeru najdb arheoloških ostalin mora investitor omogočiti zaščitna arheološka izkopavanja. Stroški nadzora in morebitnih zaščitnih izkopavanj bremenijo investitorja.

- 33.člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Izvesti je treba naslednjo protihrupno zaščito:

- protihrupna ograja z absorbcijskimi in odbojnimi - transparetnimi elementi ob južni strani podaljška Ceste proletarskih brigad od 0+050 do km 0+116 v dolžini 66 m, višine 2.5 m,

- protihrupna ograja z absorbcijskimi in odbojnimi - transparetnimi elementi ob severni strani podaljška Ceste proletarskih brigad od km 0+175 do km 0+226 in ob priključku bodoče zazidave (trgovski cesnter) v skupni dolžini 72 m, višine 2.5 m,

- protihrupna ograja z absorbcijskimi in odbojnimi - transparetnimi elementi ob severni strani podaljška Ceste proletarskih brigad od km 0+678 do km 0+798 in ob priključku podaljška Filipičeve ul. v dolžini 153 m, višine 2.0 m,

(2) Izvesti je treba preveritev potrebe po izvedbi pasivne protihrupne zaščite v bivalnih prostorih pri naslednjih stanovanjskih objektih: Studenška ul. 82, Kamenškova ul. 59, 61, 63 in 65, Limbuška c. 180.

(3) Gradnja naj poteka v dnevnem času, v nočnem času pa samo v primeru neodložljivih vzdrževalnih ali drugih del. Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav in mehanizacije, ki so izdelane v skladu z normami kakovosti za emisije hrupa. Vgraditi je treba absorbcijsko obrabno plast vozišča.

- 34.člen

(varstvo pred vibracijami)

(1) Uporabljajo naj se delovne naprave, ki povzročajo manj vibracij in vibracijski stroji z višjo frekvenco obratovanja. Preprečiti je potrebno nastanek resonance.

(2) Predvidene ceste in cestni odseki morajo biti po izgradnji brez neravnin (prehod iz ene vrste asfalta na drugo, ob kanalizacijskih pokrovih).

- 35.člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Zagotoviti je treba dovoze za intervencijska vozila in nemoteno preskrbo s požarno vodo. Med gradnjo mora izvajalec upoštevati predpise, ki urejajo področje varstva pred požarom.

(2) V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih škodljivih tekočin in materialov, je treba z ukrepi preprečiti izlitja nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.

- VI.	ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

- 36.člen

(etape)

Ureditve, ki jih določa lokacijski načrt, se lahko izvedejo v etapah, ki morajo predstavljati zaključene funkcionalne celote. Etapnost se prouči in določi v projektni dokumentaciji.

- VII.	Obveznosti investitorjev in izvajalcev

- 37.člen

(monitoring)

Investitor mora zagotoviti celosten načrt in izvajanje monitoringa za področja, ki jih določa Poročilo o vplivih na okolje. Pri določitvi točk monitoringa je treba smiselno upoštevati že izvedene meritve ničelnega stanja, določila tega odloka in mnenja nosilcev urejanja prostora. V delih kjer je to mogoče, je potrebno monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi verodostojna informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja je treba zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov. Rezultati monitoringa so javni, investitor pa poskrbi za dostopnost podatkov.

- 38.člen

(organizacija gradbišča)

(1) Gradbišče je treba organizirati tako, da gradbiščna baza ni v območjih naravnih vrednot, naravne dediščine, kulturne dediščine ali v drugih varovanih območjih ter na območjih vrednih habitatnih tipov. Gradbišča je treba zavarovati tako, da se zagotovi varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.

(2) Transportne poti ne smejo potekati skozi strnjeno ulično pozidavo, speljane naj bodo iz zahodne obvoznice in Limbuške ceste ter dalje po trasah načrtovanih cest.

(3) Med izvajanjem del mora investitor zagotoviti spremljanje in nadzor stanja na gradbišču.

- 39.člen

(dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih tega odloka, so dodatne obveznosti investitorjev in izvajalcev naslednje:

- pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov in naprav ter upravljavce prometne infrastrukture, z njimi evidentirati obstoječe objekte in naprave ter uskladiti vse posege v območje objektov in naprav in v njihove varovalne pasove,

- zagotoviti ali nadomestiti je treba dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč,

- promet v času gradnje mora biti organiziran tako, da ne bo prihajalo do zastojev,

- zaradi varnosti prometa je treba izkopane jarke označiti in zavarovati, še posebno v nočnem času,

- o vseh motnjah do katerih bi eventualno prišlo pri komunalni, energetski in telekomunikacijski oskrbi, je treba pravočasno obvestiti pristojne upravljavce in uporabnike,

- v času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, v primeru nezgode pa zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih oseb,

- med gradnjo je treba zagotoviti stalen geotehnični nadzor,

- objekte in naprave je treba med gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa eventualno nastale poškodbe sanirati,

- po izgradnji je treba na območjih gradbišč vzpostaviti prvotno stanje,

- v kolikor gradnja cestnega odseka močno spremeni sklenjenost kmetijskih zemljišč, je potrebno, da se opravi komasacija kmetijskih zemljišč, ki bi izboljšala parcelno situacijo,

- v najkrajšem možnem času je treba odpraviti vse morebitne negativne posledice in poravnati vso nastalo škodo v prostoru, ki bi nastala zaradi izgradnje in obratovanja načrtovanih posegov.

- VII.	Tolerance

- 40.člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, tehnološkega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.

(2) Vse ureditve, navedene v tem odloku, morajo biti povzete in natančneje določene v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tem odloku.

- IX.	Prehodne in končne določbe

- 41.člen

- (dostopnost lokacijskega načrta)

- Lokacijski načrt je v analogni obliki na vpogled v Mestni občini Maribor na Zavodu za prostorsko načrtovanje, na Mestni četrti Studenci, Mestni četrti Radvanje in v Krajevni skupnosti Pekre. V digitalni obliki pa je na vpogled v Mestni občini Maribor v službi za GIS in obdelavo podatkov ter na spletni strani » www.maribor.si/zpn « .

- 42.člen

(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve tega odloka na ureditvenem območju iz 4. člena tega odloka prenehajo veljati določila naslednjih prostorskih izvedbenih aktov:

- Odlok o lokacijskem načrtu za del zahodne obvoznice – Dravograjske ceste v Mariboru, na odseku od Obrežne ulice do Ceste proletarskih brigad v Mestni občini Maribor (MUV št. 15/97, 33/99),

- Odlok o ureditvenem načrtu za območje Pekrskega potoka v Mariboru (MUV št. 5/90),

- Odlok o ureditvenem načrtu soseske S24/IV (športna cona Š-10) (MUV št. 19/88),

- Odlok o lokacijskem načrtu za del območja PPE St9-S (območje med Dravograjsko cesto, podaljškom Ceste proletarskih brigad, razpršeno gradnjo ob Studenški ulici in predvideno cesto »B« ter stanovanjsko zazidavo ob Jenkovi ulici) (MUV št. 12/05),

- Prostorski ureditveni pogoji za območje UZ mesta Maribor (MUV št. 26/98 in 2/01) in

- Prostorski ureditveni pogoji za podeželje v občini Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 11/93, 26/98).

- 43.člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem

Številka: 35005 – 19/02 0900 ST

Maribor, …………..

MESTNA OBČINA MARIBOR

Mestna uprava

ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Grajska ulica 7, 2000 Maribor

Tel. 02 220 15 12  fax 02 220 14 93

e-mail:simon.tekavec@maribor.si

dat: si/lok. načrti/pod.CPB/gradivo za 2..obr. LN na MS

Številka: 35005 – 19/02 0900 ST

Maribor, 14. junij 2006

O B R A Z L O Ž I T E V

Odloka o občinskem lokacijskem načrt za podaljšek Ceste proletarskih brigad

od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto

- dopolnjen predlog za drugo obravnavo -

1.0   SPLOŠNO

Osnova in pravna podlaga za izgradnjo podaljška Ceste proletarskih brigad (v nadaljevanju tudi CPB) je bila sprejeta s spremembami in dopolnitvami prostorsko planskih dokumentov leta 2001, kjer je cesta predvidena kot zahodna vpadnica v mesto na desnem bregu Drave in odsek regionalne ceste. Navezuje se na zahodno obvoznico mesta oz. na mestni obroč. V zadnjih spremembah in dopolnitvah prostorskih planov leta 2004 pa je bila za CPB sprejeta tudi programska zasnova.

Postopek priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju tudi OLN) se je pričel s programom priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor ter lokacijskega načrta za podaljšek ceste Proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto (MUV št. 20/2002).

Predlog lokacijskega načrta je bil javno razgrnjen od 24. marca 2006 do 24. aprila 2006. Mestna četrt Studenci je podala svoje pozitivno mnenje na predlagano ureditev.

Mestni svet mestne občine Maribor je navedeni predlog prostorskega akta obravnaval v drugem nadaljevanju svoje 38. redne seje dne 12. junija 2006 in ga sprejel v prvi obravnavi.

2. SPREMEMBE V DOPOLNJENEM PREDLOGU ZA DRUGO OBRAVNAVO

Predlog za drugo obravnavo je bil dopolnjen na osnovi podanih mnenj nosilcev urejanja prostora.

Dodan je novi 5. člen odloka ki govori o skupnih določbah za  prometno infrastrukturo in se glasi:

Projektiranje in gradnja prometne infrastrukture mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev cest, v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.

Bivši 5. člen se preštevilči v 6. in tako tudi naslednji vse do 43. člena. Tako ima Odlok po novem 43 členov, prej pa jih je imel 42.

# 2.  POJASNILA NA PRIPOMBE PO PRVI OBRAVNAVI NA MESTNEM SVETU

Pripomba št.1 (Pavle Kristan - odbor za urejanje in varstvo okolja)

Ob obravnavi odloka na odboru za okolje je bilo izpostavljeno vprašanje priključkov na podaljšek Ceste proletarskih brigad, predvsem smotrnosti krožišča pri RTV Centru. Posamezni člani odbora so menili, da raba območja severno od trase še ni razčiščena, da dve krožišči v 200-metrski razdalji nista potrebni.

Pojasnilo k pripombi št.1:

Pri obravnavi položaja in razporeditve križišč na podaljšku Ceste proletarskih brigad (v nadaljevanju CPB) je treba upoštevati, da gre za mestno vpadnico (in ne obvoznico) z dvema tipičnima odsekoma:

- med krožiščem na Zahodni obvoznici in križiščem s podaljškom Filipičeve ul. poteka cesta v mestnem območju in ima temu primeren prečni profil ter administrativno omejitev hitrosti 50 km/h

- med križiščem s podaljškom Filipičeve ul. in krožiščem na Limbuški c. poteka cesta izven naselja in ima dovoljeno hitrost vožnje 90 km/h.

V funkciji mestne vpadnice danes funkcionira Limbuška cesta, na vzhodni strani mesta pa ima to funkcijo Duplešla cesta oz. Cesta XIV divizije.

Lokacije križišč s priključki so bile idejno zasnovane že pri izdelavi variantnih rešitev ob upoštevanju obstoječe in planirane cestne mreže v tem delu mesta. Najprimernejša varianta je bila potrjena na mestnem svetu dne 1.12.2003. Za potrjeno traso podaljška CPB je bil izdelan idejni projekt, kjer je na podlagi simulacije prometnih obremenitev s prometno analizo in dimenzioniranjem križišč bila določena oblika križišč. Upoštevana je bila obstoječa raba in planska raba iz Urbanistične zasnove oz. sedanja in bodoča gostota poselitve na gravitacijskem območju. Upoštevan je bil tudi sprejet lokacijski načrt za del območja St9 S (MUV št. 12/05), ki se v južnem delu s trgovskim centrom  navezuje na bodočo cesto in Strokovna podlaga pozidave širšega območja, ki je bila tudi osnova za izdelavo navedenega sprejetega lokacijskega načrta.

Zaradi rezervacije prostora za izgradnjo podaljška CPB in drugih ureditev s tem v zvezi je treba predvideti bodoče posege v gravitacijskem območju. Priključki so zasnovani tako, da je puščena funkcionalna zaokroženost območij, predvidenih za pozidavo, tako da se po nepotrebnem ne »prerežejo« s cesto na manjša območja nefunkcionalnih površin, ter da se kot taka puščajo za celovito načrtovanje, ko bodo znani progami, ki bi se v te prostore umestili. Idejni projekt je bil osnova za določitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov MOM zaradi izgradnje podaljška CPB, ki so bile sprejete leta 2004. Razporeditev križišč je vključevala 4 nova križišča na medsebojnih razdaljah 350 - 500 m, v času izdelave predloga predmetnega občinskega lokacijskega načrta je prišla pobuda še za eno križišče za priključevanje trgovskega centra ob zahodni obvoznici.

Na trasi je tako 5 križišč:

- štirikrako križišče (s pasovi za leve zavijalce) podaljška Ceste proletarskih brigad in priključkov bodoče zazidave (trgovski center) na severni strani in bodoče zazidave na južni strani; v križišču je izrazito močnejši prometni tok na podaljšku CPB, cesti, ki se nanjo priključujeta imata funkcijo priključevalnih cest,

- enopasovno krožno križišče podaljška CPB, deviacije Studenške ul. in priključka za navezovanje območja plansko predvidenega za pozidavo severno od podaljška CPB, to je križišče v katerega se priključujeta Studenška ulica, ki ima tudi navezovalno in ne samo priključevalno funkcijo, pri dimenzioniranju križišč pa je bila upoštevana tudi planska gostota pozidave s severne strani, tako se bo v rondo priključevala cesta s severa s pretežno navezovalno funkcijo. Krožišče pri RTV centru bo imelo naslednje pozitivne učinke:

- kvalitetno prometno navezovanje regionalnega RTV centra, ki kot pomembni javni zavod v mestu potrebuje dobro prometno dostopnost,

- omogoča priključevanje bodoče pozidave severno od ceste, ki bo ne glede na končno vsebino, v veliki meri gravitirala na novo cesto in generirala pomembno obremenitev tega križišča, na tako, končno obliko križišča, je načrtovana tudi vsa komunalna in druga javna gospodarska infrastruktura, v primeru izvedbe štirikrakega kanaliziranega križišča, v prihodnje pa njegovo preprojektiranje in sprememba v krožišče skladno s potrebami, bi bilo treba prestavljati (z motnjami in prekinitvami v omrežju) vso infrastrukturo v območju križišča.

- krožno križišče je v prvi vrsti "mestna" rešitev in pomeni enega najučinkovitejših ukrepov za umirjanje prometa.

Med predvidenim krožiščem pri RTV centru in križiščem "trgovski center" je osna razdalja 178 m, ki je še vedno primerna medsebojna razdalja za križišča na državnih cestah v naseljih. S prometno analizo je bilo tudi dokazano, da bodo na vseh krakih krožišča ter na glavnih smereh v križišču "trgovski center" na koncu planske dobe še vedno doseženi visoki nivoji usluge CPB.

- štirikrako križišče (s pasovi za leve zavijalce) podaljška Ceste proletarskih brigad, podaljška Filipičeve ul. in priključka ceste Na gorco; v križišču je izrazito močnejši prometni tok na podaljšku CPB,

- štirikrako križišče (s pasovi za leve zavijalce) Ceste proletarskih brigad in Pekrske ceste

- dvopasnovno krožno križišče podaljška Ceste proletarskih brigad, deviacije Limbuške ceste in deviacije Ceste graške gore; zaradi križanja dveh pomembnih cest Limbuške c. in podaljška C. proletarskih brigad je zaradi zagotavljanja dobre prometne propustnosti in prometne varnosti načrtovano krožno križišče.

Glede na to, da gre za mestno cesto v funkciji mestne vpadnice so križišča locirana in oblikovana skladno s prometnimi zahtevami, prostorsko planskimi izhodišči in ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo to področje.

Pripomba št. 2 (Dragica Bačani)

Kdo je odgovorni načrtovalec prostorske ureditve, zanima me ime in priimek odgovornega projektanta.

# Pojasnilo k pripombi št. 2

Odgovorni načrtovalec je družba ZUM urnbanizem, projektiranje, planiranje d.o.o. Maribor, vodja projekta pa je mag. Mateja Kukovec, univ. dipl. inž. gradbeništva. Odločba o imenovanju je priložena gradivu za drugo obravnavo.

Drugih sprememb predlagani dopolnjeni predlog odloka za drugo obravnavo nima.

Pripravil:						Ljubo MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh. Simon Tekavec, univ.dipl.inž.arh.				        DIREKTOR ZAVODA