- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

GMS – 532/I

Šifra: 35005-00031/2001 0900 MK

Datum:   22. 06. 2006

- MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ###### ODLOK O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE MESTA MARIBOR – - druga obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | ZUM d.o.o. Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris Sovič, univ. dipl. inž. el. ,župan |
| POROČEVALEC: | Ljubo Mišič, univ. dipl. inž. arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet sprejme Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor– druga obravnava |

- Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el.

- ŽUPAN

PRILOGE:

- Odlok z obrazložitvijo

- Grafične priloge  so na vpogled v službi MS

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1) je Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/89, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005) na svoji .... seji dne .... 2006 sprejel

ODLOK O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE MESTA MARIBOR

druga obravnava

- uVODNA DOLOČILA

- člen

(podlaga prostorskih ureditvenih pogojev)

Ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 2/01) ter Odločbe Ustavnega sodišča, štev. U-I-239/01-21, z dne 11. 12. 2003, je ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, pod številko delovnega naloga 5050, izdelal prostorske ureditvene pogoje za območje Urbanistične zasnove mesta Maribor (v nadaljevanju: PUP).

- člen

(vsebina odloka o PUP)

Odlok o PUP določa:

- mejo območja urejanja s PUP;

- členitev območja PUP;

- merila in pogoje za gradnjo:

- merila in pogoji za dopustne dejavnosti na posameznih površinah namenske rabe;

- merila in pogoji glede vrste dopustnih gradenj na posameznih površinah namenske rabe;

- merila in pogoji glede vrste dopustnih objektov na območjih podrobne namenske rabe;

- merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov in drugih ureditev;

- merila in pogoji za določanje gradbenih parcel;

- merila in pogoji prometnega urejanja;

- merila in pogoji za urejanje komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez;

- merila in pogoji za varovanje okolja;

- merila in pogoji za posege v prostor z vidika obrambe in zaščite;

- prehodne in končne določbe.

- člen

(kartografski del odloka o PUP)

Kartografski del odloka sestavljajo naslednje karte:

- Prikaz območja urejanja s PUP v merilu 1:14 000

- Pregledna karta območja PUP s prikazom namenske rabe in prikazom delitve na liste za merilo 2 500 v merilu 1:12 500

- Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote (listi od 1 do 37) v merilu 1:2 500

- Regulacijski elementi(listi od 1 do 37) v merilu 1:2 500

4.a Legenda h kartama 3 in 4

- Prometna omrežja v merilu 1:15 000

- Situacija vodovodnega omrežja v merilu 1:15 000

- Situacija kanalizacijskega omrežja v merilu 1:15 000

- Situacija plinovodnega in vročevodnega omrežja v merilu 1:15 000

- Situacija elektroenergetskega omrežja v merilu 1:15 000

- Situacija telekomunikacijskega omrežja v merilu 1:15 000

- člen

(priloge PUP)

Elaborat prostorskih ureditvenih pogojev sestavljajo tudi obrazložitev, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki so obvezne priloge PUP, ter izjave izdelovalca o skladnosti z veljavnimi predpisi in povzetek za javnost.

- meja območja urejanja pup

- člen

(meja območja urejanja PUP)

S tem odlokom se ureja območje Urbanistične zasnove mesta Maribora razen:

- območij veljavnih izvedbenih prostorskih aktov ali prostorskih izvedbenih aktov;

- območij Natura 2000, Ekološko pomembnih območij (v nadaljevanju: EPO), območij naravnih vrednot in območij zavarovanih naravnih znamenitosti po občinskem odloku o varstvu naravnih znamenitosti;

- območja, ki je določeno na podlagi Odločbe Ustavnega sodišča, štev. U-I-239/01-21, z dne 11. 12. 2003.

Meja območja urejanja PUP je prikazana na karti št. 1 v kartografskem delu elaborata.

- člen

(pomen izrazov)

Uporabljeni pojmi v tem odloku imajo naslednji pomen:

- družbena infrastruktura oz. območje (povzeto iz Uredbe o prostorskem redu Slovenije – Ur. l. RS, št. 122/2004) obsega površine in stavbe, namenjene za: vzgojo, izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo, javno upravo, opravljanje verskih obredov;

- etažnost objekta (E) je število etaž nad in pod nivojem terena;

- faktor izrabe zemljišč (FIZ) je razmerje med bruto etažnimi površinami objektov nad nivojem terena in površino zemljišča gradbene parcele;

- faktor zazidanosti parcele (FZ) je razmerje med tlorisno površino pritličja in površino gradbene parcele;

- minimalni delež zelenih površin (ZP) je odstotek zelenih površin od površine gradbene parcele brez vštetih parkirnih površin, poti, dvorišč in otroških igrišč;

- gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled;

- gradbena meja je linija, ki je predvideni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost;

- gradbena linija je linija, na katero morajo biti z enim robom postavljeni predvideni objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad;

- kare je pretežno strnjena gradnja (z vmesnimi prehodi – prekinitvami za največ  širino intervencijskih poti - ali z nezazidanimi vogali) ob vsaj treh ulicah, ki omejujejo določen prostor;

- klet je del stavbe pod nivojem terena. V primeru nagnjenega terena (nad 15 %) je lahko največ polovica etaže nad raščenim terenom;

- mansarda je izkoriščen prostor za bivanje ali opravljanje dejavnosti pod ostrešjem;

- mešana gradnja so območja, sestavljena iz prostostoječih, strnjenih ali v obliki kareja postavljenih stavb;

- morfološka enota (ME) je območje, ki ima podobne oblikovalske značilnosti glede postavitve in oblikovanja objektov;

- nujni posegi in ureditve so vrste posegov, ki zmanjšujejo ogroženost ali omogočajo sanacijo na območju zaradi naravnih in drugih nesreč ter vojne.

- objekt pomeni stavbe in gradbene inženirske objekte, definirane v ZGO –1 in Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur. list, št. 114/03 in 130/04);

- posebna območja  so izgrajena identitetno prepoznana območja večstanovanjskih sosesk, območij vrstne gradnje, ipd., na katerih so dopustni samo omejeni posegi oziroma gradnje,

- prostostoječa stavba se ne stika z nobeno fasado s sosednjo stavbo;

- pretežna namembnost stavbe pomeni dejavnost v stavbi, ki se izvaja na več kot 50% bruto etažne površine stavbe in se po njej poimenuje vrsta stavbe v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Ur.l. RS, št. 33/2003);

- podstrešje je neizkoriščen prostor pod ostrešjem;

- poslovna dejavnost obsega dejavnosti, ki so navedene v Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur.l.RS, št. 2/2002) pod oznako J – finančno posredništvo, K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve  in O – druge javne, skupne in osebne storitve, razen dejavnosti javne higiene;

- regulacijska linija deli javne površine od nejavnih;

- strnjena obulična gradnja je gradnja stavb, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali njenim delom.

- členitev območja PUP

- člen

(členitev območja PUP)

Območje PUP je razdeljeno na naslednje površine s pretežno namensko rabo, ki izhajajo  iz zasnove namenske rabe prostora, določene v urbanistični zasnovi mesta Maribor:

| S | površine za stanovanja |
| --- | --- |
| SD | površine za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti |
| C | površine za centralne dejavnosti |
| KISZ | površine za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo |
| P | površine za proizvodnjo in skladiščenje |
| PR | površine za promet |
| KE | površine za komunalo in energetiko |
| Š | površine za šport |
| OB | površine izključne rabe za potrebe obrambe |
| Z | zelene površine |
| K | kmetijske površine |
| G | gozd |
| V | vodne površine |

- Merila in pogoji za gradnjo

- Merila in pogoji za dopustne dejavnosti na posameznih površinah namenske rabe

- člen

(dopustne dejavnosti)

- S - POVRŠINE ZA STANOVANJA

Površine za stanovanja so pretežno namenjene bivanju, trgovski dejavnosti na drobno za dnevno oskrbo, storitvenim dejavnostim ter dejavnostim družbene infrastrukture, ki služijo lokalnim prebivalcem.

Na površinah so možne tudi naslednje dopolnilne dejavnosti:

- poslovne dejavnosti;

- gostinske dejavnosti brez nastanitve ali z nastanitvijo (samo penzion, gostišče in prenočišče);

- dejavnost dijaških in študentskih domov, internatov ter dejavnost domov za starejše in drugih socialnih skupin.

- SD - POVRŠINE ZA STANOVANJSKE IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

Na površinah za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti se lahko izvajajo vse dejavnosti, ki so dopustne na površinah za stanovanja, ter gostinske in storitvene dejavnosti.

- C - POVRŠINE ZA CENTRALNE DEJAVNOSTI

Površine za centralne dejavnosti so pretežno namenjene trgovskim dejavnostim (vključno z nakupovalnimi središči in sejmišči), gostinskim in poslovnim dejavnostim, dejavnostim družbene infrastrukture, storitvenim dejavnostim in bivanju.

KISZ - POVRŠINE ZA KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, SOCIALO IN ZDRAVSTVO

Na površinah za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo so dopustne kulturne, izobraževalne, socialne, zdravstvene in športno rekreacijske dejavnosti ter dejavnost dijaških in študentskih domov.

Možne dopolnilne dejavnosti so: trgovske, gostinske, upravne, poslovne in verske, vezane na osnovno namensko rabo.

- P - POVRŠINE ZA PROIZVODNJO IN SKLADIŠČENJE

Površine za proizvodnjo in skladiščenje so pretežno namenjene proizvodnim, prekladalno-skladiščnim, gradbeniškim, trgovskim in poslovnim dejavnostim, dejavnostim gospodarskih služb, pošte in telekomunikacij ter gostinski dejavnosti brez prenočitve.

- PR - POVRŠINE ZA  PROMET

Površine za promet so namenjene izvajanju dejavnosti s področja prometa in telekomunikacij.

Možne dopolnilne dejavnosti so trgovske, gostinske in storitvene dejavnosti ter druge dejavnosti, vezane na blagovni promet in promet potnikov, vključno s parkiranjem.

- KE - POVRŠINE ZA KOMUNALO IN ENERGETIKO

Površine za komunalo in energetiko so namenjene izvajanju dejavnosti s področja  komunale in energetike.

- Š - POVRŠINE ZA ŠPORT

Na površinah za šport so dopustne športne in rekreacijske dejavnosti.

Možne dopolnilne dejavnosti so: gostinske, storitvene, trgovske in upravne dejavnosti,  ter parkiranje, vezane na osnovno dejavnost.

- OB – POVRŠINE IZKLJUČNE RABE ZA POTREBE OBRAMBE

- Na njih so dopustne dejavnosti obrambe in zaščite.

- Z - ZELENE POVRŠINE:

- Znotraj navedenih kategorij zelenih površin so dopustne naslednje dejavnosti:

- Parki: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje in rekreacija na prostem, gostinstvo kot dopolnilna dejavnost.

- Parkovne ureditve trgov: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, gostinstvo kot dopolnilna dejavnost.

- Parkovni gozdovi: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, šport in rekreacija na prostem.

- Zelenje ob prometnicah: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje.

- Obrečna vegetacija: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, šport in rekreacija na prostem.

- Vrtički: dejavnosti gospodarskih služb vezane na njihovo vzdrževanje, vzgoja rastlin, gostinstvo kot dopolnilna dejavnost.

- Vrtnarije: vzgoja rastlin, trgovina.

- Povezovalne zelene površine: dejavnosti gospodarskih služb, vezane na njihovo vzdrževanje, šport in rekreacija na prostem.

- Kmetijske površine na stavbnih zemljiščih: vzdrževanje

- Gozd na stavbnih zemljiščih: vzdrževanje.

- K - KMETIJSKE POVRŠINE

- Dopustne dejavnosti so kmetijstvo in vrtičkarstvo.

- G – GOZD

- Dopustna je gozdarska dejavnost. Dopolnilna dejavnost je rekreacija.

- V – VODNE POVRŠINE

Dopustne dejavnosti so vzdrževanje voda in varstvo pred škodljivim delovanjem voda ter rekreacija,  promet in turizem.

Merila in pogoji glede vrste dopustnih gradenj na posameznih površinah namenske rabe

- člen

(vrste gradenj)

Vrste dopustnih gradenj za vsa območja, ki se urejajo s PUP - razen za območja iz 10. in 11. člena so:

- gradnje novih objektov, vključno z dozidavo in nadzidavo in gradnjo enostavnih objektov;

- rekonstrukcije;

- nadomestne gradnje objektov;

- sprememba namembnosti;

- sprememba rabe;

- redna vzdrževalna dela;

- investicijska vzdrževalna dela;

- odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča.

- Navedena določila veljajo tudi za gospodarsko javno infrastrukturo na območju urejanja s PUP.

- člen

(posebna merila za morfološko enoto Posebno območje)

V ME Posebno območje so v okviru obstoječih gabaritov stavb dopustne:

- nadomestne gradnje

- rekonstrukcije;

- spremembe rabe;

- vzdrževanje objektov;

- gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov;

- objekti za lastne potrebe;

- gradnja začasnih objektov, ki ne zahtevajo novih komunalnih in drugih priključkov ali bistvenega povečanja zmogljivosti teh priključkov;

- postavitev spominskih obeležij in urbane opreme.

Dovoljena je gradnja garaž in parkirišč za potrebe obstoječih prebivalcev v predpisanih odmikih od prometnih površin.

- člen

(posebna merila za območja, za katera je predvidena izdelava občinskih lokacijskih načrtov)

Na območjih, ki so prikazana na kartah št. 3 in 4, so možni naslednji posegi:

- rekonstrukcije, nadzidave, dozidave,

- odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,

- vzdrževanje objektov,

- gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe, ograj in pomožnih infrastrukturnih objektov,

- gradnja začasnih objektov, ki ne zahtevajo novih komunalnih in drugih priključkov ali bistvenega povečanja zmogljivosti teh priključkov,

- postavitev vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.

V primeru, ko bodo načrtovani posegi v prostor presegli značaj posegov, ki so dopustni po tem odloku, je za takšno območje tudi dopustno izdelati občinski lokacijski načrt, čeprav tako območje ni določeno na kartah št. 3 in 4. Pri izdelavi občinskih lokacijskih načrtov se upoštevajo določila urbanistične zasnove mesta Maribor.

Merila in pogoji glede vrste dopustnih objektov na območjih podrobne namenske rabe

- člen

(dopustni objekti)

Vrsta dopustnih stavb je določena na osnovi veljavnih predpisov glede klasifikacije vrst objektov. V posamezni stavbi je dopustno urediti tudi prostore za opravljanje druge dejavnosti, ki je dopustna na določeni površini namenske rabe.

- S - POVRŠINE ZA STANOVANJA

stavbe

- stanovanjske stavbe;

- gostinske stavbe brez nastanitve ali z nastanitvijo: samo penzion, gostišče in prenočišče, brez mehanske ali žive glasbe za ples;

- upravne in pisarniške stavbe;

- trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti;

- garažne stavbe;

- stavbe splošnega družbenega pomena;

- stavbe za opravljanje verskih obredov.

gradbeno inženirski objekti

- vse vrste gradbenih inženirskih objektov;

enostavni objekti

- objekti za lastne potrebe, ograje in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti, vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana oprema;

- SD - POVRŠINE ZA STANOVANJSKE IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

Dopustni so vsi objekti in stavbe, ki so dopustni na površinah za stanovanja, ter še:

stavbe

- vse gostinske stavbe brez ali z nastanitvijo;

- stavbe za potrebe izvajanja storitvenih in gostinskih dejavnosti;

- stavbe za rastlinsko pridelavo in stavbe za spravilo pridelka.

- C - POVRŠINE ZA CENTRALNE DEJAVNOSTI

stavbe

- stanovanjske stavbe;

- gostinske stavbe;

- upravne in pisarniške stavbe;

- trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti;

- garažne stavbe;

- stavbe splošnega družbenega pomena;

- stavbe za opravljanje verskih obredov.

gradbeno inženirski objekti

- vse vrste gradbenih inženirskih objektov.

enostavni objekti

- pomožni objekti za lastne potrebe, ograje in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti;

- vadbeni objekti, spominski obeležja in urbana oprema.

- KIS - POVRŠINE ZA KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, SOCIALO IN ZDRAVSTVO

stavbe

- stavbe splošnega družbenega pomena;

- garažne stavbe.

gradbeno inženirski objekti

- vse vrste gradbenih inženirskih objektov.

enostavni objekti

- objekti za lastne potrebe

- ograje in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti;

- vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana oprema.

- P - POVRŠINE ZA PROIZVODNJO IN SKLADIŠČENJE

stavbe

- industrijske stavbe, rezervoarji, silosi in skladišča;

- upravne in pisarniške stavbe;

- nestanovanjske kmetijske stavbe;

- gostinske stavbe: gostilne, restavracije in točilnice;

- trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

- bencinski servisi;

- garažne stavbe.

gradbeno inženirski objekti

- vse vrste gradbenih inženirskih objektov.

enostavni objekti

- ograje in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti;

- vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana oprema.

- PR - POVRŠINE ZA  PROMET

stavbe

- stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah;

- garažne stavbe;

- gostinske stavbe: gostilne, restavracije in točilnice,

- trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti.

gradbeno inženirski objekti

- vse vrste gradbenih inženirskih objektov;

enostavni objekti

- ograje, oporni zidovi in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti;

- spominski obeležja in urbana oprema.

- KE - POVRŠINE ZA KOMUNALO IN ENERGETIKO

stavbe

- upravne in pisarniške stavbe gospodarskih služb s področja komunale in energetike;

- bencinski servisi;

- garažne stavbe.

gradbeno inženirski objekti

- gradbeno inženirski objekti.

enostavni objekti

- ograje in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti, namenjeni skladiščenju;

- spominska obeležja in urbana oprema.

- Š - POVRŠINE ZA ŠPORT

stavbe

- športne dvorane;

- gostinske stavbe: restavracije in točilnice;

- podzemne garažne stavbe.

gradbeno inženirski objekti

- gradbeno inženirski objekti.

enostavni objekti

- ograje in pomožni infrastrukturni objekti;

- začasni objekti;

- vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana oprema.

- Z - ZELENE POVRŠINE

stavbe

- gostilne, restavracije in točilnice na območjih parkov in parkovnih ureditev trgov

- trgovine na območju vrtnarij;

- stavbe za rastlinsko pridelavo na območju vrtnarij;

- podzemne garaže

gradbeno inženirski objekti

- parkirišča

enostavni objekti

- objekti za lastne potrebe na območju vrtičkov in vrtnarij;

- ograje in pomožni infrastrukturni objekti;

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti na območju parkovnih gozdov, vrtičkov in vrtnarij;

- začasni objekti, namenjeni prireditvam, na območju parkovnih ureditev trgov;

- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem na območju parkov, parkovnih gozdov, spominskih parkov in obrečne vegetacije.

- V - VODNE POVRŠINE

gradbeno inženirski objekti

- objekti javne infrastrukture;

- objekti, ki se izvedejo za izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda;

- objekti, ki se izvedejo zaradi ohranjanja narave;

- objekti, namenjeni obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

K - KMETIJSKE   POVRŠINE

enostavni objekti

- sekundarno elektroenergetsko, telekomunikacijsko, vodovodno in kanalizacijsko javno omrežje ter priključki;

- oporni zid, ograja za pašo živine;

- poljske poti in javne ceste;

- gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, kašča, kmečka lopa, rastlinjak, ribnik, silos, skedenj, senik, krmišče, molzišče in hlevski izpust na pogojno zazidljivem območju kmetije, ki ga določajo predpisi s področja določanja vrst zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov in pogojev za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja.

- G – GOZDNE POVRŠINE

enostavni objekti

- sekundarno elektroenergetsko, telekomunikacijsko, vodovodno in kanalizacijsko javno omrežje ter priključki;

Merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov in drugih ureditev

- člen

(morfološke enote)

Območje PUP je razdeljeno na naslednje morfološke enote (v nadaljevanju: ME), ki so prikazane v kartografskem delu na karti št.3:

- prostostoječa - posamična gradnja;

- strnjena obulična in karejska gradnja;

- mešana gradnja;

- posebna območja.

- Prostostoječa -  posamična gradnja

V ME se stavbe locirajo na parcelo skladno z zahtevanimi minimalnimi odmiki od cest, od sosednjih objektov in od mej gradbenih parcel. Dodatno je treba upoštevati regulacijske elemente, prikazane v kartografskem delu PUP.

- Strnjena obulična in karejska gradnja

V ME se stavbe stikajo in tvorijo gradbeno linijo.

- Maksimalna višina stavbe je enaka najvišji točki slemena obstoječe stavbe v kareju ali ulici. Na ulično stran mora biti višina venca nove stavbe enaka višini venca sosednje stavbe. V takem primeru je izjemoma dopustna prekoračitev FIZ iz tabele 16. člena. V primeru ravne strehe je možno zgraditi eno etažo nad vencem, ki na ulični strani ne sega izven linije navidezne strešine pod kotom 450. V notranjosti zaključenih karejev so dopustne le novogradnje podzemnih garaž, za druge novogradnje pa je potrebno izdelati občinski lokacijski načrt.

- Mešana gradnja

V ME je možno stavbe locirati enako kot v enotah prostostoječe -  posamične gradnje ali enotah strnjene obulične ali karejske gradnje.

- Posebna območja

V ME ni možno locirati novih stavb razen garaž za potrebe obstoječih prebivalcev na tem območju.

- člen

(razdelitev glede na vrsto stanovanjskih stavb)

Površine za stanovanja ter površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti so glede na vrsto stanovanjskih stavb razvrščene na naslednja območja, prikazana na kartah št. 4:

- eno in dvostanovanjskih stavb, kjer je možno graditi prostostoječe stavbe, vrstne hiše, dvojčke in atrijske hiše,

- večstanovanjskih stavb, kjer je možno graditi vila bloke, stolpiče, lamelne bloke, stolpnice in visoke bloke,

- različnih stanovanjskih stavb, kjer je možno graditi eno in dvostanovanjske stavbe ter večstanovanjske  stavbe, t.j. vila blok do P+2.

- člen

(grafični regulacijski elementi)

- Regulacijski elementi za lociranje objektov so regulacijska linija, gradbena linija in gradbena meja. Prikazani so na kartah št. 4.

- Odstopanja od grafičnih prikazov iz kartografskega dela PUP so dovoljena v naslednjih primerih:

- Regulacijska linija:

- na podlagi natančnega geodetskega načrta,

- pri rekonstrukcijah prometnih površin.

- Gradbena meja, gradbena linija:

- na podlagi natančnega geodetskega načrta,

- pri postavitvi enostavnih objektov: ograje, začasni objekti in otroška igrišča,

- odstopanja od gradbene linije posameznih delov fasade so dovoljena v notranjost gradbene parcele.

Če regulacijski elementi niso grafično določeni, je treba pri legi stavb v vseh ME upoštevati prometno-tehnične, požarnovarnostne in sanitarno tehnične-predpise ter:

- za prosto stoječe eno in dvostanovanjske stavbe vsaj 4 m odmik ali manj s soglasjem lastnika sosednje gradbene parcele.

- za enostavne objekte za lastne potrebe pa 1,5 m odmik od sosednje gradbene parcele ali manj s soglasjem lastnika sosednje gradbene parcele.

V primeru, ko niso določeni grafični regulacijski elementi za odmike stavb od zunanjega roba prometnic, veljajo naslednji odmiki:

- od cestišča pomembnih cest (G, R, LC, LG, LZ) 5 m (razen pri obulični strnjeni in karejski gradnji);

- od cestišča manj pomembnih cest (JP, LK) 4 m

- od osi skrajnega tira železniške proge 15 m.

- člen

(normirani regulacijski elementi)

Tabela za normirane vrednosti regulacijskih elementov za oblikovanje stavb na posamezni površinah namenske rabe:

| Stavbe na posameznih površinah namenske rabe |  | E (max.) | FZ (max.) | FIZ (max.) | ZP (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Površine za stanovanja |  |  |  |  |  |
| eno in dvostanovanjske stavbe (prostostoječe stavbe) |  | P+1+M |  | 0,4 |  |
| eno in dvostanovanjske stavbe (vrstne stavbe in dvojčki) |  | P+1+M |  | 0,6 |  |
| eno in dvostanovanjske stavbe (atrijske stavbe) |  | P+M |  | 0,7 |  |
| večstanovanjske stavbe (vila blok, stolpič, lamelni blok) |  |  |  | 1,2 | 25 |
| večstanovanjske stavbe (stolpnice, visoki bloki) |  |  |  | 2,5 | 40 |
| Površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti - stavbe dopolnilnih dejavnosti Za vse vrste stanovanjskih stavb veljajo pogoji, določeni na površinah za stanovanja |  |  | 0,4 | 0,8 | 20 |
|  | Površine za centralne dejavnosti (ME strnjena obulična in karejska gradnja) |  | 0,8 | 2,4 |  |
|  | Površine za centralne dejavnosti (ME prostostoječa - posamična gradnja, ME mešana gradnja) |  | 0,6 | 1,2 | 15 |
|  | Površine za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo |  | 0,8 | 1,2 |  |
|  | Površine za proizvodnjo in skladiščenje |  | 0,6 |  | 10 |
|  | Površine za promet |  | 0,6 |  |  |
|  | Površine za komunalo in energetiko |  | 0,6 |  |  |
|  | Površine za šport |  | 0,4 |  |  |
|  | Površine za rekreacijo |  | 0,1 |  |  |
|  | Zelene površine |  | 0,1 |  |  |

ZP %: Minimalni delež zelenih površin (brez parkirnih površin, poti, dvorišč in  otroških igrišč)

Maksimalne normirane vrednosti regulacijskih elementov za oblikovanje objektov, določene v tabeli, je možno dosegati le, če so že predhodno upoštevana vsa ostala določila za oblikovanje objektov ter druga merila in pogoji tega odloka, ki so: višina objekta, ki jo določa ME, zahtevan delež zelenih površin in otroških igrišč, osončenje, prometno tehnične in požarno-varstvene zahteve.

Na območju prostorskih planskih enot Rt1, Rt2, Rt3, Ta3, Ta9, Ta10 in Te2 je na območjih površin za centralne dejavnosti dopusten FIZ 2,4.

- člen

(gradnja kleti)

Na vseh območjih je dovoljena gradnja kleti (lahko tudi več podzemnih etaž) v odvisnosti od geoloških in hidroloških projektnih pogojev.

- člen

(podrobnejša merila in pogoji za oblikovanje večstanovanjskih stavb)

Večstanovanjske stavbe morajo pri prenovi stavbe, senčenju oken, prenovi in zasteklitvi balkonov, izvedbi zimskih vrtov, zasteklitvi stopnišč, namestitvi zunanjih dvigal, izvedbi napuščev nad vhodi, prekritju ravnih streh s streho v blagem naklonu in ureditvi zaprtih prostorov za zbiranje odpadkov, ipd., izvajati posege po enotnem načrtu. Isti načrt tudi določi, katera dela morajo biti izvedena kot enoten gradbeni poseg za posamezni objekt ali skupino oz. niz, ki tvori zaključeno celoto, in katera dela je možno izvajati individualno, v skladu z enotno rešitvijo

Rekonstrukcija streh zaradi sanacije pri večstanovanjskih objektih je lahko izvedena tudi s podstrešno ali terasno nadzidavo. Maksimalna izraba nadzidave je 50% tlorisne površine zadnje etaže.

Spremembe namembnosti podstrešja večstanovanjskih stavb so dopustne v obstoječi gradbeni masi brez spremembe strešne konstrukcije, razen izvedbe okenskih odprtin.

Klimatske naprave je treba namestiti na strehi ali na skritih delih fasad (na terasi ali na zastrtem balkonu). Izjemoma so lahko na vidni fasadi stavbe na osnovi enotne oblikovne rešitve stavbe.

Na površinah za centralne dejavnosti na ulični strani v pritličju večstanovanjskih stavb niso dovoljeni balkoni ali loggie.

- člen

(podrobnejša merila in pogoji za oblikovanje rekonstrukcij, dozidav, nadzidav)

Za rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje kot za novogradnje. Dozidave in nadzidave je možno graditi v okviru predpisanega FIZ iz 16. člena tega odloka.

- člen

(upoštevanje potreb funkcionalno oviranih ljudi)

Vse gradnje na javnih objektih ali javnih površinah morajo biti načrtovane brez arhitektonskih ovir.

- člen

(podrobnejša merila za oblikovanje enostavnih objektov)

Za oblikovanje in lociranje enostavnih objektov veljajo poleg veljavnih predpisov še naslednja merila in pogoji:

- POMOŽNI OBJEKTI

- Objekti za lastne potrebe

- Pomožne objekte za lastne potrebe je treba postavljati v okviru predpisanega FIZ, gradbenih linij in mej.

- Pomožni objekti kot prizidek na fasadi obstoječega objekta so lahko izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko pomožnega v istem naklonu kot ga ima osnovna streha, ali z ravno streho ali s streho v prečni smeri.

- V primeru postavitve bazena, rezervoarja za utekočinjeni naftni plin ali nafto na ulično stran objekta, morajo biti navedeni objekti vizuelno zakriti.

Ograje

- Vstopna in uvozna vrata kot del ulične ograje se obvezno odpirajo proti gradbeni parceli.

- Varovalne ograje in oporni zidovi morajo biti intenzivno ozelenjeni.

Pomožni infrastrukturni objekti

- Pomožni cestni objekti

- Objekt za odvodnjavanje cest  ne sme biti izveden kot odprti odvodni jarek.

- Protihrupne ograje morajo v primeru postavitve na območju pogledov na zavarovane objekte kulturne dediščine in na naravne vrednote biti transparentne z  ustreznimi oznakami za preprečevanje zaletavanja ptic.

- Avtobusna postajališča morajo biti opremljena z nadstreški, s klopmi, koši za smeti ter informacijami o prevozu.

- Pomožni železniški objekti

- Protihrupne ograje morajo v primeru postavitve na območju pogledov na zavarovane objekte kulturne dediščine in na naravne vrednote biti transparentne z ustreznimi oznakami za preprečevanje zaletavanja ptic.

- Pomožni energetski objekti

- Transformatorska postaja – pri postavitvi je treba upoštevati regulacijske elemente.

- Pomožni komunalni objekti

- Zbiralnice ločenih frakcij naj bodo enotno oblikovane.

- ZAČASNI OBJEKTI

- Začasni objekti, namenjeni skladiščenju, ne smejo biti postavljeni na ulično stran objekta.

- SPOMINSKA OBELEŽJA

- Locirana morajo biti tako, da ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.

- URBANA OPREMA

- Postavitev urbane opreme ne sme ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja ter mora omogočati funkcionalno oviranim osebam samostojno gibanje.

- Objekti za oglaševanje se postavljajo v skladu s Strokovno podlago Vizualno komunikacijski objekti za območje Mestne občine Maribor.

- člen

(ureditev odprtih površin)

Pri večstanovanjskih stavbah je treba zagotoviti, poleg opredeljenega deleža zelenih površin iz 16. člena, minimalno 6m2 otroškega igrišča/stanovanje opremljenega za starostno skupino do 6 let.

Parkirišča je treba zasaditi, število dreves se določi glede na število parkirnih mest in sicer 1 drevo / 4 parkirna mesta. Kadar so parkirna mesta del javne ceste, je treba med ali ob parkirnih mestih zasaditi drevesa, razen kadar je drevored že del javne ceste ali kadar so drevesa že zasajena ob robu javne ceste.

Drevoredi se zasadijo ob ulicah oziroma cestah, kot je to opredeljeno v karti št. 4. Zelenica za postavitev drevoreda mora biti široka najmanj 2 m. Izkop jame v primeru zasaditve drevesa pod drevesno rešetko na ploščadi mora biti velikosti najmanj 2x2x1 m. Odmik od fasade objekta mora biti pri velikih drevesih 6 m in 3 m pri manjših drevesih. Zagotoviti je treba zasaditev iste rastlinske vrste vzdolž ulice ali ceste. Menjava drevesne vrste je možna v prehodu v drugo ulico oziroma od križišča dalje.

Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

Pred vsako gradnjo mora je treba odgrniti plodno zemljo in jo nato uporabiti za ureditev zelenih površin ali kmetijskih površin.

Ureditve vodotokov in hudournikov se izvajajo kot sanacija erodiranih brežin predvsem z uporabo naravnih materialov, tako da je čim manj vidnega betona.

Z urejanjem kmetijskih zemljišč se ne sme sprožiti erozijskih procesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ali preprečiti odtoka visokih voda. Potrebno je ohranjati pasove vegetacije in posamezna drevesa in gozdni rob.

Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je treba zavarovati pred erozijo.

- Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel

- člen

(gradbene parcele)

Gradbena parcela mora omogočati normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, razen če je del teh potreb zagotovljen na drugem zemljišču.

Pri določanju velikosti gradbenih parcel je potrebno upoštevati:

- namembnost in velikost objektov na parcelah, poteke komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora

- urbanistične zahteve (dovozi in dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet, zelene površine)

- sanitarno tehnične in požarno varnostne zahteve.

Delitev stavbno-zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je možna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več gradbenih parcel, primernih za gradnjo ter da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop. Ne glede na to določilo je delitev parcel možna zaradi izgradnje javne infrastrukture.

V spodnji tabeli so določene minimalne in maksimalne velikosti parcel za določeno vrsto gradnje. Parcela je lahko večja v primeru, ko je preostanek zemljišča premajhen za oblikovanje nove gradbene parcele v skladu z določili tega odloka.

| VRSTA GRADNJE | VELIKOST GRADBENE PARCELE |
| --- | --- |
| eno in dvostanovanjske stavbe - prostostoječe stavbe | 350-800m2 |
| eno in dvostanovanjske stavbe - vrstne stavbe in dvojčki | 200-400m2 |
| eno in dvostanovanjske stavbe - atrijske stavbe v nizu | 150-350m2 |
| stavbe dopolnilnih dejavnosti na površinah za stanovanja | največ 1000m2 |
| stavbe dopolnilnih dejavnosti na površinah za stanovanja in dopolnilne dejavnosti | največ 2000m2 |

- Merila in pogoji prometnega urejanja

- člen

(varovalni in drugi pasovi ob prometni infrastrukturi)

- VAROVALNI PAS JAVNIH CEST IN JAVNIH KOLESARSKIH POTI

Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih posegov v prostoru varovalnih pasov javnih cest in javnih kolesarskih poti je dovoljena le ob upoštevanju pogojev upravljavca ceste oz. s soglasjem upravljavca ceste. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran državne ceste širok:

- pri avtocesti (AC) 40 m,

- pri hitri cesti (HC) 35 m,

- pri glavni cesti (G) 25 m,

- pri regionalni cesti (R) 15 m,

- pri državni kolesarski poti 5 m,

ter na vsako stran občinske ceste širok:

- pri lokalni cesti (LC) 8 m,

- pri glavni mestni cesti (LG) 12 m,

- pri zbirni mestni cesti (LZ) 10 m,

- pri mestni cesti (LK) 8 m,

- pri javni poti (JP) 6 m,

- pri javni poti za kolesarje (KJ) 3 m.

- VAROVALNI PAS JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

V progovnem pasu, ki znaša 6 m od osi skrajnih tirov proge, se smejo graditi le objekti, napeljave in naprave javne železniške infrastrukture.

V varovalnem progovnem pasu, ki znaša 200 m od osi skrajnih tirov proge, ki poteka od meje progovnega pasu, se smejo na podlagi predhodnega soglasja upravljavca proge graditi objekti in postavljati napeljave in naprave ali saditi drevje le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od proge, odvisno od njihove vrste in namena ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost ljudi in prometa.

- VAROVALNA OBMOČJA LETALIŠČA

Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih posegov v prostor območja omejene ali območja nadzorovane rabe letališča, ki sta prikazana na karti 5. Prometna omrežja, je dovoljena le s soglasjem upravljavca letališča.

- člen

(gradnja ali rekonstrukcija cest in dostopov do objektov in zemljišč)

Za vsako stavbo mora biti zagotovljen dovoz in dostop z javne ceste, pri čemer je treba dovoze in dostope praviloma navezati na javne ceste nižje kategorije in preko teh na javne ceste višje kategorije. Objekt ne sme onemogočiti izgradnje dovozov do zemljišč, predvidenih za gradnjo in ovirati dovozov do kmetijskih zemljišč in lesno-pridelovalnega gozda.

Pri novogradnji ali rekonstrukciji cest je treba:

- upoštevati prometni tok, funkcijo ceste, vplive na okolje, podobo okoliškega prostora, ekonomičnost,

- zagotoviti preglednost v krivinah in križiščih (polje preglednosti brez vertikalnih ovir), dobro orientacijo, kontinuiteto optičnega vodenja in oblikovno enotnost.

Ceste je treba graditi z naslednjimi elementi prečnega profila:

- glavne ceste (G): vozišče min. širine 6.5 m, zeleni pas, površina za kolesarje, pločnik,

- regionalne ceste (R): vozišče min. širine 6.5 m, po možnosti zeleni pas, površina za kolesarje, pločnik, po potrebi parkirni pas,

- lokalne ceste (LC): vozišče min. širine 6.5 m, zeleni pas, površina za kolesarje, pločnik, po potrebi parkirni pas,

- glavne mestne ceste (LG): vozišče min. širine 6.5 m, zeleni pas, površina za kolesarje, pločnik, po potrebi parkirni pas,

- zbirne mestne ceste (LZ): vozišče min. širine 4.75 m (v območjih za proizvodnjo in skladiščenje min. 6.5 m), po možnosti zeleni pas, površina za kolesarje na bolj obremenjenih cestah, pločnik, po potrebi parkirni pas,

- mestne ceste (LK): vozišče min. širine 5.5 m (v območjih za proizvodnjo in skladiščenje min. 6.5 m in pločnik), po potrebi parkirni pas,

- javne poti (JP): vozišče min. 4.0 m.

Profil je lahko simetričen ali asimetričen. Kadar zaradi prostorskih omejitev ni mogoče zagotoviti minimalnih  elementov ceste, so mestoma lahko zožitve ali se posamezni elementi ceste mestoma izpustijo. Kadar pa minimalnih elementov ceste ni mogoče zagotoviti na daljšem odseku, je treba spremeniti prometne razmere z režimskimi ukrepi, kot so: zmanjšanje hitrosti, preusmeritev prometa, uvedba enosmernega prometa. Širina ceste mora vedno omogočati dovoz na zemljišča. Ceste naj se križajo čimbolj pravokotno.

Na koncu slepih ulic, kadar vozila nimajo v bližini možnosti za obračanje, je treba urediti obračališča. Oblikovanje priključkov, križišč, obračališč mora biti v skladu s krivuljo zavijanja merodajnega tipskega vozila ter prilagojena predvidenim prostorskim ureditvam.

- člen

(mirujoči promet)

V primeru novogradenj, dozidav, nadzidav ali sprememb namembnosti obstoječih stavb je treba dodatna parkirna mesta urediti na lastnem zemljišču na odprtih parkirnih površinah ali v garažah. Kadar parkirnih mest ni mogoče urediti na lastnem zemljišču, jih je izjemoma moč urediti na javnih parkirnih površinah ob soglasju pristojnega organa mestne uprave. Na območjih koncentracije javnih funkcij je treba urediti javna parkirna mesta na odprtih javnih parkiriščih, javnih garažah ali kot del javne ceste. Neutrjene parkirne površine niso dovoljene.

Potrebno število parkirnih mest se določi skladno s tabelo v odvisnosti od vrste in obsega dejavnosti.

- Tabela za določitev minimalnega števila parkirnih mest

| DEJAVNOST | ŠTEVILO PARKIRNIH MEST (PM) |
| --- | --- |
| 1. STANOVANJSKE STAVBE |  |
| - eno in dvostanovanjske stavbe | 2 PM / stanovanjsko enoto + 10% za obiskovalce |
| - večstanovanjske stavbe | 1,5 PM / stanovanjsko enoto |
| - počitniške hišice | 1 PM / stanovanjsko enoto |
| - dijaški in delavski domovi, internati | 1 PM / 10 postelj |
| - študentski domovi | 1 PM / 2 postelji |
| - domovi za starejše osebe in druge stanovanjske stavbe za posebne socialne skupine | 1 PM / 8 postelj |
| 2. GOSTINSKE STAVBE |  |
| - gostilne, restavracije, točilnice | 1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2,5 zaposlenih |
| - hoteli, moteli, penzioni, gostišča ipd. | 1 PM / 3 postelje + 1 PM / 4 sedeže v restavraciji + 1 PM / 2,5 zaposlenih |
| - mladinska prenočišča, počitniški domovi, bungalovi | 1 PM / 8 postelj + 1 PM / 2,5 zaposlenega |
| 3. UPRAVNE IN PISARNIŠKE STAVBE |  |
| - stavbe javne uprave, banke, pošte, zavarovalnice | 1 PM / 20m2 neto površine |
| - druge upravne in pisarniške stavbe | 1 PM / 30m2 neto površine |
| 4. TRGOVSKE STAVBE IN DRUGE STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI |  |
| - nakupovalni centri, večji trgovski centri | 1 PM / 15m2 prodajne površine |
| - trgovine, butiki, pokrite tržnice, sejemske dvorane, lekarne ipd. | 1 PM / 30m2 prodajne površine oz. min. 2 PM |
| - bencinski servisi, prodajne galerije, razstavišča in stavbe za druge storitvene dejavnosti | 1 PM / 50m2 prodajne površine oz. min. 2 PM |
| 5. STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA |  |
| - kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča | 1 PM / 5 sedežev + 1PM / 2,5 zaposlenih |
| - dvorane za družabne prireditve, igralnice, plesne dvorane in diskoteke | 1 PM / 20 m2 neto površine |
| - muzeji in knjižnice | 1 PM / 5 sedežev + 1PM / 2,5 zaposlenih ali 1 PM / 20 m2 neto površine |
| - vrtci, jasli | 2 PM / oddelek |
| - osnovne šole | 1 PM / 30 učencev |
| - srednje šole | 1 PM / 25 učencev + 1 PM / 10 učencev starejših od 18 let |
| - šole za otroke s posebnimi potrebami | 1 PM / 15 učencev |
| - visoke šole, fakultete, stavbe za neinstitucionalno izobraževanje | 1 PM / 3 študente |
| - stavbe za znanstveno delo, raziskovalni laboratoriji | 1 PM / 30 m2 neto površine |
| - bolnišnice, klinike, sanatoriji, porodnišnice | 1 PM / 3 zaposlene + 1 PM / 10 postelj |
| - dispanzerji, ambulante, stavbe za oskrbo in nego bolnih in poškodovanih in druge stavbe za zdravstvo | 1 PM / 2 zaposlena + 1 PM / 30m2 neto površine oz. min. 3 PM |
| - stavbe za dvoranske športe s prostori za gledalce | 1 PM / 50m2 dvoranske površine + 1 PM / 10 gledalcev |
| - stavbe za dvoranske športe brez prostorov za gledalce | 1 PM / 50m2 dvoranske površine |
| 6. DRUGE NESTANOVANJSKE STAVBE |  |
| - nestanovanjske kmetijske stavbe | 1 PM / 50 m2 neto površine |
| - prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev | 1 PM / 50 m2 neto površine |
| - krematorij | 1 PM / 50 m2 neto površine |
| - stavbe za opravljanje verskih obredov | 1 PM / 20 sedežev |
| 7. INDUSTRIJSKE STAVBE IN SKLADIŠČA |  |
| - industrijske stavbe | 1 PM / 50m2 neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene |
| - rezervoarji, silosi in skladišča | 1 PM / 80m2 neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene |
| - avtomehanične in druge delavnice za servis motornih vozil | 6 PM / 1 popravljalno mesto |
| 8. GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI |  |
| - čistilne naprave | 1 PM / 50m2 neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene |
| - odlagališča odpadkov | 1 PM / 50m2 neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene |
| - kompleksni industrijski objekti | 1 PM / 50 m2 neto površine |
| - igrišče za šport na prostem s prostorom za gledalce | 1 PM / 250m2 površine |
| - igrišče za šport na prostem brez prostora za gledalce | 1 PM / 250m2 površine + 1 PM / 10 gledalcev |
| - javna kopališča, vodna zabavišča | 1 PM / 200m2 površine |
| - pokrita javna kopališča s prostorom za gledalce | 1 PM / 5 garderobnih omaric + 1 PM / 10 gledalcev |
| - tenis igrišča | 4 PM / 1 igrišče + 1 PM / 10 gledalcev |
| - kegljišča | 4 PM / 1 stezo |
| - čolnarne | 1 PM / 2 čolna |
| - strelišča | 1 PM / 1 tarčo |
| - drsališča | 1 PM / 2 gledalca + 1PM / 5 igralcev |
| - igrišče za golf | 1 PM / 500m2 površine + 1 PM / 2,5 zaposlene |
| - žičniške naprave | 1 PM / 6 oseb (dnevna frekv.) ali 1 PM / 2 osebi (urna frekv.) + 1 PM / 3 zaposlene |
| - živalski in botanični vrtovi | 1 PM / 500m2 površine + 1 PM / 2,5 zaposlene |
| - velika pokopališča | 1 PM / 2000 m2 površine |
| - mala pokopališča | 1 PM / 500 m2 površine oz. min. 10 PM |

Kadar se parkirna mesta za večstanovanjske stavbe zagotavljajo v garažah, je treba 10% od potrebnega števila parkirnih mest zagotoviti na odprtih parkiriščih.

Pri urejanju parkirnih mest mora biti 5% parkirnih mest, vendar najmanj eno parkirno mesto, namenjeno vozilom oseb z invalidskimi vozički, ki naj bodo locirana čim bliže objektu, ki mu pripadajo.

- Parkirne površine za tovorna vozila je moč urediti le na površinah za proizvodnjo in skladiščenje ter na površinah za promet, razen na območju avtobusne in železniške postaje.

- člen

(intervencija in dostava)

Do vseh stavb mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila, ob stavbah pa zagotovljena možnost za postavne in delovne površine za gasilsko službo. Intervencijske poti so lahko tudi po peš površinah. Dovozna pot za gasilska vozila mora biti široka minimalno 3.0 m. Do stavb, v katerih so locirane nestanovanjske dejavnosti, mora biti zagotovljen dovoz za dostavna vozila, po potrebi tudi za kmetijska vozila ter manipulativne površine. Če ni druge možnosti, se lahko dostavna mesta uredijo ob vozišču javne ceste. Vse intervencijske poti, dostavne poti, dostavna mesta in manipulativne površine morajo biti primerno utrjene in dimenzionirane ter urejene brez ovir.

- člen

(površine za kolesarje)

- Pri dimenzioniranju površin za kolesarje je treba zagotoviti varnostne odmike od roba vozišča pomembnejših cest, parkirnih zalivov in pasov ter od stavb, ograj, zidov, dreves, prometnih tabel, parkirnih ur, količkov, korit

Kolesarje je treba po pomembnejših cestah (G, R, LG) in nekaterih lokalnih in zbirnih mestnih cestah (ceste z večjo prometno obremenitvijo, ceste v območjih za proizvodnjo in skladiščenje in v območjih centralnih dejavnosti) voditi ločeno od motornega prometa po kolesarski poti, kolesarski stezi ali kolesarskem pasu, v primeru manjše gostote pešcev in kolesarjev pa tudi po površinah za pešce. Površine za kolesarje se lahko z različnimi strukturami ali barvami tlaka vizualno ločijo od ostalih površin.

Pri premagovanju višinskih razlik naj vzponi ne bodo prestrmi, zgornja meja je 12% na razdalji do 8 m.

Za parkiranje koles je treba urediti parkirna mesta za kolesa. V primeru potreb po dolgotrajnejšem parkiranju je moč izgraditi tudi bokse ali kolesarnice. Parkirna mesta morajo biti kvalitetna in trajna, estetska in oblikovana skladno z obstoječo opremo ulice in mesta. Stojala za kolesa ne smejo ovirati peš prometa, vhodov, dovozov, dostopov do parkirnih ur, hidrantov ipd.

Potrebno število parkirnih mest za kolesa zaposlenih, stanovalcev in obiskovalcev se določi skladno s tabelo v odvisnosti od vrste in obsega dejavnosti.

Tabela za določitev števila parkirnih mest za kolesa:

| DEJAVNOST | PRIPOROČENO ŠT. PARKIRNIH MEST ZA KOLESA (zaposleni, stanovalci) | PRIPOROČENO ŠT. PARKIRNIH MEST ZA KOLESA (obiskovalci) |
| --- | --- | --- |
| 1. STANOVANJSKE STAVBE |  |  |
| - večstanovanjske stavbe | 1 / stanovanjsko enoto | 1 / 10 stanovanjskih enot |
| - dijaški in delavski domovi, internati, študentski domovi | 1 / 4 sobe | 1 / 16 sob |
| 2. GOSTINSKE STAVBE |  |  |
| - gostilne, restavracije, točilnice | 1 / 100 m2 bruto površine | 2 + 1 / 100 m2 bruto površine |
| - hoteli, moteli, penzioni, gostišča, mladinska prenočišča, počitniški domovi, bungalovi | 1 / 10 zaposlenih | 1/ 500 m2 bruto površine |
| 3. UPRAVNE IN PISARNIŠKE STAVBE |  |  |
| - stavbe javne uprave, banke, pošte, zavarovalnice | 1 / 500m2 bruto površine | 3 + 1 / 150m2 bruto površine |
| - druge upravne in pisarniške stavbe | 1 / 100m2 bruto površine | 5 + 1 / 450m2 bruto površine |
| 4. TRGOVSKE STAVBE IN DRUGE STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI |  |  |
| - nakupovalni centri, večji trgovski centri, trgovine, butiki, sejemske dvorane, tržnice, lekarne ipd. | 1 / 200 m2 prodajne površine | 3 + 1 / 100m2 bruto površine ali 1 / 5 stojnic |
| - prodajne galerije, razstavišča in stavbe za druge storitvene dejavnosti | 1 / 300 m2 prodajne površine | 3 + 1 / 100m2 bruto površine |
| 5. STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA |  |  |
| - kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča | 1 / 500 m2 prodajne površine | 1 PM / 50 sedežev |
| - dvorane za družabne prireditve, igralnice, plesne dvorane in diskoteke | 1 / 500 m2 prodajne površine | 3 + 1 / 50 m2 bruto površine |
| - muzeji | 1 / 500 m2 prodajne površine | 5 + 1 / 400 m2 bruto površine |
| - knjižnice | 1 / 500 m2 bruto površine | 5 + 1/ 100 m2 bruto površine |
| - vrtci, jasli | 1 / 2 oddelka | 1 / 500 m2 bruto površine |
| - šole, fakultete | 1 / 5 učencev, študentov + 1 / 10 zaposlenih | 1 / 500 m2 bruto površine |
| - stavbe za znanstveno delo, raziskovalni laboratoriji | 1 / 100m2 bruto površine | 5 + 1 / 450m2 bruto površine |
| - bolnišnice, klinike, sanatoriji, porodnišnice | 1 / 15 postelj | 1 / 30 postelj |
| - dispanzerji, ambulante, stavbe za oskrbo in nego bolnih in poškodovanih in druge stavbe za zdravstvo | 1 / 400 m2 bruto površine | 1 / 200 m2 bruto površine |
| - stavbe za dvoranske športe | 1 / 500 sedežev | 1 / 150 sedežev |
| 6. DRUGE NESTANOVANJSKE STAVBE |  |  |
| - prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev | 1 / 500 m2 prodajne površine | 1 / 500 m2 prodajne površine |
| - stavbe za opravljanje verskih obredov | 1 / 10 zaposlenih | 1 / 50 sedežev |
| 7. INDUSTRIJSKE STAVBE |  |  |
| - industrijske stavbe | 1 / 350 m2 bruto površine | 1 / 500 m2 bruto površine |
| 8. GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI |  |  |
| - kompleksni industrijski objekti | 1 / 350 m2 bruto površine | 1 / 500 m2 bruto površine |
| - objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas | 1 / 4 zaposlene | 1 / 200 m2 bruto površine |
| - pokopališča | 1 / 4 zaposlene | 1 PM / 10000 m2 bruto površine |

- člen

(površine za pešce)

Pri dimenzioniranju površin za pešce je treba zagotoviti varnostne odmike od roba vozišča pomembnejših cest, parkirnih zalivov in pasov ter od stavb, ograj, zidov, dreves, prometnih tabel, parkirnih ur, količkov, korit.

Površine za pešce morajo biti med seboj povezane v mrežo, peš povezave pa morajo biti speljane čimbolj direktno v zaželeno smer. Morajo ostati nezazidane in urejene brez arhitektonskih ovir.

Pločnike je treba zgraditi na vseh šolskih poteh in ob pomembnejših cestah (G, R, LC, LG, LZ) in nekaterih mestnih cestah (ceste z večjo prometno obremenitvijo, ceste v območjih proizvodnje in skladiščenja in centralnih območjih). Pločnik mora biti širok minimalno 1.5 m. Kadar se pešci vodijo v sklopu motornega prometa, se lahko barvno ali z drugo vrsto tlaka optično vodijo po robu prometne površine.

Pri premagovanju manjših višinskih razlik naj se uredijo klančine maksimalnega nagiba 8%, dolžine do 9 m in svetle širine 90 cm. Kadar so za premagovanje višinskih razlik za invalide predvidena dvigala, so klančine lahko bolj strme in daljše. Majhne klančine je treba urediti tudi namesto robnikov na prehodih za pešce. Za varno in direktno vodenje pešcev je moč urediti tudi nadhode in podhode.

Oblikovanje peš površin naj se odraža v materialih tlaka (različne barve in tlaki, hrapavi materiali), javni razsvetljavi, označevanju, usmerjanju, urbani opremi, osončenosti, hortikulturni ureditvi.

- člen

(umirjanje prometa)

V mirnih prometnih conah, to so vsa stanovanjska območja, šolski okoliši, vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele, parki, ter na šolskih poteh, je možno izvesti ukrepe umirjanja prometa: sistemski, regulativni in opozorilni ukrepi, grbine in ploščadi, zožitev vozišča in razmejitev smernih vozišč, zamik osi vozišča.

- člen

(avtobusna postajališča)

Ob državnih cestah morajo biti avtobusna postajališča urejena v zalivu izven vozišča, ob ostalih cestah pa so lahko urejena tudi na vozišču ali ob pomolu. Oblikovanje postajališč je moč vključiti v ukrep umirjanja prometa. Avtobusna postajališča morajo biti razpoznavna, opremljena z enotnimi nadstreški, s klopmi, koši za odpadke ter informacijami o prevozu.

- člen

(železniška infrastruktura)

Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju železniške infrastrukture ter pri križanju cest s progami je treba upoštevati veljavne predpise s področja železniškega prometa.

- Merila in pogoji za urejanje komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez

- člen

(splošni pogoji)

Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni. Stavbe je treba priključiti na komunalno in energetsko omrežje. (električno, plinovodno, toplovodno omrežje). Pogoje za priključitev podajo upravljavci komunalnih in energetskih naprav ter omrežja zvez.

Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki, merilnoreducirne postaje, ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu katerega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.

Na območju urejanja s PUP je priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje obvezna.

Energetski in telekomunikacijski vodi morajo biti izvedeni zemeljsko, prav tako vsi novi in sanirani priključki.

Posegi v varstvenih pasovih navedenih omrežij in naprav so možni v skladu s predpisi o varovanju podzemnih voda in pod pogoji upravljavcev.

- člen

(vodovodno omrežje)

Objekti se priključijo na vodovodno omrežje pod pogoji upravljavca vodovodnega omrežja. Novi objekti se lahko gradijo le, v kolikor upravljavec obstoječih vodovodnih sistemov lahko zagotovi potrebne količine neoporečne vode.

Pri celotni obravnavi urejanja območja je potrebno ob novogradnjah vodovodnih cevovodov predvideti tudi rekonstrukcije obstoječega vodovodnega omrežja tam, kjer je to potrebno. Natančnejši pogoji za izvedbo rekonstrukcij in novogradenj vodovodnih cevovodov bodo podani v soglasjih k posameznemu posegu v prostor. Obnoviti in dopolniti je treba obstoječe omrežje tako, da bo nudilo požarno zaščito in omogočalo neposredno priključevanje uporabnikov.

Uporabniki tehnoloških vod morajo uporabljati zaprte sisteme.

- člen

(kanalizacijsko omrežje)

Celotno omrežje za komunalno odpadno vodo in omrežje mešane kanalizacije na območju urejanja se izvede v obliki sistema, ki se konča z iztokom oz. čiščenjem v centralni čistilni napravi. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja je priključitev nanj obvezna. V območjih, kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja, je potrebno urediti ločen sistem kanalizacije.

Vsa kanalizacija mora biti grajena v tesni izvedbi, preizkus tesnosti mora biti izveden po standardu SIST EN 1610.

Do izgradnje kanalizacije je odpadne vode možno odvajati v vodotesne individualne greznice brez odtoka. Pri tem je potrebno upoštevati ukrepe za zaščito vodnih virov, navodila za gradnjo greznic in sanitarno tehnične predpise.

Izpuščanje strupenih snovi v kanalizacijo in v podtalnico ni dovoljeno. Za to vrsto odplak se izvede ločeno zbiranje in odvoz strupenih snovi na posebno določeno mesto. Komunalnih odpadnih in industrijskih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati v vodotoke.

Vse meteorne vode je treba speljati v kanalizacijsko omrežje, v ponikovalnice ali v odprte jarke, meteorne vode s površin, kjer se odvija motorni promet, morajo biti speljane preko lovilcev olj.

Tehnološke odpadne vode, katerih kvaliteta ne ustreza pogojem za odvod v javno kanalizacijsko omrežje, morajo biti pred izpustom v javno kanalizacijo ustrezno očiščene oz. nevtralizirane v individualnih čistilnih napravah.

Pri opravljanju dejavnosti na kmetijskih površinah je potrebno upoštevati vse veljavne predpise in pogoje za varovanje okolja.

- člen

(elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava)

Na obravnavanem območju bo treba zgraditi naslednje elektroenergetske objekte in vode:

- RTP 110/10(20) kV Koroška vrata,

- RTP 110/10(20) kV Pobrežje,

- 110 kV kablovod med RTP Melje in predvidenim RTP Koroška vrata,

- 110 kV kablovod med RTP Pekre in predvidenim RTP Koroška vrata,

- 110 kV daljnovod od RTP Maribor do odcepa proti Sladkemu Vrhu,

- nove povezovalne 10(20) kV kablovode,

- nove transformatorske postaje 10(20)/0,4 kV z 10(20) kV priključnimi kablovodi,

- pripadajoča nizkonapetostna omrežja.

Pri obstoječih daljnovodih, kablovodih s pripadajočimi TP 20/0,4 kV in nizkonapetostnimi omrežji je treba upoštevati kot varovalne koridorje 10 do 15m  na vsako stran osi daljnovodov. Možno je tudi prestavljanje oziroma preurejanje vodov.

Novi objekti se priključijo na električno omrežje v skladu s pogoji za dobavo in odjem električne energije.

Planiranje novih transformatorskih postaj (TP 20/0,4 kV) in pripadajočega omrežja (20 kV in 0,4 kV) bo odvisno od povečanja obremenitev ter slabih napetostnih razmer pri odjemalcih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode. TP  je treba locirati v bližini potrošnje. Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne objekte, v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini. Pri tem je treba izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uredba o elektroenergetskem sevanju v naravnem in življenjskem okolju in Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju).

Iz predvidenih TP je treba do posameznih odjemalcev položiti ustrezno nizkonapetostno omrežje. Nizko in srednje napetostno omrežje je treba v naseljih zgraditi v podzemni oz. kabelski izvedbi. Prav tako morajo biti priključki odjemalcev na omrežje zemeljski.

Za potrebe izgradnje večjih delavnic oz. industrijskih objektov, za katere bo potrebna večja priključna moč, bo investitor dolžan naročiti študijo o možnostih napajanja z električno energijo.

Omrežje javne razsvetljave mora biti zemeljsko. Polaganje kablov je praviloma ob cesti, izjemoma se kabel polaga v cestišče.

- člen

(plinovodno in vročevodno omrežje in ogrevanje)

Razvoj sistemov ogrevanja in priključevanje porabnikov nanje naj poteka v skladu s karto Zasnova območij po načinih ogrevanja iz Urbanistične zasnove Mesta Maribor.

- člen

(telekomunikacijsko in kabelsko razdelilno omrežje)

Novogradnje, rekonstrukcije in priključki telekomunikacijskega omrežja morajo biti zemeljski. Pri prečkanju prometne infrastrukture je potrebno predvideti cevne propuste. Investitorji morajo zaprositi za izvedbo priključkov pri upravljavcu.

Na območju obdelave je potrebno v pločnikih oz. ob robu ulic cestišč do posameznih objektov predvideti nadaljnjo izgradnjo KRS kabelskega omrežja s cevno kabelsko kanalizacijo, v katero se predvidi uvlačenje kablov.

- Merila in pogoji za varovanje okolja

- člen

(varstvo pred hrupom)

Za zagotavljanje varstva pred hrupom so posamezne površine glede na pretežno namensko rabo razvrščene v območja varstva pred hrupom ob smiselnem upoštevanju določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Ur. l. RS 105/05.

III. območje varstva pred hrupom je na površinah za stanovanja, na površinah za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti, površinah za centralne dejavnosti, površinah za kulturo, izobraževanje, socialo in zdravstvo, površinah za šport, na zelenih in na vodnih površinah. Na teh površinah je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa. Obstoječe in nove dejavnosti na teh območjih ne smejo povzročati obremenitve s hrupom nad mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa za III. območje.

IV. območje varstva pred hrupom zajema stavbe z varovanimi prostori na površinah za proizvodnjo in skladiščenje, površinah za promet, površinah za komunalo in energetiko, na kmetijskih in gozdnih površinah, ki niso v funkciji mestne zelene površine ter na površinah izključne rabe za potrebe obrambe. Na teh območjih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa, vendar morajo biti pri obstoječih in novih virih hrupa izvedeni ukrepi, ki zagotavljajo izpolnjevanje pogojev za IV. območje.

Na meji med III. in IV. območjem ne smejo biti presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa za III. območje.

- člen

(varstvo voda)

Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati varovanje priobalnega zemljišča in sicer pri vodotokih 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča in pri vodotokih 2. reda 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Ti odmiki morajo biti usklajeni s predvidenimi ureditvami vodotokov.

Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati, da na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v posebnih primerih, kadar gre za:

- gradnjo objektov javne infrastrukture,

- gradnjo objektov grajenega javnega dobra

- ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,

- ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,

- gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,

- gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem in

- gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode ter odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, gramoznice in opuščene gramozne jame ali peskokope, ki so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano. Prav tako je prepovedana takšna raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje.

Pri gradnji večjih utrjenih asfaltnih ali tlakovanih površin in pri gradnji strešin v urbanih območjih je treba predvideti ukrepe za zmanjšanje hitrosti odtoka padavinskih voda.

- člen

(varstvo podtalnice)

Pri gradnji je treba upoštevati določila Odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovaje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravskem polju. Pri načrtovanju urejanja prostora, posegih v okolju in gradnji na vodovarstvenih območjih podzemnih voda, je poleg navedenega odloka o varstvenih pasovih potrebno upoštevati še vse zakonske in podzakonske predpise s področja varovanja podzemnih voda. Ob izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati projektne pogoje za gradnje in vsa druga dela, s katerimi se spreminja prostor ter za obnovo oziroma gradnjo kanalizacije ali vodovodnega omrežja.

- člen

(varstvo zraka)

Območje urejanja spada v II. območje onesnaženosti zraka v skladu s sklepom o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. list, št. 72/03).

V izogib onesnaženju zraka se priporoča ogrevanje z ekološko neoporečnim gorivom: zemeljski plin, ekstra-lahko kurilno olje, tekoči naftni plin, elektrika, daljinsko ogrevanje iz toplarne.

Gradnja na območju lahko predstavlja vir onesnaženja zraka, zato je med njo potrebno upoštevati omilitvene ukrepe. Ti so predvsem uporaba gradbene mehanizacije in naprav, ki ustrezajo normam kakovosti, ustrezno nalaganje in čiščenje prevoznih sredstev, ko zapuščajo gradbišče in se vključujejo v promet, čiščenje javnih prometnih površin, prekrivanje deponij, prekrivanje transportnih sredstev v času prevozov sipkega materiala.

- člen

(varstvo tal)

Pri gradnji objektov je potrebno humus odgrniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč. Pri posegih na kmetijska zemljišča mora podati usmeritev za to pristojna kmetijska svetovalna služba..

- člen

(ravnanje z odpadki)

Za področje ravnanja s komunalnimi odpadki je potrebno upoštevati določila Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV, št. 15/2003).

Zbiralnica ločenih frakcij (ZLF) morajo biti urejene tako, da bo ena zbiralnica za najmanj 200 občanov. ZLF mora biti locirana na javni površini in dostopna vozilom izvajalca.

Zbirna mesta komunalnih odpadkov morajo biti na gradbeni parceli locirana v objektu ali izven, na utrjeni površini ter urejena skladno s predpisi. Odjemna mesta komunalnih odpadkov naj bodo locirana na prometno dostopnih površinah, določena tako, da ne ovirajo javnega prometa.

- člen

(vodnogospodarske ureditve)

Pri urejanju vodnega režima je treba upoštevati principe sonaravnega urejanja vodotokov. Upoštevati je treba naravno dinamiko in ohranjati naravno retencijsko sposobnost prostora. Rabo, ki lahko vpliva na spremembe vodnega režima, je treba usmerjati izven območja retencijskega prostora.

- člen

(erozija)

Na erozijsko ogroženih območjih je treba pred posegi v prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe. Za posege na območju, kjer so zaznani erozijski procesi, je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebna posebna geomehanska preveritev.

- člen

(požarna varnost)

Pri načrtovanju je treba upoštevati ukrepe varstva pred požarom, ki bodo zagotavljali:

- pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara,

- pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara za ljudi, premoženje in okolje,

- pogoje za pravočasen in varen umik ljudi iz objektov,

- dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce do objektov in okrog njih,

- vire za oskrbo z vodo za gašenje požarov,

- potrebne odmike med objekti ali protipožarne ločitve med objekti za preprečevanje širjenja požara,

- potrebno skupno količino vode za gašenje požarov na obravnavanem področju,

- javno hidrantno omrežje mora izpolnjevati pogoje glede pritiskov in kapacitete omrežja, kar mora biti načrtovano pri pogojih za urejanje komunalne in energetske infrastrukture,

- določiti zahteve iz standarda SIST DIN 14090 za intervencijske poti in dovoze do objektov ter predpisane postavitvene površine.

- člen

(osončenje)

Vsem legalno zgrajenim eno in dvostanovanjskim stavbam mora biti zagotovljena minimalna osončenost: 1 uro v zimskem solsticiju, 3 ure v ekvinokciju in 5 ur v poletnem solsticiju.

- člen

(varstvo kulturne dediščine)

Za posege na območjih ali objektih kulturne dediščine ter na njihovih vplivnih območjih je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje.

- člen

(varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij)

Na območju urejanja s PUP se nahajajo naravne vrednote, ki so povzete iz »Naravovarstvenih smernic za pripravo Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Urbanistične zasnove mesta Maribor« (ZRSVN, OE Maribor, januar 2006) in grafično prikazane v kartografskem delu na karti 3 Podrobna namenska raba in členitev na morfološke enote in karti 4 Regulacijski elementi.

To so:

- točkovno opredeljene drevesne naravne vrednote, ki so hkrati zavarovane kot naravni spomeniki:

- Radvanje – lipa (evid. št.: 6487),

- Radvanje – platana (6528),

- Kadetnica - nasad dreves (6524),

- Maribor – hrast (6517),

- Maribor – pavlonija (6526),

- točkovno opredeljene drevesne naravne vrednote:

- Maribor – sekvoja (evid. št.: 6536),

- točkovno opredeljeni (dendrološki) naravni spomeniki:

- Maribor - Ribniško selo - lipa (evid. št.: 794).

V radiju 25 m od navedenih dreves je za vse posege potrebno soglasje Zavoda RS za varstvo narave.

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij v navedenih naravovarstvenih smernicah, ki so priloga temu odloku.

Merila in pogoji  za urejanje prostora za obrambo in   zaščito

- člen

(varovanja in omejitve s področja obrambe)

Pri vsaki novogradnji višine nad 18 m v ožjem okolišu površin izključne rabe za potrebe obrambe (Vojašnica generala Maistra) mora investitor pridobiti projektne pogoje Ministrstva za obrambo. Za ožji okoliš šteje oddaljenost 1 km od območja.

Pri vsaki novogradnji višine nad 25 m v širšem okolišu površin izključne rabe za potrebe obrambe (Vojašnica generala Maistra) mora investitor pridobiti projektne pogoje Ministrstva za obrambo. Za širši okoliš šteje oddaljenost 2 km od območja.

- člen

(varovanja in omejitve s področja zaščite)

Pri projektiranju objektov mora biti za zagotavljanje potresne varnosti upoštevana VII. stopnja potresne ogroženosti.

Dopustne so vse ureditve, ki odpravljajo posledice naravnih katastrof in vojn ter zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

(prenehanje veljavnosti občinskih prostorskih izvedbenih aktov)

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati odloki o naslednjih prostorskih izvedbenih aktih:

| ŠIFRA PIA | NAZIV PIA | OBJAVA SPREJETJA V MUV |
| --- | --- | --- |
| 20 | Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja soseske S-41/1, Brezje | MUV, št. 15/87 |
| 30 | Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske S-38/3 | MUV, št. 19/87 |
| 35 | Odlok o zazidalnem načrtu za S-33 - Osnovna šola Borcev za severno mejo | MUV, št. 3/79 |
| 43 | Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske S-8/3, ob Koroški cesti | MUV, št. 10/88 |
| 46 | Odlok o zazidalnem načrtu dela soseske S-24, območje RTP Radvanje | MUV, št. 17/84 |
| 47 | Odlok o ureditvenem načrtu soseske S-24/IV | MUV, št. 19/88 |
| 48 | Odlok o zazidalnem načrtu za S-8 - del | MUV, št. 4/83, 8/06 |
| 50 | Odlok o ureditvenem načrtu za del območja I-10/1 (Mariborski tisk) v Mariboru | MUV, št. 28/97 |
| 57 | Odlok o ureditvenem načrtu za del območja C1 v Mariboru | MUV št. 30/98 |
| 65 | Odlok o ureditvenem načrtu dela stanovanjske cone S-16 v Mariboru | MUV, št. 5/90 |
| 66 | Odlok o ureditvenem načrtu za območje Pekrskega potoka | MUV, št. 5/90 |
| 69 | Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja - del | MUV, št. 5/90 |
| 71 | Odlok o zazidalnem načrtu območja obrtne cone O-1 Studenci | MUV, št. 14/88 |
| 74 | Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja soseske S-31 ob Železnikovi ulici | MUV, št. 15/87 |
| 76 | Odlok o ureditvenem načrtu dela centralnih con C-1 in C-2 mestno središče v Mariboru | MUV, št. 11/92, 28/02 |
| 78 | Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske S-11, Ribniško selo v Mariboru | MUV št. 5/84 |
| 80 | Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja S-8 ob Koroški cesti v Mariboru | MUV, št. 31/98 |
| 83 | Odlok o ureditvenem načrtu območja med Cankarjevo, Razlagovo, Cafovo in Partizansko cesto v Mariboru - del | MUV, št. 31/97 |
| 84 | Odlok o zazidalnem načrtu za območje med Cafovo, Razlagovo in Partizansko cesto | MUV, št. 16/86 |
| 91 | Odlok o zazidalnem načrtu za sosesko S-18 - Studenci II. (območje med Engelsovo, I. Internacionale, bodočo cesto Proletarskih brigad in bodočo Šercerjevo ulico) | MUV, št. 14/85 |
| 92 | Odlok o zazidalnem načrtu dela soseske S-20 med Kettejevo ulico, Cesto zmage, Ulico pariške komune in Betnavsko cesto v Mariboru | MUV, št. 2/74 |
| 93 | Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Ptujske ceste (območja C-7, C-8, O-3, del S-36, S-37 in S-8) | MUV, št. 16/00 |
| 1039 | Odlok o zazidalnem načrtu za gradnjo cerkve ob Ulici heroja Šercerja v Mariboru | MUV, št. 2/91 |
|  | Odlok o ureditvenem načrtu za kare A in B med Partizansko cesto, ulico heroja Šlandra, Kacovo in Mlinsko ulico - del | MUV, št. 5/90 |
|  | Odlok o zazidalnem načrtu dela soseske S-8 - del | MUV, št. 3/90 |

Zasnove infrastrukturnih omrežij in naprav ter načrti gradbenih parcel iz navedenih aktov se v smislu prostorskih ureditvenih pogojev uporabljajo kot strokovne podlage za urejanje območij.

Na območju, ki ga ureja ta odlok, prenehata veljati tudi:

  - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 26/98, 2/01, 14/02), razen določil zadnjega odstavka 38. člena,

  - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV št. 11/93; spremembe in dopolnitve v MUV št. 26/98, 11/00,2/01, 7/01, 12/02, 23/02 in 35/04).

- člen

(dokončanje postopkov)

Postopki, ki so začeti pred sprejetjem tega odloka na podlagi prostorskih izvedbenih aktov, ki z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati, se končajo po določbah aktov, na osnovi katerih so bili začeti, vendar v roku največ šest mesecev od veljavnosti tega odloka. Za začetek postopka se šteje izdana pisna lokacijska informacija Zavoda za prostorsko načrtovanje Mestne občine Maribor .

- člen

(vpogled v PUP)

PUP je v analogni obliki na vpogled v Mestni občini Maribor na Zavodu za prostorsko načrtovanje in na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti mestne občine Maribor, katerih območje ureja. V digitalni obliki pa je na vpogled v Mestni občini Maribor v službi za GIS in obdelavo podatkov ter na spletni strani » www.maribor.si « .

- člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

- Šifra: 35005-00031/2001 0900 MK

Datum:     22. 06. 2006

| MESTNA OBČINA MARIBOR Mestna uprava ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE Maribor, Grajska ul. 7 Tel: 02/22-01-491 Fax: 02/22-01-493 e-mail: marija.kuhar@maribor.si |  |
| --- | --- |

dat: pup-dopolnjeni predlog/PUP_MS_26_6_2006

Šifra: 35005-00031/2001 0900 MK

Datum:     26. 06. 2006

- OBRAZLOŽITEV

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 23. izredni seji 19. junija 2006 obravnaval Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – prva obravnava GMS – 532/I. Sprejel je naslednji sklep: »Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - prva obravnava. Predlagatelj naj stališča delovnih teles in pripombe, dane v razpravi, preuči in upošteva pri pripravi odloka za drugo obravnavo. Stališča in pripombe, ki se pri pripravi odloka za drugo obravnavo ne bodo upoštevale, se naj obrazložijo.«

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je predmetni odlok – prva obravnava – obravnaval na 44. seji odbora, ko je bil seznanjen tudi s predlogi za dopolnitev besedila odloka ter grafičnega dela. Odbor k odloku ni imel pripomb, strinjal se je tudi s predlaganimi dopolnitvami.

A. STALIŠČA DO  RAZPRAV NA SEJI MESTNEGA SVETA

V prvi obravnavi predlaganega odloka na seji Mestnega sveta so mestne svetnice in svetniki podali stališča in pripombe, ki so v povzetku navedene v nadaljevanju; pri vsaki pripombi je navedena obrazložitev oz. stališče glede upoštevanja pripombe.

- ga. Monika Piberl:

- Pripravljavec PUP je v akt vnesel spremembe, ne da bi ga ponovno razgrnil, kar bi po zakonu moral.

Obrazložitev:

- Pripravljavec PUP je v akt vnesel spremembe, ki imajo podlago v upoštevanih pripombah iz javne razgrnitve in javnih obravnav predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor oz. v upoštevanih pripombah s seje mestnega sveta MOM z dne 15.05.2006. Stališča do pripomb je Zavod za prostorsko načrtovanje usklajeval s predstavniki mestnih četrti Radvanje, Koroška vrata, Tezno in Studenci ter s številnimi predlagatelji pripomb, tako da so neposredno seznanjeni s stališči do predlogov oz. pripomb. Zavod za prostorsko načrtovanje je dne 03.05.2006 z dopisom poslal vsem predlagateljem pripomb, pa tudi vsem mestnim četrtem in krajevnim skupnostim na območju urejanja s PUP,  celovito gradivo »Stališča do pripomb iz javne razgrnitve in javnih obravnav predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor«. Dne 06. 06. 2006 je Zavod poslal predlagateljem spremenjeno ali dopolnjeno stališče do njihove pripombe, v vsebini iz gradiva  »Spremembe in dopolnitve stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javnih obravnav predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor«. Pristojne mestne četrti in krajevne skupnosti tudi dodatno seznanjamo z relevantnimi gradivi predlaganega odloka. Glede na navedeno ocenjujemo, da ponovna javna razgrnitev predmetnega prostorskega akta ni bila potrebna.

- Obe grafični karti sta neusklajeni, nasprotujoči.

Obrazložitev:

- Gradivu GMS – 532/I sta bili priloženi publikacijski karti urbanistične zasnove mesta Maribor – t.j. dela prostorskega planskega akta - in predmetnega PUP; karti predstavljata grafično ilustracijo dela njunih vsebin in razmerja med njima, kar je bilo sicer podrobneje opisano v obrazložitvi citiranega odloka za prvo obravnavo (GMS – 532/I).

- Področje, kjer leži Klem commerce, je v industrijski coni, kar je vsebinska napaka v novem PUP-u.

Obrazložitev:

- Območje, kjer leži Klem commerce, je v PUP identično območju iz urbanistične zasnove mesta Maribor – karta zasnova namenske rabe.

- V obrazložitvi gradiva je navedeno, da se območje Počehove ureja z aktom iz leta 1998, v 53. členu pa je navedeni akt predviden za razveljavitev; ta akt se lahko razveljavi, razen vseh postavk, kjer je definirana obrtna cona O 11.

Obrazložitev

- Pripomba glede razveljavitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 26/98) je v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (GMS – 532/I) že upoštevana: v zadnjem odstavku 53. člena je namreč navedeno: »Na območju, ki ga ureja ta odlok, prenehata veljati tudi Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 26/98, 2/01, 14/02), razen določil zadnjega odstavka 38. člena«. Ker predlagani odlok območja O 11 ne ureja, za območje citirano določilo o prenehanju veljavnosti PUP iz leta 1998 ne velja.

- g. Marjan Bačko: Niti mesto niti Univerza ne izkoristi dela zemljišča na območju KIS na Studencih, ca 34 tisoč m2.

Obrazložitev:

V predlaganem odloku je za del PPE St 8-KIS predviden občinski lokacijski načrt, ki se pripravi na osnovi pobude zainteresiranega investitorja.

- ga. Dragica Bačani:

- Ali je podlaga za PUP le 12. čl. zakona o urejanju prostora?

Obrazložitev:

- V preambuli je naveden 12. člen Zakona o urejanju prostora, ki določa pristojnosti občine na področju urejanja prostora, med njimi tudi načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine. Za pripravo prostorskega akta veljajo tudi ostala določila ZUreP-1.

- V 4. členu so navedene obvezne priloge PUP-a in izjava izdelovalca o skladnosti z veljavnimi predpisi, niso pa priložene gradivu.

Obrazložitev:

- Obvezne priloge so sestavni del prilog prostorskega akta in so na vpogled v Zavodu za prostorsko načrtovanje.

- Zakaj se predvideva razveljavitev PUP iz leta 1998 in 2002, ki ureja območje po odločbi Ustavnega sodišča?

Obrazložitev:

- Razveljavitev veljavnega PUP, ki ureja območje po odločbi Ustavnega sodišča, za to območje ni predvidena – pojasnilo je tudi v 4. alineji 1. točke.

- Zakaj sta v določilih o varstvu pred hrupom le III. in IV. območje varstva pred hrupom?

Obrazložitev:

- V 39. členu predlaganega odloka so posamezne površine glede na pretežno namensko rabo razvrščene v območja varstva pred hrupom ob upoštevanju določb ustrezne uredbe. Na območju, ki ga obravnava predlagani odlok, ni namenskih rab, ki bi po uredbi sodila v I. ali II. območje varstva pred hrupom.

- Kaj pomeni vsebina 54. člena za k.o. Počehova?

Obrazložitev:

- Predlagani odlok o PUP ne ureja območja O 11 v k.o. Krčevina (ne v k.o. Počehova) in za to območje tudi 54. člen ne velja.

- Kaj pomeni določilo zadnjega odstavku 53. člena: »Na območju, ki ga ureja ta odlok, prenehata veljati tudi: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 26/98, 2/01, 14/02), razen določil zadnjega odstavka 38. člena,«..?

Obrazložitev:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 26/98) v 38. členu vsebuje seznam odlokov o prostorskih aktih, ki so z njegovo uveljavitvijo prenehali veljati. Zadnji odstavek 38. člena citiranega odloka se glasi: »Zasnove infrastrukturnih omrežij in naprav ter načrti funkcionalnih zemljišč iz navedenih aktov se v smislu prostorskih ureditvenih pogojev uporabljajo kot strokovne  podlage za urejanje območij, za določanje funkcionalnih zemljišč in za izdelavo podrobnejših strokovnih podlag.« Predlagani odlok o PUP ohranja  navedeno določilo.

- Zanimajo me soglasja mestnih četrti.

Obrazložitev:

- Zapisi o usklajevanju z mestnimi četrtmi so sestavni del spisa postopka in so na vpogled v Zavodu za prostorsko načrtovanje.

- g. Stanislav Lešnik:

- v PUP vključiti parc. št. 1257/1 k.o. Brezje

Obrazložitev:

Pripomba se upošteva, v grafičnem delu bo opredeljena površina za  stanovanja

- g. Tomaž Orešič:

- območje med Hermankovo, Gosposvetsko, Turnerjevo in bodočim podaljškom zahodne obvoznice se naj opredeli za centralne dejavnosti in stanovanjsko gradnjo - kot je sklep sveta MČ Koroška vrata.

Obrazložitev:

Pripomba se ne upošteva, v grafičnem delu se opredeli namenska raba iz urbanistične zasnove, t.j. površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti ter površine za stanovanja.

- dr. Alojz Križman:

- V legendi in karti ni jasno razvidna modro šrafirana površina in njen pomen. Grafika in 7. člen nista usklajena – npr. površine za pokopališča.

Obrazložitev:

- Grafični prikaz PUP je bil dejansko nejasen. Modro šrafirana površina označuje predlog za izločitev ožjega vodovarstvenega območja podtalnice iz območja PUP, zaradi merila publikacijskih kart pa območje ni bilo kvalitetno prikazano. Ožje vodovarstveno območje podtalnice ni več vključeno v predlog odloka za drugo obravnavo – na njem bo veljal Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 26/98, 2/01, 14/02). Odloku o PUP  za drugo obravnavo so priložene karte v večjem merilu kot doslej.

- V odloku je nedoslednost, npr. v 10. čl. so pri površinah za šport podzemne garažne stavbe navedene pod stavbami, pri zelenih površinah pa pod gradbeno inženirskimi objekti.

Obrazložitev:

- pripomba je upoštevana v 12. členu

- g. Anton Gačnik:

- omogočiti višjo pozidavo kot P+4, ki je predvidena po odloku;  sugestija o racionalnejši gradnji v smislu gostote in višinskih gabaritov - tudi v strategiji prostorskega razvoja

Obrazložitev:

V skladu z urbanistično zasnovo mesta Maribor predmetni odlok o PUP v smislu racionalnejše gradnje v mestu določa v 16. členu faktor izrabe zemljišč, kot razmerje med bruto etažno površino objekta in površino gradbene parcele, pri čemer etažna višina ni določena. V istem členu je določena etažna višina samo za eno in dvostanovanjske stavbe. Višinski gabarit je določen še v karejski pozidavi, kar je pogojeno z oblikovanjem objektov v kareju. Za ostale stavbe etažnost ni določena.

- mag. Božidar Pučnik:

- Opredelitev zelenih površin v 16. čl. gotovo pripomore k temu, da se bodo ljudje v mestu dobro počutili. 6m2 otroških igrišč na stanovanje je premalo – minimalne standarde lahko tudi povečamo. Povečati FZ na površinah za rekreacijo in zelenih površinah.

Obrazložitev:

Minimalne standarde, ki so predlagani v PUP in se nanašajo na velikost otroških igrišč, je potrebno obravnavati skupaj z določili o deležu zelenih površin iz 16. čl. odloka. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih minimalne standarde uvaja na novo in po naši oceni bodo za investitorje zahtevni.

Glede faktorja zazidanosti, je smiselno površine, ki so namenjene ureditvam parkov, trgov, obrečni vegetacij, športnim površinami ipd. pozidati v manjšem deležu, saj objekti na teh površinah samo dopolnjujejo osnovno namembnost teh površin. Potrebno je še opozoriti na dejstvo, da s predmetnim aktom obravnavamo minimalni delež zelenih površin, kajti vsi večji kompleksi za športne in rekreacijske površine imajo že izdelane podrobnejše izvedbene akte in niso zajeti v predmetni PUP.

B. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB V PREDLAGANEM ODLOKU GLEDE NA ODLOK ZA PRVO OBRAVNAVO

Predlagano besedilo odloka je spremenjeno oz. dopolnjeno v naslednjih členih (dopolnitve so v besedilu zapisane poudarjeno/poševno:.

Na podlagi Dodatnega gradiva k odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - GMS 532/I, z dne 19.06.2006 so v odlok vključeni:

- nova prva alineja v 10. členu

- dopolnitev tretjega odstavka 13. člena;

- dodano besedilo na koncu tretje alineje v 14. členu.

- Po dodatni vsebinski presoji predlaganega odloka je zaradi večje jasnosti dopolnjen 9. člen, tako da bo nedvoumno omogočal gradnjo gospodarske javne infrastrukture na območju.

V 12. čl. so podzemne garaže navedene med stavbami – upoštevana pripomba dr. Križmana.

- Na podlagi pripombe Komunalne direkcije je spremenjeno dosedanje besedilo iz 21. člena odloka o oblikovanju Pomožnih komunalnih objektov, »Ekološki otoki morajo biti vizualno zakriti in ograjeni« tako, da se glasi: »Zbiralnice ločenih frakcij naj bodo enotno oblikovane.«

V 53. čl. sta dodana dva odloka, ki ju predlagani odlok o PUP razveljavi na delu območja:

- Odlok o ureditvenem načrtu za kare A in B med Partizansko cesto, ulico heroja Šlandra, Kacovo in Mlinsko ulico: V PUP se vključijo parcele št. 1781, 1782, 1783/1, 1783/2,  1136, 1137 in 1785, vse k.o. Maribor Grad, kjer se na parc. št. 1785 in 1783/2 predvidi lokacija za razrešitev prostorske problematike Mariborske knjižnice.

- in Odlok o zazidalnem načrtu dela soseske S-8.

V grafičnem delu so upoštevane spremembe na območju dela ureditvenega načrta za kare A in B med Partizansko cesto, ulico heroja Šlandra, Kacovo in Mlinsko ulico ob Mlinski; parcelna številka 1257/1 k.o. Brezje.

Pripravili:

ZUM d.o.o.

Majda Medvešek, univ. dipl. inž. arh.

Marija Kuhar, univ. dipl. ekon.

Pomočnica direktorja

Ljubo MIŠIČ, univ. dipl. inž. arh.

DIREKTOR ZAVODA