0,t484     MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

GMS – 040

Številka:  35005 – 16/05 0901 ST

Maribor,  25. januar 2007

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ### ODLOK O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA PROSTORSKO PLANSKE ENOTE RADVANJE 5 S (del PPE Ra 5 S) – območje za individualno stanovanjsko gradnjo ob Rožnodolski ulici v Mariboru – prva obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | URBIS d.o.o. Maribor Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Franc KANGLER Župan Mestne občine Maribor |
| POROČEVALKI: | Marija Kuhar, pomočnica direktorja ZPN Alenka Hlupič, Urbis |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet sprejme Odlok o lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Radvanje 5 S (del PPE Ra 5 – S) - območje za individualno stanovanjsko gradnjo ob Rožnodolski ulici v Mariboru - prva obravnava |

Franc KANGLER

ŽUPAN

PRILOGE:

- odlok o lokacijskem načrtu za del PPE Ra 5 S za prvo obravnavo

grafične priloge so na vpogled na zavodu za prostorsko načrtovanje

- obrazložitev odloka

- stališča do pripomb

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1) je Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/89, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05) na  svoji …….. seji dne …………. sprejel

O D l O K

O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA Ra5

(območje za individualno stanovanjsko gradnjo ob Rožnodolski ulici v Mariboru)

- predlog za prvo obravnavo –

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

Občinski lokacijski načrt (v nadaljevanju OLN) za del območja prostorsko planske enote Radvanje 5 – S (del PPE Ra 5 S - individualno stanovanjsko območje ob Rožnodolski ulici v Mariboru) predstavlja del ureditvenega območja Mestne občine Maribor in določa prostorske ureditve, umestitve načrtovanih ureditev v prostor, pogoje za reševanje gospodarske javne infrastrukture, rešitve v zvezi z varovanjem okolja in naravne ter kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, parcelacije in etapnost izvedbe ter vplivno območje prostorske ureditve.

2. člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OLN)

Z OLN se znotraj ureditvenega območja predvidi gradnja:

- novih stanovanjskih objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo,

- ureditev gospodarske javne infrastrukture.

3. člen

(sestavni deli OLN)

I. SPLOŠNI DEL

II. BESEDILO ODLOKA

III. KARTOGRAFSKI DEL:

1. Načrt namenske rabe prostora

1.1. Izsek iz kartografske dokumentacije Prostorskega plana Mestne Občine Maribor z lego prostorske ureditve									M - 1 : 5000

1.2. Kopija katastrskega načrta							M - 1 : 1500

2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije

2.1. Lega prostorske ureditve v širšem območju					M - 1 : 5000

2.2. Prikaz ureditvenega in vplivnega območja OLN z gradbenimi parcelami	M - 1 : 1000

2.3. Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel in objektov		M - 1 : 500

3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji

3.0. Prikaz prostorske ureditve na DOF načrtu					M - 1 : 2500

3.1. Arhitektonska zazidalna situacija z zelenimi površinami			M - 1 : 500

3.2. Funkcionalno oblikovalski pogoji						M - 1 : 500

3.3. Prometno tehnična situacija							M - 1 : 500

3.4. Zbirni načrt komunalnih vodov in priključkov					M - 1 : 500

VI. PRILOGE OLN:

1. Povzetek za javnost

2. Izvleček iz strateškega prostorskega akta

3. Obrazložitev in utemeljitev OLN

4. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve

5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

6. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi OLN

4. člen

(načrtovalec prostorskega akta)

Občinski lokacijski načrt za del območja Ra5 S je izdelalo podjetje URBIS  d. o.o. Maribor, Jezdarska ul. 3, Maribor, številka naloge 188-OLN/2005. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve iz OLN pa je izdelalo podjetje Zadravec arhitekti, družba za projektiranje in inženiring d. o. o. Maribor, pod številka projekta 35/2005;

II. UREDITVENO IN VPLIVNO OBMOČJE OLN

5. člen

(ureditveno območje)

Ureditveno območje OLN obsega del ureditvenega območja Mestne občine Maribor. Predmet OLN je prostorska ureditev območja na parcelah številka: 589/1, 587/1 in 586/1 in 589/3 vse k. o. Pekre, ki so opredeljene kot stavbna zemljišča.

Meja območja obdelave poteka po zunanjem robu sklenjenega območja citiranih parcel in je v grafičnih prilogah prikazana na karti 2.2 - »Prikaz ureditvenega in vplivnega območja OLN z gradbenimi parcelami«.

6. člen

(vplivno območje)

Vplivno območje OLN je ureditveno območje OLN in ureditve izven njega, ki so potrebne za izvedbo gospodarske javne infrastrukture.

7. člen

(prikaz ureditvenega in vplivnega območja)

Ureditveno in vplivno območje OLN je prikazano v grafičnih prilogah na karti  2.2 - »Prikaz ureditvenega in vplivnega območja OLN z gradbenimi parcelami«.

8. člen

(posegi izven ureditvenega območja)

Občinski lokacijski načrt ureja izgradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture, ki sega izven ureditvenega območja OLN v skladu z določbami 27. člena tega odloka.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

9. člen

(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)

Obravnavano območje obsega 19877 m2 veliko prazno zemljišče, ki je del prostorsko planske enote Ra 5-S. Širše območje je pozidano z individualnimi stanovanjskimi objekti in nanj se z enako vrsto pozidave preko Rožnodolske ulice navezuje obravnavano območje.

10. člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Umestitev v prostor

Gradnja stanovanjskih objektov sledi obstoječi pozidavi. Stavbe so nanizane v štirih vrstah (skupaj 24 stavb) z vmesnimi dostopnimi cestami, ki se na vzhodu in zahodu priključujejo na Rožnodolsko ulico.

Namenska raba prostora

Osnovna namenska raba: stavbno zemljišče znotraj  ureditvenega območja za poselitev.

Podrobnejša namenska raba: čiste stanovanjske površine, ki so pretežno namenjene stanovanjskim stavbam in spremljajočim ureditvam infrastrukturnih omrežij.

Vrste dopustnih gradenj oz. drugih del

Novogradnja objektov s potrebno prometno, energetsko, komunalno in drugo gospodarsko infrastrukturo ter ureditev okolice. Po izvedbi posameznih objektov pa veljajo še določbe 13. člena tega odloka.

Vrste objektov glede na namen in funkcijo:

- manj zahtevni objekti (eno in dvostanovanjske stavbe, infrastrukturni objekti),

- enostavni objekti (opredeljeni v 14. členu).

Načrtovani objekti

Velikost in zmogljivost objektov:

- velikost objekta je 15.0 x 10.0 m, višine P+M (max. višina objekta je do 10.0 m od kote terena), mansarda je izvedena z max. do 1.0 m visokim kolenčnim zidom, naklon strešin je lahko od 35o do 45°;

- velikost carporta (garaže ali nadstrešnice) za dva avtomobila je 6.0 m  x 5.5 m, višine P (max. višina objekta je 3.5 m), streha je ravna ali v naklonu;

- velikost predvidene dozidave stanovanjskega objekta je 6.0 m x 6.0 m, višine P (max. višina je 3.5 m), streha je ravna ali v naklonu, možna je izvedba samo ene dozidave;

- lopa (v podaljšku carporta) je velikosti 6.0 m x 4.5 m in višine P (max. do 3.5 m – enako kot garaža ali nadstrešnica), lopa je grajena montažno ali je lesena, streha je ravna ali v naklonu,

- gradnja kleti je možna po predhodno pridobljenih pozitivnih geotehničnih mnenjih.

Oblikovanje zunanje podobe objekta:

Stanovanjski objekti so pravokotne oblike, z garažami ali nadstrešnicami za dva avtomobila, lociranimi izmenično levo ali desno ob objektu ter z možno dozidavo na vrtni strani posameznega objekta.

Lega objektov na zemljišču je razvidna iz kartografskega dela OLN karta 3.2 -  »Funkcionalno oblikovalski pogoji«.

Velikost in oblika gradbenih parcel je razvidna iz kartografskega dela OLN na karti 2.2 - »Prikaz ureditvenega in vplivnega območja OLN z gradbenimi parcelami«.

Druga merila in pogoji ter merila in pogoji v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem objektov so opisani v besedilu in prikazani v kartografskem delu OLN.

Dostopi

Do vseh objektov so zagotovljeni dostopi iz predvidenega cestnega omrežja, tako kot je razvidno iz kartografskega dela OLN. Pri ureditvi dostopov se ne smejo poslabšati prometno-varnostne razmere ter dostopnost za kolesarje in funkcionalno ovirane osebe.

Dostopi do objektov morajo biti projektirani brez ovir. Pri morebitnih nivojskih razlikah terena mora biti poleg stopnic izvedena tudi položna klančina do 15%.

Brežine in oporni zidovi

Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja se zavarujejo pred erozijo s primerno ozelenitvijo - zatravitev in zasaditev z grmovnicami.

Betonski oporni elementi morajo biti arhitekturno oblikovani in obloženi z avtohtonim kamnom.

Odmiki objektov

Odmiki posameznih objektov od parcelnih mej so prikazani v karti: »Funkcionalno oblikovalski pogoji«.

Zunanja ureditev

Podrobnejše urbanistične usmeritve za vzpostavitev zelenih površin znotraj območja obdelave so razvidne iz karte3.1 -  »Arhitektonska zazidalna situacija z zelenimi površinami«.

Zelenice in vrtovi se načrtujejo v okviru predvidenih parcel na lastnih zemljiščih. Predstavljajo zunanjo ureditev okoli predvidenih stanovanjskih objektov. Za zasaditev zelenih površin naj se uporabljajo avtohtone travne, zeliščne,grmovne in drevesne vrste.

Javna razsvetljava

Ureditev javne razsvetljave se načrtuje tako, da se uporabijo svetila s konstrukcijo, ki omogoča osvetljevanje talnih površin, ne pa tudi širše okolice in neba.

Ograje

Ograje so lahko polne, lesen, žičnate, zasajene z vzpenjalkami in ne smejo posegati v območje pločnika ali zelenice ob cesti.

Ulična oprema

Ulična oprema (napisi, oznake, luči, klopi, smetnjaki,..) mora biti postavljeni tako, da ne ovira funkcionalno oviranih oseb, zastira značilnih pogledov ter ne ovira dostopa za interventna vozila in vzdrževalce objektov gospodarske javne infrastrukture.

Postavitev ulične opreme ne sme preprečiti izvedbe prometnic s predpisanim uličnim profilom oziroma mora biti njihova višina in pozicija usklajena s prometno varstvenimi predpisi glede zahtevanih preglednih kotov vožnje.

Utripajoče svetlobne reklame, izveski, napisi in reklamne table niso dopustne.

11. člen

(odstopanja)

Kot odstopanja je dovoljeno:

- spreminjanje dimenzij tlorisnih in višinskih gabaritov objektov v skladu s prikazano možno širitvijo v kartografskem delu OLN,

- zmanjšanje gabaritov objektov do  max. do 10% tlorisne površine,

- preoblikovanje internih parkirnih površin skladno s potrebami investitorjev in ob upoštevanju pogojev OLN (nadstrešnica nad nepokritimi parkirišči, ali preoblikovanje nadstrešnice v garažo),

- odstopanje pri komunalnem in energetskem urejanju (tudi na območju internih cest v območju OLN), če to pogojujejo bolj ekonomična investicijska vlaganja in v kolikor te spremembe oziroma postavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta OLN, oziroma če so za izvedbo odstopanj pridobljena soglasja za spremembo pristojnih soglasodajalcev.

12. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Dimenzije in umestitve objektov v prostor so opredeljene v karti 3.1 - »Arhitektonska zazidalna situacija z zelenimi površinami« in karte 3.2 -  »Funkcionalno oblikovalski pogoji« ter opisane v 10. in 11. členu tega odloka.

Elementi za zakoličenje objektov in elementi za zakoličenje gradbenih parcel so razvidni iz karte2.3 -  »Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel in objektov«.

Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo je razvidno iz karte 3.4 - »Zbirni načrt komunalnih vodov in priključkov« ter opisano v 16., 17. in 27. členu tega odloka.

13. člen

(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

Znotraj območja obdelave, ki je predmet OLN, se ne nahajajo obstoječi zidani objekti. Vrste dopustnih gradenj in posegov na izvedenih objektih, ki bodo zgrajeni na osnovi tega OLN, so:

- spreminjanje namembnosti, kot dopolnitev pretežne namembnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne presega z zakonom določenih ravni vplivov na okolje in da funkcionalno zemljišče ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti (poslovne in osebne storitvene dejavnosti),

- rekonstrukcija objektov in naprav brez večjih kapacitetnih, gabaritnih, oblikovnih sprememb in sprememb namembnosti in dozidave skladno z 10. in 11.členom odloka,

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,

- postavitev vseh vrst enostavnih objektov, ki jih določa 14. člen tega odloka,

- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, pešpoti,

- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,

- odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb zaradi čiščenja stavbnega fonda nefunkcionalnih oziroma neestetskih sestavin s ciljem ekološke sanacije,

- tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,

- rušenje objektov in naprav in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,

- novogradnje v primeru rušitve obstoječih objektov, pri čemer so pogoji za novogradnje takšni, kot so opredeljeni v 10 in 11. členu odloka.

14. člen

(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)

Znotraj območja obdelave je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih enostavnih objektov:

- pomožni objekti: objekti za lastne potrebe, ograje (medsosedske ograje, oporni zid oziroma škarpa), pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni telekomunikacijski objekti, pomožni komunalni objekti),

- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot),

- spominska obeležja,

- urbana oprema

Gradnja ostalih enostavnih objektov ni dovoljena.

15. člen

(pogoji za vzdrževalna dela)

Z izvedbo vzdrževalnih del se sme spreminjati dele fasad objektov. Zunanje dele klimatskih naprav je možno namestiti na fasado, ki ni izpostavljena (tista, ki ni vidna s cestne smeri), pri čemer s svojim obratovanjem ne smejo vplivati na kakovost bivalnega in delovnega okolja.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE JAVNE GOSPODASRKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA NANJO

16. člen

(pogoji za prometno urejanje)

Za prometno omrežje in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji:

- celotno območje je dostopno iz severne strani iz Rožnodolske ulice,

- tehnični elementi notranje cestne mreže: cestišče širine 5.50m, enostranski pločnik širine 1.25m, enostranski pločnik kombiniran z zelenico širine 1.25m, izvedba cestišča in pločnikov je v asfaltu, izvedba parkirnih mest na posameznih parcelah je v asfaltu ali v betonskih tlakovcih.

- tehnični elementi parkirišč: velikost min. 2.50x5.0m.

Na celotni trasi predvidenega cestnega omrežja je potrebno predvideti ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in pravilniki.

Pred izgradnjo cestnega omrežja je potrebno izdelati projekt za izvedbo.

Peš promet

Peš promet znotraj območja OLN se načrtuje po predvidenih pločnikih. Na pločnikih je no zagotovljeno tudi neovirano gibanje invalidov.

Kolesarski promet

Kolesarski promet znotraj območja obdelave poteka po cestišču.

Dostava in intervencija

Pot za interventna vozila (rešilec, gasilec in policijsko vozilo, vozilo zaradi interventnega vzdrževanja …) je načrtovana po cestišču, enako tudi dostavna pot.

17. člen

(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

Predvidena je navezava na obstoječe omrežje komunalne in energetske infrastrukture. Pred izvedbo je potrebno na terenu natančno določiti lego posameznih vodov. Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati smernice posameznih upravljavcev in določbe tega lokacijskega načrta.

Oskrba z vodo

Za potrebe oskrbe z vodo se načrtuje v predvidenih dostopnih cestah vodovodni cevovod minimalne dimenzije DN 100, ki se naveže na obstoječi cevovod v Rožnodolski ulici in cesti Ob ribniku. Izvede se krožni cevovod. Na cevovodu se predvidi ustrezno število hidrantov za potrebe požarne zaščite.

Elektrika

Napajanje predvidenih objektov je načrtovano iz obstoječe TP Pekre 3. Obstoječa TP se rekonstruira v skladu s pogoji upravljavca. Do objektov so načrtovani ustrezni nizkonapetostni priključki. V dostopnih ulicah je predvidena tipska javna razsvetljava.

Odvod odpadnih vod

Predviden je ločen sistem odvoda meteornih in fekalnih odpadnih vod. Fekalne odpadne vode se vodijo preko ustrezno dimenzioniranega kanala do obstoječe kanalizacije v Rožnodolski ulici. Končna dispozicija odpadnih vod je CČN Maribor.

Meteorne odpadne vode se vodijo preko ustrezno dimenzionirane meteorne kanalizacije v obstoječi vodotok. Pred izpustom se po potrebi predvidi zadrževalni bazen. Velikost bazena se opredeli v projektni dokumentaciji. Na iztoku v vodotok je potrebno načrtovati AB iztočno glavo in v območju iztoka predvideti proti erozijsko zavarovanje dna in brežine.

TK in KTV omrežje

Za potrebe predvidene pozidave se načrtuje ustrezna TK in KTV omrežje. V dostopnih cestah je predvidena postavitev ustreznih plastičnih cevi za kasnejše vlečenje kablov. Trasa TK in KTV omrežja je skupna, predvideni so ločeni jaški. Priključki do posameznih objektov se načrtujejo s projektno dokumentacijo.

Ogrevanje – plinovodno omrežje

Za oskrbo predvidenih objektov s plinom je načrtovano ustrezno plinovodno omrežje z navezavo na obstoječi plinovod v Rožnodolski ulici.

Do posameznih objektov se načrtujejo ustrezni priključki s projektno dokumentacijo.

Posamezni objekti se lahko ogrevajo na plin ali elektriko ali na alternativne vire ogrevanja.

Odvoz komunalnih odpadkov

Odvoz komunalnih odpadkov se načrtuje v skladu z veljavnim občinskim odlokom. V območju je predvideno ustrezno mesto za zbiralnico ločenih frakcij.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA TER VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

18. člen

Varstvo pred hrupom

Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih hrupa v okolju (ur. l. RS, št. 105/05) se obravnavane parcele nahajajo v III. območju. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti  in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.

Varstvo zraka

Pri načrtovanju in opredelitvi posameznih dejavnosti je potrebno upoštevati določila veljavnih predpisov s področja varstva zraka, tako, da ne bodo presežene posamezne vrednosti, ki so opredeljene v Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Ur. l. RS, št. 73/94), Uredbi o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 73/94).

Varstvo voda

Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno upoštevati:

- pravilnik o gradnji na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja in dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 62/2004),

- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/2004),

- Odlok o varstvenih pasovih za varovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravske polju (MUV, št. 19/98, 23/98, 14/02).

Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo morajo biti skladno s 14. členom in 37. členom ZV-1, odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka 5m pri vodotokih 2. reda.

Ravnanje z odpadki

Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01), Pravilnik o ravnanju z embalažo (Ur. l. RS, št. 104/2000).

Na območju se uvede ločeno zbiranje odpadkov.

Javna higiena se zagotavlja z zabojniki za odpadke, ki so postavljeni znotraj posameznih gradbenih parcel in so v času odvažanja odpadkov dostopni vozilu pooblaščene organizacije, v oddaljenosti 1.0m od ceste. Na območju transporta zabojnikov je potrebno cestne robnike pogrezniti.

Za območje se določa tudi postavitev zbiralnice ločenih frakcij (ZLF), ki je lociran ob vstopu na območje obdelave.

Varstvo tal

Parkirišča in manipulativne površine ter cestne površine je potrebno izvesti vodotesno tako, da ni možen iztok v podtalje. Kanalizacija in priključki, lovilci olj in maščob morajo biti izvedeni vodotesno. Pri ravnanju v času gradnje je treba upoštevati določila 25. člena tega odloka ter predpise iz področja varovanja okolja.

Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst se mora odstraniti tako, da se ohrani njena plodnost in količina.

19. člen

(varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave)

Varstvo kulturne dediščine:

Območje predvidnega OLN se nahaja izven zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.

Ohranjanje narave

Na območju predmetnega OLN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

20. člen

(ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Za območje OLN so bila pri načrtovanju smiselno upoštevana določila 22. in 23. člena Zakona o požarni varnsti in Pravilnika o požarni varnosti, ki določata, da je potrebno pri načrtovanju posameznih objektov potrebno upoštevati zlasti:

- odmike med objekti ali protipožarne ločitve med objekti za preprečevanje širjenja požara,

- potrebno skupno količino vode za gašenje, ki predstavlja pomemben vhodni podatek za načrtovanje vodooskrbe obravnavanega območja, hidrantno omrežje mora izpolnjevati pogoje glede pritiska in kapacitete,

- intervencijske in postavitvene površine za gasilce v skladu z veljavnim standardom .

- povečano možnost nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,

- možnost širjenja požara med posameznimi objekti.

VII. NAČRT PARCELACIJE

21. člen

(načrt parcelacije)

Mejne točke gradbenih parcel in objektov so razvidne iz karte 2.3 - »Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel in objektov«. Površine parcel smejo odstopati do 5%.

22. člen

(javno dobro)

Na območju obravnavanega OLN ni zemljišč, ki bi predstavljala javno dobro. Lastnik zemljišč bo po izgradnji gospodarske javne infrastrukture le to predal v javno dobro.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

23. člen

(etapnost gradnje)

Izvedba OLN je možna v več medsebojno neodvisnih fazah, pri čemer je prva faza izgradnja javne gospodarske infrastrukture ter nato gradnja posameznih objektov v medsebojno časovno neodvisnih fazah. Posamezna faza predstavlja gradnjo objekta z vso potrebno zunanjo ureditvijo.

Namembnost zemljišč do vzpostavitve gradbene parcele ostaja enaka sedanji. Možne so le tiste gradnje in prostorske ureditve, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.

VIII. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV

24. člen

(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)

Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infrastrukture izven ureditvenega območja OLN, določenih v 27. členu tega odloka, mora investitor pridobiti soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture.

Pred začetkom gradnje je potrebno pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vsak predvideni objekt.

25. člen

(obveznost v času gradnje)

V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe infrastrukturne vode,

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajajo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,

- sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi),

- v skladu z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,

- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,

- v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene službe,

- vzdrževati avtohtono vegetacijo, ki je element krajinskega urejanja,

- zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,

- sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

26.člen

(plačilo komunalnega prispevka)

Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek za navezavo nove komunalne infrastrukture na primarno infrastrukturo po veljavnem pravilniku za odmero komunalnega prispevka. Izgradnja celotne komunalno prometne infrastrukture v območju OLN z navezavo na obstoječo primarno infrastrukturo je obveznost investitorja.

X. POSEGI IZVEN OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

27. člen

(komunalna in energetska infrastruktura)

Vodovod

Izvedba priključka na obstoječi vodovodni cevovod v Rožnodolski ulici po parceli številka 590/1 k. o. Pekre.

Elektrika

Rekonstrukcija trafo postaje (TP) in izvedba trase ter predvidenega električnega priključka na TP Pekre 3, ki poteka po parcelah številka 577/1, 580/16, 581/16, 583/1, 585/1 vse k. o. Pekre.

Odvod odpadnih vod

Predvidena fekalna kanalizacija se na obstoječi vod, ki je v Rožnodolski cesti priključuje preko parcele številka 590/1 k. o. Pekre.

Plinovod

Izvedba priključka na obstoječe plinovodno omrežje, ki poteka v Rožnodolski ulici bo potekala po parceli številka 590/1 k. o. Pekre.

- KONČNE DOLOČBE

28. člen

(veljavnost občinskega lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt velja do izvedbe prostorske ureditve, ki je predvidena na osnovi tega lokacijska načrta.

29. člen

(vpogled OLN)

- Lokacijski načrt je na vpogled v Mestni občini Maribor na Zavodu za prostorsko načrtovanje, na Mestni četrti Radvanje in na spletni strani » www.maribor.si/zpn « .

30. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati 15 dni po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka:  35005 – 16/05 0901 ST

Maribor, ……………..

MESTNA OBČINA MARIBOR

Mestna uprava

ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Grajska ulica 7, 2000 Maribor

Tel. 02 220 15 12  fax 02 220 14 93

e-mail:simon.tekavec@maribor.si

dat: novi lok.nač / Pekre – Rožna dolina / gradivo_MS_1.obr

Šifra:  35005 – 16/05 0901 ST

Maribor, 25. januar 2007

###### O B R A Z L O Ž I T E V

ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU

ZA DEL OBMOČJA RADVANJE 5 - S (del PPE Ra 5 – S)

(območje za individualno stanovanjsko gradnjo  ob Rožnodolski ulici v Mariboru)

- predlog za prvo obravnavo -

1. RAZLOGI IN PODLAGE ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA (OLN) ZA DEL OBMOČJA PPE Ra5 S

Širše območje ob Rožnodolski ulici je v prostorskih sestavinah planskih aktov - urbanistični zasnovi mesta Maribor opredeljeno kot površina za stanovanjsko gradnjo. Območje pozidave je del prostorsko planske enote Ra 5 - S. Namenska raba opredeljuje obravnavano območje za pretežno individualno stanovanjsko gradnjo.

Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je Zakon o urejanju prostora (Ur.l. št.110/02 in 8/03 popravek - v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS št. 86/04).

Lokacijski načrt je izdelan na osnovi programa priprave lokacijskega načrta za del območja PPE Ra 5 S, ki ga je sprejel župan mestne občine Maribor in je bil objavljen v MUV št. 26/05 z dne 25.11.2005 in predstavlja organizacijski in vsebinski okvir za njegovo pripravo.

Zainteresirani investitor, ki je pridobil lastninsko pravico na navedenem območju – je dne 16. junija 2005 podal pobudo za izdelavo lokacijskega načrta, ki bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in za gradnjo stanovanjskih objektov.

2. GLAVNE VSEBINSKE REŠITVE V ODLOKU

Predmet lokacijskega načrta je prostorska ureditev dela območja južno od Rožnodolske  ulice v Zgornjem Radvanju. Predvidena je izgradnja območja z redko pozidavo na parcelah št. 589/1, 587/1 in 586/1 in 589/3 vse k. o. Pekre, ki so opredeljene kot stavbna zemljišča.  Predvidena bruto gostota pozidave (FIZ) je 0,2 – 0,4 z individualno stanovanjsko gradnjo.

V območju se načrtuje izgradnja 4 nizov individualnih stanovanjskih hiš etažnosti P +M, z možnostjo izgradnje kleti, po predhodno pridobljenem pozitivnem geotehničnem mnenju. Stanovanjski objekti so pravokotne oblike, z garažami ali nadstrešnicami (carporti) za dva avtomobila, lociranimi izmenično levo ali desno ob objektu ter z možno dozidavo na vrtni strani posameznega objekta.

Zelenice in vrtovi so načrtovane v okviru predvidenih parcel na lastnih zemljiščih. Predstavljajo zunanjo ureditev okoli predvidenih stanovanjskih objektov. Za zasaditev zelenih površin naj se uporabljajo avtohtone travne, zeliščne,grmovne in drevesne vrste.

Do vseh objektov so načrtovani dostopi iz predvidenega cestnega omrežja preko Rožnodolske ulice. Pri ureditvi dostopov se ne bodo poslabšale prometno-varnostne razmere ter dostopnost za kolesarje in funkcionalno ovirane osebe. Dostopi do objektov bodo projektirani brez ovir. Pri morebitnih nivojskih razlikah terena bo poleg stopnic izvedena tudi položna klančina do 15%.

Za potrebe dovozov in dostopov bodoče pozidave so načrtovane nove ulice, ki bodo dostopne iz severne strani  iz Rožnodolske ulice. Notranja cestna mreža bo imela cestišče širine 5.50m, enostranski pločnik širine 1.25m in enostranski pločnik kombiniran z zelenico širine 1.25m. Izvedba cestišča in pločnikov bo v asfaltu, izvedba parkirnih mest na posameznih parcelah pa v asfaltu ali v betonskih tlakovcih. Parkirišča velikosti 2,5 x 5,0 m so zagotovljena na parcelah posameznih hiš.

###### Peš in kolesarski promet - ob dovoznih cestah so pešci vodeni ločeno od vozišča, kolesarji pa v sklopu gabarita vozišča. Dostopi do vhodov v objekte so namenjeni pešcem in interventnim vozilom.

Poti za interventna vozila potekajo po voziščih, prav tako se za dostavne poti uporablja predvideno prometno omrežje. Na celotni trasi bodočega cestnega omrežja je predvidena ustrezna vertikalna in horizontalna prometna signalizacija skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in pravilniki.

Komunalna infrastruktura - območje se navezuje na obstoječa energetska in komunalna omrežja tega območja. Ob izgradnji potrebne komunalne infrastrukture so dopustne tudi fazne rešitve, vendar le takšne, ki zagotavljajo tehnično in funkcionalno zaključeno celoto. Navezava na javno komunalno in energetsko infrastruktura je obvezna.

3. URBANISTIČNI PODATKI

Velikost površine območja OLN			19877 m2

število hiš						24

predvideno število stanovanj				24

predvideno število parkirišč				48 pokritih PM + 48 nepokritih PM

4. FINANČNE POSLEDICE ODLOKA

Sprejetje odloka ne bo imelo finančnih posledic za proračun mestne občine Maribor. Investitorji morajo izvesti ali zagotoviti financiranje vseh posegov, ki so načrtovani s tem lokacijskim načrtom .

Pripravil:	   				             Marija KUHAR, univ.dipl.ekon.

Simon Tekavec, univ.dipl.inž.arh.				  POMOČNICA DIREKTORJA

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Na podlagi 31.člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS 110/2002) in 43.člena statuta Mestne občine Maribor ( MUV št. 27/95, 13/98, 17/98 , 18/98 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05) je župan Mestne občine Maribor sprejel

STALIŠČA DO PODANIH PRIPOMB NA PREDLOG

ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU

#### ZA DEL OBMOČJA PROSTORSKO PLANSKE ENOTE

RADVANJE 5-S (del PPE Ra 5 – S)

- območje za stanovanjsko gradnjo ob Rožnodolski ulici v Mariboru -

Predlog občinskega lokacijskega načrta za  del območja Ra 5-S je bil skupaj s predlogom  odloka javno razgrnjen od 6. marca 2006 do 5. aprila 2006 v prostorih Mestne občine Maribor, na Zavodu za prostorsko načrtovanje, na Mestni četrti Radvanje in na spletni strain www.maribor.si/zpn . Javna obravnavana navedenega prostorskega akta je bila dne 21. 04. 2006 v avli Osnovne šole Ludvika Pliberška.

V skladu s programom priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja Ra 5-S je pripravljavec izvedbenega akta v sodelovanju z izbranim prostorskim načrtovalcem družbo URBIS d.o.o. Maribor pripravil stališča do pripomb podanih v času javne razgrnitve. V času javne razgrnitve so bile podane naslednje pripombe:

Pripomba št. 1 (Vesna Polanc Marinič, Rožnodolska 40 b, Maribor)

Odlok ne določa natančno dopustne višine stavb. Zgolj opis etažnosti (brez kot kleti, nulte kote pritličja) in oblike strehe (brez naklonov) dopušča prevelike tolerance in višinsko zelo različne stavbe, ki lahko odstopajo od izhodišč za načrtovano ureditev.

Zato predlagam, da se odlok dopolni z določili, iz katerih bo nedvoumno jasna maksimalna dopustna višina stavb. Maksimalna višina stavb se naj določi s koto oz. s številko (npr. v metrih) ne glede na dopuščeno različno obliko strehe. Tolerance pri dopustnih višinah objektov naj bodo čim manjše (npr. največ 1 m). Kartografski del OLN se naj v skladu z ustreznim pravilnikom, ki določa vsebino lokacijskih načrtov, dopolni s prerezi načrtovanih objektov oz. stavb.

Stališče do pripombe št. 1:

Pripomba se upošteva.

10. člen odloka se preoblikuje in dopolni s tekstom:

Vrsta gradnje: gradnja 24 novih objektov: stanovanjske stavbe ter dostopne površine

Osnovna namenska raba: stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja

Podrobnejša namenska raba:	površine za stanovanja

Vrste objektov glede na namen in funkcijo:	stavbe - enostanovanjske stavbe.

Vrste zgrajenih objektov na zemljišču: zgrajenih objektov na zemljišču ni.

OBJEKTI:

Tipologija objektov:

- ni natančno predpisana

Velikost in zmogljivost objektov:

- velikost objekta je 15.00 x 10.00m, višine P+M (max. višina objekta je do 10.0m od kote terena), mansarda je izvedena z max. do 1m visokom kolenčnim zidom, naklon strešine max do 45°.

- velikost garaže za dva avtomobila je 5.5x6.0m, višine P (max. višina objekta je 3.5m), streha je ravna ali v naklonu,

- velikost predvidene dozidave stanovanjskega objekta je 6.0x6.0m, višine P (max. višina je 3.5m), streha je ravna ali naklonska,

- lopa je velikosti 4 x 5.5m in višine P (max. do 3.5m – enako kot garaža ali nadstrešnica), lopa je grajena montažno in je lesena, streha je ravna ali naklonska,

- možne so tolerance do max. 0.5m v horizontalnih in vertikalnih gabaritih.

Oblikovanje zunanje podobe objekta

Stanovanjski objekti so pravokotne oblike, z garažami ali nadstrešnicami za dva avtomobila lociranimi izmenično levo ali desno ob objekta ter z možno dozidavo na vrtni strani posameznega objekta.

Lega objekta na zemljišču

Lega objektov na zemljišču v skladu z grafičnimi prilogami OLN.

Ureditev okolice objektov

V skladu z grafičnimi prilogami OLN.

Velikost in oblika gradbene parcele

V skladu z grafičnimi prilogami OLN.

Druga merila in pogoji

V skladu s tekstualnim in kartografskim gradivom OLN.

Druga merila in pogoji v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem objektov

V skladu s tekstualnim in grafičnim gradivom OLN.

Pripomba št. 2 (Vesna Polanc Marinič, Rožnodolska 40 b, Maribor)

1. odstavek 10. člena je nerazumljiv (verjetno celo nepotreben). Če pa ga bo odlok že vseboval, naj bo njegova vsebina zapisana v skladu z veljavnimi predpisi (kot so zakon o urejanju prostora in njegovi izvršilni predpisi, zakon o graditvi objektov in njegovi izvršilni predpisi, …) in v skladu z rešitvami, ki jih vsebuje OLN.

Stališče do pripombe št.2:

Pripomba se upošteva.

10. člen odloka se dopolni in preoblikuje v skladu z stališčem do pripombe št. 1.

Pripomba št. 3 (Vesna Polanc Marinič, Rožnodolska 40 b, Maribor)

Iz 10. člena odloka izhaja, da so na območju dopustne tudi dvostanovanjske stavbe. Predlagam, da se v izogib dvoumnosti zanje pravilno in natančno določijo vsi pogoji za njihovo lociranje in arhitekturno oblikovanje (npr. vhodi v stanovanjske objekte, parkirna mesta idr.), v kolikor ti odstopajo od pogojev za enostanovanjske stavbe.

Stališče do pripombe št.3:

Pripomba se upošteva.

Besedilo 10. člena odloka se preoblikuje tako, da se predvidijo samo enostanovanjske stavbe.

Pripomba št. 4 (Vesna Polanc Marinič, Rožnodolska 40 b, Maribor)

Parkirne površine v OLN niso določene v skladu z veljavnimi prostorskimi sestavinami planskih aktov občine (glej določila točke 6.3.1.6.1. iz 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor, objavljenega v MUV, štev. 2/01).

Predlagam, da se odlok ustrezno preveri in uskladi z izhodišči iz urbanistične zasnove in da se pri tem upoštevajo tudi vse dopustne dvostanovanjske stavbe (zanje je treba zagotoviti 4 PM in 10% za obiskovalce, kar naj bo prikazano grafično ali vsaj besedilno v odloku).

Stališče do pripombe št.4:

Pripomba se delno upošteva.

Parkirne površine na območju predmetnega OLN so načrtovane za stanovalce in obiskovalce v okviru lastnih parcel. Na vsaki parceli je predvidena garaža ali nadstrešek za dva avtomobila, poleg tega sta neposredno pred garažo (vsak objekt je od parcelne meje umaknjen za min 4.0m nekateri tudi več in istočasno od ceste za min. 5.25m nekateri tudi za več), predvidena po dva zunanja parkirna mesta, kar pomeni 4 parkirna mesta na en stanovanjski objekt, kar je glede na zgoraj navedeni akt preveč.

Dvostanovanjske stavbe na območju ne bodo predvidene.

Pripomba št. 5 (Vesna Polanc Marinič, Rožnodolska 40 b, Maribor)

Glede na koncept zazidave v OLN (posamezne prosto stoječe stanovanjske stavb z garažami ob njih) naj se doda pogoj, da so garaže pritlične (ne glede na konstrukcijo – izvedbo) in da jih ni mogoče nadzidati ter da je površina njihovega tlorisa vključena v FSI.

Stališče do pripombe št. 5:

Pripomba se upošteva.

V FSI so vključene vse površine, ki so predvidene za garažo ali nadstrešnico. Seveda v primeru gradnje nadstrešnice bo realni FSI po izvedbi OLN nižji.

10. člen odloka po preoblikovan in dopolnjen in bo vseboval podatke, ki so navedeni v stališču so pripombe št.1.

Pripomba št. 6 (Vesna Polanc Marinič, Rožnodolska 40 b, Maribor)

Kaj oz. katero »toleranco« predstavlja črtkana črta na severni strani pri novih stavbah ob Rožnodolski ulici, ki je prikazana v kartografskem delu na »Arhitektonski zazidalni situaciji z zelenimi površinami«?  Ali je ta toleranca za garaže ali za stanovanjske stavbe?

Predlagam, da se toleranca določi jasno in tako, da bo z ureditvijo ob upoštevanju toleranc ohranjen koncept prosto stoječih stavb, kvečjemu povezanih samo z garažami ali nadstrešnicami zanje.

Stališče do pripombe št. 6:

Pripomba se upošteva.

Črtkana črta, ki je predvidena v podaljšku garaž predstavlja možno dozidavo vrtne lope, katere gabariti bodo predpisani v 10. členu odloka in sicer:

-  vrtna lopa je velikosti 4x5.5m in višine P (max. do 3.5m – enako kot garaža ali nadstrešnica).

Ker gradnja lope ni obvezna je predvidena lokacija, kjer se na parceli lahko nahaja.

Pripomba št. 7 (Vesna Polanc Marinič, Rožnodolska 40 b, Maribor)

Tolerance, ki so določene v 11. členu, so preohlapne, saj so opredeljene tako, da je z njihovim upoštevanjem možno tudi bistveno spremeniti koncept ureditve. Taka rešitev je v nasprotju z zakonom ter z vsebino in namenom OLN.

Predlagam, da se tolerance določijo v bistveno manjšem in nedvoumnem razponu, opustijo pa se tiste, ki se nanašajo na koncept prometne mreže in prometno ureditev, ki pogojuje dovoze tako na območje obdelave kot na parcele, dostope v stavbe,  itd…

Stališče do pripombe št. 7:

Pripomba se upošteva.

11. člen odloka bo preoblikovan in se bo glasil:

Kot tolerance so dovoljene:

- spremembe dimenzij tlorisnih in višinskih gabaritov v skladu s prikazano možno širitvijo v grafičnih prilogah in max. do 0.5m, kjer v grafiki niso nakazane,

- preoblikovanje internih parkirnih površin skladno s potrebami investitorjev in ob upoštevanju pogojev OLN (nadstrešnica nad nepokritimi parkirišči, ali preoblikovanje nadstrešnice v garažo,

- na podlagi ustrezne projektno tehnične dokumentacije do dopustne tolerance pri komunalnem in energetskem urejanju (tudi na območju internih cest v območju OLN, če to pogojujejo bolj ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te spremembe oziroma postavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta OLN, oziroma če so za izvedbo toleranc pridobljena soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev,

- OLN se lahko izvaja v več fazah, ki so časovno medsebojno neodvisne,

- posamezna faza se mora izvesti z vsemi elementi zunanje ureditve.

Pripomba št. 8 (Vesna Polanc Marinič, Rožnodolska 40 b, Maribor)

Glede na vrsto dopuščenih načrtovanih stavb (eno in eventuelno dvostanovanjske stavbe) ni smiselno dopuščati združevanja parcel, ki bi v nadaljevanju omogočilo izgradnjo večstanovanjskih stavb ali vrstnih hiš. Tudi alinea, v kateri je navedeno, da je možno predvidene parcele spremeniti tako, da se ohranijo dostopi na parcelo, je dvoumna oz. ni jasna.

Zato predlagam ponovni premislek o določilih (11. in 21 .člena ) v zvezi z gradbenimi parcelami. V OLN je treba natančno definirati, kdaj (ob katerih pogojih -  ne samo, da nekdo to želi kar tako) in kako se parcele lahko spremenijo po obliki, po velikosti, v katero smer, za koliko, itd.

Smiselno je tudi, da se okvirna velikost gradbene parcele navede v odloku (sedaj je le v točki 3.4.2. besedilnega dela OLN napisano,  da so gradbene parcele velike cca 600 m2 .)

Pri določanju toleranc v zvezi s parcelami je treba zagotoviti skladnost z FSI, ki je opredeljen v odloku (kakšen objekt je mogoče zgraditi ob enakem FSI na parceli npr. 600 m2 ali na dveh takih združenih parcelah?).

Stališče do pripombe št. 8:

Pripomba se upošteva.

11. člen odloka bo preoblikovan skladno s stališčem do pripombe št.7. V 21. členu odloka se predpisuje odstopanje površin od parcelnih mej za 5%, kar je smiselno.

Pripomba št. 9 (Vesna Polanc Marinič, Rožnodolska 40 b, Maribor)

Določila drugega odstavka 13. člena odloka, ki se nanašajo na gradnje na obravnavanem območju po prenehanju veljave OLN, so kontradiktorna predhodnim določilom OLN (npr. z OLN je dopustna gradnja samo stanovanjskih stavb v okviru predpisanega FSI in pod določenimi oblikovnimi pogoji, kasneje pa je dopustna sprememba namembnosti objektov, rekonstrukcije, nadzidave in dozidave s ciljem povečanja zmogljivosti objektov, itd. – torej posegi, ki bistveno spreminjajo rešitve iz OLN). Ta določila so tudi sama s sabo v nasprotju (če akt preneha veljati, prenehajo veljati vsa njegova določila – tudi taka iz 2. odstavka 13. člena).

Predlagam črtanje navedenih določil ali njihovo preoblikovanje tako, da bodo vsebinsko in pravno formalno korektna.

Stališče do pripombe št.9:

Pripomba se upošteva.

Izpuščena bo alineja, ki govori o nadzidavah in dozidavah objektov in naprav…, alineja, ki govori o novogradnjah v primeru rušitve obstoječih objektov bo preoblikovana in sicer:

-    novogradnje v primeru rušitve obstoječih objektov, pri čemer so pogoji za novogradnje takšni, kot so opredeljeni v 10. členu odloka.

Pripomba št. 10 (Vesna Polanc Marinič, Rožnodolska 40 b, Maribor)

V 14. členu je dopuščena postavitev vseh pomožnih objektov, pogoji za njihovo postavitev pa niso določeni. To pomeni, da je mogoče postaviti vse vrste pomožnih objektov (tudi npr. vse pomožne kmetijsko-gozdarske objekte - silos, čebelnjak, kmečko lopo…)  in da jih je mogoče postaviti praktično kjerkoli na območju in kakorkoli.

Predlagam, da se člen konkretizira tako, da se navedejo vrste pomožnih objektov, ki so dopustne na območju ter se za njihovo postavitev in oblikovanje podajo prostorski pogoji. Pri tem se naj določi, da se tudi pomožni objekti postavijo npr. v okviru predpisanega FSI.

Stališče do pripombe št. 10:

Pripomba se delno upošteva.

14. člen se preoblikuje in se po novem glasi:

Znotraj območja obdelave je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih enostavnih objektov:

- pomožni objekti: objekti za lastne potrebe, ograje (razen protihrupna ograja), pomožni infrastrukturni objekti (razen protihrupna ograja, cestni silos, cestninska postaja, vsi pomožni železniški objekti, vsi pomožni letališki objekti, vsi pomožni pristaniški objekti, vsi pomožni žičniški objekti), pomožni kmetijsko gozdarski objekti niso dovoljeni.

- začasni objekti: (razen sezonski gostinski vrt, pokrit razstavni prostor, gostinski kiosk, kamp), začasni objekti namenjeni prireditvam, začasni objekti namenjeni skladiščenju niso dovoljeni.

- vadbeni objekti: igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, (razen planinska pot, pomol, smučišče, športno strelišče, vzletišče).

- spominska obeležja

- urbana oprema.

Gradnja ostalih enostavnih objektov ni dovoljena.

Pripomba št. 11 (Vesna Polanc Marinič, Rožnodolska 40 b, Maribor)

V 18. členu je navedena napačna uredba o hrupu in predpisi o varstvu zraka. Predlagam ustrezno korekcijo navedb ter vsebinsko prilagoditev določil novim predpisom.

Stališče do pripombe št. 11:

Pripomba se upošteva!

18. člen odloka se ustrezno  popravi.

Pripomba št. 12 (Vesna Polanc Marinič, Rožnodolska 40 b, Maribor)

27 .člen je neprimeren. Iz njega izhaja, da ureditveno območje OLN ni določeno korektno in v skladu s 5. členom pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag.

Predlagam, da se OLN ustrezno korigira in da se v ureditveno območje OLN vključijo vse površine, na katerih so načrtovani trajni objekti, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo.

Stališče do pripombe št. 12:

Pripomba se delno upošteva!

Območje obdelave Ureditveno območje OLN obsega parcele, ki so v lasti investitorja – naročnika OLN.

V ureditvenem območju predmetnega OLN so zajete vse površine, kjer so predvideni trajni objekti, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo ter površine, na katerih so predvideni objekti in druge ureditve, potrebni le v času gradnje oziroma izvajanja del. Ureditveno območje bo korigirano v SZ delu, kjer bo vanj zajet tudi del ceste, ki ni v lasti investitorja in je obstoječa in po kateri bo potekal promet za predvidene stanovanjske stavbe. Ureditveno območje smo razdelili na ureditveno območje OLN in vplivno območje OLN, ki obsega tudi parcele, na katerih bo vpliv zaradi predvidene ureditve (komunalni vodi, prometna infrastruktura,…) v času gradnje.

Pripomba št. 13 (Vesna Polanc Marinič, Rožnodolska 40 b, Maribor)

Določila v zvezi s predpisanim FSI v odloku ter grafični prikazi v kartografskem delu niso skladni (FSI, izračunan z upoštevanjem velikosti stavb 10m x 15m in garaže brez  upoštevanja toleranc ali dopustne pritlične gradnje na južni strani načrtovanih stavb (dodatno 6m x 6m ), je cca 0,57 (pri 20 gradbenih parcelah), v 10. členu odloka pa je FSI 0,2 – 0,4 določen v skladu s planom). Predlagam, da se oba dela OLN uskladita.

Stališče do pripombe št.13:

Pripomba se ne upošteva, ker sta oba dela OLN že usklajena.

Velikost območja obdelave je 19.971m2. Od tega je 5.484 m2 predvidenih cest ter 14.487 m2 parcel na katerih je predvidenih 24 stanovanjskih stavb.

Velikost stanovanjske stavbe je 150m2 / etažo

Velikost garaže je 33m2

Velikost možne širitve je 36m2.

Površina grajene strukture za izračun FSI = 369m2 na posamezno parcelo x 24 parcel = 856m2.

Iz izračuna je razvidno, da je dejanski FSI na območju OLN z upoštevanjem vseh maksimalnih  površin 0.44. Z minimalno korekcijo površin objektov navznoter, kar pa bo razvidno iz projektne dokumentacije, bo dosežen FSI  0,4. FSI, ki je predpisan za prostorsko plansko enoto Ra 5-S in je od 0.2 – 0.4.

Predlagana zasnova je v skladu s predpisanim FSI, ki je določen za prostorsko plansko enoto Ra 5-S.

Pripomba št. 14 (Vesna Polanc Marinič, Rožnodolska 40 b, Maribor)

V odloku so na več mestih določila o istih vsebinah kontradiktorna ali dvoumna (npr. v zvezi z gradbenimi parcelami v 4. in 7. alinei 11. člena ter 21 .člen, določila v zvezi s FSI idr.)

Predlagam, da se posamezna določila odloka, ki se nanašajo na iste vsebine, v odloku medsebojno uskladijo, predvsem tista ki so si nasprotujoča.

Stališče do pripombe št. 14:

Pripomba se upošteva.

Odlok se ustrezno uskladi.

Pripomba št. 15 (Franc Vičič, Bezjakova 95, Pekre – knjiga pripomb)

Območje za individualno gradnjo preveč posega v gozdne površine podpohorskega zelenega pasu. Prve tri vrste hiš so sprejemljive, saj je to travnik in nekaj umetno posejanih borov, ter divji vrtovi. Zadnja južna vrsta hiš pa že posega v visoki gozd in bi morali kakšno besedo reči tudi naravovarstveniki.

Stališče do pripombe št. 15:

Pripomba se ne upošteva.

Območje, kjer se načrtuje predvidena gradnja stanovanjskih stavb je v planskih dokumentih Mestne občine Maribor namenjeno stanovanjski gradnji in predstavlja del ureditvenega območja Mesta Maribor. Predvidena zazidava je usklajena s planskimi dokumenti. K OLN so bile med drugimi pridobljene tudi smernice Zavoda RS za varstvo narave, kjer pristojni organ ugotavlja:

(citiram dopis št. 4-III-1050/2-O-05/AG – 5.12.2005) – na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. V nadaljevanju ugotavljajo, da pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja h gradnji nista potrebna.

Pripomba št.16  (Polona Lah, Ob plantaži 23 – javna obravnava)

Na območju, kjer je predvidena nova pozidava je kar lep gozd in to je ena zadnjih zelenih oaz, ki ga uporabljajo otroci za igro. Ali je kjerkoli predviden nadomestni prostor za otroška igrišča v povezavi z 2. člen Urbanistične zasnove - točka 6.2.6 zelene površine, ki govori o otroških igriščih.

Stališče do pripombe št. 16:

Pripomba se ne upošteva!

Območje, kjer se načrtuje predvidena gradnja stanovanjskih stavb je plansko opredeljena tako, kot je navedeno v stališču do pripomb št. 15, kar pomeni, da so predmetne parcele namenjene stanovanjski zazidavi. Glede na to da je individualna stanovanjska gradnja oblika redke pozidave z velikimi zelenimi površinami v okolici stanovanjskih stavb, ni razloga za dodatne zelene površine. Zemljišče je privatno in se je doslej uporabljalo kot poljavna zelena površina, odslej pa jo bo investitor uredil in namenil primarni rabi za stanovanjsko območje. Zasnova je glede na točko 6.2.6. omenjenega akta z njim usklajena.

Otroško igrišče za katerokoli starostno skupino otrok je lahko zagotovljeno v okviru lastne parcele, kar velja tudi za vse obstoječe stanovalce na območju, ki živijo prav tako v individualnih stanovanjskih stavbah.

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

Šifra: 35005 - 16/05 0901 ST

##### Maribor, 19. maj  2006