PRILOGA B

pilotni  program ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali V MARIBORSKI REGIJI OSKRBE S PITNO VODO ZA OBDOBJE OD 2007-2010

Maribor in Ljubljana, 31.05.2007

# 1 CILJI

Cilj predlaganega projekta Pilotni program ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali (v nadaljevanju: program ukrepov) je ugotavljanje, spremljanje kvalitete podzemne in površinske vode, obremenitev tal z nevarnimi snovmi splošne vodne direktive, analiza kvalitativnih in kvantitativnih trendov, spremljanje obremenitev podzemne vode, površinskih vodotokov, tal in pitne vode z relevantnimi (indikativnimi) snovmi, priprava evidenc pritiskov in kriterijev za oceno njihovih učinkov ter priprava strokovnih podlag za zmanjšanja posledic njihovih negativnih učinkov, vključno z oceno varnosti vodooskrbe prebivalcev regije z zdravo pitno vodo predvsem na osnovi analiz trendov in modela gibanja posameznih onesnaževal proti aktivnim črpališčem pitne vode, hkrati z analizo vplivov rabe prostora posameznih večjih, rizičnih uporabnikov vodovarstvenega območja (kmetijstvo, prometna infrastruktura, komunalna infrastruktura, industrija, energetika, turizem, urbanizacija itd). Cilj projekta je tudi izdelava strokovnih podlag za ocenjevanje potencialne nevarnosti pitne vode za zdravje ljudi oz. zdravstvene ustreznosti pitne vode. Cilj projekta je tudi analiza trendov nivojev podtalnic in posledično porasta količin onesnaževal zaradi vpliva podnebnih sprememb in sicer evidentnega trenda dviga povprečnih letnih temperatur, padca letnih količin padavin, podaljšanja vegetacijske dobe in rastne dobe za opazovano obdobje 1961 do 2006 in hkrati izdelava strokovnih podlag za prilagajanje tem novim razmeram.

Cilj projekta je tudi osveščanje, informiranje in vključevanje različnih ciljnih javnosti (deležnikov) v posamezne faze projekta.

Uporabniki obravnavanega pilotnega območja so izrazito raznoliki (kmetijstvo, urbanizacija, industrija, obrt, turizem, cestna, železniška, letališka in komunalna infrastruktura). Za izvedbo projekta je nujen multidisciplinaren pristop različnih strok kot so: hidrogeološka, kemijska, biološka, hidrološka, meteorološka, sociološka, ekonomska, zdravstvena in druge. Ravno  ta interdisciplinaren pristop in vključitev vseh deležnikov in strok že tekom projekta bosta omogočila celovitost izdelave programa ukrepov, ki bo končni rezultat projekta in bo podlaga za pripravo konkretnih projektov za kandidiranje za sofinanciranje izvedbenih projektov s strani EU programov.

Izkušnje, pridobljene tekom tega pilotnega projekta bodo podlaga za pripravo programa ukrepov na drugih geografskih območjih v Sloveniji.

# 2  NAMEN

Program ukrepov vključuje več med seboj neločljivo povezane sklopov aktivnosti:

-	ugotavljanje in spremljanje kvalitete ter obremenitev z nevarnimi in z relevantnimi (indikativnimi) snovmi (ugotavljanje in spremljanje kemijskega stanja podzemne vode, površinskih voda in tal) ter analiza napovedi gibanja posameznih onesnaževal proti aktivnim črpališčem v okviru imisijskega monitoringa podzemnih, površinskih voda in tal na območju Vrbanskega platoja, Ruš, Selniške dobrave, severovzhodnega dela Dravskega polja in Ceršaka, vključno z ugotavljanjem hidroloških in hidrogeoloških lastnosti podtalnic in potokov,

-	priprava evidenc pritiskov in kriterijev za oceno njihovih učinkov (analiza trendov kvalitete pitne vode vključno z analizo ocene vplivov in pritiskov na vodna telesa ter analiza vplivov na varno oskrbo prebivalcev regije z zdravo pitno vodo),

-	priprava strokovnih podlag za zmanjšanja posledic njihovih učinkov,

-	priprava strokovnih podlag za analizo trendov vplivov podnebnih sprememb in za prilagoditev dejavnosti vodooskrbe tem novim pogojem,

-	priprava strokovnih podlag za izdelavo ocene potencialne nevarnosti pitne vode za zdravje ljudi oziroma zdravstveno oceno pitne vode,

-	vključevanje in osveščanje različnih deležnikov na pilotnem območju – uporabniki prostora, pristojni organi in strokovne institucije,

-	izdelava programa ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali, vključno s socio-ekonomsko analizo predlaganih ukrepov.

# 3 VSEBINA PROJEKTA

## 3.1  UGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE KEMIJSKEGA STANJA PODZEMNE VODE, POVRŠINSKIH VODA, TAL, PITNE VODE TER HIDROLOŠKIH IN HIDROGEOLOŠKIH ZNAČILNOSTI PODTALNIC IN POTOKOV

Ugotavljanje in spremljanje kemijskega in hidrološkega ter hidrogeološkega stanja podzemne vode, površinskih voda in tal ter pitne vode vključuje:

-	določitev letnih stanj in trendov vodne bilance na obravnavanem območju;

-	določitev stanja (koncentracij) in trendov za parametre kvalitete tal, podzemne vode,  vode površinskih vodotokov in pitne vode. Analiza trendov nivojev podtalnic zaradi vpliva podnebnih sprememb;

-	določitev stanja (koncentracij) in trendov nevarnih snovi splošne vodne direktive1 in z njo povezanih podzakonskih predpisov ter relevantnih snovi za pilotno geografsko območje v tleh, podzemni vodi ter vodi in sedimentu površinskih vodotokov;

-	določitev stanja obremenitev in masnega pretoka izbranih onesnaževal;

-	preizkus analize skladnosti ugotovljenih razmer s standardi in opredelitvami predpisov RS in EU za tla, podzemno vodo, površinske vodotoke in pitno vodo;

-	opredelitev hitrega ravnanja za primere prekomernih obremenitev.

Imisijski monitoring predstavlja v predlagani obliki:

-	pregled, analizo in vrednotenje obstoječih programov monitoringov, ki se izvajajo v okviru programov Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje (v nadaljevanju MOP – ARSO), to pomeni podzemne vode in površinskih vodotokov, Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju MZ), obremenitev tal (MOP – ARSO) ter programov uradnega nadzora pitne vode in obremenitev tal, kakor tudi podatkov o kvaliteti pitne vode javnega podjetja za oskrbo s pitno vodo na pilotnem območju;

-	hidrološke meritve podzemne vode in površinskih vodotokov, analize trendov nivojev podtalnic, preiskave kvalitete in količine podzemne vode, obremenitev tal, ter vode in sedimenta površinskih vodotokov;

-	vrednotenja masnih pretokov izbranih nevarnih in relevantnih snovi tudi z modeliranjem toka podtalnice in gibanja posameznih vrst onesnaževal v podtalnici.

- Ugotavljanje in spremljanje hidrološkega in kemijskega stanja podzemne vode, površinskih voda in tal ter pitne vode za obdobje 2007 – 2010

| Obdobje | Aktivnost | Referenca |
| --- | --- | --- |
| 2007 - 2010 | Določitev letnih stanj in trendov vodne bilance na obravnavanem območju (hidrološke meritve) ter analiza trendov nivojev podtalnic zaradi vpliva podnebnih sprememb. | V prilogi 6.1 so merilna mesta, na katerih se izvajajo hidrološke meritve podzemne vode in površinskih voda ter količine padavin. |
| 2007 – 2010 (v letu 2007 se izvaja pregledni monitoring), v nadaljevanju do vključno 2010 pa monitoring na izbrani seznam parametrov) | Določitev stanja (koncentracij) in trendov za parametre kvalitete podzemne vode, površinskih vodotokov, tal in pitne vode. Določitev stanja (koncentracij) in trendov za nevarne snovi s prednostne liste splošne vodne direktive in relevantnih snovi (relevantnih za geografsko območje Dravskega polja, Vrbanskega platoja, Selniške dobrave, ruške podtalnice in Ceršaka in vplivnega območja v povodju reke Drave) v tleh, podzemni vode ter vodi in sedimentu površinskih vodotokov in pitni vodi | V prilogi 6.1.1 so mesta vzorčenja podzemne vode, v prilogi 6.1.2 mesta vzorčenja površinskih voda in v prilogi 6.1.3 mesta vzorčenja tal. V prilogi 6.2 je seznam parametrov kemijskih in bioloških preiskav podzemne vode, v prilogi 6.3.površinskih voda in v prilogi 6.4.tal |
| 2007-2010 | Določitev stanje obremenitev in masnega pretoka izbranih nevarnih snovi s prednostne liste splošne vodne direktive in modeliranje gibanja podtalnice in onesnaževal v njej. |  |
| 2007-2010 | Preskus skladnosti ugotovljenih razmer s standardi in opredelitvami predpisov RS in EU za tla, podzemno vodo, površinske vodotoke in pitno vodo. | Vsakoletno poročilo |
| 2007 | Opredelitev hitrega ravnanja za primere prekomernih obremenitev |  |

## 3.2  ANALIZA TRENDOV KVALITETE PITNE VODE VKLJUČNO Z OCENO TVEGANJA KLJUČNIH ONESNAŽEVAL IN OCENO VPLIVOV IN PRITISKOV NA VODNA TELESA TER ANALIZA VPLIVOV NA VARNO OSKRBO PREBIVALCEV REGIJE Z ZDRAVO PITNO VODO

Priprava evidenc pritiskov in kriterijev za oceno njihovih učinkov vključuje:

- opredelitev pritiskov kmetijstva z uporabo fitofarmacevtskih sredstev in gnojil na podzemne vode pilotnega območja ter z emisijami odpadnih voda iz živinorejskih obratov in drugih tehnoloških površin;

- opredelitev pritiskov poselitve (urbanizacije) in posledično emisij komunalnih odpadnih vod, divjih odlagališč ter posledičnega onesnaženja površinskih in podzemnih voda obravnavanega območja;

- opredelitev pritiskov industrije, obrti in turizma ter posledično emisij odpadnih vod na kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda obravnavanega območja;

- opredelitev pritiskov cestne, železniške in letališke infrastrukture na kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda obravnavanega območja;

- opredelitev pritiskov objektov ravnanja z odpadnimi vodami in odpadnimi materiali na kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda obravnavanega območja;

- modeliranje gibanja podzemnih voda in modeliranje gibanja posameznih vrst onesnaževal v smeri aktivnih črpališč;

- analize trendov in posledic podnebnih sprememb;

- opredelitev varnosti in tveganja za okoljske sisteme tal, podzemne vode in površinskih vodotokov;

- opredelitev varnosti in tveganja za zdravje ljudi, med drugim varnosti in tveganja oskrbe s pitno vodo.

Na obravnavanem območju se bo posebna pozornost posvetila značilnim vodnim telesom, ki so bila v preteklosti že evidentirana zaradi onesnaženja. To so:

-	vodno zajetje pitne vode, ki bo na pilotnem območju izbrano za optimalno glede na rezultate obdelave podatkov o vsebnosti nitratov, fitofarmacevtskih sredstev in drugih onesnaževal;

-	izvedena bo primerjava karakterizacije glavnih antropogenih pritiskov v okviru predmetnega projekta s podatki o pritiskih, ki so bili ugotovljeni v preteklosti na lokalnem nivoju. Pri identifikaciji točkastih in razpršenih virov onesnaženja se izhaja iz ugotovitev, da številni viri onesnaženj v okviru dosedaj izvedenih nalog niso identificirani, prav tako pa niso bili identificirani njihovi vplivi v okviru monitoringa, zaradi vsebinskih in geografskih omejitev, kljub temu da pomenijo veliko potencialno tveganje za okolje in človeka;

-	izpostavljena in obdelana bo problematika usklajevanja obsega monitoringa in zahtev glede ugotavljanja in spremljanja obremenitev podzemne vode, potokov in tal zaradi rabe fitofarmacevtskih sredstev;

-	na primeru Hoškega ponikovalnika bo pilotno obdelana problematika možnosti toksičnega cvetenja cianobakterij v ponikovalnikih, zaradi odvajanja odpadnih vod, in posledic na razmere v podzemni vodi.

-	analiziran bo vpliv podnebnih sprememb na količino in kvaliteto podtalnice kot vira pitne vode ter potokov, ki to podtalnico napajajo.

- Evidenca pritiskov in kriterijev za oceno njihovih učinkov za obdobje 2007 – 2010.

| Obdobje | Aktivnost |
| --- | --- |
| 2007 - 2008 | Opredelitev pritiskov kmetijstva z uporabo fitofarmacevtskih sredstev in gnojil na podzemne vode pilotnega območja ter z emisijami odpadnih voda iz živinorejskih obratov in drugih tehnoloških površin; Opredelitev pritiskov poselitve (urbanizacije) in posledično emisij komunalnih odpadnih vod, divjih odlagališč ter posledičnega onesnaženja površinskih in podzemnih voda obravnavanega območja; Opredelitev pritiskov industrije, obrti in turizma ter posledično emisij odpadnih vod na kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda obravnavanega območja; Opredelitev pritiskov cestne, železniške in letališke infrastrukture na kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda obravnavanega območja; Opredelitev pritiskov objektov ravnanja z odpadnimi vodami in odpadnimi materiali na kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda obravnavanega območja; Modeliranje gibanja podzemnih voda in modeliranje gibanja posameznih vrst onesnaževal v smeri aktivnih črpališč; Analize trendov in posledic podnebnih sprememb. |
| 2008-2009 | Opredelitev varnosti in tveganja za okoljske sisteme tal, podzemne vode in površinskih vodotokov. |
| 2007 -2010 | Opredelitev varnosti in tveganja za zdravje ljudi, med drugim varnosti in tveganja oskrbe s pitno vodo. |

## 3.3  IZDELAVA PROGRAMA UKREPOV ZA ZMANJŠANJE ONESNAŽENJA PITNE VODE S KEMIJSKIMI ONESNAŽEVALI, VKLJUČNO S SOCIO-EKONOMSKO ANALIZO PREDLAGANIH UKREPOV

Priprava strokovnih podlag za izdelavo programa ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali, vključno s socio-ekonomsko analizo predlaganih ukrepov, ki vključuje:

- analiza trendov količinskega, hidrogeološkega in kemijskega stanja voda,

- pripravo kriterijev in ukrepov za zmanjšanje pritiskov;

- pripravo kriterijev in ukrepov za zmanjšanje tveganja za okoljske sisteme in za zdravje ljudi,

- pripravo kriterijev za socio-ekonomsko analizo predlaganih ukrepov,

- priprava osnutka programa ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali, vključno s socio-ekonomsko analizo predlaganih ukrepov za obravnavano pilotno območje.

- Priprava strokovnih podlag za izdelavo programa ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali, vključno s socio-ekonomsko analizo predlaganih ukrepov, ki vključuje za obdobje 2007 – 2010

| Obdobje | Aktivnost |
| --- | --- |
| 2007-2008 | Analiza trendov količinskega, hidrogeološkega in kemijskega stanja voda. Pripravo kriterijev in ukrepov za zmanjšanje pritiskov. |
| 2008 -2009 | Pripravo kriterijev in ukrepov za zmanjšanje tveganja za okoljske sisteme in za zdravje ljudi. Pripravo kriterijev za socio-ekonomsko analizo predlaganih ukrepov. |
| 2010-2010 | Priprava osnutka programa ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali, vključno s socio-ekonomsko analizo predlaganih ukrepov za obravnavano pilotno območje. Preskus ukrepov in kriterijev na obravnavanem območju. |

## 3.4. VKLJUČEVANJE IN OSVEŠČANJE RAZLIČNIH DELEŽNIKOV NA    PILOTNEM OBMOČJU – UPORABNIKI PROSTORA, PRISTOJNI ORGANI IN STROKOVNE INSTUTUCIJE, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Cilj projekta je tudi osveščanje, informiranje in vključevanje različnih ciljnih javnosti (deležnikov) v posamezne faze projekta (individualni stiki, delavnice, srečanja, spletne strani, zaključna konferenca s predstavitvijo končnih rezultatov).

# 4 UTEMELJITEV

Monitoring je dolgoročen, standardizirani program merjenja, opazovanja, vrednotenja in poročanja o stanju in trendih v okolju. Osnovni namen izvajanja monitoringa je opredelitev obremenitev ter varnosti in tveganja.

V okviru European Inventory of Commercial Chemical Substances (EINECS) je identificiranih okrog 100.000 različnih nevarnih spojin. Od le teh se v okviru programov monitoringov Evropi spremlja med 50 do 100 spojin, različnih fizikalno - kemijskih in različnih značilnosti mehanizmov razporejanja in premeščanja med okoljskimi prvinami. Spremljanje in obvladovanje pretoka teh spojin v okolju zahteva opredelitev značilnih oz. za geografsko območje indikativnih spojin oz. parametrov. Uporabljena tehnologija vzorčenja in fizikalno – kemijske analize mora zagotavljati reprezentativno in sledljivo izvedbo programa.

Hidrološke in hidrogeološke razmere v vodonosnikih geografskega območja, na katerem se izvaja Imisijski monitoring so kompleksne. Odvisne so od količine in dinamike padavin ter na območju vodnih zajetij Vrbanski plato, Ruše in Selniška Dobrava predvsem od reke Drave. Vključitev površinskih vodotokov, predvsem pa reke Drave, v program monitoringa je logična in pomembna. V končni fazi se podzemna voda, neposredno ali posredno preko obogatitve z vodo iz površinskih vodotokov izkorišča za vodooskrbo. Zagotavljanje varne in zanesljive vodooskrbe je zato odvisna tudi od količinskega stanja oz. bilance podzemne vode in površinskih vodotokov na območju izvajanja programa monitoringa.

Pri izvajanju analize pritiskov in učinkov izhajamo iz:

-	zahtev  v prilogi II Vodne direktive, iz katerih izhaja, da je v veliki meri mogoče uporabiti skupno metodologijo za analizo pritiskov na površinska vodna telesa in podzemne vode;

-	zahtev Direktive o kakovosti  vode namenjene za prehrano ljudi (98/83/ES), kjer morajo države članice določiti vrednosti za druge parametre, ki niso vključeni v Prilogo I, kjer je to na njihovem ozemlju potrebno za zaščito zdravja ljudi; ocene tveganja kot metode  za preprečitev kemijskega tveganja;  raziskave vzrokov in sanacijskih ukrepov v primeru neizpolnjevanja zahtev direktive.

# 5     ZAKONSKE PODLAGE

## 5.1.   PREDPISI RS

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur. l. RS št. 39/06- UPB-1);

- Zakon o vodah (ZV-1, Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02)

- Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 100/05);

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06);

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, 35/06)

- Uredba o kemijskem stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 11/02 in 41/04);

- Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. l. RS, št. 46/02 in 41/04);

- Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 125/00).

- Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur. l. RS, št. 84/05)

- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, 68/96 in 41/04);

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Ur. l. RS, št. 72/06)

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l. RS, št. 24/07).

## 5.2 DOKUMENTI EU IN DRUGI REFERENČNI VIRI

-	Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. oktobra 2000;

-	Odločba 2455/2001/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 12. decembra 2001;

-	Strokovno navodilo za vzpostavitev in izvajanje monitoringa, (Guidance on Monitoring for the Water Framework Directive, januar 2003);

-	direktive 91/676/EEC, 91/271/EEC in 91/414/EEC;

-	Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na 76. redni seji dne 27.5.2004.

-	Soil Survey Staff, Agricultural Handbook, No. 18, USA, Washington (1951);

-	H.J.M. Bowen, Trace Elements in Biochemistry, Academic Press, London (1966);

-	K. K. Turekian, K.H.Wedepohl, Distribution of the Elements in Some Major Units of the Earth`s Crust, Geological Society of America Bulletin, v. 72, p. 175 - 192 (1961);

-	Holandska lista, VROM, Cirular on target values and intervention values for soil remediation, The Netherlands Government Gazette on the 24th February 2000, No. 39);

-	Scheffer, Schachtshabel, Lehrbuch der Bodenkunde, F.E. Verlag, Stuttgart (1979).

# 6 PRILOGE

6.1.Mesta vzorčenja

6.2.Seznam parametrov za preiskave podzemne vode

6.3.Seznam parametrov za preiskave površinskih voda

6.4.Seznam parametrov za preiskave tal

## 6.1    MESTA VZORČENJA

### 6.1.1  Podzemna voda

| Zap. št. | Merilna mesta | X | Y | Hidrološki monitoring | Fizikalno-kemijska analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podzemna voda - črpališča |  |  |  |  |  |
| 1 | Vrbanski plato N-2 | 548438 | 158603 | O | O |
| Podzemna voda - piezometri |  |  |  |  |  |
| 2 | IEI-PHO1 | 551322 | 150403 | O | O |
| 3 | IEI-PHO2 | 551301 | 149732 | O |  |
| 4 | IEI-PHO3 | 552003 | 149841 | O |  |
| 5 | IEI-PHO4 | 552392 | 149975 | O |  |
| 6 | IEI-PHO5 | 551940 | 150399 | O |  |
| 7 | IEI-PPO1 | 551666 | 149347 | O |  |
| 8 | IEI-PPO2 | 551637 | 149177 | O |  |
| 9 | IEI-PPO3 | 552180 | 149401 | O |  |
| 10 | IEI-PPO4 | 552239 | 149261 | O |  |
| 11 | IEI-PPO5 | 552008 | 149111 | O |  |
| 12 | IEI-PPO6 | 552334 | 149070 | O |  |
| 13 | IEI-1 | 549804 | 154377 | O |  |
| 14 | IEI-3 | 549858 | 154325 | O |  |
| 15 | IEI-4 | 549900 | 154402 | O |  |
| 16 | IEI-PHC1 | 549999 | 153582 | O |  |
| 17 | IEI-PHC2 | 550080 | 153538 | O |  |
| 18 | IEI-PHC3 | 550302 | 152731 | O |  |
| 19 | IEI-PHC4 | 550392 | 152760 | O |  |
| 20 | IEI-PAC1 | 551602 | 150830 | O |  |
| 21 | IEI-PAC2 | 551539 | 150427 | O |  |
| 22 | IEI-PAC3 | 551841 | 152065 | O |  |
| 23 | IEI-PAC4 | 551647 | 151988 | O |  |
| 24 | IEI-PAC5 | 551925 | 152270 | O |  |
| 25 | IEI-PAC6 | 551867 | 152409 | O |  |
| 26 | DP2 | 552215 | 149233 | O | 2xO |
| 27 | DP3 | 555159 | 148888 | O |  |
| 28 | IEI-LD2 | 546936 | 157832 | O | 2xO |
| 29 | K-31 | 547295 | 158105 | O | O |
| 30 | K-26 | 547507 | 158417 | O | O |
| 31 | K-29 | 548706 | 158153 | O | O |
| 32 | K-24 | 548302 | 158657 | O | O |
| 33 | K-27 | 549401 | 157194 | O |  |
| 34 | K-30 | 547550 | 158035 | O | 2xO |
| 35 | VP1 | 555215 | 151829 | O |  |
| 36 | VP2 | 555391 | 151782 | O |  |
| 37 | VP3 | 554949 | 152103 | O |  |
| 38 | IEI-PP-O1 | 553015 | 156170 | O |  |
| 39 | KP-14 | 548802 | 158223 | O |  |
| 40 | PS-2 | 536340 | 154574 | O |  |
| 41 | PS-3 | 536264 | 154820 | O | 2xO |
| 42 | PS-4 | 536122 | 154796 | O |  |
| 43 | R-3 | 538640 | 155370 | O | 2xO |
| 44 | DEM-2 | 546604 | 158309 | O | O |
| 45 | DEM -1 | 547254 | 157988 | O | O |
| 46 | KP -2 | 549180 | 157774 | O | 2xO |
| 47 | BP1 | 551651 | 152320 | O | O |
| 48 | HMZ Bohova | 550535 | 151900 | O |  |
| 49 | HMZ-187 | 552515 | 150821 | O |  |
| 50 | GZ-2 | 551357 | 150939 | O |  |
| 51 | OV-12 | 551267 | 148951 | O |  |
| 52 | VP-22 | 556800 | 147540 | O | 2xO |

Opomba:

O:Odvzem vzorca enkrat v tekočem letu

2xO: Odvzem vzorca dvakrat v tekočem letu

### 6.1.2   Površinske vode

| Zap. št. | Merilna mesta |
| --- | --- |
| 1 | POTOK V CERŠAK (IEI-VC1) |
| 2 | POLANSKI POTOK (IEI-V3) |
| 3 | HOCKI POTOK (IEI-V2) |
| 4 | RADVANJSKI POTOK (IEI-V1) |
| 5 | LOBNICA |

Opomba: Enkratni odvzem vzorcev tekočem letu za analizo kakovosti vode in sedimenta, ob tem se opravi tudi enkratni posnetek hidroloških meritev v tekočem letu.

### 6.1.3.    Tla

Program preiskav: pesticidi

| Štev. Štev. mesta | k.o. | Parcelna številka | Vodno telo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Limbuš | 407/2 | Vrbanski plato |
| 3 | Limbuš | 371/2 | Vrbanski plato |
| 5 | Sp.Radvanje | 1960 | Betnava |
| 6 | Sp.Radvanje | 2220 | Betnava |
| 7 | Sp.Hoče | 106/2 | Bohova |
| 8 | Bohova | 413/2 | Bohova |
| 9 | Razvanje | 470/3 | Bohova |
| 10 | Skoke | 136/1 | Dobrovce |
| 11 | Skoke | 509 | Dobrovce |
| 12 | Marjeta | 788 | Dobrovce |
| 13 | Gerečja vas | 502/1 | Selnica – Ruše |
| 15 | Ruše | 1645 | Ruše |
| 16 | Ruše | 1049 | Ruše |
| 17 | Ceršak | 50/1 | Ceršak |

Mesta vzorčenja so stalna, razen v primeru, ko na parceli ni posejana koruza, se vzorči na najbližji sosednji parceli s koruzo.

Ugotavljanje zaloge mineralnega dušika na njivah ozimin

Dodatna vzorčna mesta (8) za ugotavljanje zaloge mineralnega dušika na njivah ozimin, bodo prioritetno na obstoječih mestih lanskih posevkov koruz z visokimi ostanki dušika (seveda, če so bile ozimine posejane), sicer pa na lokacijah ozimin v neposredni bližini. Ozimine se namreč močno dognojujejo z dušikom ne glede na zaloge v tleh, zato želimo doseči pri pridelovalcih dognojevanje na osnovi potreb do dovoljenih mejnih vrednosti  za posamezne kulture.

| Štev. vzorca | Vodno telo | K.o. /Štev. parcele |
| --- | --- | --- |
| 3 | Vrbanski plato | Limbuš 371/2 |
| 6 | Betnava | Sp.Radvanje 2220 |
| 7 | Bohova | Sp.Hoče 106/2 |
| 8 | Bohova | Bohova 413/2 |
| 9 | Bohova | Razvanje 470/3 |
| 10 | Dobrovce | Skoke 136/1 |
| 11 | Dobrovce | Skoke 509 |
| 15 | Ruše | Ruše 1645 |
| 17 | Ceršak | Ceršak 50/1 |

## 6.2.  SEZNAM PARAMETROV ZA PREISKAVE PODZEMNE VODE

| Zap. Št.. | Parameter | Enota | Izražen | Merilni princip | Referenčni standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | MERITVE NA TERENU |  |  |  |  |
| 1,01 | Temperatura zraka | °C |  | EL | DIN 38404-4 |
| 1,02 | Temperatura vode | °C |  | EL | DIN 38404-4 |
| 1,03 | pH |  |  | EL | ISO 10523 |
| 1,04 | Elektroprevodnost (25oC) | µS/cm |  | EL | ISO 7888 |
| 1,05 | Kisik | mg/l | O2 | EL | ISO 5814 |
| 1,06 | Nasičenost s kisikom | % |  | EL | ISO 5814 |
| 1,07 | Redoks potencial | mV |  | EL | DIN 38404-C6 |
| 1,08 | Nivo vode | cm |  |  |  |
| 2,00 | OSNOVNI PARAMETRI |  |  |  |  |
| 2,01 | Kemijska potreba po kisiku (KMnO4) | mg/l | O2 | VOL | ISO 8467 |
| 2,02 | Celokupni organski ogljik - TOC | mg/l | C | IR | ISO 8245 |
| 2,03 | Amoniak (skupni) | mg/l | NH4 | SPEK | ISO 7150-1 |
| 2,04 | Nitrati | mg/l | NO3 | IC | ISO 10304-1 |
| 2,05 | Kloridi | mg/l | Cl | IC | ISO 10304-1 |
| 2,06 | Sulfati | mg/l | SO4 | IC | ISO 10304-1 |
| 2,07 | Natrij | mg/l | Na | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 2,08 | Kalij | mg/l | K | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 2,09 | Mangan | mg/l | Mn | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 2,10 | Železo | mg/l | Fe | AAS | DIN 38406-32 mod. |
| 2,11 | Kalcij | mg/l | Ca | IC | EN ISO 14911 |
| 2,12 | Magnezij | mg/l | Mg | IC | EN ISO 14911 |
| 2,13 | Hidrogenkarbonati | mg/l | HCO3 | VOL | DIN 38409-H7 |
| 3,00 | ONESNAŽENJA |  |  |  |  |
| 3,01 | AOX - Adsorbirani organski halogeni | µg/l | Cl | CUL | ISO 9562 |
| 3,02 | Mineralna olja | mg/l | Vsota spojin | IR | DIN 38409-H18 |
| 3,03 | Fenolne snovi-fenolni indeks | µg/l | Vsota spojijn | VIS |  |
| 3,04 | Poliklorirani bifenili(vsota po Balschmitterju) | µg/l |  | GC/ECD | ISO 6468-mod. |
|  | 2,4,4'-triklorobifenil | µg/l | PCB - 28 | GC/ECD | ISO 6468-mod. |
|  | 2,2',5,5'-tetraklorobifenil | µg/l | PCB - 52 | GC/ECD | ISO 6468-mod. |
|  | 2,2',4,5,5'-pentaklorobifenil | µg/l | PCB - 101 | GC/ECD | ISO 6468-mod. |
|  | 2,3',4,4',5-pentaklorobifenil | µg/l | PCB - 118 | GC/ECD | ISO 6468-mod. |
|  | 2,2',3,4,4',5-heksaklorobifenil | µg/l | PCB - 138 | GC/ECD | ISO 6468-mod. |
|  | 2,2',4,4',5,5'-heksaklorobifenil | µg/l | PCB - 153 | GC/ECD | ISO 6468-mod. |
|  | 2,2',3,4,4',5,5'-heptaklorobifenil | µg/l | PCB - 180 | GC/ECD | ISO 6468-mod. |
| 3,05 | Dietilftalat | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD SOP 099 |
| 3,06 | Dibutilftalat | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD SOP 099 |
| 3,07 | Dietilheksilftalat | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD SOP 099 |
| 3,08 | Benzilbutilftalat | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD SOP 099 |
| 3,09 | Di-(2-etilheksil)-ftalat (DEHP) | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD SOP 099 |
| 3,10 | Bisfenol A | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD SOP 099 |
| 3,11 | 4-nonil-fenol | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD SOP 099 |
| 3,12 | 4-tert-oktilfenol | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD SOP 099 |
| 3,13 | C10-C13, kloroalkani | µg/l | spojina | GC/MS/NCI | IM/GC/MS/ECNi-MS |
| 4,00 | MIKROELEMENTI |  |  |  |  |
| 4,01 | Aluminij | µg/l | Al | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,02 | Antimon | µg/l | Sb | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,03 | Arzen | µg/l | As | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,04 | Baker | µg/l | Cu | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,05 | Barij | µg/l | Ba | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,06 | Berilij | µg/l | Be | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,07 | Cink | µg/l | Zn | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,08 | Kadmij | µg/l | Cd | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,09 | Kobalt | µg/l | Co | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,10 | Kositer | µg/l | Cr | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,11 | Krom sk. | µg/l | Cr | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,12 | Molibden | µg/l | Mo | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,13 | Nikelj | µg/l | Ni | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,14 | Selen | µg/l | Se | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,15 | Svinec | µg/l | Pb | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,16 | Vanadij | µg/l | V | ICP/MS | ISO 17294-2 |
| 4,17 | Živo srebro | µg/l | Hg | ICP/MS | ISO 5665 mod. |
| 5,00 | PAO |  |  |  |  |
| 5,01 | Naftalen | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,02 | Acenaftilen | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,03 | Acenaften | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,04 | Fluoren | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,05 | Fenantren | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,06 | Antracen | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,07 | * Fluoranten | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,08 | Piren | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,09 | Benzo(a)antracen | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,10 | Krizen | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,11 | * Benzo(b)fluoranten | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,12 | * Benzo(k)fluoranten | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,13 | * Benzo(a)piren | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,14 | * Benzo(ghi)perilen | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,15 | Dibenzo(a,h)antracen | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 5,16 | * Indeno(1,2,3-cd)piren | µg/l | spojina | HPLC | ISO 17993-modif. |
| 6,00 | PESTICIDI IN METABOLITI |  |  |  |  |
| 6,01 | Aldrin | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,02 | alfa-HCH | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,03 | beta-HCH | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,04 | delta-HCH | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,05 | gama-HCH | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,06 | DDD(o,p) | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,07 | DDD(p,p) | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,08 | DDE(p,p) | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,09 | DDT(p,p) | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,10 | DDT(o,p) | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,11 | Dieldrin | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,12 | Endrin | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,13 | Heksaklorobenzen | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,14 | Heptaklor | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,15 | Heptaklorepoksid-cis | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,16 | Heptaklorepoksid-trans | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,17 | endosulfan alfa | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,18 | endosulfan beta | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,19 | endosulfansulfat | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,20 | Pentaklorbenzen | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,21 | isodrin | µg/l | spojina | GC/ECD | ISO 6468-modif. |
| 6,22 | Acetoklor | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,23 | Acetoklor | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,24 | Alaklor | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,25 | Atrazin | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,26 | Azoksistrobin | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,27 | Bromopropilat | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,28 | Cianazin | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,29 | Desetilatrazin | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,30 | Desizopropilatrazin | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,31 | Diklobenil | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,32 | 2,6-Diklorobenzamid | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,33 | Diklorfos | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,34 | Dimetenamid | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,35 | Fention | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,36 | Fenitrotion | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,37 | Heksazinon | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,38 | Klorobenzilat | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,39 | Klorfenvinfos | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,40 | Malation | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,41 | Metolaklor | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,42 | Metalaksil | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,43 | Metazaklor | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,44 | Metoksiklor | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,45 | Mevinfos | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,46 | Napromid | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,47 | Orbenkarb | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,48 | Paration-etil | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,49 | Paration-metil | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,50 | Pendimetalin | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,51 | Pirimkarb | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,52 | Prometrin | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,53 | Propazin | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,54 | Prosimidon | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,55 | Sebutilazin | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,56 | Sekbumeton | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,57 | Simazin | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,58 | Terbumeton | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,59 | Terbutilatin | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,60 | Terbutrin | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,61 | Tetradifon | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,62 | Triadimefon | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,63 | Trifluarin | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,64 | Vinklozin | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP 034 |
| 6,65 | 2,4 D | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP093 |
| 6,66 | 2,4 DB | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP093 |
| 6,67 | 2,4 DP | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP093 |
| 6,68 | 2,4,5-T | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP093 |
| 6,69 | MCPA | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP093 |
| 6,70 | MCPP | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP093 |
| 6,71 | Silvex | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP093 |
| 6,72 | bentazon | µg/l | spojina | GC/MSD/SIM | IM/GC-MSD/SOP093 |
| 6,73 | Bromoksinil | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,74 | Bromacil | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,75 | Buturon | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,76 | Dinoseb-Acetat | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,77 | Diuron | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,78 | Heksazinon | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,79 | Izoproturon | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,80 | Klorbromuron | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,81 | Klortoluron | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,82 | Linuron | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,83 | Malation | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,84 | Metamitron | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,85 | Metobromuron | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,86 | Metoksuron | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,87 | Metribuzin | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,88 | Monolinuron | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,89 | Monuron | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,90 | Neburon | µg/l | spojina | HPLC | DIN EN ISO 11369 mod |
| 6,91 | OXA | µg/l | spojina | LC/MS/MS |  |
| 6,92 | ESA | µg/l | spojina | LC/MS/MS |  |
| 7,00 | HLAPNE ORGANSKE SNOVI |  |  |  |  |
| 7,01 | Bromodiklorometan | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,02 | Bromotriklorometan | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,03 | Dibromoklorometan | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,04 | Diklorometan | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,05 | Triklorometan | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,06 | Tetraklorometan | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,07 | 1,1-Dikloroetan | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,08 | 1,2-Dikloroetan | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,09 | 1,1,1-Trikloroetan | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,10 | 1,1,2-Trikloroetan | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,11 | 1,1,2-Triklorotrifluoretan | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,12 | 1,1,1,2-Tetrakloroetan | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,13 | 1,1,2,2-Tetrakloroetan | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,14 | 1,1-Dikloroeten | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,15 | 1,2-Dikloroeten | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,16 | 1,1,2-Trikloroeten | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,17 | 1,1,2,2-Tetrakloroeten | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 10301 |
| 7,18 | Benzen | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 11423-1 |
| 7,19 | Toluen | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 11423-1 |
| 7,20 | Ksilen | µg/l | spojina | GC/HS | ISO 11423-1 |
| 8,00 | Identifikacija organskih spojin |  |  | GS/MS |  |
| 9,00 | DRUGA MOŽNA ONESNAŽEVALA |  |  |  |  |
| 9,01 | Monobutilkositrove spojine | µg/l |  | GC MS | ISO 17353 |
| 9,02 | Dibutilkositrove spojine | µg/l |  | GC MS | ISO 17353 |
| 9,03 | Tributilkositrove spojine | µg/l |  | GC MS | ISO 17353 |
| 9,04 | Monofenilkositrove spojine | µg/l |  | GC MS | ISO 17353 |
| 9,05 | Monofenilkositer | µg/l |  | GC MS | ISO 17353 |
| 9,06 | Difenilkositrove spojine | µg/l |  | GC MS | ISO 17353 |
| 9,07 | Trifenilkositrove spojine | µg/l |  | GC MS | ISO 17353 |
| 9,08 | >n-Pentan, <=n-Dekan | mg/L |  | GC MS |  |
| 9,10 | >n-Dekan | mg/L |  | GC MS |  |
| 9,11 | MTBE (Terc. Butilmetileter) | µg/l | spojina | GC/HC | DIN 38407-F9-1 mod. |
| 9,12 | Endokrini motilci |  |  |  |  |
| 9,13 | Dietilftalat | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD/SOP 099 |
| 9,14 | Dibutilftalat | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD/SOP 099 |
| 9,15 | Dietilheksilftalat | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD/SOP 099 |
| 9,16 | Benzilbutilftalat | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD/SOP 099 |
| 9,17 | Bisfenol A | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD/SOP 099 |
| 9,18 | 4-nonolfenol | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD/SOP 099 |
| 9,19 | 4-tert-oktilfenol | µg/l | spojina | GC/MS/SIM | IM/GC-MSD/SOP 099 |

## 6.3   SEZNAM PARAMETROV ZA POVRŠINSKE VODE

Voda

Sediment

## 6.4.  SEZNAM PARAMETROV ZA PREISKAVE TAL

| Zap.št. | Parameter | Enota | Izražen kot | Merilni princip |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetoklor | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 2 | Alaklor | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 3 | Atrazin | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 4 | Bromacil | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 5 | Cianazin | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 6 | Desetilatrazin | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 7 | Desikzopropilatrazin | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 8 | Metolaklor | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 9 | Prometrin | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 10 | Propazin | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 11 | Sebutilazin | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 12 | Simazin | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 13 | Terbutilazin | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 14 | Terbutrin | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 15 | Diklobenil | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 16 | 2,4 diklorobenzamid | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 17 | 2-etil-6-metil 2-kloroacetamid | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 18 | 2-etil-5-metil anilin | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 19 | Dimetenamid | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 20 | Flufenacet | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 21 | Metalaksil | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 22 | 2,4 diklorobenzamid | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 23 | Metolaklor-Deskloro | mg/kg | spojina | GC/MS/SIM(pH7) |
| 24 | Klortoluron | mg/kg | spojina | HPLC |
| 25 | Monolinuron | mg/kg | spojina | HPLC |
| 26 | Izoproturon | mg/kg | spojina | HPLC |
| 27 | Boturon | mg/kg | spojina | HPLC |
| 28 | Diuron | mg/kg | spojina | HPLC |
| 29 | Linuron | mg/kg | spojina | HPLC |
| 30 | Monuron | mg/kg | spojina | HPLC |
| 31 | Metribuzin | mg/kg | spojina | HPLC |
| 32 | Metamitron | mg/kg | spojina | HPLC |
| 33 | Metoksuron | mg/kg | spojina | HPLC |
| 34 | Neburon | mg/kg | spojina | HPLC |
| 35 | Metobromuron | mg/kg | spojina | HPLC |
| 36 | Metolaklor-OXA | mg/kg | spojina | LC/MS/MS |
| 37 | Metolaklor-ESA | mg/kg | spojina | LC/MS/MS |
| 38 | Hidroksi atrazin | mg/kg | spojina | HPLC |
| 39 | Hidroksi simazin | mg/kg | spojina | HPLC |
| 40 | Hidroksi propazin | mg/kg | spojina | HPLC |
| 41 | Desetilizopropil atrazin | mg/kg | spojina | HPLC |

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy.

Odločba 2455/2001/ES direktive o vodah 2000/60/ES).