# Tehnična specifikacija zajema zelenih površin – PRILOGA 6

## Namen zajema zelenih površin

Osnovni namen projekta je zajem podatkov o objektih zelenih površin, ki jih potrebuje predvsem Komunalna direkcija pri svojem uspešnem upravljanju z zelenimi površinami v Mestni občini Maribor. Pri zajemu je potrebno upoštevati izkušnje iz zajemov zelenih površin v letih 2005, 2006 in 2007. Grafična osnova za popis zelenih površin so objekti, ki so geodetsko posneti in jih Služba za GIS in obdelavo podatkov vodi v Lokalni topografski bazi. S tem grafični podatki pridobijo dodano vrednost, saj bodo uporabljeni tudi za gospodarjenje z zelenimi površinami.

Namen zajema zelenih površin je, da se na celotnem območju Mestne občine Maribor, kjer obstajajo podatki Lokalne topografske baze popišejo/zajamejo še vsi potrebni podatki za zelene površine na objekt natančno in da se na območjih, kjer ni potrebe po zelo natančnih podatkih zajamejo podatki o zelenih površinah na območje natančno (sumarni podatki).

Z zajemom zelenih površin bo nastal kataster zelenih površin za Mestno občino Maribor, ki je bil predviden že za leto 2002 v odloku o zelenih površinah v Mestni občini Maribor.

## Objektni cilji

Glavni cilji zajema zelenih površin so predvsem naslednji:

- Ureditev območij zelenih površin – usklajevanje obstoječih grafičnih podatkov o območjih zelenih površin s SGISOP in KD in lokacijska določitev območij zajema

- Priprava podatkov za terenski zajem

- Zajem podatkov o zelenih površinah na območju, kjer so podatki lokalne topografske baze

- Pregled območij zelenih površin zunaj območij LTB

- Ureditev podatkov terenskega zajema

  - ureditev grafičnih podatkov – dodatni zajem, kjer LTB ni ažuren

- Priprava podatkov zelenih površin iz LTB na območjih, kjer še ni bilo popisa (samo objekti, brez atributov zelenih površin)

- Integracija podatkov v  v informacijski sistem za vodenje in vzdrževanje javnih zelenih površin

## Vsebina zajema zelenih površin

Zajemajo se podatki o objektih zelenih površin znotraj območij, ki so na spodnji sliki. V minulih letih so bili zajeti podatki zelenih površin na naslednjih območjih: Mestni park, Lent, Slomškov Trg in Magdalenski park. Na ostalih območjih je potreben zajem zelenih površin.

Slika 1: Območja zelenih površin v MOM

Podrobno območje zajema Zelenih površin se določi naknadno v pogodbi.

Zajema se podatke naslednjih objektov:

- rastlinski material

  - grmovnice

  - vrtnice

  - trajnice

  - trata

  - sezonsko cvetje

  - obvodne in močvirske rastline

  - obešanke

ovijalka

- drevesa

- urbana oprema

  - klop

  - miza

  - stojalo za kolo

  - kontejner za pasje iztrebke

  - ograje

  - luči

  - koš za smeti

  - tabla

  - javne sanitarije

  - otroška igrala

  - konfini

  - korito

- arhitekturni elementi

  - pot

  - korito struge

  - drenažnik

  - robnik

  - fontane in vodometi

  - most, pomol

  - vodna površina

## Posebni pogoji pri zajemu zelenih površin

Izvajalec pri zajemu zelenih površin zagotovi sodelovanje strokovnjaka na področju zelenih površin.

## Grafični podatki

Grafični podatki zelenih površin (lokacije točkovnih, linijskih in poligonskih objektov) se prevzamejo iz lokalne topografske baze. Lokacijski podatki se ne spreminjajo razen v primeru, da se na terenu ugotovi večje odstopanje (več kot 1m). V kolikor se na terenu ugotovi, da kak  objekt manjka v grafiki, se le ta zajame na terenu z natančnostjo do 0,5m. Tem objektom se dodeli atributni podatek, ki določa, da so bili objekti zajeti v fazi terenskega zajema zelenih površin (drugačna lokacijska natančnost kot podatki lokalne topografske baze).

## Atributni podatki

Za vse objekte zelenih površin je potrebno zajeti/popisati atributne podatke, ki so podani v prilogi Priloga_zajem_ZP.doc

Iz popisnega obrazca je razvidno, da je potrebno za vsak objekt:

- zajeti točno določene atributne podatke (npr. tip, vrsta, stanje,...), pri čemer imajo atributi različne zaloge vrednosti glede na tip objekta

- fotografija objekta

## Rezultati projekta

Pričakovani rezultati zajema zelenih površin so naslednji:

- Urejen in dopolnjen sloj območij zelenih površin

  - sumarni atributni podatki zelenih površin

- Podatki o objektih zelenih površin v podatkovnem jedru Urban in integrirani v informacijski sistem za vodenje zelenih površin

  - grafika – če obstaja se prevzame iz Lokalne topografske baze, če ne obstaja se zajame

  - atributni podatki zelenih površin

  - fotografije

- Poročilo zajema zelenih površin

| Id objekta |  | datum zajema: |  |  | popisovalec: |  |  | št. fotografije: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAFIKA | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPOMBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIP | klop |  | miza | stojalo za kolo |  | kontejner za pasje iztrebke | ograje |  | luči |
| VRSTA | - les - kovina - beton - premična - nepremična |  | a) magdalenska | a) kovinsko-enostransko b) kovinsko-dvostransko c) kovinsko-naslonjalo d) kovinsko-ključavnica e) betonska kolesnica f) ostala |  | a) robidog b) dvodelni | a) lesena s prečko b) lesena – debele oblice c) parkovna starinska d) kovana ograja e) žična mreža f) ostale |  | a) dodatna razsvetljava rastlin |
| STANJE OCENA | - v redu - odtujena/manjka - ukrep nujen |  | a) v redu b) odtujena/manjka c) ukrep nujen | - v redu - potrebno barvanje - potrebno popravilo - potrebna zamenjava |  | - dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) ukrep nujen |  | a) dobro b) ukrep nujen |
| STANJE-PODROBNO |  |  |  |  |  |  |  |  | - razbita - poškodovana - umazana |
| UKREP | a) popravilo b) zamenjava c) vzdrževanje |  | a) namestitev nove b) zamenjava c) obnova/popravilo |  |  | a) vkop b) popravilo c) zamenjava | a) popravilo b) zamenjava c) vzdrževanje d) oplesk |  | - namestitev balona - popravilo kandelabra - vkop kandelabra |
| ŠT. KOLESARSKIH MEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Id objekta |  |  | datum zajema: |  |  | popisovalec: |  |  | št. fotografije: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAFIKA | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPOMBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIP | grmovnice | vrtnice |  | trajnice | trata |  | sezonsko cvetje | obvodne in močvirske rastline |  | obešanke | ovijalke |
| VRSTA | a) prostorastoči grm b) pokrovnica c) živa meja | a) posamezna b) pokrovnica |  | a) samorastoča b) nasad | a) posebna za brežine b) travniška c) parkovna |  | a) greda b) motiv | ob ribniku ob potoku močvirje |  | - na verigi - na nosilcu | - na drevesu - na lesenem nosilcu - na kovinskem nosilcu |
| RASTLINSKA VRSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAVNIŠKA MEŠANICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠTEVILO RASTLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZDRŽEVANI ROB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HABITUS | a) pokončen b) okrogel c) povešav d) skrivenčen e) poležan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STANJE - OCENA | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) ukrep nujen |  | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) slabo |  | a) dobro b) slabo | a) dobro b) slabo |  | a) dobro b) slabo | a) dobro b) ukrep nujen |
| STANJE -PODROBNO |  |  |  |  | - gradbeni posegi - poškodbe zaradi vozil - poškodbe zaradi prekopavanja - neurejena peš pot - krtine |  |  |  |  |  |  |
| UKREPI | a) obrezovanje b) obnova c) dosaditev | a) obnova b) dosaditev |  | a) obnova b) dosaditev |  |  |  |  |  |  | - odstranitev - obnova/popravilo nosilca - prost nosilec - sadnja |
| KOŠNJA |  |  |  |  | - intenzivna - zmerna - sanitarna |  |  |  |  |  |  |
| TEŽAVNOST |  |  |  |  | - I - II - III |  |  |  |  |  |  |

| Id objekta |  | datum zajema: |  |  |  | popisovalec: |  |  | št. fotografije: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAFIKA | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPOMBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIP | pot |  | koritnica | korito struge | drenažnik |  | robnik | fontane in vodometi |  | most, pomol | vodna površina |
| VRSTA | - sprehajalna pot - ploščad - klančina za invalide - kolesarska steza - stopnice |  | a) 48 cm | - velike granitne kocke - betonski U profil |  |  | - ob kolesarski stezi - ob sprehajalni poti - ob ploščadi - ob klančini za invalide - ob stopnicah | a) vodomet b) fontana c) fontana v bazenu d) pitnik |  | a) most b) pomol | a) ribnik b) mozaik c) bazen |
| ROB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ozelenjen - tlakovan - naraven - utrjen |
| MATERIAL | - asfalt - beton - neutrjena - pesek - les–oblice mix - les-pragovi - prodniki–mačje glave - granitne kocke–male - granitne kocke–velike - tlakovci/ploščice - mešano - obložene-teraco - obložene-kamen - obložene-beton - masivne-kamen - masivne-teraco - nasutje za leseno pregrado - granitni robnik |  |  |  |  |  | a) betonski b) lesen c) granitni | a) brez b) beton c) kamen |  | a) lesen b) betonski |  |
| STANJE - OCENA | a) dobro b) ukrep nujen |  | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) ukrep nujen |  | a) dobro b) poškodovan | a) dobro b) ukrep nujen |  | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) ukrep nujen |
| UKREPI | - celovita sanacija - sanacija posameznih delov |  |  |  |  |  |  | a) obnova b) zamenjava c) vzdrževanje |  | a) barvanje b) zamenjava lesenih lamel c) obnova pohodne površine d) obnova temeljev | a) izrezovanje rastlin b) obnova roba c) obnova bazena d) čiščenje vode |
| ID POTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Id objekta | datum zajema: |  | popisovalec: |  | št. fotografije: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAFIKA | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |  |  |  |  |  |
| OPOMBE |  |  |  |  |  |  |
| TIP | koš za smeti | tabla |  | javne sanitarije |  | otroška igrala |
| VRSTA | - kovinski - leseni - ostali | - označevalna - opozorilna - prepovedovalna - usmerjevalna |  | - zidani objekt - montažna kabina - Dixi |  | - gugalnica - gugalo-hlod - tobogan - igralna uta - vrtiljak - vrtiljak za incvalide - hišica - stolp - konjiček - kombinirano - peskovnik z mivko - peskovnik s peskom - drugo |
| MATERIAL |  |  |  |  |  | - les - kovina - plastika in kovina - les in guma - les in plastika |
| OBJEKT |  | - drevo - rastlinski material - spomenik - skulptura - trim steza - srčna pot - ostalo |  |  |  |  |
| POSTAVITEV | - prosto stoječ - samostoječ – sam - samostoječ – v paru - pritrjen na zid - pritrjen na drog | - samostoječa - ležeče - pritrjena na objekt |  |  |  |  |
| STANJE - OCENA | - v redu - odtujen/manjka - ukrep nujen | - dobro - ukrep nujen |  | - dobro - slabo - ukrep nujen |  | - dobro - slabo |
| STANJE-PODROBNO |  |  |  | - voda ne teče - razsvetljava ne dela - zamašeni odtoki - gretje ne dela |  |  |
| UKREPI | - popravilo - zamenjava - vzdrževanje |  |  |  |  | - popravilo - zamenjava - vzdrževanje |
| OPREMA ZA INVALIDE |  |  |  | a) da b) ne |  |  |

| Id objekta | datum zajema: |  | popisovalec: | št. fotografije: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAFIKA | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |  |  |  |
| OPOMBE |  |  |  |  |
| TIP | konfini | korito |  |  |
| VRSTA | - samostoječi - povezani v ograjo - premakljivi - ovire | - betonsko korito - leseno korito - kovinsko korito - ostala |  |  |
| ŠTEVILO |  |  |  |  |
| ŠIRINA |  |  |  |  |
| DOLŽINA |  |  |  |  |
| PREMER |  |  |  |  |
| PLOŠČINA |  |  |  |  |
| VSEBINA |  | - trajnica - grmovnice iglaste - grmovnice listnate - grmovnice mešane - prazno ali plevel - sezonsko cvetje |  |  |
| MATERIAL | - les – tanke oblice - les – debele oblice - les – poloblice - les – količek - les – stebriček - les – ostali - litoželezni – standardni - lok – dolgi - lok – kratki - lok – ostali - kovina – grajski - kovina – ostali - beton – standardni - beton – stamdardni teraco - beton – stožec - beton – 4 str. piramida - beton – ostali - ovira – 4 str. piramida - ovira – 8 str. piamida - ovira gobica - ovira gobica teraco - ovira kocka w) ovire - ostale |  |  |  |
| MATERIAL POVEZAVE | - veriga - žica - oblice - poloblice - količki - privarjen kovinski profil |  |  |  |
| STANJE-ŠT. MANJKAJOČIH |  |  |  |  |
| STANJE ŠT. ZLOMLJENIH |  |  |  |  |
| STANJE POVEZAVE | - dobra - raztrgana |  |  |  |
| STANJE - OCENA |  | a) dobro b) ukrep nujen |  |  |
| UKREPI |  | - zamenjava - popravilo - namestitev podstavka - pranje - omet - oplesk |  |  |
| OCENA – ZASADITEV |  | a) dobro b) ukrep nujen |  |  |
| UKREPI – ZASADITEV |  | - nega - dosaditev - brez posebnosti |  |  |

| Id objekta | datum zajema: |  | popisovalec: | št. fotografije: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAFIKA |  | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |  |  |
| OPOMBE |  |  |  |  |
| TIP |  | - listnato drevo - iglasto drevo |  |  |
| VRSTA |  | - posamezno drevo - drevored - nasad - odstranjeno drevo - manjkajoče drevo |  |  |
| RASTLINSKA VRSTA |  |  |  |  |
| OCENA VIŠINE V METRIH (1-50) |  |  |  |  |
| OBSEG V CM |  |  |  |  |
| BELA OMELA |  | - ne - da |  |  |
| USMERITVE |  | - nujna strokovna varnostna kontrola drevesa - nujna strokovna zdravstvena kontrola drevesa - priporočljiva nega drevesa - priporočlivo pogostejše preverjanje stanja drevesa tudi izven redne kontrole - vzdrževanje ali postavitev drevesu pripadajočih objektov - brez posebnosti |  |  |
| Id objekta | datum zajema: |  | popisovalec: | št. fotografije: |
| GRAFIKA |  | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |  |  |
| OPOMBE |  |  |  |  |
| TIP |  | - listnato drevo - iglasto drevo |  |  |
| VRSTA |  | - posamezno drevo - drevored - nasad - odstranjeno drevo - manjkajoče drevo |  |  |
| RASTLINSKA VRSTA |  |  |  |  |
| VIŠINA V METRIH (1-50) |  |  |  |  |
| OBSEG V CM |  |  |  |  |
| BELA OMELA |  | - ne - da |  |  |
| USMERITVE |  | a) nujna strokovna varnostna kontrola drevesa b) nujna strokovna zdravstvena kontrola drevesa - priporočljiva nega drevesa - priporočlivo pogostejše preverjanje stanja drevesa tudi izven redne kontrole - vzdrževanje ali postavitev drevesu pripadajočih objektov - brez posebnosti |  |  |

| Id objekta | datum zajema: |  | popisovalec: | št. fotografije: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAFIKA |  | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |  |  |
| OPOMBE |  |  |  |  |
| TIP |  | - listnato drevo - iglasto drevo |  |  |
| VRSTA |  | - posamezno drevo - drevored - nasad - odstranjeno drevo - manjkajoče drevo |  |  |
| RASTLINSKA VRSTA |  |  |  |  |
| OCENA VIŠINE V METRIH (1-50) |  |  |  |  |
| OBSEG V CM |  |  |  |  |
| BELA OMELA |  | - ne - da |  |  |
| USMERITVE |  | - nujna strokovna varnostna kontrola drevesa - nujna strokovna zdravstvena kontrola drevesa - priporočljiva nega drevesa - priporočlivo pogostejše preverjanje stanja drevesa tudi izven redne kontrole - vzdrževanje ali postavitev drevesu pripadajočih objektov - brez posebnosti |  |  |
| Id objekta | datum zajema: |  | popisovalec: | št. fotografije: |
| GRAFIKA |  | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |  |  |
| OPOMBE |  |  |  |  |
| TIP |  | - listnato drevo - iglasto drevo |  |  |
| VRSTA |  | - posamezno drevo - drevored - nasad - odstranjeno drevo - manjkajoče drevo |  |  |
| RASTLINSKA VRSTA |  |  |  |  |
| VIŠINA V METRIH (1-50) |  |  |  |  |
| OBSEG V CM |  |  |  |  |
| BELA OMELA |  | - ne - da |  |  |
| USMERITVE |  | a) nujna strokovna varnostna kontrola drevesa b) nujna strokovna zdravstvena kontrola drevesa - priporočljiva nega drevesa - priporočlivo pogostejše preverjanje stanja drevesa tudi izven redne kontrole - vzdrževanje ali postavitev drevesu pripadajočih objektov - brez posebnosti |  |  |