MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

GMS – 270

Datum:  28.03.2008

Štev.:     35402-2/2008 030314

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »UREDITEV KANALIZACIJE TEZNO – NADALJEVANJE«

GRADIVO

PRIPRAVIL:		Urad za komunalo, promet, okolje in prostor

Sektor za komunalo in promet

GRADIVO

PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan

POROČEVALEC:	David Polutnik, univ.dipl.inž.teh.prom

PREDLOG SKLEPOV:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev kanalizacije Tezno – nadaljevanje«.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije projekta »Ureditev kanalizacije Tezno – nadaljevanje.«

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- obrazložitev

OBRAZLOŽITEV

Gradivo z naslovom Dokument identifikacije investicijskega projekta za »Rekonstrukcijo dela objekta ulične kanalizacije s spremljajočimi navezavami Prvomajska ulica« v Mariboru ( kratko DIIP ) je začetni investicijski dokument za sanacijo ulične kanalizacije na območju MČ Tezno. Podlage za pripravo DIIP so bile :

- Redni letni pregled kanalizacijskega sistema s strani upravljalca kanalizacijskega omrežja ( Nigrad d.d. ),

- Ponudba o sanaciji poškodovane kanalizacije ( ponudba št. 724 z dne 4.10.2007 )

- Povabilo Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko o oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. člena zakona o financiranju občin ( ZFO-1 )

Dne 6.3.2008 smo s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko dobili povabilo za pripravo projektov iz področja komunalne infrastrukture v višini 154.946,19 EUR dodatnih sredstev.

Ker imamo na področju sanacij kanalizacijskega omrežja kar nekaj odprtih problemov smo za kanalizacijski sistem v Prvomajski ulici z navezavo na Žmavčevo ulico v dolžini 1078 m pripravili investicijski dokument za pripravo DIIP. Kanalizacijski sistem v tem območju MČ Tezno je zaradi vplivov okolja ( zaraslost s koreninami dreves ) in posledično delne porušitve skorajda že neprehoden. Rok za prijavo na to povabilo s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je zelo kratek ( 2.4.2008 zadnji termin !). Tudi sama izvedba mora biti zaključena v l. 2008 – predaja zadnjih situacij v plačilo najkasneje 17.10.2008.

Zaradi vsega omenjenega predlagamo Mestnemu svetu, da Dokument identifikacije projekta rekonstrukcije dela objekta ulične  kanalizacije s spremljajočo navezavo v Prvomajski ulici potrdi in s tem omogoči prijavo na razpis SVRS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Na ta način boste omogočili porabo sredstev, ki so nam bila posredno dodatno dodeljena.

Pripravil : David POLUTNIK, Sektor za Komunalo in promet

Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev kanalizacije Tezno – nadaljevanje«

# Investitor projekta

| Investitor: | Mestna občina Maribor |
| --- | --- |

# Bodoči upravljavec

| Bodoči upravljavec: | Nigrad d.d. |
| --- | --- |

# Analiza stanja s temeljnimi razlogi za investicijsko namero

V predmetni investiciji je predvidena rekonstrukcija obstoječega kanalizacijskega sistema na območju Tezna, natančneje na območju Prvomajske ulice in deloma Žmavčeve ulice.

Zaradi dotrajanosti kanalizacije na terenu in zaradi porušitev in korenin iz bližnjih dreves, ki so načeli kanalizacijo se predvideva preureditev obstoječega sistema dimenzij od fi BC 300 na fi BC 400.

# Cilji oziroma strategije predmetnega projekta

Ključni cilj predmetne investicije je zagotovitev ustreznega odvajanja odpadne vode na Teznu.

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod bo investitor tako zasledoval sledeče namene:

- izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture,

- implementacija veljavnih predpisov s področja okolja,

z namenom doseganja sledečih ciljev:

- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,

- varovanje in zaščita vodnih virov,

- izboljšanja kakovost površinskih in podzemnih voda,

- sanacija virov onesnaževanja iz naselij,

- izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva,

- poveča se nadzor nad onesnaževalci,

- zmanjšali se bodo pritiski na naravno okolje.

# Opredelitev variant investicije

## Varianta »brez« investicije

Varianta »brez« investicije v tem primeru predstavlja vzdrževanje obstoječega stanja na takšnem nivoju, ki še omogoča delovanje sistema na zakonsko sprejemljivih okvirih.

## Varianta »z« investicijo

Varianta »z« investicijo predstavlja zamenjavo kanalizacije v Prvomajski ulici in delu Žmavčeve ulice na dolžini ca. 1.078 m iz cevi fi BC 300 na BC 400.

Gradbena dela

Na kanalizaciji so jaški dimenzij DN 1000, katerih tesnost zagotavlja SIST EN 1610. Vsak jašek je opremljen z betonskim vencem, v katerega je vgrajen LTŽ okvir s pokrovom za težek promet. Lokacijo jaškov podaja situacija, višinsko pa jo določa vzdolžni profil.

Cevi za fekalno in meteorno vodo (mešan sistem) so izvedene iz cevi fi BC 400. Preizkus tesnosti mora ustrezati standardu SIST EN 1610. prav tako mora biti polaganje ter zasip izvajano z standardom SIST EN 1610.

Stabilnost jarka je treba zagotoviti z ustreznim varovalnim opažem. Varovalni opaž se odstranjuje v skladu s predpostavkami statičnega izračuna, tako da ne pride do poškodb niti do sprememb lege cevovoda.

Padec dna jarka in material na dnu jarka morajo ustrezati zahtevam projekta. Dno jarka mora biti ustrezno komprimirano.

Kjer so cevi položene na dno jarka, so cevi položene z zahtevanim padcem in obliko, tako da se zagotovi enakomerno nalaganje debla cevi. Glavične jame se ustrezno izdelajo v spodnjem sloju posteljice oziroma v dnu jarka.

Za dno jarka se naredi posteljica debeline 30 cm, kar ustreza standardu EN 1610 za cevi fi BC 800.

Za področje ob cevi se uporablja pesek 0-4 mm oz. drobljenec 4-8 mm. Za glavni zasip se uporablja izkopani material s kamni do velikosti največ 300 mm oziroma do debeline pokrivnega sloja, ali polovico debeline sloja, ki se je utrdil, vedno pa je bila za nas merodajna najmanjša vrednost. Ta vrednost se lahko še zmanjša v odvisnosti od pogojev tal, talne vode in materiala cevi.

# Investicijska vrednost projekta

V »celotni investicijski vrednosti« so upoštevani vsi izdatki in vložki v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, vključno odškodnine, ki so neposredno vezane na investicijski projekt.

Postavka »Ostali stroški« je ocenjena na 15% investicijske vrednosti na podlagi izkušenj na preteklih podobnih projektih. V postavki so zajeti stroški izdelave investicijske in projektne dokumentacije, razpisne dokumentacije ter nepredvidena dela.

|  | v EUR |
| --- | --- |
| Preddela | 5.905 |
| Zemeljska dela | 176.648 |
| Kanalizacija | 65.217 |
| Razna dodatna in zaključna dela | 10.311 |
| Ostali stroški | 38.712 |
| Skupaj | 296.792 |
| DDV | 59.358 |
| Skupaj z DDV | 356.151 |

# Terminski plan izvedbe investicije

|  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. kv. | II. kv. | III. kv. | IV. kv. | I. kv. | II. kv. | III. kv. | IV. kv. |
| Priprava strokovnih podlag |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava DIIP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba javnega razpisa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis pogodbe z izvajalcem gradbenih del |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradnja |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Viri financiranja projekta

Viri financiranja za predmetno investicijo so opredeljeni v Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008, in sicer v postavki OB070-06-0083 Ureditev kanalizacije Tezno – nadaljevanje.

Na osnovi Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 12/06 – ZFO-1, 101/07 – Odl. US) ter Pravilnika o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin (Ur.l. RS, št. 19/07, 16/08) so v Proračunu Republike Slovenije za leto 2008 na proračunskih postavkah Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko za leto 2008 zagotovljena dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin.

V skladu z določili Zakona o financiranju občin in predhodno omenjenega Pravilnika v letu 2008 pripada MO Maribor 154.946,19 EUR.

|  | v EUR | % |
| --- | --- | --- |
| Investicijska vrednost projekta | 356.150,61 | 100,00% |
| Viri financiranja | 356.150,61 |  |
| Namenska sredstva Proračuna RS | 154.946,19 | 43,51% |
| Občinski proračun | 201.204,42 | 56,49% |

# Finančno ekonomska analiza projekta

### Doba vračanja investicijskih sredstev

Pri izračunu dobe vračanja projekta smo upoštevali investicijske stroške brez DDV-ja in povprečne neto prilive za celotno ekonomsko dobo projekta. Izračun učinkovitosti za ekonomsko dobo investicije je sledeč:

Tabela 7/1:	Doba vračanja investicije (v letih)

| Finančna | Ekonomska |
| --- | --- |
| 65 | 27 |

### Neto sedanja vrednost

Neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v ekonomski dobi projekta, oz. kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokov vseh odlivov neke naložbe.

Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da je razlika med vrednostjo proizvedenega ali ohranjenega bogastva in vrednostjo porabljenih sredstev pozitivna.

Pri izračunu finančne neto sedanje vrednosti smo upoštevali investicijske stroške brez DDV-ja in neto prilive za obdobje do 2037. Pri izračunu smo uporabili 7% diskontno stopnjo. Le – ta je bila za ekonomsko analizo nižja in sicer v višini 5% v skladu z metodološkim dokumentom EU. Pri ekonomski analizi so prav tako upoštevani zneski brez DDV-ja.

Neto sedanja vrednost investicije (v EUR)

| Finančna | Ekonomska |
| --- | --- |
| -155.747 | 35.838 |

### Interna stopnja donosnosti

Interna stopnja donosa je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja vrednost donosov investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija interne stopnje donosa je investicija ekonomsko upravičena, če je izračunana interna stopnja donosa višja od relevantne diskontne stopnje.

Pri izračunu finančne interne stopnje donosnosti smo upoštevali investicijske stroške brez DDV-ja in neto prilive za obdobje do 2037, prav tako je bil upoštevan diskontni faktor 7%, ki ga za finančne analize predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Pri izračunu ekonomske interne stopnje donosnosti smo upoštevali 5% diskontni faktor ter vrednosti brez DDV-ja.

Interna stopnja donosnosti (v %)

| Finančna | Ekonomska |
| --- | --- |
| -0,25% | 6,72% |

Iz tabele je razvidno, da je finančna interna stopnja donosnosti negativna, medtem ko je ekonomska interna stopnja donosnosti pozitivna, kar pomeni, da je družba na boljšem, če se projekt izvede.

### Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost je opredeljena kot razmerje med sedanjo vrednostjo donosov in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Pove, kolikšen je neto donos na enoto investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija relativne neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je RNSV večji od 1.

Relativna neto sedanja vrednost

| Finančna | Ekonomska |
| --- | --- |
| 0,52 | 1,13 |

# Analiza občutljivosti projekta

Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na rezultate, podane v finančni analizi. Cilj analize tveganja, ki smo jo opravili v nadaljevanju je opredelitev kritičnih spremenljivk projekta.

»Kritične spremenljivke oz. faktorji« so tiste katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči zvišanje na ustrezno 5-odstotno spremembo osnovne vrednosti NPV.

Pri rekonstrukciji kanalizacije so prisotni naslednji potencialni kritični faktorji (spremenljivke):

- spremembe investicijske vrednosti

- faktorji, ki vplivajo na prihodke in

- faktorji, ki vplivajo na odhodke.

Vpliv teh sprememb smo analizirali za interval med -10 % in +10 %.

|  |  |  |  | ODMIKI v % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | finančna neto sedanja vrednost |  |  | finančna neto sedanja vrednost |  |
|  | 10% povečanje spremenljivke | izračun kazalnika brez sprememb | 10% zmanjšanje spremenljivke | 10% povečanje spremenljivke | 10% zmanjšanje spremenljivke |
| Sprememba investicije | -185.426 | -155.747 | -126.068 | 19,06 | -19,06 |
| Sprememba obratovalnih stroškov | -142.095 | -155.747 | -169.399 | -8,77 | 8,77 |
| Sprememba prihodkov | -143.790 | -155.747 | -167.703 | -7,68 | 7,68 |

Iz zgornje tabele je razvidno, da ima značilni vpliv na spremembo neto sedanje vrednosti projekta sprememba vrednosti investicije, tej sledi sprememba obratovalnih in vzdrževalnih stroškov, najmanj vpliva na spremembo neto sedanje vrednosti projekta ima sprememba prihodkov.

Glede na to, da so investicijske vrednosti predvidene na osnovi trenutno veljavnih tržnih cen menimo, da potencialni ponudniki ne bodo s svojimi ponudbami bistveno odstopali od ocenjene vrednosti projekta.

Pri preverjanju kritičnosti prej omenjenih spremenljivk (1% sprememba vrednosti spremenljivke povzroči vsaj 5% spremembo NPV) smo ugotovili, da nobena od spremenljivk analize občutljivosti ne predstavlja kritične spremenljivke modela. V sled tega analiza tveganja ni potrebna (Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, metodološki delovni dokument za novo programsko obdobje 2007 - 2013).