| # MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, Maribor |  |
| --- | --- |

Številka:	35005 – 32/2007 0901 04

Maribor,	25. november 2008

GMS – 451

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR – prva obravnava |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA STUDENCI 10 S (OPPN ZA DEL PPE St 10 S) - območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | OSA arhitekti d.o.o. Maribor Urad za komunalo, promet, okolje in prostor Sektor za urejanje prostora |
| GRADIVO PREDLAGA: POROČEVALCA: PREDLOG SKLEPA: | Franc KANGLER župan Mestne občine Maribor Marija KUHAR, podsekretarka mag. Špela Lesnik, OSA arhitekti d.o.o. Maribor Mestni svet sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (OPPN za del PPE St 10 S) - območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste v prvi obravnavi. |

##### Franc KANGLER

ŽUPAN

PRILOGE:

- predlog odloka

- mnenje MČ Studenci

- obrazložitev odloka

- stališča do pripomb

- grafične priloge

Na podlagi 11. in  61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/89, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005) je na svoji ……seji dne ……. sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

za del območja Studenci 10 S ( OPPN za del PPE St 10 S)

- območje za individualno stanovanjsko  gradnjo južno od Pekrske ceste -

- predlog za prvo obravnavo na mestnem svetu -

# I.	UVODNE DOLOČBE

1. člen

(splošno)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za del območja St 10 S – območje za individualno stanovanjsko zazidavo južno od Pekrske ceste na Studencih v Mariboru, ki ga je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o. Maribor,  pod št. 07-33 z datumom november 2008.

2. člen

(vsebina OPPN)

OPPN določa prostorsko ureditve dela območja OPPN St 10 S, umestitev načrtovanih stanovanjskih objektov v prostor, umestitev gospodarske javne infrastrukture, rešitve v zvezi z varovanjem okolja in naravne ter kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, parcelacije in etapnost izvedbe ter vplivno območje prostorske ureditve.

Ureditveno območje OPPN predstavlja del ureditvenega območja Mestne občine Maribor.

3. člen

(sestavni deli OPPN)

I. TEKSTUALNI DEL

1. Besedilo odloka

2. Izvleček iz strateškega akta

3  Obrazložitev in utemeljitev OPPN

II. VSEBINA KARTOGRAFSKEGA DELA

1. Izsek iz plana									M – 1 : 5000

2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji					M – 1 : 5000

3. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem					M – 1 : 500

4. Zazidalna oz. ureditvena situacija						 	M – 1 : 500

4.1 Karakteristični prerez								M – 1 : 250

5. Situacija komunalne in energetske infrastrukture					M – 1 : 500

6. Situacija prometne infrastrukture							M – 1 : 500

7. Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel in objektov			M – 1 : 500

III. SEZNAM PRILOG

1. Povzetek za javnost

2. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve z njihovimi povzetki

3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

4. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri izdelavi OPPN

IV. SPLOŠNI DEL

II.	UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen

(ureditveno območje OPPN)

Ureditveno območje OPPN obsega del območja prostorsko planske enote St 10-S. Obsega površine, na katerih so načrtovani trajni objekti, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo in površine, potrebne v času gradnje.

Meja ureditvenega območja OPPN je prikazana na grafični prilogi št. 3.

Ureditveno območje obsega parcele številka: 2114, 2115/1, 2115/2, 2115/4, 2115/3, 2113/1, 2113/2, 2112, 2111, 2109/1, 2109/2, 2110, 2108/6, 2108/5, 2108/4, 2108/3,  2108/15, 2108/13,  2108/1, 2108/14, 2108/26, 2108/25, 2108/16, 2108/18, 2108/29, 2108/28, 2108/27, 2108/17, 2108/19, 2106/1, del 2154/1 in del 2154/2 vse k. o. Studenci. Velikost območja je cca. 2,06 ha.

# III.	UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE  V PROSTOR

5. člen

(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)

Območje OPPN leži južno od Pekrske ceste. Pekrska cesta predstavlja glavno povezovalno cesto na predvideni podaljšek Ceste proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto.

Območje se bo prometno napajalo iz Pekrske ceste po dveh glavnih dostopnih cestah:cesti »A« in cesti »B«. tudi posegi in ureditve izven ureditvenega območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne infrastrukture.

6. člen

(opis prostorske ureditve)

Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na tri vzporedne pasove: vzhodni, zahodni in srednji pas.

V vseh treh pasovih so predvideni novi stanovanjski objekti.

Vsi trije pasovi so dostopni po dveh glavnih dostopnih cestah: cesti »A« in cesti »B«, kateri se napajata preko Pekrske ceste.

Funkcionalne enote, ki so namenjene gradnji stavb, so enovite parcele, razporejene tako, da je vsak predvideni objekt na svoji gradbeni parceli z vso pripadajočo ureditvijo.

7. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Regulacijski elementi so razvidni iz karte št. 4 »Zazidalna oziroma ureditvena situacija«.

Lega stavb je določena v karti št. 7 »Načrt parcelacije – tehnični elementi za zakoličenje novih gradbenih parcel in objektov«, kjer je s koordinatami v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu natančno določena lega posameznih objektov in velikost ter lega posameznih parcel.

- lega posameznih stavb  je določena z gradbeno linijo, ki je razvidna iz karte št. 4 »Zazidalna oziroma ureditvena situacija«,

- tolerance tlorisnih dimenzij stavb so razvidne iz karte št. 4 »Zazidalna oziroma ureditvena situacija«,

- največja dopustna višina venca objekta je 6.00m, merjeno od gotovih tal, odstopanje je možno navzdol,

- največja dopustna višina slemena posameznega objekta je 9.00m, merjeno od gotovih tal, odstopanje je možno navzdol,

- objekti so etažnosti K +P+1 (ali M), podkletitev ni obvezna,

- streha je simetrična ali asimetrična dvokapnica z naklonom strešin od 25° do 38°, sleme poteka v vzdolžni osi objekta,

- v primeru asimetrične dvokapnice je dovoljena delna izraba mansarde v primeru, da se streha lahko na južno stran odpre s pomolom,

- najmanjši odmiki objektov od parcelnih mej so razvidni iz karte »Zazidalna oziroma ureditvena situacija «,

- objektom je lahko priključena največ ena nadstrešnica za avtomobil,

- objekti lahko imajo na južni strani izvedeno teraso, krito s pergolo in ozelenjeno.

8. člen

(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

V času trajanja OPPN so na vseh obstoječih objektih dovoljena investicijsko – vzdrževalna dela. Dovoljene so:

- rekonstrukcije, nadzidave in dozidave objektov in naprav do opredeljenih gabaritov v 7. členu,

- spreminjanje namembnosti, kot dopolnitev pretežne namembnosti,

- rušitve in gradnje novih objektov,

- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,

- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,

- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,

- tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah.

##### Rušitve

Dopustne so rušitve vseh obstoječih objektov. Po odstranitvi objekta se lahko na njihovem mestu postavi nov objekt pod pogoji, ki veljajo za novogradnje v ureditvenem območju OPPN.

9. člen

(ureditve zunanjih površin)

Krajinska ureditev v okviru posameznih parcel, mora upoštevati krajinske značilnosti prostora, v katerega je ureditveno območje umeščeno.

Za zasaditev z avtohtono vegetacijo se uporabijo naslednje avtohtone rastline:

- avtohtona drevesa: mali jesen, veliki jesen, gaber,

- avtohtone grmovnice: leska, češmin.

Urejanje zunanjih površin v vseh treh pasovih zajema:

Vzhodni pas

- dostopna cesta z vzhodne strani – dostop do posameznih objektov preko pogreznjenega robnika in hodnika za pešce,

- tlakovane površine ob objektih v okviru gradbenih parcel, ki so namenjene dostopu za stanovalce, parkiranju na lastnih parcelah ter manipulaciji,

- na zahodni strani predvidenih objektov se uredijo zelenice v okviru lastnih parcel.

Zahodni pas

- dostopna cesta z zahodne strani – dostop do posameznih objektov direktno iz dostopne ceste preko mrtvega pasu,

- tlakovane površine ob objektih v okviru gradbenih parcel, ki so namenjene dostopu za stanovalce, parkiranju na lastnih parcelah ter manipulaciji,

- na zahodni strani predvidenih objektov se uredijo zelenice v okviru lastnih parcel.

Srednji pas

- dostop do lastnih parcel iz vzhodne ceste preko dveh prečnih povezav,

- tlakovane površine so namenjene skupnim parkiriščem – parkirni otok, tlakovane površine – dostopna pešpot do posamezne parcele, tlakovane površine znotraj posameznih gradbenih parcel, so namenjene samo dostopu do posameznih objektov,

- na zahodni strani predvidenih objektov se uredijo zelenice v okviru lastnih parcel.

Ograje na celotnem ureditvenem območju OPPN so predvidene kot lahke žičnate ograje ali lesene ograje, ki so lahko postavljene na nizki parapetni zid ali brez njega. Parapetni zid je visok do 50 cm, merjeno od kote terena. Višina celotne ograje skupaj s parapetnim zidcem je maksimalno 1.50m. Za postavitev ulične ograje je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste.

Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

IV.	ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

10. člen

(pogoji za prometno urejanje)

- Ureditveno območje OPPN se napaja iz dveh cest, kateri sta povezani neposredno na Pekrsko cesto - vzhodna in zahodna dostopna cesta.

Profil vzhodne ceste »A«:

- vozišče					5.5m

- hodnik za pešce				1.25m

Profil zahodne ceste »B«:

- vozišče					3.5m

- tlakovani odmik od vozišča proti vzhodu	1.5m

Profil ceste »C«:

- vozišče					6.0m

Profil ceste »D«

- vozišče					6.0m

Profil ceste »E«

- vozišče severnega in zahodnega kraka		0.5 + 3.5 + 0.5m

- vozišče južnega kraka ceste			0.5 + 4.0 + 0.5m.

Dostop do objektov

- Uvozi na parcele v objektov, ki se nahajajo ob vzhodni dostopni cesti »A« so urejeni preko potopljenega robnika in preko površine, ki je namenjena hodniku za pešce.

Dostopi do objektov, ki se nahajajo ob zahodni dostopni cesti (cesta B) so urejeni direktno iz prometne površine in preko mrtvega pasu ob vozišču. Prometni režim po cesti B je  enosmeren v smeri od severa proti jugu (proti Pekrski gorci).

Dostopi do objektov v srednjem pasu so urejeni po dostopni notranji krožni cesti »E«, ki se napaja iz vzhodne ceste, katera se priključuje na Pekrsko cesto..

Parkiranje

Na območju ureditvenega območja OPPN so vsa parkirišča, ki so namenjena stanovalcem in obiskovalcem urejena v okviru lastnih parcel. Vsako parkirno mesto znotraj posameznih parcel je velikosti 3.50m x 6.00m, ki jih je možno pokriti z eno nadstrešnico.

11. člen

(pogoji za komunalno in energetsko infrastrukturo)

- Predvideni objekti bodo priključeni na obstoječo in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturo. OPPN obravnava komunalne in energetske priključke do priključnega mesta na komunalno in energetsko infrastrukturo, četudi le ti segajo izven ureditvenega območja OPPN.

Potek posameznih vodov komunalne in energetske infrastrukture je razviden iz karte »Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro; situacija komunalne in energetske infrastrukture«.

Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve. Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve tega OPPN. Zaradi tega so dopustna odstopanja od rešitve v lokacijskem načrtu (trase, zasnove), ki so strokovno utemeljena in s soglasjem posameznih upravljavcev.

##### Vodooskrba

Za potrebe vodo oskrbe predvidenega OPPN je potrebno v predmetnem območju obdelave za priključitev objektov zgraditi prečno povezavo - vodovodni cevovod LŽ DN 150 (v podaljšku Kamenškove ulice) med Filipičevo ulico na vzhodu in mejo območja predvidene pozidave za zahodu ter med Pekrsko ulico na severu in južnim delom območja obdelave v dovoznih cestah, v krožni zanki zgraditi vodovodni cevovod PEHD DN 110 in PEHD DN 63 za možnost priključevanja objektov.

##### Elektrika

Na obravnavanem območju so naslednji elektroenergetski vodi in objekti:

- 35 kV kablovod (k-152OE Maribor z okolico),

- nizkonapetostno omrežje nadzemne in podzemne izvedbe transformatorske postaje 10/0,4 kV TP Kamenškova (t-459 OE Maribor z okolico).

Potrebo je zgraditi novo transformatorsko postajo 10(20)/0,4 kV ustrezne izvedbe in moči za napajanje predvidenih objektov na širšem območju. Predvidena TP se nahaja severno od obravnavanega območja. Zgraditi srednje napetostne kablovode in vključiti novo transformatorsko postajo v 10(20)kV omrežje. Zgraditi ustrezni nizkonapetostni razvod od nove TP do predvidenih objektov.

# Javna razsvetljava

Na celotnem območju OPPN je predvidena javna razsvetljava ob dostopnih cestah. Za celotnem ureditveno območje OPPN je predviden en tip svetilk.

##### Odvod odpadnih vod

Predvideni objekti se navežejo na obstoječe kanalizacijsko omrežje v Pekrski cesti.

V projektu kanalizacije je potrebno predvideti vodo tesno izvedbo kanalizacije po veljavnih predpisih.

Predviden je ločen sistem - komunalne vode se speljejo v javno kanalizacijo, padavinske pa v lokalno ponikanje. Odpadne padavinske vode iz cestišč in manipulativnih površin je potrebno predhodno prečiščene odvajati v javno kanalizacijo.

Ogrevanje

Dopustni so naslednji načini ogrevanja: kurilno olje, plin, elektrika ali toplotne črpalke.

Dopustna je tudi uporaba alternativnih virov energije. Postavitev eventuelnih rezervoarjev se izvede v skladu z veljavnimi predpisi. Vsa skladišča morajo biti podzemna.

Faznost gradnje komunalnih in energetskih vodov je možna glede na zastavljeno faznost posameznih objektov ali sklopov le teh.

V.	REŠITVE, UKREPI IN USMERITVE ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

12. člen

(varstvo okolja in ohranjanje narave)

# Zrak

Obravnavano območje spada v II. območje onesnaženosti zraka.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati določila veljavnih predpisov s področja varovanja zraka, tako, da ne bodo presežene posamezne dovoljene vrednosti. Vsi izpusti iz objekta (klimatski, ostali zračniki) naj se namestijo na strehe objektov (če je to mogoče). Vsi izpusti snovi v zrak morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.

# Voda

V skladu z Uredbo o vodovarstvenem pbmočju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja se obravnavano območje nahaja v širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III.Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje in določila uredbe in vseh ostalih veljavnih predpisov s področja varovanja voda.

Predviden je ločen sistem - komunalne vode se speljejo v javno kanalizacijo, padavinske pa v lokalno ponikanje. Odpadne padavinske vode iz cestišč in manipulativnih površin je potrebno predhodno prečiščene odvajati v javno kanalizacijo.

# Hrup

V skladu z veljavnimi predpisi se obravnavane parcele nahaja v III. območju stopnje varstva pred hrupom. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.

Ravnanje z odpadki

Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu z veljavnimi predpisi. Lokacije za ločeno zbiranje odpadkov so predvidene na javnih mestih in prikazane na grafičnem načrtu št. 4.  Na območju OPPN sta predvidena dva otoka ZLF.

13.člen

(varstvo naravne in kulturne dediščine)

Ureditveno območje OPPN se nahaja izven naravovarstvenih območij in izven območij, ki bi naravnih vrednot. Območje OPPN se ne nahaja znotraj območja Natura 2000.

Na obravnavanem območju se ne nahajajo objekti kulturne dediščine.

VI.	REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

14. člen

(ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami )

Za območje OPPN so bila pri načrtovanju smiselno upoštevana določila veljavnih predpisov, v skladu s katerimi načrtovani ukrepi varstva pred požarom zagotavljajo:

- pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara,

- pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara za ljudi, premoženje in okolje,

- pogoje za pravočasen in varen umik ljudi iz kateregakoli dela objekta,

- dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce,

- vire za oskrbo z vodo za gašenje požara.

Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti in posameznih načrtov projektne dokumentacije, ki morajo biti izdelani skladno z veljavnimi predpisi.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA

15. člen

(etapnost gradnje)

Dovoljena je etapna izgradnja posameznih sklopov objektov. Etapo predstavlja funkcionalno zaključena izgradnja z ureditvijo okolice, potrebne prometne, energetske in komunalne infrastrukture.

VIII.	OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV

16. člen

(obveznost investitorjev)

Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infrastrukture izven ureditvenega območja OPPN, mora investitor pridobiti soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture.

Pred začetkom gradnje je potrebno pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vsak predvideni objekt.

17. člen

(obveznost izgradnje komunalne opreme)

Investitor je dolžan na svoje stroške zgraditi manjkajočo komunalno opremo, kot je načrtovana s tem OPPN in z občino pred izdajo gradbenega dovoljenja skleniti pogodbo o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju.

18. člen

(obveznost v času gradnje)

V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe infrastrukturne vode,

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala; usposobiti novo cestno povezavo (Ulica Rezike Zalaznik) na odseku med Kamenškovo ulico in zahodno obvoznico (Dravograjsko cesto),

- sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi),

- v skladu z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,

- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,

- v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene službe,

- vzdrževati avtohtono vegetacijo, ki je element krajinskega urejanja,

- zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,

- sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

# IX.	NAČRT PARCELACIJE

19. člen

(parcelacija)

Parcelacija zemljišč je razvidna iz karte št. 7 »Načrt parcelacije – tehnični elementi za zakoličenje novih gradbenih parcel in objektov«.

Razmejitev med gradbenimi parcelami je razvidna iz grafičnih prilog.

Zemljišča, ki predstavljajo javno dobro so vse parcele na katerih se nahaja prometna infrastruktura.

.

# X.	KONČNE DOLOČBE

20. člen

(vpogled OPPN)

- OPPN je na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet, okolje in prostor – Sektor za urejanje prostora, na Mestni četrti Studenci in na spletni strani www.maribor.si/zpn .

21. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka, na območju iz 4.člena tega odloka preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 19/06) in Odlok o zazidalnem načrtu dela območja S 17 na Studencih (MUV št. 28/96).

22. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 35005 – 32/2007 0901 04

Maribor,……………….

| # MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet, okolje in prostor # Sektor za urejanje prostora |  |
| --- | --- |

dat. OPPN / St10 - Pekrska / gradivo za 1.obravnavo na MS

Številka:	35005 – 32/2007 0901 04

Maribor,	25 november 2008

O B R A Z L O Ž I T E V

ODLOKA o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

za del območja Studenci 10 S ( OPPN za del PPE St 10 S)

- območje za individualno stanovanjsko  gradnjo južno od Pekrske ceste -

- predlog za prvo obravnavo na mestnem svetu –

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAIDALNEGA NAČRTA

Območje obravnave podrobnega prostorskega načrta se začasno ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 19/06) in za obravnavano območje predvideva izdelavo izvedbenega prostorskega akta. Zato je investitor podal pobudo za izdelavo novega podrobnega prostorskega načrta za to območje.

Širše območje Studencev je v prostorskih sestavinah planskih aktov - urbanistični zasnovi mesta Maribor namenjeno površinam za stanovanjske, dopolnilne pa tudi za centralne in proizvodne dejavnosti. Ožje območje, ki je predmet tega podrobnega prostorskega načrta, pa je namenjeno izključno stanovanjski gradnji nizke gostote s faktorjem izrabe zemljišča FIZ 0,2 do 0,4.

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS št. 33/07) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS št. 99/07).

2. POSTOPEK PRIPRAVE OPPN

Občinski podrobni prostorski načrt je izdelan na osnovi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja studenci 10 s (OPPN za del PPE St 10 S)  – območje za individualno stanovanjsko  gradnjo južno od Pekrske ceste (MUV št. 2/08), kar predstavlja organizacijski in vsebinski okvir za njegovo pripravo.

Družba OSA arhitekti d.o.o. Maribor je bila odgovorni načrtovalec podrobnega prostorskega načrta. Javna razgrnitev je potekala od 14. maja 2008 do 16. junija 2008, javna obravnava pa je bila 21. maja 2008 v dvorani Mestne četrti Studenci. Na razpravi je bil predstavljen predlog ureditve območja, na katerega so prisotni občani imeli kar nekaj pripomb glede gostote, saj je bila v aktu načrtovana vrstna stanovanjska gradnja. Pripombe so se nanašale tudi na oblikovanje streh, dostopnost objektov in prometni režim v območju. Pripombe so se večinoma upoštevale in načrtovalec je v soglasju z investitorjem pripombe upošteval in zasnoval izgradnjo manjših enodružinskih hiš. Do vseh pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve, je pripravljavec na predlog načrtovalca pripravil strokovna stališča, ki jih je potrdil župan in so sestavni del gradiva za obravnavo na mestnem svetu.

3. GLAVNE VSEBINSKE REŠITVE V ODLOKU

Splošno

Območje pozidave leži južno od Pekrske ceste in predstavlja rob ureditvenega območja ne tem delu Studencev. Območje na severu meji na Pekrsko cesto, na zahodu in jugu na rob ureditvenega območja mesta Maribor in na vzhodu na veljavni Zazidalni načrt za del območja S17 na Studencih. Delno posega tudi v veljavni zazidalni načrt, ki ga bo ob sprejetju na svojem območju razveljavil.

Območje velikosti 2,06 ha obsega površine na robu Studencev, ki so v naravi večinoma nezazidane. Obravnavano območje je v naravi travnik. Skupaj je predvidena na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) izgradnja 32 enostanovanjskih stavb.

Ureditev območja

Občinski podrobni prostorski načrt za obravnavano območje predvideva:

- izgradnjo eno stanovanjskih stavb,

- ureditev odprtih in zelenih površin,

- ureditev prometnih površin in

- ureditev komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.

Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na tri vzporedne pasove: vzhodni, zahodni in srednji pas.

V vseh treh pasovih so predvideni novi stanovanjski objekti.

Vsi trije pasovi so dostopni po dveh glavnih dostopnih cestah: cesti »A« in cesti »B«, kateri se napajata preko Pekrske ceste.

Funkcionalne enote, ki so namenjene gradnji stavb, so enovite parcele, razporejene tako, da je vsak predvideni objekt na svoji gradbeni parceli z vso pripadajočo ureditvijo.

Stanovanjske hiše bodo etažnosti K + P + 1 (ali M), s tem, da podkletitev hiš ni obvezna, je pa možna. Največja dopustna višina venca objekta je 6.00 m, največja dopustna višina slemena posameznega objekta pa je 9.00m, merjeno od gotovih tal. Odstopanje je možno navzdol, streha je simetrična ali asimetrična dvokapnica s slemenom, ki poteka v vzdolžni osi objekta. V primeru asimetrične dvokapnice je dovoljena delna izraba mansarde,v kolikor se streha lahko na južno stran odpre s pomolom. Hišam je lahko priključena največ ena nadstrešnica za avtomobil, na južni strani pa je možna izveda terase, krito s pergolo in ozelenjeno.

Dopustne so tudi rušitve vseh obstoječih objektov. Po odstranitvi objekta se lahko na njihovem mestu postavi nov objekt pod pogoji, ki veljajo za novogradnje v ureditvenem območju OPPN.

Krajinska ureditev v okviru posameznih parcel, mora upoštevati krajinske značilnosti prostora, v katerega je ureditveno območje umeščeno. in za zasaditev upoštevati avtohtone rastline.

Urejanje zunanjih površin zajema dostopne ceste – dostop do posameznih objektov preko pogreznjenega robnika in hodnika za pešce, tlakovane površine ob objektih v okviru gradbenih parcel, ki so namenjene dostopu za stanovalce, parkiranju na lastnih parcelah ter manipulaciji in ureditev zelenic v okviru lastnih parcel. Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

Prometna ureditev

- Ureditveno območje OPPN se napaja iz dveh cest, kateri sta povezani neposredno na Pekrsko cesto - vzhodna in zahodna dostopna cesta.

Vzhodna cesta je dvosmerna s širino ceste 5,5 m in pločnikom 1,25 m. Zahodna cesta je enosmerna iz Pekrske proti jugu, s širino vozišča  3,5 m in tlakovanim odmikom od vozišča širine 1,5 m.

Povezovalna cesta vzhod  zahod, ki je načrtovana v južnem delu območja je projektirana v enakem cestnem profilu, kot je načrtovana bodoči podaljšek Ulice Rezike Zalaznik, na katero se le ta navezuje. Pripomba Mestne četrti Studenci za razširitev območja obdelave še na to cestno povezavo do Kamenškove ulice ni utemeljena, saj je ta bodoča cesta že načrtovana v veljavnih zazidalnih načrtih za del območja S 17 Filipičeva in za del območja S 17 na Studencih.

Na ureditvenem območju OPPN so vsa parkirišča, ki so namenjena stanovalcem in obiskovalcem urejena v okviru lastnih parcel. Vsako parkirno mesto znotraj posameznih parcel je velikosti 3.50m x 6.00m, ki jih je možno pokriti z največ eno nadstrešnico.

Komunalna in energetska infrastruktura

Območje predvideno za gradnjo ni komunalno opremljeno.

Na območju so načrtovane ureditve, ki so potrebne za normalno rabo načrtovanih stavb. Predvidena je navezava na omrežje cestne, energetske, telekomunikacijske, vodovodne in kanalizacijske infrastrukture ter omrežje zvez.

4. IZRAČUN POVRŠIN

Velikost obravnavanega območja			20 611 m2 (2,96 ha)

Pozidane površine stanovanjskega območja	  4122 m2

Proste površine stanovanjskega območja	           16 589 m2 (1,6 ha)

Pozidanih je % površine območja. – faktor pozid.   0,2

Faktor izrabe površin (FIZ) območja OPPN		0,4

Število parkirišč – v območju stan. hiš 		89

- javna park. za obiskovalce		4

5. FINANČNE POSLEDICE ODLOKA

- Sprejetje odloka ne bo imelo finančnih posledic za proračun Mestne občine Maribor. Investitorji morajo izvesti ali zagotoviti financiranje vseh posegov, ki so predvideni s tem podrobnim prostorskim načrtom, za kar bodo z občino sklenili ustrezno pogodbo o komunalnem  opremljanju, skladno z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju.

Pripravil:

Simon Tekavec, univ.dipl.inž.arh.

višji svetovalec III

Vili EISENHUT, univ.dipl.inž.el.

- Direktor urada